- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产50万套塑料件、车灯、模具、五金零部件技术改造项目

建设单位（盖章）： 泗阳盛大车用灯具有限公司

编制日期：              2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	15

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	30

五、环境保护措施监督检查清单	63

六、结论和建议	65

附表	66

附件

附件1备案证

附件2委托书

附件3环评合同

附件4信用承诺书

附件5企业承诺书

附件6危废承诺书

附件7入园协议

附件8建设单位营业执照和法人身份证复印件

附件9建设项目环境影响评价现场踏勘记录表

附件10排污权交易承诺书

附件11现有项目环评手续

附件12敏感点声环境监测报告

附件13土地证

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目所在地环境管控单元图

附图3项目与“三线一单”分区位置关系图

附图4项目周边状况图

附图5生态空间管控区域分布图

附图6项目水系图

附图7项目厂区平面图

附图8项目所在地土地规划图

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 年产50万套塑料件、车灯、模具、五金零部件技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2405-321323-89-02-984499 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 朱海洋 | 联系方式 | 13506106815 |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳县穿城镇富强路18号（富强路和十一斗路西侧交叉） |  |  |
| 地理坐标 |  | 118度40分47.049秒，33度53分43.810秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宿迁泗阳县数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗阳数据备〔2024〕94号 |
| 总投资 （万元） |  | 30000 | 环保投资（万元） | 28 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.093 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 21630 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《泗阳县穿城镇工业集中区规划》 审批机关：泗阳县人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《泗阳县穿城镇工业集中区规划环境影响报告书》 审批机关：宿迁市生态环境局 ### 审批文件名称：《关于对泗阳县穿城镇工业集中区规划环境影响报告书的审查意见》 ### 审批文号：宿环建管〔2022〕2004号 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | ### 1、选址规划符合性 ### 本项目位于泗阳县穿城镇富强路18号（富强路和十一斗路西侧交叉），根据《泗阳县穿城镇总体规划（2010-2030）》，项目所在用地为工业用地，符合泗阳县穿城镇工业集中区东区规划要求。 ### 2、产业定位规划符合性分析 ### 根据《泗阳县穿城镇工业集中区规划环境影响报告书》中穿城镇工业集中区功能定位的要求，规划工业集中区东区形成以装备制造、电子信息为主，辅以智能家居产业同时兼顾一些无污染、低污染企业的产业集聚发展模式。规划工业集中区西区形成以装备制造为主，辅以食品加工产业（不含酿造）同时兼顾一些无污染、低污染企业的产业集聚发展模式。禁止引入：1、新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本〉》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》等明确的限制类、禁止类或淘汰类项目；2、纳入《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》的企业或项目；属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；3、不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；4、建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（工艺特殊要求的除外）；5、化工、印染、纯电镀、印刷线路板、造纸、化肥、染料、农药、酿造、电石、冶炼、铁合金、焦炭、制革等重污染项目；6、排放铅、汞、铬、镉、砷重金属污染物的项目；7、专门从事危险化学品生产、仓储、运输的项目，或者使用危险化学品从事反应型生产的企业；8、新增铸造产能的。本项目位于江苏省泗阳县穿城镇工业集中区东区，从事塑料件、车灯、模具、五金零部件的生产制造，属于塑料零件及其他塑料制品制造业，不在园区禁止引入产业范围内。 3、规划审核意见的相符性分析 表1-1 本项目与园区规划环评及审查意见相符性一览 序号; 审查意见; 项目情况; 相符性. 1; 提高园区的环境建设发展水平。园区的建设和环境管理须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理，推行循环经济理念和清洁生产原则，鼓励与扶持企业选择清洁原辅材料和先进工艺，提倡与推行节水措施，高耗水行业用水定额应达水利部《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》领跑值要求，开展废弃物减量化、资源化、循环利用。; 本项目不属于高耗水行业，项目废弃物均得到安全合理处置。; 相符. 2; 为更好的应对气候变化，聚焦绿色低碳发展，以二氧化碳排放达峰目标和中和愿景为导向，推动绿色低碳可持续发展，助力产业、能源、运输结构优化升级，加快淘汰过剩产能。加快集中供热的进程，减少能源浪费产生的碳排放情况。加强清洁能源普及率。区内企业优先选用高效的废气治理设施，减少温室气体的排放，因地制宜建设屋面光伏太阳能、风能项目以解决自身的能源问题，选用清洁原辅材料和先进工艺，降低能耗以及温室气体的产生；积极响应国家号召，落实碳排放相关政策。; 本项目生产工艺加热采用电加热，电能属于清洁能源。; 相符. 3; 优化产业结构，严格入区项目准入门槛。园区建设应严格按照规划环评审查意见和《报告书》提出的生态环境准入清单(见附件)，稳妥、有序推进园区后续开发。新建项目要满足工业园区生态环境准入清单要求，严格履行环境影响评价、项目竣工环境保护验收、排污许可证等相关制度。; 本项目满足工业园区生态环境准入清单要求，将严格履行环境影响评价、项目竣工环境保护验收、排污许可证等相关制度。; 相符. 4; 进一步优化园区空间布局。《规划》应坚持绿色发展、协调发展理念，进一步优化空间布局，强化园区空间管控，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。园区规划工业用地涉及少量基本农田，土地性质未调整前，不得随意开发建设。加快公共设施、绿地等建设进度。废气排放量较大或有恶臭、异味气体排放的项目另外设置空间防护距离并辅以绿化隔离带，空间防护距离范围内禁止规划新建居民点、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标。; 本项目将优化厂区空间布局，加强污染物控制，减少对生态环境保护、人居环境安全的额影响。; 相符. 5; 加快园区环保基础设施建设; - 按“雨污分流、清污分流、中水回用”的要求，规划建设园区给排水系统，完善区域管网建设，确保园区生产、生活污水可全部接入污水处理厂处理；加快园区中水回用工程建设，提高园区中水回用率。园区污水处理厂现状处理规模0.45万t/d，其中东区张家圩污水处理厂现状处理规模0.2万t/d，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准并经人工湿地进一步净化处理后排入颜倪河；西区穿城污水处理厂现状处理规模0.25万t/d，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准并经人工湿地进一步净化处理后排入邢马河。 - 西区穿城污水处理厂计划实施扩建工程，远期全厂规模为0.5万t/d，东区计划新建一处工业污水处理厂，规模为1万t/d。园区内新、改、扩及迁建项目废水必须接管处理，污水管网未覆盖区域不予审批涉及生产生活废水排放项目。园区应制定管网铺设计划，完成时间根据开发时序推进，完成配套污水管网铺设，实现生产生活污水应收尽收。; 本项目按“雨污分流”要求，生活污水720m3/a，经园区污水管网接管至张家圩污水处理厂进一步处理。项目所在地污水管网已覆盖。; 相符. 2、目前园区尚无集中供热规划，由企业自行供热，原则上企业自建锅炉应使用清洁能源，不得新建燃煤锅炉；园区内企业生产废气应执行企业建设项目环境影响评价报告中相关排放标准。; 本项目不涉及自建锅炉。; 相符. 3、合理规划布局区内企业，使噪声源相对分散且远离噪声敏感区，避免造成污染。对新建、改建和扩建的项目，须按国家有关规定执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准值，实现厂界排放标准。对排放噪声超标或引起噪声污染纠纷的单位，须进行限期治理。建筑施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，减轻施工期对周围声环境的影响。; 本项目运行期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准值。; 相符. 4、园区鼓励工业固体废物在区内综合利用。区内危险废物的收集、贮存要符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，防止产生二次污染。危险废物委托有资质单位处置。; 本项目一般工业固废外售相关单位综合利用，危险废物厂内收集、贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。; 相符. 5、加强环境综合整治，改善区域环境，对大气、水环境进行严格保护。“三同时”设施建设不到位、废水、废气不能稳定达标排放的企业立即实施整改，确保在今后的开发建设中严格执行环保准入门槛。为满足区域大气、水环境质量改善的目标，本轮规划的实施必须协调区域大气、水环境综合整治同步进行，并应保证大气、纳污河流水质不进一步恶化。; 本项目防治设施与主体工程严格执行“三同时”要求。; 相符. - 完善环境监测监控体系，提升环境风险应急能力 - 建立健全环境要素监测监控体系。每年开展环境质量跟踪监测，明确责任主体和实施时限，重点关注园区及周边水体的水质变化情况和大气环境质量变化情况。每年对产业开发区大气、地表水、地下水、声和土壤环境质量进行监测，掌握规划实施过程中区域环境状况的演变趋势，为规划跟踪评价提供科学依据，并能及时对规划方案提出调整意见和补救措施，保证规划区及周边区域的环境安全。 - 建立健全区域环境风险防范体系。完善应急响应联动机制、风险管理体系和事故应急组织体系，提升园区环境风险防控和应急响应能力。按规定编制园区突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案；同时，按照“企业-园区-周边水体”三级环境风险防控要求，编制重点敏感保护目标水环境安全缓冲区建设方案，确保事故废水得到有效拦截，避免进入周边重要水体。严格落实《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办〔2020〕101 号)文件要求，建设项目开展环境风险评价，制定科学有效的环境风险应急措施。园区预案和企业预案须报相关生态环境部门备案。园区设立专门的环保管理机构并配备足够的专职环保管理人员统一对园区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作。; 本项目环评报告中开展环境风险评价，将制定科学有效的环境风险应急措施。本环评批复后企业后续编制环境应急预案，设立专职环保专员。; 相符. 7、园区实行污染物排放总量控制。园区污染物排放总量指标纳入泗阳县总量指标内，符合本批复的限值要求，其中COD、氨氮、总磷、总氮、颗粒物、SO2、NO、VOCs等总量指标应满足区域总量控制及污染物削减计划要求；其它污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门另行核批。; 本项目污染物排放总量在泗阳县总量指标内平衡。; 相符. 综上，建设项目符合相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目产业政策相符性分析见表1-2。 表1-2 建设项目与相关法律法规政策相符性分析表 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 经对照，本项目不属于文件中鼓励类、限制类和淘汰类项目。. 2; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号）; 经对照，本项目未列入限制、禁止和淘汰目录。. 3; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经对照，本项目不属于文件中禁止准入类，亦不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型。. 4; 《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发〔2015〕19号）; 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发〔2015〕19号）中禁止和限制发展产业名录，符合该文件要求。. 由表1-2可知，本项目符合国家及地方的相关产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 对照《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），距离建设项目最近的生态空间管控区域为泗阳县中运河姜桥水源地保护区及六塘河（泗阳县）洪水调蓄区。本项目不占用生态空间管控区域和生态保护红线，符合相关规划要求。 本项目与周边生态空间保护区域位置关系见表1-3和附图5生态空间管控区域分布图。 表1-3 项目所在区域生态空间保护区域一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 生态空间管控区域范围; 面积（平方公里）; 与本项目相对位置. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 泗阳县中运河姜桥水源地保护区; 水源水质保护; 一级保护区：以取水口为中心，向东 1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外向东延伸2000 米向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围；二级保护区水城与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外向东延伸 2000米，向西延伸2000米的水域范围准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。; /; /; /; /; SW，约18.6km. 六塘河（泗阳县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 六塘河两岸河堤之间以及两岸河堤外100米陆域的范围; /; 14.74; 14.74; S，约14.02km. （2）环境质量底线相符性 a、空气环境质量状况 根据《宿迁市2023年环境状况公报》，2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别为39.8μg/m3、63μg/m3、25μg/m3、8μg/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169μg/m3、1mg/m3；其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。沭阳、泗阳和泗洪三县城市环境空气质量优良天数分别为274天、289天、296天，优良天数比例分别为75.1%、79.2%、81.1%。全市降水pH年均值为7.28，介于6.61-8.22之间，与2022年相比，雨水pH值稳定，未出现酸雨。 对此，为持续改善环境空气质量，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”及年度目标任务，宿迁市发布了《“首季争优”攻坚行动方案》和《“春夏攻坚”专项行动方案》，全力推动环境空气质量持续改善。一是坚持工程治理，积极推进1043项大气污染治理工程，尤其是其中359项重点治气工程，目前正在有序推进。二是加强协同治理，以PM2.5治理为主线，开展VOCS、NOx同管共治。三是强化污染应对。 通过采取上述措施进一步减少宿迁市大气污染情况，确保完成国家下达的秋冬季PM2.5降幅和重污染天数改善目标。 b、水环境质量状况 本项目污水受纳水体为颜倪河，根据宿迁市泗阳生态环境局2022年泗阳县环境质量分析报告，南颜倪河作为省考断面全年12个月水质均达标，表明该区域地表水环境质量较好。根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，2023年，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 c、声环境质量状况 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，功能区噪声方面，各类功能区昼间、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 本项目50m范围内有声环境敏感目标，根据江苏举世检测有限公司出具的敏感目标噪声现状监测报告（见附件12），项目厂区东侧散户的昼间环境噪声可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。 本项目建成后废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目生产所需原料为市场采购，水源、用电均为市政供应，能够满足本项目用水、用电要求，无其他自然资源消耗；项目用地为工业用地。因此，项目建设不会突破区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单相符性分析 本项目位于泗阳县穿城镇富强路18号（富强路和十一斗路西侧交叉），属于原张家圩镇工业集聚区，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果，张家圩镇工业集聚区属于重点管控单元，本项目与其准入清单相符性见表1-4。 表1-4 《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果 清单; 类别; 准入内容; 本项目相符性分析. 张家圩镇工业集聚区（现属于穿城镇工业集中区）; 空间布局约束; 一、主导产业：1、工业东区：装备制造、电子信息、智能家居产业同时兼顾一些无污染、低污染的产业。2、工业西区：装备制造、食品加工产业同时兼顺一些无污染、低污染的产业。 二、产业准入要求：优先引入：1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》中鼓励外商投资产业目录、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》鼓励类或优先承接的产业，且符合园区产业定位的项目；2、拟采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国际或国内先进水平的项目。禁止引入：1、新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年）》等明确的限制类、禁止淘类项目；2、纳入《（长江经济带发展负面清单指南）江苏省实施则（试行）》的企业或项目；属于《环境保护综合名（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；3、不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；4、化工、印染、纯电、印刷线路、造纸、化肥、染料、农药、酿造、电石、冶炼、铁合金、焦炭、制革等重污染项目；5、专门从事危险化学品生产、仓储、运输的项目，或者使用危险化学品从事反应型生产的企业。 三、各类开发建设活动应符合国土空间规划和环境保护相关法定规划等管理要求。 四、严格落实《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中有关条件、标准或要求。 五、严格保护园区规划生态空间、禁止转变为其他用地性质。 六、提高环境准入门槛，落实入区企业的废水废气环境影响减缓措施和固废处置措施建立健全园区环境风险防范体系。 七、优化产业布局和结构，对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放：对于居住区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地，以及居住区周边未开发的工业用地，将优先引入无污染或轻污染的企业或项目。 八、禁止发展的产业项目一律不得供地。; ### 本项目位于江苏省泗阳县穿城镇工业集中区东区，从事塑料件、车灯、模具、五金零部件的生产制造，属于塑料零件及其他塑料制品制造业，不在园区禁止引入产业范围内。项目用地为工业用地，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中有关条件、标准或要求。. 污染物排放管控; 1、大气污染物排放总量控制：颗粒物：120.347t/a；SO2：31.933t/a；NOx：44.206t/a：挥发性有机物：67.011t/a。大气污染物排放总量考核：氯化氢：7.43t/a；硫酸：9.718t/a； 2、水污染物排放总量控制：废水量：167.565万t/a；COD：83.783t/a；氨氮：8.378t/a。 水污染物排放总量考核：总磷：0.838t/a；总氮：25.135t/a。; 项目总量不超过污染物排放总量控制。. 环境风险防控; 1、园区应建立环境风险防控体系，并与周边区域建立应急联动响应体系，实行联防联控。 2、制定并落实园区相关建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练防止和减轻事故危害。 3、加强平时演练，园区应将加强对各企业风险源的监控，定期检查。 4、严格筛选进区项目，禁止生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险性能差的项目入区。 合理规划园区布置，危险装置区应与环境敏感点之间设置缓冲隔离带。; 企业建设完成后，将进行突发环境事件应急预案的编制，最大限度地防止和减轻事故的危害。. 资源开发效率要求; 1、进一步提高水资源回用水平，鼓励企业节能技改，减少单位产值/增加值新鲜水耗，设定指标如下：（1）单位工业增加值综合能耗不超过0.5吨标煤/万元，（2）单位工业增加值新鲜水耗不超过8m3/万元或，工业用水重复利用率不低于75%或再生水回用率不低于10%。 2、穿城镇工业集中区本轮规划范围总土地面积为288.71公顷，其中建设用地283.772公顷，工业用地206.30公顷。在规划期内，需对工业用地加以严格控制，在保证单公顷工业用地面积工业增加值大于9亿元/平方公里的前提下，不得突破206.30公顷。 3、行业企业清洁生产水平达到国内清洁先进水平及以上要求。; 项目不涉及工业用水，项目所用土地为工业用地，占地面积约为2.1公顷，不突破工业用地限值。企业清洁生产水平达国内清洁先进水平。. 根据上述分析，项目的建设与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果要求相符。 3、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的相符性分析 （1）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析具体见表1-5。 表1-5 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 指导意见要求; 本项目; 相符性. 1; 加快推进化工企业“四个一批”专项行动，加强对己关停、提升及重组化工企业后续跟踪督査，持续推进化工园区及区内化工企业综合整治和提档升级; 建设项目不属于化工企业。; 相符. 2; 强化清洁原辅料替代使用。强化农药、制药、橡胶制品、包装印刷等重点行业低（无）VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的推广和使用。切实加强集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材、交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制，强制替代使用水性漆、高固体分涂料，推进自动喷涂、无气喷涂和自动辊涂技术，全面禁止和取缔空气喷涂或露天散开式喷涂。液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式；粉状、粒料VOCs物料应采用气力输送方式投加，无法密闭的应采取局部气体收集措施，废气应排放至VOCs废气收集处理系统。; 本项目不涉及涂料的使用，本项目非甲烷总烃产生工序采用集气罩收集，收集的非甲烷总烃采用二级活性炭吸附装置处理，处理后经20m高排气筒排放。; 相符. 3; 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 厂房、仓库等均符合设计要求，厂房、仓库均设有换气扇等。; 相符. 4; 干燥单元操作应采用密闭干燥设备，干燥废气应排至VOCs废气处理系统。未采用密闭设备的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目非甲烷总烃产生工序采用集气罩收集，收集的非甲烷总烃采用二级活性炭吸附装置处理，处理后经20m高排气筒DA001排放。; 相符. 5; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气经处理后均可以达标排放。; 相符. 6; 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期不少于3年。; 本次环评要求企业按要求对废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息进行记录。台账保存期不少于3年。; 相符. （2）与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析 对照《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号），本项目同文件要求相符，具体见表1-6。 - 表1-6 《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 一、严格项目排放标准审查 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准和参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）等标准中最严格的标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值; 本项目注塑工段产生的非甲烷总烃及特征污染物有组织排放和无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单表5和表9中排放限值（其中乙苯、丙烯腈、苯乙烯无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值），厂区内厂房外非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准值。; 相符. 二、规范项目原辅料源头替代审查 禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生量。环境影响评价文件审查环节应要求建设单位对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等，明确是否属于危险化学品。; 项目不涉及油墨、胶粘剂和涂料的使用。; 相符. 三、全面加强无组织排放控制审查 对照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），重点加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控评价审查。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述，并分析采用的工艺技术的可行性和可靠性。凡涉VOCs无组织排放的建设项目，应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）有关要求，在环境影响评价文件中应充分论证采取的VOCs无组织控制措施，VOCs收集效率和处理效率应达到规定的要求。凡载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的建设项目，环境影响评价文件中应明确要求开展“泄漏检测与修复”（LDAR）工作。; 本项目有机废气经集气罩收集，废气收集后进入“二级活性炭吸附装置”处理，本项目使用的塑料颗粒均储存于密封袋中，存放于原料仓库，满足文件要求。; 相符. 四、提升末端治理水平和台帐管理 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。其中，高浓度有机废气（VOCs初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，中等浓度或低浓度（初始浓度VOCs≤1000ppm）、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附脱附、减风增浓等浓缩技术，提高浓度后焚烧处理。含有有机卤元素、硫元素成分的VOCs废气，宜采用非焚烧技术处理。含酸、碱大气污染物的有机废气，应取中和等措施预处理后，方可采用RCO、CO、RTO、TO等处理技术。除用于恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。严禁采用活性炭吸附、喷淋等单级废气处理工艺。必须采用活性炭吸附技术的，应制定活性炭定期更换管理制度，并做好台账。喷漆废气应设置高效漆雾处理装置。涉VOCs改扩迁建项目，要贯彻“以新带老”原则，现有项目的生产工艺、治理设施须按照新要求，同步进行技术升级。环境影响评价文件审查中应要求重点行业企业建立管理台账，记录主要产品产量及涂装、涂胶总面积等生产基本信息；含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量，含VOCs原辅材料采购量、使用量、库存量及废弃量，含VOCs原辅材料回收方式及回收量等，记录生产和治污设施运行的关键参数，保存废气处理设施相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录，在线监控参数要确保能够实时调取，台账保存期限不少于三年。; 本项目有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理，后通过20m高排气筒排放，有机废气处理效率达90%，本项目严格制定活性炭定期更换管理和台账制度，活性炭台账保存期限大于三年。; 相符. - （3）与《关于关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218）相符性分析 对照《关于关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218），本项目同文件要求相符，具体见表1-7。 表1-7 与《关于关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1、设计风量、设备质量、气体流速、活性炭质量及填充量等六个方面进行现场核查。对于其中有一项或多项指标不达标的，要求企业按照相关标准规范逐项整改，并给出整改期限。有条件的城市可以对第三方治理单位开展评估，对问题企业予以曝光；对发现涉及活性炭产品质量问题线索，及时移交同级市场监管部门。; 本项目严格服从设计风量、设备质量、气体流速、活性炭质量及填充量等六个方面的问题。; 相符. 2、活性炭吸附处理装置应先于产生废气的生产工艺设备开启、晚于生产工艺设备停机，鼓励有条件的实现与生产装置的连锁控制。所有活性炭吸附装置应设置铭牌并张贴在装置醒目位置(可参照排污口设置规范)，包含环保产品名称、型号、风量、活性炭名称、装填量、装填方式、活性炭碘值、比表面积等内容。企业应做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，主要包括设备运行启停时间、设备运行参数、耗材消耗(采购量、使用量、装填量、更换量和更换时间、处置记录等)及能源消耗(电耗)等，台账记录保存期限不得少于5年。; 本项目满足活性炭吸附处理装置先于产生废气的生产工艺设备开启、晚于生产工艺设备停机，并对所有活性炭吸附装置设置铭牌并张贴在装置醒目位置，对于活性炭吸附日常运行维护台账做好记录。; 相符. 3、各地要组织企业登录江苏省污染源“一企一档”管理系统(企业“环保险谱”)录入活性炭吸附设施相关信息、定期上传设施运行维护记录、签收活性炭状态预警及超期信息,录入时间另行通知。各级生态环境工作人员要及时在省厅云桌面电脑端(政府“环保脸谱”管理端)内查看活性炭状态预警及超期信息,督促企业定期、规范更换优质活性炭。一旦发现企业不及时整改,或整改后预警信息仍然存在等情况,应及时组织执法人员开展现场检查。; 企业将按要求在江苏省污染源“一企一档”管理系统(企业“环保险谱”)录入活性炭吸附设施相关信息并且定期上传设施运行维护记录、签收活性炭状态预警及超期信息。; 相符. 4、各地在对活性炭吸附装置开展入户核查的同时,同步对辖区涉VOCs企业末端治理设施开展入户摸底排查。对未配套建设废气治理设施的企业依法责令停产,限期整改；除恶臭异味治理外,新建企业一律不得采用单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷等低效末端治理技术,对于已建企业应采用组合式或其他高效治理工艺进行改造,各地根据实际情况确定各企业改造时间,最长不超过3个月。; 本项目采用二级活性炭吸附装置处理有机废气，不涉及单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷等低效末端治理技术。; 相符. （4）与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号），本项目同文件要求相符，具体见表1-8。 表1-8 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析一览表 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求; 项目情况; 相符性. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目不涉及项油墨、胶粘剂和涂料、清洗剂的使用。; 相符. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 本项目所用的树脂粒子等原料密闭储存于原料仓库。注塑工序采用集气罩收集废气，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速大于0.3米/秒，收集效率达90%。; 相符. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目产生的有机废气，属于低浓度废气（非甲烷总烃产生浓度为25.67mg/m3），废气非甲烷总烃采用“二级活性炭吸附”装置处理，本项目活性炭定期更换，产生的废活性炭交由有资质单位处理。; 相符. - 与江苏省生态环境厅《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）的相符性 - 对照《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号），本项目同文件要求相符，具体见表1-9。 表1-9 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办〔2019〕36号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; （1）本项目选址符合规划要求，本项目不在园区环境准入负面清单内，符合开发区产业定位。（2）项目采取措施满足排放标准及区域环境质量改善目标管理要求。（3）项目注塑过程中产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附装置处理，后通过20m高排气筒DA001排放，有机废气处理效率达90%，废气排放均满足相关标准；生活废水经化粪池处理后接管张家圩污水处理厂；厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；固废均得到有效处置。（4）项目为新建项目，本项目将严格按照环评要求运行，不会造成环境污染。; 符合. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目用地为工业用地，不属于限制类企业。; 符合. 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 本项目严格落实污染物排放总量控制制度，会在文件审批前，取得主要污染物排放总量指标。; 符合. （1）规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。（2）对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。（3）对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。; ①本项目位于泗阳县穿城镇工业集中区内，泗阳县穿城镇工业集中区已编制规划环评，本项目严格依据规划环评进行建设。②本项目产生污染物主要为颗粒物、有机废气，区域同类型环境污染违规现象较少，无严重生态破坏现象，项目区域仍具有一定的环境容量。③本项目废气、废水均得到有效处理，可以满足相关排放标准。; 符合. 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途; 本项目建设不在生态保护红线范围内。; 符合. 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 本项目危险废物委托有资质单位安全处置，危险废物得到了合理处置。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 泗阳盛大车用灯具有限公司（发展大道厂区）成立于2013年，是一家专门从事车用灯具、车用塑料件、模具、五金生产的企业。该公司投资668万元，于泗阳县穿城镇路东居委会（全民创业园发展大道北侧）建设年产200万件车用灯具及塑料件项目。该项目建设项目环境影响申报(登记)表于2013年8月5日取得泗阳县环境保护局的审批（文号：泗环管登〔2013〕113号），项目于2013年10月建成投入生产，并于2016年完成了验收（建设项目竣工环境保护验收申请登记卡编号：2016017）。 随着市场对车用灯具的需求量增加和企业未来发展规划，泗阳盛大车用灯具有限公司拟投资30000万元，于穿城镇富强路18号（以下简称富强路厂区）购置土地建设新厂房，新增生产设备，购买原辅材料，建设年产50万套塑料件、车灯、模具、五金零部件技术改造项目。目前本项目仍在筹备阶段，项目已取得宿迁泗阳县数据局的备案文件（泗阳数据备〔2024〕94号），项目备案号为2405-321323-89-02-984499。本项目与现有项目距离约5km，两个厂区不存在公辅工程依托关系，本次环评针对富强路厂区，适用范围为“年产50万套塑料件、车灯、模具、五金零部件技术改造项目”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关文件要求，项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292”，本项目应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）. - 项目建设内容 1、项目组成及建设情况 本项目组成见表2-2。 表2-2工程组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建设塑料件、车灯、模具、五金零部件生产线，形成年产50万套塑料件、车灯、模具、五金零部件的生产能力; 1F，168m×75m，高13.5m; 待建设. 辅助工程; 办公区; 占地面积530m2; 位于厂房内东侧. 综合楼; 4F，占地面积1500m2; 位于厂区内东侧. 储运工程; 原料库; 占地面积800m2; 1F，位于厂房内西南侧. 成品库; 占地面积1700m2; 1F，位于厂房内南侧. 运输; -; 原材料及产品进出厂均使用汽车运输. 公用工程; 给水; 2016m3/a; 来自当地自来水管网. 排水; 720m3/a; 接管张家圩污水处理厂. 环保工程; 废水; 生活废水; 720m3/a; 废水进入化粪池处理后，经市政管网排入张家圩污水处理厂处理. 废气; 注塑; NMHC、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯、臭气浓度; 风量15000m3/h，集气罩+二级活性炭吸附装置+120m排气筒DA001; 达标排放. 粉碎、数控加工; 颗粒物; 无组织排放. 噪声; 选取优良、低噪生产设备，合理布局，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 噪声达标. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 环卫清运. 一般固废堆放区; 100m2; 统一收集后交外售. 危险废物仓库; 10m2; 委托有资质单位处置. 2、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见表2-3。 表2-3 项目主要产品及产能一览表 序号; 工程名称; 产品名称; 年设计能力; 年运行时数（h/a）. 1; 塑料件生产线; 塑料件; 30万套/a; 2400. 2; 车灯生产线; 车灯; 10万套/a; 2400. 3; 模具生产线; 模具; 5万套/a; 2400. 4; 五金零部件生产线; 五金零部件; 5万套/a; 2400. 3、主要生产设备及参数 表2-4 项目主要生产设备及参数一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 工序; 备注. 1; 注塑机; 170-2200型; 20; 注塑成型; 新增，外购. 2; 加工中心; 1060-320*200型; 10; 数控加工; 新增，外购. 3; 钻床; 40、50型-50、60型; 8; 数控加工; 新增，外购. 4; 数控精雕机; 1060-250*170型; 10; 数控加工; 新增，外购. 5; 粉料机; 80、90型; 6; 粉碎; 新增，外购. 6; 冷却塔; 5t/h; 2; 注塑成型; 新增，外购. 4、主要原辅材料的种类及用量 项目主要原辅材料使用量及能源消耗量详见2-5。 表2-5 主要原辅材料及能源消耗量一览表 序号; 名称; 包装规格; 年消耗量t/a; 最大储存量; 来源及运输. 1; ABS树脂; 袋装/25kg; 80t/a; 10t; 国内、汽车运输. 2; PP树脂; 袋装/25kg; 250t/a; 12t. 3; AS树脂; 袋装/25kg; 50t/a; 6t. 4; 模具钢; 散装; 500t/a; 20t. 5; 灯泡; 箱装/100只; 5万只/a; 0.8万只. 6; 润滑油; 桶装/200kg; 1t/a; 0.2t/a. 表2-6 原辅材料理化性质一览表 序号; 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; PP树脂; 聚丙烯简称PP，是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为(C3H6)n，密度为0.89~0.91g/cm3，易燃，熔点为164~170℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30~140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，为无色半透明的热塑性轻质通用塑料，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等，广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。; 可燃; 无毒. 2; ABS树脂; ABS树脂是指丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，ABS是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。ABS树脂是微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。ABS树脂可以在-25℃~60℃的环境下表现正常，而且有很好的成型性，加工出的产品表面光洁，易于染色和电镀。; 可燃; 无毒. 3; AS树脂; AS树脂的学名为丙烯腈-苯乙烯共聚物，由丙烯腈与苯乙烯共聚而成的高分子化合物。一般含苯乙烯15%-50%。透明而带黄色至琥珀针色的固体。密度1.06，有热塑性，不易变色。不受稀酸、稀碱、稀醇和汽油的影响。但溶于丙酮、乙酸乙酯、二氯乙烯等中。可用作工程塑料。具有优良的耐热性和耐溶剂性。; 可燃; 无毒. 5、劳动定员及工作制度 本项目职工人数为60人，年工作日300天，单班制，每班工作时间8小时，年工作2400h。 6、厂区平面设置 建设项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。 项目成品仓库和原料仓库分别位于厂房内南侧、西南侧，生产区位于厂房内北侧，办公区位于厂房内东侧，综合楼位于厂区内东侧。厂区周边居民区主要为位于厂区东侧约35m的散户居民和位于厂区西侧约58m的散户居民。为尽可能减轻项目对周边居民区的影响，项目设备主要放置在厂房内西北部位置，各生产区形成封闭的区域，废气排气筒尽可能布置在当地主导风向侧风向。 项目车间内部按工艺流程进行合理区域布局，做到工艺路线短捷通畅，充分合理利用建筑面积，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图7项目厂区平面图。 7、水平衡分析 本项目用水由市政自来水管网供给，项目总新鲜用水量约为2016m3/a，废水排放量为720m3/a。 （1）生活用水：职工日常用水为饮用及盥洗水，项目员工定员60人，年工作300天。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），办公用水定额为30L/人·班~50L/人·班，本项目按最大值50L/人·班计算，则生活用水量约为900m3/a。生活废水产生量按照系数0.8计算，则生活废水产生量为720m3/a。 （2）冷却用水：根据建设单位提供资料，冷却循环水量为5t/h。冷却水循环使用不外排，但需补充因蒸发损耗的水。 根据《水平衡测试通则》（GB/T 12452-2022）计算循环冷却水系统耗水量： V∞冷=F+G 其中： F—吹散水量，m3/h；吹散水量F=循环冷却水量R×吹散损失系数K=5m3/h×0.3%=0.015m3/h。 G—蒸发损失水量，m3/h；蒸发损失水量G=循环冷却水量R×蒸发损失系数S×冷却水进出水温度差△t=5m3/h×0.0014℃-1×20℃=0.14m3/h。 则V∞冷=F+G=0.015+0.14=0.155m3/h，本项目有两台冷却塔，则需要补充的水量为1116m3/a。 综上，项目用水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程图 （1）塑料件工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 塑料件生产工艺及产污节点图 （2）车灯工艺流程及产污节点见图2-3。 图2-3 车灯生产工艺及产污节点图 （3）模具工艺流程及产污节点见图2-4。 图2-4 模具生产工艺及产污节点图 （4）五金零部件工艺流程及产污节点见图2-5。 图2-5 五金零部件生产工艺及产污节点图 - 工艺流程及产污环节简述 - A、塑料件 - 上料：将PP、ABS树脂粒子按一定比例投入到注塑机机筒内。此工序产生噪声N和废包装材料S1。 - 注塑成型：机筒内的料自动吸入注塑机内，通过螺杆旋转和机筒外壁加热使塑料成为熔融状态，熔融温度控制在180-220℃。然后机器进行合模和注射座前移，螺杆向前推进，将熔料注入温度较低的闭合模具内。设备使用循环水自动冷却成型，自动开模，取出成品。冷却循环水定期补充，循环利用，不外排。该工序产生设备噪声N、有机废气G1。 - 修边：由人工采用美工刀对成型后的产品进行去毛刺，在此过程将产生边角料S2。 - 检验：对成型的产品进行人工检验，合格的产品包装入库，不合格的产品进入下一工序。 - 粉碎：不合格产品与边角料进入粉料机进行破碎，破碎成颗粒状物料后回用于生产。该工序产生设备噪声N、废气G2。 B、车灯 - （1）上料：将AS、ABS树脂粒子按一定比例投入到注塑机机筒内。此工序产生噪声N和废包装材料S3。 - （2）注塑成型：机筒内的料自动吸入注塑机内，通过螺杆旋转和机筒外壁加热使塑料成为熔融状态，熔融温度控制在180-220℃。然后机器进行合模和注射座前移，螺杆向前推进，将熔料注入温度较低的闭合模具内。设备使用循环水自动冷却成型，自动开模，取出成品。冷却循环水定期补充，循环利用，不外排。该工序产生设备噪声N、有机废气G3。 - （3）检验：对成型的产品进行人工检验，合格的产品进入组装工序，不合格的产品进入粉碎工序。 - （4）粉碎：不合格产品进入粉料机进行破碎，破碎成颗粒状物料后回用于生产。该工序产生设备噪声N、粉尘废气G4。 （5）组装：根据订单需求，部分产品需要组装灯泡，人工组装之后产品包装入库。 C、模具 （1）三维设计：根据客户要求，采用电脑进行模具三维设计。 （2）3D打印成型：该工序委外加工。 （3）数控加工：利用钻床和数控精雕机、加工中心对成型之后的模具进行雕刻、打孔，以加工成所需产品形状，该工序产生设备噪声N、粉尘废气G5、钢材边角料S4。 （4）组装：将工件按顺序组装成完整的模具。 D、五金零部件 （1）产品设计：根据客户要求，采用电脑进行外观尺寸设计。 （2）数控加工：利用钻床和数控精雕机对原料进行雕刻、打孔，以加工成所需产品形状，该工序产生设备噪声N、粉尘废气G6、、钢材边角料S5。 （3）组装：将工件按顺序组装成完整的产品。 3、产污环节表 表2-7 本项目主要产污环节和排污特征 类别; 编号; 产生工序; 污染因子; 治理措施及排放方式. 废气; G1; 注塑成型; NMHC、苯乙烯、丙烯腈、1，3-丁二烯、乙苯、甲苯、臭气浓度; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒. G2、G4; 粉碎; 颗粒物; 无组织排放. G3; 注塑成型; NMHC、苯乙烯、丙烯腈、乙苯、甲苯、1，3-丁二烯、臭气浓度; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒. G5、G6; 数控加工; 颗粒物; 无组织排放. 固废; S1、S3; 上料; 废包装材料; 收集后外售. S2; 修边; 塑料; 回用于生产. S4、S5; 数控加工; 钢材边角料; 收集后外售. S6; 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. S7; 设备维修及保养; 废机油; 委托有资质单位处置. 噪声; N; 设备; 噪声; 隔声、减震、合理布局. |
| 项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保审批情况 泗阳盛大车用灯具有限公司现有项目环保审批情况见表2-8。 表2-8 现有项目环保审批情况 报告名称; 批复部门; 批复时间; 批复文号; 验收情况; 排污许可登记编号. 年产200万件车用灯具及塑料件项目; 泗阳县环保局; 2013年8月5日; 泗环管登〔2013〕113号; 2016年申请建设项目竣工环境保护验收申请登记卡，编号为2016017; 913213230747244746001W，有效期限2020-04-13至2025-04-12. - 2、现有项目概况 - （1）生产工艺 图2-6 现有塑料件生产工艺流程图 图2-7 现有车灯生产工艺流程图 - 水平衡 图2-8 现有水平衡图 - 污染物排放情况 - 由于现有项目环评手续为登记表，报告中未核算污染物排放量，环评手续未核准总量，且企业运行时未对现有污染物排放情况进行例行监测（现有项目环评报告未制定污染源例行监测计划），因此无法核实搬迁前原项目污染物排放量。本环评只核算本项目污染物排放量，并向泗阳生态环境局申请排污量，办理排污手续。 - 3、现有项目存在的问题 - （1）树脂注塑成型工序产生的有机废气无组织排放。树脂注塑成型工序产生的有机废气经集气罩收集后，通过单级活性炭吸附装置处理，处理后经15m高排气筒排放。 - （2）厂区内未建设危废暂存库。企业危险废物标签以及危险废物贮存分区标志未按规范设置。 - （3）一般固废堆放区的建设不符合相关规定要求。 - 4、以新带老措施 - （1）将注塑工序废气处理措施从单级活性炭吸附装置升级为二级活性炭吸附装置。 - （2）建设单位将根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），更新危险废物标签以及危险废物贮存分区标志。 - （3）按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）等文件要求建设一般固废堆放区。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《宿迁市2023年环境状况公报》，2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别为39.8μg/m3、63μg/m3、25μg/m3、8μg/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169μg/m3、1mg/m3；其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。沭阳、泗阳和泗洪三县城市环境空气质量优良天数分别为274天、289天、296天，优良天数比例分别为75.1%、79.2%、81.1%。全市降水pH年均值为7.28，介于6.61-8.22之间，与2022年相比，雨水pH值稳定，未出现酸雨。 对此，为持续改善环境空气质量，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”及年度目标任务，宿迁市发布了《“首季争优”攻坚行动方案》和《“春夏攻坚”专项行动方案》，全力推动环境空气质量持续改善。一是坚持工程治理，积极推进1043项大气污染治理工程，尤其是其中359项重点治气工程，目前正在有序推进。二是加强协同治理，以PM2.5治理为主线，开展VOCS、NOx同管共治。三是强化污染应对。 通过采取上述措施进一步减少宿迁市大气污染情况，确保完成国家下达的秋冬季PM2.5降幅和重污染天数改善目标。 2、地表水环境 本项目污水受纳水体为颜倪河，根据宿迁市泗阳生态环境局2022年泗阳县环境质量分析报告，南颜倪河生化厂作为省考断面全年12个月水质均达标，表明该区域地表水环境质量较好。根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，2023年，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 3、声环境 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，功能区噪声方面，各类功能区昼间、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 项目周边50m内存在敏感目标，故本项目进行环境噪声现状监测，设置1个噪声监测点，监测一天，昼间监测一次。监测结果见下表： ### 表3-1 敏感目标噪声背景值监测结果（单位：dB（A）） 检测日期; 检测点位; 检测结果; 标准. Leq; Lmax; Lmin; L10; L50; L90; 60. 2024.5.23; 昼间; 富强路东侧散户居民 ▲1; 52.8; 66.8; 41.8; 56.0; 49.4; 47.6. 敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，根据上表可知，敏感目标所在地声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关标准。 4、生态环境 本项目所在区域规划为工业用地，本项目选址不属于产业园区外建设项目新增用地，且用地范围内不含生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 ### 本项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，不需要开展电磁辐射监测与评价。 6、地下水、土壤环境 建设项目污染区包括生产、贮运装置及污染处理设施区，包括危废暂存库、废气处理设施、污水管道等。根据污染区通过各种途径可能进入地下水环境的各种有毒有害原辅材料、中间物料、“三废”的泄漏量（含跑、冒、滴、漏）及其他各类污染物的性质、产生和排放量，将污染区进一步分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区。项目采取不同的分区防渗措施后，正常运营状况下可以有效防止地下水、土壤污染，故本项目不开展土壤、地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目位于泗阳县穿城镇富强路18号（富强路和十一斗路西侧交叉），项目厂区东侧隔富强路为散户居民、西侧为散户居民、南侧为泗阳恩腾包装制品有限公司和源富木业，北侧隔十一支大沟为空地。项目周边500m范围内概况见附图4项目周边状况图。 （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内大气保护目标情况如下。 表3-2 项目500m范围内空气环境保护目标情况表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; ①相对厂界距离/m; 人数/人. X; Y. 树强茗苑; 118.676367; 33.891483; 居住区; 人群; 二类区; SW; 252; 约4000. 桃园; 118.683062; 33.897577; 居住区; 人群; NE; 268; 约200. 散户居民1; 118.676335; 33.894862; 居住区; 人群; W; 58; 约80. 散户居民2; 118.680991; 33.895098; 居住区; 人群; E; ②35; 约120. 树强村; 118.672514; 33.895121; 居住区; 人群; W; 489; 约60. 散户3; 118.685650; 33.896350; 居住区; 人群; NE; 467; 约6. *注：①表中距离为厂界与敏感点的最近距离。 ②项目东厂界与敏感目标散户居民2的最近距离为35m，生产厂房与敏感目标散户居民2的最近距离约为75m，根据建设单位平面图规划布置，排气筒DA001与敏感目标散户居民2的最近距离约为230m。 （2）声环境 项目周边50m内存在敏感目标，敏感目标情况见下表： ### 表3-3 项目50m范围内声环境敏感目标 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护规模/人; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 富强路东侧散户居民; 118.680991; 33.895098; 居民; 约120; 人群; E; 35. （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目为泗阳县穿城镇工业集中区东区内建设项目，无需作生态环境保护目标分析。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 （1）项目施工期扬尘排放标准 施工期扬尘排放执行江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1中排放浓度限值。具体标准见表3-4。 表3-4 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值（μg/cm3）. TSP; 500. PM10; 80. 注：①设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价；②任一监控点自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值；③施工场地所处设区市空气质量指数（AQI）不大于300时，扬尘排放浓度执行本表的控制要求。. （2）项目运营期废气排放标准 本项目注塑工段产生的非甲烷总烃及特征污染物有组织排放和无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单表5和表9中排放限值（其中丙烯腈无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值，苯乙烯、乙苯参照《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中苯系物的无组织排放标准）；本项目破碎及数控加工过程产生的颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放限值；本项目生产过程中产生的异味以臭气浓度表示，厂界四周臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的二级新改扩建值；非甲烷总烃厂房外、厂区内无组织排放浓度限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2限值要求，具体标准值见表3-5。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物名称; 有组织排放; 无组织排放; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 限值含义; 监控位置; 浓度限值（mg/m3）. NMHC; 60; 任何1h大气污染物平均浓度; 边界浓度最高点; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 颗粒物; 1.0; 0.5. 苯乙烯; 20; 0.4. 1，3-丁二烯; 1.0; /. 丙烯腈; 0.5; 0.15. 甲苯; 8; 0.8. 乙苯; 50; 0.4. NMHC; /; 监控点处1h平均浓度值; 厂房外厂区内; 6; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 监控点处任意一次浓度值; 20. 注：苯乙烯、乙苯参照《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中苯系物的无组织排放标准. 2、废水排放标准 建设项目运营期产生的废水主要为生活废水。生活污水经化粪池处理后接入张家圩污水处理厂处理，尾水排入颜倪河，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18198-2002）一级A标准。具体标准见表3-6。 表3-6 张家圩污水处理厂进出水质标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; SS; TP; NH3-N; TN. 接管标准; 6～9; ≤280; ≤160; ≤180; ≤3; ≤35; ≤40. 排放标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤0.5; ≤5（8）*; ≤15. 注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声排放标准 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准要求；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，敏感目标噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，标准限值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放限值（dB(A)） 时期; 类别; 昼间（dB(A)）; 夜间（dB(A)）. 施工期; -; 70; 55. 运营期; 3类; 65; 55. 敏感目标; 2类; 60; 50. 4、固废排放标准 固体废物依据《国家危险废物名录》（2021版）和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。 建设项目一般固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。 危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规定要求。 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）第四章中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制指标情况： 废气（有组织）：项目VOCs排放量为0.092t/a。本项目废气新增总量由当地环保部门在泗阳县内平衡。 废水：项目生活废水经化粪池处理后接管张家圩污水处理厂处理。项目废水排放总量、COD、氨氮、总氮、总磷总量在张家圩污水处理厂总量内平衡。 废水接管考核量为：废水量720t/a、COD≤0.202t/a、BOD5≤0.115t/a、SS≤0.130t/a、氨氮≤0.025t/a、总磷≤0.002t/a、总氮≤0.029t/a。 进入环境量：废水量720t/a、COD≤0.036t/a、BOD5≤0.0072t/a、SS≤0.0072t/a、氨氮≤0.0036t/a、总磷≤0.00036t/a、总氮≤0.011t/a。 项目固体废物均得到有效处置，不排放，故企业不单独申请总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、施工期环境污染 1）大气污染：施工期的大气污染源主要为装修过程中产生的油漆废气及施工机械排放的尾气。主要污染物为挥发性有机物、NOX、CO和烃类物。 2）废水污染：施工期废水主要为施工队伍的生活污水，主要污染物为COD、氨氮等。 3）噪声污染：主要为施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。 4）固废污染：施工期固体废物主要为建筑装修及设备安装中产生的工业垃圾（主要是废弃的包装材料）和生活垃圾。 由于施工期对环境的影响是属于局部、短期、可恢复性的，是随着施工期的结束而消除的环境影响，一般在可接受的影响范围以内。 二、施工期污染治理措施评述 1）大气环境污染防治 ①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。 ②运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。 ③施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。 ④当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。 2）水环境污染防治 ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 ②施工现场因地制宜，对含油量大或悬浮物含量高的生产废水与施工现场冲洗废水，需进入沉淀池处理后回用于生产，不能通过雨水管网将以上废水排入附近水体环境。砂浆和石灰浆等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃物一起处置。 ③水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 ④为了防止施工期的废水对周围水体造成影响，施工期间必须加强管理，在施工场地内不得乱倒污、废水：尽量减少物料流失及跑、冒、滴、漏。 3）声环境污染防治 ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ②尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。 ③施工机械应尽可能放置于对周围居民造成影响最小的地点。 ④在高噪声设备周围设置掩蔽物。 除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 4）固体废物环境污染防治 ①施工人员生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。 ②尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并委托环卫部门及时清运。 5）生态环境影响防治 本项目的建设和建成，对周边生态环境造成一定的影响，通过项目的绿化工程，建成后对生态环境影响是有限的。 在施工过程中需要做到尽量减少对所在区域内水土、植被原有的挤占和破坏； 临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失；保持排水系统畅通； 项目完成后要对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。采取上述措施后，能有效控制水土流失的对生态的影响，基本不会改变项目所在地生态环境。 6）振动环境影响防治 尽量选用低振动的施工工艺。加强施工机械、运输处理的保养和维护。夜间停止高振动作业，确需连续作业的应报当地主管部门批准，并向公告居民。 7）施工期环境管理 在施工前，施工单位应详细编制施工组织计划并建立环境管理制度，要有专人负责施工期间的环境保护工作，对施工中产生的“三废”应作出相应的防治措施及处置方法。环境管理要做到贯彻国家的环保方针、政策、法规和标准，建立以岗位责任制为中心的各项环保管理制度，做到有章可循，科学管理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气产生及排放情况 （1）注塑废气（G1、G3） ①非甲烷总烃 根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》“292 塑料制品行业系数手册”中2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表，配料-混合-挤出/注塑过程中挥发性有机物的产污系数为2.70kg/t-产品，项目产生的挥发性有机废气以非甲烷总烃计。本项目注塑件年产量约380t，则非甲烷总烃产生量为1.026t/a。生产废气采用集气罩收集，收集效率取90%，则收集的非甲烷总烃量为0.923t/a。收集后的废气统一进二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气经20m高排气筒（DA001）排放。处理设施配套风机风量为15000m3/h，处理效率为90%，则非甲烷总烃的排放量为0.092t/a。 未被收集的废气无组织排放，则无组织废气非甲烷总烃排放量为0.103t/a，排放速率为0.043kg/h。 ②游离单体 由于ABS和AS塑料粒子在合成过程中会残留少量的单体，故其在注塑过程中会释放出少量的单体污染物。ABS塑料内部未聚合的游离丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯和1,3-丁二烯会挥发出来，AS塑料会游离出丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯。 根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料残留单体含量的研究》【李等，炼油与化工，2016（6）：62-63】，丙烯腈、苯乙烯、乙苯产生系数分别约为10.63mg/kg原料、25.55mg/kg原料和15.34mg/kg原料；根据《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料中残留单体的溶解沉淀-气相色谱法测定》【袁等，分析测试学报，2008（10）：1095-1098】，甲苯产生系数分别约为33.2mg/kg原料；根据《PS和ABS制品中1，3-丁二烯残留量的测定》（陈旭明，国家食品软包装产品及设备质量监督检验中心（广东），塑料包装【J】2018年第28卷第三期），1，3-丁二烯产生系数为4.31mg/kg原料。AS塑料粒子中丙烯腈、苯乙烯游离单体含量参考《ABS、AS树脂中丙烯腈、苯乙烯单体的测定》(甘肃省卫生防疫站,于桂珍,李永华,杨文君,)取值,AS苯乙烯产生系数为700-900mg/kg原料，丙烯腈产生系数为70-100mg/kg原料。 注塑过程中使用的ABS塑料粒子为80t/a，AS塑料粒子约为50t/a。ABS塑料粒子游离单体丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯和1,3-丁二烯；AS塑料粒子游离单体丙烯腈、苯乙烯、甲苯和乙苯情况如下表。 表4-1 塑料粒子中游离单体情况一览表 序号; 塑料粒子; 游离单体; 游离单体总量t/a. 名称; 使用量t/a; 名称; 含量mg/kg. 1; ABS; 80; 丙烯腈; 10.63; 0.00085. 苯乙烯; 25.55; 0.002. 甲苯; 33.2; 0.0027. 乙苯; 15.34; 0.0012. 1,3-丁二烯; 4.31; 0.0003. 2; AS; 50; 丙烯腈; 100; 0.005. 苯乙烯; 900; 0.045. 甲苯; 33.2; 0.0017. 乙苯; 15.34; 0.0008. 合计; 丙烯腈; 0.006. 苯乙烯; 0.047. 甲苯; 0.004. 乙苯; 0.002. 1,3-丁二烯; 0.0003. 游离单体采用集气罩收集，收集效率取90%，则收集的丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯的量分别为0.0054t/a、0.042t/a、0.0036t/a、0.0018t/a、0.00027t/a。收集后的废气统一进二级活性炭吸附装置处理，处理后的废气经20m高排气筒（DA001）排放。处理设施配套风机风量为15000m3/h，处理效率为90%，则丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯的排放量分别为0.0005t/a、0.004t/a、0.0004t/a、0.0002t/a、0.00003t/a。 未被收集的游离单体无组织排放，则无组织废气丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯排放量分别为0.0006t/a、0.005t/a、0.0004t/a、0.0002t/a、0.00003t/a。 ③臭气浓度 根据污染源源强核算技术指南明确，本行业暂无臭气浓度污染源源强核算技术指南。对照《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册》及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），目前尚未给出臭气浓度相关污染物的源强计算依据，且无相关项目验收数据，本次评价不对臭气浓度源强进行定量分析，本次评价只对其做定性分析。 （2）粉碎废气（G2、G4） 项目修边产生的边角料、检验产生的不合格品粉碎后回用，项目对边角料、不合格品集中粉碎，粉碎过程会产颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 4220非金属废料和碎屑加工处理行业》中废PE/PP干法破碎颗粒物产污系数是375g/t原料，废PS/ABS干法破碎颗粒物产污系数是425g/t原料。本项目涉及的破碎料含PP、ABS、AS等，选最大的产污系数进行核算425g/t原料计算。 项目边角料和不合格品的产生量约占原料用量的1%，则破碎过程颗粒物产生量为0.0016t/a，经移动式除尘装置处理后无组织排放，移动式除尘装置收集效率为70%、处理效率为80%，则破碎过程颗粒物无组织排放量为0.0007t/a。项目破碎工序日工作时长为4h，则年工作时长为1200h/a，颗粒物排放速率为0.0006kg/h。 ### （3）数控加工废气（G5、G6） 本项目使用钻床、数控精雕机等设备对钢材进行加工，在加工过程中会产生少量金属颗粒物，其产生系数参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“33 金属制品业系数手册”-“下料”-“锯床、砂轮切割机切割”工艺产污系数：5.3kg/t-原料。本项目模具钢用量为500t/a，则金属颗粒物产生量为2.65t/a。数控加工粉尘经移动式除尘装置处理后无组织排放，移动式除尘装置收集效率为70%、处理效率为80%，则数控加工过程颗粒物无组织排放量为1.166t/a。参考《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》中“锯材加工业产排污系数表”，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%。金属比重大于木材，本项目的金属粉尘较木质粉尘更容易沉降，保守估算，未被收集处理的金属粉尘颗粒物沉降率按85%计算，则本项目扩散到大气中的金属粉尘量约为0.175t/a，排放速率为0.073kg/h，以无组织形式排放。 （4）危废库废气 本项目危废主要有废润滑油、废活性炭，废润滑油密闭贮存于密闭金属罐内，废活性炭收集后暂存于含有内衬的吨袋内闭口贮存，正常情况下无渗滤液漏出。因此，项目危废库废气产生量小，本环评不核算其污染物产生量，仅作定性分析。 1.2产生排放及达标情况 本项目废气产生、排放情况见表4-1，4-2。 表4-1 项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 生产线/车间; 产排污环节; 污染物名称; 排放形式; 排放口编号; 污染治理设施; 排放标准. 处理能力; 收集效率; 处理效率; 治理工艺; 是否为可行技术. 生产车间; 注塑; NMHC及游离单体; 有组织; DA001; 风机风量15000m3/h; 90%; 90%; 二级活性炭吸附装置; 可行; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单. 粉碎; 颗粒物; 无组织; /; /; 70%; 80%; 移动式除尘装置; 可行; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 数控加工; 颗粒物; 无组织; /; /; 70%; 80%; 可行. 表4-2 项目有组织废气源强核算结果表 工序; 污染源; 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 排气量m3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 处理效率%; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 注塑; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 产污系数法; 15000; 25.67; 0.385; 0.923; 二级活性炭吸附; 90; 2.567; 0.039; 0.092. 丙烯腈; 15000; 0.133; 0.002; 0.0054; 90; 0.013; 0.0002; 0.0005. 苯乙烯; 15000; 1.2; 0.018; 0.042; 90; 0.12; 0.002; 0.004. 乙苯; 15000; 0.053; 0.0008; 0.0018; 90; 0.005; 8E-5; 0.0002. 甲苯; 15000; 0.1; 0.0015; 0.0036; 90; 0.01; 0.0002; 0.0004. 1,3-丁二烯; 15000; 0.018; 1.1E-4; 0.00027; 90; 0.002; 1.1E-5; 3E-5. 注：表中非甲烷总烃有组织产生与排放量包含丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯有组织产生与排放量。. 表4-3 项目无组织废气产生、排放状况一览表 污染源; 产生工序; 污染物; 污染物产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 污染物排放速率（kg/h）; 面源参数（m×m）; 面源高度（m）. 生产车间; 注塑; 非甲烷总烃; 0.103; 0.103; 0.043; 168×75; 13.5. 丙烯腈; 0.0006; 0.0006; 0.0003. 苯乙烯; 0.005; 0.005; 0.002. 乙苯; 0.0002; 0.0002; 8.3E-5. 甲苯; 0.0004; 0.0004; 1.7E-4. 1,3-丁二烯; 3E-5; 3E-5; 1.1E-5. 粉碎、数控加工; 颗粒物; 2.652; 0.176; 0.074. 注：表中非甲烷总烃有组织产生与排放量包含丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯有组织产生与排放量。. 1.3处理措施可行性分析 （1）排气筒设置合理性 排气筒高度分析：根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996：“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的列表排放速率标准值严格50%执行。”本项目排气筒周边200m范围内最高建筑高度为综合楼14m，本项目DA001的排气筒高度为20m，满足高出周围200m半径范围的建筑5m以上，可满足要求。 排气筒内径分析：根据《大气污染治理工程技术导则》HJ2000-2010之5.3污染气体的排放之5.3.5“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。本项目排气筒DA001流速为14.74m/s，可满足标准要求。 （2）收集效率可行性分析 本项目注塑废气通过集气罩进行收集，集气罩的收集效率与收集方式、集气罩大小、距污染源距离、收集风速和风量等有关，本项目在废气产生点上方设置集气罩，采用低悬伞状罩，距离注塑机废气出口上方约0.6m处。根据《三废处理工程技术手册 废气卷》（刘天齐主编，化学工业出版社，（1999）第00209号，热态低悬伞状罩集气罩风量确定计算公式： Q=167D2.33（Δt）512 式中： Q----集气罩排风量，m3/h； D----集气罩直径，m，本项目取0.8m； Δt----热源与周围环境温差，℃，本项目取120℃； 计算得出Q=730.8m3/h，本项目设有20台注塑机，则需要14616m3/h的风量，考虑风量损失等因素，确保废气得到有效收集，风机量取15000m3/h合理。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），企业收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排气罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s。 项目废气产生源与集气罩的距离极近，可减少废气扩散，污染源控制速度按《大气污染控制工程》中0.5~1.0m/s，本项目罩口气流速度V=0.6m/s，集气罩直径为80cm，集气罩面积比产污面积大，可完全覆盖，抽气速率比较高；集气罩的吸气方向应与污染气流运动方向一致，充分利用污染气流的初始动能，可使废气收集效率达到80%以上。本项目集气罩配套风量大于按照《废气处理工程技术手册》中计算公式在控制速度0.5m/s时的风量，符合GB/T16758、AQ/T4274-2016中的风速要求，符合挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。根据环保要求，本环评建议在集气罩周围加装软帘以提高废气收集效率。同时，企业应按照GB/T16758、AQ/T4274-2016的其他相关规定设置集气罩，提高捕集率和控制效果。在严格落实上述废气收集措施后，本项目废气得到有效收集，集气罩的收集效率按90%计。 （3）处理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），塑料零件及其他塑料制品制造产生的非甲烷总烃，推荐可行技术为喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目注塑工序产生的非甲烷总烃采用二级活性炭吸附装置处理属于可行技术。 项目活性炭吸附装置设计、运行时，严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）、《关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）等文件中的相关要求运行活性炭吸附装置，主要控制因素有：进入吸附装置的有机废气中有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的25%。当废气中有机物的浓度高于其爆炸极限下限的25%时，应使其降低到其爆炸极限下限的25%后方可进行吸附净化；气体流速低于0.60m/s，装填厚度不低于0.4m；进入吸附设备的废气温度低于40℃等。为了保证活性炭的吸附效率，环评要求活性炭定期更换，并有更换记录。 （4）处理效率可行性分析 根据宿迁市百悦科技有限公司年产100吨一次性快餐盒项目的验收数据，该项目加热挤出产生的有机废气经密闭、负压收集后，有机废气采用二活性炭吸附装置处理，尾气通过15m高排气筒排放，具有可比性。根据该企业验收检测报告（HAEPD210117024040），该项目有机废气监测情况一览表见下表。 表4-4 二级活性炭吸附装置工程实例 检测项目; 结果（2021.01.28）; 排气筒高度m. 加热挤出废气进口; 加热挤出废气出口. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 挥发性有机物; 第一次; 1.02; 8.34×10-3; 0.100; 9.44×10-4; 15. 第二次; 1.70; 1.42×10-2; 0.102; 9.76×10-4. 第三次; 1.44; 1.18×10-2; 8.40×10-2; 7.78×10-4. 检测项目; 结果（2021.01.29）; 排气筒高度m. 加热挤出废气进口; 加热挤出废气出口. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 挥发性有机物; 第一次; 1.66; 1.40×10-2; 0.148; 1.43×10-3; 15. 第二次; 1.53; 1.27×10-2; 9.60×10-2; 9.13×10-4. 第三次; 1.83; 1.55×10-2; 9.50×10-2; 9.21×10-4. 根据该项目验收检测数据，二级活性炭废气处理设施处理有机废气的效率为89~94%，平均处理效率92%。根据上述工程废气处理实例，本项目采用二级活性炭装置处理效率达到90%是可行的，本项目有机废气治理措施是可行的。 1.4排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况如下表所示。 表4-5 点源参数表 编号; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 烟气温度(℃); 年排放小时数(h); 排放工况; 污染物名称; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. X; Y. DA001; 一般排放口; 118.679345; 33.895658; 15; 0.6; 25; 2400; 连续; NMHC; 0.039; 2.567. 丙烯腈; 0.0002; 0.013. 苯乙烯; 0.002; 0.12. 乙苯; 8E-5; 0.005. 甲苯; 0.0002; 0.01. 1,3-丁二烯; 1.1E-5; 0.002. 表4-6 矩形面源参数表 名称; 面源起点坐标/(m); 面源长度/(m); 面源宽度/(m); 面源有效排放高度/(m); 排放 工况; 排放速率(kg/h). X; Y. 生产车间; 118.680306; 33.895647; 168; 75; 13.5; 连续; 非甲烷总烃; 0.043. 连续; 丙烯腈; 0.0003. 连续; 苯乙烯; 0.002. 连续; 乙苯; 8.3E-5. 连续; 甲苯; 1.7E-4. 连续; 1,3-丁二烯; 1.1E-5. 连续; 颗粒物; 0.167. 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 2.567; 0.039; 0.092. 一般排放口合计; VOCs; 0.092. 有组织排放总计; VOCs; 0.092. 注：表中非甲烷总烃排放量包含丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯排放量。. 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 生产车间; 注塑、粉碎、数控加工; NMHC; 提高收集效率，增加绿化; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4.0; 0.103. 丙烯腈; 0.15; 0.0006. 苯乙烯; 0.4; 0.005. 甲苯; 0.8; 0.0002. 乙苯; 0.4; 0.0004. 1,3-丁二烯; /; 3E-5. 颗粒物; 0.5; 0.176. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.103. 颗粒物; 0.176. 注：表中非甲烷总烃排放量包含丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯排放量。. 表4-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 0.195. 2; 颗粒物; 0.176. 1.5监测要求 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）相关要求，建议建设单位按下表制定建设项目的日常废气监测计划。 表4-10 日常废气监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测标准. 废气; 有组织; DA001; 非甲烷总烃、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯、臭气浓度; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单、《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物、丙烯腈、苯乙烯、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染排放标准》（GB14554-1993）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 1.6非正常工况 非正常工况一般包括系统开停工、检修、环保设施运行不正常三种情况，根据项目废气排放特征确定。项目各产生废气的工艺开始操作时，首先运行废气治理装置，然后再进行作业，各工序产生的废气均可得到及时处理。各工序完成后，废气治理装置继续运转，待废气完全排出后再关闭。设备检修，企业会事先安排好生产工作，确保相关生产暂停。项目在开、停时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况是基本一致。 因此，非正常工况主要考虑废气环保设施运行不正常的情况。若废气处理设施发生故障，会出现治理效率为0%的情况，则通知本项目负责人立即停工进行检修。本着最不利影响原则，将非正常排放源强确定为项目产生的污染物不经任何处理直接排放。 项目非正常工况下有组织废气排放情况详见下表。 表4-11 非正常工况下有组织废气排放情况 排气筒编号; 风量m3/h; 污染物; 净化效率; 排放情况; 排放标准; 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 最大浓度（mg/m3）; 最大速率（kg/h）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. DA001; 15000; NMHC; 0%; 25.67; 0.385; /; 60; 达标; 1; 1. 丙烯腈; 0.133; 0.002; /; 0.5; 达标; 1; 1. 苯乙烯; 1.2; 0.018; /; 20; 达标; 1; 1. 乙苯; 0.053; 0.0008; /; 8; 达标; 1; 1. 甲苯; 0.1; 0.0015; /; 50; 达标; 1; 1. 1,3-丁二烯; 0.018; 1.1E-4; /; 1.0; 达标; 1; 1. 由上表可知，项目在废气治理设施故障时排气筒排放的污染物浓度变大，为了减少本项目排放的污染物对大气污染物的影响，建设单位应采取以下措施： - 加强对环保设备的日常保养和维护，委派专人负责环保设备的日常维护，对环保设备进行检查，及时维护保养； - 记录进出口风量、每日操作温度，监控废气处理装置的稳定运行，记录DA001废气处理设施的运行、检修台账，确保环保设备的正常运行； - 一旦废气处理装置出现故障，应立即停止生产，待维修后确认运转正常后方可重新开启。 2、废水 2.1废水源强分析 全厂员工60人，年工作300天，根据前文水平衡分析，生活用水量为900m3/a，排放系数以0.8计，则生活废水产生量为720m3/a。生活废水经化粪池处理后接管张家圩污水处理厂处理。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-生活源产排污核算方法和系数手册中相关系数，同时结合当地实际情况，废水的排放浓度、产生量及排放情况见下表。 表4-12 建设项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 废水量(m3/a); 污染物产生量; 预处理措施; 污染物排放; 排放时间/（h）. 核算方法; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 工艺; 效率/%; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活废水; pH; 720; 类 比 法; 6~9; /; 化粪池; /; 6~9; /; 2400. COD; 320; 0.230; 12.5; 280; 0.202. BOD5; 160; 0.115; 0; 160; 0.115. SS; 250; 0.180; 28; 180; 0.130. NH3-N; 35; 0.025; 0; 35; 0.025. TN; 40; 0.029; 0; 40; 0.029. TP; 3; 0.002; 0; 3; 0.002. 表4-13 废水类别、污染物及污染防治设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否满足要求; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 设施工艺. 1; 生活废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP; 张家圩污水处理厂; 规律排放，排放期间流量稳定，但不属于冲击性排放; 1#; 化粪池; -; DW001; 是; R企业总排. 表4-14 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW 001; 118.680520; 33.895400; 720; 市政污水管网; 规律排放，排放期间流量稳定，不属于冲击性排放; --; 张家圩污水处理厂; pH; 6~9. COD; ≤50. BOD5; ≤10. SS; ≤10. 氨氮; ≤5（8）. TP; ≤0.5. TN; ≤15. 表4-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; 废水量; /; 2400; 720. COD; 280; 0.673; 0.202. BOD5; 160; 0.383; 0.115. SS; 180; 0.433; 0.130. NH3-N; 35; 0.083; 0.025. TN; 40; 0.097; 0.029. TP; 3; 0.007; 0.002. 全厂排放口合计; 废水量; 720. COD; 0.202. BOD5; 0.115. SS; 0.130. NH3-N; 0.025. TN; 0.029. TP; 0.002. 2.2污染治理措施技术可行性分析 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。废水中固化物（粪便等垃圾）在池底停留水解，防止管道堵塞，上层水化物则通过管道流走。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除部分悬浮物，污泥定期清掏外运。根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》（试行），村镇生活污水污染防治最佳可行单元技术为三格式化粪池、沼气发酵池、人工湿地、土地快速渗滤、稳定塘、厌氧滤池、生物接触氧化法、脱氮除磷活性污泥法、膜生物反应器；三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%~50%、SS：60%~70%、TN≤10%、TP≤20%。本项目生活废水采用化粪池处理为可行技术，本项目化粪池对COD去除率取12.5%、对SS去除率取28%，均不超过指南要求。项目生活污水经化粪池处理后，可对悬浮物有较大的削减作用，对COD等也有一定的去除效果。 生活污水经化粪池处理后，废水中各水污染物浓度为：COD：280mg/L、BOD5：160mg/L、SS：180mg/L、NH3-N：35mg/L、总氮：40mg/L、总磷：3mg/L，本项目生活污水经化粪池处理后接管至张家圩污水处理厂处理，对周边地表水环境影响较小。 2.3接管可行性分析 - 张家圩污水处理厂 张家圩污水处理厂位于张家圩新区大道与长江路交叉处以北50米，集中处理张家圩街道及临近农村居民点的部分综合污水，污水处理厂处理规模为2000m3/d，张家圩污水处理厂处理工艺为“格栅+初沉池+水解调节池+气浮池+全浸没生物转盘+半浸没生物转盘+二沉池+滤布滤池+接触消毒池”；消毒采用接触消毒工艺，所用消毒剂为次氯酸钠。污泥采取叠螺式污泥脱水机，脱水后污泥由乡镇收集运输至政府指定的地点进行制砖、制肥等资源化利用或者安全填埋处置。张家圩污水厂处理工艺流程见图4-1。 图4-1 张家圩污水处理厂工艺流程图 - 水质 根据前文分析，本项目生活废水经化粪池处理后满足污水处理厂接管要求。因此本项目生活废水接入张家圩污水处理厂从水质上可行。 - 污水管网铺设 项目所在地污水管网已铺设，本项目接管污水处理厂处理可行。 - 水量 污水处理厂规模为2000m3/d，本项目废水接管废水量为720m3/a，即2.4m3/d，接水管量仅占设计处理规模的0.12%，因此本项目不会对张家圩污水处理厂水量产生冲击，污水处理厂的处理规模可以满足本项目废水接管的要求。 综上，从配套管网、接管水量及水质方面分析，本项目废水接管张家圩污水处理厂集中处理是可行的。 2.4自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目厂区废水只有生活废水，且接管至张家圩污水处理厂处理，不需要进行自行监测。 3、噪声 3.1噪声源强分析 ### 本项目在生产中高噪声设备主要为注塑机、钻床等，其噪声源强约为75~85dB（A），分别通过采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，噪声值可降低15~25dB(A)，设备置于车间内，车间四侧墙壁采用6cm彩钢瓦，参照《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年），本项目车间墙壁隔声量以10dB（A）计。根据同类型设备的类比实测调查，本项目噪声产生及治理情况见表4-16和4-17。 |

|  | - 表4-16 室内噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 20台注塑机; /; 93.01; 选用低噪声设备、减振、隔声; -135; -20; 1; 3; 75.47; 8h/d; 10; 65.47; 1m. 2; 10台加工中心; /; 90.00; -136; -34; 1; 14; 63.94; 8h/d; 10; 53.94; 1m. 3; 8台钻床; /; 94.03; -123; -31; 1; 10; 66.03; 8h/d; 10; 56.03; 1m. 4; 10台数控精雕机; /; 95.00; -103; -25; 1; 12; 65.42; 8h/d; 10; 55.42; 1m. 5; 6台粉料机; /; 87.78; -82; -34; 1; 7; 62.88; 8h/d; 10; 52.88; 1m. - 注：原点坐标为118.680778°，33.895872° - 表4-17 室外噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 声源名称; 数量; 声源源强 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 1; 85/1; 选用低噪声设备; -148; -11; 2; 8h/d. 2; 冷却塔1; 1; 80/1; -133; -10; 2; 8h/d. 3; 冷却塔2; 1; 80/1; -157; -10; 2; 8h/d. - 注：原点坐标为118.680778°，33.895872° |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.2降噪措施 为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取隔声、减振等防治措施，具体如下： - 合理设备选型，尽量选用低噪声设备； - 合理规划设备布局，将高噪声设备置于厂房中间； - 项目主要噪声设备采取基础减震，必要时加设隔声屏障； - 车间采用实墙隔声、隔震垫； - 加强管理，设备定时检修，避免因设备不正常运行产生的噪声。 在运营期内加强管理，对设备定期保养，避免设备故障噪声，加强职工教育，要求职工文明操作。 3.3声环境影响分析 - 声环境影响预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1工业噪声预测计算方法，预测分析过程如下： N个噪声源声压级的相加公式如下： LP总=10lgi=1n（100.1LPi) 式中：LP总——几个声压级相机后的总声压级，dB； Li——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——某一个声压级，dB； 若上式的几个声压级均相同，即可简化为： ### LP总=LP10lgN LP——单个声压级，dB； N——相同声压级的个数，dB； 预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式及室内声源等效室外声源的计算方法进行预测，具体如下： LP(r)=LP(r0)−20lg(rr0) 式中：LP（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LP（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； r——点声源到预测点的距离，m； r0——参考位置到声源的距离，m。 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： LP(r)=LW−20lg(r)−8 如图4-2所示，声源位于室内，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2=LP1−(TL+6) 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB，本次取4。 图4-2 室内声源等效为室外声源 - 评价标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 预测结果及评价 表4-18 项目厂界昼夜间噪声预测一览表 单位：dB(A) 预测点类型; 预测点名称; 贡献值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 达标情况. 昼间; 夜间. 厂界; 东厂界; 34.6; 65; 夜间不生产; 达标. 南厂界; 39.4; 65; 达标. 西厂界; 44.2; 65; 达标. 北厂界; 53.8; 65; 达标. 表4-19 敏感点声环境质量预测结果 单位：dB(A) 序号; 声环境保护目标名称; 预测时段; 背景值; 贡献值; 预测值; 较现状增量; 标准值; 达标情况. 1; 富强路东侧散户居民; 昼间; 52.8; 32.2; 52.84; 0.04; 60; 达标. 本项目所在地处于3类声环境功能区，项目建设前后声环境变化不大且项目建成后环境噪声变化不明显，经过预测厂界噪声增加值小于3dB（A），且项目建成后，受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，确定本项目声环境影响评价等级为三级。从表4-18和4-19知，根据预测结果，建设项目各厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类（昼间65 dB(A)）标准。敏感点处声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类（昼间60 dB(A)）标准。因此，本项目建成后，在采取必要的降噪措施后，对区域声环境影响较小，不会出现噪声扰民现象。 图4-3 项目噪声预测等声级线图 3.4监测计划 项目运营期间的监测要求见表4-20。 表4-20 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 昼间连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值. 富强路东侧散户居民; 昼间噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准值. 4、固体废物 4.1 固废源强分析 - 生活垃圾 项目厂内劳动定员共计60人，年工作300天，生活垃圾以0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为9t/a。生活垃圾集中当天收集后交由当地环卫部门统一清运。 - 不合格品及边角料 - 本项目修边和检验过程中产生得边角料和不合格品产生量约为3.8t/a，收集后回用于生产。 - 废包装材料 ### 本项目原料储存过程中会产生废弃的包装袋，根据企业提供资料，产生量约为0.8t/a，收集后外售。 - 沉降的粉尘 ### 项目在数控加工过程中会产生一定量的金属粉尘，其中部分沉降在地面上，根据前文分析知，沉降在地面的粉尘约为2.252t/a，收集后外售。 （5）收集的粉尘 结合破碎及数控加工粉尘产排情况，移动除尘装置收集粉尘量约为1.485t/a，收集后外售。 - （6）废滤袋 本项目在使用移动除尘装置处理粉尘时，会产生废滤袋，滤袋每3个月更换一次，一次更换下来的量约为0.01t/a，则废滤袋年产生量为0.04t/a，废滤袋由厂家回收。 - （7）废活性炭 本项目处理废气使用二级活性炭吸附装置，会产生废活性炭。活性炭定期更换，更换周期计算公式如下： T=m∗s(c∗10−6∗Q∗t) 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 经计算，企业废活性炭产生量如下： 表4-21 废活性炭产生量 排气筒; 活性炭用量（kg）; 削减VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 计算更换周期（天）; 实际更换周期（天）; 活性炭用量（t/a）; 废活性炭产生量（t/a）. DA001; 2330; 23.103; 15000; 8; 84; 75（1年更换4次）; 9.32; 10.151. 废活性炭产生量为10.151t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），项目更换下的废活性炭为危险固废，委托有资质单位处置，企业需建立台账记录制度，台账录保存期限不少于5年。 - （8）废润滑油及包装桶 项目设备运行维护过程中会产生一定的废润滑油，项目设备润滑油用量约1t/a，考虑润滑油每年80%的损耗，则废润滑油产生量约为0.2t/a。项目润滑油包装规格为200kg/桶，则项目年产生空桶量为5个，单个废包装桶的重量按20kg计，则共产生废润滑油包装桶0.1t/a，则废润滑油及包装桶产生量约为0.3t/a，收集后委托有资质单位处置。 - （9）钢材边角料 - 项目数控加工过程中会对模具钢进行精雕、钻孔，因此会产生一定量的钢材边角料，钢材边角料产生量约为原料用量的1%，即5t/a，收集后外售。 综上，固体废物鉴别根据《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）中固废的范围判定，判定情况见表4-22。 表4-22 建设项目副产物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 名称; 产生环节; 形态; 主要成分; 产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 废纸、果皮等; 9; 是; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 不合格品及边角料; 修边、检验; 固态; 塑料; 3.8; 否; /. 3; 废包装材料; 原料储存; 固态; 包装袋、纸箱; 0.8; 是; /. 4; 沉降的粉尘; 数控加工; 固态; 金属粉尘; 0.991; 是; /. 5; 收集的粉尘; 废气处理; 固态; 金属粉尘; 1.485; 是; /. 6; 废滤袋; 废气处理; 固态; 滤袋、粉尘; 0.04; 是; /. 7; 废润滑油及包装桶; 机器维修及设备维护; 固态; 润滑油、铁桶; 0.3; 是; /. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 10.151; 是; /. 9; 钢材边角料; 数控加工; 固态; 钢; 5; 是; /. 4.2属性判断 根据《国家危险废物名录》（2021年）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体如下表4-23所示。 表4-23 危险废物属性判定表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量/(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油及包装桶; HW08; 900-249-08; 0.3; 机器维修及设备维护; 固态; 润滑油、铁桶; 润滑油; 不定期; T，I; 委托有资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 10.151; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; VOCs; 75d; T; 委托有资质单位处置. 项目建成后厂区固废情况见表4-27。并按照《固体废物分类与代码》（生态环境部公告2024年第4号），给出项目一般工业固体废物和生活垃圾代码。 表4-24 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 生活垃圾; 固态; 废纸等; /; /; SW64; 900-099-S64; 9. 2; 废包装材料; 一般固废; 原料储存; 固态; 包装袋、纸箱; /; /; SW17; 900-099-S17; 0.8. 3; 沉降的粉尘; 一般固废; 数控加工; 固态; 金属粉尘; /; /; SW59; 900-099-S59; 0.991. 4; 收集的粉尘; 一般固废; 废气处理; 固态; 金属粉尘; /; /; SW59; 900-099-S59; 1.485. 5; 废滤袋; 一般固废; 废气处理; 固态; 滤袋、粉尘; /; /; SW59; 900-099-S59; 0.04. 6; 钢材边角料; 一般固废; 数控加工; 固态; 钢; /; /; SW17; 900-001-S17; 5. 7; 废润滑油及包装桶; 危险废物; 机器维修及设备维护; 固态; 废包装桶、润滑油; 《国家危险废物名录》（2021年）; T，I; HW08; 900-249-08; 0.3. 8; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; T; HW49; 900-039-49; 10.151. 表4-25 全厂固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 9; 环卫部门统一清运; 9; 环卫部门统一清运. 数控加工; 沉降的粉尘; 一般固废; 估算法; 2.252; 收集后外售; 2.252; 收集后外售. 原料储存; 废包装材料; 一般固废; 估算法; 0.8; 收集后外售; 0.8; 收集后外售. 废气处理; 收集的粉尘; 一般固废; 产污系数法; 1.485; 收集后外售; 1.485; 回收单位. 废气处理; 废滤袋; 一般固废; 估算法; 0.04; 供应商回收; 0.04; 供应商. 机器维修及设备维护; 废润滑油及包装桶; 危险废物; 估算法; 0.3; 委托有资质单位处置; 0.3; 委托有资质单位处置. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 产污系数法; 10.151; 委托有资质单位处置; 10.151; 委托有资质单位处置. 数控加工; 钢材边角料; 一般固废; 估算法; 5; 收集后外售; 5; 收集后外售. 4.3固废暂存可行性分析 ①厂区危废暂存库和一般固废堆放区建设情况 ### 厂内拟建10m2的危废仓库1间，该危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。 厂区拟建一般固废堆放区100m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）中相关要求建设，对一般固废堆放区地面进行硬化，采取防扬散、防流失、防渗漏处理以及其他防止污染环境措施，制定“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护，并在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求的环境保护图形标志。 ②一般固体废弃物 对于项目产生的一般固废，可回收的固废及时收集、暂存后回用，不可回收的固废委托专门处置单位合理规范处置，通过调整一般固废的处理处置周期，固废暂存区域大小能够满足本项目一般固废的暂存要求。 ③危险废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存情况见表4-26。 表4-26 危险废物贮存场所基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存库; 废润滑油及包装桶; HW08; 900-249-08; 厂区西北侧; 10m2; 密闭; 1t; 3个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密闭、袋装; 6t; 75d. 项目危险废物分类单独存放于厂区危废库内，危废库贮存可行性分析如下。 废活性炭年产生量10.151t，每3个月清理一次，贮存量约为2.54t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要6个吨袋，最大所需占地面积6m2。 废润滑油及包装桶：废润滑油年产生量0.2t，每3个月清理一次，贮存量0.05t。拟采用密封桶（100L）储存，每个密封桶占地面积约为0.2m2，每次清理需要1个密封桶，最大所需占地面积0.2m2；废润滑油包装桶年产生空桶量为5个，每3个月清理一次，贮存量约为2个，废润滑油包装桶直径为0.58m，则单层放置占地面积一共约为0.53m2。因此废润滑油及包装桶共占地0.73m2。 综上，项目危废贮存需要占地面积3.73m2，厂区拟建10m2危废仓库可以满足本项目危废贮存的要求。 4.4固废处置可行性分析 ①危废委外处置可行性分析 本项目运营期产生的废活性炭（HW49）、废润滑油及包装桶（HW08）为危险废物。 现宿迁市及周边城市有多家有资质处理危险废物企业，宿迁中油优艺环保服务有限公司、宿迁宇新固体废物处置有限公司、光大环保（宿迁）固废处置有限公司等危废经营单位的经营范围均包括HW49、HW08类危废，具备HW49、HW08类危废的处置能力，且有效期内仍有余量。因此，本项目危废委托有资质单位处理是可行的。 ②一般固废处置可行性分析 项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；废包装材料、沉降的粉尘、钢材边角料、收集的粉尘收集后外售，废滤袋由供应商回收，处置途径是可行的。 4.5固废环境管理要求 ①一般固废环境管理要求 - 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）>的公告》（生态环境部公告2021年第82号）相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，落实厂区一般固废的台账管理和环境污染防治。企业应按照《宿迁市工业固体废物污染环境防治条例》中相关管理要求，依法申请领取排污许可证；建立健全工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询；按照国家、行业、地方标准识别工业固体废物和副产品，不得将工业固体废物按照副产品进行使用、流通；依法实施清洁生产审核，通过采取原料替代，提升生产工艺，优化过程管理等措施，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 ②危险废物环境管理要求 危险废物收集时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办﹝2019﹞104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办﹝2021﹞207号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关要求进行。 ### 在厂区的危废暂存间应设置危险废物识别标识，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《废物收集贮存运输技术规范》(HB/T2025-2012)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）执行，危险废物识别标识规范化设置要求见表4-27。 ### 表4-27 危险废物识别标识 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物标签; 危险废物标签; 危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌。. 2; 危险废物贮存分区标志; 危险废物贮存分区标志标签; 危险废物贮存分区的划分应满足GB18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。. 3; 危险废物贮存设施标志; 横板危险废物贮存设施、贮存点标志; 危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 危险废物贮存设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。. 竖版危险废物贮存设施、贮存点标志. 5、地下水、土壤 根据项目工程分析、原辅材料存在状态和污染物产生情况，项目营运期能造成土壤及地下水的污染途径主要包括：危废暂存库、废气处理设施区域、污水管道敷设区、生产车间等。在这些区域，使用或存储不当引起泄漏或渗漏，有可能会污染土壤和地下水。 正常状况下，危废暂存库、废气处理设施、污水管道敷设区、生产车间等按要求进行防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等设计，在措施未发生破坏、正常运行情况，不会有污染物进入土壤和地下水。非正常状况下，如防渗措施因老化造成局部失效、雨水等进入危废仓库危废包装破损等情况同时发生时，危废库内的污染物可能会下渗影响土壤和地下水。废气处理措施、废水管道防渗措施破损时，污染物也可能下渗影响土壤和地下水。 本次评价主要考虑非正常工况下，污染物质泄漏通过下渗等途径进入土壤和地下水，以及废气污染物排放通过大气沉降进入土壤等情形，分析土壤和地下水的影响源、污染物及污染途径提出补充建议。 根据地下水、土壤污染防治措施，以上重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤、地下水的污染影响。此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、末端控制方面进一步加强对土壤环境的保护措施。 A、源头控制 ①定期对危废暂存库、废气处理设施区域、污水管道敷设区、生产车间进行检修维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ②管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染； ③定期检查危废暂存库、废气处理设施区域、污水管道敷设区、生产车间等防渗层，一旦发现破损情况，及时修复。 B、分区防治措施 针对项目特点，厂区污染防渗措施参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）规定的防渗标准，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对本项目厂区不同区域，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区包括危废暂存库、废气处理设施区、污水管道敷设区，一般防渗区包括原料仓库、生产区，道路及主体工程、办公区为简单防渗区。本项目防渗工程污染防治分区如下表。 表4-28 项目分区防渗方案及防渗措施表 防渗分区; 分区位置; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废仓库、废气处理设施区域、污水管道敷设区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产区、原料仓库; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 以上地下水污染防控对策符合地下水污染防控的要求，可以做到有效防控地下水环境污染。因此，本项目采取的地下水污染防控对策技术可行、经济合理。 在采取以上措施的基础上，拟建项目对地下水、土壤环境的影响较小。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》、《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目无需进行土壤、地下水的跟踪检测。 6、环境风险 - 评价依据 1）风险调查 本项目不涉及危险工艺，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中所列物质，本项目主要涉及环境风险物质主要为危险废物。 2）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中，q1，q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过对本项目所涉及的危险物质梳理，得出本项目风险物质Q值见表4-31。 表4-29 本项目涉及危险物质q/Q值计算（单位：t） 序号; 物质名称; 贮存量（t）; 在线量（t）; 最大存在量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 废活性炭; 2.54; /; 2.54; 50; 0.051. 2; 废润滑油及包装桶; 0.075; /; 0.075; 50; 0.0015. 3; 润滑油; 0.2; 0.01; 0.21; 2500; 0.000084. 合计（Σq/Q）; 0.0525. 根据计算可得，本项目Q<1，本项目环境风险潜势初判为Ⅰ。 - 危险物质和风险源分布情况 ### 本项目涉及的危险物质和风险源分布情况见表4-30。 ### 表4-30 风险源分布情况 风险单元; 涉及风险物质; 环境风险类型. 危废仓库; 废活性炭、废润滑油及包装桶; 泄漏、火灾. 废气处理设施; 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、丙烯腈、1，3-丁二烯; 故障. 原料库; PP树脂、ABS树脂、AS树脂、润滑油; 泄漏、火灾. - 影响途径及危害后果 表4-31 项目环境风险事故时各环境要素影响途径及环境危害 风险 单元; ### 主要危险物质; ### 环境风险类型; ### 环境影响途径. 危废 仓库; 废活性炭、废润滑油及包装桶; 泄漏、火灾; 储存和运输过程中出现操作不当、贮存场所防渗材料破裂、贮存袋破损等事故，都将导致危废的泄漏，带来严重的土壤、地表水、地下水等环境污染。. 废气处理设施; 非甲烷总烃、苯乙烯、甲苯、乙苯、丙烯腈、1，3-丁二烯; 故障; 废气处理设施事故状态下，废气排放浓度有所增加，但未超过环境质量标准，对大气环境影响较小。. 原料库; PP树脂、ABS树脂、AS树脂、润滑油; 泄漏、火灾; 物料泄漏后进入地表水或挥发进入大气，火灾等引发的伴生/次生污染物进入地表水或大气，对地表水、大气可能造成污染。. - 环境风险防范措施 - A、火灾风险防范措施 ①生产车间应按规范配置灭火器材和消防装备。 ②在原辅材料区、生产车间和危废暂存区的明显位置张贴禁用明火的告示。 ③制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ④工作人员要熟练掌握操作技术和防火安全管理规定。 - B、原辅材料、危险废物泄漏防范措施 ①应按照相关要求规范对原辅材料的使用、贮存及管理过程，加强对员工的教育培训。 ②危废暂存区重点防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；原料区、成品区、生产车间、废气处理设施区域一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行；一办公区简单防渗区采取地面一般硬底化，并设置围堰。 ③储存危废的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； ④仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏。 - C、废气处理系统发生的预防措施 生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备，检查生产材料的浓度等；废气处理设施每天上下午各检查一次。如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对员工和附近的敏感点产生不良影响，立即请有关的技术人员进行维修。 D、泄漏事故风险防范措施 生产车间、危废库、原料仓库等均采取防腐防渗措施；在仓库周围有规律地设置浸出液收集井和监测（截渗）井，并设有雨水收集井及排水系统；仓库内地面应高于厂区地坪20cm以上，汛期时应将厂区内雨水及时排放，配备应急水泵，防止雨水倒灌进仓库。 E、其他风险防范措施 ①从生产管理、危险化学品贮存、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施。 ②设置专职安全员，注重引鉴同类生产工艺中操作经验，形成有效的管理制度，提高操作人员业务素质。 ③生产场所不得设置在危房和违章建筑内，应当有两个以上直通室外的安全出口，疏散门向外开启，通道确保畅通。 ④企业安全环保员定期对作业现场设备、设施进行安全检查，安全检查的重点内容是：设备、设施的安全附件是否齐全；作业人员是否按照操作规程进行操作，有无违章违纪现象；消防器材是否齐全有效、环保设施运转是否正常等。检查的情况建立台帐记录，一旦发现事件隐患，必须落实整改。 建设单位应按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的要求，对厂区环境治理设施开展安全风险辨识管控，尤其是对脱硫脱硝、粉尘治理设施要重点管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（中华人民共和国环境保护部公告2016年第74号）、《关于印发江苏省突发环境事件隐患排查治理行动工作方案的通知》（苏环办〔2022〕68号）、《市生态环境局关于开展宿迁市危险废物领域安全隐患排查整治工作的通知》（宿环办〔2022〕12号）等文件要求，制定年度隐患排查计划，开展隐患排查工作，对排查发现的隐患问题及时落实整改。 7、生态影响 ### 项目位于泗阳县穿城镇工业集中区，无需进行生态影响评价。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 9、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《关于发布国家固体废物污染控制标准《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的公告》（生态环境部公告2023年第5号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 ①废水排放口 排放口必须具备方便采样和流量测定条件：一般排放口视排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关要求设置，污水面低于地面或高于地面1米的，就应加建采样台阶或梯架（宽度不小于800mm）；污水直接从暗渠排入市政管道的，应在企业边界内、直入市政管道前设采样口（半径＞150mm）；有压力的排污管道应安装采样阀，有二级污水设施的必须安装监控装置。 厂区实行雨污分流，共有1个雨水排放口和1个污水排放口。 ②废气排放口 有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。达不到规定要求的，或对排放废气进一步处理，或对排气筒（烟囱）实施整治。排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。 项目共设置排气筒1个。 ③固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固废贮存场所 各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。 本项目共有1个一般固废堆放区和1个危废暂存库。 ⑤设置标志牌要求 排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 厂区污染物排口及固废贮存设施图形标志见表4-32。 表4-32 厂区污染物排污口及固废贮存设施环境保护图形标识 排放口名称; 图形标志; 背景颜色; 图形颜色; 图形符号. 污水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 废气排口; 提示标志; 绿色; 白色. 雨水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 噪声源; 提示标志; 绿色; 白色. 一般固废库; 提示标志; 绿色; 白色. 危废库; 警告标志; 黄色; 黑色. 10、“三同时”验收一览表 企业应严格执行建设项目“三同时”制度。根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施必须经过自主验收合格后方可投入正式运行，具体见表4-33。 表4-33 “三同时”验收一览表 项目名称; 年产50万套塑料件、车灯、模具、五金零部件技术改造项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废水; 生活废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池; 达张家圩污水处理厂接管标准要求; 3; 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 废气; 有组织废气; NMHC、苯乙烯、甲苯、乙苯、丙烯腈、1，3-丁二烯、臭气浓度; 集气罩收集（风量15000m3）+1套二级活性炭+20米高排气筒DA001; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单、《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）; 15. 无组织废气（厂界）; NMHC、苯乙烯、甲苯、乙苯、丙烯腈、1，3-丁二烯、臭气浓度、颗粒物; 加强绿化、通风、提高废气捕集效率; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、 《恶臭污染排放标准》（GB14554-93）. 无组织废气（厂房外厂界内）; 非甲烷总烃; 加强绿化、通风，提高废气捕集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 优先选择用低噪声设备，基础减振，厂房隔声; 噪声达标; 2. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; /; 3. 一般固废; 沉降的粉尘; 收集后外售; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）. 钢材边角料; 收集后外售. 废包装材料; 收集后外售. 收集的粉尘; 收集后外售. 废滤袋; 供应商回收. 危险固废; 废活性炭; 委托有资质单位处置; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废润滑油及包装桶. 土壤、地下水; 分区防渗; 防风、防雨、防晒，满足规范要求，不影响土壤和地下水环境; 1. 事故应急和风险防范措施; 应急预案及应急物资、环保设施的安全评估; 事故时及时启动，能控制和处理事故; 3. 雨水排口阀门; 规范化设置. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔97〕122号）进行设置; 符合环保要求; 1. 环保投资合计; 28. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | NMHC、苯乙烯、甲苯、乙苯、丙烯腈、1，3-丁二烯、臭气浓度 | 集气罩收集（风量15000m3）+二级活性炭吸附+20m高排气筒DA001 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单、《恶臭污染排放标准》（GB14554-93） |
|  | 无组织废气（厂界外） | 非甲烷总烃 | 加强绿化，提高废气捕集效率 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024修改单 |
|  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  | 乙苯 | 加强绿化，提高废气捕集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 丙烯腈 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 加强绿化、通风 | 《恶臭污染排放标准》（GB14554-93） |
|  | 无组织废气（厂房外厂界内） | 非甲烷总烃 | 加强绿化、通风，提高废气捕集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
| 地表水环境 | 生活废水 | pH、BOD5、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 生活污水经化粪池处理后排入张家圩污水处理厂 | 张家圩污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备 | 设备噪声 | 车间密闭，厂房隔声，设备合理布局等 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；废包装材料、沉降的粉尘、钢材边角料、收集的粉尘收集后外售；废滤袋供应商回收；废活性炭、废润滑油及包装桶委托有资质单位处置；企业需做好垃圾分类工作，各类废物分开收集，并按上述措施分类处理。各类废物经妥善处理后，对周边环境无影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间、危废仓库等区域均按要求规范进行分区防渗、地面硬化；严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入土壤和地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强事故预警监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 2、加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 3、废气处理装置故障事故：加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材：落实日常巡检、巡视制度现事故及时上报：一旦发生事故应紧急停止，待排除故障后方可恢复运行。编制项目环保设施的安全评估报告，报送上级相关单位并取得备案。 4、风险防范措施严格执行《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）相关要求。 5、建设项目按照要求进行环境风险防范措施和事故应急预案，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本次项目申报后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可申报，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等有关要求，依据取严执行的原则，制定全厂污染源监测计划，按照相关要求开展例行监测（大气、地表水、噪声）；项目要保证环保投资落实到位，实现“三同时”；设立专职环保管理部门和人员，根据国家法律法规的有关规定和运行维护及安全技术规程等，制定详细的环境管理规章制度并纳入企业日常管理；切实落实排污许可证制度、报告制度、污染治理设施管理和监控制度、信息公开制度、环保责任制、环境监测制度、应急制度、危险废物全过程管理制度等。 |  |  |  |

- 六、结论和建议

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理。本项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声均可实现达标排放，固废可以得到安全处置，对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本次评价认为项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 |  | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 有组织 | VOCs | / | / | / | 0.092 | / | 0.092 | +0.092 |
|  |  | 无组织 | VOCs | / | / | / | 0.103 | / | 0.103 | +0.103 |
|  |  |  | 颗粒物 | / | / | / | 0.41 | / | 0.41 | +0.41 |
| 废水 |  | 废水量 |  | / | / | / | 720 | / | 720 | +720 |
|  |  | COD |  | / | / | / | 0.202 | / | 0.202 | +0.202 |
|  |  | BOD5 |  | / | / | / | 0.115 | / | 0.115 | +0.115 |
|  |  | SS |  | / | / | / | 0.130 | / | 0.130 | +0.130 |
|  |  | 氨氮 |  | / | / | / | 0.025 | / | 0.025 | +0.025 |
|  |  | TN |  | / | / | / | 0.029 | / | 0.029 | +0.029 |
|  |  | TP |  | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
| 固体废物 | 一般固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 9 | / | 9 | +9 |
|  |  | 沉降的粉尘 |  | / | / | / | 0.991 | / | 0.991 | +0.991 |
|  |  | 收集的粉尘 |  | / | / | / | 1.485 | / | 1.485 | +1.485 |
|  |  | 废滤袋 |  | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  |  | 废包装材料 |  | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |
|  |  | 钢材边角料 |  | / | / | / | 5 | / | 5 | +5 |
|  | 危险废物 | 废润滑油及包装桶 |  | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  |  | 废活性炭 |  | / | / | / | 10.151 | / | 10.151 | +10.151 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①