建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          年产750万只通用瓶盖项目

建设单位（盖章）：   宿迁元腾泽包装有限公司

编制日期：               2024年10月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	50

附表	51

附件：

附件1   项目备案证

附件2   委托书

附件3   技术服务合同

附件4   信用承诺书

附件5   租赁协议

附件6   危废处置承诺书

附件7   入园合同

附件8   单位营业执照、法人身份证复印件

附件9   区规划环评报告书审查意见

附件10  水性漆msds

附件11  现场踏勘记录表

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围概况图

附图3   项目所在地总体规划图

附图4   项目厂区平面布置图

附图5   项目在泗阳县水系图中的位置图

附图6   项目在江苏省生态空间保护区域分布图中的位置图

附图7   项目所在地三区三线图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产750万只通用瓶盖项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2408-321323-89-01-708183 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 |  | *********** |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳县王集镇全民创业园巷一路6号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度：118度73分30.524秒，纬度：33度85分42.053秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □ 改建 □ 扩建 □ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □ 不予批准后再次申报项目 □ 超五年重新审核项目 □ 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批部门 |  | 宿迁泗阳县数据局 | 项目审批文号 | 泗阳数据备〔2024〕108号 |  |
| 总投资（万元） |  | 1200 | 环保投资（万元） | 60 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 5 | 施工工期 | 2024年10月~2024年12月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《泗阳县王集新城经济开发区规划》 审批单位：宿迁市泗阳县人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书》 审查机关：宿迁市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于对泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2020〕2007号） |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与泗阳县王集新城经济开发区规划相符性分析 根据《关于对泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2020〕2007号），泗阳县王集新城经济开发区规划范围：西至西安路，北至太原路，南至徐武路，东至规划的S267，总用地面积为478.66公顷。产业定位：以木材加工、纺织服装产业为主，以机械电子、绿色食品加工以及新兴产业为辅。 选址分析：本项目位于江苏省宿迁市泗阳县王集镇全民创业园巷一路6号，对照王集新城经济开发区土地利用规划图，项目选址位于工业用地范围内，故符合园区用地规划。项目在泗阳县王集新城经济开发区发展规划图中的位置见附图3。 产业定位分析：本项目产品为塑料瓶盖，国民经济行业类别为“C2926塑料包装箱及容器制造”，泗阳县王集新城经济开发区规划产业定位：以木材加工、纺织服装产业为主，以机械电子、绿色食品加工以及新兴产业为辅。禁止引入行业为“纺织服装产业:印染、后整理、制革等工序的；新兴产业中不属于本次所列新型电子元器件及设备制造、新型建筑材料制造；其中:新型电子元器件及设备制造:半导体制造、光电子器件制造等相关产业；新型建筑材料制造:水泥基料制造、矿物功能材料制造等相关产业”，项目行业类别为“橡胶和塑料制品业”，产业不在泗阳县王集新城经济开发区生态环境准入负面清单内，不属于园区禁止入驻类，为允许类。 2、与《关于对泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2020〕2007号）相符性分析 本项目与《关于对泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2020〕2007号）相符性分析见表1- 。 表1- 本项目与“宿环建管〔2020〕2007号”相符性分析 环评审批要点; 项目情况; 相符性. 严格入区项目的环境准入管理。园区建设应严格执行国家环保法律法规及产业政策、规划产业定位、最新环保准入条件以及《报告书》提出的产业发展要求，严守审批原则，严格环境准入，落实“三个不批”和“三挂钩”和“三线一单”要求，加强建设项目的环境管理。具体项目的引进必须严格按有关权限、程序及要求办理环保审批手续。; 本项目严格执行国家环保法律法规及产业政策、规划产业定位、最新环保准入条件以及《报告书》提出的发展要求，加强建设项目的环境管理。; 符合. 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。园区污染物排放总量不得突破《报告书》提出的总量控制指标值，新增常规污染物排放总量指标纳入泗阳县总量指标内，非常规污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的生态环境主管部门核批。; 本项目落实污染物总量管控要求，常规污染物排放总量指标纳入泗阳县总量指标内。; 符合. 完善环境基础设施建设。加强临近居住区的工业片区监管，设置绿化隔离带，区内尽量布局无废气排放的企业于边界和保留小区附近，严禁废气排放量大的企业入驻，对新入区企业进行严格环境监管：园区现有企业锅炉须尽快完成提标改造，加强园区内企业挥发性有机物和粉尘等废气污染物的处理处置；完善园区配套环保基础设施建设，加快推进园区污水收集管网建设；按照区内农村居民点拆迁安置计划，将区内现有分散农村居民点逐步搬迁出园区。危险废物必须送有资质和处理能力的单位安全处置。; 本项目注塑废气经集气罩收集后通过“二级活性炭吸附” 设施处理，通过15m高排气筒（DA001）排放；喷漆废气密闭收集，通过“过滤棉+二级活性炭吸附” 设施处理，通过15m高排气筒（DA002）排放，以上废气污染物经过环保设施处理均能达到排放标准。项目危险废物定期委托有资质单位处置。; 符合. 落实环境风险防范措施和事故应急预案。必须高度重视并切实加强园区环境安全管理工作，园区及入区项目均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。区内各企业须按规范要求建设贮存、使用易燃易爆危险品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境：储备必需的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害，确保园区环境安全。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 本项目建成后将制定并落实环境风险防范措施，并定期演练，防止和减轻事故危害。项目仅有生活污水排放，无生产废水排放。; 符合. 根据表1- 分析可知，本项目与《泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书》内容相符。 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策 本项目行业类别属于C2926塑料包装箱及容器制造项目，不属于国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件3）中限制类和淘汰类项目。 同时，本项目已取得宿迁泗阳县数据局备案，项目代码为：2408-321323-89-01-708183，备案证号为：泗阳数据备〔2024〕108号。 综上，本项目符合国家和地方产业政策的要求。 二、用地性质相符性分析 本项目位于王集新城经济开发区范围内，根据《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》，对比泗阳县国土空间利用规划“三区三线”下发成果项目属于城镇开发边界（附图7），根据泗阳县王集新城经济开发区土地利用规划图，项目用地属于工业用地（附图3），不属于《禁止用地名录》（2012）、《限制用地名录》（2012）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》范围内，因此本项目符合土地使用要求。 三、政策相符性分析 1、与流域政策相符性分析 表1-2 与流域政策相符性分析 序号; 文件; 文件内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 淮河流域水污染防治暂行条例（2011年修订）; 向淮河流域水体排污的企业事业单位和个体工商户（以下简称排污单位），凡纳入排污总量控制的，由环境保护行政主管部门商同级有关行业主管部门，根据排污总量控制计划、建设项目环境影响报告书和排污申报量，确定其排污总量控制指标。; 项目生活污水经化粪池处理后用于农肥返田，不外排。; 符合. 在淮河流域河流、湖泊、水库、渠道等管理范围内设置或者扩大排污口的，必须依法报经水行政主管部门同意; 项目生活污水经化粪池处理后用于农肥返田，不外排。. 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。 禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。; 本公司不属于化学制浆造纸企业，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。. 2; 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）; 一、河段利用和岸线开发 1、禁止建设不符合全国港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任。 4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任。 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 二、区域活动 7、禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。 8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。 9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。 11、禁止在沿江地区内新建、扩建未纳入国家和省级布局规划的燃煤发电项目。 12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）〉江苏省实施细则合规园区名录》执行。 13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。 14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 三、产业发展 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 1.本项目不属于码头项目和过长江通道项目；2.本项目所在地不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区岸线和河段范围内；3.本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内；4.本项目不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内；5.本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的岸线/河段保护区内；6. 项目生活污水经化粪池处理后用于农肥返田，不外排，未排入长江干支流及湖泊；7.本项目为工业项目，不属于生产性捕捞项目；8.本项目不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内；9.本项目不在太湖流域一、二、三级保护区内；10.本项目不属于燃煤发电项目；11.本项目拟建于泗阳县王集新城经济开发区，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；12.本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目；13.本项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目；14.本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目；15.本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能、严重过剩产能、高耗能高排放项目。; 符合. 3; 《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》（苏环办〔2017〕372号）; 严格控制高耗水行业发展。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。限制南京等地钢铁行业、苏州等地纺织行业规模，严格控制南京等地区的老石化基地的工业用水总量。鼓励电力、化工、石化等高耗水企业废水深度处理回用。鼓励沿海地区电力、化工、石化等行业直接利用海水作为循环冷却水。到2020年，全省高耗水行业达到先进定额标准，工业水循环利用率达到90%; 本项目不属于高耗水行业。; 符合. 强化水功能区水质达标管理。按照重要江河湖泊水功能区水质达标要求，落实污染物达标排放措施，切实监管入河湖排污口，严格控制入河湖排污总量。通过实施排污许可制度，实行企事业单位水污染物排放总量控制，自上而下推动行业减排，鼓励有条件的地方按照流域水功能纳污能力和限制排污总量要求，核定企事业单位许可排放污染物种类、浓度、排放量等要求，推动排放控制与水质改善紧密挂钩。; 本项目不设置入河排污口，严格控制水污染物排放总量。; 符合. 严格入河排污口设置，强化监管。基于环境质量改善要求，通过核发排污许可证，合理确定排污单位污染物排放种类、浓度、许可排放量等要求，严控污染增量，削减污染存量。. 2、与环保政策相符性分析 表1-3 与环保政策相符性分析 序号; 文件; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 1; 《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2022〕3号）; 坚决遏制“两高”项目盲目发展。对不符合要求的“两高”项目，坚决停批停建。对大气环境质量未达标的地区，实施更加严格的污染物总量控制。加快改造环保、能效、安全不达标的火电、钢铁、石化、有色、化工、建材等重点企业，依法依规淘汰落后产能，化解过剩产能，对能耗占比较高的重点行业和数据中心实施节能降耗。 推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。大力推行绿色制造，构建资源循环利用体系。推动煤炭等化石能源清洁高效利用。加强重点领域节能，提高能源使用效率。实施国家节水行动，强化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。推进污水资源化利用和海水淡化规模化利用。 加强生态环境分区管控。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单，加强“三线一单”成果在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入，开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。; 本项目行业类别为C2926塑料包装箱及容器制造，产品为塑料瓶盖；本项目不使用煤炭，不属于“两高”项目；本项目不属于钢铁、石化、化工、建材、纺织等重点行业项目；本项目符合“三线一单”的要求。; 符合. 2; 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）; 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。; 本项目行业类别为C2926塑料包装箱及容器制造，产品为塑料瓶盖，不属于“两高”项目。; 符合. 3; 《省大气办关于〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案〉的通知》（苏大气办〔2021〕2号）; 明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 本项目水性油漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB T 38597-2020）中要求; 符合. 严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 本项目不属于生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶黏剂等的项目；水性油漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中要求. 4; 省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16号）; 完善“源头严防、过程严控、末端严管、后果严惩”的全过程监管体系。; 本项目运营后将按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。本项目运营后将结合自身实际，建立危险废物台账，如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报。; 符合. 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》( GB 18597—2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021 〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 建设单位危险废物暂存间将按照《危险废物贮存污染控制标准》（ GB 18597—2023）要求建设，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。公司将根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。. 5; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料库中，盛装VOCs物料的容器或者包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 本项目涉VOCs原料以及涉VOCs危险废物均储存于密闭的包装容器（袋）中并置于室内，在非取用状态时加盖、封口、保持密闭。; 符合. 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目液态VOCs物料均采用密闭容器转移。. VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施等。; 本项目二级活性炭吸附装置发生故障或检修时，同时停止对应的注塑和喷漆工序. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步进行。; 本项目废气产生工序与废气处理装置同步进行。. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目喷漆废气密闭收集。. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部废气收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目注塑废气经集气罩收集后通过“二级活性炭吸附” 设施处理，通过15m高排气筒（DA001）排放；喷漆废气密闭收集，通过“过滤棉+二级活性炭吸附” 设施处理，通过15m高排气筒（DA002）排放. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。; 本项目设置二级活性炭吸附装置对VOCs进行处理，处理效率不低于80%。. 6; 《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号 ）; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度，工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等涂装技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。; 参照《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019），汽车（热塑性本色漆）限值为690g/L，本项目为330g/L，水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB T 38597-2020）中要求; 符合. 7; 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（江苏省人民政府令 第119号）; 生产、进口、销售、使用含有挥发性有机物的原料和产品，其挥发性有机物含量应当符合相应的限值标准。; 水性油漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB T 38597-2020）中要求; 符合. 新建、改建、扩建排放挥发性有机物的建设项目，应当依法进行环境影响评价。新增挥发性有机排放总量指标的不足部分，可以依照有关规定通过排污权交易取得。; 本项目依法进行环境影响评价，VOCs总量在泗阳县内进行平衡。. 挥发性有机物排放单位应当按照有关规定和监测规范自行或者委托有关监测机构对其排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。 监测数据应当真实、可靠，保存时间不得少于3年。; 本项目建成后，根据自行监测计划委托有关监测机构对排放的挥发性有机物进行监测，记录、保存监测数据，并按照规定向社会公开。监测数据真实、可靠，保存时间不少5年。. 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。 无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 本项目有组织废气均经处置后达标排放，源头严格控制无组织废气的排放。. 9; 《关于印发〈江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南〉的通知》（苏环办〔2014〕128号）; 所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目采用环保型生产工艺和装备，原辅料满足国家相关标准，水性油漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB T 38597-2020）中要求，不属于高VOCs含量原料；本项目注塑废气经集气罩收集后通过“二级活性炭吸附” 设施处理，通过15m高排气筒（DA001）排放；喷漆废气密闭收集，通过“过滤棉+二级活性炭吸附” 设施处理，通过15m高排气筒（DA002）排放，处理效率为90%；从源头减少控制VOCs的产生，以减少污染物排放。; 符合. 6、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近的生态空间管控区域为泗阳黄河故道省级湿地公园，位于本项目南侧约17.5km处，见表1-4。 表1- 4 距离项目最近的国家级生态保护红线管控区域 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 最近方位距离. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）。; 3.29; S，17.5km. 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的生态空间管控区域为淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区，位于本项目北侧约为15.5km处，见表1-5。 表1- 5 距离项目最近的省级生态保护红线空间管控区域 生态保护红线名称; 类型; 地理位置; 区域面积（km2）; 最近方位距离. 淮沭新河（沭阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; 淮沭新河及堤外两侧各100米以内区域，含淮沭新河第一、第二饮用水源二级保护区和准保护区，其中二级保护区为一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围，准保护区为二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围，以及二级和准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的范围。不含淮沭新河第一、第二饮用水源一级保护区。; 14.74; N，15.5km. 综上所述，本项目建设符合生态红线相关要求。 （2）环境质量底线 ①环境空气 根据《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，2023年度泗阳县优良天数比率为79.2%。超标天数76天，其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%。2023年泗阳县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，O3占比42.1%，PM10占比18.4%。PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日平均达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%。与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10和NO2年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6%、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%。 针对大气污染的问题，宿迁市制定了《市政府办公室关于印发宿迁市2023年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2023〕3号），宿迁市通过执行大气污染防治工作方案，可以大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，减少重污染天数，使得环境空气质量得到进一步改善。 ②地表水 本项目仅外排生活污水，生活污水经厂区内化粪池预处理后，定期清掏作为农肥返田，不外排。根据《泗阳县2023年度环境质量公报》，2023年全年，9个省考断面年均值有3个达II类水，6个达III类水，达标率为100%。 ③噪声 根据《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，泗阳县功能区噪声平均等效声级范围为41.2~64.3dB(A)，依据《声环境质量标准》（GB3096-2018）评价本年度年平均等效声级符合相应功能区环境噪声限值，无超标现象。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地性质为工业用地，符合当地土地利用规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）省、市、园区等生态环境准入清单 根据项目所在区域环境准入负面清单，本项目不属于相关环境准入负面清单禁止、淘汰、限制等项目，具体见表 1-6。 表1-6 项目所在区域环境准入负面清单 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于负面清单内容. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年）》; 属于其中淘汰类、限制类项目; 不属于. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号文）; 属于其中淘汰类、限制类项目; 不属于. 3; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政发[2015]118 号）; 属于其中淘汰类、限制类项目; 不属于. 4; 泗阳县王集新城经济开发区生态环境准入清单; 不属于负面清单中项目; 不属于. 5; 《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）; 是否在生态红线内或各类保护区内; 不属于. 6; 《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单（2015年本）》; 属于本清单中限制类、禁止类项目; 不属于. 7; 《环境保护综合名录（2017年版）》; 是否属于其中“高污染、高环境风险”产品; 不属于. 8; 《关于印发长江经济带发展负面清单指南》（苏长江办发[2019]136号）; 是否属于其中禁止建设项目; 不属于. 由表1-6可知，本项目符合国家及地方产业政策要求；综上，本项目的建设符合“三线一单”要求。 根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于王集新城经济开发区范围内，属于重点管控单元。经分析，本项目建设符合生态环境分区管控要求。 表1-7 项目建设与“宿环发[2020]78号”要求相符性 管控单元; 要求; 分类; 内容; 本项目相符性分析. 江苏泗阳经济开发区; 环境管控单元准入要求; 空间布局约束; 禁止引进化工、造纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目；对环境和人体健康有严重影响的污染项目，包括污染物难以治理的建设项目；废水排放量大于10000t/d的项目；含有毒、有明显异味废气排放，且对周围环境造成明显影响的项目。; 本项目不属于化工、造纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目，本项目新增废水排放量小于10000t/d，故项目与空间布局约束相符。. 污染物排放管控; ①到2020年，规模化养殖场（小区）治理率达到90%；规模化养殖场畜禽粪便综合利用率达到98%；化肥使用量比2015年削减5%，农药使用量实现零增长；全省规模化养殖场全部建成粪污收集、处理利用设施；②新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代。新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，耗煤项目实行煤炭减量替代。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目。③废水排放量：化学需氧量1533吨/年，氨氮383吨/年，总磷38.3吨/年。废气污染物排放量：二氧化硫526.84吨/年，烟粉尘287.45吨/年。; 本项目不属于养殖类项目，本项目排放的污染物没有突破园区的总量，因此，与污染物排放管控要求相符. 环境风险防控; 水：禁止新建或改扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药，并逐步压缩现有产能、企业和布点，原则上不得新增农药原药（化学合成类）生产企业。; 本项目不属于农药原药（化学合成类）生产企业，不涉及有机废气排放；与环境风险防控要求相符。. 大气：1、除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。2018年底前，无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术替代比例高于70%。（《“263”专项行动实施方案》，全省） 2、到2020年，全省建筑内外墙装饰全面使用低（无）VOCs含量的涂料。（《“263”专项行动实施方案》，全省） 3、2018年底前，城市建成区所有干洗经营单位禁止使用开启式干洗机。《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》，全省 4、2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉全部实现超低排放，其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值。（《“263”专项行动实施方案》，全省） 5、原则上不再新建天然气热电联产和天然气化工项目，县级及以上城市建成区不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，全省. 土壤：1、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。（土十条，全省） 2、逐步淘汰普通照明白炽灯。提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。（土十条，全省）. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 宿迁元腾泽包装有限公司成立于2024年06月，位于江苏省宿迁市泗阳县王集镇全民创业园巷一路6号，拟投资1200万元，租赁王集新城经济开发区内一栋生产车间进行生产，新增涂装流水线、注塑机、烫金机、真空镀膜机等设备，建设年产750万只通用瓶盖项目。 建设项目为C2926塑料包装箱及容器制造项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），其环境影响评价文件类别判定见表2-1。 表2-1 建设项目环评类别判定表 行业类别; 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目情况. C2926塑料包装箱及容器制造; 二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶黏剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 本项目涉及塑料粒子挤出，故应编制报告表. 宿迁元腾泽包装有限公司于2024年8月委托我单位进行年产750万只通用瓶盖项目的环境影响评价工作。接到委托后，我单位及时组织技术人员进行现场踏勘，收集了有关该项目的资料，在此基础上，编制了本环境影响报告表，现提交建设单位，供生态环境部门审查批准。 二、项目概况 项目名称：年产750万只通用瓶盖项目； 单位名称：宿迁元腾泽包装有限公司； 建设地点：江苏省宿迁市泗阳县王集镇全民创业园巷一路6号； 建设性质：新建； 占地面积：本项目占地面积约2000m2； 总 投 资：1200万元，其中环保投资60万元； 生产制度：年生产300天，8小时/天，单班制生产； 建设进度：拟于2024年10月投入生产； 项目周围环境现状：项目四周均为工业厂房。 三、产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2 本项目产品方案表 生产线; 产品名称; 规格; 产能，万只/年; 年运行时间. 塑料瓶盖生产线; 喷漆瓶盖; 25mm×25mm×10mm; 650; 300×8=2400h. 镀膜瓶盖; 25mm×25mm×10mm; 100. 注：每个塑料瓶盖重约6-8g，则750万个塑料瓶盖总重约为45-60吨。 四、主要原辅料一览表 本项目主要原辅料见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料及消耗情况 序号; 原料名称; 消耗量; 主要成分; 规格; 存储位置; 运输. 1; PP塑料粒子; 58.5吨/年; 聚丙烯; 25kg/袋; 原料仓库; 汽运. 2; 水性油漆; 5吨/年; 乙二醇丁醚5~10%，1-甲基-2-吡咯烷酮0.10~1.0%，水25~50%，树脂10~25%，颜料10~25%，助剂1~5%; 25kg/袋; 原料仓库; 汽运. 3; 烫金纸; 60卷/年; 电化铝; 100米/卷; 原料仓库; 汽运. 4; 铝片; 0.227吨/年; 铝等; 25kg/袋; 原料仓库; 汽运. 5; 色母粒; 0.6吨/年; 颜料、染料; 25kg/袋; 原料仓库; 汽运. 1、水漆原料用量核算 根据建设单位提供资料，本项目塑料瓶盖需要喷涂或真空镀膜，需要喷涂水性漆的瓶盖量为600万只/年，本项目拟采用的水性漆形态为水剂状，购买回来后无需调配可直接使用，依据喷涂行业对水性漆使用量的计算方法： 涂料用量=（干膜厚度*喷涂面积*涂料密度）/（固含量*附着率） 根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》（同济大学2007 版），空气喷涂方式涂覆效率为40%~70%。本项目喷涂的部件为规则的钢制品结构件，涂覆效率较高，本评价取45%（即约45%的涂料附着在工件上）。 表2-4 项目水性漆用量核算情况表 产品; 规格; 喷涂类型; 喷涂面积（万m2）; 涂层厚度（um）; 涂料密度（t/m3）; 附着率（%）; 固份含量（%）; 涂料使用量（t）. 塑料瓶盖; 直径31-80mm，高度15-50mm; 面漆; 8.4; 8; 1.2; 45; 35; 5. 注：塑料瓶盖直径31-80mm，高度15-50mm，平均涂层面积为0.014m2，需要喷水性漆的塑料瓶盖为600万个。 2、铝片用量核算 根据建设单位提供资料，根据建设单位提供资料，本项目塑料瓶盖需要喷涂或真空镀膜，需要真空镀膜瓶盖量为150万只/年，本项目拟采用金属铝蒸镀在薄膜基材的表面而形成复合薄膜。 表2-5 项目金属铝用量核算情况表 产品; 规格; 喷涂类型; 喷涂面积（万m2）; 涂层厚度（um）; 涂料密度（t/m3）; 附着率（%）; 固份含量（%）; 铝片使用量（t）. 储能仓; 直径31-80mm，高度15-50mm; 铝膜; 2.1; 4; 2.7; 100; 100; 0.227. 注：塑料瓶盖直径31-80mm，高度15-50mm，平均涂层面积为0.014m2，需要真空镀膜的塑料瓶盖为150万个。 主要原辅料理化性质见表2-6。 表2-6 主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 乙二醇丁醚; 分子量248.938，透明液体，略有气味。蒸汽压4.07kPa/25℃，闪点71℃，熔点-74.8℃，沸点170.2℃，相对密度（水=1）0.90，相对密度（空气=1）4.07。溶于水、乙醇、乙醚多数有机溶剂; 可燃; LD50：2500mg/kg(大鼠经口)；1200mg/kg(小鼠经口). 1-甲基-2-吡咯烷酮; 无色透明油状液体，微有胺的气味。分子量99.13，熔点-24℃，沸点202℃，闪点91℃，相对密度1.033。能与水、醇、醚、酯、酮、卤代烃、芳烃互溶。; 可燃; 无资料. 聚丙烯; 聚丙烯，为乳白色、无毒、无味和质轻的树脂，比重0.9~0.91g/cm3，相对密度0.86，熔点165~170℃，软化点90~150℃，闪点220~230℃，燃点300~330℃，玻璃化温度﹥-25℃，脆化温度-6~-15℃，引燃温度420℃（粉云），爆炸下限20g/cm3，拉伸强度<0.784MPa，200℃开始分解。溶于烷烃、芳烃和酯类等有机溶剂，不溶于乙醇、丙酮和水。; 可燃，粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体; 无资料. 根据企业提供的水性油漆MSDS，水性油漆主要成分为乙二醇丁醚5~10%，1-甲基-2-吡咯烷酮0.10~1.0%，水25~50%，树脂10~25%，颜料10~25%，助剂1~5%，其成分可分为固份、挥发份和水，上漆率以45%计，即固体分中有45%附着在工件表面形成漆膜，55%的固分在喷漆过程中损耗形成漆雾，挥发分中约70%在喷漆过程中挥发，剩余30%在烘干时全部挥发。喷涂过程物料平衡见表2-7。 表2-7 水性漆喷涂工段物料平衡表单位：t/a 物料投入; 去向. 水性油漆：5; 挥发分1.375; 70%喷漆废气 0.9625; 95%有组织收集0.914; 有组织排放：0.091. 90%去除：0.823. 5%无组织排放0.0485. 30%烘干废气0.4125; 95%有组织收集0.392; 有组织排放：0.039. 90%去除：0.353. 5%无组织排放. 0.0205; 水分1.875; 挥发1.875. 固分1.75; 55%漆雾0.9625; 95%有组织收集0.914; 有组织排放：0.091. 90%去除：0.823. 5%无组织排放0.0485. 45%漆膜：0.7875. 合计; 5; 5. 五、主要设备一览表 本项目主要设备见表2-8。 表2-8 主要设备一览表 序号; 生产线; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量. 1; 瓶盖生产线; 注塑机; 0.0125t/h; 台; 2. 2; 喷漆线; 喷漆流水线长60m; 条; 2. 3; 烫金机; /; 台; 2. 4; 真空镀膜机; /; 台; 3. 六、公用工程及辅助工程 （1）给排水 ①生活用水 本项目新增员工15人，用水量按《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》中50L/(每人·每天)进行估算，年用水量为225m3/a，排水量按照80%计算，则生活污水量约为180m3/a。 ②循环冷却用水 本项目注塑工艺中，使用冷水塔进行冷却，冷却工序采用间接冷却方式。冷却水经冷水塔冷却后，可循环使用不外排。项目生产车间设有一套5m3/h循环冷却水系统，年运行2400h，项目冷却用水水循环量12000m3/a。根据《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T50050-2017)，冷却系统补充水量约占循环水量的2%，则本项目冷水塔补水量约为240m3/a。 自来水 240 循环冷却用水 循环水 12000 农肥返田 生活用水 化粪池 465 损耗 240 损耗 45 225 180 180 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） （2）供电 本项目年用电量约为120万度，由市政供电线路供给。 （3）消防 项目应按现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）设置消防设施。 公用及辅助工程详见表2-7。 表2-7 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积：1550m2; 位于生产厂房一层. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积：500m2; 两层. 存储工程; 原料仓库; 100m2; 塑料粒子、水性漆漆、铝片等储存. 产品仓库; 100m2; 塑料瓶盖等储存. 公用工程; 给水; 465m3/a; 由区域水厂供水. 排水; 180m3/a; 作为农肥返田，不外排. 供电; 120万KWh/a; 由区域变电所提供. 环保工程; 废气处理; 有组织; 注塑废气; 集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）; 达标排放. 喷漆废气; 密闭收集+过滤棉+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）; 达标排放. 无组织; 加强设备密闭，增加厂区绿化等; 厂界达标. 废水处理; 生活污水; 化粪池; 作为农肥返田，不外排. 噪声处理; 合理布局，安装隔音门窗、减振垫等设施; /. 固废处理; 一般固废仓库; 10m2; 位于厂房内东北侧. 危废仓库; 10m2; 位于厂房内东北侧. 七、职工人数及工作制度 本项目新增员工15人，年运行300天，一班制生产，每班8小时，年运行时间2400小时。 八、平面布置 本项目租赁王集新城经济开发区一栋厂房，厂房内按照生产区、原料布设，平面布局合理。项目生产功能分区明确，布局合理，总平布置做到了人流物流分离、生产办公分离，使得生产和办公相互不干扰，同时对外环境造成的影响也降至最低。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | G 2 非甲烷总烃、臭气 浓度 、颗粒物 S 3 废铝材 真空镀膜 镀膜瓶盖 G 3 非甲烷总烃 、臭气浓度 S 2 废烫金纸 喷漆 烘干 烫金 水性漆 喷漆瓶盖 烫金纸 修边 S 1 边角料、 N 噪声 塑料瓶盖 铝片 聚乙烯颗粒 上料 N 噪声 注塑成型 G 1 非甲烷总烃、 N 噪声 图2-2 工艺流程及产污环节图 工艺说明： 上料：根据产品的要求选择塑料粒子倒入注塑机配套的搅拌设备内搅拌均匀，由于密闭搅拌且塑料粒子和色母粒子粒径较大，无粉尘外逸。 注塑成型：将塑料粒子注入到成型机中，使用电加热至200℃左右，成型后通过循环水冷却至室温。注塑机的工作原理是将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品的工艺过程。注射成型是一个循环的过程，每一周期主要包括：定量加料—熔融塑化—施压注射—充模冷却—启模取件。取出塑件后又再闭模，进行下一个循环，本项目使用压缩空气脱模，不使用脱模剂； 修边：注塑成型后的塑料瓶盖通过注塑机自带的修边设备进行修边处理，部分塑料瓶盖送入喷漆线进行喷漆，其余塑料瓶盖通过真空镀膜进行处理； 真空镀膜：在真空条件下，金属铝蒸镀在薄膜基材的表面而形成复合薄膜，将被镀薄膜工件放入真空蒸镀机中，用真空泵抽真空，使镀膜中的真空度达到1.3×10-2~1.3×10-3Pa，达到设定值后，自动电极通电，在此工作状态下，电极上的电阻使铝材蒸发，铝材经电流形成原子或分子方式沉积在工件表面，持续时间约15min，经历成形过程形成镀膜，镀膜厚度约为5μm。达到要求后自动切断电源，人工开启工作室大门，取下工件。气态铝微粒在移动薄膜基材表面沉积、经冷却还原即形成一层连续而光亮的金属铝层，此过程无废气产生； 喷漆、烘干：塑料瓶盖通过输送系统送入密闭的喷漆房，受强制回转系统的控制在输送传动链上产生自转，通过喷枪将水性油漆均匀喷涂在塑料瓶盖表面，喷漆后的塑料瓶盖进灯管区电加热烘干（温度60°C~80°C，约2min），烘干后在喷漆房自动冷却至室温；喷漆、烘干工段会产生非甲烷总烃废气、臭气浓度； 烫金：烫金是一种不用油墨的特种印刷工艺，它是借助一定的压力与温度，运用装在烫印机上的模版，胶筒温度100±20℃，采用电加热方式，使印刷品和烫金纸在短时间内互相受压，按烫印模版的图文转印到被烫印刷品的表面。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 一、大气环境 （1）环境空气 根据《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，2023年度泗阳县优良天数比率为79.2%。超标天数76天，其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%。2023年泗阳县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，O3占比42.1%，PM10占比18.4%。PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日平均达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%。与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10和NO2年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6%、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%。 针对大气污染的问题，宿迁市生态环境局印发了《宿迁市2023年大气污染防治工作方案》。宿迁市通过执行大气污染防治工作方案，可以大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，减少重污染天数，使得环境空气质量得到进一步改善。随着大气污染防治方案的实施，环境空气质量将会有所好转。 二、水环境质量状况 本项目仅外排生活污水，项目生活污水经化粪池处理后用于农肥返田，不外排。根据江苏省地表水（环境）功能区划登记表，六塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，具体指标见表3- 。 表3- 地表水环境质量标准 单位：mg/l，pH无量纲 项目; pH; COD; SS(*); 氨氮; 总磷; 总氮. III类; 6~9; 20; 30; 1.0; 0.2; 1.0. 地表水环境质量现状引用《2022年泗阳县环境质量分析报告》中的地表水监测数据，监测时间为2022年3月，在三年有效期内，且相关引用数据监测点位在本项目评价水体范围内，因此引用数据有效。详见表3-2。 表3-2 地表水监测数据（单位：mg/L） 水体; 断面; 日期; COD; 氨氮; 总磷; BOD5; 水质类别. 总六塘河; 方塘; 年均值; 15.0; 0.417; 0.085; 2.7; III类. 监测数据结果表明，总六塘河水环境质量良好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 三、声环境质量状况 根据《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，泗阳县功能区噪声平均等效声级范围为41.2~64.3dB(A)，依据《声环境质量标准》（GB3096-2018）评价本年度年平均等效声级符合相应功能区环境噪声限值，无超标现象。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目厂界外周边50米范围内没有声环境敏感目标，无需进行调查。 本项目运营过程中会产生一定的废气、废水、噪声等污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能。 四、生态环境 本项目选址不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标，所以无需开展生态环境现状调查。 五、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射污染，不进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周边敏感目标见表3-3。 表3-3 环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 数量; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 大气环境; 118.74360; 33.84234; 王圩; 居民区; （GB3095-2012）二级标准; 东南; 100人; 410m. 118.73916; 33.84352; 徐薛庄; 居民区; 东南; 200人; 200m. 118.73979; 33.84826; 后圩; 居民区; 北; 100人; 400m. 地表水; /; /; 六塘河; 小河; GB3838-2002Ⅲ类; 南; /; 5000 m. 声环境; /; /; /; /; (GB3096－2008) 3类; /; /; /. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目不在泗阳县生态空间管控区域范围内. |
| 污染物排 放控 制标 准 | 一、废水污染物排放标准 本项目外排废水主要为生活污水，经厂区内化粪池预处理达标后，定期清掏作为农肥返田，不外排。 二、大气污染物排放标准 本项目注塑过程产生的有组织非甲烷总烃排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5相关标准限值，产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；喷漆工序产生的有组织颗粒物、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1相关标准限值，产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求；厂界无组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9相关限值标准，颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相应标准，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准要求；厂区内非甲烷总烃执行江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3相关限值标准；具体标准值见表3-5~表3-6。 表3-5 大气污染物有组织排放标准 排气筒编号; 工序; 污染物名称; 排气筒高度（m）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 标准来源. DA001; 注塑; 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 非甲烷总烃; 60; /; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5. DA002; 喷漆; 非甲烷总烃; 15; 50; 2.0; 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1. 颗粒物; 10; 0.4. 表3-6 大气污染物无组织排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 限制含义; 监控位置; 标准来源. 厂界; 颗粒物; 0.5; /; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 非甲烷总烃; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9. 臭气浓度; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 厂区内; 非甲烷总烃; 6.0; 厂房外设置监控点1h平均浓度限值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3. 20; 厂房外设置监控点任意一次浓度限值. 三、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表3-7。 表3-7 项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 四、固废排放标准 本项目一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求；同时应按照《江苏省固体废物全过程环境监管工作的意见》（苏环办〔2024〕16号）等文件要求进行危废的暂存和处理。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目总量控制指标情况： （1）废气（有组织）：项目颗粒物排放量为0.091t/a、非甲烷总烃排放量为0.145t/a。本项目废气新增总量由当地环保部门在泗阳县内平衡。 （2）废水：作为农肥返田，不外排。 （3）固废：实现零排放，无需申请总量。 表3-8 本项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 1.451; 1.306; /; 0.145. 颗粒物; 0.914; 0.823; /; 0.091. 无组织; 非甲烷总烃; 0.086; 0; /; 0.086. 颗粒物; 0.0485; 0; /; 0.0485. 废水; 废水量; 180; 180; /; /. COD; 0.063; 0.063; /; /. SS; 0.036; 0.036; /; /. 氨氮; 0.0045; 0.0045; /; /. TN; 0.0072; 0.0072; /; /. TP; 0.00054; 0.00054; /; /. 种类; 污染物名称; 产生量; 处理处置量; 综合利用量; 外排量. 固废; 生活垃圾; 2.25; 2.25; 0; 0. 边角料; 0.11; 0.11; 0; 0. 废过滤棉; 0.923; 0.923; 0; 0. 废活性炭; 15.306; 15.306; 0; 0. 废水性漆桶; 0.2; 0.2; 0; 0. 废铝材; 0.1; 0.1; 0; 0. 废烫金纸; 0.01; 0.01; 0; 0. 废机油; 0.01; 0.01; 0; 0. 废液压油; 0.4t/3a; 0.4t/3a; 0; 0. 废包装袋; 0.1; 0.1; 0; 0. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 |  | 本项目租用现有厂区进行生产，项目施工期已结束，故本次评价不对施工期污染防治措施进行阐述，主要对运营期污染防治措施进行阐述。 |
| --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、营运期大气环境影响和保护措施 （1）产污环节分析 ①注塑废气 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号公告）中“292塑料制品业系数手册”“2926塑料包装箱及容器制造行业系数表”中，对塑料包装箱及容器进行配料-混合-挤出/注（吹）塑时挥发性有机物产污系数为2.7kg/t-产品。根据建设单位提供资料，项目塑料瓶盖最大重量约为60吨，则注塑工序非甲烷总烃产生量为0.162t/a。注塑工序废气通过集气罩收集+二级活性炭吸附处理+15m高排气筒（DA001）排放，收集效率以90%计，处理效率按90%计，设计风量为约5000m3/h，年工作2400h，则有组织非甲烷总烃产生量为0.146t/a，无组织非甲烷总烃产生量为0.016t/a，塑料注塑过程会有少里恶臭物质，以臭气浓度计，为无量纲指标，其组成复杂，是一个很难定量和定性的复杂物质，且生产过程中的恶臭产生量较小，不再定量分析。 ②喷漆、烘干废气 根据项目喷漆工序物料平衡表，在喷漆工序中非甲烷总烃产生量为0.9625t/a，漆雾（颗粒物）产生量约为0.9625t/a，烘干工序非甲烷总烃产生量为0.4125t/a。 喷漆废气由喷漆间密闭收集，收集效率以95%计，喷漆及烘干工序有组织非甲烷总烃和颗粒物产生量分别为1.306t/a、0.914t/a，无组织颗粒物产生量为0.0485t/a、非甲烷总烃产生量为0.069t/a，喷漆、烘干过程会有少里恶臭物质，以臭气浓度计，为无量纲指标，其组成复杂，是一个很难定量和定性的复杂物质，且生产过程中的恶臭产生量较小，不再定量分析。 有组织废气经“过滤棉+二级活性炭吸附”后由1根15m高排气筒（DA002）排放，非甲烷总烃处理效率90%，颗粒物处理效率90%，风机风量5000m3/h，年工作2400h。 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 建设项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-1，项目有组织废气源强核算结果及相关参数见表4-2，项目无组织废气源强核算结果及相关参数见表4-3，废气收集、治理措施及排放情况见表4-4，建设废气排放口基本情况见表4-5。 表4-1 废气污染源强 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量; 工艺; 效率; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量. （kg/h）; （t/a）; （kg/h）; （t/a）; （h）. 注塑机; DA001; 非甲烷总烃; 产污系数法; 5000; 12.2; 0.06; 0.146; 二级活性炭吸附装置; 90%; 产污系数法; 5000; 1.22; 0.006; 0.015; 2400. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.007; 0.016; /; /; /; /; /; 0.007; 0.017. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 喷漆间; DA002; 非甲烷总烃; 物料衡算法; 5000; 108.83; 0.544; 1.306; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 90%; 物料衡算法; 5000; 10.8; 0.054; 0.13; 2400. 颗粒物; 76.17; 0.383; 0.914; 90%; 7.58; 0.038; 0.091. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 无组织; 非甲烷总烃; 物料衡算法; /; /; 0.0288; 0.069; /; /; 物料衡算法; /; /; 0.0288; 0.069. 颗粒物; /; /; 0.02; 0.0485; /; /; /; /; 0.02; 0.0485. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 表4-2 建设项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物名称; 废气产生量(m3/h); 核算方法; 污染物产生情况; 治理措施; 核算方法; 污染物排放; 执行标准; 排放时间. 浓度(mg/m3); 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率; 废气排放量(m3/h); 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001; 非甲烷总烃; 5000; 产污系数法; 12.2; 0.06; 0.146; 二级活性炭吸附装置; 90%; 产污系数法; 5000; 1.22; 0.006; 0.015; 60; /; 2400. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; 2000（无量纲）; /. DA002; 非甲烷总烃; 5000; 物料衡算法; 108.83; 0.544; 1.306; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 90%; 物料衡算法; 5000; 10.8; 0.054; 0.13; 50; 2.0; 2400. 颗粒物; 76.17; 0.383; 0.914; 90%; 7.58; 0.038; 0.091; 10; 0.4. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; 2000（无量纲）; /. 表4-3 建设项目无组织废气污染源源强合并结果及相关参数一览表 污染源位置; 污染物名称; 核算方法; 排放源强; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源高度 （m）; 排放时间 （h）. （kg/h）; （t/a）. 生产车间; 颗粒物; 物料衡算法; 0.02; 0.0485; 70; 25; 6; 2400. 非甲烷总烃; 产污系数法、物料衡算法; 0.036; 0.086. 臭气浓度; /; /; /. 表4-4 建设项目废气收集、治理措施及排放情况汇总表 产污环节; 污染物种类; 收集方式; 收集效率; 设计风量 （m3/h）; 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 排放形式. 生产装置; 废气种类. 注塑机; 注塑废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; 集气罩; 90%; 5000; 二级活性炭; 90%; 否; DA001. 喷漆间; 喷漆、烘干废气; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 喷漆间密闭负压收集; 95%; 5000; 过滤棉+二级活性炭; 90%; 是; DA002. 表4-5 建设项目废气排放口基本情况一览表 编号; 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 排放工况; 污染物类型; 执行标准. 经度; 纬度; 浓度（mg/m3）; 速率 （kg/h）. 1; DA001; 一般排放口; 118°73′17.37″; 33°85′40.98″; 6; 15; 0.4; 25; 正常; 非甲烷总烃; 60; 0.4. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /. 2; DA002; 一般排放口; 118°73′17.47″; 33°85′40.51″; 6; 15; 0.4; 25; 正常; 非甲烷总烃; 50; 1.8. 颗粒物; 20; 1. 臭气浓度; 2000（无量纲）; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求对废气进行例行监测。 表4-6建设项目有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 颗粒物; 1次/年. 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准. 表4-7 建设项目无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界周围，上风向1个点位，下风向3个点位; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 厂房外设置监控点; 非甲烷总烃; 1次/年; 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3. 表4-8 排气筒设置参数表 排气筒编号; 排放口类型; 排气筒参数. 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 设计风速（m/s）. DA001; 一般排放口; 15; 0.4; 20; 11.05. DA002; 一般排放口; 15; 0.4; 20; 11.05. 根据上表计算结果，排气筒废气排放流速为11.05m/s，满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）第5.3.5节“排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20m/s～25m/s左右。”的技术要求。 （3）废气治理可行性分析 ①集气罩风量设置合理性 《除尘工程设计手册》中关于集气罩风量的计算，采用以下计算公式： Q=3600VF 式中：Q——集气罩排风量m3/h；V——根据《除尘工程设计手册》最小风速控制在0.5~1.0m/s，本项目取0.6m/s；F——罩口面积m2。 本项目注塑工序分别设置1个集气罩，拟在密闭管道进口和出口出处设置规格为1.0m×1.0m的集气罩，则单个集气罩的理论最小风量Q=2160m3/h，故单个集气罩风量按2500m3/h设计可行，总设计风量为5000m3/h。 ②治理设施设置合理性 图4-1 建设项目废气收集及处理情况示意图 对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）附录A（表A.2）废气污染防治可行技术参考表，注塑工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经二级活性炭吸附处理属于推荐的可行技术。 参照《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124—2020）中附录C污染防治推荐可行性技术参考表，建设项目喷漆、烘干废气通过过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，属于污染治理可行技术。 A.过滤棉工艺原理及简述 过滤棉的过滤原理是基于其独特的纤维结构。过滤棉通常由纤维束或纤维网构成，纤维之间存在着不规则的间隙和孔隙，这些间隙和孔隙可以有效地拦截悬浮在气体或液体中的微小颗粒和液滴。同时，过滤棉的纤维表面还具有一定的吸附能力，能够吸附一些特定的气体分子和溶解在水中的有机物质。 B.二级活性炭工艺原理及简述 活性炭吸附原理是当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 本项目所用柱状活性炭主要技术性能特点：①处理有机废气，类比同类型企业活性炭吸附装置运行情况，以及查阅相关文献资料，对有机废气的净化效率可达到80%；②碘值≥800mg/g，③装填密度：475±25%，④强度≥92%；⑤水分＜5%，⑥着火点＞350℃，⑦设备运行阻力：＜4000Pa。 无组织废气主要为未收集的非甲烷总烃、颗粒物，主要通过以下方式进行控制： a、加强车间密闭性，保证车间废气有组织收集。 b、厂区周围种植绿化隔离林带，以减轻无组织废气对周围环境的影响。 c、废气收集和处理设备应定期检查、检修和维护，确保其正常运行。 d、完善各类规章制度，加强管理，所有操作严格按照操作规程进行；加强对工程技术人员及操作工的培训，熟悉各类物品的物化性质，熟练掌握操作规程。 （4）非正常情况 根据项目各污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑活性炭吸附装置故障等原因导致废气处理效率下降至50%，类比同类项目发生频次小于1次/年，单次持续时间以1小时计，非正常排放量核算见表4-8。 表4-8 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 非正常工况废气处理效率; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间（h）; 发生频次（次/年）; 应对措施. DA001; 活性炭吸附装置故障; 50%; 非甲烷总烃; 6.04; 0.03; <1; <1; 定期进行设备维护检修，当工艺废气处理装置出现故障不能短时间恢复时停止生产. DA002; 过滤棉+活性炭吸附装置故障; 50%; 非甲烷总烃; 54.4; 0.27. 50%; 颗粒物; 38.1; 0.19. 大气污染物有组织排放核实情况见表4-9。 表4-9 本项目新增大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001#排气筒; 非甲烷总烃; 1.25; 0.006; 0.015. 2; DA002#排气筒; 非甲烷总烃; 10.8; 0.054; 0.13. 颗粒物; 7.58; 0.038; 0.091. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.145. 颗粒物; 0.091. 一般排放口. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.145. 颗粒物; 0.091. 有组织排放. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.145. 颗粒物; 0.091. 大气污染物无组织排放表核算见表4-10。 表4-10 本项目大气污染物无组织排放核算表 大气污染物年排放量核算见表4-11。 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. /; 注塑; 非甲烷总烃; 加强废气收集效率等; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9; 4.0; 0.086. /; 喷漆; 非甲烷总烃. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3; 0.5; 0.0485. 表4-11 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.231. 2; 颗粒物; 0.1395. （6）大气环境影响分析结论 根据现状调查数据，本项目所在区域为不达标区域，超标因子为PM2.5、O3，但区域制定了大气整改措施，待各项措施落实后，区域大气环境质量可满足区域环境质量标准。本项目采取的废气治理措施技术可行，废气污染物均可得到有效收集处理后达标排放，排放强度较小，且满足排放标准要求。 二、营运期水环境影响和保护措施 本项目投产后劳动定员15人，员工用水参照《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》，用水系数取50L/（人·d），全年工作300天，则项目员工生活总用水量为225m³/a，产污系数取0.8，则废水产生量为180m³/a。主要污染物及其产生浓度为：COD350mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、TN40mg/L、TP3mg/L。废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-12。 表4-12 污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物 名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 去向. 核算方法; 产生废水量m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 去除效率; 排放废水量m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活办公; COD; 类比法; 180; 350; 0.063; 化粪池; 类比法; 180; 250; 0.045; 作为农肥返田. SS; 200; 0.036; 100; 0.018. 氨氮; 25; 0.0045; 25; 0.0045. TN; 40; 0.0072; 40; 0.0072. TP; 3; 0.00054; 3; 0.00054. 本项目生活污水经厂区化粪池预处理达标后，定期清掏做为农肥返田，不外排，对区域地表水环境影响较小。 污染治理设施可行性分析 本项目生活污水采用化粪池预处理，化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；在厌氧腐化作用下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。本项目生活污水产生量为0.6m3/d，化粪池处理能力为1m3/d，化粪池有足够的容量处理本项目的生活污水，故本项目生活污水采用化粪池处理在技术上是可行的。 地表水环境影响评价结论 本项目生活污水经厂区化粪池预处理达标后，定期清掏做为农肥返田，不外排，不会对六塘河水质造成冲击影响。因此，本项目对地表水环境的影响可以接受。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 三、营运期噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强分析 企业周边50m范围内无声环境保护目标，建设项目噪声污染源为注塑机、喷漆线、烫金机、真空镀膜机、风机等设备运行过程产生的噪声等，项目主要设备噪声源强见表4-13、表4-14。 表4-13 建设项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 数量（台/套）; （声压级/距声源距离）; 声源控制措施; 空间相对位置/m*; *距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段（h）; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/ dB(A; 建筑物外距离. 1; 注塑机; 2; 75~90; 隔声、减振; 55; 12; 1.5; 北12; 74.4; 年运行300天，每天8小时; 25; 49.4; 1m. 2; 喷漆线; 2; 75~85; 45; 16; 1.5; 北8; 69.9; 25; 44.9. 3; 烫金机; 2; 75~90; 50; 10; 1.5; 北14; 67.1; 25; 42.1. 4; 真空镀膜机; 3; 75~90; 50; 8; 9.5; 北16; 75.5; 25; 50.5. 5; 风机; 2; 85; 65; 10; 2; 北10; 75.2; 25; 50.2. 注*：以厂房西南角为（0,0,0）点。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）防治措施及达标分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用Cadna/A环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021) 附录A、B中推荐模型。 ①无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB；r—预测点距声源的距离，m；r0—参考位置距声源的距离，m。 ②室内近似扩散声场时：室外的倍频带声压级公式 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量。 ③所有声源的叠加公式 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lpli—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 厂界噪声结果见表4-15。 表4-15 各预测点噪声预测结果表 厂界及敏感目标预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间预测值（分贝）; 55.3; 55.7; 55.9; 54.4. 昼间标准值（分贝）; 65. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从预测结果可看出，项目对厂界昼间噪声预测值在 54.4~55.9dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）），项目产生的噪声对外环境产生的影响较小。 （3）防治措施 建设项目主要降噪措施情况如下： ①控制设备噪声。在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②设备减振、隔声：对各设备在机组与地基之间安置减震垫，电机设置隔声罩，可以降噪约15dB(A)左右。 ③加强建筑物隔声措施：项目高噪声设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约25dB(A)左右。 ④强化生产管理：确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 ⑤合理布局：对车间内部进行合理布局，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界位置。 建设项目建成后全厂高噪声设备经减振、隔声，绿化吸声和距离衰减后，噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 （4）污染源监测计划 本项目噪声监测要求依据根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的相关要求，具体详见表4-18。 表4-16 项目噪声环境监控计划一览表 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 备注. 噪声; 厂界外1米; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 四、营运期固体废物环境影响分析 （1）产污环节分析 本项目产生固废有生活垃圾、边角料、废烫金纸、废铝材、废包装袋、废过滤棉、废活性炭、废水性漆桶、废机油。 生活垃圾：项目劳动定员15人，以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约2.25t/a。 废包装袋：项目聚乙烯颗粒采用袋装，使用后产生废包装袋，产生量约0.1t/a。 废水性漆桶：项项目水性漆用量为5t/a，单桶水性漆量为50kg，年水性漆桶用量为100个，单个空水性漆桶质量为2kg，废水性漆桶产生量为0.2t/a。 边角料：项目修边过程中产生边角料，根据物料平衡，则边角料产生量为0.11t/a。 废铝材：定期清理真空镀膜机里附着的铝，产生废铝材约0.05t/a，外售综合利用。 废液压油：项目生产过程中液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油，液压油每台热注塑机填充量在0.2t左右，一般3年更换一次，产生量为0.4t/3a。 废烫金纸：烫金过程产生废烫金纸，产生量约为0.01t/a； 废过滤棉：项目喷漆工序产生的颗粒物采用过滤棉进行处理，过滤棉定期更换，废过滤棉产生量约为0.1t/a，附着漆雾量为0.823 t/a，则废过滤棉产生量为0.923t/a； 废活性炭：根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，参照以下公式计算活性炭更换周期。 T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%，本项目取值10%； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 表4-17 活性炭更换计划一览表 排气筒编号; 活性炭用量 （kg）; 动态吸附量; 活性炭削减浓度（mg/m3）; 风量 （m3 /h）; 运行时间 （h/d）; 计算更换周期（天）. DA001; 500; 10%; 10.83; 5000; 8; 115. DA002; 2000; 10%; 98.03; 5000; 8; 51. 根据“苏环办[2022]218号”，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，本次环评要求，注塑废气二级活性炭吸附设施活性炭3个月更换一次，喷漆废气二级活性炭吸附设施活性炭2个月更换一次。废活性炭产生量约为15.306t/a。 废机油：企业设备检修过程会产生废机油，产生量约为0.01t/a。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表4-20。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-18 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸、废塑料、果皮等; 2.25; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 边角料; 修边; 固态; PP颗粒; 0.11; √; /. 3; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 有机物、过滤棉; 0.923; √; /. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; 15.306; √; /. 5; 废水性漆桶; 包装储存; 固态; 油漆、矿物油等; 0.2; √; /. 6; 废铝材; 真空镀膜; 固态; 铝等; 0.05; √; /. 7; 废烫金纸; 烫金; 固态; 烫金纸等; 0.01; √; /. 8; 废机油; 设备保养; 液态; 润滑油; 0.01; √; /. 9; 废液压油; 设备保养; 液态; 液压油; 0.4t/3a; √; /. 10; 废包装袋; 生产过程; 固态; 包装袋等; 0.1; √; /. 根据《国家危险废物名录（2021）》及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），判断建设项目固体废物是否属于危险废物，本项目营运期固体废物分析结果汇总表见表4-19。 表4-19 本项目运营期固体废物分析汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; /; 员工生活; 固态; 废纸、废塑料、果皮等; 《国家危险废物名录》（2021年）; /; SW64其他垃圾; 900-099-S64; 2.25; 环卫清运. 2; 边角料; 一般固废; 修边等; 固态; PP颗粒; /; SW17可再生类废物; 900-003-S17; 0.11; 外售. 3; 废铝材; 真空镀膜; 固态; 铝等; /; SW17可再生类废物; 900-002-S17; 0.05. 4; 废烫金纸; 烫金; 固态; 烫金纸等; /; SW17可再生类废物; 900-005-S17; 0.01. 5; 废包装袋; 生产过程; 固态; 包装袋等; /; SW59其他工业固体废物; 900-099-S59; 0.1. 6; 废过滤棉; 危险固废; 废气处理; 固态; 有机物、过滤棉; /; 900-009-S59; 0.923. 7; 废水性漆桶; 包装储存; 固态; 水性漆等; /; 900-099-S59; 0.2. 8; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; T; HW49; 900-039-49; 15.306; 委托有资质单位安全处置. 9; 废液压油; 设备保养; 液态; 液压油; T，I; HW08; 900-218-08; 0.4t/3a. 10; 废机油; 设备保养; 液态; 润滑油; T、I; HW08; 900-214-08; 0.01. 本项目危险废物汇总情况详见表4-20。 表4-20 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危废废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 15.306; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; 有机物等; 2~3个月; T; 有资质单位安全处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.4t/3a; 设备保养; 液态; 液压油; 液压油; 3年; T、I. 3; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.01; 设备保养; 液态; 润滑油; 润滑油等; 12个月; T、I. 表4-21 本项目危险废物贮存场所贮存能力合理性分析表 序号; 贮存物质名称; 产生量（t/a）; 贮存方式; 贮存周期; 本项目贮存能力; 是否合理. 贮存设施名称; 面积（m2）; 能力（t）. 1; 废活性炭; 15.306; 桶装; 3个月; 危废暂存间; 10; 10; 合理. 2; 废液压油; 0.4t/3a; 桶装; 3个月; 合理. 3; 废机油; 0.01; 桶装; 3个月; 合理. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）贮存场所环境影响分析 ①生活垃圾 项目内生活垃圾经过员工集中收集后，交由当地环卫部门统一清运。 ②一般固废库 本项目拟在厂房东北角设置占地面积约10m2的一般固废暂存场地，用于暂存边角料、废铝材、废烫金纸、废包装袋等一般固废。一般固体废物贮存场所应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。 ③危险废物贮存场所（设施） 本项目拟在厂房东北角设置占地面积约10m2的危废库，用于暂存废活性炭、废过滤棉、废水性漆桶、废机油等危废。每1m2堆场可储存危废量约1t，仓库的利用系数为0.8t，则危废仓库暂存能力为8t。项目建成后危废最大暂存量为15.716t，3个月转运一次，则故本项目危废暂存间贮存能力满足要求。此外，危废库设计时充分考虑不同种类危废分类堆存及其所需的额外面积，并配套专用容器，将危险废物分类集中存放。 1）厂内运输 厂内产生的危险废物在完成分类收集和包装后，由专门人员送至危险废物仓库。危险废物在厂内运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应将危险废物及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均需进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 2）厂内暂存 本项目危废暂存间内危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）等文件要求，加强危险废物工作的全过程管理。 危废暂存间应符合以下要求： a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； b.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 3）危险废物外运 a.外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签； b.委外运输 危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 4）环境管理要求 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： a.履行申报登记制度； b.建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； c.委托处置应执行报批和转移联单等制度； d.定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； e.危险废物的泄漏液等必须符合GB8978的要求方可排放； f.直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作； g.固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 采取以上措施后，本项目产生的危险废物均可得到有效处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 五、营运期地下水、土壤污染防治措施 （1）地下水控制措施 ①源头控制措施 源头控制主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。 ②分区防治措施 本项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如表4-22。 表4-22 本项目分区防渗一览表 防渗分区; 具体范围; 防渗要求. 重点防渗; 危废库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行. 车间内生产区; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗; 除重点防渗区外其他区域、一般固废库; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗; 办公生活区; 一般地面硬化. ③管理措施 1）加强环境管理，液态危险废物下方设置托盘，设置空桶作为备用收容设施。 2）落实防渗措施，严格按照分区防渗措施进行防渗处理，防渗工程设计使用年限宜按50年进行设计，防渗材料必须符合防渗系数要求。 3）落实突发环境事件应急防范措施，防范风险事故对地下水的影响。 本项目防渗工程措施严格执行“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，采取上述防渗措施后，项目对地下水基本不会造成影响。 （2）土壤防治措施 本项目严格执行分区防渗措施，厂区内地面全部硬化，硬化层大于15cm，距离地下土壤层较远。同时，本项目废气污染物排放量较小，可经过收集治理后达标排放，且不含重金属物质，废气排放对周边土壤环境影响在可接受范围内。本项目外排污水处理达标后作为农肥返田，不会直排地表水体，厂区内外地面均已硬化，不会因地面漫流造成土壤污染。此外，各项固体废物均分类收集并进行合理无害化处置。因此，本项目运营对区域土壤环境影响较小。 六、营运期风险分析 （1）风险评价的目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范与减缓措施及应急预案，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）环境风险潜势初判 由于企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）： 式中：q1, q2, ...,qn--每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1, Q2, ...,Qn--每种环境风险物质的临界量，t。 表4-23 主要风险物质情况一览表 单元; 物质名称; 最大量/t; 临界量/t; Qi/Q0. 1; 废活性炭; 15.306; 50; 0.31. 2; 废液压油; 0.4; 2500; 0.00016. 3; 废机油; 0.01; 2500; 0.000004. ΣQi/Q0; 0.31000164＜1. 根据项目核算，比值0.31000164，小于1，风险潜势为Ⅰ。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作等级划分基本原则见表4-24。由表4-24知项目综合环境风险潜势为Ⅰ级，简单分析即可。 表4-24 项目风险评价工作等级 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （3）环境风险防范措施及应急要求 企业应建立并完善隐患排查管理机构，配备相应的管理和技术人员。建立隐 患排查治理责任制。严格执行《危险化学品安全管理条例》和《危险废物贮存污 染控制标准》等有关要求；根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防 火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安 全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年修订)文件要求。 （3）分析结论 表4-25 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产750万只通用瓶盖项目. 建设地点; 江苏省宿迁市泗阳县王集镇全民创业园巷一路6号. 地理坐标; 经度; 118度73分30.524秒; 纬度; 33度85分42.053秒. 主要危险物质及分布; 项目涉及的风险物质为危险固废，Q=0.31000164，项目Q＜1. 环境影响途径及危害后果; （1）对大气环境的危害后果 项目废气处理设施发生故障、失灵、检修等非正常运行时，处理效率下降甚至降为0，此时废气污染物可能对周围环境空气产生一定影响，但随着废气处理设施故障排除，废气对周围环境的影响随之降低。 厂区发生火灾事故，火灾事故不完全燃烧引发的大气污染物主要为一氧化碳等，产生的浓度范围在数十至数百mg/m3之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。 （2）对地表水、地下水环境的危害后果 项目火灾事故会产生少量消防尾水，若其不能及时有效收集，会溢流至雨水管道进入地表水体，对其地表水、地下水造成影响。. 风险防范措施; ①项目废气治理设施定期检查，正常工况下需先打开治理设施，再启动生产设备，如治理措施发生故障，应当立即停止生产，待设备检修完毕后方可再次投入生产。 ②在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，各场所留有足够的防火间距，防止在火灾时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 ③车间设置明显标志牌，远离火源，不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的要求。车间内设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 ④车间不应设置有引起明火、火花的设备和产生火花或炙热金属颗粒的设备。照明灯具采用安全型。 ⑤应根据生产特点和事故隐患分析，建立事故应急计划，建立事故应急组织管理制度，包括事故现场指挥人员、事故处理人员等各自的职责、任务，事故处理步骤，事故隔离区域和人员疏散等，并定期组织消防安全演练。. 建设项目风险物质主要是危险固废，q/Q＜1 风险潜势为Ⅰ，简单分析，项目环境风险主要为油类泄漏污染周围地表水及地下水，火灾次生伴生影响，厂区生产过程按环保及安全要求生产建立应急预案等，尽量防止事故发生。在严格履行各项措施的基础上，项目环境风险可防控。 七、项目环保“三同时”项目 该项目建设、生产过程中，应严格执行“三同时”制度，项目环保“三同时”项目及投资估算情况见表4-26。 表4-26 环保“三同时”项目及投资估算表 类别; 污染源; 污染物; 处理措施; 执行标准; 投资; 要求. 废气; 有组织; 注塑废气; 非甲烷总烃; 集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5; 48万; 同时设计、同时施工、同时运营. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 密闭收集+过滤棉+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2. 管道布设. 无组织; 非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度; 加强废气收集效率，增加厂区绿化等; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 废水; 生活污水; COD、氨氮、总氮、总磷、SS; 化粪池; 定期清掏做为农肥返田; 1万. 噪声; 设备; /; 采用低噪声设备，厂房隔声，距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值; 2万. 固废; 危险固废仓库，10m2; 固废处置率100%; 2万. 一般固废仓库，10m2; 1万. 雨污分流、排污口规范化设置; 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定，项目设雨水排口环保图形标志牌; 1万. 环境管理; 环境管理机构和人员; 建设单位须有1人以上的专门人员（或者兼职人员）负责日常环境管理工作，建立环境管理制度; 5万. 大气防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 不需要设置大气环境防护距离. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  |  | DA002 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 密闭收集+过滤棉+二级活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） | 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | 加强管理，提高废气收集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
|  | 无组织 | 厂房外 | 非甲烷总烃 |  | 江苏省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH、COD、SS、氨氮、TP、TN | 厂区内化粪池预处理 | / |
| 声环境 | 生产车间 |  | 设备噪声 | 合理布局、定期维护等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 边角料 |  | 一般固废 | 收集后外售综合利用 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求 |
|  | 废铝材 |  |  |  |  |
|  | 废烫金纸 |  |  |  |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  |  |
|  | 废水性漆桶 |  |  |  |  |
|  | 废包装袋 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  | 危险废物 | 危废暂存间，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  | 废液压油 |  |  |  |  |
|  | 废机油 |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 |  |  | 统一收集后，交由环卫部门处置 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制措施。实施清洁生产，实现废物资源化利用，减少污染物的排放；加强环境管理； ②分区防渗。重点防渗区：危废库、生产区；一般防渗区：车间内除重点防渗区外其他区域、一般固废库；简单防渗区：办公生活区。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目位于工业园区，区域内无需特殊保护的动植物，人群活动密集，生物多样性程度低，且本项目位于园区内，不占用其他土地资源，不会改变土地功能，不会产生显著的生态影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①分区防渗，以满足不同防渗区域的防渗要求； ②按《建筑灭火器的配置设计规范》，在站区各处配置消防栓、灭火器，设置防火警示标志、禁止明火； ③加强各环保设施的日常维护工作； ④落实突发环境事件应急防范措施，建立环境风险应急联防机制，加强库房的安全管理，制定严格的岗位责任制度，安全操作注意事项等制度，购买应急物资； |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度。在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”； ②建立环境报告制度。应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报； ③健全污染治理设施管理制度。建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐； ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例。建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围； ⑤应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”（江苏省环保厅网站）进行危险废物申报登记； ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度； ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求张贴标识； ⑧企业需要根据《环境信息公开办法(试行)》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息。 2）排污许可管理制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污管理类别登记管理。 3）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、建设单位定期委托有资质的检（监）测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 4）验收监测计划 当本项目达到验收标准时，根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检（监）测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设单位应严格执行环保法规，按本报告表中所述，对可能影响环境的污染因素采取合理、有效的治理措施，确保污染物的达标排放。在项目运营时， 建设单位要负责维持环保设施的正常运行，确保防范措施的落实，保证废水和废气的正常处理，将项目对环境的影响控制在最低的限度。在此基础上，本项目将不致对周围环境产生明显的不良影响，从环保角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.145 | / | 0.145 | +0.145 |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.091 | / | 0.091 | +0.091 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TN | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TP | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | / | / | / | 0.11 | / | 0.11 | / |
|  | 废铝材 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.923 | / | 0.923 | / |
|  | 废水性漆桶 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
|  | 废烫金纸 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 15.306 | / | 15.306 | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.4t/3a | / | 0.4t/3a | / |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①