- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1000万套文具套装和800万套画框

技术改造项目

建设单位(盖章)：     宿迁苏格画材有限公司

编制日期：             2025年1月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	51

六、结论	52

附表	53

附件

附件1建设项目备案证

附件2委托书

附件3环评合同

附件4信用承诺书

附件5建设单位意见表

附件6危废处置承诺书

附件7入园协议

附件8建设单位营业执照、法人身份证复印件

附件9《关于对泗阳县庄圩乡工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管[2022]2008号）

附件10现场踏勘记录表

附件11白乳胶VOCs检测报告

附件12白乳胶msds检测报告

附件13水性漆VOCs检测报告

附件14水性漆msds检测报告

附件15信息公开申请表

附件16排污许可承诺

附件17总量回执凭证

附图

附图1建设项目地理位置图

附图2建设项目500米范围图

附图3建设项目平面图

附图4卫生防护距离分析图

附图5建设项目在江苏省生态空间保护区域分布图中的位置图

附图6建设项目所在水系图

附图7土地利用规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产1000万套文具套装和800万套画框 技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2411-321323-89-02-646345 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 宿迁市泗阳县庄圩乡光明路2号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度51分30.146秒，33度55分28.667秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2411文具制造 C2439其他工艺美术及礼仪用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准)/备案部门(选填) |  | 宿迁泗阳县数据局 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | 泗阳数据备〔2024〕271号 |
| 总投资(万元) |  | 1200 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比(%) |  | 6.7 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 16700 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | / |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划名称：《泗阳县庄圩乡工业园区开发建设规划环境影响报告书》； 审批机关：宿迁市生态环境局 审批文件名称及文号：《关于对泗阳县庄圩乡工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管[2022]2008号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与泗阳县庄圩乡工业园区规划相符性分析 泗阳县庄圩乡工业园区总占地面积约146.79公顷，四至范围：东至新长铁路，西至庄胡路，南至民乐路(规划)，北至圩北路(规划)；规划产业定位为：绿色制造产业(轻工纺织服装、新材料、机械制造、木材加工及家具等)和农副产品加工产业。 相符性分析：本次项目为技术改造项目，位于泗阳县庄圩乡全民创业园光明路2号，对照泗阳县庄圩乡工业园区土地利用规划图，项目选址位于泗阳县庄圩乡工业园区规划工业用地范围内，符合园区用地规划。本次项目国民经济行业类别属于C2411文具制造、C2439其他工艺美术及礼仪用品制造，对照泗阳县庄圩乡工业园区限制、禁止入区项目清单，本次项目不属于限制、禁止入区项目。 综上所述，本次项目符合泗阳县庄圩乡工业园区规划环评的产业定位和用地规划要求。 2、与《关于对泗阳县庄圩乡工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管[2022]2008号）审查意见相符性分析见表1-1。 表1-1本次项目与宿环建管[2022]2008号文相符性分析 宿环建管[2022]2008号文内容; 本次项目情况; 相符性. 优化产业结构，严格入区项目准入门槛。园区建设应严格按照规划环评审查意见和《报告书》提出的生态环境准入清单，稳妥、有序推进园区后续开发。新建项目要满足泗阳县庄圩乡工业园区生态环境准入清单要求，严格履行环境影响评价、“三同时”、排污许可证等相关制度。; 对照园区准入清单，本次项目为文具及画框生产，不属于限制、禁止入区项目。企业保证严格履行环境影响评价“三同时”政策，后续将严格按照规定申领排污许可证并完成验收。; 相符. 进一步优化园区空间布局。《规划》应坚持绿色发展、协调发展理念，进一步优化空间布局，强化园区空间管控，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。园区规划工业用地涉及少量基本农田，土地性质未调整前，不得随意开发建设。加快公共设施、绿地等建设进度。废气排放量较大或有恶臭、异味气体排放的项目另外设置空间防护距离并辅以绿化隔离带，空间防护距离范围内禁止规划新建居民点、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标。; 本次项目位于园区规划的工业用地范围内，不占用基本农田。项目生产过程中废气经收集、治理后达标排放，对周边环境影响较小，且项目不排放恶臭、异味气体。; 相符. 园区内新、改、扩及迁建项目废水必须接管处理，污水管网未覆盖区域不予审批涉及生产生活废水排放项目。园区应制定管网铺设计划，完成时间根据开发时序推进，完成配套污水管网铺设，实现生产生活污水应收尽收。; 本次项目所在区域属于污水管网覆盖区域，本次项目建成后外排生活污水全部接管市政污水管网，排入庄圩污水处理厂集中处理。; 相符. 目前园区集中供热尚未实施期间，由企业自行供热原则上使用清洁能源，不得新建燃煤锅炉，生物质锅炉废气执行超低排放，园区大气环境执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)限值要求，园区远期供热由泗阳热电规划北部供热片区供热，实行集中供热后须拆除园区现有生物质锅炉。; 本次项目喷漆烘干工序采用电加热，不涉及燃煤锅炉及生物质锅炉。; 相符. 对新建、技术改造和扩建的项目，须按国家有关规定执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348--2008)中3类标准值，实现厂界排放标准。对排放噪声超标或引起噪声污染纠纷的单位，须进行限期治理。建筑施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)3类要求，减轻施工期对周围声环境的影响。; 本次项目厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348--2008)中3类标准。; 相符. 园区鼓励工业固体废物在区内综合利用。区内危险废物的收集、贮存要符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求，防止产生二次污染。危险废物委托有资质单位处置。; 本次项目生产中产生的废包装袋后外售利用，沾染危废的包装桶、废过滤棉、废活性炭收集后定期由相应资质单位回收处置。; 相符. 严格落实《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)文件要求，建设项目开展环境风险评价，制定科学有效的环境风险应急措施。项目在正式投产前编制突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案。园区预案和企业预案须报相关生态环境部门备案。园区设立专门的环保管理机构并配备足够的专职环保管理人员，统一对园区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作。; 企业后续将编制环境应急预案，企业预案向相关生态环境部门上报备案。; 相符. 综上所述，本次项目符合《关于对泗阳县庄圩乡工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》(宿环建管[2022]2008号)相应要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本次项目国民经济行业类别为C2411文具制造、C2439其他工艺美术及礼仪用品制造，对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》本次项目不属于其中的鼓励类、淘汰类、限制类；本次项目已取得宿迁泗阳县数据局备案出具的项目备案证泗阳数据备〔2024〕271号。因此，本次项目属于允许类，符合国家目前相关产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相关要求的符合性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)，对照宿迁市泗阳生态空间管控区域名录，距离本次项目最近的生态空间保护区域为西南侧的六塘河（泗阳县）洪水调蓄区，直线距离约5000m，因此本次项目不在江苏省生态空间管控区域范围之内，符合江苏省生态保护红线相关要求。 对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号)，距离本次项目最近的江苏省国家级生态保护红线区域为西侧的泗阳黄河故道省级湿地公园，直线距离约30300m，因此本次项目不在江苏省国家级生态保护红线区域范围之内，符合江苏省国家级生态保护红线规划相关要求。 表1-2项目周边涉及生态红线区域 生态空间保护区域名称; 主导 生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 最近方位距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 六塘河（泗阳县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 六塘河两岸河堤之间以及两岸河堤外100米陆域的范围; /; 14.74; 14.74; SW，5000m. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; /; 3.29; /; 3.29; W，30300m. （2）与环境质量底线的相符性分析 环境空气 根据《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，2023年度泗阳县优良天数比率为79.2%。超标天数76天，其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%。2023年泗阳县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，O3占比42.1%，PM10占比18.4%。 PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日平均达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%，与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10和NO2年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6%、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%。 本次项目所在区域PM2.5、PM10、O3超标，为大气不达标区。为改善区域环境质量，市政府关于印发宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知，分别从指标目标；优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；优化交通结构，大力发展绿色运输体系；强化面源污染治理，提升精细化管理水平；加强机制建设，完善大气环境管理体系；加强能力建设，严格执法监督；健全法律法规标准体系，完善环境经济政策；落实各方责任，开展全民行动九个方面提出了各项大气治理措施，待各项措施落实后，区域大气环境质量将逐步改善。 地表水 本次项目生活污水排入庄圩污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水排入庄东河最终入淮沭河，《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，2023年全年，9个省考断面年均值有3个达II类水，6个达III类水，达标率为100%。 全年12个月水质均达标的有南颜倪河生化厂、淮沭河庄圩大桥两个断面。其它七个断面全年均有一次或两次。 噪声 根据《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，泗阳县功能区噪声平均等效声级范围为41.2~64.3dB（A），依据《声环境质量标准》（GB3096-2018）评价本年度年平均等效声级符合相应功能区环境噪声限值，无超标现象。 本次项目运营过程中会产生一定的废气、噪声、固体废物等污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能。 （3）资源利用上线 本次项目位于泗阳县庄圩乡工业园区已规划的工业用地范围内，不会突破用地资源利用上线；项目生产所需水、电均由区域供应，余量充足，故不会突破区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 ①与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性 本次项目位于泗阳县庄圩乡工业园区，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，所属管控单元为庄圩乡工业集聚区，属于重点管控单元。 表1-3宿迁市泗阳县重点管控单元准入清单 管控单元; 分类; 管控要求; 内容; 本次项目情况; 符合性. 庄圩乡工业集聚区; 重点管控单元; 空间布局约束; 不得引进以下项目： ①高能耗、高污染、高排放和采用落后技术、落后工艺、落后装备的项目； ②化工、印染、印花、电镀、造纸、化肥、染料、农药、酿造、电石、冶炼、铁合金、焦炭、制革、电镀等重污染项目； ③重金属项目； ④有毒有机有害气体项目； ⑤日排放废水50吨以上的项目； ⑥金属表面处理、热处理加工、废旧资源回收加工项目。; 本次项目为文具套装及画框生产，不产生有毒有害气体，日排水1.8吨，不属于园区要求禁止引入项目，符合准入清单要求。; 相符. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 本次项目建设完成后，建议制定企业应急预案，按规范要求建设厂区，储备应急物资，并且定期演练，防止和减轻事故危害。; 相符. 资源开发效率要求; 行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。; 本次项目建成后，清洁生产水平拟达到国内清洁生产先进水平。; 相符. 由表1-3可知，本次项目符合《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》(宿环发〔2020〕78号)文的相关管控要求。 ②与《市场准入负面清单(2022年版)》符合性分析 本次项目国民经济行业类别为C2411文具制造、C2439其他工艺美术及礼仪用品制造，对照《市场准入负面清单(2022年版)》，本次项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 ③与泗阳县庄圩乡工业园区环境准入清单符合性分析 表1-4泗阳县庄圩乡工业园区环境准入清单 类别; 要求. 产业定位; 轻工服装纺织、新材料、机械制造、木材加工及家具、农副产品加工。. 禁止引入项目类; 1、新建、扩建《产业结构调整指导目录(2024年本)》、《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2020年版)》等明确的限制类、禁止类或淘汰类项目； 2、纳入《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则(试行)》的企业或项目；属于《环境保护综合名录(2021年版)》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目； 3、不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目； 4、化工、印染、纯电镀、印刷线路板、造纸、化肥、染料、农药、酿造、电石、冶炼、铁合金、焦炭、制革等重污染项目； 5、专门从事危险化学品生产、仓储、运输的项目，或者使用危险化学品从事反应型生产的企业。. 本次项目产品为文具用品及画框，不属于园区禁止引入项目，故符合准入清单要求。 综上所述，本次项目符合“三线一单”(即生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入清单)相关要求。 3、与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》苏大气办[2021]2号的符合性分析 表1-5与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》相符性分析一览表 苏大气办[2021]2号; 本次项目情况; 相符性. 明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含—4—量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 本次项目使用的白乳胶为水基型胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。本次使用的水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品。; 相符. 4、与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》(宿环办〔2020〕11号)相符性分析 表1-6与宿环办〔2020〕11号文相符性分析一览表 宿环办〔2020〕11号文要求; 本次项目情况; 相符性. 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准和参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)等标准中最严格的标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)VOCs特别排放限值。; 本次项目注塑有组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单；喷漆有组织废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）； 危废库有组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；厂界无组织废气及厂区内无组织VOCs排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 相符. 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧(RCO或CO)、蓄热式热氧化炉(RTO)、直燃式焚烧炉(TO)等处理技术，未采用焚烧处理技术或不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。严禁采用活性炭吸附、喷淋等单级废气处理工艺。必须采用活性炭吸附技术的，应制定活性炭定期更换管理制度，并做好台账。含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量，含VOCs原辅材料采购量、使用量、库存量及废弃量，含VOCs原辅材料回收方式及回收量等，记录生产和治污设施运行的关键参数，保存废气处理设施相关耗材(吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等)购买处置记录，在线监控参数要确保能够实时调取，台账保存期限不少于三年。; 本次项目注塑、喷漆、危废库废气均采用“二级活性炭吸附装置”处置，处理效率可达90%。项目活性炭吸附装置根据要求进行定期更换，做好台账记录；环境管理记录生产和治污设施运行的关键参数，保存废气处理设施相关耗材购买处置记录，台账保存期限不少于5年。; 相符. 严格涉VOCs产排的新建、技术改造、扩建、迁建项目的VOCs排放总量指标平衡，落实现役源2倍、关闭源1.5倍替代政策。; 本次项目产生有组织VOCs在泗阳县范围内平衡。; 相符. 4、与《宿迁市2023年大气、水、土壤、危险废物污染防治工作方案》（宿政办发〔2023〕3号）相关要求的相符性分析表1-6。 表1-7与宿政办发〔2023〕3号相关要求的相符性分析一览表 宿政办发〔2023〕3号; 本次项目情况; 相符性. 1.强化生态环境空间管控。严格落实国家和省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产业置换、煤炭消费减量替代、污染物排放总量控制、区域污染物削减、碳排放达峰目标等管理要求。推进中心城区工业园区围城问题治理，对部分重点废气排放企业实施改造升级，加大高架源废气排放企业深度治理力度。; 本次项目严格落实国家和省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产业置换、煤炭消费减量替代、污染物排放总量控制、区域污染物削减、碳排放达峰目标等管理要求。; 相符. 严控“两高”行业产能。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严禁新增钢铁、铸造、水泥和平板玻璃等产能，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。开展铸造行业贯标整治，持续推进化工行业安全环保整治提升，大幅提升行业整体绿色发展水平；针对包装印刷、塑料制品、家具、人造板等行业，开展综合整治，完善动态管理机制，严防“散乱污”企业反弹。中心城市主导风向上禁止新建高污染、高排放废气企业，调整不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。推进国家能源集团宿迁发电有限公司三期1×50MW背压热电联产项目开工建设，实现向高新区集中供热。2023年，完成“两高”行业产能淘汰和压减项目22项。; 本次项目不涉及“两高”行业。; 相符. 规范工业企业排水行为。根据江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案及技术评估指南，推动工业废水与生活污水分类收集、分质处理。; 本次项目无生产废水，生活污水排入化粪池处理后接管至庄圩污水处理厂。; 相符. 推进企业内部雨污分流改造。严格按照《宿迁市中心城区工业企业内部雨污分流排查改造工作方案》要求，推进实施新一轮园区企业内部雨污分流改造。持续开展国家级、省级园区内部企业雨污分流排查，动态排定企业内部雨污分流改造计划，督促落地实施。进一步排查梳理省级以上工业园区，尤其是中心城区和各县建成区园区环境基础设施配套情况，对标园区限值限量管理及水主要污染物排放总量控制要求，实施园区雨污混流、污水管网空白问题整改。; 本次项目实行雨污分流。; 相符. 深入开展低VOCs含量清洁原料替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。对照《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》要求，对首批124家企业和列入2022年度计划的118家钢结构企业和51家包装印刷企业源头替代情况进行再核查、再推动；2023年4月底前，对照船舶修造、家具制造企业清单，进一步排查核实，建立并及时更新管理台账，按照“应替尽替、能替速替”的原则，推动适宜替代的企业实施清洁原料替代工作。推动现有高VOCs含量产品生产企业升级转型，提高水性、高固体分、无溶剂、辐射固化、粉末等低VOCs含量产品的比重，国有企业、重点企业加大使用比例。推动钢结构、包装印刷、木质家具、工程机械、汽车零部件、电子等行业技术成熟的工艺环节中，大力推广使用低VOCs含量的涂料；在房屋建筑和市政府工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶黏剂。除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。2023年6月底前组织召开2次及以上现场会，深入推进低挥发性有机物原料替代；推进胶黏剂“绿岛”建设，努力打造全省胶黏剂替代示范工程。2023年，完成449家重点企业VOCs清洁原料替代；结合产业结构分布，全市培育12家源头替代示范企业。; 本次项目使用水性漆作为喷漆原料，VOCs含量15g/l，满足限值≤300g/l，符合低VOCs含量清洁原料要求; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 宿迁苏格画材有限公司原投资3000万元，购买宿迁市泗阳县庄圩乡全民创业园光明路2号原智航粉业部分厂房(约定界址东侧)，购置粉饼机、搅拌机、台锯等设备，具有年产1000万米文具套装和800万套画框的生产能力。项目现投资1200万元用于购置新增工序注塑及喷漆生产线等所需设备及原辅料。本项目技术改造前后厂区建筑与产能均未发生变化，只新增注塑、喷漆生产线及其配套的原辅料和设备。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本次项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的类别划分(具体划分依据见下表2-1)，本次项目生产中有塑料注塑工艺，年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的。故须编制建设项目环境影响报告表。为此，宿迁苏格画材有限公司委托本公司进行本次项目的环境影响评价工作，本次项目环评现场踏勘阶段，项目本次技术改造生产线暂未开工建设。 表2-1项目环境影响评价类别表 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24. 40文教办公用品制造241*; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的。; 有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理剂3吨及以上的。; /. 41工艺美术及礼仪用品 制造243*; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的。; 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的。; /. 本次项目技术改造前，建设单位已依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可证申请，对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，技术改造前项目已实行排污许可登记管理，现技术改造后将更新排污许可登记管理。 2、项目概况 项目名称：年产1000万套文具套装和800万套画框技术改造项目； 建设单位：宿迁苏格画材有限公司； 项目性质：新建； 行业类别：C2411文具制造；C2439其他工艺美术及礼仪用品制造； 投资总额：总投资1200万元，其中环保投资80万元，占总投资的6.7%； 本次项目位于泗阳县庄圩乡工业园区内，厂区西侧、南侧均为园区工业厂房，北侧为振兴路，东侧为光明路，项目地理位置见附图1，周边500米环境现状见附图2。 3、产品方案 项目产品方案详见表2-2。 表2-2项目主产品方案一览表 主体工程(生产车间); 产品; 产品规格; 年产量; 年运行时数. 厂房; 文具套装; /; 1000万套; 300*8=2400h. 画框; 37cm*44cm、47cm*57cm为主; 800万套. 4、设备清单 项目设备情况详见表2-3。 表2-3本次项目主要设备表 设备; 技术改造前数量; 技术改造后数量; 参数. 文具套装; 搅拌机; 6台; 6台; 100L. 烘干房; 1个; 1个; 30m3. 鼓风机; 1台; 1台; 2kw. 粉碎机; 10台; 10台; 5kw. 粉饼机; 20台; 20台; 19冲. 注塑机; 0台; 10台; 168g. 冷却塔; 1台; 1台; 50T. 收缩机; 5台; 5台; 60cm. 画框; 台据; 1台; 1台; 1kw. 雕刻机; 3台; 3台; 2kw. 压刨机; 1台; 1台; 2kw. 开榫机; 1台; 1台; 2kw. 喷漆房; 0; 1个; /. 其他; 空压机; 1台; 1台; /. 环保设施; 布袋除尘器; 4套; 4套; 处理能力90%. 二级活性炭吸附装置; 0套; 2套; 处理能力90%. 5、原辅材料 项目原辅料消耗情况详见表2-4。 表2-4本次项目主要原辅材料表 序号; 原料名称; 成分/VOCs含量; 技术改造前用量; 技术改造后用量; 规格; 性状; 存储方式. 1; 麦芽糖浆; 麦芽糖; 200t/a; 200t/a; 50kg/桶; 浆糊状; 原料库. 2; 碳酸钙; 碳酸钙; 500t/a; 500t/a; 25kg/袋; 粉状. 3; 面粉; /; 50t/a; 50t/a; 25kg/袋; 粉状. 3; 糊精; /; 50t/a; 50t/a; 25kg/袋; 粉状. 4; 色粉; /; 50t/a; 50t/a; 25kg/袋; 粉状. 5; 外盒; /; 1000万/a; 0; /; /. 6; PP颗粒; PP; 0t/a; 100t/a; 25kg/袋; 颗粒. 7; 塑料薄膜; /; 5t/a; 5t/a; /; /. 8; 木材; /; 1700m3/a; 1700m3/a; /; /. 9; 画布; /; 800万块/a; 800万块/a; /; /. 10; 白乳胶; VAE乳液60%，松香10%、水23%、SBS橡胶3%、甲苯2%、助剂2%。 VOCs含量10g/l; 0.6t/a; 0.6t/a; 50kg/桶; 液体. 11; 水性漆; 水性硅改性环氧丙烯酸30%、水性丙烯酸50%、纳米氧化物 3%、水15%、 添加剂有机硅2%。 VOCs含量15g/l; 0t/a; 20t/a; 50kg/桶; 液体. 12; 钉子; /; 1t/a; 1t/a; /; /. 13; 纸箱纸板; /; 200万个/a; 200万个/a; /; /. 水性漆原料用量核算 根据建设单位提供资料，本次项目画框产品需喷漆，本次项目拟采用的水性漆形态为水剂状，购买回来后无需调配可直接使用，依据喷涂行业对水性漆使用量的计算方法： 涂料用量=（干膜厚度*喷涂面积*涂料密度）/（固含量*附着率） 本次项目喷涂的部件为规则性木制品结构件，涂覆效率较高，本评价取80%（即约80%的涂料附着在工件上）。 表2-5项目水性漆用量核算情况表 产品; 喷涂类型; 单件平均喷涂面积（m2）; 涂层厚度（um）; 涂料密度（t/m3）; 附着率（%）; 固份含量（%）; 涂料使用量（t）. 画框; 水性漆; 0.188; 40; 1.3; 80; 60; 20. 表2-6主要原辅料、燃料理化性质 物料名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. PP; 聚丙烯是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。热变形溫度为100℃~105℃。; 易燃; 无资料. 碳酸钙; 钙粉俗称石灰石、石粉，是一种化合物，化学式是CaCO3，呈碱性，基本上不溶于水，溶于酸; 无资料; 无资料. 白乳胶; 色片状、絮状或粉末状固体，无味。溶于水（95℃以上），微溶于二甲基亚砜，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。; 无资料; 无资料. 水性漆; 水性硅改性环氧丙烯酸30%、水性丙烯酸50%、纳米氧化3%、水15%、添加剂有机硅2%; 无资料; LD50;3460mg/kg毒性小，低毒. 6、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见下表。 表2-7项目公用及辅助工程一览表 工程名称; 建设名称; 技术改造前设计内容; 技术改造后设计内容; 备注. 主体工程; 1#厂房; 用于画框生产，原料贮存; 不变; 已设置布袋除尘装置+排气筒DA001. 2#厂房; 用于部分文具套盒生产; 不变; 已设置布袋除尘装置+排气筒DA002. 3#厂房; 用于部分文具套盒生产; 增加注塑机; 依托现有厂房，本次增加二级活性炭+排气筒DA003. 4#厂房; 用于包装组装; 不变; 包装. 6#厂房; 已建，未利用; 1-5楼用于组装包装，6楼喷漆房; 依托已建6#厂房. 辅助工程; 办公区; 用于办公; 不变; 办公. 宿舍; 用于住宿; 不变; 住宿. 储运工程; 1#厂房; 部分用于原料贮存; 不变; 存在原料泄露风险应配备相关应急物资. 5#厂房; 部分用于成品贮存; 新增危废库、一般固废库; 存在火灾事故风险应配备相关应急物资. 公用工程; 给水; 675t/a; 725t/a，新增50t/a冷却水; /. 排水; 540t/a; 540t/a; /. 供电; 91.33万kwh/a; 本次新增4.06745万kwh/a; /. 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池; 化粪池; 依托现有. 废气; 搅拌、粉碎粉尘; 布袋除尘装置; 布袋除尘装置; 已配套排气筒DA002. 木材加工粉尘; 已配套排气筒DA001. 注塑、危废库废气; /; 二级活性炭吸附装置; 需配套排气筒DA003. 喷漆废气; 过滤棉+二级活性炭吸附装置; 需配套排气筒DA004. 固废; 一般固废贮存点; 一般固废贮存点位于厂界东南角; 结合后期生产线规划，迁移至5#厂房内; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求. 危废贮存点; 危废贮存点位于一般固废贮存点南侧; 结合后期生产线规划，迁移至5#厂房内; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，合理布局，距离衰减等; 达标排放; /. 7、职工人数及工作制度 本次项目员工45人，8小时每班，年工作日300天，年工作时数2400小时。 8、环保投资 项目环保投资总额预计80万元，占总投资的6.7%，具体环保投资概算见表2-8。 表2-8技改项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废气; 1套二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA003; 40; 达标排放; 与工程同步. 1套过滤棉+二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA004. 噪声; 设备合理化布置、选用低噪设备; 20; 厂界达标. 固废; 一般固废仓库30m2; 10; 安全暂存. 危废仓库25m2; 10; 安全暂存. 合计; 80; －. 8、厂区平面布置 本次项目厂区主入口设置在东侧光明路上，内现有原料库、成品库、画框生产车间、文具套盒生产车间、组装包装车间、办公区、宿舍区等；本次技术改造新增喷漆车间、注塑车间、固废仓库、危废仓库。 厂区各区域相对独立，有利于厂区管理和生产物流的分流组织，也有利于污染的集中控制。厂区总平面布置图详见附图3。 9、项目水平衡 （1）给水 本次项目用水由市政自来水管网供水，根据企业提供资料，本次项目工程劳动定员45人，据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)的规定，生活用水量按50L/（人·d）计，则用水量为675t/a，污水产生系数取0.8，生活污水产生量540t/a。 （2）排水 本次项目排水已采用“雨污分流”制，雨水排入市政雨水管网。项目生产废水为冷却水，循环使用不外排，外排废水主要为生活污水，经厂区化粪池预处理后接管光明路市政污水管网，送庄圩污水处理厂集中处理，尾水排入庄东河。 冷却循环水：项目生产过程中需要用循环冷却水对注塑机进行冷却，循环冷却水不排放，由于蒸发、损耗等原因需要定期补充新鲜水，据企业提供的数据，循环冷却水补充水量约50t/a。 图2-1建设项目用排水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本次项目利用厂区现有厂房进行项目的技术改造，只涉及新设备采购，安装调试后既可进行相关生产，故本次评价不对施工期做详细分析，仅考虑其运营期的环境影响。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 该环节涉密，不宜公开。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目概况 现有项目环保手续履行情况见表2-9。 表2-9现有项目环保手续履行情况 现有项目名称; 建设内容; 环保手续履行情况. 项目环评批复情况; 项目“三同时”验收情况; 企业排污许可执行情况. 年产1000万套文具套装和800万套画框项目; 年产1000万套文具套装和800万套画框项目; 根据国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)技术改造前生产工艺为不需办理环评; 无需验收; 2023年04月11日取得排污许可证，证书编号为91321323MA1X3BQ94Y001X. 2、废气治理情况 本次项目废气治理措施详见表2-10。 表2-10本次项目废气污染源收集、排气筒、防治措施情况一览表 4、废水 污染源名称; 产污环节; 收集方式; 主要污染物; 治理措施. 文具套装; 投料 粉碎; 密闭吸尘 罩收集; 颗粒物; 布袋除尘装置+15米高排气筒DA002. 画框; 下料 压刨 开角; 密闭吸尘 罩收集; 颗粒物; 布袋除尘装置+15米高排气筒DA001. 拼装; /; 非甲烷总烃; 无组织. 本次项目无生产废水产生，生活污水排入化粪池后接管庄圩污水处理厂集中处理后达标排放庄东河。 5、噪声 本次项目主要噪声源是台锯、雕刻机、风机等设备噪声，已通过厂房隔音，合理布局、加强设备维护、距离衰减等方式降噪。 6、固废 （1）一般固废处理措施 项目产生的一般固废包括袋式除尘器收集的粉尘、下脚料、废包装袋、生活垃圾等，厂区已设置固废堆场内，其中项目生活垃圾由环卫部门统一清运；下脚料、废包装袋、布袋收集的粉尘外售给相关单位，各项固废均得到妥善处理，均不外排，不会产生二次污染。 （2）危险固废处理措施 项目产生的危险固废包括：空白乳胶桶（HW49），场内已于东南角设置专门危废贮存点，空白乳胶桶定期委托原厂家进行回收处置，不会产生二次污染。 表2-11固废产生情况表 7、现有项目总量申请及污染物实际排放情况 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 主要成分; 废物代码; 产生量 （吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 下脚料; 一般固废; 木材加工; 木材; 900-009-S17; 6.8; 外售; 相关单位. 2; 布袋收集粉尘; 废气处理; 木屑、灰尘; 900-009-S17; 6. 文具套装投料、破碎粉尘; 900-099-S; 9 6. 3; 废包装袋; 原料; 编织袋; 900-003-S17; 2. 4; 空白乳胶桶; 危险固废; 白乳胶使用; 沾染白乳胶空桶; HW49; 0.05; 安全处置; 原厂家回收. 5; 生活垃圾; /; 员工生活; 可燃物、可堆腐物; --; 8; 卫生填埋; 环卫部门. 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，技术改造前现有项目不涉及做环评报告表或报告书的要求，不需办理环评，也无需验收，故无现有项目总量申请记录，污染物实排放也已取得排污许可证，不存在超标违法排放情况。 8、项目存在的主要环境问题 经过现场调查，企业环保设施正常运行，废气污染物也有收集及处理装置，企业一般固废及危废有固定的贮存点贮存，但存在一定的不规范性，建议本次以新代老措施中将重新规范化整改一般固废及危废贮存场所。 9、公司处罚情况 经与企业核实，无处罚事件。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、空气环境质量 根据《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，2023年度泗阳县优良天数比率为79.2%。超标天数76天，其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%。2023年泗阳县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，O3占比42.1%，PM10占比18.4%。 PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日平均达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%，与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10和NO2年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6%、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%。 本次项目所在区域PM2.5、PM10、O3超标，为大气不达标区。为改善区域环境质量，市政府关于印发宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知，分别从指标目标；优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；优化交通结构，大力发展绿色运输体系；强化面源污染治理，提升精细化管理水平；加强机制建设，完善大气环境管理体系；加强能力建设，严格执法监督；健全法律法规标准体系，完善环境经济政策；落实各方责任，开展全民行动九个方面提出了各项大气治理措施，待各项措施落实后，区域大气环境质量将逐步改善。 - 地表水环境质量 本次项目生活污水排入庄圩污水处理厂集中处理，污水处理厂尾水排入庄东河最终入淮沭河，《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，2023年全年，9个省考断面年均值有3个达II类水，6个达III类水，达标率为100%。 全年12个月水质均达标的有南颜倪河生化厂、淮沭河庄圩大桥两个断面。其它七个断面全年均有一次或两次。 - 声环境质量 本次项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 - 生态环境质量 本次项目位于泗阳县庄圩乡工业园区内，占地范围内不存在生态保护目标。 - 土壤、地下水环境质量 本次项目无需进行土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据项目现场周边情况，确定项目周边主要环境保护目标见表3-1。 表3-1环境空气保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 最近距离（m）; 规模; 环境功能. 空气环境; 庄圩派出所; 西; 110; 30人; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 小王庄; 南; 120; 30人. 大王庄; 东南; 210; 150人. 小魏庄; 西北; 320; 60人. 东北庄; 北; 380; 150人. 庄圩站; 东; 350; 100人. 地表水环境; 庄东河; 西; 724; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 声环境; 50米范围内无声环境影响目标. 地下水环境; 项目生产车间外500米范围内，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目不在泗阳县生态空间管控区域和国家级生态保护红线范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本次项目生产过程中注塑有组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9标准及修改单，喷漆有组织废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准。厂区内无组织VOCs排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准，具体标准值见表3-2，表3-3。 表3-2大气污染物综合排放标准 产废工艺; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速 率，kg/h; 排气筒 高; m 无组织排放 监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度 mg/m3. 注塑; 非甲烷总烃; 60; /; 15; 边界外浓度最高点; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9标准及修改单；. 喷漆; 非甲烷总烃; 50; 2.0; 20; 4.0; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准；. 颗粒物; 10; 0.4; 20; 0.5. 表3-3厂区内VOCs无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本次项目营运期生活污水经化粪池预处理后送庄圩污水处理厂处理，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准，具体见表3-4。 表3-4水污染物接管标准和污水处理厂尾水排放标准单位：mg/L 指标名称; pH; COD; SS; 总磷; 氨氮; 总氮. 庄圩污水处理厂区接管标准; 6～9; ≤280; ≤180; ≤3; ≤35; ≤40. 庄圩污水处理厂排放标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤0.5; ≤5（8）; ≤15. 注：*括号外数值为水温>12°C时的控制指标，括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表3-5。 表3-5项目厂界噪声标准值（dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物控制标准 本次项目一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）以及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本次项目污染物排放总量控制指标建议见表3-6。 表3-6项目污染物排放总量控制指标单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 进入环境量. 废水; 废水量; 540; 0; 540; 540. COD; 0.189; 0.0378; 0.1512; 0.027. SS; 0.135; 0.0378; 0.0972; 0.0054. 氨氮; 0.0189; 0; 0.0189; 0.0027. TP; 0.0016; 0; 0.0016; 0.00027. TN; 0.0189; 0; 0.0189; 0.0081. 废气; 有组织; 颗粒物; 2.352; 2.1168; /; 0.2352. 非甲烷总烃; 0.29911; 0.261189; /; 0.029911. 无组织; 颗粒物; 0.048; 0; /; 0.048. 非甲烷总烃; 0.03086; 0; /; 0.03086. 固废; 一般 固废; 生活垃圾; 6.75; 6.75; 0; 0. 废包装袋; 0.5; 0.5; 0; 0. 危险 废物; 沾染危废的包装桶; 0.8; 0.8; 0; 0. 废过滤棉; 2.734; 2.734; 0; 0. 废活性炭; 4.0674; 4.0674; 0; 0. 总量控制要求： ①废气： 有组织：颗粒物：0.2352t/a，VOCs0.029911t/a(以非甲烷总烃表征)。 本次项目废气排放总量从泗阳县总量库中进行平衡。 ②废水： 生活废水接管考核量：生活废水总量540m3/a，COD0.1512t/a、SS0.0972t/a、氨氮0.0189t/a、TP0.0016t/a、TN0.0189t/a；生活废水进入环境量：废水量540m3/a，COD0.027t/a、SS0.0054t/a、氨氮0.0027t/a、TP0.00027t/a、TN0.0081t/a。 建设项目生产废水循环使用不外排，生活废水无需申请总量。 ③固废： 建设项目固废“零”排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次项目利用厂区现有厂房进行项目的技术改造，只涉及新设备采购，安装调试后既可进行相关生产，故本次评价不对施工期做详细分析，仅考虑其运营期的环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 该环节涉密，不宜公开。 |

表4-1本次项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物 名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 h/a. 核算方法; 废气量/m3/h; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 核算方法; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 注塑; 注塑机; DA003; 非甲烷总烃; 产污系数法; 2400. 危废库; 废活性炭; 非甲烷总烃. 喷漆; 喷漆生产线; DA004; 颗粒物; 产污系数法; 2400. 非甲烷总烃.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2本次项目无组织废气产生源强 废气来源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 注塑; 非甲烷总烃; 提高废气收集效率，加强厂房密闭. 喷漆; 颗粒物. 非甲烷总烃. 组装; 非甲烷总烃. （2）排放口基本信息 本次项目新增2根排气筒，废气排放口基本参数详见表4-3。 表4-3排气筒参数一览表 排气筒编号; 排放口类型; 坐标; 排气筒参数; 风量(m3/h). 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA003; 一般排放口; 118.85868; 33.92511; 15; 0.3; 25; 5000. DA004; 一般排放口; 118.85829; 33.92504; 20; 0.8; 25; 20000. 废气处理装置配套的排气筒需预留监测平台，并在排气筒附近醒目处设置环境保护标志牌。 （3）非正常工况废气排放量核算 根据项目污染物源强及治理措施情况，非正常工况主要考虑废气处理装置故障，导致自带的废气处理设备处理效率下降，类比同类项目年发生频次小于1次/年，单次持续时间以30min计，非正常排放量核算见表4-4。拟采取的防范措施如下： ①平时注意废气处理设施的维护，及时检查废气处理装置的有效性和设备的运行情况，确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，降低非正常排放几率，或使影响最小。 ②应设有备用电源和备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气全部做到达标排放。 ③对员工进行岗位培训。做好值班记录，实行岗位责任制。 表4-4本次项目非正常工况污染源强核算一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间(h); 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒DA003; 考虑二级活性炭吸附装置中出现故障; 非甲烷总烃; 17.76; 0.088; 0.5; ≤1; 加强废气处理设施的管理，定期检修，建立健全的环保管理机构. 排气筒DA004; 颗粒物; 49; 0.98; 0.5; ≤1. 非甲烷总烃; 1.75; 0.035. （4）废气污染治理设施可行性分析 集气罩收集系统设置合理性 每五台注塑机出口处上方设置1个尺寸3.5*0.4m的集气罩对注塑废气进行收集，依据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》(AQ/T4274-2016)，侧吸式排风罩控制风速0.3m/s，则理论最小总风量为1512m3/h，考虑一定余量，本项目按1600m3/h设计。本项目共有十五台注塑机，所以集气罩总风量取5000m3/h。喷漆室（规格30m*6m*4m）密闭收集，换气次数取20次，考虑足够余量，设计风量取20000m3/h。 参考《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020)表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，塑料包装箱及容器制造产生的非甲烷总烃治理推荐的污染防治技术为喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本次项目有机废气拟采用“二级活性炭吸附装置”处理，因此，本次项目采用的处理技术为推荐的可行技术。 根据江苏省重点行业VOCs推荐治理技术中第三条涂装行业中可行的污染防治措施喷涂废气应设置高效漆雾处理装置，喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式。项目喷涂工序根据涂装工艺、油漆用量、作业时间等特点，设置干式喷漆室，工艺成熟，维护保养简单，在及时清理漆渣、更换过滤材料的前提下，可以有效的去除喷涂过程中的漆雾，去除效率以90%计，在理论上是完全可行的。因此，本次项目采取的过滤棉+二级活性炭吸附污染防治设施为可行技术。 活性炭吸附处理：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物组份吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅。目前，采用活性炭吸附有机废气在国内已被广泛应用，并效益显著。 本次项目所用活性炭主要技术性能特点详见下表4.5活性炭技术参数表，废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质在吸附层内被吸附，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭饱和度达到80%，此时需对活性炭进行更换。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置的净化效率不低于90%，故本次评价二级活性炭的吸附效率以90-95%计。 项目活性炭采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于650mg/g，符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知的要求》（环大气〔2021〕65号）、《省生态环境厅关于深人开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）等文件要求。 装填的活性炭技术参数见表4-5。 表4-5活性炭技术参数 序号; 项目; 指标. 1; 外观; 暗黑色炭素物质，呈蜂窝状. 2; 水份(%); ≤5. 3; 灰分(%); ≤12. 4; 正抗压强度(Mpa); ≥0.7. 5; 碘吸附值(mg/g); 蜂窝活性炭≥650. 6; 孔密度(孔/平方英寸); 100. 7; 堆积重(g/mL); ≥0.45. 8; 比表面积(m2/g); 1000. 9; 吸附温度(℃); <40. 10; 空速; 0.8~1.2m/s. 废气防治措施建立管理台账资料： 建设单位应制定活性炭定期更换管理制度，并做好台账同时建立完善的废气治理设施运行台账，定期记录废气处理设施运行工况和维护信息以及运行时间、废气处理量、操作温度及工艺压力、活性炭更换周期及更换量、废气进出口浓度、速率等关键运行参数并保存活性炭购买处置记录。其台账保存期限不少于5年。 （5）废气监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》(HJ1207-2021)、《排污单位自行监测技术指南涂装》(HJ1086-2020)，本次项目废气监测计划如下。 表4-6本次项目实施后废气监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; DA003排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准及修改单；. DA004排放口; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准；. 厂界 (上风向1个点、下风向3个点); 颗粒物 非甲烷总烃; 1次/年; 注塑非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准及修改单；喷漆颗粒物及非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准限值. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准限值. 因建设单位没有监测上述因子的能力，以上所有监测全部委托具备相应监测资质环境监测单位进行。 （5）大气环境影响评价结论 根据现状调查数据，本次项目所在区域PM2.5、PM10、O3超标，为大气不达标区，但区域制定了大气整改措施，待各项措施落实后，区域大气环境质量可满足区域环境质量标准。本次项目采用成熟稳定的治理措施处理，注塑废气、喷漆废气经处理后可达标排放，采取的废气防治措施可行。因此，本次项目排放的大气污染物不会降低该地区环境空气质量现状，对周围大气环境影响较小。 （6）卫生防护距离分析 按照“工程分析”核算的有害气体无组织排放量，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)的有关规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量（Qc/Cm）计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物1～2种为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值，建设项目无组织污染物等标排放量详见表4-7。 表4-7建设项目无组织废气等标排放量计算结果一览表 面源; 污染物; 源强Qc （kg/h）; 标准限值Cm（mg/Nm3）; Qc/Cm. 注塑车间; 非甲烷总烃; 0.0099; 2; 0.00495. 喷漆车间; 颗粒物; 0.02; 0.9; 0.0222. 非甲烷总烃; 0.00071; 2; 0.000355. 组装车间; 非甲烷总烃; 0.0022; 2; 0.0014. 注：根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的规定，颗粒物标准限值取《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的二级标准日均值的三倍，则颗粒物的Cm为0.9mg/Nm3，由《大气污染物综合排放标准详解》P244可知，非甲烷总烃的Cm为2mg/Nm3。 由上表选取颗粒物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中Cm－为环境一次浓度标准限值(mg/m3)；L－工业企业所需的防护距离(m)；Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)；r－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径(m)；A、B、C、D为计算系数，根据所在地区多年来平均风速2.8米/秒及工业企业大气污染物源构成类别查询计算。 表4-8本次项目建成后卫生防护距离计算参数以及计算结果 车间; 污染物名称; 排放速率kg/h; 评价标准 mg/Nm3; 面源面积m2; 计算结果m; 卫生防护距离取值m. 喷漆车间; 颗粒物; 0.02; 0.9; 180; 5.280; 50. 经计算，本次项目建成后，须以喷漆车间边界向外设置50m的卫生防护距离。经调查，目前该范围内没有环境敏感目标。远期亦不得在卫生防护距离内建设固定居民点、医院、学校等敏感目标。卫生防护距离图详见附图4。 2、水污染物 （1）污染源分析 生活污水 本次项目设有职工人数约45人，全年工作日300天，根据《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)的规定，员工生活用水定额按50L/(人·班)计，则全年生活用水量为675t/a，废水量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为540t/a。生活污水经化粪池预处理后接入周边市政污水管网，最终由庄圩污水处理厂集中处理。污染物浓度为COD350mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L、总氮35mg/L、总磷3mg/L。 表4-9污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染物 名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 去向. 核算方法; 产生废水量/m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 核算方法; 排放废水量/m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活办公; /; COD; 类比法; 540; 350; 0.189; 化粪池; 类比法; 540; 280; 0.1512; 庄圩污水处理厂. SS; 250; 0.135; 180; 0.0972. 氨氮; 35; 0.0189; 35; 0.0189. TP; 3; 0.0016; 3; 0.0016. TN; 35; 0.0189; 35; 0.0189. COD; 类比法; 540; 280; 0.1512; 庄圩污水处理厂; 类比法; 540; 50; 0.027; 庄东河. SS; 180; 0.0972; 10; 0.0054. 氨氮; 35; 0.0189; 5; 0.0027. TP; 3; 0.0016; 0.5; 0.00027. TN; 35; 0.0189; 15; 0.0081. （2）废水排放口基本情况 本次项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-10，厂区污水排放口基本信息见表4-11。 表4-10废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否满足要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD SS 氨氮 TP TN; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 企业总排. 表4-11废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 118.859082; 33.924522; 0.054; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律; —; 庄圩污水处理厂; COD SS 氨氮 TN TP; ≤50 ≤10 ≤5 ≤15 ≤0.5. （3）污染治理设施可行性分析 本次项目外排废水仅生活污水，经厂区化粪池处理后排入庄圩污水处理厂进一步处理。 化粪池：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。 依托庄圩污水处理厂可行性分析： 庄圩污水处理厂位于庄胡路西侧、民乐路南侧，占地约4293m2，主要收集处理庄圩乡镇区生活污水和园区工业废水。庄圩污水处理厂现主体处理工艺为“粗细格栅+旋流沉砂池+多功能预处理池+生物转盘+滤布滤池+消毒池”，处理规模为1500t/d，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入东侧庄圩大沟。 ①接管水质、水量分析 本次项目外排生活污水中主要污染为COD、SS、氨氮、TP、TN等因子，经化粪池预处理预处理后，水质可达到庄圩污水处理厂接管标准(见表4-8)。经计算，本次项目外排废水量约540m3/a(1.8m3/d)，目前庄圩污水处理厂实际处理量约为739m3/d，本次项目外排废水仅占庄圩污水处理厂剩余处理能力的0.2%，因此本次项目所排废水的水量在污水处理厂的处理能力内。 ②接管时间、空间分析 本次项目所在区属于庄圩污水处理厂截流范围，该区域所有废水均由庄圩污水处理厂集中处理。本次项目总排污口设置在厂区东侧的振兴路上，目前光明路雨、污水管网均已敷设到位，因此厂区废水可排入光明路污水管网，最终至污水处理厂。 从以上的分析可知，项目废水接入庄圩污水处理厂处理是可行的。 （4）废水监测计划 本次项目外排废水仅生活污水，经厂区化粪池处理后排入庄圩污水处理厂进一步处理，本次项目排污口为生活污水单独排放口，排放方式为间接排放，对照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南涂装（HJ1086—2020）》，项目只排放生活污水，无需检测。 （5）地表水环境影响评价结论 本次项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理后，达标尾水通过市政污水管网接管至庄圩污水处理厂进一步处置，尾水排入庄圩大沟。从水质水量及建设进度等方面综合考虑，本次项目废水接管至庄圩污水处理厂处理是可行的，不会对庄圩大沟水质造成冲击影响。因此，本次项目对地表水环境的影响可以接受。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声环境影响和治理措施 （1）噪声源及降噪情况 本次项目运营期噪声源强及排放特征参见下表。 表4-12工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机1#; 风量5000m3/h; 90; 130; 3; 90; 合理布局、选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头; 8:00-18:00. 2; 风机2#; 风量20000m3/h; 65; 130; 3; 90. 注：坐标原点为厂区西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 表4-13工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声压级 /dB(A)（设备数）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 西; 南; 北; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离m. 1; 喷漆房; 喷漆设备; 75（1）; 减振、隔声; 60; 130; 1.2; 2; 20; 4; 8; 69; 49; 63; 57; 20; 49; 29; 43; 37; 1. 2; 3#厂房; 注塑机; 70（15）; 100; 130; 1.2; 4; 2; 2; 2; 58; 64; 64; 64; 38; 44; 44; 44; 1. 3; 厂房; 空压机; 90（1）; 60; 30; 1.2; 15; 4; 30; 4; 66; 78; 60; 78; 46; 58; 40; 58; 1. 注：坐标原点为厂区西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）厂界达标情况分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评釆用Cadna/A环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A、B中推荐模型。 ①无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式 Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB；r—预测点距声源的距离，m；r0—参考位置距声源的距离，m。 ②室内近似扩散声场时：室外的倍频带声压级公式 Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量。 ③所有声源的叠加公式 Lp1i(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij) 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lpli—室内j声源i倍倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 预测分析结果见表4-14： 表4-14厂界噪声贡献值单位：LeqdB(A) 地点; 本次项目昼间贡献值; 昼间标准值; 超标和达标情况. 东厂界; 50.99; 65; 达标. 南厂界; 47.41; 65; 达标. 西厂界; 58.17; 65; 达标. 北厂界; 45.62; 65; 达标. 注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 由上表可知，本次项目运行后，厂界噪声贡献能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 （3）防治措施 建设项目主要降噪措施情况如下： ①控制设备噪声。在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②设备减振、隔声：对各设备在机组与地基之间安置减震垫，电机设置隔声罩，可以降噪约15dB(A)左右。 ③加强建筑物隔声措施：项目高噪声设备均安置在室内，有效利用建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，采取隔声措施，降噪量约20dB(A)左右。 ④强化生产管理：确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 ⑤合理布局：在厂区总图布置中尽可能将噪声较集中的主厂房布置在厂区中央，其他噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。 （4）噪声监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本次项目建成后厂界噪声监测计划见下表。 表4-15噪声环境监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 排放标准. 噪声; 东、南、西、北侧厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季; 昼间65dB(A). 注：夜间不生产。 因建设单位没有监测上述因子的能力，以上所有监测全部委托具备相应监测资质环境监测单位进行。 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物源强核算 本次项目建成后产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装袋、沾染危废的包装桶、废活性炭、废过滤棉等。 1）生活垃圾：本次项目员工人数45人，年工作300天，按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为6.75t/a，由环卫部门定期清运处理。 2）废包装袋：项目粉状物料包装袋产生量约为0.5t/a，收集后外售综合利用。 3）沾染危废的包装桶：项目项目水性漆及白乳胶用量共为20.6t/a，单桶量为50kg，年桶用量为400个，单个空桶质量为2kg，则产生量为0.8t/a。 4）废过滤棉：有机废气采用过滤棉+二级活性炭吸附装置，过滤棉吸附漆雾量2.2344t/a，过滤棉净重约0.5t/a，则更换量为2.734t/a。 5）废活性炭：对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）文件中相关要求。本次项目废气处理使用蜂窝活性炭，废活性炭产生量为4.0674t/a。 对照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号）文件中相关要求，计算活性炭的使用量和更换周期 T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 根据工程分析，表4-16计算本次项目活性炭使用量及更换周期。 表4-16活性炭更换周期计算表 排气筒编号; m; s; c; Q; t; T. 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）; 风量 （m3/h）; 运行时间 （h/d）; 更换周期 （天）. DA003; 650; 10; 15.98; 5000; 8; 101. DA004; 300; 10; 1.575; 20000; 8; 119. 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作入户核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）文件要求，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月。 根据表4-22计算结果，DA001活性炭更换周期取90天，一年换四次，则活则活性炭更换量为2.6t/a，DA002活性炭更换周期取90天，一年换四次，则活则活性炭更换量为1.2t/a，根据工程分析，活性炭吸附有机废气的量为0.2674t/a，则废活性炭产生量为4.0674t/a。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，对建设项目产生的物质(除目标产物，即：产品、副产品外)，依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表4-17。 表4-17建设项目建成后副产物属性（固体废物属性）判定表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 6.75; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 废包装袋; 原料包装; 固态; 编织袋; 0.5; √; /. 3; 沾染危废的包装桶; 原料包装; 固态; 水性漆、白乳胶; 0.8; √; /. 4; 废过滤棉; 废气治理; 固态; 过滤棉; 2.734; √; /. 5; 废活性炭; 废气治理; 固态; 有机废气、活性炭; 4.0674; √; /. 根据《国家危险废物名录》(2021年)、《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)以及《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，结果见下表。 表4-18项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量(t/a). 1; 生活 垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活 垃圾; 《国家危险废物名录(2021 年版)》以及危险废物鉴别标准; /; /; /; 6.75. 2; 废包装袋; 一般固废; 原料包装; 固态; 编织袋; /; 07; 178-999-07; 0.5. 3; 沾染危废的包装桶; 危险废物; 原料包装; 固态; 水性漆、白乳胶; T/ln; HW49; 900-041-49; 0.8. 4; 废过滤棉; 废气治理; 固态; 废过滤棉、漆雾; T/ln; HW49; 900-041-49; 2.734. 5; 废活性炭; 废气治理; 固态; 有机废气、活性炭; T; HW49; 900-039-49; 4.0674. 表4-19项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 产生量(t/a); 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 沾染危废的包装桶; HW49; 0.8; 喷漆 组装; 固态; 水性漆、白乳胶; 残留物质; 1年; T/ln; 委托有资质单位安全处置. 2; 废过滤棉; HW49; 2.734; 废气治理; 固态; 废过滤棉、漆雾; 有机废气; 90d; T/ln. 3; 废活性炭; HW49; 4.0674; 废气治理; 固态; 有机废气、活性炭; 有机废气; 90d; T. （2）固废影响分析 a、生活垃圾 项目内生活垃圾经过员工集中收集后，交由当地环卫部门统一清运。 b、一般工业固废暂存库 厂区一般工业固废主要为废包装袋，由于技术改造前约有15吨一般固废无固定场所收集，故本次项目拟在5#厂房东南角设置一处占地面积约30m2的一般固废暂存场地一般工业暂存场地可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 c、危险废物贮存场所(设施) 建设单位拟在5#厂房东北角设置一处占地面积约25m2的危废库，用于废活性炭、沾染危废的包装桶等危废的存储，其中容量能满足技术改造前危废的贮存。 表4-20废物暂存场所情况一览表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 危废库; 沾染危废的包装桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 25t; 1年. 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 密闭袋装; 90天. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密闭袋装; 90天. 厂内运输 厂内产生的危险废物在完成分类收集和包装后，由专门人员送至危险废物仓库。危险废物厂内运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应将危险废物及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均需进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 厂内暂存 本次项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）以及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）以及《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办〔2024〕16号）的相关要求，加强危险废物工作的全过程管理。 危废仓库符合以下要求： ①建设单位按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危废仓库。 ②建设单位应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的要求设置标识牌。 ③建设单位危险废物暂存库均为室内空间，地基采用防渗材料进行防渗漏处理外，且地基高出地面15cm。地面按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求采用水泥地坪硬化，并于基础上设置大于2mm厚环氧树脂防渗层（防渗层的渗透系数≤10-10cm/s），四周设置引流沟、收集池。 ④危废仓库具备防雨、防风、防晒、防腐防渗漏措施等，贮存(堆放)处进出路口设置符合GB15562.2要求的警示标志。 ⑤危险废物必须装入密封容器内，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对贮存容器的要求和相容性要求。危险废物的存贮容器根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的装置；所有装有危险废物的容器贴上标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ⑥危废库内部以隔断进行分区，危废必须分开存放，严格根据相应类别暂存于相应位置，防止出现混放情况。 ⑦按照本环评落实安全合法处置去向。建设单位需及时进行危废申报，不得瞒报、漏报。 ⑧禁止将危险废物与生活垃圾及其它废物混合堆放。 ⑨在危废仓库出入口、内部、危废运输车辆通道等关键位置设置在线视频监控，并指定专人专职维护视频监控设施，确保正常稳定运行。 ⑩危废仓库配置火灾报警装置和导出静电的接地装置；周围配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑪危险废物贮存应建立危险废物贮存的台账制度，将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 危废仓库设置视频监控设施，在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置视频监控。 在视频监控系统管理上，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 危险废物外运 ①外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②委外运输 危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 环境管理要求 针对本次项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： ①履行申报登记制度； ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； ③委托处置应执行报批和转移联单等制度； ④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； ⑤直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作； ⑥固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 采取以上措施后，本次项目产生的危险废物均可得到有效处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 5、地下水、土壤 1、污染源、污染类型及污染途径分析 通过工程分析，本次项目运营期对地下水、土壤的污染源为危废仓库、厂房内漆料堆放区；主要污染物类型及污染途径为储存装置或防渗层损坏，导致生产所用的有毒有害物质泄漏，各类危废出现泄漏、下渗等。 污染防治措施 根据地下水、土壤污染源，以上重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤、地下水的污染影响。此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控、分区防控方面进一步加强对土壤环境的保护措施。 源头控制：主要包括提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存应采取的污染控制措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。 分区防控措施：为了进一步减少项目运行对地下水环境的污染影响，按照分区防控的要求对全厂进行分区防渗，全厂划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区；对于重点防渗区，项目应重点监控，加强巡查、维护，防止发生地下水污染风险。本次项目分区防渗情况见下表。 表4-21本次项目分区防控措施一览表 防渗单元; 防渗分区; 防渗技术要求. 危废仓库、厂房内漆料堆放区; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb>6.0m，k≤1x10-7cm/s，或参照GB16889执行. 厂房内其他生产区; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1x10-7cm/s. 门卫、厂区道路等; 简单防渗; 一般地面硬化. 3、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（(HJ819-2017）：“涉重金属、难降解类有机污染物等重点排污单位土壤、地下水每年至少监测一次”，本次项目不涉及重金属、难降解类有机污染物，可不进行土壤、地下水跟踪监测。 6、环境风险 （1）风险识别 本次项目建设后，涉及到的风险物质主要为废活性炭、废过滤棉、漆桶，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B中所列风险物质，本次项目风险物质的存在量及临界量见表4-22。 表4-22本次项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 全厂最大存在总量/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废活性炭; /; 5; 50; 0.1. 2; 废过滤棉; /; 0.7; 50; 0.014. 3; 沾染危废的包装桶桶; /; 0.8; 50; 0.016. 4; 水性漆; /; 2; 10; 0.2. 5; 白乳胶; /; 0.6; 50; 0.012. 项目Q值∑; 0.342. 本次项目风险物质数量与临界量比值Q=0.342<1，环境风险简单分析即可。本次项目涉及到的有毒有害、易燃易爆等危险物质、风险源分布情况、可能影响途径、相应环境风险防范措施见建设项目环境风险简单分析内容表4-22。 表4-22建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产1000万套文具套装和800万套画框 技术改造项目. 建设地点; 宿迁市泗阳县庄圩乡光明路2号. 地理坐标; E118.85836、N33.92474. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量（t）. 废活性炭; 危废仓库; 袋装; 5. 废过滤棉; 危废仓库; 袋装; 0.7. 沾染危废的包装桶; 危废仓库; 桶装; 0.8. 水性漆; 原料仓库; 桶装; 2. 白乳胶; 原料仓库; 桶装; 0.6. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）液体物质在储存、使用与转运过程中，出现操作不当、贮存容器破损、贮存场所防腐、防渗材料破裂等事故，发生泄漏，有污染地下水和土壤的环境风险。 （2）液体物质因泄漏遇明火发生火灾、爆炸事故，次生污染物CO、SO2等会污染周边大气环境，消防尾水会污染周边地表水环境。. 风险防范措施要求; 1）泄漏防范措施 ①危废仓库、液体原料堆放区应满足防风、防雨等要求，设置防渗漏的地基并设置导流沟，以确保任何物质的冒溢能被回收。危废库防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定，即贮存场基础防渗层至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于1.0×10-10cm/s)，或者其他防渗性能等效的材料； ②做好泄漏物质的收集工作，并配备相应的应急物资(包括空桶、沙土等)，清理后的废物作相应处置； ③建立日常巡视制度，定期对设备进行维护保养。 2）废气处理设施风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，安装风机异常报警装置，确保废气排放的污染物达标排放； ②)建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理设施实行全过程跟踪控制。 3）突发环境事件应急预案与应急联动要求 《企业突发环境事件应急预案》应满足《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》(环发[2010]113号)和《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)的相关要求，并与园区的应急预案相衔接，进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害。提高公司应急人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染造成的局部或区域环境污染事件，同时企业需积极加入园区联合风险管理组织，制定联合防范措施。 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)和《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的通知》(宿环发[2020]38号)，企业应建立项目源头审批联动机制、建立危险废物监管联动机制、建立环境治理设施监管联动机制、建立联合执法机制，做好环保设施安评的编制及备案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险潜势为1，评价等级为简单分析. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 注塑废气、危废库废气 (DA003) | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA003，设计总风量5000m3/h | 合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及表9标准及修改单； |
|  |  | 喷漆漆雾、烘干废气(DA004) | 颗粒物 非甲烷总烃 | 集气罩+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m高排气筒DA004，设计总风量20000m3/h | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准； |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 加强厂区绿化 | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中标准限值要求 |
|  |  | 厂区 | 非甲烷总烃 | 生产车间加强密闭 | 《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中标准限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮、TN、TP | 化粪池预处理 | 庄圩污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 设备噪声 | 合理布局、厂房隔声、定期维护等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶，环卫部门处置 | / |
|  | 废包装袋 |  | 一般固废 | 暂存于总占地面积30m2的一般固废仓库内 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求 |
|  | 废活性炭 |  | 危险废物 | 暂存于占地面积25m2的危废仓库内，定期委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废过滤棉 |  |  |  |  |
|  | 沾染危废的包装桶 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 坚持“源头控制、分区防治”，本次项目拟对危废库、漆料堆放区做重点防渗，生产厂房及仓库做一般防渗。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）泄漏防范措施 ①危废仓库、液体物质堆放区应满足防风、防雨等要求，设置防渗漏的地基并设置导流沟，以确保任何物质的冒溢能被回收。危废库防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定，即贮存场基础防渗层至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于1.0×10-10cm/s)，或者其他防渗性能等效的材料； ②做好泄漏物质的收集工作，并配备相应的应急物资(包括空桶、沙土等)，清理后的废物作相应处置； ③建立日常巡视制度，定期对设备进行维护保养。 2）废气处理设施风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，安装风机异常报警装置，确保废气排放的污染物达标排放； ②)建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理设施实行全过程跟踪控制。 3）突发环境事件应急预案与应急联动要求 《企业突发环境事件应急预案》应满足《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》(环发[2010]113号)和《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)的相关要求，并与园区的应急预案相衔接，进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害。提高公司应急人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染造成的局部或区域环境污染事件，同时企业需积极加入园区联合风险管理组织，制定联合防范措施。 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办[2020]101号)和《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的通知》(宿环发[2020]38号)，企业应建立项目源头审批联动机制、建立危险废物监管联动机制、建立环境治理设施监管联动机制、建立联合执法机制，做好环保设施安评的编制及备案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理与监测：设专职环境管理人员，按报告表的要求认真落实环境监测计划。 （2）排口规范化设置：各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。 （3）依法申领排污许可证：建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前，对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》实行排污许可登记管理。 （4）“三同时”验收：根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 |  |  |  |  |

- 六、结论

宿迁苏格画材有限公司公司年产1000万套文具套装和800万套画框技术改造项目拟建于宿迁市宿迁市泗阳县庄圩乡光明路2号。经分析论证后认为，本次项目的建设符合国家和地方产业政策、符合“三线一单”的控制要求；项目采取的污染防治措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境功能区划的要求；项目各类固废能够妥善处置；项目环境风险在可接受范围内。 总体来看，在落实各项环境保护对策措施和环境管理要求、加强风险防范措施的前提下，从环保角度认为，本次项目在拟建地建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本次项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本次项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.2352 | 0 | 0.2352 | +0.2352 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.029911 | 0 | 0.029911 | +0.029911 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | +0.048 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.03086 | 0 | 0.03086 | +0.03086 |
| 废水 | 废水量 |  | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 | +540 |
|  | COD |  | 0 | 0 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.1512 | +0.1512 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.0972 | +0.0972 |
|  | 氨氮 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0.0189 | +0.0189 |
|  | TP |  | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.0016 | +0.0016 |
|  | TN |  | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0.0189 | +0.0189 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 6.75 | +6.75 |
|  | 废包装袋 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 沾染危废的包装桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | +0.8 |
|  | 废过滤棉 |  | 0 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 2.734 | +2.734 |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 4.0674 | 0 | 4.0674 | +4.0674 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①