建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称：  江苏捷锋纺织科技有限公司自用检测中心项目

建设单位（盖章）：    江苏捷锋纺织科技有限公司

编制日期：               2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	39

五、环境保护措施监督检查清单	62

六、结论	64

附表	65

建设项目污染物排放量汇总表	65

附件：

附件1  委托书

附件2  备案证

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  入园协议

附件6  共用入园协议证明

附件7  环保信用承诺

附件8  信用报告

附件9  现有项目排污许可登记回执

附件10 厂房不动产权证

附件11 现有项目自行监测报告

附件12 噪声现状监测报告

附件13 危废处置承诺书

附件14 环评合同

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边环境状况图

附图3 项目平面布置图

附图4 本项目与江苏省生态空间管控区域位置关系图

附图5 本项目与宿迁市环境管控单元位置关系图

附图6 本项目与江苏泗阳经济开发区位置关系图

附图7 项目周边水系图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 江苏捷锋纺织科技有限公司自用检测中心项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2409-321362-89-01-582654 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈杭 | 联系方式 |  | 19805263776 |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区淮海东路211号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度：118度44分22.812秒，纬度：33度42分40.572秒） |  |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | M7452检测服务 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地 |  |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批部门 |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批文号 | 泗经开备〔2024〕247号 |  |
| 总投资（万元） |  | 15000 | 环保投资（万元） | 10 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.07 | 施工工期 | 1个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 在现有厂区内实施，不新增用地（现有厂区占地3995m2） |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》 审批机关：宿迁市泗阳县人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书》； 审查机关：江苏省生态环境厅； 审查文件名称及文号：苏环审〔2021〕23号 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | （1）与《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》相符性分析 根据《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）》，开发区产业定位：以提高质量和效益为中心，以转变发展方式为主线，重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料、轻工机械、电子信息等主导产业；通过开发区产业与“互联网+”融合发展推动产业转型升级，通过将工业化、信息化深度融合作为开发区调结构、促转型的有效抓手，降低企业成本，提升企业核心竞争力。 本次扩建项目为实验室建设项目，为本公司现有项目配套，用于检测面料牢度、摩擦力及缩水率等，现有项目主要从事运动帽生产，属于纺织服装类项目，符合开发区规划。 （2）项目与规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析 根据《省生态环境厅关于江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》（苏环审[2021]23号），产业定位为重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料（不含酿造）、轻工机械、电子信息等主导产业，禁止引进化工、造纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目。 本次扩建项目为实验室建设项目，为本公司现有项目配套，用于检测面料牢度、摩擦力及缩水率等，现有项目主要从事运动帽生产，属于纺织服装类项目，符合开发区的产业定位。 根据《省生态环境厅关于江苏泗阳经济开发区开发建设规划（ 2020-2035 ）环境影响报告书的审查意见》，规划环评批复要求及执行情况见表1-1。 表1-1 规划环评批复要求及执行情况 序号; 环评批复要求; 执行情况. 1; 严格空间管控，优化空间布局。落实“三线一单”生态环境分区管控要求，进一步强化开发区空间管控，减轻产业发展对生态环境、人居环境造成不良影响。开发区内现有部分居住区，存在工居混杂现象。开发区需根据规划有序推进部分工业企业逐步关停退出，及时调整相应的用地性质，整合零散居住用地。居住区周边工业地块应优先引入无污染或轻污染项目，设置绿化隔离带，减缓工业生产对居住区的影响。加快推进韩庄、江庄、西刘等3个村庄农村居住点的拆迁工作。; 本项目用地为工业用地，不占用生态空间管控区域. 2; 实施污染物排放限值限量管理，切实改善区域生态环境质量。完善主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。加强江苏洋河酒厂股份有限公司污染治理和污染物排放的监管，确保企业稳定达标排放。在符合产业政策的前提下，洋河酒厂改扩建项目应做到“增产减污”。对区内印染企业进行整合升级，原则上仅服务于区内纺织服装企业，实施区内印染企业主要污染物排放总量控制，印染新改扩建项目在区内进行排污总量平衡和替代; 本项目不涉及有组织主要大气污染物排放，项目新增废水经化粪池处理达城东污水处理厂一期接管标准，排入城东污水处理厂一期进行处理. 3; 加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单要求，严格限制与主导产业不相关的项目进入，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准。新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。严控高耗能、高排放项目，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间内完成; 本项目不属于高耗能、高排放项目，符合园区主导产业要求. 4; 完善环境基础设施。加快推进城东污水处理厂一期工程的扩建项目建设。完善污水收集管网系统，确保区内生产废水和生活污水全收集、全处理。 开展区域水污染物平衡核算管理，推动工业废水和生活污水分开收集、分质处理。加快实施入河排污口排查整治，做好清理合并。鼓励建设生态安全缓冲区，改善区域水环境质量。加快推进固体废物减量化、资源化、无害化的处理处置，规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置; 企业将规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置. 5; 健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。制定环境应急预案，做到与各级政府、部门及企业应急预案的有效衔接，及时备案修编，定期开展演练，配备充足的环境应急物资，落实应急准备措施， 建立应急响应联动机制，完善环境应急响应流程。 建立隐患排查整改制度，推动园区及企业定期开展突发环境事件隐患排查治理，建立隐患清单并及时整改到位。完成园区三级环境防控体系建设， 建立完善环境风险防控基础设施， 并落实环境风险防范各项措施; 企业将制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案. 6; 建立健全环境监测监控体系。严格落实《全省省级及以上工业区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办[ 2021 J 144号）要求，在上、下风向至少各布设1个空气质量自动监测站点， 同时根据实际情况在园区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业按《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》 （苏环办 [ 2021 J 146号）要求和监测规范， 安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业， 应指导企业做好委托监测， 并告知企业及时上报监测数据; 企业将根据自行监测技术规范要求进行监测. 综上可知，建设项目符合相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）与《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），国家级生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态空间管控区域以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动，不得随意占用和调整。 本项目距离最近的生态空间管控区域为京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区，距离最近的国家级生态保护红线区为泗阳县中运河竹络坝饮用水水源地保护区。 表1-2 项目周边最近的重要生态功能管控区及一览表 生态空间保护区域名称; 县（市、区）; 主导 生态功能; 范围; 面积(一平方公里）; 与本项目方位及距离 (km). 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 泗阳县; 水源水质保护; /; 含西自临河镇翟庄村，东止泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，以及泗阳船闸到泗阳三号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区; /; 5.06; S,2.92. 废黄河（泗阳县）重要湿地; 泗阳县; 湿地生态 系统保护; /; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村（徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围）; /; 11.00; SW,5.1. 泗阳黄河故 道省级湿地 公园; 泗阳县; 湿地生态 系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区 等）; /; 3.29; /; SW,5.1. 本项目距离最近的生态空间管控区（京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区）约为2.92km。 根据《省水利厅关于泗阳县中运河竹络坝水源地核销的通知》（苏水资（2024）1号），中运河竹络坝水源地经省水利厅同意核销。根据《省政府关于同意泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复（2023）35号），划分泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区，为一级保护区、二级保护区和准保护区，替代现有竹络坝和双桥水源地。本项目位于泗阳县中运河姜桥水源地下游，距离准保护区边界约2.92km。 综上，本项目建设地点不在国家级生态保护红线及生态空间管控区范围内；本项目建设不会对以上国家级生态保护红线区和生态空间管控区造成影响。 （2）环境质量底线 ①环境空气 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别为39.8μg/m3、63μg/m3、25μg/m3、8μg/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169μg/m3、1mg/m3；其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市环境空气质量优良天数分别为274天、289天、296天，优良天数比例分别为75.1%、79.2%、81.1%。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府办公室关于印发宿迁市 2023 年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通 知》（宿政办发〔2023〕3 号），主要从持续推进产业能源结构调整、深入打好重污染天气消除攻坚战、深入打好臭氧污染防治攻坚战、深入打好机动车船污染防治攻坚战、深入打好扬尘污染防治攻 坚战、深入打好面源污染防治攻坚战这几个方面对大气进行防治。 ②地表水 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，2023 年全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 ③噪声 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 距离本项目西厂界50米内存在声环境敏感目标，安徽晟创检测技术有限公司出具的现状检测报告（报告编号：SCW24111201），泗阳县淮海路实验学校的声环境现状质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （3）资源利用上线 本项目位于江苏泗阳经济开发区淮海东路211号，本项目用水取自当地自来水管网，区域附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；本项目用电由市政电网提供，不会达到供电量使用上线；项目位于江苏泗阳经济开发区，土地性质为工业用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。 （4）生态环境准入清单 本项目与江苏泗阳经济开发区生态环境准入清单相符性分析见表1-3。 表1-3 项目与江苏泗阳经济开发区生态环境准入清单相符性分析 类别; 准入内容; 相符性分析. 产业准入要求; 产业定位：规划重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料、轻工机械、电子信息等主导产业; 本项目为实验室建设项目，为本公司现有项目配套，用于检测面料牢度、摩擦力及缩水率等，现有项目主要从事运动帽生产，属于纺织服装类项目，符合开发区规划。. 优先引入：《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2019）年版》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）年本》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）鼓励类或优先承接的产业类项目，且符合开发区产业定位的项目; 本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》要求. 禁止引入：1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；3、新建、扩建《外商投资准入特别管理措施》（负面清单）（2020年版）、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏省工业和信息产业调整限制淘汰目录和能耗限额（2015年本》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目；4不符合《印染行业规范条件》的印染项目；5、含化学合成反应的食品类项目；6使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目；7排放重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷）的项目；8不符合产业定位的项目; 本项目为实验室建设项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《江苏省工业和信息产业调整限制淘汰目录和能耗限额（2015年本》要求，不属于限制类、禁止类和淘汰类项目. 空间布局约束; 严格落实《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中有关条件、标准或要求。; 本项目用地为工业用地，不在《限制用地项目目录 （2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中。. 提高环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系。; 项目建成后，将落实废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，设置足够的防护距离，建立健全区域风险防范体系。. 对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放；对于居住区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地， 以及居住区周边未开发的工业用地，将优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并设置绿化隔离带。; 项目建成后，将落实各项环境影响减缓措施，确保污染物达标排放。. 污染物排放管控; 大气污染物：近期：二氧化硫183.56吨/年、烟粉尘158.56吨/年、氮氧化物226.53吨/年、VOCs119.79吨/年；远期：二氧化硫159. 16吨/年、烟粉尘144.75 吨/年、氮氧化物203.67吨/年、VOCs98.76吨/年；; 本项目废水污染物排接管考核量为：COD0.0233t/a、氨氮0.0025t/a、总磷0.0003t/a、总氮0.004t/a、SS0.0125t/a、全盐量0.0096t/a，废气：无组织VOCs 0.00005t/a，废水污染物排放总量在泗阳县总量库中进行平衡，无组织废气无需申请总量。. 水污染物（接管量/排放量）：近期：排水量728 万吨/年、433. 17万吨/年、COD364.01吨/年、216.58 吨/年、氨氮36.40吨/年、21.66吨/年、总磷3.64吨/年、2.17吨/年、总氮109.2吨/年、64.98吨/年；远期：排水量738.71万吨/年、438.87万吨/年、COD295.48吨/年、175.55吨/年、氨氮36.94吨/年、21.94吨/年、总磷3.69吨/年、2.19吨/年、总氮110.81吨/年、65.83吨/年；. 印染企业接管进入污水处理厂的废水总量应不突破3007208.75吨/年（折10024.03吨/天，按300天计），且印染企业原则上仅服务于区内纺织服装企业；. 酿造企业接管进入污水处理厂的废水总量应不突破现有核定总量（168万吨/年）；. 环境风险防控; 园区及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的装置，杜绝泄漏物料进入环境；储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害；排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 本项目已制定并落实各类事故风险防范措施，在后续过程中会加强环境风险防控措施落实。. 资源开发利用要求; 新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。印染行业资源开发利用应满足《印染行业规范条件》。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源。力争2027年碳排放达到峰值。; 本项目采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到同行业先进水平。本项目不涉及高污染燃料的项目和设施。. 综上，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 2、产业政策相符性分析 本次扩建项目行业类别属于M7452检测服务项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号附件3）中限制类和淘汰类项目。 同时，本次扩建项目已取得江苏泗阳经济开发区管理委员会备案，项目代码为：2409-321362-89-01-582654，备案证号为：泗经开备〔2024〕247号。 与相关产业政策相符性分析见表1-4。 表1-4 产业政策相符性分析 序号; 法律、法规、政策文件; 是否属于负面清单内容. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年）》; 属于其中淘汰类、限制类项目; 不属于. 2; 江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号文）; 属于其中淘汰类、限制类项目; 不属于. 3; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政发[2015]118 号）; 属于其中淘汰类、限制类项目; 不属于. 4; 《关于印发长江经济带发展负面清单指南》（苏长江办发〔2019〕136号）; 是否属于其中禁止建设项目; 不属于. 5; 《宿迁市内资企业固定资产投资项目管理负面清单（2015年本）》; 属于本清单中限制类、禁止类项目; 不属于. 6; 《环境保护综合名录（2017年版）》; 是否属于其中“高污染、高环境风险”产品; 不属于. 综上，本项目建设符合国家和地方产业政策的要求。 3、用地性质相符性分析 本次扩建项目位于宿迁市泗阳经济开发区淮海东路211号，在现有厂区内实施，不新增用地，现有厂区用地属于工业用地，不属于《禁止用地名录》（2012）、《限制用地名录》（2012）、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》范围内，因此本次扩建项目符合土地使用要求。 4、与其他环保政策相符性分析 （1）与《淮河流域水污染防治暂行条例》相符性分析 表1-5 与《淮河流域水污染防治暂行条例》相符性分析 项目; 要求; 执行情况; 相符性. 《淮河流域水污染防治暂行条例》; 国家对淮河流域实行水污染物排放总量（以下简称排污总量）控制制度; 本次扩建项目废水总量在城东污水处理厂一期内平衡，未超过污水处理厂的排污总量; 符合. 在淮河流域排污总量控制计划确定的重点排污控制区域内的排污单位和重点排污控制区域外的重点排污单位，必须按照国家有关规定申请领取排污许可证，并在排污口安装污水排放计量器具; 本项目建成后根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）申报排污许可手续; 符合. 淮河流域排污单位必须采取措施按期完成污染治理任务，保证水污染物的排放符合国家制定的和地方制定的排放标准；持有排污许可证的单位应当保证其排污总量不超过排污许可证规定的排污总量控制指标; 本次扩建项目废水排入城东污水处理厂一期，严格控制排污量; 符合. 禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。禁止和严格限制的产业、产品名录，由国务院环境保护行政主管部门商国务院有关行业主管部门拟订，经领导小组审核同意，报国务院批准后公布施行; 本项目属于实验室建设项目，不属于制革、化工、印染、电镀、酿造企业; 符合. 淮河流域县级以上地方人民政府应当按照淮河流域水污染防治规划的要求，建设城镇污水集中处理设施; 本项目废水经厂内处理后排入城东污水处理厂一期; 符合. 自本条例施行之日起，新建化学制浆造纸企业和制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业或者未经批准建设属于严格限制的项目的，由有关县级人民政府责令停止建设或者关闭，环境保护行政主管部门可以处20万元以下的罚款; 本项目为实验室建设项目，不属于新建化学制浆造纸企业和制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业; 符合. （2）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》 （苏环办（2019）36 号）相符性分析 表1-6 与（苏环办（2019）36 号）相符性分析 序号; 建设项目环评审批要点; 相符性分析; 判定 结果. 1; 以下情形不予审批; 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 经过与“三线一单”及规划相符性分析可知，建设项目类型及其选址、布局、规模等均符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 项目采取的环境污染防治措施可行，满足环境管理要求; 符合. 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 项目废水、噪声采取污染防治措施，确保排放达标，生态影响较小。; 符合. 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 现有项目不涉及环境污染和生态破坏; 符合. 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本次评价以企业实际提供资料为基础，核实后进行报告编制，环境影响评价结论明确，经初步审查不存在重大缺陷、遗漏; 符合. 2; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 项目位于江苏泗阳经济开发区，用地性质属于工业用地。; 符合. 3; 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标; 项目将按要求严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; /. 4; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目; 本项目为实验室项目，不涉及使用涂料、油墨、胶黏剂等，项目不涉及高VOCs含量物料; 符合. 5; 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 本项目不在生态红线范围内; 符合. 6; 禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力且需设区市统筹解决的项目; 项目危险废物委托有资质单位处置; 符合. 7; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目; 不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目和国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 符合. 8; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目. 由上表分析可知，项目建设符合《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（江苏省生态环境厅2019.02.02）相关要求。 - 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 表1-7 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 江苏省省域生态环境管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; 1．按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目在现有厂区内实施，不新增用地，现有厂区位于园区内，用地范围内不涉及生态红线；本项目为实验室建设项目，不属于排放量大、耗能高、产能过剩行业. 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域联防联控。; 本项目总量指标向泗阳生态环境局申请，在泗阳县范围内平衡. 环境风险防控; 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 本项目建成后强化环境事故应急管理和环境风险防控能力建设。按要求编制环境应急预案，储备必要的环境应急装备。. 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目为实验室项目，用水量较少，在现有厂区内实施，不新增用地，不新增燃料使用。. 三、淮河流域; 相符性分析. 空间布局约束; 1．禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。2．落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目。3．在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。; 本项目为实验室项目，不属于前述高污染项目. 污染物排放管控; 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。; 本项目污染物排放总量向生态环境主管申请。. 环境风险防控; 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。; 本项目不采用船舶运输。. 资源利用效率要求; 限制缺水地区发展耗水型产业，调整缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。; 本项目为实验室项目，不属于高耗水、高耗能和重污染建设项目。. 本项目的建设符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的相关要求。 （4）、与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）相符性 本次项目位于江苏泗阳经济开发区，所属管控单元为江苏泗阳经济开发区，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号），属于重点管控单元。项目建设与“宿环发〔2020〕78号”要求相符性分析见表1-8。 表1-8 项目建设与“宿环发〔2020〕78号”要求相符性 管控单元; 管控单元分类; 管控要求; 本项目相符性分析. 江苏泗阳经济开发区; 重点管控单元; 空间布局约束; 禁止引进化工、造纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目；对环境和人体健康有严重影响的污染项目，包括污染物难以治理的建设项目；废水排放量大于10000t/d的项目；含有毒、有明显异味废气排放，且对周围环境造成明显影响的项目。; 本项目不属于化工、造纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目，本项目新增废水排放量小于10000t/d，故项目与空间布局约束相符。. 污染物排放管控; 水污染物排放量：化学需氧量 1533 吨/年、氨氮 383 吨/年、总磷 38.3吨/年；大气污染物排放量：二氧化硫526.84 吨/年、烟粉尘 287.45吨/年。; 本项目排放的污染物没有突破园区的总量，因此，与污染物排放管控要求相符. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风 险防范措施和事故应急预案，并定 期演练，防止和减轻事故危害。; 本项目建成后将制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练。与环境风险防控相符. 资源开发效率要求; （1）行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。 （2）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（严格），具体包括：除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不涉及燃料使用，符合资源开发要求. （5）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）相符性分析 表1-9 与（GB37822—2019）相符性分析 （6）与《关于贯彻落实〈挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）〉的通知》（宿污防指办〔2019〕55号）相符性分析 《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求; 项目情况; 相符性. VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、料仓中；盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 使用的化学品均储存在实验室仓库中，在非取用状态时化学品均加盖、封口，保持密闭; 相符. 液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。粉末状、粒状VOCS应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移; 液态VOCS物料包装规格较小，转移时采用密闭容器转移; 相符. 工艺过程VOCS无组织排放要求符合各项标准要求。; 检测过程VOCS无组织排放要求符合各项标准要求; 相符. 企业中载有气态VOCS物料、液态VOCS物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作; 液态VOCS物料的设备与管线组件的密封点小于2000个，无需开展; 相符. 工艺过程中排放的VOCS废水集输送系统需符合各项标准要求; 项目不产生含VOCS的废水; 相符. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率＞2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅料符合国家有关低VOCS含量产品规定除外; 项目有机废气初始排放速率小于2kg/h，排放浓度较低，于厂区内无组织排放; 相符. 表1-10与《关于贯彻落实〈挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）〉的通知》（宿污防指办〔2019〕55号）相符性分析 宿污防指办〔2019〕55号要求; 项目情况; 相符性. 强化源头与过程治理……对全厂VOCs物料的储存、转移和输送、工艺过程等无组织排放源全部实施密闭（封）处理从源头减少VOCs产生量。确实无法密闭（封）或不能实施密闭（封）作业的，应在密闭空间内操作或进行局部气体收集处理。; 本项目实验过程均在密闭的实验设备中操作; 相符. 提升废气收集处理水平。收集的废气中VOCs（NMHC）初始排放速率≥2kg/h的各相关企业，按照“分类收集、集中处理”的原则，强化VOCs无组织废气收集处理，配套VOCs高效治理设施，原则上应采用催化燃烧（RCO）、蓄热式热氧化炉（RTO）等处理技术。; 项目有机废气初始排放速率小于2kg/h，排放浓度较低，于厂区内无组织排放。; 相符. 综上所述，本项目符合相关环保政策文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 江苏捷锋纺织科技有限公司成立于2022年7月，位于江苏省宿迁市泗阳县经济开发区淮海东路211号，主要从事服饰制造及销售。江苏捷锋纺织科技有限公司现有年产1500万顶智能运动帽项目于2022年7月28日取得江苏泗阳经济开发区管理委员会备案，备案证号：泗经开备〔2022〕152号。根据备案证建设内容，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），现有项目不需要编制环境影响评价文件。 为了对面料指标进行检测以提高产品质量，公司拟投资15000万元，购置汗渍色牢度烘箱、水浴恒温振荡器、全自动缩水率试验机、缩水率烘箱、数显二孔恒温水浴锅、F-E28 pH计、纺织品甲醛测定仪、落锤式织物撕裂仪、色牢度摩擦仪等设备若干台套，建设自用实验室，用于对面料摩擦力、缩水率、牢度等指标进行检测，年出具1512份检测报告。本项目建成后，全厂智能运动帽总产能保持不变。 本项目为实验室项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），其环境影响评价文件类别判定见表2-1。 表2-1 建设项目环评类别判定表 行业类别; 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目情况. M7452检测服务; 四十五、研究和试验发展 98专业实验室、研发（试验）基地; P3、P4生物安全实验室；转基因实验室; 其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）; /; 本项目涉及污染物排放，故应编制报告表. 江苏捷锋纺织科技有限公司委托我单位进行江苏捷锋纺织科技有限公司自用检测中心项目的环境影响评价工作。接到委托后，我单位及时组织技术人员进行现场踏勘，收集了有关该项目的资料，在此基础上，编制了本环境影响报告表，供生态环境部门审查批准。 二、项目概况 项目名称：江苏捷锋纺织科技有限公司自用检测中心项目； 单位名称：江苏捷锋纺织科技有限公司； 建设地点：江苏省宿迁市泗阳县经济开发区淮海东路211号； 建设性质：扩建； 占地面积：在现有厂区内实施，不新增用地（现有厂区占地3995m2）； 总投资：15000万元，其中环保投资10万元； 三、产品方案 扩建后全厂产品方案见表2-2。 表2-2 扩建后全厂产品方案表 生产线; 产品名称; 产能; 年运行时间. 现有项目; 本项目; 全厂; 增减量. 智能运动帽生产线; 运动帽; 1500万顶/年; 0; 1500万打/年; 0; 301×8=2408h. 自用检测中心; 质量检测报告; 0; 1512份; 1512份; +1512份. 本项目实验室主要检测面料牢度、摩擦力、缩水率、甲醛、pH指标，各检测指标在参照国标等标准的基础上，同时制定企业内部质控标准，具体标准见表2-3。 表2-3 检测标准 测试项目; 参考标准; 内控标准1（化纤类）; 内控标准2（含棉类）; 备注. 耐水洗色牢度; AATCC61; GB/T3921; ISO105 C06; 变色≥4.0，沾色≥3.5，互沾≥4.5; 变色≥4.0，沾色≥3.5，互沾≥4.5; 常规要求40度，成品有深浅撞色产品与浅色面料，绣花白色线等浅色（涤纶）等互沾4.5级以上. 耐摩擦色牢度; AATCC8; GB/T3920; ISO105 X12; 干摩≥4.0; 干摩浅中色≥4，深色≥3.5，磨毛，涂层≥3.0; 成品有深浅撞色产品，浅色面料，绣花白色线等浅色（涤纶）等不能沾色. 湿摩≥3.5; 湿摩浅中色≥3，深色≥2.5，磨毛，涂层黑色≥2.0. 耐光照色牢度; AATCC16; GB/T8427; ISO105 B02; 常规色≥4，特浅色，白色，荧光色≥3.5; 常规色≥4，特浅色，白色，荧光色≥3.5; /. 耐光汗色牢度; AATCC125; GB/T14576; ISO105 B07; 常规色≥4，特浅色，白色，荧光色≥3.5; 常规色≥4，特浅色，白色，荧光色≥3.5; 特别要求测试，敏感色测试. 耐水渍色牢度; AATCC107; GB/T5713; ISO105 E01; 变色≥4.0沾色≥3.5互沾≥4.5; 变色≥4.0沾色≥3.5互沾≥4.5; 成品有深浅撞色产品与浅色面料，绣花白色线等浅色（涤纶）等互沾4.5级以上. 耐汗渍色牢度; AATCC15; GB/T3922; ISO105 E04; 变色≥4.0沾色≥3.5互沾≥4.5; 变色≥4.0沾色≥3.5互沾≥4.5; 成品有深浅撞色产品与浅色面料，绣花白色线等浅色（涤纶）等互沾4.5级以上. 缩水率; AATCC135; GB/T8629; ISO6330; ≤±3%; ≤±3%; /. PH值; AATCC81; GB/T7573; ISO3071; 白色4.5-7.5，其他4.0-8.5; 白色4.5-7.5，其他4.0-8.5; 具体参照客户要求. 甲醛含量; AATCC112; GB/T2912; ISO14184; 婴儿类产品：≤16PPM 直接接触皮肤≤75PPM; 婴儿类产品：≤16PPM 直接接触皮肤≤75PPM; /. 四、主要原辅料一览表 扩建后全厂主要原辅料使用情况见表2-4，原辅料理化性质见表2-5。 表2-4 扩建后全厂主要原辅料消耗情况 序号; 原料名称; 形态; 规格; 年用量; 贮存位置. 现有项目; 本项目; 全厂. 1; 布匹; 固态; /; 313.75万米; 0; 313.75万米; 原料仓库. 2; 帽舌芯; 固态; /; 1500万只; 0; 1500万只; 原料仓库. 3; 顶扣; 固态; /; 1500万只; 0; 1500万只; 原料仓库. 4; 线; 固态; /; 350000只; 0; 350000只; 原料仓库. 5; 氯化钠; 固态; 500g/瓶; 0; 2000g; 2000g; 实验室仓库. 6; 柠檬酸; 固态; 500g/瓶; 0; 3000g; 3000g; 实验室仓库. 7; 乙酸铵; 固态; 500g/瓶; 0; 500g; 500g; 实验室仓库. 8; 无水氯化镁; 固态; 500g/瓶; 0; 1000g; 1000g; 实验室仓库. 9; 氯化钾; 固态; 500g/瓶; 0; 2000g; 2000g; 实验室仓库. 10; 磷酸氢二钠，无水; 固态; 500g/瓶; 0; 1000g; 1000g; 实验室仓库. 11; 二水合磷酸二氢钠; 液态; 500g/瓶; 0; 1000g; 1000g; 实验室仓库. 12; 过硼酸钠，四水合物; 液态; 500g/瓶; 0; 1500g; 1500g; 实验室仓库. 13; 氢氧化钠; 液态; 500g/瓶; 0; 500g; 500g; 实验室仓库. 14; 乳糖单水合物; 液态; 500g/瓶; 0; 500g; 500g; 实验室仓库. 15; 可溶性淀粉; 固态; 500g/瓶; 0; 500g; 500g; 实验室仓库. 16; 无水碳酸钾; 固态; 500g/瓶; 0; 500g; 500g; 实验室仓库. 17; 乙酰丙酮; 液态; 500g/瓶; 0; 500g; 500g; 实验室仓库. 18; 冰乙酸; 液态; 500g/瓶; 0; 500g; 500g; 实验室仓库. 19; 磷酸氢二钠，二水合物; 液态; 500g/瓶; 0; 1500g; 1500g; 实验室仓库. 20; 磷酸氢二钾，三水合物; 液态; 500g/瓶; 0; 500g; 500g; 实验室仓库. 21; 碘化钾; 固态; 50g/瓶; 0; 100g; 100g; 实验室仓库. 22; L组氨酸盐酸盐; 固态; 100g/瓶; 0; 400g; 400g; 实验室仓库. 23; 乳酸; 固态; 500g/瓶; 0; 500g; 500g; 实验室仓库. 24; 皂片; 固态; 500g/瓶; 0; 1000g; 1000g; 实验室仓库. 25; 磷酸氢二钠，十二水合物; 液态; 500g/瓶; 0; 1500g; 1500g; 实验室仓库. 26; 氯化钙，二水合物; 液态; 500g/瓶; 0; 500g; 500g; 实验室仓库. 27; 无水碳酸钠; 固态; 500g/瓶; 0; 500g; 500g; 实验室仓库. 表2-5 原辅料理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质. 1; 氯化钠; 是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。. 2; 柠檬酸; 分子式为C6H8O7，是一种重要的有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性。在生物化学中，它是柠檬酸循环（三羧酸循环）的中间体，柠檬酸循环发生在所有需氧生物的新陈代谢中。柠檬酸被广泛用作酸度调节剂、调味剂和螯合剂。分子量为192.12，密度：1.542g/cm³，熔点：153~159℃，沸点：175℃。. 3; 乙酸铵; 又称醋酸铵，是一种有机化合物，结构简式为CH3COONH4，分子量为77.083。乙酸铵水溶液pH在7左右，显中性。密度：1.17熔点（℃）：112，沸点（℃）：易分解，不详。pH：由于醋酸根和铵离子的水解程度相差不大，所以溶液pH在7左右，显中性。性状：有乙酸气味的白色三角晶体。溶解情况：溶于水和乙醇，不溶于丙酮，水溶液显中性，是强电解质，在水中完全电离。. 4; 无水氯化镁; 是一种无机物，化学式MgCl2，分子量为95.211，呈无色片状晶体，微溶于丙酮，溶于水、乙醇、甲醇、吡啶。在湿空气中潮解并发烟，在氢气的气流中加热时则升华，密度：2.325g/mL，沸点1412℃，熔点：714℃。. 5; 氯化钾; 是一种无机化合物，化学式为KCl，外观如同食盐，无臭、味咸。常用于低钠盐、矿物质水的添加剂。氯化钾是临床常用的电解质平衡调节药，临床疗效确切，广泛运用于临床各科。分子量为74.5513，熔点：770℃、沸点：1420℃、密度1.98g/cm³。. 6; 磷酸氢二钠，无水; 是一种无机酸式盐，化学式：NaH2PO4，分子量：119.959熔点：60℃，沸点：100℃，密度：1.40g/cm3，外观：白色结晶性粉末，溶解性：易溶于水，不溶于乙醇. 7; 二水合磷酸二氢钠; 是一种磷酸盐，化学式为NaH2PO4·2H2O，分子量156.01。易溶于水，25℃时水中溶解度为12.14%，不溶于乙醇。有吸湿性，在潮湿的空气中能结块，水溶液呈酸性，1%的水溶液PH为4.1-4.7. 8; 过硼酸钠，四水合物; 化学式：NaBO3·4H2O分子量153.86 ，性状：白色单斜晶系结晶颗粒或粉末。无气味。 密度（g/mL,25/4℃）：1.73， 熔点（ºC）：63.0，溶解性：可溶于酸、碱及甘油中，微溶于水，溶液呈碱性(pHl0～11)。. 9; 氢氧化钠; 无机化合物，化学式NaOH，也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。熔点：318.4°C，沸点：1390°C，密度：2.13g/cm3。. 10; 乳糖单水合物; 分子式C12H22O11，分子量：342.29648. 11; 可溶性淀粉; 是淀粉经过氧化剂、酸、甘油、酶或其他方法处理而成的淀粉衍生物。用玉米、红薯、土豆的淀粉都可制成可溶性淀粉，但以红薯淀粉制得的可溶性淀粉质量最好。可溶性淀粉为白色或类白色粉末，无臭无味，不溶于冷水、乙醇和乙醚。在沸水中可溶解为透明溶液，冷却后不结冰，1%溶液为透明的乳状液体。可溶性淀粉无还原物质，化学性质稳定。分子式C12H22O11，分子量为342.2948。. 12; 无水碳酸钾; 一种无机物，化学式为K2CO3，分子量为138.206，呈白色结晶粉末，密度2.428g/cm3，熔点891℃。易溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇、丙酮和乙醚。吸湿性强，暴露在空气中能吸收二氧化碳和水分，转变为碳酸氢钾，应密封包装。. 13; 乙酰丙酮; 是一种有机化合物，分子式为C5H8O2，具有无色或微黄易流动的透明液体，有酯的气味，冷却时凝成有光泽的晶体的性质。受光作用时，转化成褐色液体，并且生成树脂。用作醋酸纤维素的溶剂，有机合成中间体，金属络合剂，涂料干燥剂，润滑剂、杀虫剂。分子量为100.11，熔点：-23.5℃、密度0.98g/cm³。. 14; 冰乙酸; 乙酸，也叫醋酸、冰醋酸，化学式CH3COOH，是一种有机一元酸，为食醋主要成分。纯的无水乙酸（冰醋酸）是无色的吸湿性固体，凝固点为16.6℃（62℉），凝固后为无色晶体，其水溶液中弱酸性且腐蚀性强，蒸汽对眼和鼻有刺激性作用。分子量为60.05，熔点：16.6℃、密度1.63g/cm³。. 15; 磷酸氢二钠，二水合物; 又名磷酸一氢钠，是磷酸生成的钠盐酸式盐之一。它为易潮解的白色粉末，可溶于水，水溶液呈弱碱性。化学式：Na2HPO4，分子量：141.96熔点：243-245℃，密度：1.064 g/cm3，外观：白色粒状的粉末，溶解性：易溶于水，不溶于醇. 16; 磷酸氢二钾，三水合物; 是一种无机化合物，化学式为K2HPO4，分子量166.003，外观为白色结晶或无定形白色粉末，易溶于水，水溶液呈微碱性，微溶于醇，有吸湿性，温度较高时自溶。相对密度为2.338，204℃时分子内部脱水转化为焦磷酸钾。1%水溶液的pH值为8.9。主要用于医药，发酵，细菌培养及制取焦磷酸钾等。熔点：340℃。. 17; 碘化钾; 是一种无机化合物，化学式为KI，为无色或白色晶体，无臭，有浓苦咸味。药用作利尿剂，加适量于食盐中可防治甲状腺疾病。呈无色或白色结晶性粉末，密度3.13g/cm3，熔点618℃，沸点1345℃，易溶于水和乙醇。水溶液见光变暗，并游离出碘。. 18; L组氨酸盐酸盐; 熔点（ºC）：254，溶解性：易溶于水，不溶于乙醇、乙醚或氯仿，分子量209.63. 19; 乳酸; 是一种羧酸，化学式是C3H6O3，含有羟基，属于α-羟酸（AHA）。在水溶液中，其羧基释放出一个质子而产生乳酸根离子CH3CH(OH)COO−。分子量：90.078，相对密度：1.200，熔点：18℃，密度：1.209，沸点：122℃(15mmHg)，解离常数：pKa=4.14(22.5℃)，闪点：大于110℃，燃烧热：15.13kJ/kg，等渗量：2.3%（W/V）溶液与血浆等渗，溶解度：与乙醇（95%）、乙醚、水混溶，不溶于氯仿. 20; 氯化钙，二水合物; 是一种由氯元素和钙元素组成的化学物质，化学式为CaCl2，微苦。它是典型的离子型卤化物，室温下为白色、硬质碎块或颗粒。它常见应用包括制冷设备所用的盐水、道路融冰剂和干燥剂。分子量为110.984，密度：2.15g/cm3，沸点：1600℃，熔点：772℃。. 21; 无水碳酸钠; 是一种无机化合物，分子式为Na2CO3，分子量105.99，又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。. 五、主要设备一览表 扩建后全厂主要设备见表2-6。 表2-6 扩建后全厂主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）. 现有项目; 本项目; 全厂. 1; 自动拉布机; /; 1; 0; 1. 2; 复合机; /; 1; 0; 1. 3; 电脑平机; A3; 73; 0; 73. 4; 电脑同步机; /; 2; 0; 2. 5; 紫外线灭菌烘干机; /; 1; 0; 1. 6; 实验室纯水机; JH-CE-10LH; 0; 1; 1. 7; 鼓风干燥箱; Y(B)902X; 0; 1; 1. 8; 汗渍色牢仪配件; Y(B)902G; 0; 1; 1. 9; 汗渍色牢度烘箱; Y(B)902G; 0; 2; 2. 10; 水浴恒温振荡器; SHA-B; 0; 1; 1. 11; 全自动缩水率试验机; Y(B)089T; 0; 1; 1. 12; 缩水率烘箱; Y(B)741X; 0; 1; 1. 13; 数显二孔恒温水浴锅; HH-2; 0; 1; 1. 14; F-E28 PH计; 1F021M; 0; 1; 1. 15; 纺织品甲醛测定仪; YG(B)201E; 0; 1; 1. 16; 落锤式织物撕裂仪; YG(B)033A; 0; 1; 1. 17; 色牢度摩擦仪; Y(B)571BC; 0; 1; 1. 18; 纪铭电子天平; JM-602; 0; 1; 1. 19; 电子天平; H2-HD-302ND; 0; 1; 1. 20; 美的滚筒干衣机; MH30-Z03WG/MH70VZ30; 0; 1; 1. 21; Leader统帅; TQG80-1209; 0; 2; 2. 六、公用工程及辅助工程 公用及辅助工程详见表2-7。 表2-7 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 现有项目; 本次扩建; 全厂. 主体工程; 生产厂房; 占地面积2112m2; /; 占地面积2112m2; 4F，运动帽生产. 实验室; /; 占地面积120m2; 占地面积120m2; 1F，实验检测. 实验室仓库; /; 占地面积8m2; 占地面积8m2; 1F，试剂贮存. 实验室办公区; /; 占地面积12m2; 占地面积12m2; 1F，办公. 暗房; /; 占地面积12m2; 占地面积12m2; 1F，面料评级. 公用工程; 给水; 3401.3m3/a; 142.3m3/a; 3543.6m3/a; 由区域水厂供水. 排水; 2721.04m3/a; 131.28 t/a; 2852.32m3/a; 接管城东污水处理厂一期. 供电; 5.62万KWh/a; 1.186万KWh/a; 6.786万KWh/a; 由区域变电所提供. 环保工程; 废气处理; /; 加强实验室通风及厂区绿化; 加强实验室通风及厂区绿化; 厂界达标. 废水处理; 生活污水、清洗废水; 化粪池; 依托现有; 化粪池; 处理后接管城东污水厂一期. 噪声处理; 合理布局，安装隔音门窗、减振垫等设施; 合理布局，安装隔音门窗、减振垫等设施; 合理布局，安装隔音门窗、减振垫等设施; /. 危废仓库; /; 5m2; 5m2; 新建，位于实验室北侧. 七、职工人数及工作制度 本项目新增员工2人，年运行301天，一班制生产，每班8小时，年运行时间2408小时。 八、平面布置及周边环境状况 本项目位于现有厂房4层南侧，实验室办公区位于实验室北侧，试剂仓库位于实验室东南侧，平面布局合理。 本项目所在厂区东侧为泗阳捷锋帽业有限公司，南侧为淮海东路，西侧泗阳县淮海路实验学校，北侧为江苏斯莱特电器有限公司。 - 水平衡 （1）给排水 本项目运营期用水为主要为员工生活用水、清洗用水和纯水制备用水。 1）生活污水：本项目实验室共有职工2人，年运行天数301天，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工用水取50L/人﹒天，则生活用水量30.1m3 /a，排污系数以0.8计，则生活污水产生量为24.08m3 /a。经化粪池处理后接管至城东污水厂一期深度处理达标后排放。 2）纯水制备用水 根据企业提供资料与类比同类型报告可知，实验室制备纯水主要用于实验的分析过程与实验器皿的清洗过程，纯水用量约为16t/a，其中25%作为实验分析用水，剩余75%用于实验器皿的清洗，则实验分析用水4t/a，清洗用水12t/a，实验分析用水损耗10%，剩余作为危废，委托有资质单位处置。根据企业提供资料可知，纯水机出水效率约为50%，因此纯水机用水量为32t/a，浓水产生量为16t/a。经厂区化粪池处理后接入市政污水管网排入城东污水处理厂一期处理达标后排放。 3）实验室清洗用水 实验器皿清洗先由自来水冲洗，接着使用纯水荡洗。实验后器皿首道清洗水不排入下水道，首道清洗废水量约为1t/a，单独收集后作为危废处理。实验室清洗用水总用量约为32t/a，其中自来水用量为20t/a，纯水用量为12t/a；实验室设备、台面、地面清洗用水均为自来水，用水量约为60t/a。经厂区化粪池处理后接入市政污水管网排入城东污水处理厂一期处理达标后排放。 4）反渗透膜清洗用水 项目所用纯水由纯水机提供，该装置内配备反渗透膜，运行过程需每半年对反渗透膜进行1次清洗，单次用水量约为0.1t，则反渗透膜清洗用水量为0.2t/a。 综上所述，本项目废水产生量共计131.28m3/a。反渗透膜清洗废水、实验器皿清洗废水、实验室清洗废水与生活污水、纯水制备浓水汇合，经现有化粪池处理达到接管标准后，接入城东污水处理厂一期集中处理。初道清洗废液单独收集后作为危险废物处理，暂存于危废暂存库中废液桶内，委托有危废处置资质单位定期处理，不外排。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 图2-2 本项目建成后全厂水平衡图（单位：m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污环节： （1）牢度检测流程及产污环节 图2-1 牢度检测流程及产污环节 牢度检测工艺及产污环节说明： 样品整理：根据实验检测需要进行样品整理。将规定尺寸的待测试样品与用于测试的标准多纤维贴衬织物缝合，形成组合试样。 样品检测：将无水磷酸氢二钠、二水合磷酸二氢钠、氢氧化钠、乳糖单水合物、 可溶性淀粉、无水碳酸钾、磷酸氢二钠二水合物、磷酸氢二钾三水合物、碘化钾、L组氨酸盐酸盐、乳酸、皂片磷酸氢二钠十二水合物、氯化钙二水合物、无水碳酸钠根据实验需要进行配置，将组合试样加入配制好的溶液中浸泡30min，并挤压、搅拌确保组合试样完成润湿，确保组合试样的带液率满足测试要求。取出试样放置在玻璃或塑料板之间，插入色牢仪试样架，调整螺丝，固定试样。在温度38℃±1℃的鼓风干燥箱中，加热6h±5min去除水分后，取出色牢仪，取下组合试样，将试样和标准多纤维贴衬织物拆开，在室温下静置一夜。通过参照样品颜色变化的本色比例尺来测定测试样品的颜色影响。 出具检测报告：根据比对结果进行数据分析，得出牢度检测结果并出具检验报告。 检测过程产生S1-1实验废弃物、S1-2实验室废液和W1清洗废水。 （2）摩擦力检测流程及产污环节 图2-2 摩擦力检测流程及产污环节 摩擦力检测工艺及产污环节说明： 样品整理：根据实验检测需要进行样品整理，根据实验需要，裁剪合适尺寸的试样，在室温下放置一定时间。 样品检测：检测过程主要包括实验前的材料的准备、仪器校准以及检测分析等。主要测试过程是将试样放在铺有砂纸的色牢度摩擦仪基座上并固定好，妥当放好试样压板，将摩擦白布正面朝下，纹路平行于摩擦方向，固定在摩擦指上，将摩擦指放到试样上，从摩擦指最靠近身边的一端开始，以一秒钟一圈的速度，转动摩擦臂10圈，来回20次，取下摩擦白布放在室温下，待合适时间后进行测试评级。 出具检测报告：根据检测实验结果进行数据分析，得出检测结果并出具检验报告。 摩擦力检测过程无需使用化学试剂，该检测过程无污染物产生。 （3）缩水率检测流程及产污环节 图2-3 缩水率检测流程及产污环节 缩水率检测工艺及产污环节说明： 样品整理：根据实验检测需要进行样品整理。每个试样取3块样品，将测试样品放在样品架上做前处理，在室温下至少放置4h。在测试样品上做3组与经向平行的标记。 样品检测：将全自动缩水率试验机设定好规定的水位、洗涤温度及漂洗温度，一般温度不超过29℃。加入准备好的过硼酸钠四水合物试剂、测试样品及足够的陪衬布，设定洗涤程序和洗涤时间，进行清洗，清洗样品后放置在缩水率烘箱进行干燥去除水分，干燥后的样品在室温下放置在样品架上约4h，最后测量去除水分后的样品尺寸，求平均值。 出具检测报告：根据测量、比对结果进行数据分析，并出具检验报告。 检测过程产生S2-1实验废弃物、S2-2实验室废液和W2清洗废水。 （4）甲醛检测流程及产污环节 图2-4 甲醛检测流程及产污环节 甲醛检测工艺及产污环节说明： 样品整理：根据实验检测需要进行样品整理，每个样品按规定克重取2个平行样，样品裁剪后应立即放置在不同的封闭塑料袋中。 样品检测：吸取适量纯水在密封罐底部，将称重后的样品悬浮在密封的罐子中的水上，密封罐放置在49±1℃的烤箱烘烤20h±10min，取出密封罐冷却至少30min，在制定的时间长度内控制温度。使用乙酰丙酮、冰乙酸等试剂配置纳氏试剂，建立标准曲线。采用纺织品甲醛测定仪测定水吸收的甲醛量。 出具检测报告：根据标准曲线计算织物甲醛含量，得出甲醛检测结果并出具检验报告。 检测过程产生G3-1实验废气、S3-1实验废弃物、S3-2实验室废液和W3清洗废水。 （5）pH检测流程及产污环节 图2-5 pH检测工艺流程及产污环节 pH检测工艺及产污环节说明： 样品整理：根据实验检测需要进行样品整理，称取布料适量并剪碎。 样品检测：根据pH实验需要，将氯化钠、柠檬酸、氯化钾按一定比例进行配置，将样品面料放入检测试剂中，后放入恒温振荡器中振荡，等待样品与试剂的融合，萃取试样液体，将pH检测仪放入萃取后的液体中，待读数稳定后读取数值。 出具检测报告：根据读取的数值得出pH检测结果并出具检验报告。 检测过程产生S4-1实验废弃物、S4-2实验室废液和W4清洗废水。 （6）纯水制备工艺流程及产污环节 图2-6 纯水制备工艺流程及产污环节 工艺流程及产污环节说明： （1）PP棉纤维过滤：自来水通过填充PP棉纤维吸附水中的铁锈、泥沙、大颗粒杂质以降低浊度保证下级过滤的效果。此工序产生定期更换的废PP棉纤维S5-1。 （2）活性炭过滤器：通过活性炭滤除水中的微粒和细菌，实现过滤，保证反渗透入水要求。此工序产生定期更换的废活性炭滤芯S5-2。 （3）反渗透：通过RO膜有效地去除水中的带电离子、无机物、胶体微粒、细菌及有机物质，有效脱盐以保证超滤处理入水要求。此工序产生浓水W5和废反渗透膜S5-3。 （4）超滤处理：在渗透压的作用下，将水中微小颗粒、胶体、大分子物质等进一步从水中筛选出来，过滤得到超纯水。此工序产生浓水W5-2。 |
| 与项目有关的现有环境污染问题 | 江苏捷锋纺织科技有限公司年产1500万顶智能运动帽项目于2022年7月28日取得江苏泗阳经济开发区管理委员会备案，备案证号：泗经开备〔2022〕152号。根据备案证建设内容，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），现有项目不需要编制环境影响评价文件。 - 现有项目原辅料使用情况 表2-8 现有项目原辅料使用情况 序号; 原料名称; 年用量; 贮存位置. 1; 布匹; 313.75万米; 原料仓库. 2; 帽舌芯; 1500万只; 原料仓库. 3; 顶扣; 1500万只; 原料仓库. 4; 线; 350000只; 原料仓库. - 现有项目生产设备使用情况 表2-9 现有项目主要生产设备使用情况 序号; 名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 自动拉布机; /; 1. 2; 复合机; /; 1. 3; 电脑平机; A3; 73. 4; 电脑同步机; /; 2. 5; 紫外线灭菌烘干机; /; 1. - 现有项目生产工艺 原材料→裁剪→缝制→整烫→整理→包装→成品。 四、现有项目污染防治措施落实情况 （1）废水 现有项目不涉及工艺废水产生及排放，仅为生活污水排放。 根据企业现有项目的运行情况，现有项目的生活污水排放情况如下：污水排放量为2721.04m3/a，COD0.8095t/a、SS0.4626t/a、氨氮0.0735t/a、总氮0.0980t/a、总磷0.0136t/a，接管至城东污水处理厂一期深度处理达标后排放。 （2）废气 现有项目不涉及工艺废气产生及排放。 （3）噪声 现有项目主要噪声源设备有自动拉布机、复合机等，源强约为80dB(A)。项目主要采取选取低噪声设备、基础减震，在建筑上采取隔声等措施可达标排放。 （4）固废 现有项目固废主要为裁剪过程产生的废布料（0.8t/a），收集后外售综合利用。固废零排放。 五、现有项目排污许可执行情况 现有项目属于排污许可登记管理，企业已于2024年1月13日取得排污许可登记回执，登记编号91321323MABRUBOM43001W 。 - 现有项目自行检测情况 - 企业于2024年2月2日开展自行监测，根据江苏泰斯特专业检测有限公司出具的检测报告（报告编号：TST2024HJ0525C-2），现有项目污染物达标排放。具体分析见下表。 - 表2-10 废水自行监测数据分析 （单位：mg/L，pH无量纲） - 采样日期; - 采样点位; - 检测项目; - 检测结果; - 评价标准; - 达标情况. - 2024.02.02; - 废水排口W1; - pH; - 8.1; - 6~9; - 达标. - 化学需氧量; - 82; - 500. - 氨氮; - 0.872; - 30. - 总磷; - 0.11; - 5. - 总氮; - 3.27; - 40. - 表2-10 废气自行检测数据分析（单位：mg/m3） - 采样日期; - 检测项目; - 采样频次; - 上风向G1; - 下风向G2; - 下风向G3; - 下风向G4; - 评价标准; - 达标情况. - 2024.02.02; - 颗粒物; - 第一次; - 0.208; - 0.222; - 0.250; - 0.313; - 1.0; - 达标. - 第二次; - 0.191; - 0.259; - 0.287; - 0.231. - 第三次; - 0.234; - 0.238; - 0.264; - 0.284. - 周界外最大浓度; - 0.313. - 表2-12 噪声自行检测数据分析 （单位：dB（A）） - 检测日期; - 监测点位; - 昼间测量值; - 评价标准; - 达标情况. - 2024.02.02; - 北厂界; - 59.7; - 65; - 达标. - 东厂界; - 62.9; - 65. - 南厂界; - 64.2; - 65. - 西厂界; - 64.7; - 65. 七、现有项目总量控制指标 现有项目无需编制环境影响评价文件，无污染物总量控制指标。本次环评根据现有项目实际运行情况进行生活污水污染物产生及排放情况核算，现有项目生活污水总量纳入城东污水处理厂一期总量范围。 八、现有项目存在的问题及整改措施 企业现有项目运行至今，未收到群众举报及生态环境主管部门处罚，运行良好，无主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 本次评价选取2023年作为评价基准年。本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区。 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别为39.8μg/m3、63μg/m3、25μg/m3、8μg/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169μg/m3、1mg/m3；其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市环境空气质量优良天数分别为274天、289天、296天，优良天数比例分别为75.1%、79.2%、81.1%。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府办公室关于印发宿迁市 2023 年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2023〕3号），主要从持续推进产业能源结构调整、深入打好重污染天气消除攻坚战、深入打好臭氧污染防治攻坚战、深入打好机动车船污染防治攻坚战、深入打好扬尘污染防治攻 坚战、深入打好面源污染防治攻坚战这几个方面对大气进行防治。 二、地表水环境质量状况 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，2023 年全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 三、声环境质量状况 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 距离本项目西厂界50米内存在泗阳县淮海路实验学校声环境敏感点，根据安徽晟创检测技术有限公司出具的现状监测报告（报告编号：SCW24111201，检测日期：2024.11.12~2024.11.13），泗阳县淮海路实验学校的声环境现状质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。具体检测数据见表3-1。 表3-1 声环境质量现状监测结果（单位：dB(A) 检测点位; 检测时间; 检测结果. 泗阳县淮海路实验学校; 2024.11.12; 15:55; 52. 2024.11.13; 10:11; 53. 四、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目在现有厂区内实施，不新增用地，现有用地范围不涉及生态保护目标，故无需进行生态现状调查。 五、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射污染，不进行电磁辐射环境现状调查。 六、地下水、土壤环境质量现状 本项目实验室地面采取防腐防渗措施，基本不存在地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周边敏感目标见表3-2。 表3-2 环境保护目标 环境 要素; 坐标; 保护对象; 保护内容 （人）; 相对厂址方位; 相对厂界距离（米）; 环境功能区. 经度; 纬度. 空气 环境; 118.741982; 33.709963; 泗阳县淮海路实验学校; 1000; W; 20; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准. 118.734826; 33.713695; 泗阳医院东院; 900; SW; 186. 118.736738; 33.708723; 东方假日花园; 2200; NW; 390. 声环境; 118.74198; 33.70996; 泗阳县淮海路实验学校; 1000; W; 20; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; S; 2.92; 饮用水水源地保护区. |
| 污染物排 放控 制标 准 | 一、废水污染物排放标准 本项目生活污水及清洗废水经化粪池处理后接管至泗阳城东污水处理厂一期处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准要求后排入葛东河。污水处理厂接管及排放标准详见表3-3。 表3-3 污水处理厂的接管及排放标准 项目; pH; COD; SS; 氨氮; TN; TP. 接管标准; 6~9; 500; 250; 30; 40; 5. 排放标准; 6~9; 50; 10; 5（8); 15; 0.5. 二、大气污染物排放标准 本项目实验过程产生的无组织VOCs厂界排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3排放限值，厂区内VOCs无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放限值。乙酸铵分解过程产生的气体以臭气浓度计，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值。具体限值见表3-4。 表3-4 无组织废气排放限值单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 4; 连续 1h 采样计平均浓度值; 周界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. NMHC; 6; 监控点处 1h 平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 20; 监控点处任意一次浓度值. 臭气浓度; 20（无量纲）; /; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 三、噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值，具体标准值见表3-6。 表3-6 项目厂界噪声标准值单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 四、固废排放标准 项目一般工业固废执行《一般工业固体固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）等文件要求。 |
| 总量 控制 指标 | 表3-7 本次扩建项目污染物排放总量控制指标单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 外排量. 废气; 无组织; VOCs; 0.00005; 0; /; 0.00005. 废水; 废水量; 131.28; 0; 131.28; 131.28. COD; 0.0274; 0.0041; 0.0233; 0.0066. SS; 0.0147; 0.0022; 0.0125; 0.0013. 氨氮; 0.0030; 0.0004; 0.0025; 0.0007. 总氮; 0.0047; 0.0007; 0.0040; 0.0020. 总磷; 0.0003; 0.0000; 0.0003; 0.00007. 全盐量; 0.0096; 0.0000; 0.0096; 0.0096. 种类; 污染物名称; 产生量; 处理处置量; 综合利用量; 外排量. 固废; 初道清洗废液; 1; 1; /; 0. 废试剂; 0.002; 0.002; /; 0. 实验废物; 0.05; 0.05; /; 0. 试剂空瓶; 0.0005; 0.0005; /; 0. PP棉纤维滤芯; 0.015; 0.015; /; 0. 废反渗透膜; 0.0015; 0.0015; /; 0. 废活性炭滤芯; 0.0075; 0.0075; /; 0. 生活垃圾; 0.301; 0.301; /; 0. （1）废气：无组织VOCs≤0.00005t/a，无组织废气无需申请总量。 （2）废水接管量/环境排放量：废水量≤131.28/131.28m3/a、COD≤0.0233/0.0066t/a、SS≤0.0125/0.0013t/a、氨氮≤0.0025/0.0007t/a、总磷≤0.0003/0.00007t/a、总氮≤0.0040/0.002t/a、全盐量0.0096/0.0096t/a； （3）固废：实现零排放，无需申请总量。 表3-8 本项目建成后全厂污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 现有项目; 本次扩建项目; 以新带老削减量; 排放增减量; 全厂排放量. 产生量; 削减量; 排放量; 接管量; 进入环境量. 废气; 无组织; VOCs; /; 0.00005; 0; 0.00005; /; +0.00005; 0.00005. 废水; 废水量; 2721.04; 131.28; 0; 131.28; /; +131.28; 2852.32; 2852.32. COD; 0.8095; 0.0274; 0.0041; 0.0233; /; +0.0233; 0.8328; 0.1426. SS; 0.4626; 0.0147; 0.0022; 0.0125; /; +0.0125; 0.4751; 0.0285. 氨氮; 0.0735; 0.0030; 0.0004; 0.0025; /; +0.0025; 0.0760; 0.0143. 总氮; 0.0980; 0.0047; 0.0007; 0.0040; /; +0.0040; 0.1028; 0.0428. 总磷; 0.0136; 0.0003; 0.0000; 0.0003; /; +0.0003; 0.0139; 0.0014. 全盐量; /; 0.0096; 0.0000; 0.0096; /; +0.0096; 0.0096; 0.0096. 固废; /; /; /; /; /; /; /; /. （1）废气：VOCs≤0.00005t/a，无组织废气无需申请总量。 （2）废水接管量/环境排放量：废水量≤2852.32/2852.32m3/a、COD≤0.8328/0.4751t/a、SS≤0.4751/0.0285t/a、氨氮≤0.0760/0.0143t/a、总氮≤0.1028/0.0428t/a、总磷≤0.0139/0.0014t/a、全盐量0.0096/0.0096t/a； （3）固废：实现零排放，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次扩建项目依托现有厂区进行生产，项目施工期已结束，故本次评价不对施工期污染防治措施进行阐述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染物产生及排放情况 本项目实验过程使用的化学药品主要为无机盐类，常温状态下不挥发。本次评价主要考虑实验操作过程中冰乙酸、乙酰丙酮挥发过程产生少量废气，主要为有机废气（以VOCs计）。根据建设单位提供的资料，冰乙酸、乙酰丙酮在实验过程中挥发量为5%左右。上述挥发物质的年用量分别为冰乙酸0.5kg、乙酰丙酮0.5kg，则实验过程VOCs产生量为（0.5+0.5）*5%=0.05kg/a（0.00002kg/h）。项目涉及挥发性气体的实验均在通风橱中进行，实验室废气通过通风橱排至室外，作为无组织排放。 乙酸铵会因温度、湿度及其他保存不当情况下会有少量的分解，产生乙酸和氨，由于本项目乙酸铵用量较少，通过及时封闭等措施，乙酸和氨的分解量很少，以臭气浓度计，本项目只定性分析其对环境的影响，不定量分析。后续应加强药品试剂贮存管控，减少臭气的产生。 表4-1 建设项目无组织排放情况汇总表 污染源位置; 污染物名称; 排放源强; 面源长度/ m; 面源宽度/ m; 面源高度/ m; 排放时间/ h; 执行标准. kg/h; kg/a. 实验室; VOCs; 0.00002; 0.05; 15; 8; 3.2; 2408; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（kg/a）. 标准名称; 厂界无组织排放浓度限值/（mg/m3）. 1; 实验室; 实验处理; VOCs; 通风; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3; 4.0; 0.05. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.05. 表4-3全厂废气污染物排放汇总表 污染源名称; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a; 排放去向. 无组织; 实验室; VOCs; /; /; 0.05; /. （2）无组织废气污染防治措施分析 本项目产生的无组织废气主要为实验室检测过程产生的VOCs。 通过对同类企业的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大，因此，为减少无组织废气的排放及其环境影响，本项目应加强管理、提高员工的操作水平和试剂的贮存管理水平，减少气体挥发、严格控制操作规程 在采用上述无组织排放治理措施后，可有效地减少有实验室废气污染物的无组织排放，使污染物无组织排放量及环境影响降低到较低的水平。 （3）监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求制定监测计划，污染源监测计划见表4-4。 表4-4 污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 无组织废气; 厂界（上、下风向）; VOCs、臭气浓度; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2和表3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 车间外浓度最高点; VOCs; 1次/年. （4）大气环境影响分析结论 本项目位于江苏泗阳经济开发区，项目所在区域环境空气质量为非达标区，但相关部门已全面采取大气污染防治行动计划中相应措施，可有效改善环境空气环境现状。本项目采取的措施均属于可行的污染防治措施，污染物能够得到有效治理，最终达标排放。 因此正常排放情况下，本项目排放的废气污染物对周围大气环境影响较小，项目大气环境影响是可接受的。 2、废水 （1）废水源强 本项目运营期废水为生活污水、实验室和器皿清洗废水、纯水制备浓水、反渗透膜清洗废水。 - 生活污水 - 本项目实验室共有职工2人，年运行天数301天，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019)，职工用水取50L/人﹒天，则生活用水量30.1m3 /a，排污系数以0.8计，则生活污水产生量为24.08m3 /a。经化粪池处理后接管至城东污水厂一期深度处理达标后排放。生活污水主要污染物浓度 COD350mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN45mg/L。 2）纯水制备浓水 根据企业提供资料与类比同类型报告可知，实验室制备纯水主要用于实验的分析过程与实验器皿的清洗过程，纯水用量约为16t/a，其中25%作为实验分析用水，剩余75%用于实验器皿的清洗，则实验分析用水4t/a，清洗用水12t/a。实验分析用水损耗10%，剩余作为危废，委托有资质单位处置。根据企业提供资料可知，纯水机出水效率约为50%，因此纯水机用水量为32t/a，浓水产生量为16t/a。经厂区化粪池处理后接入市政污水管网排入城东污水处理厂一期处理达标后排放。类比同类项目，纯水制备浓水主要污染物浓度COD50mg/L、SS50mg/L、全盐量600mg/L。 3）实验室清洗废水 实验器皿清洗先由自来水冲洗，接着使用纯水荡洗。实验后器皿首道清洗水不排入下水道，首道清洗废水量约为1t/a，单独收集后作为危废处理。实验室清洗用水总用量约为32t/a，其中自来水用量为20t/a，纯水用量为12t/a；实验室设备、台面、地面清洗用水均为自来水，清洗废水量约为60t/a。经厂区化粪池处理后接入市政污水管网排入城东污水处理厂一期处理达标后排放。根据《科研单位实验室废水处理工程设计与分析》（给水排水 Vol.38 No.1 2012）相关水质参数，并参照《南京合高节能环保科技服务有限公司新建环境检测实验室项目环评报告表》及其他相关同类型报告，实验室清洗废水主要污染物浓度 COD200mg/L、SS100mg/L、NH3-N25mg/L、TP1.5mg/L、TN40mg/L。 4）反渗透膜清洗废水 项目所用纯水由纯水机提供，该装置内配备反渗透膜，运行过程需每半年对反渗透膜进行1次清洗，单次用水量约为0.1t，则反渗透膜清洗水量为0.2t/a。类比同类项目，反渗透膜清洗废水主要污染物浓度COD50mg/L、SS50mg/L。 综上所述，本项目废水产生量共计131.28m3/a。反渗透膜清洗废水、实验器皿清洗废水、实验室清洗废水与生活污水、纯水制备浓水汇合，经现有化粪池处理达到接管标准后，接入城东污水处理厂一期集中处理。初道清洗废液单独收集后作为危险废物处理，暂存于危废暂存库中废液桶内，委托有危废处置资质单位定期处理，不外排。 表4-5 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 核算方法; 产生情况; 治理措施; 处理效率/%; 排放情况. 废水量t/a; 污染物名称; 浓度mg/L; 产生量 t/a; 废水量t/a; 污染物名称; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 产污系数法; 24.08; COD; 350; 0.0084; 化粪池; 15%; 131.28; COD; 178; 0.0233. SS; 200; 0.0048; 15%; SS; 95; 0.0125. 氨氮; 30; 0.0007; 10%; 氨氮; 19; 0.0025. 总氮; 45; 0.0011; 10%; 总氮; 31; 0.0040. 总磷; 5; 0.0001; /; 总磷; 2; 0.0003. 反渗透膜清洗废水; 类比法; 0.2; COD; 50; 0.00001; 15%; 全盐量; 73; 0.0096. SS; 50; 0.00001; 15%. 实验器皿清洗废水; 类比法; 31; COD; 200; 0.0062; 15%. SS; 100; 0.0031; 15%. 氨氮; 25; 0.0008; 10%. 总氮; 40; 0.0012; 10%. 总磷; 1.5; 0.00005; /. 实验室清洗废水; 类比法; 60; COD; 200; 0.012; 15%. SS; 100; 0.006; 15%. 氨氮; 25; 0.0015; 10%. 总氮; 40; 0.0024; 10%. 总磷; 1.5; 0.0001; /. 纯水制备浓水; 类比法; 16; COD; 50; 0.0008; 15%. SS; 50; 0.0008; 15%. 全盐量; 600; 0.0096; /. （2）水环境影响分析 （2）水环境影响分析 本项目废水包括实验器皿清洗废水、实验室清洗废水、纯水制备浓水、生活污水。本项目实验器皿清洗废水、实验室清洗废水、纯水制备浓水与生活污水汇合，经厂区化粪池处理达到接管标准后，接入城东污水处理厂一期集中处理，最终排入葛东河。 废水依托处理措施可行性分析： 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。 根据计算可知，本项目污水产生量约131.28m3/a，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至葛东河。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否满足要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 综合废水; COD、SS、氨氮、TN、TP、全盐量; 城东污水处理厂一期; 非连续排放，流量不稳定; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; R是 £否; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设置排放口. 表4-7 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 全厂废水排放量t/a; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 118.739486; 33.710467; 131.28; 城东污水处理厂一期; COD; 50. SS; 10. 氨氮; 5. TN; 15. TP; 0.5. 全盐量; /. 表4-8 废水污染物排放信息表 排放口编号; 废水排放量（t/a）; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 年排放量 （t/a）. DW001; 131.28; COD; 178; 0.0233. SS; 95; 0.0125. 氨氮; 19; 0.0025. 总氮; 31; 0.0040. 总磷; 2; 0.0003. 全盐量; 73; 0.0096. 合计; COD; 0.0233. SS; 0.0125. 氨氮; 0.0025. 总氮; 0.0040. 总磷; 0.0003. 全盐量; 0.0096. - 接管可行性分析 城东污水处理厂一期位于泗阳经济开发区泗水大道与太湖路交界处，设计规模为3万m3/d，城东污水处理厂采用MP-MBR工艺，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准后，排入葛东河。城东污水处理厂一期处理工艺见图4-1。 图4-1 城东污水处理厂一期处理工艺流程图 1）废水污染物浓度接管可行性分析 本项目实验室清洗过程产生的初道清洗废水因有机物含量复杂，因此初道清洗废水作为危险废物处置。之后的清洗废水水质简单，其中主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷、总氮，均为废水中常规污染因子，不涉及特征因子，后续的清洗废水与生活污水一同通过厂区现有化粪池处理后，满足城东污水厂一期接管标准。对污水处理厂造成的冲击较小，不会对泗阳县城东污水处理厂处理工艺造成影响，因此本项目废水接管水质是可行的，不会影响污水处理厂的正常运营。 本次项目建成后，全厂废水合并后排放情况见下表。 表4-9 本项目建成后全厂废水达标分析 项目; 污染物; 项目单独排放情况; 排放去向; 项目混合后排放情况; 接管标准; 排放去向. 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 污染物; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 现有项目; 水量; -; 2121.04; 总排口; 水量; -; 2852.32; -; 城东污水处理厂一期. COD; 297.5; 0.8095; COD; 292.0; 0.8328; 500. SS; 170; 0.4626; SS; 166.6; 0.4751; 250. 氨氮; 27; 0.0735; 氨氮; 26.6; 0.0760; 30. 总氮; 36; 0.0980; 总氮; 35.8; 0.1020; 40. 总磷; 5; 0.0136; 总磷; 4.9; 0.0139; 5. 本项目; 水量; -; 131.28; 全盐量; 3.4; 0.0096; /. COD; 178; 0.0233; /. SS; 95; 0.0125. 氨氮; 19; 0.0025. 总氮; 31; 0.0040. 总磷; 2; 0.0003. 含盐量; 73; 0.0096. 综上所述，本项目建成后全厂废水可达标排放。 2）废水水量接管可行性分析 本项目接管废水量平均约为0.4t/d，污水处理厂设计规模约为3万t/d，目前剩余0.5万t/d 处理余量，本项目占到处理余量的0.008%，接管水量是可行的。 3）废水接入污水处理厂时间和管网的可行性分析 目前项目所在地属于城东污水处理厂一期的接管范围，且目前项目所在地污水收集管网已铺设到位，因此，废水经污水管网排入城东污水处理厂一期是可行的。 综上所述，本项目废水排放在水质、水量上均满足污水处理厂的接管标准，从处理余量、接管要求等方面具备接管可行性。因此，本项目废水经城东污水处理厂（一期）处理后达标排放，对地表水环境影响较小。 （4）监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求制定监测计划。污染源监测计划见表4-10。 表4-10 废水污染源监测计划 分类; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废水; 污水排放口DW001; 1; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、全盐量; 1次/年; 城东污水处理厂一期接管标准. （5）废水环境影响分析结论 根据上述分析，生活污水、实验室废水经化粪池处理后达城东污水处理厂一期接管标准，经城东污水处理厂一期处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至葛东河，对受纳水体影响较小，不会改变周围主要河流现有水质类别。 三、噪声 （1）噪声源强分析 本项目为实验室建设项目，一般实验室设备的噪声≤60dB，对环境影响较小。建设项目主要噪声污染源为通风橱及配套风机运行时产生的噪声，通过防震垫、基础减振减小噪声，本项目噪声源强见表4-11。 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 设备名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离m. 1; 通风橱; 60; 减振、隔声; 6; 13; 15; 7.1; 54.1; 2408; 25; 38.3; 1. 2; 风机; 70; 减振、隔声; 7; 15; 15; 8; 64.1; 2408; 25; 1. 注：以实验室所在厂房西南角为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 （2）噪声环境影响分析 声环境影响预测根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定选取预测模式；应用过程中将根据具体情况做必要简化，计算过程如下： 室外点声源在预测点产生的声级计算公式： A.已知声源的倍频带声功率级时，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）计算公式为： Lp（r）=Lw+Dc－A A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lw——声源的倍频带声功率级，dB； Dc——指向性校正，dB；对辐射到自由空间的全向点声源Dc=0dB； A——倍频带衰减，dB； Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 B、已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp（r0）时，预测点位置的倍频带声压级Lp（r）计算公式为： Lp（r）=Lp（r0）－A或Lp（r）=Lw－A－8 预测点的A声级LA（r），可用8个倍频带的声压级按如下公式计算： 式中：Lpi(r)——预测点r处，第i倍频带声压级，dB； △Li——i倍频带A计权网络修正值，dB。 C.在只能获得A声功率级或某点的A声级时，可做如下近似计算： LA（r）=LAw+Dc－A 或：LA（r）=LA（r0）－A A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算。 噪声预测值计算： 点声源的几何发散衰减为：Adiv＝20lg（r/r0）；其它各种因素（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应）引起的衰减计算可详见导则。 建设项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； tj——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 拟建工程声源对预测点等效声级为： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。只考虑距离衰减时噪声源对厂界噪声贡献值。 表4-12 厂界噪声贡献值结果与达标分析表单位：dB(A)） 预测方位; 空间相对位置; 时段; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准限值; 达标情况. x; y; z. 北厂界; 8; 152; 1.2; 昼间; 0; 59.7; 59.7; 65; 达标. 南厂界; 8; 0; 1.2; 昼间; 14.8; 64.2; 64.2; 65; 达标. 西厂界; 0; 76; 1.2; 昼间; 21.4; 64.7; 64.7; 65; 达标. 东厂界; 15; 76; 1.2; 昼间; 20.2; 62.9; 62.9; 65; 达标. 泗阳淮海路实验学校; -20; 0; 1.2; 昼间; 12.3; 53; 53; 60; 达标. 注：以实验室所在厂房西南角为坐标原点，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 建设项目不涉及夜间生产，厂界噪声昼间最大贡献值为23.5dB（A），叠加背景值后最大值为64.7dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，泗阳县淮海路实验学校叠加后仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。综上所述，经距离衰减后各噪声源对厂界的影响值较小。 （3）防治措施 本项目涉及到的高噪声设备主要为实验室的通风橱和配套的风机，建设项目优先考虑设计将主要高噪声设备安置于厂房内，同时厂区合理布局、闹静分开，厂房采用隔声设计，高噪声设备设置减振底座。高噪声设备设计降噪达25dB（A）以上。 建设项目主要降噪措施情况如下： ①控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②设备减振、隔声 对各设备在机组与地基之间安置减震器，电机设置隔声罩，可以降噪约25dB（A）左右。 ③加强建筑物隔声措施 项目高噪声设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播。 ④强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 ⑤合理布局 在总图布置中尽可能将噪声较集中的实验室中央，其他噪声源亦尽可能远离厂界，以减轻对外界环境的影响。 建设项目建成后全厂高噪声设备，经减振、厂房隔声和距离衰减后，建设项目夜间不生产，厂界噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，泗阳县淮海路实验学校叠加后仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，建设项目在严格执行噪声防护措施情况下，噪声排放对周围环境影响较小。 （4）污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）的相关要求制定监测计划，具体详见表4-13。 表4-13 噪声监测计划表 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 备注. 噪声; 厂界外1米; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 四、固体废物 1、污染物产生及排放情况 根据项目工艺流程，运营期主要产生的固体废物主要为实验废弃物（初道清洗废液、废试剂、试剂空瓶、实验废物、实验室废液）、纯水制备过程产生的废活性炭、废反渗透膜、PP棉纤维滤芯以及生活垃圾等。 - 实验室废弃物 ①初道清洗废液 检测过程中首次清洗废水不进入下水道，根据企业提供的资料与类比同类型项目可知，本项目初道清洗废液的产量约为1t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》中规定，初道清洗废液属于“HW49其他废物”中的“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等（900-047-49）”，属于危险废物，统一收集后暂存危废暂存库，委托有危废处置资质单位定期处理。 ②废试剂 实验室运营过程中会出现试剂过期的情况，因此会产生废试剂，主要污染物为各类有机溶剂废物、酸类、无机盐类等。根据企业提供的资料与类比同类型项目可知，本项目废试剂的产量约为0.002t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》中规定，废试剂属于“HW49其他废物”中的“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等（900-047-49）”，属于危险废物，统一收集后暂存危废暂存库，委托有危废处置资质单位定期处理。 ③试剂空瓶 项目试剂使用过程中会产生试剂空瓶，根据企业所提供的资料表明，试剂空瓶的产生量为0.005t/a，所有的试剂空瓶按照实验室管理要求进行清洗后，作为一般固废外售综合利用。 ④实验废物 项目实验操作过程中会产生少量的实验废物，主要为一次性口罩、一次性手套等，以及经过处理的废样品。根据企业所提供的资料与类比同类型项目可知，实验废物的产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》中规定，实验废物属于“HW49其他废物”中的“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等（900-047-49）”，属于危险废物，统一收集后暂存危废暂存库，委托有危废处置资质单位定期处理。 ⑤实验室废液 根据水平衡可知，实验分析过程的实验室废液产生量为3.6t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》中规定，实验室废液属于“HW49其他废物”中的“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等（900-047-49）”，属于危险废物，统一收集后暂存危废暂存库，委托有危废处置资质单位定期处理。 - 纯水制备过程产生的废弃物 ①PP棉纤维滤芯 纯水机中PP棉纤维滤芯需要定期更换，根据企业纯水用水量估算，PP棉纤维滤芯的更换频次为两年一次，纯水制备设备中离子交换树脂的填充量为0.03t，则废离子交换的产生量为0.015t/a，为一般固体废物，纯水机厂家更换后直接进行回收处理。 ②反渗透膜 纯水机中反渗透膜需定期更换，根据企业纯水用水量估算，更换频次为两年一次，纯水制备设备中反渗透膜的填充量为0.003t，则废反渗透膜产生量0.0015t/a，为一般固体废物，纯水机厂家更换后直接进行回收处理。 ③废活性炭滤芯 纯水机中活性炭滤芯需定期更换，根据企业纯水用水量估算，更换频次为两年一次，纯水制备设备中活性炭的填充量为0.015t，则废活性炭滤芯产生量0.0075t/a，为一般固体废物，纯水机厂家更换后直接进行回收处理。 （3）生活垃圾 本项目职工生活垃圾产生量按0.5kg/人d计，项目劳动定员2人，生活垃圾产生量为0.301t/a，分类收集后由环卫部门清运处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表4-13。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-14 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 初道清洗废液; 实验过程; 液态; 有机物、酸、碱等; 1; √; /; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 废试剂; 实验过程; 液态; 有机物、酸、碱等; 0.002; √; /. 3; 试剂空瓶; 实验过程; 固态; 有机物、酸、碱等; 0.005; √; /. 4; 实验废物; 实验过程; 固态; 棉、橡胶、有机物、酸、碱等; 0.05; √; /. 5; 实验室废液; 实验过程; 液态; 有机物、酸、碱等; 3.6; √; /. 6; PP棉纤维滤芯; 纯水制备; 固态; 废PP棉纤维滤芯、杂质等; 0.015; √; /. 7; 废反渗透膜; 纯水制备; 固态; 废反渗透膜、杂质等; 0.0015; √; /. 8; 废活性炭滤芯; 纯水制备; 固态; 废活性炭、杂质等; 0.0075; √; /. 9; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸等; 0.301; √; /. 根据《国家危险废物名录（2025年版）》及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），判断建设项目固体废物是否属于危险废物，项目营运期固体废物分析结果汇总表见表4-15，项目危险废物汇总情况详见表4-16。 表4-15 营运期固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生 工序; 形态; 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 初道清洗废液; 危险固废; 实验过程; 液态; 有机物、酸、碱等; 《国家危险废物名录》（2025年）以及危险废物鉴别标准; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 1; 委托有资质单位处置. 2; 废试剂; 危险固废; 实验过程; 液态; 有机物、酸、碱等; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.002. 3; 实验废物; 危险固废; 实验过程; 固态; 棉、橡胶、有机物、酸、碱等; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.05. 4; 实验室废液; 危险固废; 实验过程; 液态; 有机物、酸、碱等; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 3.6. 5; 试剂空瓶; 危险固废; 实验过程; 固态; 有机物、酸、碱等; /; /; /; 0.005; 外售综合利用. 6; PP棉纤维滤芯; 一般固废; 纯水制备; 固态; 废PP棉纤维滤芯、杂质等; /; /; /; 0.015; 纯水机厂家更换后回收处理. 7; 废反渗透膜; 一般固废; 纯水制备; 固态; 废反渗透膜、杂质等; /; /; /; 0.0015. 8; 废活性炭滤芯; 一般固废; 纯水制备; 固态; 废活性炭、杂质等; /; /; /; 0.0075. 9; 生活垃圾; 一般固废; 纯水制备; 固态; 废纸等; /; /; /; 0.301; 环卫清运. 表4-16 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 初道清洗废液; HW49; 900-047-49; 1; 实验过程; 液态; 有机物、酸、碱等; 有机物、酸、碱等; 每天; T/C/I/R; 有资质单位处置. 2; 废试剂; HW49; 900-047-49; 0.002; 实验过程; 液态; 有机物、酸、碱等; 有机物、酸、碱等; 每年; T/C/I/R. 3; 实验废物; HW49; 900-047-49; 0.05; 实验过程; 固态; 棉、橡胶、有机物、酸、碱等; 有机物、酸、碱等; 每天; T/C/I/R. 4; 实验室废液; HW49; 900-047-49; 3.6; 实验过程; 液态; 有机物、酸、碱等; 有机物、酸、碱等; 每天; T/C/I/R. 表4-17 项目危险固废暂存仓库一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 5m2危废暂存仓库; 初道清洗废液; HW49; 900-047-49; 实验室北侧; 5m2; 分开堆存; 5吨; 12个月. 废试剂. 实验废物. 实验室废液. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2贮存场所环境影响分析 （1）危险废物 ①根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度。本次扩建项目危险废物转移采用危险废物转移联单制度，按要求填写危险废物转移报告单。当地环保局应加强管理，产生单位、运输单位、危废处置等单位应相互协作，保证产生的危险废物能够按规定妥善处置，防止、杜绝非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 ②在常温常压下不水解、不挥发的固体废物可在存放间内分别堆放，其它危险废物要装入容器内，并禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。装载液体、半固体危险废物的容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；无法装入正常容器的危险废物可用防漏胶袋盛装；容器上必须粘贴符合GB18597-2001 附录A 所示的危险废物标签；装载危险废物的容器必须完好无损，材质要满足相应的强度要求，容器材质与衬里要与危险废物相容（不相互反应），液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm 并有放气孔的桶中。 ③拟建项目危险废物储存区应按照要求铺设防渗漏基础层，存放间地面与群脚要用兼顾、防渗的材料建筑，并必须与危险废物相容；必须有泄漏液体的收集装置；内部要有安全照明设施和观察窗口；内部场地要有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；不相容的危险废物必须分开存放并设有隔离间隔离，危险废物贮存库建设时应严格按照危险废物贮存技术规范的要求进行建设。 ④对危险废物的容器和包装物以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 ⑤项目产生的危险废物集中收集后存放于危险废物贮存库内，严禁肆意堆放，同时应及时清运，严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。 （2）收集过程污染防治措施 本次扩建项目危险废物的收集过程应按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行： ①按照危险废物的工艺特征、排放周期、特性、废物管理计划等因素制定收集计划、详细的操作规程，以及确定作业区域。必要时配备应急装备。 ②收集和转运过程中采取防中毒、防泄漏、放飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ③根据危险废物种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等确定包装形式，包装材质要与危险废物相容，性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装，包转材料能满足防渗、防漏的要求，设置标签，填写完整翔实的标签信息。 项目危险废物均分别收集，采用完好无损的储桶进行密闭包装。 （3）贮存场所污染防治措施 危废暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行规范化设置和管理，设置防渗、导流和废气收集系统。危废暂存场应满足以下污染防治措施。 ①危废暂存场满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，基础防渗层为1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）。 ②贮存场所符合《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单的专用警示标识。 ③危废仓库内建有堵截泄漏的裙角，地面与裙角要用兼顾防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，危险废物包装材料与危险废物相容。 本次扩建项目新建1个5m2危废仓库，危废仓库地面做防渗处理，仓库四周设导流槽，裙角处设置收集井，本次扩建项目新增危险废物产生量为1.052t/a，暂存周期为1年，则暂存期内危险废物量为1.052t，采用1000kg塑料桶盛装，考虑到分类堆放，需要2只，每只1000kg塑料桶按占地面积1m2计算，则所需最小暂存面积为1m2，全厂设置1座5m2危险废物暂存库可以满足全厂危废贮存的需要。 采取以上措施后，本次扩建项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 五、地下水、土壤污染 1、主要污染途径 本项目造成土壤、地下水污染的主要途径可能有： （1）试剂室仓库化学品流失而造成污染影响； （2）危废暂存间贮放容器使用材质不当，容器破损后造成废液渗漏； （3）因管理不善而造成人为流失继而污染环境； （4）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失。 2、土壤和地下水防渗、防控措施 本项目防渗分区划分见表4-18。 表4-18 本项目土壤地下水污染防治分区情况表 名称; 地下水污染防治分区范围. 重点污染防治区; 危废暂存间等. 一般污染防治区; 实验室、试剂室等. 非污染防治区; 公用工程区、办公区等非污染区. 对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案，具体如下： （1）一般污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位。一般污染物污染防治区参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。一般污染防治区防止地下水污染层的防止地下水污染性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。本项目对公用工程区、办公区等非污染区等采取水泥硬化防渗处理。防渗层抗渗等级不应小于P6（混凝土的抗渗等级能抵抗0.6MPa的静水压力而不渗水)，其厚度不宜小100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 （2）重点污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域和部位，包括危废暂存间等区域。防渗设计要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。重点污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8（混凝土的抗渗等级能抵抗0.8MPa的静水压力而不渗水），其厚度不宜小于150mm，防渗层性能应与6m厚粘土层（渗透系数1.0×10-12cm/s）等效。 六、环境风险 1、风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+…qn/Qn 式中：q1,q2,q3,…qn-每种危险物质的最大存在总量，单位为t； Q1,Q2,Q3,…,Qn-每种危险物质的临界量，单位为t当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10，10≤Q＜100，Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B中所列物质，本项目危险物质总量与其临界量比值Q计算结果见下表。 表4-19 本项目Q值确定表 序号; 原辅材料名称; 最大储存量（kg）; 临界量（t）; q/Q. 1; 冰乙酸; 0.5; 10; 0.05. 2; 危险废物; 4.652; 50; 0.09304. 合计; 0.14304. 由上表可知Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定评价工作等级。 表4-20 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 本项目环境风险潜势为Ⅰ，由表4-20判定可知，本项目评价工作等级为简单分析。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江苏捷锋纺织科技有限公司自用检测中心项目. 建设地点; 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区淮海东路211号. 地理坐标; 经度：118度44分22.812秒，纬度：33度42分40.572秒. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 原料遇明火引起火灾时燃烧产生CO，会对周边空气环境质量造成不良影响。 实验室试剂和危废发生渗漏，若处理不及时或处理措施采取不当，污染物会进入地表水、地下水，对地表水、地下水水质造成不同程度污染。. 风险防范措施要求; ①危废贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求； ②存在火灾隐患区域按要求配备相应消防器材（如灭火器、消防沙等），并定期检查，确保消防器材能随时使用； ③强化安全、消防和环保管理，制订各项管理制度，加强日常监督检查，避免发生事故影响环境； ④加强安全生产的宣传和教育；. 2、风险识别内容 本项目危险物质用量较小，各类风险物质放在实验室仓库中，将泄露火灾风险降至最低且符合物品存放规定，安全性较高。 在厂区发生火灾、泄漏事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。 3、环境风险分析 在贮存区火灾爆炸时，容器内可燃液体泄出后而引起火灾，同时容器中大量液体或气体向外环境溢出或散发出，其可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。在贮存区发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳等。储存单元泄漏发生爆炸事故时，有可能发生连锁爆炸。另外在厂区发生火灾、爆炸事故时，其可能产生的次生污染包括火灾消防液、消防土及燃烧废气等，这些物质可能会对周围地表水、土壤、大气等造成一定的影响。建设单位在发生火灾爆炸事故时，将所有废水废液妥善收集，待事故结束后，对事故废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。本项目污染物在采取了相应的应急措施后，可有效防止其扩散到周围水体，并可以得到妥善处置。 4、环境风险防范措施 为防止发生化学品泄漏、火灾等事故引起的次生环境污染，企业拟采取以下风险防范措施： ①企业总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取实验区域与集中办公区分离，设置明显的标志； ②企业危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设管理，设置了防风、防雨、防晒、防渗等措施； ③药剂室做到干燥、阴凉、通风、地面防潮、防渗，配备充足的消防器材； ④项目建成后，配置应急装备与应急物资，根据实际生产和运营情况编制环境风险应急预案，根据预案要求进行演练。 环境污染事故的发生主要是由于对风险事故警惕性不高，管理和防范意识欠缺造成的。因此，本项目运行后，须加强事故防范措施的宣传教育，严格遵守事故防范措施及安全法律法规的要求开展项目的生产建设，并根据实际生产情况对安全事故隐患进行调查登记，将本项目风险事故发生概率控制在最小范围内。 ①事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄露源、火源，控制事故扩大，同时通知控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案； ②当发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理； ③事故发生后应立即通知当地环境保护局、医院、消防等部门，协同事故救援与监控。 5、分析结论 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，最大可信事故是泄露引起的伴生/次生污染。 项目周边存在居民区和学校等环境敏感点，当发生事故时，会对周边环境产生大气、地表水、地下水影响。一旦出现危险物质泄漏或火灾事故，对消防尾水进行收集，保证消防尾水不会进入周围水体，待事故排除后再将暂存的废水处理达标后接管排入污水处理厂处理，确保事故废水不会对地表水和地下水环境造成污染。 因此，落实报告中提出的建立原料使用和储存防范制度，设备工艺等严格按安全规定要求进行，安装火灾报警及消防联动系统，健全安全生产责任制，设置切实可行的应急预案后，能降低事故发生概率和控制影响程度，项目风险水平可以接受。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织 | VOCs、臭气浓度 | 加强通风 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 |
|  | 厂区内无组织 | VOCs | 加强通风 | 《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2 |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、氨氮、总氮、总磷、SS、全盐量 | 化粪池 | 城东污水处理厂一期接管标准 |
| 声环境 | 设备噪声等 | 噪声 | 优先选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准值 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的固废主要为初道清洗废液、废试剂、实验室废液、试剂空瓶和实验废物，初道清洗废液、废试剂和实验废物、实验室废液，均作为危险废物由有资质单位合理处置。设置一个5m2危废仓库，用于厂内危废暂存；试剂空瓶清洗后外售综合利用；纯水制备过程产生的废活性炭滤芯、废反渗透膜、废纤维棉滤芯为一般固体废物，由纯水机厂家更换后直接回收处理。固废均合法处置，对外环境影响很小 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，一般区域采用水泥硬化地面，危废仓库等采取重点防腐防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、严格执行《危险化学品安全管理条例》和《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求； 2、根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。 3、针对可能出现的情况，制定周密全面的应急措施方案，并指定专人负责。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理与监测：设专职环境管理人员，按报告表的要求认真落实环境监测计划。 （2）“三同时”验收：根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设单位应严格执行环保法规，按本报告表中所述，对可能影响环境的污染因素采取合理、有效的治理措施，确保污染物的达标排放。在项目运营时， 建设单位要负责维持环保设施的正常运行，确保防范措施的落实，保证废水和废气的正常处理，将项目对环境的影响控制在最低的限度。在此基础上，本次扩建项目将不致对周围环境产生明显的不良影响，从环保角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.00005 | / | 0 | +0.00005 |
| 废水 | 废水量 | 2721.04 | / | / | 131.28 | / | 2852.32 | +131.28 |
|  | COD | 0.8095 | / | / | 0.0233 | / | 0.8328 | +0.0233 |
|  | SS | 0.4626 | / | / | 0.0125 | / | 0.4751 | +0.0125 |
|  | 氨氮 | 0.0735 | / | / | 0.0025 | / | 0.0760 | +0.0025 |
|  | 总氮 | 0.0980 | / | / | 0.0040 | / | 0.1028 | +0.0040 |
|  | 总磷 | 0.0136 | / | / | 0.0003 | / | 0.0139 | +0.0003 |
|  | 全盐量 | / | / | / | 0.0096 | / | 0.0096 | +0.0096 |
| 一般工业 固体废物 | 试剂空瓶 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | 0.005 |
|  | PP棉纤维滤芯 | / | / | / | 0.015 | / | 0.015 | +0.015 |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.0015 | / | 0.0015 | +0.0015 |
|  | 废活性炭滤芯 | / | / | / | 0.0075 | / | 0.0075 | +0.0075 |
|  | 废布料 | 0.8 | 0.8 | / | / | / | 0.8 | / |
| 危险废物 | 初道清洗废液 | / | / | / | 1 | / | 1 | +1 |
|  | 废试剂 | / | / | / | 0.002 | / | 0.002 | +0.002 |
|  | 实验废物 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 实验室废液 | / | / | / | 3.6 | / | 3.6 | +3.6 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 0.301 | / | 0.301 | +0.301 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①