- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年检测及维修3万只液化石油气钢瓶迁建项目

建设单位（盖章）：泗阳县东林液化石油钢瓶检验有限公司

编制日期：       2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论和建议	63

附表	64

附件

附件1备案证

附件2委托书

附件3环评合同

附件4信用承诺书

附件5企业承诺书

附件6危废承诺书

附件7厂房租赁合同

附件8建设单位营业执照

附件9法人身份证

附件10入园审批表

附件11原环评批复

附件12原环保验收

附件13原环保验收意见

附件14建设项目环境影响评价现场踏勘记录表

附件15水性漆MSDS报告

附件16水性漆VOCs检测报告

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目所在地环境管控单元图

附图3本项目与“三线一单”分区位置关系图

附图4项目周边状况图

附图5生态空间管控区域分布图

附图6项目水系图

附图7项目厂区平面图

附图8项目所在地土地规划图

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 年检测及维修3万只液化石油气钢瓶迁建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2501-321362-89-05-744923 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 赵成高 | 联系方式 | 13852827346 |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业园恒山路东侧、凤翔路北侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度34分43.649秒，33度42分41.467秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C4310金属制品修理 M7459其他质检技术服务 | 建设项目 行业类别 | 四十、金属制品、机械和设备修理业43-86金属制品修理431 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗经开备〔2025〕7号 |
| 总投资 （万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  | 11.67 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 8233 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《泗阳高新技术产业开发区总体规划研究（2020-2030）》 审批机关：泗阳县人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》 审批机关：宿迁市生态环境局 ### 审批文件名称：《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》 ### 审批文号：宿环建管〔2025〕20004号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划相符性分析 本项目位于江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业园恒山路东侧、凤翔路北侧，根据泗阳高新技术产业开发区建设用地规划，项目所在地为工业用地，选址符合用地规划要求。 ### 根据《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》，园区产业定位为：以纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造（含光电缆）为主导，生产性服务业为补充的特色产业园区。生产性服务业主要包括研发设计与其他技术服务，货物运输、仓储和邮政快递服务，信息服务，金融服务，节能与环保服务，生产性租赁服务，商务服务，人力资源管理与培训服务，批发经纪代理服务。园区的环境准入负面清单为：（1）严把环境禁止关，不符合产业开发区产业定位的项目限制建设。（2）凡是列入国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》淘汰类的项目禁止建设，《鼓励外商投资产业指导目录（2019年版）》禁止外商投资的产业项目禁止建设，违反国家规定，采用国家明令淘汰的落后工艺、技术和设备，不符合国家产业政策和环保政策的项目禁止建设。（3）未开展环境影响评价、未经环境保护行政主管部门批准的企业项目禁止建设。（4）改建、扩建和技术改造项目属于下列情况之一的禁止建设：①无法通过采取“以新带老”、“以大带小”的措施，实现增产不增污、削减污染负荷的建设项目；②不履行环保“三同时”的建设项目；③建设单位目前污染物排放超过标准或总量控制指标，需要配套的污染防治设施和生态保护措施未落实的建设项目。（5）对于建设单位目前污染物排放超过相关环境标准或超过总量控制指标的企业，需要配套建设污染防治设施和生态保护措施，否则，将视为环境禁止项目。（6）禁止新增化工园区，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电项目。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。（7）禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。新建高耗能项目单位产品（产值）能耗要达到国际先进水平。本项目不属于负面准入清单中的项目类型，符合开发区产业定位。 2、规划审核意见的相符性分析 表1-1 与宿环建管〔2021〕2017号的相符性分析 审查意见; 项目情况; 相符性. 《规划》应坚持绿色发展、协调发展，落实国家、区域发展战略，突出生态优先、绿色转型、能源低碳、集约节约，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与地方国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控实施方案协调衔接。; 本项目符合绿色低碳发展。; 相符. 严格空间管控，优化区内空间布局。加强对工业区与居住区生活空间的防护及生态隔离带建设，确保工业区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目卫生防护距离内无敏感目标。; 相符. 严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业高质量发展。落实《报告书》要求，制定区域污染物排放总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，落实污染物排放限值限量管理要求，确保区域环境质量持续改善。根据国家、区域发展战略，执行国家产业政策、规划产业定位、园区生态环境准入等相关要求。强化入区企业常规污染物、特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业先进水平。; 本项目采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，落实污染物排放限值限量管理要求。; 相符. 完善环境基础设施，强化企业污染防治。推进污水管网建设和维护，加强企业废水预处理及回收利用管理，确保外排废水水质满足污水处理厂接管标准和要求，并全部接管处理。强化区域大气污染治理，严禁建设高污染燃料设施，推进挥发性有机物、氮氧化物协调治理。开发区产生固体废物、危险废物应依法依规收集、暂存、处置。; 本项目外排废水水质满足污水处理厂接管标准，不建设高污染燃料设施，固体废物、危险废物应依法依规收集、暂存、处置。; 相符. 健全环境风险防范体系，加强开发区环境管理能力建设。制定并落实工业区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度。落实开发区及周边区域的环境质量监测计划，做好跟踪监测与管理并及时向社会公开环境信息。; 本项目严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度。; 相符. 综上，建设项目符合相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目产业政策相符性分析见表1-2。 表1-2 建设项目与相关法律法规政策相符性分析表 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 经对照，本项目不属于文件中鼓励类、限制类和淘汰类项目。. 2; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号）; 经对照，本项目未列入限制、禁止和淘汰目录。. 3; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经对照，本项目不属于文件中禁止准入类，亦不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型。. 4; 《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发〔2015〕19号）; 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发〔2015〕19号）中禁止和限制发展产业名录，符合该文件要求。. 由表1-2可知，本项目符合国家及地方的相关产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 对照《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），建设项目距离泗阳黄河故道省级湿地公园1.14km，废黄河（泗阳县）重要湿地1.05km，距离泗阳县中运河姜桥水源地保护区3.1km。本项目不占用生态空间管控区域和生态保护红线，符合相关规划要求。 本项目与周边生态空间保护区域位置关系见表1-3、表1-4和附图5。 表1-3 项目所在区域生态空间保护区域一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 生态空间管控区域范围; 面积（平方公里）; 与本项目相对位置. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; /; 3.29; /; 3.29; N，约1.14km. 废黄河（泗阳县）重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村（徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围）; /; 11.00; 11.00; N，约1.05km. 表1-4 项目与泗阳县中运河姜桥水源地保护区位置关系一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 范围; 与本项目相对位置. 泗阳县中运河姜桥水源地保护区; 水源水质保护; 一级保护区：以取水口为中心，向东1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆城范围。二级保护区：一级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围；二级保护区水城与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米的水城范围；准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。; NE，约3.1km. （2）环境质量底线相符性 a、空气环境质量状况 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别为39.8μg/m3、63μg/m3、25μg/m3、8μg/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169μg/m3、1mg/m3；其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。沭阳、泗阳和泗洪三县城市环境空气质量优良天数分别为274天、289天、296天，优良天数比例分别为75.1%、79.2%、81.1%。全市降水pH年均值为7.28，介于6.61-8.22之间，与2022年相比，雨水pH值稳定，未出现酸雨。 为持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府关于印发宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（宿政发〔2024〕97号），主要从以下几个方面对大气进行防治，一是优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；二是优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；三是优化交通结构，大力发展绿色运输体系；四是强化面源污染治理，提升精细化管理水平。在严格落实相关措施后，当地环境空气质量能够得到改善。 b、水环境质量状况 本项目污水受纳水体为废黄河。根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 c、声环境质量状况 本项目50m范围内无声环境敏感目标。根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，功能区噪声方面，各类功能区昼间、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 综上，本项目建成后废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目生产所需原料为市场采购，水源、用电均为市政供应，能够满足本项目用水、用电要求，无其他自然资源消耗；项目用地为工业用地。因此，项目建设不会突破区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单相符性分析 本项目位于江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业园恒山路东侧、凤翔路北侧，属于泗阳高新技术产业开发区，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果，泗阳高新技术产业开发区属于重点管控单元，本项目与其准入清单相符性见表1-5。 表1-5 建设项目与宿环发〔2020〕78号文及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析 清单; 类别; 准入内容; 本项目相符性分析. 泗阳高新技术产业开发区; 产业定位; 主导产业定位为纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造（含光电缆）、生产性服务业为补充。; 本项目不属于禁止引入行业项目，也不属于限制引入行业项目。. 鼓励引入; 1、符合产业定位且属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录》《重点领域技术路线图》《鼓励外商投资产业目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《产业发展与转移指导目录》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术； 2、引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到同行业先进水平，优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目； 3、符合产业定位的区域发展需要的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目。. 禁止引入; 1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目； 2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目； 3、《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目； 4、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 5、纺织化纤：禁止印染项目；家居建材：禁止橡胶制品业再生橡胶制造项目；塑料制品业废旧粒料的加工处理；水泥制造项目；禁止平板玻璃制造项目（仅切割、打磨、成型的除外；光伏玻璃制造、基板玻璃制造除外）；炼铁、炼钢项目；禁止使用湿法纤维板生产工艺。. 空间布局约束; 1、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中的县域重要河流。在园区开发建设活动建议划定堤岸5m为缓冲范围区域，避免降低河道环境质量； 2、临近敏感目标的区域应尽量布局低污染、无污染项目； 3、上位规划及土地利用规划调整前，区内基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设； 4、园区与周边居民点间设置50m防护隔离带。; 本项目不在成子河、废黄河流域；本项目所在地不属于基本农田；本项目50m范围内无敏感目标。. 污染物排放管控; 区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求： 1、新建排放二氧化硫、氨氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。 2、区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求： 大气污染物排放量：二氧化硫：269.5458t/a；氮氧化物：482.1024t/a；颗粒物：278.4822t/a；挥发性有机物：284.8053t/a。 水污染物排放总量控制（接管考核量）：废水量：528.61万t/a（528.61万t/a）；COD：264.307t/a（2168.157t/a）；氨氮：26.432t/a（159.015t/a）；总氮：79.293t/a（217.680/a）。; 本项目污染物排放量满足总量要求。. 环境风险防控; 1、园区建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练及培训； 2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故； 3、危险废物产生、贮存、转移和处置实行全过程环境监管，配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施； 4、建立有毒有害气体监控预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，对重大风险源实施在线监控预警； 5、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，落实土壤和地下水污染隐患排查治理制度等；大气和水环境重点排污单位按照要求实施污染物在线监测并联网； 6、加强环境影响跟踪监测与管理，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目不生产、使用、储存危险化学品；本项目危险废物产生、贮存、转移和处置实行全过程环境监管，配套防扬散、防流失、防渗漏等措施；企业拟加强环境风险管理，落实各项环境风险防范措施。. 资源开发效率要求; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到同行业先进水平； 2、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源。; 本项目采用先进的技术和设备，清洁生产水平达同行业先进水平；本项目不使用高污染燃料。. 根据上述分析，项目的建设与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）文件和江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果要求相符。 3、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的相符性分析 （1）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析具体见表1-6。 表1-6 项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 文件要求; 本项目; 相符性. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 使用的原辅料均储存在原料仓库中，在非取用状态时原料均封口，保持密闭。; 相符. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。粉末状、粒状VOCs应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。; 本项目液态VOCs物料采用密闭容器。; 相符. 工艺过程VOCs无组织排放要求符合标准中7.1、7.2、7.3要求。; 项目有机废气密闭收集后由二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒DA003排放。; 相符. 企业中载有气态VOCs物料、液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点≥2000个，应开展泄漏检测与修复工作。; 本项目载有液态VOCs物料的设备与管线组件的密封点<2000个。; 相符. 工艺过程中排放的VOCs废水集输送系统需符合标准中9.1、9.2、9.3要求。; 项目不产生含VOCs的废水。; 相符. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率﹥2kg/h，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅料符合国家有关低VOCs含量产品规定除外。; 项目有机废气初始排放速率小于2kg/h，排放浓度较低，经集气罩收集后，采用二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高的排气筒DA003排放。; 相符. （2）与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析 对照《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号），本项目同文件要求相符，具体见表1-7。 表1-7 与宿环办〔2020〕11号相符性分析 文件要求; 相符性分析; 是否相符. 一、严格项目排放标准审查，凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 本项目有组织VOCs、无组织VOCs排放均满足相关标准要求。; 相符. 二、规范项目原辅料源头替代审查，禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500-2019）限值要求。从源头控制VOCs产生量。环境影响评价文件审查环节应要求建设单位对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等，明确是否属于危险化学品。; 本项目使用塑粉和水性漆，塑粉属于粉末涂料，根据GB/T 38597-2020，粉末涂料中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品，水性漆根据VOC检测报告符合GB/T 38597-2020要求。; 相符. 三、全面加强无组织排放控制审查，对照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），重点加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控评价审查。涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述，并分析采用的工艺技术的可行性和可靠性。凡涉VOCs无组织排放的建设项目，应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）有关要求，在环境影响评价文件中应充分论证采取的VOCs无组织控制措施，VOCs收集效率和处理效率应达到规定的要求。; 本项目涉VOCs物料全部采取密闭储存。; 相符. 四、提升末端治理水平和台帐管理，按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。其中，高浓度有机废气（VOCs初始浓度≥5000ppm）的废气优先进行溶剂回收，中等浓度或低浓度（初始浓度VOCs≤100ppm）、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附脱附、减风增浓等浓缩技术，提高浓度后烧处理。; 本项目产生的VOCs采用二级活性炭吸附装置处理。; 相符. （3）与《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁能源替代工作方案>的通知》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 表1-8 与苏大气办〔2021〕2号相符性分析 文件要求; 本项目; 是否符合. 其他涉VOCs涂装企业，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)规定的水基型、本体型胶粘剂产品。; 本项目使用塑粉，属于粉末涂料，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020），粉末涂料中VOC含量通常很少，属于低挥发性有机化合物含量涂料产品；本项目使用的水性漆根据VOC检测报告满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中相关要求。; 符合. （4）与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的相符性分析 表1-8 项目与GB/T38597-2020的相符性分析表 原料; 标准; 标准限值; 本项目含量; 是否符合. 水性漆; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）; 水性涂料-工业防护涂料-包装涂料-面漆：≤270g/L; 根据企业提供的水性漆的检测报告，项目水性漆VOC含量为63g/L。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 泗阳县东林液化石油钢瓶检验有限公司成立于2017年09月27日，经营范围包括液化石油钢瓶检验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 泗阳县东林液化石油钢瓶检验有限公司原厂址位于江苏省宿迁市泗阳县众兴镇杨集社区姚大线东侧，于2018年投资建设了年检测及维修3万只液化石油气钢瓶项目，该项目于2018年1月4日获得泗阳县环境保护局批复“泗环评[2018]2号”，该项目已建成投产，并于2018年12月7日通过验收（泗环验〔2018〕25号）。现泗阳县东林液化石油钢瓶检验有限公司拟将项目搬迁至江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业园恒山路东侧、凤翔路北侧，搬迁完成后原有位于泗阳县众兴镇杨集社区姚大线东侧的“年检测及维修3万只液化石油气钢瓶项目”不再生产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关文件要求，项目属于“四十、金属制品、机械和设备修理业43-86金属制品修理431”，本项目应编制环境影响报告表。建设项目环境影响评价文件类别判定过程见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价文件类别判定表 本项目建设内容; 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单; 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）; 编制类别. 年检测及维修3万只液化石油气钢瓶; C4310金属制品修理、M7459其他质检技术服务; 四十、金属制品、机械和设备修理业43-86金属制品修理431; 报告书; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的. 报告表; 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的. 登记表; /. - 项目建设内容 1、项目组成及建设情况 本项目组成见表2-2。 表2-2工程组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 厂房1; 建筑面积3219.56m2; 1F，11.3m，用于生产. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积251.9m2; 3F，11.1m，用于办公. 储运工程; 仓库; 建筑面积100m2; 位于厂房1. 运输; -; 原材料及产品进出厂均使用汽车运输. 公用工程; 给水; 750m3/a; 来自当地自来水管网. 排水; 120m3/a; 接管泗清水务污水处理厂. 供电; 46万kWh·a; 市政电网供电. 环保工程; 废水; 生活废水; 120m3/a; 生活废水进入化粪池处理，经市政管网排入泗清水务污水处理厂处理. 废气; 焚烧; 颗粒物; 风量2000m3/h，收集效率100%，处理效率99%（颗粒物）; 设备密闭收集后经旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001），达标排放. SO2. NOx. 抛丸; 颗粒物; 风量2000m3/h，收集效率90%，处理效率99%; 设备密闭收集后经旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002），达标排放. 喷粉、固化; 颗粒物; 风量3500m3/h，收集效率90%，处理效率99%; 设备密闭收集后经滤芯除尘器+15m高排气筒（DA003），达标排放. NMHC; 风量3500m3/h，收集效率90%，处理效率90%; 设备密闭收集后经二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA003），达标排放. 颗粒物; 风量3500m3/h，收集效率100%; 废气经15m高排气筒（DA003），达标排放. SO2. NOx. 噪声; 选取优良、低噪生产设备，合理布局，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 噪声达标. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 环卫清运. 一般固废; 30m2; 统一收集后交由相关单位综合利用. 危险固废; 10m2; 委托有资质单位处置. 2、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见表2-3。 表2-3 项目主要产品及产能一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数h/a. 搬迁前; 搬迁后. 1; 检测及维修生产线; 检测及维修液化石油气钢瓶; 30000只/a; 30000只/a; 2400. 注：1、本项目不接收涉及含卤素的钢瓶； 2、本项目可检验的钢瓶规格为5kg、10kg、15kg、50kg，企业不接收不能检测的钢瓶； 3、项目接收钢瓶时，按照《液化石油气钢瓶定期检验与评定》（GB/T 8334-2022）要求对罐体外观进行初检，不符合要求的不予接收。 3、主要生产设备及参数 表2-4 项目主要生产设备及参数一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 搬迁前; 搬迁后. 1; 抽残装置; 2SK-P1; 1; 1; 外购. 2; 瓶阀装卸机; SJ; 1; 1; 外购. 3; 钢瓶焚烧炉; SR-2; 1; 1; 外购. 4; 水压测试机; SY-16/15; 1; 1; 外购. 5; 抛丸机; QG360; 1; 2; 外购. 6; 静电喷涂线; SP-3; 1; 2; 外购. 7; 瓶阀装卸机; SJ-3; 1; 1; 外购. 8; 气密试验机; SO; 1; 1; 外购. 9; 瓶阀测试机; SF; 1; 1; 外购. 10; 螺杆压缩机; BLS-15A/8; 1; 1; 外购. 11; 空气压缩机; W-1.5/30; 1; 1; 外购. 12; 电动试压泵; 4D-Y-46/25; 1; 1; 外购. 13; 超声波测厚仪; DC-100C; 1; 1; 外购. 14; 加热炉; /; 1; 1; 外购. 15; 可燃气体浓度测定仪; /; 1; 1; 外购. 16; 烘干房; 300cm*350cm; 1; 1; 外购. 4、主要原辅材料的种类及用量 项目主要原辅材料使用量及能源消耗量详见2-5。 表2-5 主要原辅材料及能源消耗量一览表 类别; 名称; 年耗; 单位; 形态; 厂区贮存量; 包装方式; 贮存位置; 备注. 搬迁前; 搬迁后. 原辅料; 钢瓶; 30000; 1000; 只/a; 固态; 100只; 散装; 仓库; 5kg. 1000; 100只; 10kg. 27000; 600只; 15kg. 1000; 100只; 50kg. 钢丸; 1.1; 1.5; t/a; 固态; 0.5t; 散装; 仓库; 外购. 塑粉; 7.5; 10; t/a; 固态; 1t; 袋装; 仓库; 外购，主要成分为环氧树脂、钛白粉、硫酸钡、流平剂. 水性漆; 0; 20; kg/a; 液态; 1.5kg; 罐装; 仓库; 外购. 油墨; 15; 0; kg/a; 液态; /; /; /; /. 钢瓶阀; 22500; 30000; 个/a; 固态; 2500个; 散装; 仓库; 外购. 能源; 水; 410; 750; t/a; /; /; /; /; 园区管网供水. 电; 46万; 46万; kW·h/a; /; /; /; /; 园区电网. 轻柴油; 8; 10; t/a; 液态; 1.5t; 桶装; 仓库; 外购. 液化石油气; 0; 10.5; t/a; 液态; 0.5t; 罐装; 仓库; 液化石油气在气体状态时的密度为2.35kg/m3，本项目液化石油气用量折算为气态时的体积约4468m3. 塑粉用量匹配性分析： 钢瓶表面需进行喷塑。参考《涂装工艺与设备》（冯立民，化学工业出版社2013年版）中的公式，估算塑粉的用量：A=B×C÷（E×F）×G，式中：A-涂料的消耗量g/a；B-涂层厚度μm；C-涂料密度g/cm3；E-涂料利用率%；F-涂料的固体分%；G-涂装面积m2/a。根据企业提供的资料，涂料固体分100%、涂层厚度平均约275um、密度1.3g/cm3、塑粉利用率96.73%、涂装总面积约25076m2（其中5kg钢瓶涂装面积约为0.295m2/个、10kg钢瓶涂装面积约为0.483m2/个、15kg钢瓶涂装面积约为0.844m2/个、50kg钢瓶涂装面积约为1.51m2/个，综上，涂装总面积约为25076m2），经计算，理论年用塑粉量为9.36t，企业拟用量10t/a，塑粉用量符合要求。 水性漆用量匹配性分析： 现有项目UV漆理论用量根据《涂料技术实用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版）中单位面积涂料消耗量计算公式进行估算，具体计算公式如下。 m=ρδs×10−6(NV⋅ε) 其中：m—涂料用量（t/a）；ρ—该涂料密度（g/cm3）；δ—涂层厚度（μm）；s—涂装面积（m2/a）；NV—涂料中的体积固体份（%）；ε—上漆率（%）。本项目涂料密度为1.2g/cm3、涂层厚度约为20μm、涂装面积约为280m2/a、固体份为57%、上漆率取60%，经计算，水性漆的理论年用量为0.0196t/a（即19.6kg/a），企业拟用量为20kg/a，水性漆用量符合要求。 5、劳动定员及工作制度 本项目职工人数为10人，年工作日300天，1班制，每天工作时间8小时（昼间），年工作2400h。 6、厂区平面设置 建设项目由南向北依次为办公楼、厂房1。建设项目厂区周边居民区主要分布在厂区北侧、西北侧，其中与厂界最近的居民区位于北侧，最近距离约151m，项目高噪声设备尽量远离居民区布设。厂区位于主要居民区分布区的侧风向，项目排气筒尽量远离居民集中区设置，尽可能减少废气排放对居民的影响。 建设项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。项目车间内部按工艺流程进行合理区域布局，做到工艺路线短捷通畅，充分合理利用建筑面积，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图7。 7、水平衡分析 本项目用水由市政自来水管网供给，总新鲜用水量约为750m3/a，废水排放量为120m3/a。 （1）生活用水：职工日常用水为饮用及盥洗水，项目员工定员10人，年工作300天。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），办公用水定额为30L/人·班~50L/人·班，本项目按最大值50L/人·班计算，则生活用水量约为150m3/a。生活废水产生量按照系数0.8计算，则生活废水产生量为120m3/a。 （2）水压试验用水：项目在水压试验工段由于蒸发以及钢瓶带出等原因，水槽内会有部分水被带出，根据企业提供资料，水压试验水槽补水量约为1m3/d，则水压试验工段补水量为300m3/a。 （3）气密性试验用水：项目在气密性试验工段由于蒸发以及钢瓶带出等原因，水槽内会有部分水被带出，根据企业提供资料，试验水槽补水量约为1m3/d，则水压试验工段补水量为300m3/a。 综上，项目用水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程图 本项目产品生产工艺类似，工艺流程及产污节点图见图2-2。 图2-2 生产工艺及产污节点图 - 工艺流程及产污环节简述 企业按照《液化石油气钢瓶定期检验与评定》（GB/T8334-2022）中的相关要求进行操作，主要工艺流程如下。 - 检查、登记：对接收的每只气瓶进行检查，逐只检查记录钢瓶的制造标志和检验标志。记录的内容包括制造单位名称代号或制造许可编号、钢瓶编号、制造年月、公称工作压力、水压试验压力、钢瓶重量，公称容积、瓶体设计壁厚、上次检验日期及检验单位或代号等信息，对进口钢瓶记录国别。 - 残液回收：企业收购的旧钢瓶来自液化气站，液化气站在回收用户钢瓶时会对钢瓶内残余液化气进行回收，但是钢瓶内依然会有少量废液残留，企业采用残液回收装置接入装有液化石油气的罐子上，利用负压将瓶内残液抽出。本工序会产生泄漏废气G1、残液S1和噪声N。因泄漏废气产生量极小，本项目仅作定性分析。 - 卸瓶阀、防震圈：将钢瓶上的瓶阀和防震圈用专业器械进行拆卸。本工序会产生废瓶阀、防震圈S2和噪声N。 - 焚烧：将钢瓶通过传送装置传送至焚烧炉内进行焚烧，焚烧燃料为轻柴油和液化石油气，轻质柴油液化石油气分别通过焚烧炉内的专用灶头进行点燃，焚烧炉内温度下限为580℃，上限为630℃，钢瓶停留时间为7分钟左右。本工序会产生焚烧废气G2。 - 自然冷却：将焚烧过后的钢瓶通过传送装置传送出焚烧炉并进行自然冷却。 - 外表面除锈：冷却完成的钢瓶通过传送装置传送至抛丸机内，使用抛丸机对钢瓶进行表面除锈。本工序会产生抛丸粉尘G3、废钢丸S3和噪声N。 - 水压试验：对钢瓶进行水压试验，低压气瓶无渗漏，无明显变形，压力不回降时即为合格；高压气瓶无渗漏，无明显变形，压力不回降，且容积残余变形率小于等于6%时为合格。本工序会产生不合格钢瓶S4和噪声N。 - 晾干：钢瓶水压试验结束放水后，使瓶口朝下静置一段时间，让瓶内残留的水流净，钢瓶自然晾干。 - 喷粉：晾干后的合格钢瓶，利用传送装置传送至喷粉间，对钢瓶表面进行静电喷粉处理，项目设1个喷粉间，工人手动喷粉，未附着的塑粉利用滤芯除尘器收集处理后回用。本工序会产生喷粉粉尘G4、沉降的塑粉S5和噪声N。 - 固化：喷粉完成的钢瓶传送至烘干房。烘干房温度是由加热炉内液化石油气燃烧产生的烟气经过管道间接加热烘房，固化温度180~210℃，固化时间12~15min，每天固化时间约2h。本工序会产生液化石油气燃烧废气G5、固化有机废气G6和噪声N。 - 装配瓶阀：将钢瓶装上新瓶阀。 - 气密性试验：装配好瓶阀的钢瓶利用空压机将干燥、洁净的空气充入瓶内，采用浸水法检验是否漏气，如若漏气则人工分拣，重新安装瓶阀，再次检验气密性，直到气密性达标为止。 - 喷标签：使用水性漆在钢瓶表面指定位置喷上标签，标明钢瓶信息。本工序会产生废气G7和噪声N。 - 出具检验报告：将检验的钢瓶记录存档，并出具检验报告。 - 入库：整套检验修复程序结束后的钢瓶入库。 3、产污环节表 表2-6 本项目主要产污环节和排污特征 类别; 编号; 产生工序; 污染因子; 治理措施及排放方式. 废气; G1; 残液回收; 非甲烷总烃; 无组织排放. G2; 焚烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 设备密闭收集后经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由15米高排气筒DA001排放. G3; 外表面除锈（抛丸）; 颗粒物; 设备密闭收集后经旋风除尘器+布袋除尘器处理后由15米高排气筒DA002排放. G4; 喷粉; 颗粒物; 喷粉颗粒物密闭收集后经滤芯除尘器处理、固化废气经二级活性炭吸附装置，处理后两股废气和液化石油气燃烧废气一起由15米高排气筒DA003排放. G5; 液化石油气燃烧; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. G6; 固化; 非甲烷总烃. G7; 喷标签; 非甲烷总烃; 无组织排放. 固废; S1; 残液回收; 残液; 委托有资质单位处置. S2; 卸瓶阀、防震圈; 废瓶阀、防震圈; 收集后外售. S3; 外表面除锈; 废钢丸; 收集后外售. S4; 水压试验; 不合格钢瓶; 收集后外售. S5; 喷粉; 沉降的塑粉; 委托有资质单位处置. S6; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫清运. S7; 废气处理; 收集的粉尘; 交由相关单位处理. S8; 废气处理; 废布袋; 交由相关单位处理. S9; 废气处理; 废滤芯; 委托有资质单位处置. S10; 喷标签; 废漆罐; 委托有资质单位处置. S11; 废气处理; 废活性炭; 委托有资质单位处置. S12; 气密性试验; 试验水槽沉渣; 交由相关单位处理. 噪声; N; 设备; 噪声; 隔声、减震、合理布局. |
| 有项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为迁建项目，租用宿迁市泗阳县高新技术产业园恒山路东侧、凤翔路北侧空置厂房进行生产，土地均已硬化。 1、原有项目概况 公司原有年检测及维修3万只液化石油气钢瓶项目于2018年1月4日取得环评批复（泗环评[2018]2号），并于2018年10月21日完成年检测及维修3万只液化石油气钢瓶项目竣工环境保护自行验收，于2018年12月7日完成年检测及维修3万只液化石油气钢瓶项目竣工环境保护验收工作（泗环验〔2018〕25号）。经调查，建设项目在设计、施工和验收期间未收到公众反馈意见或投诉。截至目前为止，本项目暂未收到环保举报或信访问题。 表2-7 企业现有项目环保手续情况 项目名称; 环评批复情况; 验收情况. 年检测及维修3万只液化石油气钢瓶项目; 泗环评[2018]2号; 2018年10月21日完成竣工环境保护自行验收 2018年12月7日完成竣工环境保护验收工作（泗环验〔2018〕25号）. 2、生产工艺流程 原有项目生产工艺流程见图2-4。 图2-3 原有项目生产工艺及产污节点图 3、原有项目污染防治措施及环境影响情况 废气：项目焚烧炉废气主要污染物为烟尘，SO2和NOx，废气经水膜除尘器处理后，通过1#15米高排气筒高空排放；项目钢瓶抛丸除锈过程废气主要为粉尘，粉尘经布袋除尘器处理后，通过2#15米高排气筒高空排放；静电喷粉过程产生的粉尘由滤芯除尘器收集处理后经过3#15m高排气筒高空排放；无组织废气主要为塑粉固化工段产生的VOCs和未收集到的车间粉尘，通过采用环保型的生产原料、提高操作工艺、增加绿化等措施，减小其对周边大气的影响。 废水：项目排水系统按“雨污分流、清污分流”原则建设。项目生活污水经化粪池处理后，周边农户定期清掏用作农肥。 噪声：本项目的噪声主要为空气压缩机、钢瓶除锈机、瓶阀装卸机、风机及水压测试机等设备运行产生的噪声，通过选用合理布局、设备减振、隔声、加强绿化及距离衰减等措施隔声降噪。 固废：生活垃圾由环卫部门收集后送至垃圾填埋场进行卫生填埋。拆卸的旧瓶阀、防震圈、报废的钢丸、水膜除尘尘渣、抛丸除尘尘渣、水压试验产生的废钢瓶外售处理，残液交由有资质单位安全处置，废旧油墨桶厂家回收再利用。 4、原有项目污染源监测及达标分析 企业原有项目已暂停生产，本报告利用原项目验收监测数据进行污染情况分析。 ①日常监测结果表明，抛丸工段产生的粉尘的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关排放标准，喷粉工段产生的粉尘的排放浓度和排放速率均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中排放限值，焚烧工段产生的氨氧化物、颗粒物的排放浓度和排放速率均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中相关排放标准，焚烧工段产生的二氧化硫的排放浓度达不到《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）中相关排放标准。监测结果与评价见表2-10。 表2-8 焚烧炉排气筒检测结果与评价 检测日期; 检测点位; 频次; 标杆流量（m3/h）; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 2018.8.20; 焚烧炉废气处理设施进口; 第一次; 2278; 203; 0.285; 117; 0.164; 13; 2.96×10-2. 第二次; 2360; 228; 0.335; 128; 0.189; 13; 3.07×10-2. 第三次; 2461; 185; 0.281; 125; 0.189; 14; 3.45×10-2. 均值; /; 205; 0.300; 123; 0.181; 13; 3.16×10-2. 焚烧炉废气处理设施出口; 第一次; 2214; 8.8; 1.13×10-2; 113; 0.146; 12; 2.66×10-2. 第二次; 2573; 14.5; 2.24×10-2; 129; 0.198; 12; 3.09×10-2. 第三次; 2493; 3.3; 4.74×10-3; 122; 0.175; 10; 2.49×10-2. 均值; /; 8.9; 1.28×10-2; 121; 0.173; 11; 2.75×10-2. 排放限值; /; ≤20; /; ≤80; /; ≤180; /. 评价; /; 达标; /; 不达标; /; 达标; 达标. 去除效率; /; /; 96%; /; /; /; /. 表2-9 抛丸废气排气筒检测结果与评价 检测日期; 检测点位; 频次; 标杆流量（m3/h）; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2018.8.20; 抛丸废气排气筒进口; 第一次; 1404; 2677; 3.76. 第二次; 1113; 1977; 2.20. 第三次; 1317; 2268; 2.99. 均值; /; 2307; 2.98. 抛丸废气排气筒出口; 第一次; 1003; 2.8; 2.81×10-3. 第二次; 1005; 5.5; 5.53×10-3. 第三次; 1086; 7.7; 8.36×10-3. 均值; /; 5.3; 5.57×10-3. 排放限值; /; ≤20; ≤1.0. 评价; /; 达标; 达标. 去除效率; /; /; 99.8%. 2018.8.21; 抛丸废气排气筒进口; 第一次; 1232; 4441; 5.47. 第二次; 1316; 2045; 2.69. 第三次; 1130; 2232; 2.52. 均值; /; 2906; 3.56. 抛丸废气排气筒出口; 第一次; 1188; 3.7; 4.40×10-3. 第二次; 1210; 7.4; 8.95×10-3. 第三次; 1196; 6.0; 7.18×10-3. 均值; /; 5.7; 6.84×10-3. 排放限值; /; ≤20; ≤1.0. 评价; /; 达标; 达标. 去除效率; /; /; 99.8%. 表2-10 喷粉废气排气筒检测结果与评价 检测日期; 检测点位; 频次; 标杆流量（m3/h）; 颗粒物. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2018.8.20; 喷粉废气排气筒出口; 第一次; 947; ND; /. 第二次; 947; ND; /. 第三次; 952; ND; /. 均值; /; /; /. 排放限值; /; ≤10; ≤0.4. 评价; /; 达标; 达标. 2018.8.21; 喷粉废气排气筒出口; 第一次; 934; ND; /. 第二次; 924; ND; /. 第三次; 953; ND; /. 均值; /; /; /. 排放限值; /; ≤10; ≤0.4. 评价; /; 达标; 达标. 表2-11 大气污染物总量核算表 项目; 污染因子; 平均排放速率（kg/h）; 年运行时间（h）; 年排放总量（t/a）; 环评批复总量（t/a）; 评价. 废气; 颗粒物; 0.0156; 2400; 0.0374; ≤0.4752; 达标. 二氧化硫; 0.159; 2400; 0.38; ≤0.38; 达标. 氮氧化物; 0.0270; 2400; 0.0648; ≤0.0734; 达标. ②监测结果表明，验收监测期间：2019年11月1日~2019年11月5日厂界的8个噪声监测点昼间等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体监测结果详见表2-11。 表2-12 厂界噪声监测结果评价表 类别; 检测点位; 监测结果（dB(A)）. 2018年8月20日; 2018年8月21日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界噪声; ▲1; 57.4; 47.3; 57.3; 47.6. ▲2; 57.7; 46.8; 57.5; 47.3. ▲3; 56.5; 46.3; 56.6; 46.6. ▲4; 55.9; 46.1; 56.2; 46.3. ▲5; 56.9; 46.4; 56.4; 46.1. ▲6; 56.5; 45.7; 56.0; 45.9. ▲7; 57.7; 48.1; 57.7; 47.8. ▲8; 58.4; 47.9; 58.2; 47.9. 标准; ≤60; ≤50; ≤60; ≤50. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. ### ③固体废物已按要求全部妥善安全处置。 ### 表2-13 企业原有项目固废产生量核算表（t/a） 固废名称; 产生工序; 环评核定量; 实际产生量; 利用处置方式. 生活垃圾; 员工生活; 1.5; 1.4; 环卫清运. 旧瓶阀、防震圈; 检测工序; 5; 4; 收集外售至淮钢. 废钢丸; 除锈工段; 1; 0.75. 水膜除尘尘渣; 焚烧工段; 3.65; 2.9. 抛丸除尘尘渣; 除锈工段; 3.42; 2.71. 废钢瓶; 水压试验工段; 0.48; 0.38. 残液; 残液回收工段; 3; 2.2; 委托宿迁中油优艺环保服务有限公司处理. 废旧油墨桶; 刷字工段; /; 0.02. 注：原项目已搬迁，目前已无污染源的产生和排放。 5、原有项目批复总量情况 大气污染物：粉（烟）尘≤0.4752t/a，SO2≤0.38t/a，NOx≤0.0734t/a。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别为39.8μg/m3、63μg/m3、25μg/m3、8μg/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169μg/m3、1mg/m3；其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。沭阳、泗阳和泗洪三县城市环境空气质量优良天数分别为274天、289天、296天，优良天数比例分别为75.1%、79.2%、81.1%。全市降水pH年均值为7.28，介于6.61-8.22之间，与2022年相比，雨水pH值稳定，未出现酸雨。 为持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府关于印发宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（宿政发〔2024〕97号），主要从以下几个方面对大气进行防治，一是优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；二是优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；三是优化交通结构，大力发展绿色运输体系；四是强化面源污染治理，提升精细化管理水平。在严格落实相关措施后，当地环境空气质量能够得到改善。 2、地表水环境 本项目产生的废水接管至泗阳泗清水务污水处理厂集中处理，尾水排入废黄河，废黄河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 根据《重点流域水生态环境保护规划》精神，水环境治理工作由原来的单一的水污染防治，向水环境、水资源、水生态“三水”统筹治理转变，以“两湖”水生态环境综合治理为统揽，持续深入打好碧水保卫战。一是加强工业污染防治力度。推进园区工业废水分类收集、分质处理，加强重点行业涉磷企业排查整治，严守氟化物、锑、挥发酚等工业特征因子达标底线。二是推进环境基础设施建设。配合住建部门，开展城镇污水处理厂新一轮提标改造工作，大力实施城市污水管网整治、雨污分流改造，优化城镇污水收集处理系统，2024年城镇生活污水集中收集处理率在保持苏北第一的基础上提升8个百分点，达到72%。三是强化农业面源污染治理。聚焦重点区域，强化畜禽养殖污染治理，推进养殖池塘生态化改造和尾水达标，实施夏季秸秆离田综合利用和直播稻转机插秧，扎实推进省级农田退水治理先行区试点建设。四是着力改善水生态环境。强化污水处理厂尾水湿地等生态安全缓冲区建设，科学实施湖泊生态修复与保护，持续做好南水北调东线水质保障，确保南水北调调水期间水质稳定达标，保障“一泓清水”北上。 3、声环境 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，功能区噪声方面，各类功能区昼间、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目所在区域规划为工业用地，本项目选址不属于产业园区外建设项目新增用地，且用地范围内不含生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 ### 本项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，不需要开展电磁辐射监测与评价。 6、地下水、土壤环境 建设项目不涉及土壤、地下水环境污染途径，故本项目不开展现状质量调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目厂区东侧为空地，西侧为江苏睿腾货架有限公司，南侧江苏茂诚木业股份有限公司，北侧为宿迁环晨智能科技有限公司。项目周边500m范围内概况见附图4。 （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内大气保护目标情况如下。 表3-1 项目500m范围内空气环境保护目标情况表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; *相对厂界距离/m. X; Y. 何庄佳苑; 118.578625; 33.715155; 居住区; 居民约500人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西北; 163. 中天锦苑; 118.575642; 33.715970; 居住区; 居民约20人; 北; 151. （2）声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目位于泗阳高新技术产业开发区，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目抛丸过程中产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中相关排放标准；喷粉、固化过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃有组织排放限值执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中排放限值，无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中排放标准限值；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《工业涂装大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中排放限值。具体标准值见表3-2。 焚烧炉和加热炉燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1中排放限值，具体标准值见表3-3。 表3-2 大气污染物排放标准 污染物名称; 有组织排放; 无组织排放; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 限值含义; 监控位置; 浓度限值（mg/m3）. NMHC; 50; 2.0; /; /; /; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 颗粒物; 10; 0.4; /. NMHC; /; /; 任何1h大气污染物平均浓度; 边界外浓度最高点; 4; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 颗粒物; 20; 1.0; 0.5. NMHC; /; /; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 6; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 监控点处任意一次浓度值; 20. 表3-3 燃烧废气排放标准 项目; 标准限值（mg/m3）; 执行标准. 二氧化硫; 80; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）. 颗粒物; 20. 氮氧化物; 180. 烟气黑度; 林格曼黑度1级. 2、废水排放标准 建设项目运营期产生的废水主要为生活废水。生活污水经化粪池处理后接入泗清水务污水处理厂处理，尾水经小长河最终排入废黄河，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18198-2002）一级A标准。具体标准见表3-4。 表3-4 水污染物排放标准 (pH为无量纲，其余单位mg/L) 项目; pH; COD; BOD5; SS; TP; NH3-N; TN. 接管标准; 6～9; ≤400; ≤180; ≤280; ≤4.5; ≤25; ≤35. 排放标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤0.5; ≤5（8）*; ≤15. 注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 3、噪声排放标准 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。具体标准值见表3-5。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废排放标准 固体废物依据《国家危险废物名录》（2025版）和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。 建设项目一般固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年修订）中的有关规定。 危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规定要求。 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）第四章中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制指标情况： 废气（有组织）：项目VOCs排放量为0.0011t/a，颗粒物排放量为0.0385t/a，二氧化硫排放量为0.0033t/a，氮氧化物排放量为0.0633t/a。本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的量通过现有项目平衡，新增VOCs的总量由当地环保部门在泗阳县内平衡。 废水：项目生活废水经化粪池处理后接管泗清水务污水处理厂处理。项目废水排放总量、COD、氨氮、总氮、总磷总量在泗清水务污水处理厂总量内平衡。 废水接管考核量为：废水量120t/a、COD≤0.0432t/a、BOD5≤0.0216t/a、SS≤0.03t/a、氨氮≤0.003t/a、总磷≤0.0042t/a、总氮≤0.00054t/a。 进入环境量：废水量120t/a、COD≤0.006t/a、BOD5≤0.0012t/a、SS≤0.0012t/a、氨氮≤0.0006t/a、总磷≤0.0018t/a、总氮≤0.00006t/a。 项目固体废物均得到有效处置，不排放，故企业不单独申请总量指标。 表3-6 本项目污染物排放情况一览表 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 最终外排量. 废气; 有组织; VOCs; 0.011; 0.0099; /; 0.0011. 颗粒物; 3.8065; 3.768; /; 0.0385. SO2; 0.0033; 0; /; 0.0033. NOx; 0.0633; 0; /; 0.0633. 废水; 生活废水; 废水量; 120; 0; 120; 120. COD; 0.0504; 0.0072; 0.0432; 0.006. BOD5; 0.0216; 0; 0.0216; 0.0012. SS; 0.042; 0.012; 0.03; 0.0012. NH3-N; 0.003; 0; 0.003; 0.0006. TN; 0.00054; 0; 0.00054; 0.00006. TP; 0.0042; 0; 0.0042; 0.0018. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.5; 1.5; 0; 0. 一般固废; 废瓶阀、防震圈; 5; 5; 0; 0. 废钢丸; 1; 1; 0; 0. 废钢瓶; 0.45; 0.45; 0; 0. 收集的粉尘; 1.328; 1.328; 0; 0. 试验水槽沉渣; 0.5; 0.5; 0; 0. 废布袋; 0.01; 0.01; 0; 0. 危险废物; 残液; 2.2; 2.2; 0; 0. 废滤芯; 0.05; 0.05; 0; 0. 沉降的塑粉; 0.255; 0.255; 0; 0. 废漆罐; 0.01; 0.01; 0; 0. 废活性炭; 0.41; 0.41; 0; 0. 表3-7 本项目迁建后染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物名称; 许可排放量; 现有项目排放量; 本项目建成后全厂排放量; 增减量; 本次申请量. 废气; VOCs; 0; 0; 0.0011; 0.0011; 0.0011. 颗粒物; 0.4752; 0; 0.0385; 0.0385; 0. SO2; 0.38; 0; 0.0033; 0.0033; 0. NOx; 0.0734; 0; 0.0633; 0.0633; 0. 废水; 废水量; /; 0; 120; 120; 120. COD; /; 0; 0.0432; 0.0432; 0.0432. BOD5; /; 0; 0.0216; 0.0216; 0.0216. SS; /; 0; 0.03; 0.03; 0.03. NH3-N; /; 0; 0.003; 0.003; 0.003. TN; /; 0; 0.00054; 0.00054; 0.00054. TP; /; 0; 0.0042; 0.0042; 0.0042. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 1.4; 1.5; +0.1; 0. 一般固废; 废瓶阀、防震圈; /; 4; 5; +1; 0. 废钢丸; /; 0.75; 1; +0.25; 0. 废钢瓶; /; 0.38; 0.45; +0.07; 0. 收集的粉尘; /; 0; 1.095; +1.095; 0. 试验水槽沉渣; /; 0; 0.5; +0.5; 0. 废布袋; /; 0; 0.01; +0.01; 0. 危险废物; 废滤芯; /; 0; 0.05; +0.05; 0. 残液; /; 2.2; 0; 0; 0. 沉降的塑粉; /; 0; 0.255; +0.255; 0. 废漆罐; /; 0.02; 0.01; -0.01; 0. 废活性炭; /; 0; 0.41; +0.41; 0. *固废废物为产生量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用现有厂房，施工期仅进行设备安装及调试，会有一定设备安装噪声产生，设备安装过程持续时间较短，且均在室内作业，随着设备安装活动的结束而结束，对周围环境影响较小，因此本评价不再对施工期的环境影响进行分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气产生及排放情况 （1）泄漏废气 项目在残液回收、瓶阀拆卸等检验过程会有极少量气体逸散到空气中，逸散的气体为液化石油气，主要是丙烷、丁烷等低碳氢烷烃化合物(以非甲烷总烃计)。因泄漏废气产生量极小，本项目仅作定性分析。建设单位应加强员工生产过程的规范操作，加强对残液的回收，尽量避免气体的泄漏，以减低污染物浓度。 （2）焚烧废气 ①柴油燃烧废气 本项目要对液化石油气钢瓶进行焚烧处理，年运行时间约为600h，以轻柴油为燃料，轻柴油年用量约为15t。燃料燃烧时会产生二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的源强计算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37行业系数手册中的柴油工业炉窑所对应的产污系数，具体如下： 表4-1 柴油燃烧废气 柴油用量; 污染物名称; 产污系数; 产生量（t/a）. 10t/a; 烟气量; 17804立方米/吨-原料; 178040m3. 颗粒物; 3.28千克/吨-原料; 0.0328. 二氧化硫; 19S千克/吨-原料; 0.0002. 氮氧化物; 3.67千克/吨-原料; 0.0367. 注：二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指燃油收到基硫含量，以质量百分数的形式表示。参照《GB 19147-2016 车用柴油》中对车用柴油(Ⅵ)的质量要求，含硫量取值10mg/kg，则S=0.001。 燃烧废气通过排气口由15m高排气筒DA001排放，则颗粒物产生量为0.0328t/a，二氧化硫产生量为0.0002t/a，氮氧化物产生量为0.0367t/a。 ②液化石油气燃烧废气 本项目焚烧炉还使用液化石油气作焚烧炉燃料，根据企业提供资料，每年使用石油液化气气量约为2553m3。液化石油气燃料产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的源强计算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37行业系数手册中的液化石油气工业炉窑所对应的产污系数，具体如下： 表4-2 液化石油气燃烧废气 液化石油气用量; 污染物名称; 产污系数; 产生量（t/a）. 2553m3/a; 烟气量; 33.4立方米/立方米-原料; 85270.2m3. 颗粒物; 0.000220千克/立方米-原料; 0.0006. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.0018. 氮氧化物; 0.00596千克/立方米-原料; 0.0152. 注：1、S参照《液化石油气》（GB11174-2011）中对液化石油气的质量要求，取值343。 2、本次评价风量选取《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37行业系数手册中液化石油气的工业废气量计算，基准含氧量根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）为9%。 ③焚烧烟尘 钢瓶表面涂层一般为环氧树脂粉末。随着钢瓶使用时间的增加，其表面及内部沉积了少部分杂质，其在燃烧过程中将产生一定量的大颗粒物。焚烧工序产生的烟尘主要来源于3个部分，柴油燃烧废气、液化石油气燃烧废气以及钢瓶表面材料燃烧。根据原项目验收数据，焚烧炉废气处理设施进口处颗粒物的量为0.18t/a，柴油燃烧废气和液化石油气燃烧废气产生量共为0.0334t/a，经估算，现有项目收集到的焚烧烟尘量为0.1466t/a。按收集效率为100%，则焚烧烟尘产生量为0.1466t/a。项目搬迁后，液化石油钢瓶的处理类型、处理量与原项目一致，因此项目搬迁后，钢瓶表面涂层焚烧烟尘量与原有项目相同，产生量为0.1466t/a。 综上，焚烧烟尘和燃烧废气收集到的颗粒物量为0.18t/a，二氧化硫量为0.002t/a，氮氧化物量为0.0519t/a。废气进旋风除尘器+布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放。处理设施配套风机风量为2000m3/h，对颗粒物的处理效率为99%，年工作600h，则颗粒物的排放量为0.0018t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为1.5mg/m3；二氧化硫排放量为0.002t/a，排放速率为0.0033kg/h，排放浓度为1.667mg/m3；氮氧化物排放量为0.0519t/a，排放速率为0.0865kg/h，排放浓度为43.25mg/m3。 （3）抛丸废气 本项目外表面除锈工序会产生抛丸粉尘，以颗粒物计。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中“33-37（431-434）机械行业系数手册”中06预处理-抛丸、打磨的颗粒物的产污系数为2.19千克/吨-原料。本项目年检测及维修3万只液化石油气钢瓶，其中5kg钢瓶1000个、10kg钢瓶1000个、15kg钢瓶27000个、50kg钢瓶1000个，即钢瓶总重量为470t，则颗粒物产生量为1.029t/a。 废气采用设备密闭收集，两台抛丸设备收集到的颗粒物分别经其自带旋风除尘器处理后统一进布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA002）排放。收集效率约90%，则收集的颗粒物量为0.9261t/a。处理设施配套风机风量为2000m3/h，处理设施综合处理效率为99%，年工作2400h，则颗粒物的排放量为0.0093t/a，排放速率为0.0039kg/h，排放浓度为1.9375mg/m3。 未被收集的废气无组织排放，则无组织废气颗粒物排放量为0.1029t/a，排放速率为0.0429kg/h。 （4）喷粉、固化废气 本项目喷粉废气、固化废气、燃烧废气分别收集、分别处理后依托同一个排气筒DA003排放。 ①喷粉废气 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”，喷塑过程颗粒物的产污系数为300kg/t-原料，项目塑粉使用量为10t/a，则颗粒物产生量为3t/a。喷粉废气采用密闭收集，收集效率为90%，则收集到的颗粒物的量为2.7t/a。 喷粉废气采用滤芯除尘装置对颗粒物进行处理后，由15m高排气筒（DA003）排放，处理效率以99%计，配套风机风量为5000m3/h，年工作约600h，则颗粒物的排放量为0.027t/a，排放速率为0.045kg/h，排放浓度为9mg/m3。 根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（原环境保护部公告2017年第81号）中“47锯材加工业”的系数，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的效率约为85%。本项目的产生的粉尘为塑粉，参照木质粉尘取沉降率为85%。则无组织颗粒物排放量为0.045t/a，排放速率为0.075kg/h。 ②固化废气 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”，喷塑后烘干过程挥发性有机物的产污系数为1.2kg/t-原料，项目塑粉使用量为10t/a，则非甲烷总烃产生量为0.012t/a。固化废气采用密闭收集，收集效率90%，则收集到的非甲烷总烃量为0.011t/a。 固化废气采用二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA003）排放，处理效率以90%计，配套风机风量为1000m3/h，年工作约600h，则非甲烷总烃的排放量为0.0011t/a，排放速率为0.0018kg/h，排放浓度为1.833mg/m3。 未被收集的废气无组织排放，则无组织废气非甲烷总烃排放量为0.001t/a，排放速率为0.0017kg/h。 ③液化石油气燃烧废气 本项目需对喷粉过后的钢瓶进行固化，固化过程使用液化石油气加热，液化石油气年用量约为1915m3。液化石油气燃料产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的源强计算参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37行业系数手册中的液化石油气工业炉窑所对应的产污系数，具体如下： 表4-2 液化石油气燃烧废气 液化石油气用量; 污染物名称; 产污系数; 产生量（t/a）. 1915m3/a; 烟气量; 33.4立方米/立方米-原料; 63961m3. 颗粒物; 0.000220千克/立方米-原料; 0.0004. 二氧化硫; 0.000002S千克/立方米-原料; 0.0013. 氮氧化物; 0.00596千克/立方米-原料; 0.0114. 注：1、S参照《液化石油气》（GB11174-2011）中对液化石油气的质量要求，取值343。 2、本次评价风量选取《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37行业系数手册中液化石油气的工业废气量计算，基准含氧量根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）为9%。 液化石油气燃烧废气直接通过排气口管道收集后经排气筒DA003进行有组织排放，风量为200m3/h，年工作约600h，颗粒物排放量为0.0004t/a，排放速率为0.0007kg/h，排放浓度为3.333mg/m3；二氧化硫排放量为0.0013t/a，排放速率为0.0022kg/h，排放浓度为10.833mg/m3；氮氧化物排放量为0.0114t/a，排放速率为0.019kg/h，排放浓度为95mg/m3。 综上，排气筒DA003中非甲烷总烃的排放量为0.0011t/a，颗粒物的排放量为0.0274t/a，二氧化硫排放量为0.0013t/a，氮氧化物排放量为0.0114t/a。 （5）喷标签废气 本项目水性漆采用密闭喷涂方式，使用量为20kg/a，VOC含量为63g/L，密度约为1.2g/cm3，考虑影响环境的最不利影响，按全部挥发计，则非甲烷总烃产生量为0.0011t/a。参考《谈喷涂涂着效率》常见喷涂方式喷涂涂着率一般为60%~80%”，本项目喷漆上漆率按60%计，即有40%的漆量变成喷漆废气，根据企业提供的水性漆的检测报告，不挥发物含量约为57%，则漆雾产生量为0.0046/a。 根据生态环境部《关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气〔2020〕33号），“采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施”。且喷标签工序非甲烷总烃和颗粒物产生量较小，故采用无组织排放。则非甲烷总烃排放量为0.0011t/a，排放速率为0.0005kg/h；颗粒物排放量为0.0046t/a，排放速率为0.0019kg/h。 1.2产生排放及达标情况 本项目废气产生、排放情况见表4-3，4-4。 表4-3 项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 生产线/车间; 产排污环节; 污染物名称; 排放形式; 排放口编号; 污染治理设施; 排放标准. 处理能力; 收集效率; 处理效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 焚烧; 焚烧钢瓶; 颗粒物; 有组织; DA001; 风机风量2000m3/h; 100%; 99%; 旋风除尘器+布袋除尘器; 可行; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）. 燃料燃烧; 柴油和液化石油气燃烧; 颗粒物; 100%; 99%. SO2; 100%; /. NOx; 100%; /. 除锈; 抛丸; 颗粒物; 有组织; DA002; 风机风量2000m3/h; 90%; 99%; 旋风除尘器+布袋除尘器; 可行; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 喷粉; 喷粉; 颗粒物; 有组织; DA003; 风机风量6200m3/h; 90%; 99%; 滤芯除尘器; 可行; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 固化; 固化; NMHC; 90%; 90%; 二级活性炭吸附装置; 可行. 加热炉; 液化石油气燃烧; 颗粒物; 100%; /; 直排; 可行; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）. SO2; 100%; /. NOx; 100%; /. 喷标签; 喷标签; 颗粒物; 无组织; /; /; /; /; /; 可行; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. NMHC; /; /. 表4-4 项目有组织废气源强核算结果表 工序; 污染源; 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 排气量m3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 处理效率; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 焚烧; 排气筒DA001; 颗粒物; 产污系数法; 2000; 150; 0.3; 0.18; 旋风除尘器+布袋除尘器; 99%; 1.5; 0.003; 0.0018. SO2; 1.667; 0.0033; 0.002; /; 1.667; 0.0033; 0.002. NOx; 43.25; 0.0865; 0.0519; /; 43.25; 0.0865; 0.0519. 抛丸; 排气筒DA002; 颗粒物; 产污系数法; 2000; 192.938; 0.386; 0.9261; 旋风除尘器+布袋除尘器; 99%; 1.9375; 0.0039; 0.0093. 喷粉; 排气筒DA003; 颗粒物; 产污系数法; 5000; 900; 4.5; 2.7; 滤芯除尘器; 99%; 9; 0.045; 0.027. 固化; NMHC; 1000; 18.33; 0.018; 0.011; 二级活性炭吸附装置; 90%; 1.833; 0.0018; 0.0011. 液化石油气燃烧; 颗粒物; 200; 3.333; 0.0007; 0.0004; /; /; 3.333; 0.0007; 0.0004. SO2; 10.833; 0.0022; 0.0013; /; 10.833; 0.0022; 0.0013. NOx; 95; 0.019; 0.0114; /; 95; 0.019; 0.0114. 注：喷粉、固化、加热炉燃烧废气分别收集、分别处理，3股废气在汇合前设置采样监测口，并以采样监测口浓度作为废气达标排放依据。 1.3处理措施可行性分析 （1）排气筒设置合理性 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20~25m/s。排气筒DA001高度为15m，风量为2000m3/h，排气筒内径为0.2m，排气筒烟气流速为17.68m/s；排气筒DA002高度为15m，风量为2000m3/h，排气筒内径为0.2m，排气筒烟气流速为17.68m/s；排气筒DA003高度为15m，风量为6200m3/h，排气筒内径为0.4m，排气筒烟气流速为13.71m/s。 （2）收集效率可行性分析 烘干房、喷房是单独隔间，正常情况下密闭负压收集，参照《关于指导大气污染治理项目入库工作的通知》（粤环办﹝2021﹞92号）表4.5-1废气收集集气效率参考值，废气产生源设置在密闭车间内，所有开口处包括人员或物料进出口处呈负压时，废气收集效率可以达到95%，故本项目喷漆废气收集效率90%可行。 （3）处理措施可行性分析 根据《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》（2010年版），袋式除尘装置的除尘效率≥99.5%，本项目布袋除尘器处理效率取值99%；根据舒帆的《旋风除尘器除尘效率的影响因素分析》，旋风除尘器的除尘效率可达90%，综上，旋风除尘器+布袋除尘器的综合处理效率可达99.9%，本项目旋风除尘器+布袋除尘器综合处理效率取99%是合理的。根据郑鹏飞的《除尘滤筒应用现状分析》，滤筒除尘器除尘效率可达99.99%，本项目滤芯除尘器处理效率取99%是合理的。 参考《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造行业》（HJ1027-2019），处理喷粉产生的颗粒物的可行技术为：袋式除尘、滤芯/滤筒过滤、旋风除尘。本项目静电喷粉工序产生的颗粒物采用布袋除尘器处理属于可行技术。 项目活性炭吸附装置设计、运行时，严格按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013）、《关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）等文件中的相关要求运行活性炭吸附装置，主要控制因素有：进入吸附装置的有机废气中有机物的浓度应低于其爆炸极限下限的25%。当废气中有机物的浓度高于其爆炸极限下限的25%时，应使其降低到其爆炸极限下限的25%后方可进行吸附净化；气体流速低于0.60m/s，装填厚度不低于0.4m；进入吸附设备的废气温度低于40℃等。为了保证活性炭的吸附效率，环评要求活性炭定期更换，并有更换记录。 1.4排放口基本情况 本项目有组织废气排放口基本情况如下表4-5所示。 表4-5 点源参数表 编号; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 烟气温度(℃); 年排放小时数(h); 排放工况; 污染物名称; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. X; Y. DA001; 一般排放口; 118.578394; 33.711824; 15; 0.2; 200; 600; 间断; 颗粒物; 0.003; 1.5. SO2; 0.0033; 1.667. NOx; 0.0865; 43.25. DA002; 一般排放口; 118.578421; 33.711701; 15; 0.2; 20; 2400; 连续; 颗粒物; 0.0039; 1.9375. DA003; 一般排放口; 118.578711; 33.711888; 15; 0.4; 35; 600; 间断; 颗粒物; 0.045; 9. NMHC; 0.0018; 1.833. 颗粒物; 0.0007; 3.333. SO2; 0.0022; 10.833. NOx; 0.019; 95. 本项目无组织废气排放基本情况如下表4-6所示。 表4-6 多边形面源参数表 名称; 面源各顶点坐标/(m); 面源海拔高度/(m); 面源有效排放高度/(m); 排放 工况; 排放速率(kg/h). X; Y. 厂房1; 118.578461; 33.711282; 25; 11.3; 连续; 颗粒物; 0.0635. 118.578928; 33.711322. 118.579233; 33.712001; 连续; 非甲烷总烃; 0.0017. 118.578362; 33.711921. 表4-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 1.5; 0.003; 0.0018. 2; SO2; 1.667; 0.0033; 0.002. 3; NOx; 43.25; 0.0865; 0.0519. 4; DA002; 颗粒物; 1.9375; 0.0039; 0.0093. 5; DA003; 颗粒物; 9; 0.045; 0.027. 6; 非甲烷总烃; 1.833; 0.0018; 0.0011. 7; 颗粒物; 3.333; 0.0007; 0.0004. 8; SO2; 10.833; 0.0022; 0.0013. 9; NOx; 95; 0.019; 0.0114. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计; VOCs; 0.0011. 颗粒物; 0.0385. SO2; 0.0033. NOx; 0.0633. 表4-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值mg/m3. 1; 厂房1; 抛丸、喷粉; 颗粒物; 提高收集效率，增加绿化; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.1525. 2; 固化; 非甲烷总烃; 提高收集效率，增加绿化; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4; 0.001. 无组织排放总计. 无组织排放总计; VOCs; 0.001. 颗粒物; 0.1525. 表4-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; VOCs; 0.0021. 2; 颗粒物; 0.191. 3; SO2; 0.0033. 4; NOx; 0.0633. - 1.5卫生防护距离计算 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种”。 本项目涉及的无组织废气排放主要为生产车间排放的颗粒物、VOCs，计算公式如下： 等标排放量=Qc/Cm 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； 非甲烷总烃：0.0017/2=0.00085 颗粒物：0.0635/0.9=0.0706 根据上述公式计算可知，本项目根据等标排放量计算得出最大的污染物为颗粒物，则颗粒物作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。 卫生防护距离是指工厂在正常生产状况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周围居民健康不致造成危害的最小距离。为防止企业有害气体无组织排放对居住区造成污染和危害，保护人体健康，必须在企业与居住区之间设置一定的卫生防护距离。卫生防护距离内宜绿化或设置其它生产性厂房、仓库，但不宜作为长久居住和办公使用。有些项目的卫生防护距离有国家强制性标准，而有些项目的卫生防护距离尚无国家标准，本项目属于后者，属于后者的可以根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB∕T 39499-2020）中提供的方法计算。 QCCm=1ABLc+0.25r20.50LD 式中：Cm—为小时浓度标准限值mg/m3； r—为有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m； L—工业企业所需卫生防护距离，m； QC—为工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地近5年平均风速及大气污染源构成类别从表查取； 表4-10 卫生防护距离计算系数表 计算系数; 5年平均风速m/s; 卫生防护距离 L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. <4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 110. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定值。. 近年来宿迁地区平均风速约为2.9m/s；本项目涉及的无组织废气排放主要为生产车间排放的非甲烷总烃和颗粒物，属于II类大气污染源构成；因此，A、B、C、D的取值分别为470、0.021、1.85、0.84。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中导则中6.1“卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m。如计算初值小于50m，卫生防护距离终值取50m。卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m。如计算初值大于或等于50m并小于100m时，卫生防护距离终值取100m。”经计算，本项目卫生防护距离计算结果见表4-11。 表4-11 本项目卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源位置; 污染物; 排放速率（kg/h）; 执行标准浓度(mg/m3); 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 厂房1; 颗粒物; 0.0635; 0.9; 1.651; 50. 根据计算结果，项目卫生防护距离为：以厂房1为边界，往外50m形成的包络线，该范围内不得建设居民区、学校和医院等敏感目标。经调查项目卫生防护距离内无敏感点，因此项目的建设符合卫生防护距离要求。故本项目无组织废气对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 1.6监测要求 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）等相关要求，建议建设单位按下表制定建设项目的日常废气监测计划。 表4-12 日常废气监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2019）. DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. DA003-滤芯除尘装置进、出口（与固化废气、燃烧废气混合排放前）; 颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. DA003-二级活性炭吸附装置装置进、出口（与喷粉废气、燃烧废气废气混合排放前）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. DA003-加热炉燃烧废气与喷粉废气、固化废气废气混合排放前; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728—2019）. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 1.7非正常工况 非正常工况一般包括系统开停工、检修、环保设施运行不正常三种情况，根据项目废气排放特征确定。项目各产生废气的工艺开始操作时，首先运行废气治理装置，然后再进行作业，各工序产生的废气均可得到及时处理。各工序完成后，废气治理装置继续运转，待废气完全排出后再关闭。设备检修，企业会事先安排好生产工作，确保相关生产暂停。项目在开、停时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况是基本一致。 因此，非正常工况主要考虑废气环保设施运行不正常的情况。若废气处理设施发生故障，会出现治理效率为0%的情况，则通知本项目负责人立即停工进行检修。本着最不利影响原则，将非正常排放源强确定为项目产生的污染物不经任何处理直接排放。 项目非正常工况下有组织废气排放情况详见下表。 表4-13 非正常工况下有组织废气排放情况 排气筒编号; 风量m3/h; 污染物; 净化效率; 排放情况; 排放标准; 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 最大速率（kg/h）; 最大浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. DA001; 2000; 颗粒物; 0%; 0.3; 150; 1.0; 20; 不达标; 1; 1. SO2; 0%; 0.0033; 1.667; /; 80; 达标; 1; 1. NOx; 0%; 0.0865; 43.25; /; 180; 达标; 1; 1. DA002; 2000; 颗粒物; 0%; 0.386; 192.938; 1.0; 20; 不达标; 1; 1. DA003; 5000; 颗粒物; 0%; 4.5; 900; 0.4; 10; 不达标; 1; 1. 1000; NMHC; 0%; 0.018; 18.33; 2.0; 50; 达标; 1; 1. 200; 颗粒物; 0%; 0.0007; 3.333; /; 20; 达标; 1; 1. SO2; 0%; 0.0022; 10.833; /; 80; 达标; 1; 1. NOx; 0%; 0.019; 95; /; 180; 达标; 1; 1. 由上表可知，项目在废气治理设施故障时排气筒排放的污染物浓度变大，DA001的颗粒物、DA002的颗粒物、DA003的颗粒物排放均不能达标。为了减少本项目排放的污染物对大气污染物的影响，建设单位应采取以下措施： - 加强对环保设备的日常保养和维护，委派专人负责环保设备的日常维护，对环保设备进行检查，及时维护保养； - 记录进出口风量、每日操作温度，监控废气处理装置的稳定运行，记录DA001、DA002、DA003废气处理设施的运行、检修台账，确保环保设备的正常运行； - 一旦废气处理装置出现故障，应立即停止生产，待维修后确认运转正常后方可重新开启。 2、废水 2.1废水源强分析 全厂员工10人，年工作300天，根据前文水平衡分析，生活用水量约为150m3/a，生活废水产生量为120m3/a。生活废水经化粪池处理后接管至泗清水务污水处理厂。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生活源产排污核算方法和系数手册中生活污水相关污染物浓度，同时结合当地生活废水污染物浓度，本项目生活废水的排放情况见下表。 表4-14 建设项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 污染物; 废水量(m3/a); 污染物产生量; 预处理措施; 污染物排放; 排放时间/（h）. 核算方法; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 工艺; 效率/%; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活废水; pH; 120; 类 比 法; 6~9; /; /; /; /; /; 2400. COD; 420; 0.0504; 14.3; 360; 0.0432. BOD5; 180; 0.0216; /; 180; 0.0216. SS; 350; 0.042; 28.6; 250; 0.03. NH3-N; 25; 0.003; /; 25; 0.003. TP; 4.5; 0.00054; /; 4.5; 0.00054. TN; 35; 0.0042; /; 35; 0.0042. 表4-15 生活废水产生和排放情况表 类型; 污染物名称; 污染物接管情况; 排放去向; 外排环境情况; 最终去向. 浓度(mg/L); 接管量(t/a); 浓度(mg/L); 外排量(t/a). 生活废水; 废水量; 120; 泗清水务污水处理厂; 120; 废黄河. COD; 360; 0.0432; 50; 0.006. BOD5; 180; 0.0216; 10; 0.0012. SS; 250; 0.03; 10; 0.0012. NH3-N; 25; 0.003; 5; 0.0006. TP; 4.5; 0.00054; 0.5; 0.00006. TN; 35; 0.0042; 15; 0.0018. 表4-16 废水类别、污染物及污染防治设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否满足要求; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 设施工艺. 1; 生活废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP; 泗清水务污水处理厂; 规律排放，排放期间流量稳定，但不属于冲击性排放; 1#; 化粪池; -; DW001; 是; R企业总排. 表4-17 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW 001; 118.578488; 33.710946; 120; 市政污水管网; 规律排放，排放期间流量稳定，不属于冲击性排放; --; 泗清水务污水处理厂; pH; 6~9. COD; ≤50. BOD5; ≤10. SS; ≤10. 氨氮; ≤5（8）. TP; ≤0.5. TN; ≤15. 表4-18 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW001; 废水量; /; 400; 120. COD; 360; 0.144; 0.0432. BOD5; 180; 0.072; 0.0216. SS; 250; 0.1; 0.03. NH3-N; 25; 0.01; 0.003. TP; 4.5; 0.0018; 0.00054. TN; 35; 0.014; 0.0042. 全厂排放口合计; 废水量; 120. COD; 0.0432. BOD5; 0.0216. SS; 0.03. NH3-N; 0.003. TP; 0.00054. TN; 0.0042. 2.2污水治理措施技术可行性分析 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。废水中固化物（粪便等垃圾）在池底停留水解，防止管道堵塞，上层水化物则通过管道流走。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除部分悬浮物，污泥定期清掏外运。根据《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》（试行），村镇生活污水污染防治最佳可行单元技术为三格式化粪池、沼气发酵池、人工湿地、土地快速渗滤、稳定塘、厌氧滤池、生物接触氧化法、脱氮除磷活性污泥法、膜生物反应器；三格式化粪池对污染物的去除效率为COD：40%~50%、SS：60%~70%、TN≤10%、TP≤20%。本项目生活废水采用化粪池处理为可行技术，本项目化粪池对COD去除率取14.3%、对SS去除率取28.6%，均不超过指南要求。项目生活污水经化粪池处理后，可对悬浮物有较大的削减作用，对COD等也有一定的去除效果。 2.3接管可行性分析 - 泗清水务污水处理厂 泗清水务污水处理厂厂址位于泗阳县高新技术产业开发区淮海路北侧、小长河西侧，项目总用地面积18650平方米，约合27.975亩。泗阳县泗清水务污水处理厂一期工程规模定为1.0万m3/d，远期总规模为3.0万m3/d，工程分期实施。泗清水务污水厂处理工艺流程见图4-1。 图4-1 泗清水务污水处理厂工艺流程图 - 水质 根据前文分析，本项目生活废水经化粪池处理后满足污水处理厂接管要求。因此本项目生活废水接入泗清水务污水处理厂从水质上可行。 - 污水管网铺设 项目所在地污水管网已铺设，本项目接管污水处理厂处理可行。 - 水量 污水处理厂规模为10000m3/d，本项目废水接管废水量为120m3/a，即0.4m3/d，接水管量仅占设计处理规模的0.004%，因此本项目不会对泗清水务污水处理厂水量产生冲击，污水处理厂的处理规模可以满足本项目废水接管的要求。 综上，从配套管网、接管水量及水质方面分析，本项目废水接管泗清水务污水处理厂集中处理是可行的。 2.4自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目厂区废水只有生活废水，且接管至泗清水务污水处理厂处理，不需要进行自行监测。 3、噪声 3.1噪声源强分析 项目噪声主要为机械设备正常运行时产生的噪声，项目主要噪声排放特征见表4-19、4-20。 表4-19 室外噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 ### 序号; ### 声源名称; ### 型号; ### 空间相对位置/m; ### 声功率级/dB(A); ### 声源控制措施; ### 持续时间h/d. ### X; ### Y; ### Z. ### 1; 风机; ### /; -10; 90; 1; ### 80; ### 合理布局，选用低转速、低噪声风机和电机，风机进出口安装软接头; ### 8，昼间. ### 2; 风机; /; 34; 127; 1; 80. ### 3; 风机; /; 49; 78; 1; 80. 注：坐标原点为（118.593810，33.693357），东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 表4-20 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 ### 建筑物名称; ### 声源名称; ### 声源源强; ### 声源控制措施; ### 空间相对位置/m; ### 距室内边界距离/m; ### 室内边界声级/dB（A）; ### 运行时段; ### 建筑物插入损失; ### 建筑物外噪声. ### 声功率级/dB(A); ### X; ### Y; ### Z; ### 声压级/dB（A）; ### 建筑物外距离/m. 厂房1; 抽残装置（1台）; 80.00; ### 减震基座厂房隔声良好运行; 8; 85; 1; ### 5; ### 56.62; ### 昼间; ### 15dB（A）; 41.62; ### 1. 厂房1; 瓶阀装卸机（1台）; 75.00; -4; 102; 1; ### 4; ### 53.23; 38.23; ### 1. 厂房1; 钢瓶焚烧炉（1台）; 75.00; 33; 99; 1; ### 5; ### 51.62; 36.62; ### 1. 厂房1; 水压测试机（1台）; 80.00; 4; 112; 1; ### 6; ### 55.31; 40.31; ### 1. 厂房1; 抛丸机（2台）; 85.00; 51; 116; 1; ### 8; ### 58.18; 43.18; ### 1. 厂房1; 静电喷涂线（2台）; 85.00; 64; 102; 1; ### 5; ### 61.62; 46.62; ### 1. 厂房1; 瓶阀装卸机（1台）; 75.00; 2; 115; 1; ### 6; ### 50.31; 35.31; ### 1. 厂房1; 气密试验机（1台）; 70.00; 46; 75; 1; ### 3; ### 50.34; 35.34; ### 1. 厂房1; 瓶阀测试机（1台）; 70.00; 45; 117; 1; ### 4; ### 48.23; 33.23; ### 1. 厂房1; 螺杆压缩机（1台）; 75.00; 26; 112; 1; ### 5; ### 51.62; 36.62; ### 1. 厂房1; 空气压缩机（1台）; 70.00; -6; 112; 1; ### 3; ### 50.34; 35.34; ### 1. 厂房1; 电动试压泵（1台）; 80.00; 56; 110; 1; ### 7; ### 54.18; 39.18; ### 1. 厂房1; 超声波测厚仪（1台）; 65.00; 26; 105; 1; ### 9; ### 37.29; 22.29; ### 1. 厂房1; 加热炉（1台）; 75.00; 26; 71; 1; ### 6; ### 50.31; 35.31; ### 1. 厂房1; 可燃气体浓度测定仪（1台）; 60.00; 50; 64; 1; ### 4; ### 38.23; 23.23; ### 1. 注：坐标原点为（118.578515，33.710732），东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。本项目建成后，厂区各厂房部分类型的设备集中放置，本环评按噪声源组给出噪声源强。 3.2降噪措施 为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取隔声、减振等防治措施，具体如下： - 合理设备选型，尽量选用低噪声设备； - 合理规划设备布局，将高噪声设备置于厂房中间； - 项目主要噪声设备采取基础减震，必要时加设隔声屏障； - 车间采用实墙隔声、隔震垫； - 加强管理，设备定时检修，避免因设备不正常运行产生的噪声。 通过采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，噪声值可降低5~15dB(A)，设备置于车间内，车间四侧墙壁为钢结构，参照《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年），本项目车间墙壁隔声量以15dB（A）计。同时，在运营期内加强管理，对设备定期保养，避免设备故障噪声，加强职工教育，要求职工文明操作。 3.3声环境影响分析 - 声环境影响预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）附录B.1工业噪声预测计算方法，预测分析过程如下： N个噪声源声压级的相加公式如下： LP总=10lgi=1n（100.1LPi) 式中：LP总——几个声压级相机后的总声压级，dB； Li——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——某一个声压级，dB； 若上式的几个声压级均相同，即可简化为： ### LP总=LP10lgN LP——单个声压级，dB； N——相同声压级的个数，dB； 预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式及室内声源等效室外声源的计算方法进行预测，具体如下： LP(r)=LP(r0)−20lg(rr0) 式中：LP（r）——距声源r处的A声级，dB（A）； LP（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）； R——点声源到预测点的距离，m； r0——参考位置到声源的距离，m。 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： LP(r)=LW−20lg(r)−8 如图4-2所示，声源位于室内，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2=LP1−(TL+6) 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB，本次取20。 图4-2 室内声源等效为室外声源 - 评价标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 预测结果及评价 表4-21 项目厂界昼间噪声预测一览表 单位：dB(A) 预测点类型; 预测点名称; 贡献值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 达标情况. 昼间; 昼间. 厂界; 东厂界; 35.3; 65; 达标. 南厂界; 39.8; 65; 达标. 西厂界; 46.5; 65; 达标. 北厂界; 45.2; 65; 达标. 从表4-21可知，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值小于65dB（A）。本项目噪声源对周围环境影响较小。 3.4监测计划 项目运营期间的监测要求见表4-22。 表4-22 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 昼间连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值. 4、固体废物 4.1 固废源强分析 - 生活垃圾 项目厂内劳动定员共计10人，年工作300天，生活垃圾以0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.5t/a。生活垃圾集中当天收集后交由当地环卫部门统一清运。 - 废瓶阀、防震圈 ### 根据企业提供资料，本项目生产过程中产生的废瓶阀、防震圈约为5t/a，收集后外售。 - 废钢丸 ### 本项目抛丸工艺会产生废钢丸，根据企业提供资料，废钢丸产生量约为1t/a，收集后外售。 - 废钢瓶 - 项目在水压试验时产生的不合格品约为1‰，则会产生30个，每个约15kg，则不合格品产生量约为0.45t/a，收集后外售。 - 收集的粉尘 - 本项目焚烧工段收集到的粉尘量为0.1782t/a，抛丸工段收集到的粉尘量为0.9168t/a，综上，本项目收集到粉尘量约为1.095t/a，收集后交由相关单位处理。 - 收集的塑粉 本项目喷粉工段收集到的粉尘量为2.673t/a，收集后回用于生产。 - 沉降的塑粉 本项目未收集处理的塑粉通过重力沉降法后无组织排放，沉降效率为85%，则沉降的塑粉量为0.255t/a，收集后交由相关单位处理。 - 废布袋 本项目使用的布袋除尘器的布袋需定期更换，预计每年更换2次，根据企业提供资料，更换的废除尘布袋产生量约为0.01t/a，收集后交由相关单位处理。 - 废滤芯 - 本项目喷粉工序产生的颗粒物采用滤芯除尘器处理，滤芯除尘器需定期更换滤芯，根据企业提供资料，废滤芯产生量约为0.05t/a，收集后委托有资质单位处置。 - 试验水槽沉渣 - 本项目水压试验和气密性试验用水循环使用，需要定期清理水槽内沉渣，根据企业提供资料，水槽每个月清理一次，沉渣产生量约为0.5t/a，收集后交由相关单位处理。 - 废漆罐 本项目使用水性漆进行喷标签，会产生废漆罐，根据企业提供资料，废漆罐产生量约为0.01t/a。收集后委托有资质单位处置。 - 废活性炭 本项目处理废气使用二级活性炭吸附装置，会产生废活性炭。活性炭定期更换，更换周期计算公式如下： T=m∗s(c∗10−6∗Q∗t) 式中：T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg；（本项目m为100，活性炭碘值为800mg/g） s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；（本项目c为16.497） Q—风量，单位m3/h；（本项目Q为1000） t—运行时间，单位h/d。（本项目t为2） - 计算得更换周期为303.09天。根据苏环办〔2022〕218号中规定活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，本项目固化工段每天工作2h，则按照苏环办〔2022〕218号要求需3个月更换一次。综上，更换周期取3个月，则每年更换4次，则废活性炭产生量约为0.41t/a（0.4t/a+0.0099t/a）。根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目更换下的废活性炭为危险固废，委托有资质单位处置，企业需建立台账记录制度，台账录保存期限不少于5年。 - （13）残液 - 类比搬迁项目，运营过程中残液产生量约为2.2t/a。收集后委托有资质单位处置。 综上，固体废物鉴别根据《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）中固废的范围判定，判定情况见表4-23。 表4-23 建设项目副产物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 名称; 产生环节; 形态; 主要成分; 产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 废纸、果皮等; 1.5; 是; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废瓶阀、防震圈; 卸瓶阀、防震圈; 固态; 旧瓶阀、防震圈; 5; 是; /. 3; 废钢丸; 抛丸; 固态; 钢丸; 1; 是; /. 4; 废钢瓶; 水压试验; 固态; 钢瓶; 0.45; 是; /. 5; 收集的粉尘; 废气处理; 固态; 颗粒物; 1.095; 是; /. 6; 收集的塑粉; 废气处理; 固态; 塑粉; 2.673; 否; /. 7; 沉降的塑粉; 废气处理; 固态; 塑粉; 0.255; 是; /. 8; 废布袋; 废气处理; 固态; 布袋; 0.01; 是; /. 9; 废滤芯; 废气处理; 固态; 滤芯、塑粉; 0.05; 是; /. 10; 试验水槽沉渣; 试验水槽; 固态; 沉渣; 0.5; 是; /. 11; 废漆罐; 喷标签; 固态; 漆罐、水性漆; 0.01; 是; /. 12; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; 0.41; 是; /. 13; 残液; 残液回收; 液态; 残液; 2.2; 是; /. 4.2属性判断 根据《国家危险废物名录》（2025年）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体如下表4-24所示。 表4-24 危险废物属性判定表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量/(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 0.05; 废气处理; 固态; 滤芯、塑粉; 塑粉; 3个月; T/In; 委托有资质单位处置. 2; 沉降的塑粉; HW12; 900-299-12; 0.255; 废气处理; 固态; 塑粉; 塑粉; 1个月; T; 委托有资质单位处置. 3; 废漆罐; HW49; 900-041-49; 0.01; 喷标签; 固态; 漆罐、水性漆; 水性漆; 1个月; T/In; 委托有资质单位处置. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.41; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; 有机废气; 3个月; T; 委托有资质单位处置. 5; 残液; HW09; 900-007-09; 2.2; 残液回收; 液态; 残液; 残液; 每天; T; 委托有资质单位处置. 项目建成后厂区固废情况见表4-25。并按照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），给出项目一般工业固体废物和生活垃圾代码。 表4-25 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 办公生活; 固态; 废纸、果皮等; /; /; SW64; 900-099-S64; 1.5. 2; 废瓶阀、防震圈; 一般固废; 卸瓶阀、防震圈; 固态; 旧瓶阀、防震圈; /; /; SW59; 900-099-S59; 5. 3; 废钢丸; 一般固废; 抛丸; 固态; 钢丸; /; /; SW17; 900-001-S17; 1. 4; 废钢瓶; 一般固废; 水压试验; 固态; 钢瓶; /; /; SW17; 900-001-S17; 0.45. 5; 收集的粉尘; 一般固废; 废气处理; 固态; 颗粒物; /; /; SW59; 900-099-S59; 1.095. 6; 试验水槽沉渣; 一般固废; 试验水槽; 固态; 沉渣; /; /; SW59; 900-099-S59; 0.5. 7; 废布袋; 一般固废; 废气处理; 固态; 布袋; /; /; SW59; 900-009-S59; 0.01. 8; 废滤芯; 危险废物; 废气处理; 固态; 滤芯、塑粉; 《国家危险废物名录》（2025年）; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05. 9; 沉降的塑粉; 一般固废; 废气处理; 固态; 塑粉; 《国家危险废物名录》（2025年）; T; HW12; 900-299-12; 0.255. 10; 废漆罐; 危险废物; 喷标签; 固态; 漆罐、水性漆; 《国家危险废物名录》（2025年）; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01. 11; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; 《国家危险废物名录》（2025年）; T; HW49; 900-039-49; 0.41. 12; 残液; 危险废物; 残液回收; 液态; 残液; 《国家危险废物名录》（2025年）; T; HW09; 900-007-09; 2.2. 表4-26 全厂固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; 产污系数法; 1.5; 环卫部门统一清运; 1.5; 环卫部门统一清运. 卸瓶阀、防震圈; 废瓶阀、防震圈; 一般固废; 类比法; 5; 收集后外售; 5; 收集后外售. 抛丸; 废钢丸; 一般固废; 类比法; 1; 收集后外售; 1; 收集后外售. 水压试验; 废钢瓶; 一般固废; 类比法; 0.45; 收集后外售; 0.45; 收集后外售. 废气处理; 收集的粉尘; 一般固废; 物料平衡法; 1.095; 交由相关单位处理; 1.095; 交由相关单位处理. 试验水槽; 试验水槽沉渣; 一般固废; 类比法; 0.5; 交由相关单位处理; 0.5; 交由相关单位处理. 废气处理; 废布袋; 一般固废; 类比法; 0.01; 交由相关单位处理; 0.01; 交由相关单位处理. 废气处理; 废滤芯; 危险废物; 类比法; 0.05; 委托有资质单位处置; 0.05; 委托有资质单位处置. 废气处理; 沉降的塑粉; 危险废物; 物料平衡法; 0.255; 委托有资质单位处置; 0.255; 委托有资质单位处置. 喷标签; 废漆罐; 危险废物; 类比法; 0.01; 委托有资质单位处置; 0.01; 委托有资质单位处置. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 产污系数法; 0.41; 委托有资质单位处置; 0.41; 委托有资质单位处置. 残液回收; 残液; 危险废物; 类比法; 2.2; 委托有资质单位处置; 2.2; 委托有资质单位处置. 4.3固废暂存可行性分析 ①厂区危废暂存间和一般固废区建设情况 ### 厂内拟建10m2的危废仓库1间，该危废库拟按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。 ### 厂区拟建固废区30m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）中相关要求建设，对一般固废堆放区地面进行硬化，采取防扬散、防流失、防渗漏处理以及其他防止污染环境措施，制定“一般固废仓库管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护，并在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求的环境保护图形标志。。 ②一般固体废弃物 对于项目产生的一般固废，可回收的固废及时收集、暂存后回用，不可回收的固废委托专门处置单位合理规范处置，通过调整一般固废的处理处置周期，固废暂存区域大小能够满足本项目一般固废的暂存要求。 ③危险废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存情况见表4-27。 表4-27 危险废物贮存场所基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存区; 废滤芯; HW49; 900-041-49; 厂区南侧; 10m2; 密闭、袋装; 10t; 3个月. 沉降的塑粉; HW12; 900-299-12; 密闭、袋装; 1个月. 废漆罐; HW49; 900-041-49; 密闭; 1个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密闭、袋装; 3个月. 残液; HW09; 900-007-09; 密闭、钢瓶装; 3个月. 项目危险废物分类单独存放于厂区危废库内，危废库贮存可行性分析如下。 废滤芯年产生量0.05t，贮存周期3个月，贮存量0.0125t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2。 沉降的塑粉年产生量0.255t，贮存周期1个月，贮存量0.0213t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2。 废漆罐年产生量0.01t，贮存周期1个月，贮存量0.00083t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2。 废活性炭年产生量0.41t，贮存周期3个月，贮存量0.1025t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要2个吨袋，最大所需占地面积2m2。 残液年产生量2.2t，贮存周期1个月，贮存量0.2t。拟采用50kg钢瓶储存，每个钢瓶占地面积0.25m2，每次清理需要4个钢瓶，最大所需占地面积1m2。 综上，项目危废贮存需要占地面积6m2，厂区拟建10m2危废仓库可以满足本项目危废贮存的要求。 4.4固废处置可行性分析 ①危废委外处置可行性分析 本项目运营期产生的废滤芯（HW49）、沉降的塑粉（HW12）、废漆罐（HW49）、废活性炭（HW49）、残液（HW09）为危险废物。 现宿迁市及周边城市有多家有资质处理危险废物企业，宿迁中油优艺环保服务有限公司、宿迁宇新固体废物处置有限公司、光大环保（宿迁）固废处置有限公司等危废经营单位的经营范围包括HW49、HW12、HW09类危废，具备HW49、HW12、HW09类危废的处置能力，且有效期内仍有余量。因此，本项目危废委托有资质单位处理是可行的。 ②一般固废处置可行性分析 项目产生的废瓶阀、防震圈、废钢丸、废钢瓶收集后外售综合利用；废布袋、收集的粉尘、试验水槽沉渣收集后交由相关单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，处置途径可行。 4.5固废环境管理要求 ①一般固废环境管理要求 - 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）>的公告》（生态环境部公告2021年第82号）相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，落实厂区一般固废的台账管理和环境污染防治。企业应按照《宿迁市工业固体废物污染环境防治条例》中相关管理要求，依法申请领取排污许可证；建立健全工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询；按照国家、行业、地方标准识别工业固体废物和副产品，不得将工业固体废物按照副产品进行使用、流通；依法实施清洁生产审核，通过采取原料替代，提升生产工艺，优化过程管理等措施，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 ②危险废物环境管理要求 危险废物收集时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办﹝2019﹞104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办﹝2021﹞207号）中相关要求进行。 ### 在厂区的危废暂存间应设置危险废物识别标识，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《废物收集贮存运输技术规范》(HB/T2025-2012)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）执行，危险废物识别标识规范化设置要求见表4-28。 ### 表4-28 危险废物识别标识 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物标签; 危险废物标签; 危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌。. 2; 危险废物贮存分区标志; 危险废物贮存分区标志标签; 危险废物贮存分区的划分应满足GB18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。. 3; 危险废物贮存设施标志; 横板危险废物贮存设施、贮存点标志; 危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 危险废物贮存设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。. 竖版危险废物贮存设施、贮存点标志. 5、地下水、土壤 因本项目会产生废活性炭、废漆罐等，水性漆等的使用、存储、输送不当引起泄漏或渗漏，有可能会污染土壤及地下水，故本项目对土壤及地下水开展以下分析。 - 污染源及污染途径分析 根据对原辅料、产品、废气、固废分析，本项目可能对地下水和土壤造成污染的途径主要是危废产生、输送和处理过程中发生泄漏进入土壤，进而污染地下水。正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。若危废发生渗漏，危废库进行基础防渗处理，设有收集槽。污染物不会泄漏到土壤。不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。 尽管如此，项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 - 污染防治措施 根据地下水、土壤污染防治措施，以上重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤、地下水的污染影响。此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、末端控制方面进一步加强对土壤环境的保护措施。 ①源头控制：危险废物贮存设施按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设。在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤和地下水环境的隐患。并定期对生产设备、废气处理设施等进行检修维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ②末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。本项目建成后，全厂防渗分区见表4-29。 表4-29 项目分区防渗方案及防渗措施表 防渗分区; 分区位置; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废仓库、原料库; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 厂房、废气处理设施区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 办公楼; 一般地面硬化. 以上地下水污染防控对策符合地下水污染防控的要求，可以做到有效防控地下水环境污染。因此，本项目采取的地下水污染防控对策技术可行、经济合理。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（(HJ819-2017）：“涉重金属、难降解类有机污染物等重点排污单位土壤、地下水每年至少监测一次”，本项目不涉及重金属、难降解类有机污染物，可不进行土壤、地下水跟踪监测。 6、环境风险 - 评价依据 1）风险调查 本项目不涉及危险工艺，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中所列物质，本项目主要涉及环境风险物质主要为危险废物和部分原辅料。 2）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中，q1，q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 通过对本项目所涉及的危险物质梳理，得出本项目风险物质Q值见表4-30。 表4-30 本项目涉及危险物质q/Q值计算（单位：t） 序号; 物质名称; 贮存量（t）; 在线量（t）; 最大存在量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 危险废物; 0.33713; 0; 0.33713; 50; 0.00674. 2; 液化石油气; 0.5; 0; 0.5; 50; 0.01. 合计（Σq/Q）; 0.01674. 根据计算可得，本项目Q<1，本项目环境风险潜势初判为Ⅰ。 - 危险物质和风险源分布情况 ### 本项目涉及的危险物质和风险源分布情况见表4-31。 ### 表4-31 风险源分布情况 风险单元; 涉及风险物质; 环境风险类型. 危废仓库; 危险废物; 泄漏、火灾、爆炸. 废气处理设施; 非甲烷总烃、颗粒物; 故障、火灾. 原料区; 塑粉、柴油、液化石油气等; 火灾、爆炸. - 影响途径及危害后果 表4-32 项目环境风险事故时各环境要素影响途径及环境危害 风险 单元; ### 主要危险物质; ### 环境风险类型; ### 环境影响途径. 危废 仓库; 危险废物; 泄漏、火灾、爆炸; 储存和运输过程中出现操作不当、贮存场所防渗材料破裂、贮存袋破损等事故，都将导致危废的泄漏，带来严重的土壤、地表水、地下水等环境污染。. 废气处理设施; 非甲烷总烃、颗粒物; 故障、火灾; 废气处理设施事故状态下，废气排放浓度有所增加，但未超过环境质量标准，对大气环境影响较小。. 原料区; 塑粉、柴油、液化石油气等; 火灾、爆炸; 原料发生火灾事故时对周围环境有一定影响。. - 环境风险防范措施 Ⅰ、环境风险防范措施 - 泄漏事故 应按照相关要求规范对原辅材料的使用、贮存及管理过程，加强对员工的教育培训；危废库等重点防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；成品区、生产车间、废气处理设施区域等一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行；办公区等简单防渗区采取地面一般硬底化，并设置围堰；储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容；仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏。 - 废气处理装置故障事故 加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材；落实日常巡检、巡视制度现事故及时上报；一旦发生事故应紧急停止，待排除故障后方可恢复运行。 - 火灾事故 由于原料起火会导致厂区发生火灾。火灾本身不会对环境产生直接的污染，但物质燃烧时会产生污染物，其主要污染物为一氧化碳、二氧化碳、水蒸气及其他有毒烟气，应采取以下措施进行火灾防范。 ①对工作人员进行有关消防知识培训，了解厂区发生火警的危害性，提高防患意识。熟悉办公、生产区域的逃生路线，紧急出口的位置，电器设备的开关、总闸位置。 ②工作人员必须严格遵守各种操作规程。不能乱用电，注意防火。 ③定期对用电设备进行检查和维修，以防意外。 ④定期对电路进行检查和修理。 ⑤厂区内禁止吸烟，以防引发火灾。 ⑥定期检查消防设施是否处于完好备用状态，并要求工作人员熟练掌握使用方法。 ⑦对暂时不需要用的设备及时关闭电源，防止温度过高引起火灾。 ⑧完善厂区消防设施，定期检查，建立事故应急预案，做好应急演练。 - Ⅱ、事故池容积 - 厂区设置足够容量的应急事故池。参照以下公式（中石化集团公司与建设部编制的《水体污染防控紧急措施设计导则》）确定事故池总有效容积： - V总=（V1+V2−V3）max+V4+V5 - 注：是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算，取其中最大值。 - V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计）；本项目按V1=0.18m3计； - V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；参照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，本项目消防用水量按25L/s，消防用水延续时间按2h计，则本项目消防废水产生量V2=180m3。 - V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；V3＝0m3。 - V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目发生事故时仍必须进入该系统的废水量V4＝0m3。 - V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；宿迁平均降雨量892.3mm，多年平均降雨天数59天，平均日降雨量q＝15.1mm。事故状态下，汇水面积约8233m2，降雨量按照2h计算，V5=10.4m3。 则事故池总有效容积=0.18m3+180m3+10.4m3=190.58m3。本项目设置200m3的应急事故池可以满足要求。 Ⅲ、根据苏环办〔2020〕101号《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》，企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。企业要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 同时，企业应按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（中华人民共和国环境保护部公告2016年第74号）、《关于印发江苏省突发环境事件隐患排查治理行动工作方案的通知》（苏环办〔2022〕68号）、《市生态环境局关于开展宿迁市危险废物领域安全隐患排查整治工作的通知》（宿环办〔2022〕12号）等文件要求，制定年度隐患排查计划，开展隐患排查工作，对排查发现的隐患问题及时落实整改。 本项目建成后，企业应按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）等相关文件要求，编制厂区应急预案，并及时向当地生态环境主管部门备案。 7、生态影响 ### 项目位于泗阳高新技术产业开发区，无需进行生态影响评价。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 9、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《关于发布国家固体废物污染控制标准《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的公告》（生态环境部公告2023年第5号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 ①废水排放口 排放口必须具备方便采样和流量测定条件：一般排放口视排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关要求设置，污水面低于地面或高于地面1米的，就应加建采样台阶或梯架（宽度不小于800mm）；污水直接从暗渠排入市政管道的，应在企业边界内、直入市政管道前设采样口（半径＞150mm）；有压力的排污管道应安装采样阀，有二级污水设施的必须安装监控装置。 厂区实行雨污分流，共有1个雨水排放口和1个污水排放口。 ②废气排放口 有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。达不到规定要求的，或对排放废气进一步处理，或对排气筒（烟囱）实施整治。排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。 项目共设置排气筒3个。 ③固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固废贮存场所 各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。 本项目共有1个一般固废暂存库和1个危废暂存间。 ⑤设置标志牌要求 排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 厂区污染物排口及固废贮存设施图形标志见表4-33。 表4-33 厂区污染物排污口及固废贮存设施环境保护图形标识 排放口名称; 图形标志; 背景颜色; 图形颜色; 图形符号. 污水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 废气排口; 提示标志; 绿色; 白色. 雨水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 噪声源; 提示标志; 绿色; 白色. 一般固废库; 提示标志; 绿色; 白色. 危废库; 警告标志; 黄色; 黑色. 10、“三同时”验收一览表 企业应严格执行建设项目“三同时”制度。根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施必须经过自主验收合格后方可投入正式运行，具体见表4-34。 表4-34 “三同时”验收一览表 项目名称; 年检测及维修3万只液化石油气钢瓶迁建项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废水; 生活废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池; 达泗清水务污水处理厂接管标准要求; 2; 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 废气; 有组织废气; 颗粒物（焚烧）; 设备密闭收集（风量2000m3）+旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒DA001; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）; 10. 颗粒物、SO2、NOx（燃烧废气）. 颗粒物（抛丸）; 设备密闭收集（风量2000m3）+旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒DA002; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 颗粒物（喷粉）; 设备密闭收集（风量5000m3）+滤芯除尘器+15m高排气筒DA003; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. NMHC（固化）; 设备密闭收集（风量1000m3）+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA003; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 颗粒物、SO2、NOx（液化石油气燃烧）; 风量200m3+15m高排气筒DA003; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）. 无组织废气（厂界）; 颗粒物; 加强绿化、通风、提高废气捕集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 加强绿化、通风、提高废气捕集效率. 无组织废气（厂房外厂界内）; 非甲烷总烃; 加强绿化、通风，提高废气捕集效率; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 优先选择用低噪声设备，基础减振，厂房隔声; 噪声达标; 5. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）; 8. 一般固废; 废瓶阀、防震圈; 收集后外售. 废钢丸; 收集后外售. 废钢瓶; 收集后外售. 收集的粉尘; 交由相关单位处理. 试验水槽沉渣; 交由相关单位处理. 废布袋; 交由相关单位处理. 危险固废; 废滤芯; 委托有资质单位处置; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 残液; 委托有资质单位处置. 沉降的塑粉; 委托有资质单位处置. 废漆罐; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 委托有资质单位处置. 土壤、地下水; 分区防渗; 防风、防雨、防晒，满足规范要求，不影响土壤和地下水环境; 3. 事故应急和风险防范措施; 应急预案及应急物资、设置事故应急池、编制环保设施的安全评估; 事故时及时启动，能控制和处理事故; 5. 雨污排口阀门; 规范化设置. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔97〕122号）进行设置; 符合环保要求; 2. 环保投资合计; 35. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 设备密闭收集（风量2000m3）+旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒DA001 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | DA002 | 颗粒物 | 设备密闭收集（风量2000m3）+旋风除尘器+布袋除尘器+15m高排气筒DA002 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | DA003 | 颗粒物（喷粉） | 设备密闭收集（风量5000m3）+滤芯除尘器+15m高排气筒DA003 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  |  | NMHC（固化） | 设备密闭收集（风量1000m3）+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA003 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  |  | 颗粒物（液化石油气燃烧） | 风量200m3+15m高排气筒DA003 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019） |
|  |  | SO2（液化石油气燃烧） |  |  |
|  |  | NOx（液化石油气燃烧） |  |  |
|  | 无组织废气（厂界外） | 颗粒物 | 加强绿化、通风、提高废气捕集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 加强绿化、通风、提高废气捕集效率 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 无组织废气（厂房外厂界内） | 非甲烷总烃 | 加强绿化、通风，提高废气捕集效率 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
| 地表水环境 | 生活废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 生活污水经化粪池处理后排入泗清水务污水处理厂 | 泗清水务污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备 | 设备噪声 | 车间密闭，厂房隔声，设备合理布局等 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 废瓶阀、防震圈、废钢丸、废钢瓶收集后外售；废布袋、收集的粉尘、试验水槽沉渣收集后交由相关单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；废滤芯、沉降的塑粉、废漆罐、废活性炭、残液委托有资质单位处置；企业需做好垃圾分类工作，各类废物分开收集，并按上述措施分类处理。各类废物经妥善处理后，对周边环境无影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间、危废仓库等区域均按要求规范进行分区防渗、地面硬化；严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入土壤和地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强事故预警监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 2、加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 3、废气处理装置故障事故：加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材：落实日常巡检、巡视制度现事故及时上报：一旦发生事故应紧急停止，待排除故障后方可恢复运行。 4、风险防范措施严格执行《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）相关要求。 5、建设项目按照要求进行环境风险防范措施和事故应急预案，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平。 6、编制环保设施的安全评估，识别和分析环保设施在规划、建设和运营过程中可能存在的安全风险，提出预防措施，防止事故发生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本次项目申报后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可申报，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）等有关要求，依据取严执行的原则，制定全厂污染源监测计划，按照相关要求开展例行监测（大气、地表水、噪声）；项目要保证环保投资落实到位，实现“三同时”；设立专职环保管理部门和人员，根据国家法律法规的有关规定和运行维护及安全技术规程等，制定详细的环境管理规章制度并纳入企业日常管理；切实落实排污许可证制度、报告制度、污染治理设施管理和监控制度、信息公开制度、环保责任制、环境监测制度、应急制度、危险废物全过程管理制度等。 |  |  |  |

- 六、结论和建议

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理。本项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声均可实现达标排放，固废可以得到安全处置，对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本次评价认为项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | 0 | / | 0.0011 | / | 0.0011 | +0.0011 |
|  | 颗粒物 | 0.0374 | 0.4752 | / | 0.0385 | 0.0374 | 0.0385 | +0.0011 |
|  | SO2 | 0.38 | 0.38 | / | 0.0033 | 0.38 | 0.0033 | -0.3767 |
|  | NOx | 0.0648 | 0.0734 | / | 0.0633 | 0.0648 | 0.0633 | -0.0015 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | / | 120 | / | 120 | +120 |
|  | COD | 0 | 0 | / | 0.0432 | / | 0.0432 | +0.0432 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | / | 0.0216 | / | 0.0216 | +0.0216 |
|  | SS | 0 | 0 | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | / | 0.003 | / | 0.003 | +0.003 |
|  | TP | 0 | 0 | / | 0.00054 | / | 0.00054 | +0.00054 |
|  | TN | 0 | 0 | / | 0.0042 | / | 0.0042 | +0.0042 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.4 | 0 | / | 1.5 | 1.4 | 1.5 | +0.1 |
| 一般固废 | 废瓶阀、防震圈 | 4 | 0 | / | 5 | 4 | 5 | +1 |
|  | 废钢丸 | 0.75 | 0 | / | 1 | 0.75 | 1 | +0.25 |
|  | 废钢瓶 | 0.38 | 0 | / | 0.45 | 0.38 | 0.45 | +0.07 |
|  | 收集的粉尘 | 0 | 0 | / | 1.095 | / | 1.095 | +1.095 |
|  | 试验水槽沉渣 | 0 | 0 | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 废滤芯 | 0 | 0 | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 残液 | 2.2 | 0 | / | 2.2 | / | 0 | 0 |
|  | 沉降的塑粉 | 0 | 0 | / | 0.255 | / | 0.255 | +0.255 |
|  | 废漆罐（废旧油墨桶） | 0.02 | 0 | / | 0.01 | / | 0.01 | -0.01 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | / | 0.41 | / | 0.41 | +0.41 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①