- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产800万只优质鲜切花与60万盆盆栽项目（重新报批）

建设单位（盖章）：江苏瑞信生态农业有限公司

编制日期：              2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	20

五、环境保护措施监督检查清单	40

六、结论和建议	41

附表	42

附件

附件1备案证

附件2委托书

附件3环评合同

附件4信用承诺书

附件5企业承诺书

附件6危废承诺书

附件7法人身份证

附件8建设单位营业执照

附件9租赁合同

附件10环评批复1

附件11环评批复2

附件12锅炉合格证

附件13生物质颗粒质量检测报告

附件14噪声检测报告

附件15建设项目环境影响评价现场踏勘记录表

附件16处罚决定书及发票

附图

附图1项目地理位置图

附图2项目所在地环境管控单元图

附图3本项目与“三线一单”分区位置关系图

附图4项目周边状况图

附图5生态空间管控区域分布图

附图6项目水系图

附图7项目厂区平面图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 年产800万只优质鲜切花与60万盆盆栽项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2403-321323-89-01-480009 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | ** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳县迎宾大道西侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （北厂区：118度41分16.462秒，33度39分59.708秒； 南厂区118度41分18.007秒，33度39分21.547秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | A0143花卉种植 D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 一、农业01-1农产品基地项目（含药材基地） 四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 R重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 泗阳县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗阳行审备〔2024〕50号 |
| 总投资 （万元） |  | 23000 | 环保投资（万元） | 64 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.28 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：已取得环评批复，重新报批 | 用地（用海） 面积（m2） | 702666 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | ### / |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目产业政策相符性分析见表1-1。 表1-1 建设项目与相关法律法规政策相符性分析表 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 经对照，本项目不属于文件中鼓励类、限制类和淘汰类项目。. 2; 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32号）; 经对照，本项目未列入限制、禁止和淘汰目录。. 3; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经对照，本项目不属于文件中禁止准入类，亦不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型。. 4; 《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发〔2015〕19号）; 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发〔2015〕19号）中禁止和限制发展产业名录，符合该文件要求。. 由表1-2可知，本项目符合国家及地方的相关产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性 对照《江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），建设项目距离泗阳黄河故道省级湿地公园约为1.35km，距离废黄河（泗阳县）重要湿地约为1.26km。本项目不占用生态空间管控区域和生态保护红线，符合相关规划要求。 本项目与周边生态空间保护区域位置关系见表1-2和附图5。 表1-2 项目所在区域生态空间保护区域一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 生态空间管控区域范围; 面积（平方公里）; 与本项目相对位置. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; /; 3.29; /; 3.29; NE，约1.35km. 废黄河（泗阳县）重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村（徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围）; /; 11.00; 11.00; NE，约1.26km. （2）环境质量底线相符性 a、空气环境质量状况 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别为39.8μg/m3、63μg/m3、25μg/m3、8μg/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169μg/m3、1mg/m3；其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。沭阳、泗阳和泗洪三县城市环境空气质量优良天数分别为274天、289天、296天，优良天数比例分别为75.1%、79.2%、81.1%。全市降水pH年均值为7.28，介于6.61-8.22之间，与2022年相比，雨水pH值稳定，未出现酸雨。 b、水环境质量状况 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 c、声环境质量状况 本项目厂界50m范围内有声环境保护目标，保护目标类型为居民，根据江苏举世检测有限公司出具的检测报告（报告编号：JSHJ-2024W-0181），周边敏感点（朱庄、顾庄、陈庄、翟码）昼间声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，功能区噪声方面，各类功能区昼间、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 综上，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目生产所需原料为市场采购，水源、用电均为市政供应，能够满足本项目用水、用电、用气要求，无其他自然资源消耗；项目用地为工业用地。因此，项目建设不会突破区域资源利用上线，符合资源利用上线要求。 3、与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的相符性分析 （1）与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）相符性分析 项目与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）符合性分析具体见表1-3。 表1-3 项目与苏环办〔2020〕225号相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. （一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 （二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 （三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 （四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 项目采取措施满足排放标准及区域环境质量改善目标管理要求；项目严格依据规划环评要求进行建设；项目废气、废水均得到有效处理；项目建设满足“三线一单”要求。; 相符. (五)对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。 (六）重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求执行超低排放或特别排放限值标准。 (七)严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。 (八)统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构，推动绿色发展。; 项目污染物排放满足国家及行业相关特别排放限值要求；项目不属于钢铁、石化、化工等行业。; 相符. (九)对国家、省、市级和外商投资重大项目，实行清单化管理。对纳入清单的项目，主动服务、提前介入，全程做好政策咨询和环评技术指导。 (十)对重大基础设施、民生工程、战略新兴产业和重大产业布局等项目，开通环评审批“绿色通道”，实行受理、公示、评估、审查“四同步”，加速项目落地建设。 (十一)推动区域污染物排放深度减排和内部挖潜，腾出的排放指标优先用于优质重大项目建设。指导排污权交易，拓宽重大项目排放指标来源。 (十二)经论证确实无法避让国家级生态保护红线的重大项目，应依法履行相关程序，且采取无害化的方式，强化减缓影响和补偿措施。; 本项目不涉及国家、省、市级和外商投资重大项目。; 相符. (十三)纳入生态环境部“正面清单”中环评豁免范围的建设项目，全部实行环评豁免，无须办理环评手续。 (十四)纳入《江苏省建设项目环评告知承诺制审批改革试点工作实施方案》（苏环办〔2020〕155号）的建设项目，原则上实行环评告知承诺制审批。但对于穿（跨)越或涉及国家级生态保护红线和省生态空间管控区域的、未取得主要污染物排放总量指标的、年产生危险废物100吨以上的建设项目，不适用告知承诺制。; 本项目未纳入“正面清单”。; 相符. (十五)严格执行建设项目环评分级审批管理规定，严禁超越权限审批、违反法定程序或法定条件审批。 (十六)建立建设项目环保和安全审批联动机制，互通项目环保和安全信息，特别是涉及危险化学品的建设项目，必要时可会商审查和联合审批，形成监管合力。 (十七)在产业园区（市级及以上）规划环评未通过审查、项目主要污染物排放指标未落实、重大环境风险隐患未消除的情况下，原则上不可先行审批项目环评。 (十八)认真落实环评公众参与有关规定，依规公示项目环评受理、审查、审批等信息，保障公众参与的有效性和真实性。; 本项目环评分级审批管理。; 相符. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 江苏瑞信生态农业有限公司成立于2010年04月12日，企业的经营范围为：湿地生态农业科技研究与试验发展；农业技术推广服务；农作物、蔬菜、园艺作物、水果的种植、销售；水产品的养殖、销售；苗木种植、销售（待取得相应许可后方可经营）；湿地生态农业观光旅游；园林绿化工程施工；会议及展览服务；工艺品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 江苏瑞信生态农业有限公司于2012年编制了《江苏瑞信生态农业有限公司切花百合商品种球国产化关键技术产业化建设项目环境影响报告表》，并于2012年10月23日取得泗阳县环境保护局批复（泗环评[2012]124号）；又于2013年编制了《江苏瑞信生态农业有限公司年产240万株优质鲜切花生产种植基地扩建项目环境影响报告表》，并于2013年11月11日取得泗阳县环境保护局批复（泗环评[2013]137号）。 表2-1 现有项目建设一览表 序号; 批复建设内容、规模; 实际建设内容、规模. 1; 泗环评[2012]124号; 年产1000万只百合切花; 本项目年产800万只优质鲜切花和60万盆盆栽，同时增加了1台2.8MW的温室专用生物质热水炉. 2; 泗环评[2013]137号; 年产240万株优质鲜切花. 江苏瑞信生态农业有限公司于2023年购置了一套温室专用生物质清洁能源热水炉用于生产，因该变动无环评审批手续，宿迁市生态环境局出具了行政处罚决定书（宿环罚字〔2025〕（3）7号）。目前，建设单位已履行处罚手续，见附件16。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目是否属于重大变动判定情况详见表2-2。 表2-2 项目变动情况与环办环评函〔2020〕688号分析一览表 序号; 类别; 环办环评函〔2020〕688号; 本项目建设内容; 是否属于重大变动. 1; 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变化; 否. 2; 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 本项目产能增加，超30%; 是. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 无变化; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 项目新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放; 是. 5; 地点; 重新选址：在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 地址未变; 否. 6; 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：①新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；③废水第一类污染物排放量增的；④其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目新增盆栽生产线，同时增加了1台温室专用生物质热水炉，新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放; 是. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 8; 环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变化; 否. 9; 新增废水直接排放口：废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）：主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变化; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 12; 环境保护措施; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变化; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变化; 否. 由上表分析，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（生态环境部，环办环评函〔2020〕688号）规定及要求，项目存在重大变动，需重新报批建设项目的环境影响评价文件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关文件要求，项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业-91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”，本项目应编制环境影响报告表。 - 项目建设内容 - 1、项目组成及建设情况 - 本项目组成见表2-2。 表2-3工程组成一览表 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 智能温室; 占地面积20000m2; 位于北厂区，共4个智能温室，每个占地5000m2. 节能温室; 占地面积435000m2; 北厂区有29个节能温室，南厂区全部为节能温室. 辅助工程; 办公室; 占地面积3000m2; 位于北厂区. 花卉交易中心; 占地面积2000m2; 位于北厂区. 储运工程; 仓库; 建筑面积6000m2; 位于北厂区. 运输; -; 原材料及产品进出厂均使用汽车运输. 公用工程; 给水; 39125m3/a; 来自当地自来水管网. 排水; /; 厂区雨污分流，生活废水经化粪池处理后用作肥料，锅炉废水沉淀后回用于绿化. 供电; 150万kWh/a; 市政电网供电. 环保工程; 废水; 生活废水; 600m3/a; 废水经化粪池处理后用作肥料. 锅炉废水; 160m3/a; 沉淀后回用于绿化. 蒸汽灭菌废水; 800m3/a; 收集后用于绿化. 废气; 颗粒物; 低氮燃烧，风量5000m3/h，采用SCR脱硝+水喷淋+除雾器+布袋除尘+SDA脱硫处理; 生物质燃烧废气通过SCR脱硝+水喷淋+除雾器+布袋除尘+SDA脱硫器处理后经1根35m高排气筒DA001，达标排放. 二氧化硫. 氮氧化物. 噪声; 选取优良、低噪生产设备，合理布局，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 噪声达标. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 环卫清运. 一般固废; 20m2; 统一收集后交由相关单位综合利用. 危险废物; 20m2; 委托有资质单位处置. - 2、主要产品及产能 本项目主要产品及产能见表2-4。 表2-4 项目一期工程主要产品及产能一览表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数h/a. 重新报批前; 重新报批后. 优质鲜切花生产线; 优质鲜切花（种植直接外售）; 240万只/a; 800万只/a; 2400. 盆栽生产线; 盆栽（种在盆里）; /; 60万盆/a; 2400. 百合切花生产线; 百合切花; 1000万只/a; /; 2400. - 注：鲜切花位于南厂区，盆栽位于北厂区。 - 3、主要生产设备及参数 表2-5 项目主要生产设备及参数一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 重新报批前; 重新报批后. 1; 高压喷雾系统; /; 8; 8; 外购，用于加湿降温. 2; 水帘; ZJSL-7L; 136; 136; 外购，用于加湿降温. 3; 水处理系统; /; 1; 1; 外购，用于水处理. 4; 风机; ZJL-65E0-1; 136; 136; 外购，用于换气. 5; 循环风扇; /; 16; 16; 外购，用于换气. 6; 自动蒸汽灭菌锅; /; 1; 1; 外购，用于灭菌. 7; 卧式矩形压力蒸汽灭菌器; /; 1; 1; 外购，用于灭菌. 8; 纯水系统; /; 1; 1; 外购，用于纯水制备. 9; 集成配电箱; PLAE; 40; 40; 外购，用于配电. 10; 变速箱; H.B-266T-18; 40; 40; 外购. 11; 营养池; SD013; 40; 40; 外购，用于养分供给. 12; 空气能; /; 0; 1; 用电，提供热能. 13; 温室专用生物质清洁能源热水炉; CLH12000-2.80-0/85/60-S; 0; 1; 为北厂区提供热能，每年仅温度低时使用，11月-3月，约100天. - 4、主要原辅材料的种类及用量 项目主要原辅材料使用量及能源消耗量详见2-6。 表2-6 主要原辅材料及能源消耗量一览表 类别; 名称; 年用量; 单位; 形态; 包装形式; 贮存场所; 厂区最大贮存量; 备注. 重新报批前; 重新报批后. 1; 种球; 300万; 805万; 个; 固态; 散装; 节能温室; 200万个; 外购. 2; 复合肥; 4; 25; t; 固态; 袋装; 仓库; 0.1t; 外购. 3; 尿素; 2; 15; t; 固态; 袋装; 仓库; 0.05t; 外购. 4; 水溶肥; 5.6; 20; t; 固态; 袋装; 仓库; 0.1; 外购. 5; 杀菌剂; 32; 120; L; 液态; 瓶装; 仓库; 20L; 外购. 6; 恶霉灵; /; 200; kg; 液态; 瓶装; 仓库; 10kg; 外购. 7; 代森锌; /; 80; kg; 固态; 袋装; 仓库; 5kg; 外购. 8; 多菌灵; /; 60; kg; 固态; 袋装; 仓库; 2kg; 外购. 9; 磷酸二氢钾; /; 600; kg; 固态; 袋装; 仓库; 20kg; 外购. 10; 尿素; /; 400; kg; 固态; 袋装; 仓库; 20kg; 外购. 11; 敌克松粉剂; /; 80; kg; 固态; 袋装; 仓库; 5kg; 外购. 12; 硝酸钾; /; 120; kg; 固态; 袋装; 仓库; 10kg; 外购. 13; 硝酸钙; /; 120; kg; 固态; 袋装; 仓库; 10kg; 外购. 14; 螯合铁; /; 80; kg; 固态; 袋装; 仓库; 5kg; 外购. 15; 硫酸锌; /; 60; kg; 固态; 袋装; 仓库; 2kg; 外购. 16; 磷酸; /; 100; kg; 固态; 袋装; 仓库; 8kg; 外购. 17; 速克灵; /; 60; kg; 固态; 袋装; 仓库; 2kg; 外购. 18; 硫代硫酸银; /; 100; kg; 固态; 袋装; 仓库; 10kg; 外购. 19; 花盆; 0; 200万; 个; 固态; 散装; 节能温室; 50万个; 外购，盆栽原料. 20; 种球; 0; 200万; 个; 固态; 散装; 节能温室; 50万个; 外购，盆栽原料. 21; 泥炭土（有肥力）; 0; 2400; t; 固态; 袋装; 节能温室; 1000t; 外购，盆栽原料. 22; 絮凝剂; 0; 0.05; t; 固态; 袋装; 仓库; 10kg; 外购. 能源; 水; 36051.1; 39125; t; /; /; /; /; /. 电; /; 150万; kW·h; /; /; /; /; /. 成型生物质; 0; 640; t; /; /; /; /; /. - 5、劳动定员及工作制度 本项目职工人数为50人，年工作日300天，一班制，每班工作时间8小时（昼间），年工作2400h。 - 6、厂平面设置 建设项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。车间内部按工艺流程进行合理区域布局，做到工艺路线短捷通畅，充分合理利用建筑面积，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图6。 - 7、水平衡分析 本项目用水由市政自来水管网供给，项目总新鲜用水量约为39125m3/a，废水不外排。 （1）生活用水：职工日常用水为饮用及盥洗水，项目员工定员50人，年工作300天。参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），办公用水定额为30L/人·班~50L/人·班，本项目按最大值50L/人·班计算，则生活用水量约为750m3/a。生活废水产生量按照系数0.8计算，则生活废水产生量为600m3/a。 （2）灌溉用水：根据企业提供资料，温室灌溉用水约为200m3/亩·年，本项目温室共约150亩，则温室灌溉用水约为30000m3/a，灌溉用水全部消耗，不外排。 （3）绿化用水：项目绿化树林的面积约为65000m2，根据《江苏省农业用水定额（2023年）》（试行），苗木繁育用水量为0.12m3/m2·a，则绿化用水量约为7800m3/a，绿化用水全部进入土壤，不外排。 （4）肥料、农药配制用水：根据企业提供资料，项目肥料和农药配制用水约为200m3/a，配制用水全部消耗，不外排。 （5）锅炉用水：厂区采用2.8MW的燃生物质热水锅炉，热水锅炉采用渗透膜制备的软水，制备效率为60%，锅炉运行时间800h/a，锅炉补水按锅炉循环水量的5%计，锅炉排污水按循环水量的1%计，本项目锅炉循环水量4t/h，则锅炉补水量为160t/a，锅炉排污水量为32t/a，则锅炉所需补充的软水量为192t/a。软水制备效率为60%，则所需补充的新鲜水量为320t/a。锅炉排污水+纯化处理废水为160m3/a，沉淀后回用于绿化。 （6）水喷淋用水：本项目生物质锅炉产生的颗粒物采用水喷淋作为前处理。根据业主提供资料，本项目水喷淋用水为1m3/d（100m3/a），水喷淋会产生喷淋废水，通过泵将水喷淋的废水抽至循环水池处理，加入絮凝剂处理后又通过泵抽至水喷淋回用。由于在喷淋过程及捞渣过程中有一定损耗，损耗按照用水量的15%计算，则补充水量为15m3/a。 （7）蒸汽灭菌用水：根据企业提供资料，蒸汽灭菌锅及蒸汽灭菌器用水量约为1000t/a，蒸汽灭菌用水需定期更换，损耗以20%计，则废水产生量为800t/a，该废水属清净下水，收集后用于绿化。 综上，项目水平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程图 1.1鲜切花生产工艺及产污节点图见图2-2。 图2-2 鲜切花生产工艺及产污节点图 1.2盆栽生产工艺及产污节点图见图2-3。 图2-3 盆栽生产工艺及产污节点图 - 工艺流程及产污环节简述 2.1鲜切花工艺 （1）选择品种 西伯利亚(Siberia)、索帮(Sorbonne)、曼丽萨(Manissa)、木门(Concado)、耀眼(Aladdin’s dazzle)。 （2）种球消毒 种球裁种前，用50%恶霉灵2000倍+50%代森锌800倍+25%多菌灵500倍混合液，消毒30分钟。 （3）种球催芽 萌芽期(下种到苗高20cm，根长出)，土壤保持湿润，空气湿度保持在50-80%；土温保持13-15℃，不超过20℃，气温保持昼温20-25℃、夜温10-15℃；晴天以遮阳为主，阴天卷起遮阳网；在满足温湿度的条件下，尽量加强自然通风；叶面施肥：0.1%螯合铁+0.1%尿素1次或0.1%磷酸二氢钾+0.1%尿素1次。 （4）基质消毒 泥炭：土壤(3：1)或泥炭：腐熟牛粪(4：1)，按比例混匀，使用前撒施90%的敌克松粉剂6-8g/m2，进行消毒。 （5）定植 ### 定植时间，根据切花目标上市时间和品种生长周期而定，每期可供30万支以上。东方系百合切花促成栽培的生长周期为80~130天。 ### 裁种深度随栽种季节而异，原则上冬天浅、夏天深。栽植深度还随品种和茎的大小而异。种植密度随品种类型、种球大小而异，同时受气候条件和栽环境的影响。定植方法，种球在10-15℃下催芽2周，芽长3~5cm时种植免芽头过长(>5cmm)。按规定的株行距、深度种植。开沟裁或开穴栽，芽头直，植后覆土，覆土厚度以芽尖露出基质表面为宜。栽后浇透水，使鳞茎的系与土壤接触密实，尽快吸收水分和养分，以维持新芽的持续生长。 （6）栽培管理 营养生长期(苗高20cm到现蕾)，气温保持在15-25℃，白天气温不高于28℃，夜温不低于10℃；苗高20cm后施第一次肥：尿素5kg/亩、硝酸钾8kg/亩；间隔25天后施第二次肥：硝酸钙8kg/亩、硝酸钾8kg/亩；间隔25天后施第三次肥：硝酸钙8kg/亩、硝酸钾8kg/亩。期间每周叶面喷施0.1%螯合铁+0.1%尿素1次，共喷3-5次；同时每2周叶面喷施0.1%硫酸锌+0.1%磷酸二氢钾1次，共喷2-3次，根据生长情况调节叶面喷肥次数。 开花期(现蕾到开花)，土壤稍干燥，空气湿度保持在30-60%；气温保持在15-25℃，白天气温不高于28℃，夜温不低于8℃；加强光照；根据具体生长情况，硝酸钾/硝酸钙(2：1)，每次20-30g/m2；磷酸二氢钾/磷酸(4：1)，每次30-40g/m2。 （7）病虫害防治 主要病害：灰霉病：50%速克灵1000倍+50%多菌灵800倍液，每7-10天叶面喷施1次，连喷2-3次；茎腐病：70%敌克松800倍+65%代森锌1000倍+70%恶霉灵3000倍灌根；病毒病：拔除病株，防治蚜虫。 （8）采收 采收标准：每枝3-4个花蕾，每次采集1个花蕾，有1个花蕾着色。5个以上花蕾的，有2个花蕾着色。 （9）包装 包装入库：根据切花分级标准进行包装，同品种、同花蕾数、同一等级的花枝，去除基部20cm的叶片，按10枝一束，用橡皮筋或塑料绳捆扎，捆扎时将花蕾头部对齐，花枝基部用剪刀剪齐，然后套塑料袋，贴标签，插入0.5mmol/L的硫代硫酸银溶液中处理30分钟。 包装运输：将包装好的切花装箱，每箱20扎，花蕾朝向箱的两端，每端10扎，交互放置，花枝中部用固定带固定，花枝间用碎纸削填充，封箱、贴标签。 2.2盆栽工艺 （1）选择原料 选择不同品种的原料进行栽种。 （2）种球上盆 种球裁种前，用50%恶霉灵2000倍+50%代森锌800倍+25%多菌灵500倍混合液，消毒30分钟后栽入花盆。 （3）栽培管理 萌芽期(下种到苗高20cm，根长出)，土壤保持湿润，空气湿度保持在50-80%；土温保持13-15℃，不超过20℃，气温保持昼温20-25℃、夜温10-15℃；晴天以遮阳为主，阴天卷起遮阳网；在满足温湿度的条件下，尽量加强自然通风；叶面施肥：0.1%螯合铁+0.1%尿素1次或0.1%磷酸二氢钾+0.1%尿素1次。 营养生长期(苗高20cm到现蕾)，气温保持在15-25℃，白天气温不高于28℃，夜温不低于10℃；苗高20cm后施第一次肥：尿素5kg/亩、硝酸钾8kg/亩；间隔25天后施第二次肥：硝酸钙8kg/亩、硝酸钾8kg/亩；间隔25天后施第三次肥：硝酸钙8kg/亩、硝酸钾8kg/亩。期间每周叶面喷施0.1%螯合铁+0.1%尿素1次，共喷3-5次；同时每2周叶面喷施0.1%硫酸锌+0.1%磷酸二氢钾1次，共喷2-3次，根据生长情况调节叶面喷肥次数。 开花期(现蕾到开花)，土壤稍干燥，空气湿度保持在30-60%；气温保持在15-25℃，白天气温不高于28℃，夜温不低于8℃；加强光照；根据具体生长情况，硝酸钾/硝酸钙(2：1)，每次20-30g/m2；磷酸二氢钾/磷酸(4：1)，每次30-40g/m2。 （4）病虫害防治 主要病害：灰霉病：50%速克灵1000倍+50%多菌灵800倍液，每7-10天叶面喷施1次，连喷2-3次；茎腐病：70%敌克松800倍+65%代森锌1000倍+70%恶霉灵3000倍灌根；病毒病：拔除病株，防治蚜虫。 （5）采收 主要根据花的开放度，顾客要求的成熟度进行采收。 （6）包装 - 根据分级标准进行包装。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江苏瑞信生态农业有限公司于2012年编制了《江苏瑞信生态农业有限公司切花百合商品种球国产化关键技术产业化建设项目环境影响报告表》，并于2012年10月23日取得泗阳县环境保护局批复（泗环评[2012]124号）；又于2013年编制了《江苏瑞信生态农业有限公司年产240万株优质鲜切花生产种植基地扩建项目环境影响报告表》，并于2013年11月11日取得泗阳县环境保护局批复（泗环评[2013]137号）。因建设过程中发现实际情况与原环评中的生产工艺、原辅材料等存在差异，且构成了重大变动，故本项目进行重新报批。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 ### 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别为39.8μg/m3、63μg/m3、25μg/m3、8μg/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169μg/m3、1mg/m3；其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。沭阳、泗阳和泗洪三县城市环境空气质量优良天数分别为274天、289天、296天，优良天数比例分别为75.1%、79.2%、81.1%。全市降水pH年均值为7.28，介于6.61-8.22之间，与2022年相比，雨水pH值稳定，未出现酸雨。 2、地表水环境 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 3、声环境 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，功能区噪声方面，各类功能区昼间、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。建设项目所在地区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 本项目厂界50m范围内，有声环境保护目标，保护目标类型为居民，故进行环境噪声现状监测。 根据江苏举世检测有限公司出具的检测报告（报告编号：JSHJ-2024W-0181）可知，周边敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。具体监测数据见表3-1。 ### 表3-1 环境噪声现状检测结果 检测日期; 检测点位; 检测结果dB（A）; 标准限值dB（A）; 达标情况. ### 2024.4.22; ### 昼间; ▲1（朱庄）; 52.8; 60; 达标. ▲2（顾庄）; 45.3; 60; 达标. ▲3（陈庄）; 40.7; 60; 达标. ▲4（翟码）; 54.4; 60; 达标. 4、生态环境 企业营运多年，本次环评不新增用地，且现有用地范围内不含生态环境保护目标，本项目不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 ### 本项目生产过程中不使用放射性同位素和伴有电磁辐射的设施，不需要开展电磁辐射监测与评价。 6、地下水、土壤环境 建设项目不涉及土壤、地下水环境污染途径，故本项目不开展现状质量调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目项目厂区东侧为迎宾大道，南侧为众裴一线，西侧为村落，北侧为冬至路。项目周边500m范围内概况见附图4。 （1）大气环境 本项目厂界外500米范围内大气保护目标情况见表3-2。 表3-2 项目500m范围内环境空气保护目标情况表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; *相对厂界距离/m. X; Y. 陈庄; 118.683382; 33.663252; 居民; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西; 14. 顾庄; 118.682138; 33.661214; 居民; 人群; 西; 22. 周庄; 118.682052; 33.659111; 居民; 人群; 西; 201. 零散居民; 118.685185; 33.654219; 居民; 人群; 西南; 51. 农李人家; 118.694004; 33.662437; 居民; 人群; 东; 67. 司庄; 118.697265; 33.659755; 居民; 人群; 东; 276. 翟码; 118.691708; 33.658103; 居民; 人群; 东; 42. 农李村; 118.695849; 33.656107; 居民; 人群; 东; 92. 胡庄; 118.697458; 33.654669; 居民; 人群; 东; 67. 川形庄; 118.699175; 33.650313; 居民; 人群; 东南; 360. 朱庄; 118.691751; 33.649670; 居民; 人群; 东南; 26. *注：表中距离为厂界与敏感点的最近距离。 （2）声环境 本项目厂界外50米范围内声环境保护目标情况如下。 表3-3 项目50m范围内声环境保护目标情况表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; *相对厂界距离/m. X; Y. 陈庄; 118.683382; 33.663252; 居民; 人群; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准; 西; 14. 顾庄; 118.682138; 33.661214; 居民; 人群; 西; 22. 翟码; 118.691708; 33.658103; 居民; 人群; 东; 42. 朱庄; 118.691751; 33.649670; 居民; 人群; 东南; 26. *注：表中距离为厂界与敏感点的最近距离。 （3）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 本项目位于泗阳迎宾大道西侧，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目生产过程中产生的废气主要为生物质锅炉燃烧废气。生物质锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等有组织排放执行江苏省《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中城市建成区燃生物质锅炉大气污染物排放浓度限值，具体标准值见表3-4。 表3-4 锅炉大气污染物排放浓度限值 项目; 标准限值; 执行标准. 颗粒物（mg/m3）; 10; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）. 二氧化硫（mg/m3）; 35. 氮氧化物（mg/m3）; 50. 烟气黑度（林格曼黑度）/级; 1. 汞及其化合物（mg/m3）; 0.03. 氨（mg/m3）; 2.28. 注：本项目采用SCR脱硝工艺。 2、废水排放标准 本项目废水不外排。 3、噪声排放标准 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。具体标准值见表3-5。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固废排放标准 固体废物依据《国家危险废物名录》（2021版）和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。 建设项目一般固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年修订）中的有关规定。 危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中相关规定要求。 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）第四章中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目总量控制指标情况： 废气排放量（有组织）：颗粒物排放量为0.0032t/a，二氧化硫排放量为0.044t/a，氮氧化物排放量为0.091t/a。本项目废气新增总量由当地环保部门在泗阳县内平衡。 废水：本项目无废水外排。 项目固体废物均得到有效处置，不排放，故企业不单独申请总量指标。 表3-6 全厂污染物排放情况一览表 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 最终外排量. 废气; 颗粒物; 0.32; 0.3168; /; 0.0032. SO2; 0.218; 0.174; /; 0.044. NOX; 0.454; 0.363; /; 0.091. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 7.5; 7.5; /; 0. 一般固废; 废包装材料; 30; 30; /; 0. 切花废料; 8; 8; /; 0. 废渗透膜; 0.1; 0.1; /; 0. 废布袋; 0.01; 0.01; /; 0. 除尘灰; 0.3168; 0.3168; /; 0. 炉渣; 12.8; 12.8; /; 0. 脱硫产物; 0.35; 0.35; /; 0. 危险废物; 废脱硝催化剂（含拆解灰）; 2.5t/2a; 2.5t/2a; /; 0. 农药空瓶; 0.3; 0.3; /; 0. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用现有厂房，施工期仅进行设备安装及调试，会有一定设备安装噪声产生，设备安装过程持续时间较短，且均在室内作业，随着设备安装活动的结束而结束，对周围环境影响较小，因此本评价不再对施工期的环境影响进行分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气产生及排放情况 （1）锅炉废气 项目设有生物质锅炉1台，年运行时间约为800h，以生物质为燃料，生物质年用量为640t。生物质燃料燃烧时会产生二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中“表F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数”，颗粒物（成型燃料）产污系数为0.5千克/吨-燃料、氮氧化物（低氮燃烧-直排）产污系数为0.71千克/吨-燃料、二氧化硫产污系数为17S千克/吨-燃料（二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。项目使用的成型生物质燃料由宿迁卓尔生物质燃料有限公司提供，根据宿迁卓尔生物质燃料有限公司提供的生物质颗粒质量检测报告，生物质颗粒含硫量为0.02%，则S=0.02）。经计算，颗粒物产生量0.32t/a、氮氧化物0.454t/a、二氧化硫0.218t/a。 根据《生物质的燃烧特性及其污染气体、汞、砷释放特性》（华北电力大学，专业硕士论文，王琳珍，2017年3月），八种生物质汞含量在1~44ng·g-1，本项目生物质汞含量按最大值0.044μg/g，含量极小，因此本报告不对汞进行定量分析。 锅炉采用低氮燃烧，燃烧废气通过排气口管道至废气处理装置进行处理，颗粒物通过水喷淋+除雾器+布袋除尘器处理，氮氧化物通过SCR脱硝处理，二氧化硫采用喷雾干燥法（SDA）脱硫，颗粒物处理效率为99%，氮氧化物处理效率为80%，二氧化硫处理效率为80%，设计风量5000m3/h，年工作时间800h，则颗粒物排放量为0.0032t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.8mg/m3；二氧化硫排放量为0.044t/a，排放速率为0.055kg/h，排放浓度为11mg/m3；氮氧化物排放量为0.091t/a，排放速率为0.114kg/h，排放浓度为22.75mg/m3。 项目采用SCR进行烟气脱硝处理，以尿素为脱硝还原剂。企业拟通过优化喷氨系统、根据锅炉负荷等调整喷氨量、实时监测氨逃逸浓度并及时调整喷氨策略等措施，控制氨逃逸浓度。在严格落实上述措施的情况下，SCR脱硝技术控制氨逃逸质量浓度能够低于2.28mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）排放浓度限值。企业安装氨逃逸在线监测设施，一旦发现超标，马上停产，整改达标后方可继续生产。 1.2产生排放及达标情况 本项目废气产生、排放情况见表4-1，4-2。 表4-1 项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 生产线/车间; 产排污环节; 污染物名称; 排放形式; 排放口编号; 污染治理设施; 排放标准. 处理能力; 收集效率; 处理效率; 治理工艺; 是否为可行技术. 热水锅炉; 生物质燃烧; 颗粒物; 有组织; DA001; 风机风量5000m3/h; 100%; 99%; SCR脱硝+水喷淋+除雾器+布袋除尘+SDA脱硫; 可行; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）. SO2; 100%; 80%. NOX; 100%; 80%. 表4-2 项目有组织废气源强核算结果表 工序; 污染源; 污染物名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 排气量m3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 处理效率%; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 热水锅炉; 排气筒DA001; 颗粒物; 产污系数法; 5000; 80; 0.4; 0.32; SCR脱硝+水喷淋+除雾器+布袋除尘+SDA脱硫; 99%; 0.8; 0.004; 0.0032. SO2; 54.5; 0.273; 0.218; 80%; 11; 0.055; 0.044. NOX; 113.5; 0.568; 0.454; 80%; 22.75; 0.114; 0.091. 1.3处理措施可行性分析 （1）排气筒设置合理性 根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中5.3.5排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右。当采用钢管烟囱且高度较高时或烟气量较大时，可适当提高出口流速至20~25m/s。排气筒DA001高度为35m，风量为5000m3/h，排气筒内径为0.4m，排气筒烟气流速为11.05m/s，故本项目风机风量合理。 （2）处理措施可行性分析 根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），“燃油、燃气和燃生物质成型燃料锅炉SO2排放不达标时，宜参考燃煤锅炉选择烟气脱硫技术”。《排污许可证申请与核发技术 锅炉》（HJ953-2018）未对燃生物质燃料产生的SO2提出可行技术，本报告参照HJ1178-2021要求，按燃煤锅炉选择烟气脱硫技术。HJ953-2018中，燃煤锅炉产生的SO2推荐可行技术为干法/半干法脱硫技术、湿法脱硫技术。本项目成型生物质燃料燃烧烟气脱硫采用SDA脱硫工艺，该工艺利用喷雾干燥的原理，在将湿态的吸收剂（Ca(OH)2浆液）喷入吸收塔之后，一方面吸收剂与烟气中的二氧化硫发生化学反应，另一方面烟气又将热量传递给吸收剂使之不断干燥，完成脱硫反应后的废渣以干态形式从吸收塔的锥体出口排出，属于半干法脱硫，属可行技术。 根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），SCR脱硝技术以氨水、尿素等作为脱硝还原剂，在催化剂的作用下，通过选择合理反应温度区域、氨氮摩尔比、催化剂活性、催化剂层数等参数，脱硝效率可控制在50%~90%，NOx排放浓度可控制在40~150mg/m3。该技术脱硝催化剂形式主要为蜂窝式或板式，催化剂的反应温度通常为300~420℃；脱硝效率相对较高，负荷适应性强；系统阻力大、占地面积大、投资成本和运行成本较高；宜控制氨逃逸质量浓度低于2.28mg/m3，应控制SO2/SO3转化率低于1%。本项目脱硝效率取80%。 根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021），袋式除尘技术通过合理选择滤料种类、过滤风速等参数，可以实现除尘效率99%~99.99%，本项目颗粒物除尘效率取99%。 1.4排放口基本情况 本项目有组织废气排放口基本情况如表4-3所示。 表4-3点源参数表 编号; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 烟气温度(℃); 年排放小时数(h); 排放工况; 污染物名称; 排放 速率kg/h; 排放 浓度mg/m3. X; Y. DA 001; 一般排放口; 118.688842; 33.668087; 35; 0.4; 60; 800; 连续; 颗粒物; 0.004; 0.8. SO2; 0.055; 11. NOX; 0.114; 22.75. 项目污染物排放量核算见表4-4、表4-5。 表4-4 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率(kg/h); 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.8; 0.004; 0.0032. SO2; 11; 0.055; 0.044. NOX; 22.75; 0.114; 0.091. 一般排放口合计; /; /. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0032. SO2; 0.044. NOX; 0.091. 表4-5 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0032. 2; SO2; 0.044. 3; NOX; 0.091. 1.5监测要求 对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《江苏省生物质电厂与锅炉综合治理实施方案》相关要求，建议建设单位按下表制定建设项目的日常废气监测计划。 表4-6 日常废气监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测标准. 废气; 有组织; DA001; 颗粒物、SO2、NOx; 在线监测; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）. 格林曼黑度; 1次/月. - 2、废水 本项目无废水外排。 - 3、噪声 3.1噪声源强分析 项目噪声主要为机械设备正常运行时产生的噪声，项目主要噪声排放特征见表4-7。 表4-7 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 ### 序号; ### 声源名称; ### 声源源强; ### 声源控制措施; ### 空间相对位置/m; ### 距室内边界距离/m; ### 室内边界声级/dB（A）; ### 运行时段; ### 建筑物插入损失; ### 建筑物外噪声. ### 声功率级/dB(A); ### X; ### Y; ### Z; ### 声压级/dB（A）; ### 建筑物外距离/m. 1; 高压喷雾系统; 84.03; ### 减震基座厂房隔声良好运行; 172; 1512; 1; ### 15; ### 52.62; ### 昼间; ### 20dB（A）; 32.62; ### 1. 2; 水帘; 77.48; 128; 1576; 1; ### 12; ### 47.52; 27.52; ### 1. 3; 水帘; 79.03; 251; 475; 1; ### 18; ### 45.76; 25.76; ### 1. 4; 水处理系统; 75.00; 192; 1520; 1; ### 9; ### 47.29; 27.29; ### 1. 5; 风机; 92.48; 104; 1556; 1; ### 10; ### 63.95; 43.95; ### 1. 6; 风机; 94.03; 263; 463; 1; ### 14; ### 62.82; 42.82; ### 1. 7; 循环风扇; 87.04; 263; 1524; 1; ### 18; ### 53.77; 33.77; ### 1. 8; 自动蒸汽灭菌锅; 80.00; 279; 1600; 1; ### 9; ### 52.29; 32.29; ### 1. 9; 卧式矩形压力蒸汽灭菌器; 80.00; 327; 1596; 1; ### 8; ### 53.18; 33.18; ### 1. 10; 纯水系统; 70.00; 160; 1556; 1; ### 20; ### 35.85; 15.85; ### 1. 11; 集成配电箱; 81.02; 311; 519; 1; ### 13; ### 50.41; 30.41; ### 1. 12; 变速箱; 76.02; 279; 535; 1; ### 12; ### 46.06; 26.06; ### 1. 13; 空气能; 80.00; 251; 1628; 1; ### 12; ### 50.04; 30.04; ### 1. 14; 温室专用生物质清洁能源热水炉; 75.00; 311; 1624; 1; ### 11; ### 45.72; 25.72; ### 1. 注：坐标原点为（东经118.685459982，北纬33.650596944），正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。本项目建成后，厂区的部分设备集中放置，本环评按噪声源组给出噪声源强。 3.2降噪措施 为降低噪声、改善环境质量，建设单位拟采取隔声、减振等防治措施，具体如下： - 合理设备选型，尽量选用低噪声设备； - 合理规划设备布局，将高噪声设备置于厂房中间； - 项目主要噪声设备采取基础减震，必要时加设隔声屏障； - 车间采用实墙隔声、隔震垫； - 加强管理，设备定时检修，避免因设备不正常运行产生的噪声。 在运营期内加强管理，对设备定期保养，避免设备故障噪声，加强职工教育，要求职工文明操作。 3.3厂界预测及达标情况分析 - 声环境影响预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： - 声环境影响预测模式 LA(r)=LA(r0)−Adiv Adiv=20lg(rr0) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 - 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 - 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 - 评价标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 - 预测结果及评价 通过对各产噪单元或设备加装隔声罩、减震垫或消音器等降噪措施，并考虑房屋隔声条件下，各噪声单元产生的噪声在传播途径上即产生衰减，衰减量按20dB（A）计。为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。 表4-8 项目厂界昼间噪声预测一览表 单位：dB(A) 预测点类型; 预测点名称; 贡献值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 达标情况. 昼间; 昼间. 北厂区厂界; 东厂界; 31.64; 65; 达标. 南厂界; 37.20; 65; 达标. 西厂界; 38.09; 65; 达标. 北厂界; 33.70; 65; 达标. 南厂区厂界; 东厂界; 30.66; 65; 达标. 南厂界; 42.24; 65; 达标. 西厂界; 38.80; 65; 达标. 北厂界; 31.47; 65; 达标. 表4-9 噪声敏感点噪声影响值 单位：dB(A) 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 陈庄; 昼间; 52.8; 36.30; 52.90; 60. 顾庄; 昼间; 45.3; 32.55; 45.52; 60. 翟码; 昼间; 40.7; 27.04; 40.88; 60. 朱庄; 昼间; 54.4; 31.14; 54.42; 60. 从表4-8可知，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值小于65dB（A）。从表4-9可知，可使敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，即：昼间噪声值小于60dB（A）。本项目噪声源对周围环境影响较小。 3.4监测计划 项目运营期间的噪声监测要求都按照表4-10执行。 表4-10 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 敏感目标; 连续等效A声级; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值. - 4、固体废物 4.1 固废源强分析 - 生活垃圾 项目劳动定员50人，生活垃圾以0.5kg/d·人计，年工作300天，则生活垃圾产生量为7.5t/a。生活垃圾集中当天收集后交由当地环卫部门统一清运。 - 废包装材料 ### 根据企业提供资料，本项目生产过程中产生的废包装材料约为30t/a，收集后外售。 - 切花废料 - 本项目种植过程中会产生植物茎叶、死花、未培育成功的种苗等，根据企业提供资料，本项目切花废料产生量约为8t/a，收集后外售。 - 农药空瓶 - 本项目玫瑰花培育过程中需要使用农药，会产生农药空瓶。根据《国家危险废物名录》（2021年版），农药空瓶为危险固废，废物类别为HW04，废物代码为900-003-04，产生量约0.3t/a，收集后暂存在危废暂存间，委托相关资质单位回收处理。 - 废渗透膜 本项目运营过程中软化水制造会产生废弃的渗透膜根据企业提供资料，产生量约为0.1t/a，收集后交由相关单位处理。 - 废布袋 - 本项目除尘器的布袋需定期更换，预计每年更换1次，根据企业提供资料，更换的废布袋产生量约为0.001t/a，收集后交由相关单位处理。 - 除尘灰 - 本项目生物质锅炉布袋除尘器收集的粉尘量为0.3168t/a，属于一般固废，收集后交由相关单位处理。 - 炉渣 - 生物质锅炉使用过程中会产生炉渣，生物质颗粒燃烧锅炉灰渣产生量约为生物质颗粒使用量的2%，则本项目的锅炉渣产生量为12.8t/a，属于一般固废，收集后交由相关单位处理。 - 废脱硝催化剂（含拆解灰） - 项目采用SCR脱硝工艺，SCR装置采用钒钛系催化剂，设计更换周期为2年，即产生量为2t/2a；更换催化剂过程中会产生拆解灰，类比同行业拆解灰产生量约为0.5t/2a，则废脱硝催化剂（含拆解灰）产生量为2.5t/2a。烟气脱硝过程中产生的废钒钛系催化剂属危险废物，废物类别为HW50，危废代码为772-007-50，废脱硝催化剂委托有资质单位处理。 - 脱硫产物 - 本项目采用喷雾干燥法进行脱硫处理，该方法是用石灰浆作脱硫剂，用雾化器将石灰浆水溶液喷入吸收塔内，石灰浆以极细的雾滴与烟气中的二氧化硫接触反应，从而达到脱硫的目的。该方法的脱硫产物主要为硫酸钙、亚硫酸钙、未反应完的氧化钙等，产生量约为0.35t/a。收集后交由相关单位处理。 综上，固体废物鉴别根据《固体废物鉴别通则》（GB34330-2017）中固废的范围判定，判定情况见表4-11。 表4-11 建设项目副产物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 名称; 产生环节; 形态; 主要成分; 产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 废纸、果皮等; 7.5; 是; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废包装材料; 包装; 固态; 包装材料; 30; 是; /. 3; 切花废料; 种植; 固态; 植物茎叶、花等; 8; 是; /. 4; 农药空瓶; 农药使用; 固态; 塑料瓶; 0.3; 是; /. 5; 废渗透膜; 软水制备; 固态; 渗透膜; 0.1; 是; /. 6; 废布袋; 废气处理; 固态; 布袋; 0.01; 是; /. 7; 除尘灰; 废气处理; 固态; 除尘灰; 0.3168; 是; /. 8; 炉渣; 生物质锅炉; 固态; 炉渣; 12.8; 是; /. 9; 废脱硝催化剂（含拆解灰）; 废气处理; 固态; 钒钛催化剂; 2.5t/2a; 是; /. 10; 脱硫产物; 废气处理; 固态; CaSO4、CaSO3、未反应完的CaO; 0.35; 是; /. 4.2属性判断 根据《国家危险废物名录》（2021年）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体如下表4-12所示。 表4-12 危险废物属性判定表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量/(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 农药空瓶; HW04; 900-003-04; 0.3; 农药储存; 固态; 塑料瓶; 农药; 30天; T; 委托有资质单位处置. 2; 废脱硝催化剂（含拆解灰）; HW50; 772-007-50; 2.5t/2a; 废气处理; 固态; 钒钛催化剂; 钒钛催化剂; 2年; T; 委托有资质单位处置. 项目建成后厂区固废情况见表4-13。并按照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），给出项目一般工业固体废物和生活垃圾代码。 表4-13 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 办公生活; 固态; 废纸、果皮等; /; /; SW64; 900-099-S64; 7.5. 2; 废包装材料; 一般固废; 包装; 固态; 包装材料; /; /; SW17; 900-099-S17; 30. 3; 切花废料; 一般固废; 种植; 固态; 植物茎叶、花等; /; /; SW80; 010-099-S80; 8. 4; 农药空瓶; 危险废物; 农药使用; 固态; 塑料瓶; 《国家危险废物名录》（2021年）; T; HW04; 900-003-04; 0.3. 5; 废渗透膜; 一般固废; 软水制备; 固态; 渗透膜; /; /; SW59; 900-099-S59; 0.1. 6; 废布袋; 一般固废; 废气处理; 固态; 布袋; /; /; SW59; 900-009-S59; 0.01. 7; 除尘灰; 一般固废; 废气处理; 固态; 除尘灰; /; /; SW59; 900-099-S59; 0.3168. 8; 炉渣; 一般固废; 生物质锅炉; 固态; 炉渣; /; /; SW03; 900-099-S03; 12.8. 9; 废脱硝催化剂（含拆解灰）; 危险废物; 废气处理; 固态; 钒钛催化剂; 《国家危险废物名录》（2021年）; T; HW50; 772-007-50; 2.5t/2a. 10; 脱硫产物; 一般固废; 废气处理; 固态; CaSO4、CaSO3、未反应完的CaO; /; /; SW59; 900-099-59; 0.35. 表4-14 全厂固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; 产污系数法; 7.5; 环卫部门统一清运; 7.5; 环卫部门统一清运. 包装; 废包装材料; 一般固废; 类比法; 30; 收集后外售; 30; 收集后外售. 种植; 切花废料; 一般固废; 类比法; 8; 收集后外售; 8; 收集后外售. 农药储存; 农药空瓶; 危险废物; 类比法; 0.3; 委托有资质单位处置; 0.3; 委托有资质单位处置. 软水制备; 废渗透膜; 一般固废; 类比法; 0.1; 交由相关单位处理; 0.1; 交由相关单位处理. 废气处理; 废布袋; 一般固废; 类比法; 0.01; 交由相关单位处理; 0.01; 交由相关单位处理. 废气处理; 除尘灰; 一般固废; 物料衡算法; 0.3168; 交由相关单位处理; 0.3168; 交由相关单位处理. 生物质锅炉; 炉渣; 一般固废; 类比法; 12.8; 交由相关单位处理; 12.8; 交由相关单位处理. 废气处理; 废脱硝催化剂（含拆解灰）; 危险废物; 类比法; 2.5t/2a; 委托有资质单位处置; 2.5t/2a; 委托有资质单位处置. 废气处理; 脱硫产物; 一般固废; 类比法; 0.35; 交由相关单位处理; 0.35; 交由相关单位处理. 4.3固废暂存可行性分析 ①厂区危废暂存间和一般固废区建设情况 ### 厂内已建20m2的危废仓库1间，该危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。 ### 厂区已建固废区20m2，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防扬散、防流失、防渗漏处理以及其他防止污染环境措施，制定了“一般固废区管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护，在显著位置设立符合《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2)要求的环境保护图形标志。 ②一般固体废弃物 对于项目产生的一般固废，可回收的固废及时收集、暂存后回用，不可回收的固废委托专门处置单位合理规范处置，通过调整一般固废的处理处置周期，固废暂存区域大小能够满足本项目一般固废的暂存要求。厂区内设置一般固废暂存间，面积为20m2，贮存能力约20吨，用于储存一般固废。本项目废包装材料每个月清理一次、切花废料每天清理一次、废渗透膜每半年清理一次、废布袋每半年清理一次、除尘灰每半年清理一次、炉渣每半年清理一次、脱硫产物每半年清理一次，则最大贮存量约9.96吨，可以满足项目固废存储要求。 ③危险废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存情况见表4-15。 表4-15 危险废物贮存场所基本情况 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存区; 农药空瓶; HW04; 900-003-04; 锅炉房南侧; 20m2; 密闭; 20t; 1个月. 废脱硝催化剂（含拆解灰）; HW50; 772-007-50; 密闭、袋装; 1年. 项目危险废物分类单独存放于厂区危废库内，危废库贮存可行性分析如下。 农药空瓶年产生量0.3t，每个月清理一次，贮存量0.025t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2。 废脱硝催化剂（含拆解灰）每两年产生2.5t，每年清理一次，贮存量2.5t。拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需3个吨袋，最大所需占地面积3m2。 综上，项目危废贮存需要占地面积4m2，厂区拟建20m2危废仓库可以满足本项目危废贮存的要求。 4.4固废处置可行性分析 ①危废委外处置可行性分析 本项目运营期产生的农药空瓶（HW04）为危险废物。 现宿迁市及周边城市有多家有资质处理危险废物企业，宿迁中油优艺环保服务有限公司、宿迁宇新固体废物处置有限公司、光大环保（宿迁）固废处置有限公司等危废经营单位的经营范围均包括HW04类危废，具备HW04类危废的处置能力，且有效期内仍有余量。因此，本项目危废委托有资质单位处理是可行的。 ②一般固废处置可行性分析 项目产生的生活垃圾收集后由环卫部门统一清运；废包装材料、切花废料收集后外售综合利用；废渗透膜、除尘灰、废布袋、炉渣、脱硫产物交由相关单位处理；处置途径是可行的。 4.5固废环境管理要求 ①一般固废环境管理要求 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）》、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）、关于发布《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告等的相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，落实一般固废的台账管理和环境污染防治。企业应按照《宿迁市工业固体废物污染环境防治条例》中相关管理要求，依法申请领取排污许可证；建立健全工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询；按照国家、行业、地方标准识别工业固体废物和副产品，不得将工业固体废物按照副产品进行使用、流通；依法实施清洁生产审核，通过采取原料替代，提升生产工艺，优化过程管理等措施，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。同时，企业应按照《省生态环境厅关于进一步完善般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）要求，一般工业固体废物委托运输、利用、处置时，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求，并跟踪最终利用处置去向。 ②危险废物环境管理要求 危险废物收集时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办﹝2019﹞104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办﹝2021﹞207号）中相关要求进行。 ### 在厂区的危废暂存间应设置危险废物识别标识，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《废物收集贮存运输技术规范》(HB/T2025-2012)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）、《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）执行，危险废物识别标识规范化设置要求见表4-16。 ### 表4-16 危险废物识别标识 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物标签; 危险废物标签; 危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌。. 2; 危险废物贮存分区标志; 危险废物贮存分区标志标签; 危险废物贮存分区的划分应满足GB18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。. 3; 危险废物贮存设施标志; 横板危险废物贮存设施、贮存点标志; 危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 危险废物贮存设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。. 竖版危险废物贮存设施、贮存点标志. - 5、地下水、土壤 本项目原辅料和危险废物存储、输送不当引起泄漏或渗漏，有可能会污染土壤及地下水，故本项目对土壤及地下水开展以下分析。 - 污染源及污染途径分析 根据对原辅料、产品、固废分析，本项目对地下水及土壤的影响途径主要是原辅料和危险废物输送过程中发生泄漏进入土壤，进而污染地下水。正常情况下，地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。仓库进行基础防渗处理，设有收集槽。污染物不会泄漏到土壤。不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染较小；通过水文地质条件分析，区内承压含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的淤泥质粘砂土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水污染影响更小。 尽管如此，项目仍存在造成地下水污染的可能性，且地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常难，为了更好的保护地下水资源，将项目对地下水的影响降至最低限度，建议采取相关措施。 - 污染防治措施 根据地下水、土壤污染防治措施，重点污染防治区均按相应标准设计、施工并做好防渗措施，能有效降低对土壤、地下水的污染影响。此外，建设单位在项目运行期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、末端控制方面进一步加强对土壤环境的保护措施。 ①源头控制：在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤和地下水环境的隐患。并定期对生产设备、废水处理设施等进行检修维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ②末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。本项目建成后，全厂防渗分区见表4-17。 表4-17 项目分区防渗方案及防渗措施表 防渗分区; 分区位置; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废库、仓库; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 一般防渗区; 花卉交易中心; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 以上地下水污染防控对策符合地下水污染防控的要求，可以做到有效防控地下水环境污染。因此，本项目采取的地下水污染防控对策技术可行、经济合理。 在采取以上措施的基础上，拟建项目对地下水、土壤环境的影响较小。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境（HJ610-2016）》、《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018），本项目无需进行土壤、地下水的跟踪检测。 - 6、环境风险 - 评价依据 1）风险调查 本项目不涉及危险工艺，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中所列物质，本项目主要涉及环境风险物质主要为危险废物。 2）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn 式中，q1，q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目一期、二期涉及的风险物质相同，本报告按二期项目建成后，全厂风险物质存在量核算Q值。项目涉及的主要风险物质为危险废物，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B及浙环办函(2015)54号关于印发《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》的通知中的各物质选取临界量并计算q/Q值，详见表4-18。 表4-18 本项目涉及风险物质q/Q值计算（单位：t） 序号; 物质名称; 贮存量（t）; 在线量（t）; 最大存在量（t）; 临界量（t）; q/Q. 1; 农药空瓶; 0.025; 0; 0.025; 50; 0.0005. 2; 废脱硝催化剂（含拆解灰）; 2.5; 0; 2.5; 50; 0.05. 3; 杀菌剂; 0.02; 0; 0.02; 100; 0.0002. 4; 恶霉灵; 0.01; 0; 0.01; 100; 0.0001. 5; 代森锌; 0.005; 0; 0.005; 100; 0.00005. 6; 多菌灵; 0.002; 0; 0.002; 100; 0.00002. 7; 磷酸二氢钾; 0.02; 0; 0.02; 100; 0.0002. 8; 尿素; 0.02; 0; 0.02; 100; 0.0002. 9; 敌克松粉剂; 0.005; 0; 0.005; 100; 0.00005. 10; 硝酸钾; 0.01; 0; 0.01; 100; 0.0001. 11; 硝酸钙; 0.01; 0; 0.01; 100; 0.0001. 12; 螯合铁; 0.005; 0; 0.005; 100; 0.00005. 13; 硫酸锌; 0.002; 0; 0.002; 100; 0.00002. 14; 磷酸; 0.008; 0; 0.008; 100; 0.00008. 15; 速克灵; 0.002; 0; 0.002; 100; 0.00002. 16; 硫代硫酸银; 0.01; 0; 0.01; 100; 0.0001. 合计（Σq/Q）; 0.0518. 根据计算可得，本项目Q<1，本项目环境风险潜势初判为Ⅰ。 - 危险物质和风险源分布情况 ### 本项目涉及的危险物质和风险源分布情况见表4-19。 ### 表4-19 风险源分布情况 风险单元; 涉及风险物质; 环境风险类型. 危废仓库; 农药空瓶、废脱硝催化剂（含拆解灰）; 泄漏. 仓库; 农药等; 泄漏. 锅炉房; 生物质; 火灾. - 影响途径及危害后果 表4-20 项目环境风险事故时各环境要素影响途径及环境危害 风险 单元; ### 主要危险物质; ### 环境风险类型; ### 环境影响途径. 危废仓库; 农药空瓶、废脱硝催化剂（含拆解灰）; 泄漏; 储存和运输过程中出现操作不当、贮存场所防渗材料破裂、贮存袋破损等事故，都将导致危废的泄漏，带来严重的土壤、地表水、地下水等环境污染。. 仓库; 农药等; 泄漏; 储存和运输过程中出现操作不当、贮存场所防渗材料破裂、贮存袋破损等事故，都将导致危险物质的泄漏，带来严重的土壤、地表水、地下水等环境污染。. 锅炉房; 生物质; 火灾; 爆炸引发的伴生/次生污染物进入地表水或大气，对地表水、大气可能造成污染。. - 环境风险防范措施 Ⅰ、环境风险防范措施 - 泄漏事故 应按照相关要求规范对原辅材料的使用、贮存及管理过程，加强对员工的教育培训；污水处理设施等重点防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行；生产车间等一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行；办公区等简单防渗区采取地面一般硬底化，并设置围堰；储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容；仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏。 - 火灾事故 由于原料起火会导致厂区发生火灾。火灾本身不会对环境产生直接的污染，但物质燃烧时会产生污染物，其主要污染物为一氧化碳、二氧化碳、水蒸气及其他有毒烟气，应采取以下措施进行火灾防范。 ①对工作人员进行有关消防知识培训，了解厂区发生火警的危害性，提高防患意识。熟悉办公、生产区域的逃生路线，紧急出口的位置，电器设备的开关、总闸位置。 ②工作人员必须严格遵守各种操作规程。不能乱用电，注意防火。 ③定期对用电设备进行检查和维修，以防意外。 ④定期对电路进行检查和修理。 ⑤厂区内禁止吸烟，以防引发火灾。 ⑥定期检查消防设施是否处于完好备用状态，并要求工作人员熟练掌握使用方法。 ⑦对暂时不需要用的设备及时关闭电源，防止温度过高引起火灾。 ⑧完善厂区消防设施，定期检查，建立事故应急预案，做好应急演练。 Ⅱ、根据苏环办〔2020〕101号《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》，企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。企业要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 同时，企业应按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（中华人民共和国环境保护部公告2016年第74号）、《关于印发江苏省突发环境事件隐患排查治理行动工作方案的通知》（苏环办〔2022〕68号）、《市生态环境局关于开展宿迁市危险废物领域安全隐患排查整治工作的通知》（宿环办〔2022〕12号）等文件要求，制定年度隐患排查计划，开展隐患排查工作，对排查发现的隐患问题及时落实整改。 - 本项目建成后，企业应按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）等相关文件要求，编制厂区应急预案，并及时向当地生态环境主管部门备案。 - 7、生态影响 ### 本项目无需进行生态影响评价。 - 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 - 9、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《关于发布国家固体废物污染控制标准《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的公告》（生态环境部公告2023年第5号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 ①废水排放口 排放口必须具备方便采样和流量测定条件：一般排放口视排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关要求设置，污水面低于地面或高于地面1米的，就应加建采样台阶或梯架（宽度不小于800mm）；污水直接从暗渠排入市政管道的，应在企业边界内、直入市政管道前设采样口（半径＞150mm）；有压力的排污管道应安装采样阀，有二级污水设施的必须安装监控装置。 厂区实行雨污分流，设置1个雨水排放口。 ②废气排放口 有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。达不到规定要求的，或对排放废气进一步处理，或对排气筒（烟囱）实施整治。排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。 项目设置1个排气筒。 ③固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固废贮存场所 各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。 本项目设置1个一般固废暂存库和1个危废暂存间。 ⑤设置标志牌要求 排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 排口图形标志见表4-37。 表4-21 各排污口环境保护图形标识 排放口名称; 图形标志; 背景颜色; 图形颜色; 图形符号. 污水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 废气排口; 提示标志; 绿色; 白色. 雨水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 噪声源; 提示标志; 绿色; 白色. 一般固废库; 提示标志; 绿色; 白色. 危废库; 警告标志; 黄色; 黑色. - 10、“三同时”验收一览表 企业应严格执行建设项目“三同时”制度。根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施必须经过自主验收合格后方可投入正式运行，具体见表4-22。 表4-22 “三同时”验收一览表 项目名称; 年产800万只优质鲜切花与60万盆盆栽项目（重新报批）. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 有组织废气; 颗粒物; 经排气口管道收集（风量5000m3）+SCR脱硝+水喷淋+除雾器+布袋除尘+SDA脱硫+35m高排气筒DA001排放; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）; 50; 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. SO2. NOX. 烟气黑度. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 优先选择用低噪声设备，基础减振，厂房隔声; 噪声达标; 1. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 规范合理处置; 3. 一般固废; 废包装材料; 收集后外售; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）. 切花废料; 收集后外售. 废渗透膜; 收集后交由相关单位. 废布袋; 交由相关单位处理. 除尘灰; 交由相关单位处理. 炉渣; 交由相关单位处理. 脱硫产物; 交由相关单位处理. 危险废物; 废脱硝催化剂（含拆解灰）; 委托有资质单位处置; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 农药空瓶; 委托有资质单位处理. 土壤、地下水; 分区防渗; 防风、防雨、防晒，满足规范要求，不影响土壤和地下水环境; 4. 事故应急和风险防范措施; 应急预案及应急物资; 事故时及时启动，能控制和处理事故; 2. 雨污排口阀门; 规范化设置. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔97〕122号）进行设置; 符合环保要求; 4. 环保投资合计; 64. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度 | 经排气口管道收集（风量5000m3）+SCR脱硝+水喷淋+除雾器+布袋除尘+SDA脱硫+35m高排气筒DA001排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
| 声环境 | 设备 | 设备噪声 | 车间密闭，厂房隔声，设备合理布局等 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫统一收集定期清运；废包装材料、切花废料收集后外售；废渗透膜、废布袋、除尘灰、炉渣、脱硫产物交由相关单位处理；农药空瓶、废脱硝催化剂（含拆解灰）委托有资质单位处置；企业需做好垃圾分类工作，各类废物分开收集，并按上述措施分类处理。各类废物经妥善处理后，对周边环境无影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间、仓库等区域均按要求规范进行分区防渗、地面硬化；严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入土壤和地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 1、加强事故预警监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 - 2、加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 - 3、加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材：落实日常巡检、巡视制度现事故及时上报：一旦发生事故应紧急停止，待排除故障后方可恢复运行。 - 4、风险防范措施严格执行《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）相关要求。 5、建设项目按照要求进行环境风险防范措施和事故应急预案，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本次项目申报后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可管理，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等有关要求，依据取严执行的原则，制定全厂污染源监测计划，按照相关要求开展例行监测（大气、地表水、噪声）；项目要保证环保投资落实到位，实现“三同时”；设立专职环保管理部门和人员，根据国家法律法规的有关规定和运行维护及安全技术规程等，制定详细的环境管理规章制度并纳入企业日常管理；切实落实排污许可证制度、报告制度、污染治理设施管理和监控制度、信息公开制度、环保责任制、环境监测制度、应急制度、危险废物全过程管理制度等。 |  |  |  |

六、结论和建议

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理。本项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声均可实现达标排放，固废可以得到安全处置，对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本次评价认为项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0032 | / | 0.0032 | +0.0032 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.044 | / | 0.044 | +0.044 |
|  | NOX | / | / | / | 0.091 | / | 0.091 | +0.091 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 7.5 | / | 7.5 | +7.5 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 30 | / | 30 | +30 |
|  | 切花废料 | / | / | / | 8 | / | 8 | +8 |
|  | 农药空瓶 | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 废渗透膜 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 0.3168 | / | 0.3168 | +0.3168 |
|  | 炉渣 | / | / | / | 12.8 | / | 12.8 | +12.8 |
|  | 废脱硝催化剂（含拆解灰） | / | / | / | 2.5t/2a | / | 2.5t/2a | +2.5t/2a |
|  | 脱硫产物 | / | / | / | 0.35 | / | 0.35 | 0.35 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①