- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产120万平方米复合地板技改项目

建设单位（盖章）：   江苏名乐地板有限公司

编制日期：          2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	33

四、主要环境影响和保护措施	42

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附表	71

附件：

附件1备案证

附件2委托书

附件3环评合同

附件4信用承诺书

附件5企业承诺书

附件6危废处置合同

附件7土地产权证

附件8建设单位营业执照和法人身份证复印件

附件9现有项目环评批复、排污许可及验收材料

附件10-1热压胶MSDS及检测报告

附件10-2 PG185冷压胶及VOCs检测报告

附件10-3 UV固化涂料MSDS报告及VOCs检测报告

附件11建设项目环境影响评价现场踏勘记录表

附图：

附图1项目地理位置图

附图2项目所在地环境管控单元图

附图3项目周边状况图

附图4项目水系图

附图5项目厂区平面图

附图6项目所在地土地规划图

附图7大气环境评价范围及敏感目标图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产120万平方米复合地板技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2401-321362-89-02-169625 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 张* | 联系方式 | 180****2355 |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳经济开发区大兴木业园区（泗阳高新技术产业开发区）徐淮路888号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度36分5.353秒，33度42分26.295秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C2034 木地板制造 | 建设项目行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 20-33木制品制造 203 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 泗经开备〔2024〕9号 |
| 总投资（万元） |  | 14456.9 | 环保投资（万元） | 254.5 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.76 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年4月1日起实施），本项目排放的废气含有甲醛，列入《有毒有害大气污染物名录（2018年）》（2019年第4号），且厂界外500m范围内有居民等环境空气保护目标，因此，需要设置大气专项评价。 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《泗阳高新技术产业开发区总体规划研究（2020-2030）》 审批机关：泗阳县人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评文件名称：《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》 审查机关：宿迁市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》(宿环建管〔2025〕20004号) |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 规划符合性分析 - 规划用地相符性分析 根据《泗阳高新技术产业开发区总体规划研究（2020-2030）》，泗阳高新技术产业开发区规划范围：北至废黄河湿地风景区，南至徐宿淮盐高速，西至天山路，东至人民南路，用地面积28.82平方公里，建设用地27.72平方公里。本项目位于江苏省宿迁市泗阳高新技术产业开发区徐淮路888号，属于泗阳高新技术产业开发区内。项目用地为工业用地，符合园区土地规划要求，故项目选址可行。 - 产业定位相符性分析 根据《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2025〕20004号），泗阳高新技术产业开发区面积2916.8平方公里，北至废黄河湿地风景区，南至徐宿淮盐高速，西至天山路，东至人民南路。园区产业定位为：以纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造（含光电缆）为主导，生产性服务业为补充的特色产业园区。 本项目位于江苏省宿迁市泗阳高新技术产业开发区徐淮路888号，位于泗阳高新技术产业开发区规划范围内。从事木地板生产，不属于禁止引入类项目（项目与园区生态环境准入清单对照结果见表1-6），符合泗阳高新技术产业开发区的产业定位。 - 规划审查意见符合性分析 项目与泗阳高新技术产业开发区规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与宿环建管﹝2025﹞20004号的相符性分析 审查意见; 相符性分析; 相符性. 严格空间管控，优化区内空间布局。加强对工业区与居住区生活空间的防护及生态隔离带建设，确保工业区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目符合园区产业定位，不属于禁止类项目。项目设置卫生防护距离100米。; 相符. 严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业高质量发展。落实《报告书》要求，制定区域污染物排放总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，落实污染物排放限值限量管理要求，确保区域环境质量持续改善。根据国家、区域发展战略，执行国家产业政策、规划产业定位、园区生态环境准入等相关要求。强化入区企业常规污染物、特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业先进水平。; 本项目天然气燃烧采用低氮燃烧，燃烧废气由1根15m高排气筒DA009排放；调胶、涂胶、冷压、热压、辊涂工序废气经集气罩收集，通过二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA007和DA008排放；开槽废气经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA001排放；开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕废气通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA002排放；涂漆线漆面打磨废气经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由3根15m高排气筒DA003~DA005排放；打样线漆面打磨废气经集气罩收集，通过1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA006排放。项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均达到同行业先进水平。; 相符. 完善环境基础设施，强化企业污染防治。推进污水管网建设和维护，加强企业废水预处理及回收利用管理，确保外排废水水质满足污水处理厂接管标准和要求，并全部接管处理。强化区域大气污染治理，严禁建设高污染燃料设施，推进挥发性有机物、氮氧化物协调治理。开发区产生固体废物、危险废物应依法依规收集、暂存、处置。; 本项目实行“雨污分流、清污分流”，本项目为技改项目，不新增生活及生产用水；项目产生废气收集处理后排放；产生固体废物、危险废物应依法依规收集、暂存、处置。; 相符. 健全环境风险防范体系，加强开发区环境管理能力建设。制定并落实工业区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度。落实开发区及周边区域的环境质量监测计划，做好跟踪监测与管理并及时向社会公开环境信息。; 企业将严格落实环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度。制定并严格执行例行监测计划。; 相符. 综上所述，本项目符合《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》及《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》(宿环建管〔2025〕20004号)相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性 本项目行业类别为C2034 木地板制造，不属于国务院《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）有关条款的决定中淘汰和限制类项目，本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类中，因此项目的建设符合国家及地方的产业政策。 - “三线一单”控制要求的相符性 - 生态红线相符性 - 与江苏省国家级生态保护红线规划相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目位于江苏省宿迁市泗阳高新技术产业开发区徐淮路888号，距离本项目最近的国家级生态保护红线范围为泗阳黄河故道省级湿地公园，该生态保护红线与本项目距离约为0.78km，项目所在地附近生态红线区域见表1-2及附图2。 表1-2 项目周边国家级生态红线保护区域一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中的湿地保育区和恢复重建区范围; -; 本项目距离该生态保护红线约为0.78km，符合苏政发〔2018〕74号生态保护红线要求。. - 与江苏省生态空间管控区域规划的相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号），距离本项目最近的生态空间管控区域为废黄河－大运河重要水源涵养区，距离约为3.50km，项目所在地附近生态空间管控区域见表1-3附图2。 表1-3 项目周边生态空间管控区域一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 相符性分析. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围. 废黄河－大运河重要水源涵养区; 水源涵养; -; 范围为：1、东北至大运河泗阳境内临河镇段自西北向东南至泗阳运河四号桥，东南至运河四号桥连接线及废黄河，南至临河镇房湖中沟至废黄河，西北至宿城区边界的合围区域；2、北至徐宿淮盐高速，东北至京杭大运河，东至淮阴区边界，西南至废黄河的合围地区。; 本项目距离管控区域约为3.50km，不在管控区域范围内，符合苏政发〔2020〕1号生态空间管控区要求。. - 与《省政府关于同意泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2023〕35号）的相符性 根据《省政府关于同意泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2023〕35号），本项目距离泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区约为2.42km，泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案见表1-4。 表1-4 泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案 城市名称; 水源地名称; 水厂名称; 水源所在地（河、湖）; 水源地类型; 一级保护区; 二级保护区; 准保护区. 水域; 水域; 水域. 宿迁市; 泗阳县中运河姜桥水源地; 泗阳城西水厂、新一水厂; 中运河; 河流; 水域：以取水口为中心，向东1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围 陆域：一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 水域：一级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围 陆域：二级保护区水城与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 水域：二级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米的水城范围 陆域：准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围. - 环境质量底线相符性 空气环境质量状况：根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，评价区域的环境空气质量为不达标区，其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 为持续改善环境空气质量，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”及年度目标任务，宿迁市印发了《“首季争优”攻坚行动方案》和《“春夏攻坚”专项行动方案》，全力推动环境空气质量持续改善。一是坚持工程治理，积极推进1043项大气污染治理工程，尤其是其中359项重点治气工程，目前正在有序推进。二是加强协同治理，以PM2.5治理为主线，开展VOCs、NOx同管共治。三是强化污染应对。为持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府关于印发宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（宿政发〔2024〕97号），主要从以下几个方面对大气进行防治，一是优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；二是优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；三是优化交通结构，大力发展绿色运输体系；四是强化面源污染治理，提升精细化管理水平。 水环境质量状况：根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 项目纳污河流为废黄河，引用《宿迁茂亚家居新材料有限公司年产2万吨挤压铝型材扩建项目环境影响报告书》中的古黄河水质监测数据，监测地点位于小长河与古黄河交汇处上游500米W1、小长河与古黄河交汇处下游1000米W2、小长河与古黄河交汇处下游2000米W3，监测时间为2023年11月29日至2023年12月1日。根据监测数据，古黄河3个监测断面水质监测因子除总氮外均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三级标准要求。 声环境质量状况：根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，功能区噪声方面，各类功能区昼间、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 综上，本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线，因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 - 资源利用上线相符性 本项目建设地位于江苏省宿迁市泗阳高新技术产业开发区888号，项目水源、天然气、蒸汽、用电均为市政供应，能够满足本项目用水、用气、用汽及用电要求。项目所用原辅料均从其它企业、个人购买，未从环境资源中直接获取，市场供应量充足，本项目不会突破当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。 - 环境准入清单相符性 ①与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》(宿环发〔2020〕78号)及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性 本项目所在的泗阳高新技术产业开发区属于重点管控单元，本项目与该区域管控要求相符性分析见表1-5。 表1-5 《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》(宿环发〔2020〕78号)及江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果相符性分析表 区域; 管控要求; 相符性分析. 泗阳高新技术产业开发区; 空间布局约束; 一、产业定位：以家居建材、纺织化纤、电子信息、装备制造（含光电缆）、科创研发产业为主导、生产性服务业为补充。 二、禁止引入项目类：（1）家居建材：电镀项目，橡胶制品业再生橡胶制造项目，塑料制品业废旧粒料的加工处理，水泥制造项目，平板驶璃制造项目，炼铁、炼钢项目、新增铸造产能；（2）化纤纺织服装：印染项目；（3）装备制造：电镀项目、铅蓄电池制造项目；（4）电子信息：/；（5）科创研发：/；（6）生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目（VOCs含量满足国家及地方V0Cs含量限值要求GB38468、GB24409、GB18581、GB18582、GB30981、GB33372 、GB38508、GB38507、GB38469等的除外）。高能耗、高污染、高环境风险和落后技术、落后工艺、落后装备的项目。 三、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中的县域重要河流。在冲范围区域，避免降低河道环境质量。 四、临近敏感目标的区域应尽量布局无污染项目。为基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设。 五、上位规划及土地利用规划调整前，区内禁止发展的产业项目，一律不得供地。; 本项目主要生产木地板，属于家居建材，不涉及电镀、再生橡胶制造、废旧粒料加工处理、水泥制造、平板驶璃制造、炼铁、炼钢及新增铸造。不在禁止引入和限制引入项目范围内。. 污染物排放管控; 1、大气污染物排放总量控制：二氧化硫：672.64t/a；氮氧化物：814.08t/a；颗粒物519.45t/a；挥发性有机物：207.81t/a。 2、水污染物排放总量控制：废水量：812.33万t/a；COD：406.16t/a；氨氮：40.62t/a。; 本项目污染物排放总量在泗阳县总量指标内平衡。. 环境风险防控; 园区及入区企业均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案；区内各生产、仓储企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境，配备必须的事故应急设备、物资。; 本项目待环评完成后，按照评价要求制定突发环境事件应急预案并定期演练。最大限度地防止和减轻事故的危害。. 资源利用效率要求; 1、产业开发区本次规划的规划用地面积不可以超过2882.06公顷，工业用地面积应该控制在1503.33公顷内。 2、产业开发区实行集中供热之后，新入区企业应实施集中供热，企业因工艺要求确需自备供热的，应经生态环境部门批准后以天然气、电力等清洁燃料为能源。对现有使用生物质锅炉供热的，要按照报告书要求在规定时间内完成取缔。; 本项目用地位于泗阳高新技术产业开发区内，未突破园区用地规模，项目资源能源使用等均未突破园区资源能源利用要求。. 表1-6 项目与泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析 类别; 要求; 相符性分析. 产业定位; 主导产业定位为纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造（含光电缆）、生产性服务业为补充。; 本项目主要生产木地板，不属于禁止引入类项目；使用低VOC含量的水性漆、胶；不属于禁止类、限制类、淘汰类项目，不属于落后工艺、落后装备的项目。. 鼓励引入; 1、符合产业定位且属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录》《重点领域技术路线图》《鼓励外商投资产业目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《产业发展与转移指导目录》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术； 2、引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到同行业先进水平，优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目； 3、符合产业定位的区域发展需要的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目。. 禁止引入类项目; 1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目； 2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目； 3、《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目； 4、禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 5、纺织化纤：禁止印染项目；家居建材：禁止橡胶制品业再生橡胶制造项目；塑料制品业废旧粒料的加工处理；水泥制造项目；禁止平板玻璃制造项目（仅切割、打磨、成型的除外；光伏玻璃制造、基板玻璃制造除外）；炼铁、炼钢项目；禁止使用湿法纤维板生产工艺。. 空间布局约束; 1、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中的县域重要河流。在园区开发建设活动建议划定堤岸5m为缓冲范围区域，避免降低河道环境质量。 2、临近敏感目标的区域应尽量布局低污染、无污染项目。 3、上位规划及土地利用规划调整前，区内基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设。 4、园区与周边居民点间设置50m防护隔离带。; 本项目用地不占用基本农田，不涉及生态敏感区。. 污染物排放管控; 区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求： 1、新建排放二氧化硫、氨氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。 2、区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求： 大气污染物排放量：二氧化硫：269.5458t/a；氮氧化物：482.1024t/a；颗粒物：278.4822t/a；挥发性有机物：284.8053t/a。 水污染物排放总量控制（接管考核量）：废水量：528.61万t/a（528.61万t/a）；COD：264.307t/a（2168.157t/a）；氨氮：26.432t/a（159.015t/a）；总氮：79.293t/a（217.680/a）。; 项目废气和废水总量未超过污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 1、园区建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练及培训； 2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故； 3、危险废物产生、贮存、转移和处置实行全过程环境监管，配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施； 4、建立有毒有害气体监控预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，对重大风险源实施在线监控预警； 5、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，落实土壤和地下水污染隐患排查治理制度等；大气和水环境重点排污单位按照要求实施污染物在线监测并联网； 6、加强环境影响跟踪监测与管理，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 企业将制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案，定期开展演练及培训；危险废物产生、贮存、转移和处置实行全过程环境监管，配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施；制定并严格执行例行监测计划。. 资源开发利用要求; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到同行业先进水平； 2、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源。; 项目采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到同行业先进水平；使用电力清洁能源。. ②本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》相符性分析，具体见表1-7。 表1-7 建设项目与环境准入负面清单相符性分析一览表 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否属于. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 不属于. 2; 《关于发布宿迁市生态红线区域环保准入和环保负面清单的通知》（宿环委发〔2015〕19号）; 不属于. 3; 《环境保护综合名录（2021年版）》; 不属于. 4; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则; 不属于. 5; 属于《宿迁市内资企业固定资产资项目管负面清单（2015本）》内规定的限制类和禁止类建设项目; 不属于. 6; 属于国家、江苏省明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 7; 属于环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 综上所述，本项目的实施符合宿迁市“三线一单”的要求。 - 与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性 表1-8 与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. - 严格项目排放标准审查; - 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 本项目VOCs排放均满足相关标准要求。; 相符. - 规范项目原辅料源头替代审查; - 禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）限值要求。从源头控制VOCs产生量。环境影响评价文件审查环节应要求建设单位对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等，明确是否属于危险化学品。; 根据企业提供的原料VOCs检测报告，本项目涂胶工序使用的热压胶VOCs含量约为38.8g/L，PG185冷压胶挥发性有机物含量为17g/L，均满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型胶粘剂的含量要求；UV固化涂料471系列VOCs含量为ND未检出（检出限2g/L），281系列VOCs含量为73g/L，均满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）规定的木器涂料中VOCs限量值。; 相符. - 全面加强无组织排放控制审查，; - 对照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），重点加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控评价审查。涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述，并分析采用的工艺技术的可行性和可靠性。凡涉VOCs无组织排放的建设项目，应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）有关要求，在环境影响评价文件中应充分论证采取的VOCs无组织控制措施，VOCs收集效率和处理效率应达到规定的要求。; 项目使用的热压胶、PG185冷压胶、UV固化涂料（471系列、281系列）均密闭储存，生产使用在密闭设备内进行。; 相符. - 提升末端治理水平和台帐管理; - 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。其中，高浓度有机废气（VOCs初始浓度≥5000ppm）的废气优先进行溶剂回收，中等浓度或低浓度（初始浓度VOCs≤100ppm）、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附脱附、减风增浓等浓缩技术，提高浓度后烧处理。; 本项目调胶、涂胶、冷压、热压、辊涂工序废气经集气罩收集，通过二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA007和DA008排放。; 相符. - 与《2022年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案》（苏大气办〔2022〕2号）相符性 表1-9 与《2022年江苏省挥发性有机物减排攻坚方案》（苏大气办〔2022〕2号）相符性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 相符性. 推进重点集群攻坚治理。7月底前，各地要组织执法人员对重点企业集群（附件3）开展1次全面检查。重点检查企业涂料（油墨）使用、产能、生产设备等是否符合环评批复要求；检查车间和设备密闭情况，废气收集是否符合标准要求，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒，并采用风速仪等设备开展现场抽测，废气收集系统输送管道是否有可见的破损等；检查企业是否有治理设施，治理设施是否正常运行，是否按时更换活性炭等耗材。; 本项目2条涂漆线辊涂工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒DA007排放；1条涂漆线辊涂、调胶、涂胶、热压、冷压工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒DA008排放。距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒，活性炭等耗材按时更换。; 符合. 持续推进涉VOCs行业清洁原料替代。各地要对照《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）要求，持续推动3130家企业实施源头替代，严把环评审批准入关，控增量、去存量。加快推动列入年度任务的569家钢结构企业和3422家包装印刷企业清洁原料替代进度，7月底前，完成相关企业替代管理台账的调度更新，列出进度滞后企业清单，重点督办。实施替代的钢结构企业需使用符合GB/T38597中规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；实施替代的包装印刷企业需符合GB38597中规定的水性、能量固化、胶印油墨产品。无法替代的应开展论证，并采用适宜的高效末端治理技术。; 本项目不生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。; 符合. 强化工业源日常管理与监管。督促工业企业按规范管理相关台账，如实记录含VOCs原辅材料使用、治理设施运维、生产管理等信息。对采用活性炭吸附技术的，按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）进行管理，按要求足量添加、定期更换；一次性活性炭吸附工艺需使用柱状炭（颗粒炭），碘吸附值不低于800毫克/克；VOCs初始排放速率大于2kg/h的重点源排气筒进口应设施采样平台，治理效率不低于80%。; 项目运营后企业将按规范管理相关台账，如实记录含VOCs原辅材料使用、治理设施运维、生产管理等信息。活性炭碘吸附值不低于800毫克/克，并要求足量添加、定期更换。; 符合. - 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性 表1-10 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）相符性分析 序号; 治理要求; 本项目采取的措施; 相符性. 1; 积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。制药、农药行业推广使用非卤代烃和非芳香烃类溶剂，鼓励生产水基化类农药制剂。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。优化生产工艺，农药行业推广水相法、生物酶法合成等技术；制药行业推广生物酶法合成技术，橡胶制品行业推广采用串联法混练、常压连续脱硫工艺。; 本项目使用的热压胶、PG185冷压胶、UV固化涂料（471系列、281系列）均为低VOCs含量的原辅材料。; 符合. 2; 加快生产设备密闭化改造。对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装等过程，采取密闭化措施，提升工艺装备水平。加快淘汰敞口式、明流式设施。重点区域含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式，逐步淘汰真空方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式，淘汰喷溅式给料；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目各生产工序产生的有机废气处理后达标排放。; 符合. 3; 严格控制储存和装卸过程VOCs排放。鼓励采用压力罐、浮顶罐等替代固定顶罐。真实蒸气压大于等于27.6kPa（重点区域大于等于5.2kPa）的有机液体，利用固定顶罐储存的，应按有关规定采用气相平衡系统或收集净化处理。; 本项目采用的原料均为袋装、桶装或者码垛堆放，厂区内无大型挥发性有机液体罐体。; 符合. 4; 实施废气分类收集处理。优先选用冷凝、吸附再生等回收技术；难以回收的，宜选用燃烧、吸附浓缩+燃烧等高效治理技术。水溶性、酸碱VOCs废气宜选用多级化学吸收等处理技术。恶臭类废气还应进一步加强除臭处理。; 项目天然气燃烧采用低氮燃烧，燃烧废气由1根15m高排气筒DA009排放；调胶、涂胶、冷压、热压、辊涂工序废气经集气罩收集，通过二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA007和DA008排放；开槽废气经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA001排放；开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕废气通过布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA002排放；涂漆线漆面打磨废气经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后由3根15m高排气筒DA003~DA005排放；打样线漆面打磨废气经集气罩收集，通过1套布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒DA006排放。; 符合. - 与《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 表1-11 与《（苏大气办〔2021〕2号》的相符性分析 相关要求; 本项目情况; 相符性. 木材加工企业。主要是干燥、涂胶、热压等产生VOCs的生产工序，涂装工序参照工业涂装企业。使用的胶粘剂原辅材料均应符合表1-5中低VOCs含量限值要求，人造板等使用的“三醛”胶应符合表1-6中甲醛、苯酚含量限值的要求，使用的涂料等原辅材料参照工业涂装企业。; 根据建设单位提供热压胶VOC检测报告，挥发性有机物含量为38.8g/L，根据PG185冷压胶VOCs检测报告，挥发性有机物含量为17g/L，故本项目胶粘剂均满足文件中表1-5其他水基型胶粘剂VOC含量≤50g/L的限值要求；根据建设单位提供胶水检测报告，本项目所使用热压胶甲醛含量为0.001%，符合文件中表1-6脲醛树脂游离甲醛≤0.3%的要求。根据建设单位提供UV固化涂料（471系列、281系列）检测报告，471系列VOCs含量为ND未检出（检出限2g/L），281系列VOCs含量为73g/L，均满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500-2019）规定的木器涂料中VOCs限量值。; 相符. 根据上表分析可知，建设项目与《关于印发江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案的通知》（苏大气办〔2021〕2号）相符。 - 与市生态环境局关于印发《宿迁市板材加工项目环境准入要求》（试行）的通知（宿环办〔2024〕9号）相符性 表1-12 与《宿迁市板材加工项目环境准入要求》（试行）的通知（宿环办〔2024〕9号）相符性分分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 二、“未批先建”类板材加工项目. 1; 项目选址用地为工业用地，或者取得县(区、管委会)自然资源与规划部门“用地红线”手续。; 本项目位于泗阳高新技术产业开发区，项目选址用地为工业用地。; 符合. 2; 项目经所在地政府(或者管委会)书面同意，并取得立项备案手续。; 本项目已取得江苏泗阳经济开发区管理委员会的备案文件（泗经开备〔2024〕9号），项目备案号为2401-321362-89-02-169625。; 符合. 3; 项目无自制胶生产工序；项目应规范落实清洁原料替代；项目工艺废气收集、处置设施应符合市生态环境局《宿迁市板材加工行业工艺废气排放监管工作要求》（2024年1月24日印发)并经县(区、管委会)生态环境部门(职能机构)核查认定; 本项目使用的热压胶及PG185冷压胶为外购，不涉及自制胶生产工序；项目使用的热压胶及PG185冷压胶符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）相关规定要求；项目工艺废气收集、处置设施应符合市生态环境局《宿迁市板材加工行业工艺废气排放监管工作要求》（2024年1月24日印发)并经县(区、管委会)生态环境部门(职能机构)核查认定。; 符合. 4; 已建自备生物质锅炉：位于集中供热范围内的，鼓励淘汰采用集中供热；确需继续使用的，应提供所在地政府(或者管委会)、区域集中供热单位等情况说明。不在集中供热范围内的鼓励更换成专用生物质燃料锅炉，或者更换成燃气锅炉、电锅炉等清洁能源锅炉。所有继续使用的自备生物质锅炉，锅炉烟气应完成除尘、脱硫、脱硝提升改造，稳定达标排放。; 项目热压工序使用天然气导热油锅炉进行供热。; 符合. 5; 企业应严格执行各级政府关于板材行业转型升级、生物质锅炉淘汰等工作要求。; 符合. - 与《宿迁市板材加工行业工艺废气排放监管工作要求》相符性分析 表1-13 与《宿迁市板材加工行业工艺废气排放监管工作要求》相符性分分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 一、源头控制要求板材加工企业使用的胶粘剂应符合《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》(GB/T14732-2017)和《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）规定。; 根据企业提供的原辅材料检测报告，项目使用的热压胶游离甲醛的含量为0.001%，满足《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》（GB/T 14732-2017）中脲醛树脂游离甲醛含量≤0.3%的限值要求。; 符合. 二、过程控制原则 (一)禁止产生大气污染物的工段敞开作业。 (二)企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，进行分类收集。废气收集系统的输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下运行。 (三)工艺碎料堆放场所和原料转运装卸载处宜采取密闭、封闭以及其他有效的抑尘措施，采用袋式除尘应符合《袋式除尘工程通用技术规范》(HJ 2020-2012)技术要求。粉尘防控应符合《人造板工业粉尘防控技术规范》(LY/T 1659-2020)技术要求 (四)VOCs物料应全密闭储存、输送。调(涂)胶、干燥、热压等产生VOCs工段应在封闭空间内进行；无法封闭的，应采取局部气体收集措施。采取集气罩作为废气收集措施的，应符合《排风量的分类及技术条件》(GB/T16758-2008)的规定，收集VOCs的，还应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)的要求，在距集气罩开口面最远处的废气排放位置控制收集风速不低于0.3m/s；必要时可增设垂帘围挡，以防止污染物外逸。 (五)各类废气收集措施应相互匹配，且污染物收集效率不得低于90%。不得使用水喷淋、光氧化、光催化、低温等离子等单一低效工艺，各类废气处理设施对污染物的去除效率不得低于90%。; 项目所有工序均在生产车间内进行，所有产污环节均设置相关措施收集治理；废气输送管道均为密闭；项目开槽工序废气采用集气罩+布袋除尘器处理，废气收集系统排风罩（集气罩）的设计符合《排风量的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定；项目有机废气采用集气罩收集，符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求；全厂项目污染物收集效率均≥90%，各类废气处理设施对污染物的去除效率均≥90%。; 符合. 三、污染防治基本要求 (一)胶合板类(普通胶合板、建筑模板等) 1.锯切、砂光、齐边、裁板等产生颗粒物工段，应采用封闭型收尘措施，宜采取袋式等高效除尘设施。 2.调胶工段应采取垂帘围档等局部气体收集措施；铺(排)版工段废气应采取集气罩等局部气体收集措施。 3.建筑模板类企业热压工段应在封闭空间内进行，并保持一定的负压；其他普通胶合板类企业热压工段应采取垂帘围档等局部气体收集措施。 4.VOCs宜采取“水喷淋+除雾器+活性炭吸附”、“除雾器+二级活性炭吸附”、“二级活性炭吸附”等组合工艺处理。; 项目开槽工序废气采用集气罩+布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒DA001排放；开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕工序废气采用密闭收集+布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒DA002排放；本项目调胶工序已设置垂帘围挡，项目在各产污设备上方设置集气罩对废气进行收集；本项目调胶、涂胶、冷压、热压、辊涂工序工序产生的有机废气采用“二级活性炭吸附装置”进行处理。; 符合. 四、达标排放要求 废气收集处理系统污染物排放、企业厂区内及周边大气污染物监控应符合江苏省《木材加工行业大气污染物排放标准》(DB32/4436-2022)要求(具体摘录数值见附件二)，且无明显刺激性气味。; 项目调胶、涂胶、冷压、热压、辊涂工序产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置，通过15m高排气筒（DA007、DA008）排放，非甲烷总烃、甲醛排放执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1、表4排放限值要求；厂区内非甲烷总烃、甲醛执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）表3中限值要求。; 符合. - 与《市政府办公室关于规范全市板材加工行业胶粘剂生产和使用管理的实施意见》（宿政办发〔2024〕8号）相符性分析 表1-14 与《市政府办公室关于规范全市板材加工行业胶粘剂生产和使用管理的实施意见》（宿政办发〔2024〕8号）相符性分分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 三、重点任务 (一)明确胶粘剂产品质量标准。根据《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》(GB/T14732-2017)技术要求和《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》(苏大气办〔2021〕2号)工作要求，全市生产和使用的胶粘剂需满足木材加工企业胶粘剂低VOCs含量原辅材料限值要求(见附件1)、“三醛”胶需满足人造板等加工企业“三醛”胶甲醛和苯酚含量限值要求(见附件2)。(市生态环境局、市市场监管局牵头，各县区人民政府、市各功能区管委会负责落实)。; 根据企业提供的原辅材料检测报告，项目使用的热压胶游离甲醛的含量为0.001%，满足《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》(GB/T14732-2017)中脲醛树脂游离甲醛含量≤0.3%的限值要求。; 符合. |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 江苏名乐地板有限公司成立于2011年04月19日，是一家以实木地板、复合木地板、纤维板、刨花板、胶合板、家具、橱柜生产、销售；锯材、单板加工、销售为主的企业。 公司原为“江苏古德名臣地板有限公司”，2012年江苏古德名臣地板有限公司投资14456.9万元建设年产120万平方米复合地板项目，该项目于2012年07月17日取得泗阳县环境保护局《关于江苏古德名臣地板有限公司年产120万平方米复合地板项目环境影响报告表的批复》（泗环评〔2012〕69号）。该工程于2012年7月开工建设，2013年02月21日公司名称变更为“江苏名乐地板有限公司”，2013年3月4日取得泗阳县环境保护局《关于对江苏古德名臣有限公司企业名称申请变更通知》（泗环评管〔2013〕4号），2013年3月建成并投入试运行。2016年10月通过竣工环境保护自主验收，目前正常运行。企业于2020年03月18日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91321323572623705M001X。 随着企业未来发展规划和市场对木地板的需求变化，江苏名乐地板有限公司拟投资14456.9万元，建设年产120万平方米复合地板技改项目，该项目淘汰生物质锅炉，改为更节能更环保的天然气锅炉；淘汰锯边机等老化生产设备；调整生产工艺，主要包括：高温热压调整为低温热压，增加拉丝、仿古、锯痕等表面纹理加工工序，新增木地板烟熏工序，调整涂装使用的原料和涂装方式等，同时调整电机类型和生产输送方式，提高生产的自动化水平。改建后全厂复合地板产能不变，仍为120万平方米。目前本项目仍在筹备阶段，项目已取得江苏泗阳经济开发区管理委员会的备案文件（泗经开备〔2024〕9号），项目备案号为2401-321362-89-02-169625。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关文件要求，项目属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20，33 人木制品制造 203”中的“年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的；含木片烘干、水煮、染色等工艺的”，本项目应编制环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录摘抄表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20. 33; 木材加工 201；木质制品制造 203; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨以下的，或年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的；含木片烘干、水煮、染色等工艺的; /. - 项目建设内容 - 项目组成及建设情况 本项目组成见表2-2。 |
| --- | --- |

|  | 表2-2 技改项目主体工程、公用及辅助工程一览表 工程类别; 工程内容; 设计能力、建设内容; 备注. 现有项目; 技改项目; 变化量. 主体工程; 1号车间; 建筑面积21160m2，项目生产均在本车间进行。; 建筑面积21160m2，项目除分选及烟熏工序均在本车间进行生产。; 0; 已建，共1F，184m*115m*12m. 2号车间; 建筑面积10304m2，用于项目原料、成品堆放。; 建筑面积10304m2，用于项目原料、成品堆放及板皮分选。; 0; 已建，共1F，184m*56m*12m. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积996.8m2; 依托现有; 0; 已建，共2F，位于厂区西北角. 综合楼; 建筑面积751.5m2; 依托现有; 0; 已建，共4F，位于厂区东南角. 储运工程; 原辅料仓库; 建筑面积9500m2，用于存储项目原料; 建筑面积9500m2，用于存储项目原料; 0; 已建，位于2号车间内. 成品仓库; 建筑面积9500m2，用于存储项目成品; 建筑面积9500m2，用于存储项目成品; 0; 已建，位于2号车间内. 运输; 汽车运输; 依托现有. 公用工程; 给水; 12000m3/a; 12000m3/a; 0; 来自当地自来水管网. 排水; 10200m3/a; 10200m3/a; 0; 接管泗清水务污水处理厂处理. 供电; 300万kwh/a; 300万kwh/a; 0; 市政电网供电. 供汽; 0; 1000m3/a; +1000m3/a; 园区管道输送. 供气; 0; 54万Nm3/a; 54万Nm3/a; 园区管道供应. 生物质燃料; 200t; 0; -200t; 本项目淘汰生物质锅炉改为天然气锅炉. 环保工程; 废水; 生活污水; 10200m3/a; 10200m3/a; 0; 本项目不新增生活污水，厂区现有项目生活污水经化粪池预处理后接管至泗清水务污水处理厂集中处理. 废气; 开槽废气; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001; /; 5套布袋除尘装置（其中1套含2台布袋除尘器，并联工作）+6根15m高排气筒DA001~DA006；2套二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA007~DA008； 1套低氮燃烧+15m高排气筒DA009；1套水喷淋+15m高排气筒DA010。. 开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕废气; /; 密闭收集+布袋除尘器+15m高排气筒DA002; 密闭收集+布袋除尘器+15m高排气筒DA002. 涂漆线漆面打磨废气; /; 集气罩+2套布袋除尘装置（其中1套含2台布袋除尘器，并联工作）+15m高排气筒DA003~DA005; 集气罩+2套布袋除尘装置（其中1套含2台布袋除尘器，并联工作）+15m高排气筒DA003~DA005. 打样线漆面打磨废气; /; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA006; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA006. 2条涂漆线辊涂废气; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA007; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA007; /. 1条涂漆线辊涂、调胶、涂胶、热压、冷压废气; /; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA008; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA008. 天然气燃烧废气; /; 低氮燃烧+15m高排气筒DA009; 低氮燃烧+15m高排气筒DA009. 烟熏废气; /; 密闭收集+水喷淋+15m高排气筒DA010; 密闭收集+水喷淋+15m高排气筒DA010. 噪声; 选取优良、低噪生产设备，合理布局，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 厂界噪声达标. 固废; 一般固废区; 50m2; 依托现有，通过调整一般固废处置频率，可以满足本项目一般固废贮存需要; 50m2; 统一收集后交由相关单位综合利用. 危废暂存间; 30m2; 依托现有，通过调整危险废物处置频率，可以满足本项目危险废物贮存需要; 30m2; 委托有资质单位处置. |
| --- | --- |

| 建设内容 | - 主要产品及产能 本项目主要产品及产能见表2-3。 表2-3 项目主要产品及产能一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 年产量m2/a; 年运行时间h/a; 备注. 现有项目; 改建项目; 变化量. 1; 复合地板生产线3条; 复合地板; 120万; 120万; 0; 7200; 本项目复合地板根据客户需求进行定制，地板厚度为9-20mm，地板长度为600-3000mm，地板宽度为70-300mm。. - 主要生产设施 表2-4 项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 工序; 备注. 现有项目; 改建项目; 变化量. 1; 天然气导热油锅炉; 2t/h; 0; 1; +1; 供热; 外购. 2; 干燥窑; /; 0; 1; +1; 干燥; 外购. 3; 高温热压机; /; 2; 0; -2; 热压; 外购. 4; 低温热压机; /; 2; 2; 0; 热压; 外购. 4; 涂胶机; /; 1; 3; +2; 涂胶; 外购. 5; 预压机; /; 0; 2; +2; 预压; 外购. 7; 冷压机; /; 3; 2; -1; 冷压; 外购. 8; 金田豪迈开槽线; /; 1; 2; +1; 开槽; 外购. 9; 四面刨; UNIMAT217; 1; 1; 0; 锯痕; 外购. 10; 双端铣; MXB2625; 0; 1; +1; 锯痕; 外购. 11; 斜角开槽机; /; 0; 1; +1; 开槽; 外购. 12; 修边机; /; 0; 2; +2; 修边; 外购. 13; 分片机; /; 0; 2; +2; 分片; 外购. 14; 拉丝机; /; 1; 2; +1; 拉丝; 外购. 15; 手拉锯; MJ640; 0; 5; +5; 锯痕; 外购. 16; 砂光机; KL-1300RRK; 3; 6; +3; 砂光; 外购. 17; 精密裁板锯; /; 0; 2; +2; 裁板; 外购. 18; 带锯; /; 0; 1; +3; 锯痕; 外购. 19; 辊涂线; /; 1; 5; +4; 辊涂; 外购. 20; 自动化包装线; /; 0; 1; +1; 包装; 外购. 21; 烟熏房; /; 0; 3; +3; 烟熏; 外购. 22; 平衡房; /; 0; 1; +1; 保温; 外购. 23; 打蜡机; /; 0; 1; +1; 打蜡; 外购. 24; 仿古房; /; 0; 1; +1; 仿古; 外购. 25; 生物质锅炉; 2t/h; 1; 0; -1; 供热; 外购. 26; 锯边机; /; 1; 0; -1; 锯边; 淘汰. 27; 平衡机; /; 1; 0; -1; /; 淘汰. 28; 干燥机; /; 1; 0; -1; 干燥; 淘汰. 29; 开片机; /; 1; 0; -1; 开片; 淘汰. 30; 轨道; /; 2; 0; -2; /; 淘汰. - 主要原辅材料的种类及用量 项目主要原辅材料使用量及能源消耗量详见表2-5： 表2-5 主要原辅材料及能源消耗量一览表 类别; 物料名称; 成分及VOCs含量; 年耗（产）量（t/a）; 最大贮存量/t; 贮存方式; 备注. 现有项目; 改建项目; 变化量. 原辅料; 地板面皮（欧橡木、柞木、黑胡桃木、杂木等）; /; 120万m2; 120万m2; 0; 3000m2; 捆装; 外购，国内. 地板基材; /; 10000m3; 10000m3; 0; 1000m3; 捆装; 外购，国内. PG185冷压胶; 由30-50%乙烯-乙酸乙烯酯、35-55%水及20-35%碳酸钙混合物组成。VOCs含量17g/L。; 0; 56; +56; 5; 桶装，1t/桶; 外购. 热压胶; 由20-40%合成胶乳、10-30碳酸钙、20-40%水和小于1%的表面活性剂组成。VOCs含量38.8g/L。; 0; 34; +34; 3; 桶装，1t/桶; 外购. 面粉; /; 0; 8.5; +8.5; 0.75; 袋装，25kg/袋; 外购. 稀释剂; /; 6.6; 0; -6.6; 0; /; 外购. 聚乙烯醇胶黏剂; /; 200; 0; -200; 0; 桶装，1t/桶; 外购，淘汰. 溶剂型油漆; /; 13.2; 0; -13.2; 0; /; 外购，淘汰. UV固化涂料; 471系列; 主要由乙二醇丁醚、正丁醇、1-羟基环己基苯基甲酮组成。VOCs含量未检出，检出限2g/L。; 0; 11; +11; 0.5; 桶装，25kg/桶; 外购. 281系列（水性着色剂）; 主要由2-氨基-2-甲基-1-丙醇组成。VOCs含量73g/L。; 0; 19; +19; 0.5. 胶带纸; /; 2; 0; -2; 0; /; 外购. 原子灰; /; 1; 1; 0; 0.1; 桶装，20kg/桶; 外购. 氨水（20%浓度）; /; 0; 5; +5; 0.5; 桶装，100L/桶; 外购. 石蜡; /; 0; 0.025; +0.025; 0.025; 袋装，25kg/袋; 外购. 塑封膜; /; 5.34; 5.34; 0; 0.5; 捆装; 外购. 包装纸箱; /; 224690个/年; 224690个/年; 0; 10000个; 捆装; 外购. 能源; 水; 12000; 12000; 0; /; /; 市政供水管网. 电（kwh/a）; 300万; 300万; 0; /; /; 市政电网供电. 天然气（Nm3/a）; 0; 54万/m3; +54万/m3; /; /; 园区管道. 蒸汽; 0; 1000; 1000; /; /; 园区管道. 生物质燃料; 300; 0; -300; /; /; 外购. 导热油; 1.7; 1.7; 0; /; /; 外购，为导热油炉系统内使用，8年更换1次. 表2-6 主要原料理化性质一览表 序号; 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 热压胶; 由20-40%合成胶乳、10-30碳酸钙、20-40%水和小于1%的表面活性剂组成，白色特有气味液体，pH6.0-8.5,密度1.1-1.3g/mL，易溶于水。; /; /. 2; 氨水; 无色透明液体，有强烈刺鼻气味，呈弱碱性。分子量35.05，密度0.91g/cm3。易溶于水、微溶于乙醇。极易挥发。用作农业肥料，化学工业中用于制造各种铵盐等。; 易燃易爆; LD50：350mg/kg(大鼠经口)。. 3; 石蜡; 是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一种烃类混合物，主要成分是固体烷烃，无臭无味，为白色或淡黄色半透明固体。石蜡是非晶体，但具有明显的晶体结构。石蜡又称晶型蜡，通常是白色、无味的蜡状固体，在47°C-64°C熔化，密度约0.9g/cm3，溶于汽油、二硫化碳、二甲苯、乙醚、苯、氯仿、四氯化碳、石脑油等一类非极性溶剂，不溶于水和甲醇等极性溶剂。纯石蜡是很好的绝缘体，石蜡也是很好的储热材料，不与常见的化学试剂反应，石蜡的化学活性较低，呈中性，化学性质稳定，在通常的条件下不与酸除硝酸外和碱性溶液发生作用。; 可燃; /. 4; 天然气; 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，主要成分为甲烷，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3。; 易燃易爆; 对人基本无毒. - 水平衡分析 本项目用水由市政自来水管网供给，本次改建项目不新增员工，不新增生活用水，项目用水主要为氨水稀释用水及水喷淋用水。排水采用雨污分流制排水系统，雨水排入厂区雨水渠沟，项目废水主要为蒸汽冷凝水。 ①氨水稀释用水 项目年使用5吨20%氨水，烟熏工艺需要将氨的浓度稀释到10%，因此需要稀释用水5t/a。 ②水喷淋用水 本项目设置水喷淋用于处理烟熏产生的氨气，水喷淋的循环水量为2m3/h，按每天作业24小时，即总计循环水量为48m3/d（14400m3/a），水喷淋设施装置的水槽容积为5m3。补水量按循环量的5%计，则用水量为2.4m3/d（720m3/a）。根据建设单位提供资料，喷淋废水定期更换，每两个月更换一次，废水更换量为5m3/次，废水量为30t/a，作为危险废物，桶装放置于废液暂存区，委托有资质单位处置。 ③蒸汽冷凝水 本项目蒸汽由园区泗阳荣浩热电有限公司进行集中供热。根据企业提供资料，蒸汽加热方式为间接加热，使用的蒸汽不进入物料，项目蒸汽用量为1000t/a，蒸汽损耗量为使用量的10%，约为100m3/a，则剩余蒸汽在热转换过程中以冷凝水方式导出，冷凝水量为900m3/a，蒸汽冷凝水经收集后部分用于氨水稀释用水及水喷淋用水，剩余用于厂区绿化及道路抑尘，不外排。 图2-1 技改项目水平衡图（m3/a） 图2-2 技改后全厂水平衡图（单位：m3/a） - 劳动定员及工作制度 职工人数：本次改建项目不新增员工。 工作制度：企业年生产300天，8小时/班，三班制，年工作7200h。 - 厂区平面设置 建设项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。本次改建项目生产车间均依托现有项目生产厂房，其中1#厂房位于厂区东侧，2#厂房位于厂区西侧，办公楼位于厂区西北角，烟熏房位于1厂区东北侧。厂区及厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺流程图 ### 本项目建成后，生产工艺见图2-3。 图2-3 复合地板生产工艺流程图 - 工艺流程及产污环节简述 ### ①分选 对外购的地板面皮（欧橡木、柞木、黑胡桃木、杂木等）的规格尺寸、外观质量、等级、正反面进行挑选，该工序产生会产生不合格原料S1。 ②干燥 原材料水分的变化会对地板的尺寸稳定性产生重大影响，因此必须要进行干燥处理。将分选后的面皮和地板基材一起通过干燥窑进行干燥，保证含水率控制在6~7%，干燥窑的热源来自于蒸汽管道。此工序会产生机器运转噪声N和蒸汽冷凝水W1。 ③冷压/热压 根据客户对产品的需求，部分面板和基材粘贴复合需要进行冷压，部分需要进行热压。 涂胶、冷压：在实木面板和基材中间涂上冷压胶（PG185冷压胶）后进入冷压机冷压，使面板和基材粘贴复合。此工序产生涂胶废气G1、冷压废气G2、噪声N和空胶桶S2。 调胶、涂胶：将面粉和热压胶按1：4配比投加到调胶机内，调胶工序于软帘进行密闭的空间内进行，其中面粉人工拆包投料，热压胶由标准吨桶密闭管道泵入投料，常温下搅拌均匀调至一定粘度通过涂胶机将一定数量胶黏剂均匀涂于地板基材上。此过程会产生面粉投料粉尘G3、调胶废气G4、涂胶废气G5、废胶渣S3、空胶桶S4、废面粉袋S5和噪声N。 热压：将涂胶贴面后板坯送至热压机上进行热压，使得胶合板充分粘合。热源由天然气供给，热压温度控制在105~115℃左右，热压时间5~7分钟，单位压力0.8~1.0Mpa。该工序会产生有机废气G6、天然气燃烧废气G7和噪声N。 ④修补 人工用刮刀将外购的原子灰对部分木质板材木料表面的凹陷进行修补，满足木料表面的平整、平滑，此工序主要产生有机废气G8、废原子灰桶S6。 ⑤开片 将胶合板通过开片机进行分片处理，切割成地板生产需要的规格尺寸。此工序产生粉尘废气G9、机器运转噪声N和基材边角料S7。 ⑥养生 分片后的木地板坯料在初步加工完成后，由于经过高温高压，基材内部存在较大的内应力，需要静置平衡5天左右释放这种内应力，使得基材平衡稳定。 ⑦砂光 根据客户订单需要，部分开片后的地板基材入砂光机砂光使胶合板光滑平整、厚度均匀一致。该工序会产生砂光粉尘废气G10和噪声N。 ⑧拉丝/仿古/锯痕 为了满足不同客户对木地板的需要，经常需要在木地板表面加工一些纹理。本项目部分地板不进行纹理加工即为平面地板，部分需要进行拉丝、仿古、锯痕的纹理加工。 拉丝：部分地板规按照客户订单需求，通过拉丝机对胶合板表面进行拉丝加工使木材表面产生纹理、沟槽纹路效果，拉丝加工过程产生粉尘G11和噪声N。 仿古：部分地板规按照客户订单需求，胶合板进入仿古房，使胶合板表面进行仿古刨工，仿古刨工加工过程产生粉尘G12和噪声N。 锯痕：部分地板规按照客户订单需求，胶合板使用带锯拉痕装置在木地板表面进行前后两次的锯齿动作，拉出凹凸的斜齿痕。这一步骤中，锯齿条与木板之间的夹角可以调整，以产生不同角度的锯痕，增加地板表面的立体感。锯痕过程产生粉尘G13和噪声N。 ⑨开槽 根据客户的不同订单需求，使用斜角开槽机或者金田豪迈开槽线对板材四周铣削出榫头和榫槽。此工序产生粉尘废气G14、机器运转噪声N、板材边角料S8。 ⑩烟熏、保温 根据客户订单需求，部分木地板需进行烟熏处理，本项目使用氨水对木地板进行熏制，以达到改变木材颜色和纹理，产生独特的色调和立体感，增强木材的艺术效果。 烟熏房内设置2m3氨水槽，氨水浓度为10%，控制室内温度在25℃以上，采用自然蒸发方式使槽内氨水挥发，使烟熏室内氨气及水蒸气达到一定浓度，定期向槽内补充氨水。将经木加工处理后的板材送入烟熏室内，采用氨气烟熏，使氨进入木板内，根据客户订单订单对地板颜色深浅的需求，氨熏时间至少2小时，至多为24小时。 烟熏完成后排放未进入地板的氨气约10min，排放完成后将地板送入平衡房内静置干燥，并在烟熏房内送入下一批次地板进行氨熏（2批次间隔约1个小时）。烟熏房及平衡房均为密闭房间尽可能减少氨气外溢。此过工艺程会产生废气G15及废氨水桶S9。 ⑪辊涂 木地板进入UV辊涂生产线使用辊涂机进行底漆和面漆的辊涂，正式生产前需使用打样线进行打样试色，确定成品后进入生产线进行生产。项目使用的漆为UV固化涂料。辊涂是以转辊作涂料的载体，涂料在转辊表面形成一定厚度的湿膜，然后借助转辊在转动过程中与被涂物接触，将涂料涂敷在被涂物的表面。上好底漆的木地板毛板经辊涂机自带紫外线光固化设备，促使引发剂分解，产生自由基，引发反应，瞬间固化成膜。固化采用电加热。在固化完成后会对表面不平整的产品进行打磨。此工序产生辊涂、固化的有机废气G16、打磨废气G17、机器运转噪声N、废涂料桶S10。 ⑫打蜡 利用打蜡机对辊漆后的板材进行打蜡处理。人工将板材放置于打蜡机上并将石蜡拆包后投入打蜡机料斗，后续操作均由机器自动完成。打蜡机加热采用电加热将石蜡加热至约50℃熔融状态，将熔融后的石蜡均匀刷至地板表面，石蜡自然固化后即完成打蜡。该过程有机废气G18、废石蜡S11。 ⑬包装 根据客户的不同需求对产品进行分类包装。 ⑭塑封 部分客户订单需进行塑封处理。使用塑封机将塑料薄膜热封在产品表面，加热温度为150-180℃，加热时间约为10-60s。此工序产生有机废气G19、机器运转噪声N。 ⑮打包入库 将包装好的产品打包装箱入库，此工序产生噪声N、废包装材料S12。 项目产污环节、排放方式、主要污染物及污染因子见表2-7。 表2-7 项目运行期产污环节一览表 类别; 编号; 产污环节; 污染物名称; 主要成分; 治理措施. 废水; /; 本项目无新增废水排放. 废气; G1; 冷压涂胶; 冷压涂胶废气; 非甲烷总烃; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA008. G2; 冷压; 冷压废气; 非甲烷总烃. G3; 调胶投料; 调胶投料废气; 颗粒物; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA008. G4; 调胶; 调胶废气; 非甲烷总烃、甲醛. G5; 热压涂胶; 热压涂胶废气. G6; 热压; 热压废气. G7; 天然气燃烧; 天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧15m排气筒DA009. G8; 修补; 修补废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G9; 开片; 开片废气; 颗粒物; 密闭收集+布袋除尘器+15m高排气筒DA002. G10; 砂光; 砂光废气; 颗粒物. G11; 拉丝; 拉丝废气; 颗粒物. G12; 仿古; 仿古废气; 颗粒物. G13; 锯痕; 锯痕废气; 颗粒物. G14; 开槽; 开槽废气; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001. G15; 烟熏; 烟熏废气; 氨; 密闭收集+水喷淋+15m高排气筒DA010. G16; 辊涂; 辊涂固化废气; 非甲烷总烃、甲醛、苯系物; 2条涂漆线辊涂：集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA007 剩余1条涂漆线辊涂：集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA008；. G17; 打磨废气; 颗粒物; 涂漆线漆面打磨：集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA003~DA005 打样线漆面打磨：集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA006. G18; 打蜡; 打蜡废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. G19; 塑封; 塑封废气; 非甲烷总烃; 无组织排放. 固废; S1; 分选; 不合格原料; 木板; 委托相关单位进行处置. S2、S4; 涂胶; 空胶桶; 热压胶、塑料桶; 厂家回收. S3; 涂胶; 废胶渣; 热压胶; 委托有资质单位处置. S5; 调胶; 废面粉袋; 塑料袋; 委托相关单位进行处置. S6; 修补; 废原子灰桶; 原子灰、塑料桶; 委托有资质单位处置. S7、S8; 开片、开槽; 边角料; 木板; 委托相关单位进行处置. S9; 烟熏; 废氨水桶; 氨水、塑料桶; 委托有资质单位处置. S10; 辊涂; 废涂料桶; UV固化涂料、塑料桶; 委托有资质单位处置. S11; 打蜡; 废石蜡; 石蜡; 委托有资质单位处置. S12; 打包入库; 废包装材料; 塑料袋; 委托相关单位进行处置. /; 开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕; 地面沉降粉尘; 木屑; 委托相关单位进行处置. /; 废气除尘; 布袋收集粉尘; 木质颗粒物; 委托相关单位进行处置. /; 废气处理; 废布袋; 布袋; 委托相关单位进行处置. /; 漆面打磨; 地面沉降打磨漆粉; 涂料、木质颗粒; 委托有资质单位处置. /; 废气除尘; 布袋收集漆粉; 涂料、木质颗粒; 委托有资质单位处置. /; 锅炉; 废导热油; 矿物油; 委托有资质单位处置. /; 废气处理; 喷淋废液; 喷淋废液; 委托有资质单位处置. /; 废气处理; 废活性炭; 活性炭、甲醛; 委托有资质单位处置. 噪声; N; 设备、风机等运行; 设备噪声; /; 减振、隔声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目概况 江苏名乐地板有限公司，原名江苏古德名臣有限公司，始建于2011年，公司位于泗阳县高新技术产业开发区徐淮路888号，公司现有年产120万立方米复合地板项目，已于2012年7月取得原泗阳县环境保护局批复（泗环评〔2012〕69号）。该项目已于2013年3月建成并投入试生产，并与2016年10月通过原泗阳县环境保护局竣工环保验收（泗环评〔2016〕110号）正式投入生产。项目于2020年03月18日取得排污许可登记（编号：91321323572623705M001X）。 公司现有项目环保手续履行情况见表2-8。 表2-8 现有项目环保审批情况一览表 报告名称; 批复部门; 批复时间; 批复文号; 建设情况; 验收情况; 排污许可证编号. 年产120万立方米复合地板项目; 泗阳县环境保护局; 2012年07月17日; 泗环评〔2012〕69号; 已建成投入生产; 已验收，泗环评﹝2016﹞110号; 91321323572623705M001X. - 现有项目产品方案 表2-9 现有项目产品方案一览表 产品类别; 设计产能; 实际产能. 复合地板; 120万m2/年; 120万m2/年. - 现有工程工艺流程图 - 图2-4 现有项目生产工艺流程及产污节点图 - 现有项目水平衡图 - 根据江苏名乐地板有限公司厂区用排水情况，现有项目水平衡如下： 图2-5 现有项目水平衡图（m3/a） - 现有工程污染物产排情况及污染治理措施 - 5.1废水 - 现有项目厂区内排水实行雨污分流制。雨水经项目内雨水管网收集后汇入园区雨水管网。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，至泗清水务污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入废黄河。 - 5.2废气 - 现有项目生产期间砂光过程中产生的粉尘通过布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒DA001排放；涂漆及烘干过程中产生的有机废气通过二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒DA002排放；热压过程产生的有机废气经收集后通过1根15m高排气筒DA003排放；热压过程通过生物质导热油锅炉供热，生物质燃烧废气通过1根15m高排气筒DA004排放。 - 5.3噪声 - 现有项目的主要噪声声源为车间的生产设备及风机运行，通过厂房隔声、选用低噪声设备、合理布局等措施进行降噪处理。 - 5.4固废 现有项目固废主要为生活垃圾、餐饮垃圾、边角料、木屑、炉渣、废胶水桶、废油漆桶、废活性炭。生活垃圾、餐饮垃圾由环卫部门清运，边角料、木屑、炉渣外售不外排，废胶水桶、废油漆桶、废活性炭交由有资质单位处置不外排，现有项目已在厂区设一般固废暂存场所及危废暂存间。 - 现有项目污染源监测及达标情况 - 2023年08月31日江苏蓝天环境检测技术有限公司对江苏名乐地板有限公司进行现有项目有机废气排放检测，报告编号：LT231073（见附件）；2023年12月23日江苏蓝天环境检测技术有限公司对江苏名乐地板有限公司进行现有项目废水及颗粒物废气排放检测，报告编号：LT231722（见附件）；2023年11月01日江苏泰斯特专业检测有限公司对江苏名乐地板有限公司进行现有项目锅炉废气排放检测，报告编号：TST2023HJ1945（见附件）；报告编号：HW20220305。2025年02月19日江苏绿沭检测技术有限公司对江苏名乐地板有限公司进行现有项目噪声检测，报告编号：报告编号：绿沭环检字（2025）年第2502200号。具体监测结果如下。 - 表2-9 现有项目挥发性有机废气排放监测结果 - 采样日期; - 采样点位; - 检测项目; - 检测频次; - 检测结果. 排放浓度mg/m3; 标杆流量m3/h; 排放速率kg/h. - 2023.08.31; - 1#排气筒出口; - 挥发性有机物; 第一个; - 0.604; - 7415; - 4.48×10-3. 第二个; - 0.305; - 7334; - 2.24×10-3. 第三个; - 0.227; - 7420; - 1.68×10-3. - 均值; - 0.379; - /; - 2.80×10-3. - 2#排气筒出口; - 挥发性有机物; 第一个; - 1.64; - 18253; - 0.030. 第二个; - 0.534; - 18436; - 9.84×10-3. 第三个; - 0.799; - 18234; - 0.015. - 均值; - 0.991; - /; - 0.018. 标准限值; - 排放浓度≤40mg/m3. 注：执行《木材加工行业大气污染物综合排放标准》（DB 32/4436-2022）. - 表2-10 现有项目颗粒物排放监测结果 - 采样日期; - 采样点位; - 检测项目; - 检测频次; - 检测结果. 排放浓度mg/m3; 标杆流量m3/h; 排放速率kg/h. - 2023.12.23; - 1#排气筒出口; - 低浓度颗粒物; 第一次; - 4.2; - 28879; - 0.121. 第二次; - 4.8; - 29125; - 0.140. 第三次; - 4.0; - 29154; - 0.117. - 2#排气筒出口; - 低浓度颗粒物; 第一次; - 3.6; - 68918; - 0.248. 第二次; - 3.1; - 69283; - 0.215. 第三次; - 3.8; - 69071; - 0.262. - 3#排气筒出口; - 低浓度颗粒物; 第一次; - 5.3; - 22591; - 0.120. 第二次; - 5.0; - 22319; - 0.112. 第三次; - 5.7; - 22454; - 0.128. - 4#排气筒出口; - 低浓度颗粒物; 第一次; - 3.3; - 28364; - 0.094. 第二次; - 3.5; - 28452; - 0.100. 第三次; - 3.9; - 28142; - 0.110. - 5#排气筒出口; - 低浓度颗粒物; 第一次; - 4.6; - 50997; - 0.235. 第二次; - 5.1; - 51074; - 0.260. 第三次; - 4.3; - 51359; - 0.221. - 6#排气筒出口; - 低浓度颗粒物; 第一次; - 4.1; - 9304; - 0.038. 第二次; - 4.5; - 9355; - 0.042. 第三次; - 3.7; - 9390; - 0.035. 标准限值; - 排放浓度≤15mg/m3. 注：执行《木材加工行业大气污染物综合排放标准》（DB 32/4436-2022）. - 表2-11 锅炉燃烧废气检测结果 - 采样日期; - 采样点位/高度; - 检测项目; - 采样频次; 标杆流量m3/h; 实测浓度mg/m3; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. - 2023.11.01; - 天然气锅炉废气排口◎1/15m; - 低浓度颗粒物; 第一次; - 1431; - 1.2; - 1.3; - 1.72×10-3. 第二次; - 1405; - 1.3; - 1.4; - 1.83×10-3. 第三次; - 1390; - 1.5; - 1.6; - 2.08×10-3. - 均值; - 1409; - 1.3; - 1.4; - 1.88×10-3. - 二氧化硫; 第一次; - 1431; - ＜3; - ＜3; - ＜4.29×10-3. 第二次; - 1405; - ＜3; - ＜3; - ＜4.22×10-3. 第三次; - 1390; - ＜3; - ＜3; - ＜4.17×10-3. - 均值; - 1409; - ＜3; - ＜3; - ＜4.23×10-3. - 氮氧化物; 第一次; - 1431; - 38; - 41; - 5.44×10-2. 第二次; - 1405; - 37; - 40; - 5.20×10-2. 第三次; - 1390; - 35; - 38; - 4.48×10-2. - 均值; - 1409; - 37; - 40; - 5.17×10-2. - 烟气黑度（级）; 第一次; - ＜1. 第二次; - ＜1. 第三次; - ＜1. - 均值; - ＜1. 注：执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（DB 32/4385-2022）表1中燃气锅炉的排放限值. - 表2-12 生活废水检测结果 - 采样日期; - 采样点位; - 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. - 2023.12.23; 生活污水排口; pH值; 无量纲; 7.5; 7.5; 7.4; 6~9. 化学需氧量; mg/L; 152; 177; 162; 400. 悬浮物; mg/L; 62; 58; 64; 280. 氨氮; mg/L; 4.50; 4.77; 4.54; 25. 总磷; mg/L; 0.45; 0.38; 0.42; 4.5. 总氮; mg/L; 3.87; 3.95; 3.68; 70. 注：执行泗清水务污水处理厂接管标准. - 表2-13 噪声检测结果 - 采样日期; - 检测项目; - 检测点位; 检测结果dB（A）. 检测时间; 昼间. - 2025.02.19; 厂界噪声; ▲1厂界北外1m处; 10：02~10：07; 57. ▲2厂界东外1m处; 10：12~10：17; 58. 注：1、2025.02.19检测期间：天气：晴；昼间风速：2.1m/s。 2、厂界西面、南面临厂，不具备噪声检测条件。. 从上述检测数据来看，企业废气、废水、噪声均达标排放。 - 现有项目污染物排放总量情况 - 表2-14 现有项目污染物排放情况（单位：t/a） 污染物; 现有项目年排放总量; 环评批复总量控制指标; 是否满足总量控制指标. VOCs; 0.04992; 1.5; 是. 颗粒物; 2.083; 0.425; 否. SO2; 0.010; /; /. NOx; 0.124; /; /. 废水量; 10200; 10200; 是. COD; 0.857; 0.857; 是. SS; 0.714; 0.714; 是. 氨氮; 0.112; 0.112; 是. TN; 0.039; 0.039; 是. TP; 0.001; 0.001; 是. 注：1、现有项目环评中核算了锅炉废气，批复未提及SO2及NOx量，本处本处环评批复总量控制指标量为环评报告中的量； 2、现有项目批复中未提及废水量，本处环评批复总量控制指标量为环评报告中的量； 3、现有项目实际生产工艺已改变，环评颗粒物废气及有机废气核算与实际不符，所以排放量超标。. - 企业现有环境问题 - 现有项目环评热压工序使用生物质导热油锅进行供热，企业实际生产已进行锅炉改造，现为天然气导热油锅炉。 - 现有项目实际生产工艺已改变，与环评不符，环评颗粒物废气及有机废气核算与实际不符。 - 企业没有落实日常监测计划。 - 现有项目未进行应急预案编制。 - 以新带老措施 - 本项目根据企业实际天然气用量核算天然气燃烧废气。 - 本项目将重新根据实际生产调整生产工艺，并在废气源强核算章节统一重新核算生产废气。 - 企业将按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，参照《排污单位自行监测技术指南 人造板工业》（HJ1206-2021），制定日常监测计划。 - 本项目取得环评手续后，针对全厂编制应急预案。 - 建设单位现有项目排污许可执行情况 - 现有项目属于排污许可中登记管理，登记管理编号为91321323660811415H002Y，登记时间为2022年9月14日，有效期限为2022年9月14日-2027年9月13日。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 大气环境 - 基本污染物 根据《宿迁市2023年度环境状况公报》，2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别为39.8μg/m3、63μg/m3、25μg/m3、8μg/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169μg/m3、1mg/m3；其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市环境空气质量优良天数分别为274天、289天、296天，优良天数比例分别为75.1%、79.2%、81.1%。 全市降水pH年均值为7.28，介于6.61-8.22之间，与2022年相比，雨水pH值稳定，未出现酸雨。 为持续改善环境空气质量，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”及年度目标任务，宿迁市印发了《“首季争优”攻坚行动方案》和《“春夏攻坚”专项行动方案》，全力推动环境空气质量持续改善。一是坚持工程治理，积极推进1043项大气污染治理工程，尤其是其中359项重点治气工程，目前正在有序推进。二是加强协同治理，以PM2.5治理为主线，开展VOCs、NOx同管共治。三是强化污染应对。为持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府关于印发宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（宿政发〔2024〕97号），主要从以下几个方面对大气进行防治，一是优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；二是优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；三是优化交通结构，大力发展绿色运输体系；四是强化面源污染治理，提升精细化管理水平。 - 其他污染物 本项目特征污染物为非甲烷总烃、甲醛、TSP及氨。本次评价TSP、氨现状监测数据引用《泗阳县西部片区荣浩热电联产项目环境影响报告书》中大气G1点位现状监测数据，监测点位泗阳荣浩热电有限公司距离本项目西南处2099m，监测时间为2022年5月24日-2022年5月30日；甲醛、VOCs现状监测数据引用《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》中大气G2点位现状监测数据，监测点位骆湾小区距离本项目西南处342m，监测时间为2024年7月24日-2024年8月6日。污染物现状监测均连续监测7天，满足引用建设项目周边2.5千米范围内近3年的现有监测数据要求，监测结果统计表3-1。 表3-1 大气环境质量现状监测结果统计表（mg/m3） 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 超标率%; 达标情况. G1泗阳荣浩热电; TSP; 24h; 0.3; 0.103~0.111; 0; 达标. 氨; 1h; 0.2; 0.010~0.014; 0; 达标. 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 平均浓度占标率%; 达标情况. G2骆湾小区; 甲醛; 1h; 0.05; ND; ND; 达标. VOCs; 8h; 0.6; 0.0272~0.573; 47.63%; 达标. 由表3-1可知，监测点TSP日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，氨小时浓度值、甲醛小时浓度值、VOCs8小时浓度值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D的限值要求。 - 地表水环境 - 水环境控制断面水质达标情况 根据宿迁市生态环境局网站公布的《宿迁市2023年生态环境状况公报》，宿迁市境内各监测断面达标情况如下： 全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 - 地表水环境监测数据现状评价 项目位于江苏省宿迁市泗阳县高新技术产业园发展大道3号厂房，项目纳污河流为废黄河。引用《宿迁茂亚家居新材料有限公司年产2万吨挤压铝型材扩建项目环境影响报告书》中的废黄河水质监测数据，监测时间为2023年11月29日至2023年12月1日，本项目引用的地表水监测数据可行。 监测数据见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状评价结果（单位：mg/L，pH无量纲） 断面; 项目; pH; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总 磷; 总氮; 石油类. W1小长河与废黄河交汇处上游500米; 最小值; 8.4; 16; 4; 0.581; 0.10; 2.60; 0.02. 最大值; 8.6; 17; 5; 0.836; 0.10; 2.66; 0.02. 平均值; 8.5; 16.5; 4.5; 0.709; 0.10; 2.63; 0.02. 标准; 6~9; 20; /; 1.0; 0.2; 1.0; 0.05. W2小长河与废黄河交汇处下游1000米; 最小值; 8.2; 15; 4; 0.525; 0.09; 2.56; 0.02. 最大值; 8.6; 17; 5; 0.751; 0.13; 2.60; 0.02. 平均值; 8.4; 16; 4.5; 0.638; 0.12; 2.58; 0.02. 标准; 6~9; 20; /; 1.0; 0.2; 1.0; 0.05. W3小长河与废黄河交汇处下游2000米; 最小值; 7.48; 16; 4; 0.680; 0.10; 2.57; 0.02. 最大值; 7.29; 16; 6; 0.694; 0.12; 2.71; 0.02. 平均值; 7.42; 16; 5; 0.687; 0.11; 2.64; 0.02. 标准; 6~9; 20; /; 1.0; 0.2; 1.0; 0.05. 现状评价结果表明：废黄河3个监测断面水质监测因子除总氮外均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 - 对此，根据“十四五”期间《重点流域水生态环境保护规划》精神，水环境治理工作由原来的单一的水污染防治，向水环境、水资源、水生态“三水”统筹治理转变，以“两湖”水生态环境综合治理为统揽，持续深入打好碧水保卫战。从加强工业污染防治力度、推进环境基础设施建设、强化农业面源污染治理、着力改善水生态环境、加大两湖综合治理力度五个方面提出具体措施，有利于改善区域水环境质量。 - 声环境 ### 根据《宿迁市2023年度生态环境质量公报》可知，功能区噪声方面，各类功能区昼间、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 - 本项目50m范围内无敏感目标，无需开展噪声现状监测。 - 生态环境 本项目位于泗阳高新技术产业开发区内，不新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不开展生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目属于C2034 木地板制造，不涉及电磁辐射，无需开展辐射现状监测与评价。 - 地下水、土壤环境 本项目属于C2034 木地板制造，产品为复合地板，不存在土壤、地下水环境污染途径。 根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号）的要求，地下水、土壤环境，不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 建设项目位于江苏省宿迁市泗阳高新技术产业开发区徐淮路888号，该地块属于泗阳高新技术产业开发区内工业用地。东侧为江苏嘉瑞木业有限公司，项目南侧为江苏特伟尔斯新材料有限公司，项目西侧为宿迁玖合工业包装有限公司，北侧为江苏杰特机电科技有限公司，项目周边概况详见附图3。 - 大气环境 本项目厂界外2500米范围内自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群集中的区域等保护目标情况如下。 表3-5 项目2500m范围内空气环境保护目标情况表 环境要素; 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容（人数）; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 骆庄; 118.593845; 33.691492; 居民; 117; 二类区; S; 1255. 泗阳大兴医院*; 118.599437; 33.709002; 医院; 2563; 二类区; NW; 66. 冯庄小区; 118.578489; 33.702678; 居民; 986; 二类区; SW; 1971. 骆湾小区; 118.599592; 33.700982; 居民; 664; 二类区; SW; 342. 王庄; 118.60191; 33.700813; 居民; 97; 二类区; SW; 325. 骆湾; 118.605625; 33.698895; 居民; 132; 二类区; SE; 609. 杨集; 118.625686; 33.696208; 居民; 2035; 二类区; SE; 1647. 林苗圃; 118.609847; 33.708452; 居民; 178; 二类区; E; 580. 桥村社区; 118.624112; 33.712303; 居民; 1451; 二类区; NE; 1152. 星城花苑; 118.587439; 33.708827; 居民; 2989; 二类区; W; 1038. 大兴社区1; 118.587163; 33.710592; 居民; 214; 二类区; NW; 1040. 大兴时代广场; 118.589934; 33.710163; 居民; 713; 二类区; W; 936. 大兴社区2; 118.593006; 33.710094; 居民; 226; 二类区; NW; 438. 意杨家园; 118.588969; 33.712793; 居民; 2765; 二类区; NW; 1012. 临河镇大兴小学; 118.591034; 33.712591; 居民; 1223; 二类区; NW; 909. 滨河花园一期; 118.593442; 33.712089; 居民; 2736; 二类区; NW; 627. 新时代花苑; 118593796; 33.713324; 居民; 2405; 二类区; NW; 692. 韩庄; 118.597948; 33.714258; 居民; 557; 二类区; N; 448. 大兴庄; 118.591461; 33.714798; 居民; 624; 二类区; NW; 928. 滨河花园; 118.596126; 33.715683; 居民; 1872; 二类区; NW; 752. 何庄佳苑; 118.579781; 33.716080; 居民; 2553; 二类区; NW; 1895. 何庄; 118.579438; 33.718909; 居民; 417; 二类区; NW; 1927. 前骆庄; 118.591204; 33.718098; 居民; 116; 二类区; NW; 1123. 李庄; 118.589242; 33.721196; 居民; 118; 二类区; NW; 1504. 骆庄; 118.595822; 33.720113; 居民; 237; 二类区; NW; 1141. 周庄; 118.619649; 33.721352; 居民; 319; 二类区; NE; 2031. 运河花园; 118.625802; 33.726998; 居民; 2512; 二类区; NE; 2893. 小堆; 118.615437; 33.729787; 居民; 528; 二类区; NE; 2640. 杨工; 118.589785; 33.731137; 居民; 985; 二类区; N; 1903. *注：泗阳大兴医院距离本项目厂界66m，距离本项目污染源228m。. - 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于泗阳高新技术产业开发区内，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | - 废气排放标准 本项目天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1锅炉大气污染物排放浓度限值，具体标准值见表3-7；调胶、涂胶、冷压、热压工序产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃）和锯边、砂光、裁切产生的颗粒物有组织排放执行江苏省《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表1大气污染物最高允许排放限值；调胶、涂胶、冷压、热压工序产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃）无组织排放执行江苏省《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）中表4企业边界大气污染物无组织排放限值；调胶、锯边、砂光、裁切产生的颗粒物无组织排放执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3 单位边界大气污染物排放监控浓度限值；烟熏产生的氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1和表2规定的污染物排放限值；厂区内厂房外非甲烷总烃、甲醛排放执行《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）表3中限值要求。具体执行标准见下表3-8、表3-9。 表3-7 锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 最高允许浓度（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 标准名称. 颗粒物; 10; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385—2022）. 二氧化硫; 35. 氮氧化物; 50. 烟气黑度（林格曼黑度）/级; 1; 烟囱排放口. 表3-8 本项目产生的废气污染物执行的排放标准 污染物; 有组织排放限值; 污染物排放监控位置; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 甲醛; 4; /; 厂界; 企业边界; 0.05; 《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）、《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 40; /; 4. 颗粒物; 15; /; 边界外浓度最高点; 0.5. 氨; /; 4.9; /; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）. 注：根据《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022），排气简高度一般不低于15m（因安全考点或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系根据环境影响评价文件确定。. 表3-9 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 监控点限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 甲醛; 0.4; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 非甲烷总烃; 6. 20; 监控点处任意一次浓度值. - 废水排放标准 本项目为技改项目，员工生活用水依托现有，因此，本次技改项目不新增生活污水及生产废水。 - 噪声排放标准 项目运行期间，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值。具体标准限值见表3-10。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）（单位：dB(A)） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 排放标准. 厂界; 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. - 固废排放标准 固体废物依据《国家危险废物名录》（2025版）和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）来鉴别一般工业废物和危险废物。 建设项目一般固体废物贮存和处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2020年修订）中的有关规定。 危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定要求。 生活垃圾处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）第四章中相关规定。 |
| 总量控制指标 | 表3-11本项目污染物产生、排放情况汇总表 种类; 污染物名称; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量. 接管量t/a; 进入环境量t/a. 废气; 有组织; VOCs; 2.891; 2.602; /; 0.289. 颗粒物; 45.4227; 44.937; /; 0.4857. SO2; 0.0216; 0; /; 0.0216. NOx; 0.376; 0; /; 0.376. 氨; 1.007; 0.806; /; 0.201. 无组织; VOCs; 0.342; 0; /; 0.342. 颗粒物; 0.7073; 0; /; 0.7073. 氨; 0.053; 0; /; 0.053. 废水; 本项目无新增废水排放. 固废; 一般固废; 不合格原料; 8; 8; 0. 废面粉袋; 0.05; 0.05; 0. 边角料; 1.2; 1.2; 0. 废包装材料; 0.05; 0.05; 0. 地面沉降粉尘; 1.383; 1.383; 0. 布袋收集粉尘; 31.326; 31.326; 0. 开槽、开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕工序废布袋; 0.01; 0.01; 0. 危险固废; 漆面打磨工序废布袋; 0.02; 0.02; 0. 地面沉降打磨漆粉; 1.145; 1.145; 0. 布袋收集漆粉; 13.611; 13.611; 0. 废胶渣; 0.03; 0.03; 0. 废涂料桶; 1.95; 1.95; 0. 废原子灰桶; 0.065; 0.065; 0. 废石蜡; 0.05; 0.05; 0. 废氨水桶; 0.318; 0.318; 0. 废导热油; 1.7/8a; 1.7/8a. 喷淋废液; 30; 30; 0. 废活性炭; 32.602; 32.602; 0. 表3-13项目建成后后全厂污染物总量控制指标 种类; 污染物名称; 现有项目排放量t/a; 现有项目许可排放量t/a; 本项目排放量t/a; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量t/a; 本次需申请总量t/a. 废气; 有组织; VOCs; 1.5; 1.5; 0.289; 1.5; 0.289; -1.211. 颗粒物; 0.15; 0.15; 0.4857; 0.15; 0.4857; +0.3357. SO2; 0; 0; 0.0216; 0; 0.0216; +0.0216. NOx; 0; 0; 0.376; 0; 0.376; +0.376. 氨; /; 0; 0.201; 0; 0.201; +0.201. 无组织; VOCs; /; 0; 0.342; 0; 0.342; +0.342. 颗粒物; /; 0; 0.7073; 0; 0.7073; +0.7073. 氨; /; 0; 0.053; 0; 0.053; +0.053. 废水; 废水量; 10200; 10200; 0; 0; 0; 0. COD; 1.669; 0.857; 0; 0; 0; 0. SS; 0.626; 0.714; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0.047; 0.112; 0; 0; 0; 0. TN; 0.039; 0.039; 0; 0; 0; 0. TP; 0.004; 0.001; 0; 0; 0; 0. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：1、现有项目批复中未提及废水量，本处环评批复总量控制指标量为环评报告中的量. 本项目总量控制指标情况： 现有项目环评批复总量 - 废气 大气污染物（有组织）：颗粒物≤0.15t/a；VOCs≤1.5t/a。 - 固废 固体废弃物均得到妥善处置，零排放。 技改项目污染物总量控制指标： - 废气 本次项目大气污染物总量控制和考核指标：VOCs≤0.289t/a；颗粒物≤0.4857t/a；SO2≤0.0216t/a；NOx≤0.376t/a；氨≤0.201t/a。 - 固废 本项目产生的固体废弃物均得到妥善处置，排放总量为零，不申请总量。 本项目建成后，全厂污染物的排放总量控制： - 废气 项目大气污染物总量控制和考核指标：VOCs≤0.289t/a；颗粒物≤0.4857t/a；SO2≤0.0216t/a；NOx≤0.376t/a；氨≤0.201t/a。 - 废水 废水接管考核量为：废水量≤10200m3/a、COD≤0.857t/a、SS≤0.714t/a、氨氮≤0.112t/a、TN≤0.039t/a、TP≤0.001t/a。 进入环境量：废水量≤10200m3/a、COD≤0.51t/a、SS≤0.102t/a、氨氮≤0.051（0.0816）t/a、TN≤0.153t/a、TP≤0.0051t/a。 - 固废 本项目产生的固体废弃物均得到妥善处置，排放总量为零，不申请总量。 故本次需新申请总量为： - 废气 新增大气污染物总量控制和考核指标：颗粒物≤0.3357t/a；SO2≤0.0216t/a；NOx≤0.376t/a；氨≤0.201t/a，新增总量由当地环保部门在泗阳县内平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次技改利用现有项目已建成厂房建设，不存在土建工程，施工期主要是厂房的简单装修及机器设备的安装，施工期产生的污染较小，不会对环境造成较大的影响。因此，本次环评不做评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 废气 ### 本项目主要生产复合地板，运营期产生的废气主要为调胶、涂胶、冷压、热压、修补、辊涂、打蜡、塑封产生的有机废气（甲醛、非甲烷总烃），开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕、开槽、漆面打磨、调胶投料产生的颗粒物和天然气锅炉燃烧产生的废气颗粒物、SO2、NOx和烟熏产生的氨气。 ### 开槽产生的粉尘收集后经1套布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001进行排放；开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕作业产生的粉尘收集后经1套布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA002进行排放；2条涂漆线漆面打磨产生的粉尘分别收集后经1套布袋除尘装置（含2台布袋除尘器，并联工作）处理后分别由15m高排气筒DA003、DA004排放，1条涂漆线漆面打磨产生的粉尘收集后经1套布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA005排放，打样线漆面打磨产生的粉尘收集后经1套布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA006排放；2条涂漆线辊涂废气收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒DA007排放；1条涂漆线辊涂废气与调胶、涂胶、冷压、热压废气分别收集后经1套二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒DA008排放；天然气燃烧废气（低氮燃烧）由15米高排气筒DA009排放；烟熏废气收集后经水喷淋处理后由15米高排气筒DA010排放。 ### 本次评价采用估算模式，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）确定拟建项目的评价等级为二级。 ### （1）正常工况 ### 根据预测可以看出，在正常工况下，废气经处理后，排气筒废气污染物在下风向的最大落地浓度占标率均小于10%，占标率较低。由此说明，在正常工况下，通过对废气采取治理措施，可以使废气得到较好的削减，治理后的废气对当地的大气环境影响较小。 ### 根据预测可以看出，无组织废气最大落地浓度占标率均小于10%，低于无组织排放厂界监控浓度限值的要求，无组织废气排放的厂界可以达标，对周围环境空气质量影响较小。 ### （2）非正常排放 ### 非正常排放条件下，会导致各污染物最大落地浓度、占标率显著增加。项目应严格杜绝此类情况的发生，若废气处理装置若发生故障，项目必须立即停止生产，待装置修复后再投入生产，以防止项目污染物排放对周边大气环境造成较大污染。同时，评价要求加强对废气处理系统的维护和检修，使其处于良好的运行状态，尽量减少非正常工况排放概率。 ### （3）卫生防护距离 ### 本项目以1号车间为边界外扩100m、3个烟熏房为边界外扩100m的范围形成的包络线设置卫生防护距离，目前项目100m卫生防护距离内暂无环境敏感目标，以后不得卫生防护距离内新建居民区、医院、学校等环境敏感目标。 ### 具体分析内容详见本项目《大气环境影响评价专章》内容。 - 废水 本项目为技改项目，项目员工生活用水依托现有，因此，本次技改项目不新增生活污水及生产废水。 - 噪声 3.1噪声源强分析 本项目在生产中高噪声设备主要为热压机、预压机、涂胶机、四面刨、风机等，其噪声源强约为75-85dB（A），分别通过采取将各类高噪声设备采用减震、消音、隔音装置等不同的措施，噪声值可降低10dB(A)。设备置于车间内，车间四侧墙壁为混凝土墙，参照《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年），本项目车间墙壁隔声量以15dB（A）计。根据同类型设备的类比实测调查，本项目噪声产生及治理情况见下表。 |

|  | 表4-1 项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（单台设备声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 1号车间; 涂胶机2台; /; 75/1; 选用低噪声设备、减振、隔声; 118; 30; 1; 2; 71.989; 24h; 15; 56.989; 1m. 2; 预压机2台; /; 75/1; 121; 44; 1; 5; 64.031; 24h; 15; 49.031; 1m. 3; 金田豪迈开槽线1条; /; 75/1; 143; 189; 1; 3; 65.458; 24h; 15; 50.458; 1m. 4; 双端铣1台; /; 75/1; 145; 178; 1; 2; 68.979; 24h; 15; 53.979; 1m. 5; 斜角开槽机1台; /; 80/1; 141; 166; 1; 2; 73.979; 24h; 15; 58.979; 1m. 6; 修边机2台; /; 80/1; 145; 138; 1; 2; 76.989; 24h; 15; 61.989; 1m. 7; 分片机2台; /; 85/1; 168; 153; 1; 10; 68.01; 24h; 15; 53.01; 1m. 8; 拉丝机1台; /; 85/1; 169; 158; 1; 10; 65; 24h; 15; 50; 1m. 9; 手拉锯5台; /; 80/1; 168; 180; 1; 5; 73.011; 24h; 15; 58.011; 1m. 10; 砂光机3台; /; 85/1; 169; 148; 1; 10; 69.77; 24h; 15; 54.77; 1m. 11; 精密裁板锯2台; /; 85/1; 170; 176; 1; 5; 74.031; 24h; 15; 59.031; 1m. 12; 带锯1台; /; 80/1; 166; 175; 1; 5; 66.021; 24h; 15; 51.021; 1m. 注：原点坐标为118.738404°E，33.571029°N； 同一厂房内的同类型设备集中放置，表中多台机器设备按照噪声源组给出声源源强。. 表4-2 室外噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 声源名称; 数量; 声源源强（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机1; 1; 85/1; 选用低噪声设备、加装隔声罩、减震垫、合理布局等; 137; 208; 1; 24h. 2; 风机2; 1; 85/1; 157; 208; 1; 24h. 3; 风机3; 1; 85/1; 180; 209; 1; 24h. 4; 风机4; 1; 85/1; 185; 209; 1; 24h. 5; 风机5; 1; 85/1; 191; 171; 1; 24h. 6; 风机6; 1; 85/1; 195; 85; 1; 24h. 7; 风机7; 1; 85/1; 148; 208; 1; 24h. 8; 风机8; 1; 85/1; 197; 180; 1; 24h. 9; 风机9; 1; 85/1; 107; 13; 1; 24h. 10; 风机10; 1; 85/1; 138; 230; 1; 24h. 11; 空压机; 1; 90/1; 197; 196; 1; 24h. 注：原点坐标为118.738404°E，33.571029°N； 同一厂房内的同类型设备集中放置，表中多台机器设备按照噪声源组给出声源源强。. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.2厂界预测及达标情况分析 - 声环境影响预测模式： 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： - 声环境影响预测模式 LA(r)=LA(r0)−Adiv Adiv=20lg(rr0) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 - 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 - 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 - 降噪措施 建设单位必须采取严格的隔声降噪措施，具体如下： ①合理设备选型，尽量选用低噪声设备； ②合理规划设备布局，将高噪声设备置于厂房中间； ③项目主要噪声设备采取基础减震，必要时加设隔声屏障； ④车间采用实墙隔声、隔震垫； ⑤加强管理，设备定时检修，避免因设备不正常运行产生的噪声。 - 预测结果及评价 通过对各产噪单元或设备加装隔声罩、减震垫等降噪措施，并考虑房屋隔声条件下，各噪声单元产生的噪声在传播途径上即产生衰减。为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。建设项目高噪声设备均布设在密闭车间内，厂界各预测点的噪声预测结果见下表。 ## 表4-3 设备噪声昼夜间对厂界周围环境的影响 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 昼间; 夜间. 标准值; 达标情况; 标准值; 达标情况. 东厂界; 23.4; 65; 达标; 55; 达标. 南厂界; 28.2; 65; 达标; 55; 达标. 西厂界; 16.4; 65; 达标; 55; 达标. 北厂界; 29.0; 65; 达标; 55; 达标. 从表4-3知，建设项目建成投产后全厂厂界各预测点的昼夜噪声排放均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求。本评价认为，只要建设单位对各产噪设备严格按照本评价提出的降噪措施进行防治，本项目生产过程中不会对厂界及外环境造成较大的影响，可以做到噪声不扰民。 3.3监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），参照《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019）相关要求，建议建设单位按下表制定建设项目的日常噪声监测计划。 表4-4 日常噪声监测计划表 监测要素; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测标准. 噪声; 厂界四周; 厂界噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准. - 固体废物 - 产生情况 - 4.1固体废物产生及处置情况 - 不合格原料 本项目在原料分选过程中会挑选出不合格原料，根据建设单位提供资料，不合格原料年产生量约为8t/a。由企业统一收集后由供应商回收。 - 废面粉袋 项目调胶时会产生废面粉袋，废面粉袋产生量约为0.05t/a，收集后委托相关单位进行稳定化、无害化或资源化处置。 - 边角料 本项目开片、开槽工序会产生边角料，根据企业提供资料，产生量约1.2t/a，收集后委托相关单位进行稳定化、无害化或资源化处置。 - 地面沉降粉尘 项目开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕产生木屑颗粒物部分沉降于车间地面，根据工程分析，则开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕工序沉降于车间地面的木屑尘渣量约为1.383t/a，收集后委托相关单位进行稳定化、无害化或资源化处置。 - 布袋收集粉尘 项目开槽、开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕产生颗粒物收集后采用布袋除尘器处理，根据工程分析去除的颗粒物量为31.326t/a，收集后委托相关单位进行稳定化、无害化或资源化处置。 - 开槽、开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕工序废布袋 - 本项目布袋除尘器每个布袋每年更换1次，更换的每个废布袋量0.005t。则布袋除尘器废布袋年产生量为0.01t/a，收集后委托相关单位进行稳定化、无害化或资源化处置。 - 漆面打磨工序废布袋 - 本项目布袋除尘器每个布袋每年更换1次，更换的每个废布袋量0.005t。则布袋除尘器废布袋年产生量为0.02t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。 - 地面沉降打磨漆粉 项目漆面打磨颗粒物部分沉降于车间地面，根据工程分析，则漆面打磨工序沉降于车间地面的漆尘量约为1.145t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。 - 布袋收集漆粉 项目漆面打磨产生颗粒物收集后采用布袋除尘器处理，根据工程分析去除的颗粒物量为13.611t/a，收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。 - 空胶桶 项目在涂胶过程使用完热压胶及PG185冷压胶会产生空胶桶。年使用热压胶34t，PG185冷压胶56t，均为1t/桶，共使用90桶，单个空桶以50kg计，则产生空胶桶4.5t/a。生产厂家仅出售胶水给企业(包装桶不作为产品出售)，生产厂家平均每个月送1次货，送货时由生产厂家将空包装桶运回重新装桶。 - 废胶渣 - 本项目使用热压胶，生产过程中产生的废胶渣约0.03t/a。由企业收集后暂存危废仓库，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 - 废涂料桶 本项目辊涂工序使用完UV固化涂料后会产生废涂料桶，年使用UV固化涂料30t，20kg/桶，共使用1500桶，单个空桶以1.3kg计，则产生废涂料桶1.95t/a。收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。 - 废原子灰桶 本项目修补工序使用完原子灰后会产生废原子灰桶，年使用原子灰1t，20kg/桶，共使用50桶，单个空桶以1.3kg计，则产生废漆桶0.065t/a。收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。 - 废氨水桶 本项目氨熏工序使用完氨水后会产生废氨水桶，年使用氨水5.3t，100L/桶，密度是0.91g/mL，折合91kg/桶，共使用约59桶，单个空桶以5kg计，则产生废氨水桶0.295t/a。收集后暂存于危废库，委托有资质单位处理。 - 废石蜡 项目打蜡过程中会产生废石蜡，根据企业提供资料，废石蜡约为0.05t/a，收集后将外售处理，根据《国家危险废物名录（2025版）》，废石蜡属危险废物，废物代码为900-209-08，由企业收集后暂存危废库，定期委托有相关危废处理资质的单位进行安全处置。 - 废包装材料 项目产品包装过程中会产生废包装材料，根据建设单位提供资料，本项目废包装材料年产生量约0.05t/a，由企业统一收集后由供应商回收。 - 废导热油 本项目天然气锅炉使用导热油作为传热介质，导热油共计1.7t，循环使用，8年更换1次，则废导热油产生量约为1.7t/8a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，危险废物类别为HW08，代码为900-249-08，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。 - 喷淋废液 根据项目工程分析，项目喷淋废液为30t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，危险废物类别为HW49，代码为900-041-49，暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置。 - 废活性炭 - 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（江苏省生态环境厅，2021年7月19日），活性炭更换周期计算如下： - T=m∗s(c∗10−6∗Q∗t) - 式中： - T—更换周期，天； - m—活性炭的用量，kg；（本项目2条涂漆线m为500，1条涂漆线及涂胶、热压、冷压工序m为1500） - s—动态吸附量，%；（一般取值10%） - c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；（本项目DA007排气筒c为6.66，DA008排气筒c为17.43） - Q—风量，单位m3/h；（本项目DA007排气筒Q为15000，DA008排气筒Q为15000） - t—运行时间，单位h/d。（本项目t均为24） - 根据公式计算可得，2条涂漆线活性炭更换周期约为20.85天，平均20天更换1次，年更换15次；1条涂漆线及涂胶、热压、冷压工序活性炭更换周期约为23.91天，平均20天更换1次，年更换15次。 - 根据《关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号），活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或者3个月，项目涂漆线及涂胶、热压、冷压工序每天运行时间均24h，因此本项目活性炭更换周期均为20天，平均20天更换1次，年更换15次，废活性炭产生量为32.602（7.5+0.719+22.5+1.883）t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于“HW49”类危险废物，废物代码900-039-49，建设单位收集在厂区危废暂存库暂存后定期委托有此类危险废物处理资质单位进行处理，企业需建立台账记录制度，台账录保存期限不少于5年。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断本项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据为《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判定结果详见表4-11。 表4-11 建设项目副产物产生情况及属性判断结果一览表 序号; 名称; 产生环节; 形态; 主要成分; 产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 不合格原料; 分选; 固态; 木材; 8; 是; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330—2017）. 2; 废面粉袋; 调胶; 固态; 面粉袋; 0.05; 是; /. 3; 边角料; 开片、开槽; 固态; 木材; 1.2; 是; /. 4; 废包装材料; 打包; 固态; 塑料膜; 0.05; 是; /. 5; 地面沉降粉尘; 开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕; 固态; 木屑、面粉; 1.383; 是; /. 6; 布袋收集粉尘; 废气除尘; 固态; 木颗粒物; 31.326; 是; /. 7; 开槽、开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕工序废布袋; 废气处理; 固态; 布袋; 0.01; 是; /. 8; 漆面打磨工序废布袋; 废气处理; 固态; 布袋; 0.02; 是; /. 9; 地面沉降打磨漆粉; 漆面打磨; 固态; 涂料、木质颗粒; 1.145; 是; /. 10; 布袋收集漆粉; 废气除尘; 固态; 涂料、木质颗粒; 13.611; 是; /. 11; 空胶桶; 调胶、涂胶; 固态; 塑料桶、热压胶、PG185冷压胶; 4.5; 否; /. 12; 废胶渣; 涂胶; 固态; 热压胶; 0.03; 是; /. 13; 废涂料桶; 辊涂; 固态; 铁桶、涂料; 1.95; 是; /. 14; 废原子灰桶; 修补; 固态; 铁桶、原子灰; 0.065; 是; /. 15; 废石蜡; 打蜡; 固态; 石蜡; 0.05; 是; /. 16; 废氨水桶; 氨熏; 固态; 塑料桶、氨水; 0.295; 是; /. 17; 废导热油; 锅炉; 液态; 矿物油; 1.7/8a; 是; /. 18; 喷淋废液; 废气处理; 液态; 喷淋废液; 30; 是; /. 19; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、甲醛; 32.602; 是; /. 本项目固体废弃物分析结果汇总见表4-12，危险废物分析结果汇总见表4-13，全厂固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4-14。 |
| --- | --- |

|  | 表4-12 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量(t/a). 1; 不合格原料; 一般固废; 分选; 固态; 木材; 《国家危险废物名录》（2025年）; /; SW17; 900-009-S17; 8. 2; 废面粉袋; 一般固废; 调胶; 固态; 面粉袋; /; SW17; 900-003-S17; 0.05. 3; 边角料; 一般固废; 开片、开槽; 固态; 木材; /; SW17; 900-009-S17; 1.2. 4; 废包装材料; 一般固废; 打包; 固态; 塑料膜; /; SW17; 900-003-S17; 0.05. 5; 地面沉降粉尘; 一般固废; 开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕; 固态; 木屑; /; SW59; 900-099-S59; 1.383. 6; 布袋收集粉尘; 一般固废; 废气除尘; 固态; 木质颗粒物; /; SW59; 900-099-S59; 31.326. 7; 开槽、开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕工序废布袋; 一般固废; 废气处理; 固态; 布袋; /; SW59; 900-009-S59; 0.01. 8; 漆面打磨工序废布袋; 危险废物; 废气处理; 固态; 布袋; T/In; HW49; 900-041-49; 0.02. 9; 地面沉降打磨漆粉; 危险废物; 漆面打磨; 固态; 涂料、木质颗粒; T/In; HW49; 900-041-49; 1.145. 10; 布袋收集漆粉; 危险废物; 废气除尘; 固态; 涂料、木质颗粒; T/In; HW49; 900-041-49; 13.611. 11; 废胶渣; 危险废物; 涂胶; 固态; 热压胶; T; HW13; 900-014-13; 0.03. 12; 废涂料桶; 危险废物; 辊涂; 固态; 铁桶、涂料; T/In; HW49; 900-041-49; 1.95. 13; 废原子灰桶; 危险废物; 修补; 固态; 铁桶、原子灰; T/In; HW49; 900-041-49; 0.065. 14; 废石蜡; 危险废物; 打蜡; 固态; 石蜡; T，I; HW08; 900-209-08; 0.05. 15; 废氨水桶; 危险废物; 氨熏; 固态; 塑料桶、氨水; T/In; HW49; 900-041-49; 0.295. 16; 废导热油; 危险废物; 锅炉; 固态; 矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 1.7/8a. 17; 喷淋废液; 危险废物; 废气处理; 液态; 喷淋废液; T/In; HW49; 900-041-49; 30. 18; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭、甲醛; T; HW49; 900-039-49; 32.602. 表4-13 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 漆面打磨工序废布袋; HW49; 900-041-49; 0.02; 废气处理; 固态; 布袋、涂料; 涂料; 每天; T/In; 规范暂存于厂区危废仓库，并委托相关资质单位安全处置. 2; 地面沉降打磨漆粉; HW49; 900-041-49; 1.297; 漆面打磨; 固态; 涂料、木质颗粒; 涂料; 每天; T/In. 3; 布袋收集漆粉; HW49; 900-041-49; 13.611; 废气除尘; 固态; 涂料、木质颗粒; 涂料; 每天; T/In. 4; 废胶渣; HW13; 900-014-13; 0.03; 涂胶; 固态; 热压胶; 热压胶; 每天; T. 5; 废涂料桶; HW49; 900-041-49; 1.95; 辊涂; 固态; 铁桶、涂料; 涂料; 每天; T/In. 6; 废原子灰桶; HW49; 900-041-49; 0.065; 修补; 固态; 铁桶、原子灰; 原子灰; 每天; T/In. 7; 废石蜡; HW08; 900-209-08; 0.05; 打蜡; 固态; 石蜡; 石蜡; 每天; T，I. 8; 废氨水桶; HW49; 900-041-49; 0.295; 氨熏; 固态; 塑料桶、氨水; 氨水; 每天; T/In. 9; 废导热油; HW08; 900-249-08; 1.7/8a; 锅炉; 固态; 矿物油; 矿物油; 每8年; T，I. 10; 喷淋废液; HW49; 900-041-49; 30; 废气处理; 液态; 喷淋废液; 喷淋废液; 2个月; T/In. 11; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 32.602; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 活性炭、有机物; 20天; T. 表4-14 全厂固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 分选; /; 不合格原料; 一般固废; 类比法; 8; /; 8; 委托有关单位进行稳定化、无害化或资源化处置. 调胶; /; 废面粉袋; 一般固废; 类比法; 0.05; /; 0.05. 开片、开槽; /; 边角料; 一般固废; 类比法; 1.2; /; 1.2. 打包; /; 废包装材料; 一般固废; 类比法; 0.05; /; 0.05. 开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕; /; 地面沉降粉尘; 一般固废; 物料衡算法; 1.383; /; 1.383. 废气除尘; 布袋除尘器; 布袋收集粉尘; 一般固废; 物料衡算法; 31.326; /; 31.326. 废气处理; 布袋除尘器; 开槽、开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕工序废布袋; 一般固废; 类比法; 0.01; /; 0.01. 废气处理; 布袋除尘器; 漆面打磨工序废布袋; 危险废物; 类比法; 0.02; /; 0.02; 委托有资质单位处置. 漆面打磨; /; 地面沉降打磨漆粉; 危险废物; 物料衡算法; 1.145; /; 1.145. 废气除尘; /; 布袋收集漆粉; 危险废物; 物料衡算法; 13.611; /; 13.611. 涂胶; /; 废胶渣; 危险废物; 类比法; 0.03; /; 0.03. 辊涂; /; 废涂料桶; 危险废物; 物料衡算法; 1.95; /; 1.95. 修补; /; 废原子灰桶; 危险废物; 物料衡算法; 0.065; /; 0.065. 打蜡; /; 废石蜡; 危险废物; 类比法; 0.05; /; 0.05. 氨熏; /; 废氨水桶; 危险废物; 物料衡算法; 0.295; /; 0.295. 锅炉; 天然气导热油锅炉; 废导热油; 危险废物; 物料衡算法; 1.7/8a; /; 1.7/8a. 废气处理; 水喷淋; 喷淋废液; 危险废物; 物料衡算法; 30; /; 30. 废气处理; 二级活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物; 物料衡算法; 32.602; /; 32.602. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | - 固废处置可行性分析 ①危废委外处置可行性分析 本项目运营期产生的漆面打磨工序废布袋（HW49）、地面沉降打磨漆粉（HW49）、布袋收集漆粉（HW49）、废胶渣（HW13）、废涂料桶（HW49）、废原子灰桶（HW49）、废石蜡（HW08）、废氨水桶（HW49）、废导热油（HW08）、喷淋废液（HW49）、废活性炭（HW49）均为危险废物。 现宿迁市及周边城市有多家有资质处理危险废物企业，宿迁中油优艺环保服务有限公司、宿迁宇新固体废物处置有限公司、光大环保（宿迁）固废处置有限公司等危废经营单位的经营范围均包括HW08、HW13、HW49类危废，具备HW08、HW13、HW49类危废的处置能力，且有效期内仍有余量。因此，本项目危废委托有资质单位处理是可行的。 ②一般固废处置可行性分析 项目产生的不合格原料、废面粉袋、边角料、废包装材料、地面沉降粉尘、布袋收集粉尘和废布袋委托相关单位进行稳定化、无害化或资源化处置。处置途径是可行的。 - 固体废物管理要求 ### ①一般固体废弃物 ### 厂区已建一般固废暂存区50m2，位于1号车间中部，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废区管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。 对于项目产生的一般固废，可回收的固废及时收集、暂存后外售，不可回收的固废委托专门处置单位合理规范处置，通过调整一般固废的处理处置周期，固废暂存区域大小能够满足本项目一般固废的暂存要求。 ### 固体废物污染防治应符合《宿迁市工业固体废物污染环境防治条例》要求。 - 建立健全工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询； - 按照国家、行业、地方标准识别工业固体废物和副产品，不得将工业固体废物按照副产品进行使用、流通； - 依法实施清洁生产审核，通过采取原料替代，提升生产工艺，优化过程管理等措施，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性； - 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当核实受托人经营范围、证照信息、环境影响评价文件和技术能力等，并依法签订书面合同，在合同中明确运输责任、污染防治要求和利用、处置方式等污染防治对策措施。 - 工业危险废物的贮存期限不得超过一年，确需延长的，应经相关部门批准。 - 产生、收集、贮存、运输、利用、处置工业固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。 - 产生、收集、贮存、运输、利用、处置工业危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向县（区）生态环境部门和其他负有工业危险废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。 ### 企业应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）》、《关于发布<一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）>的公告》（生态环保部公告2021第82号）等的相关要求，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，落实一般固废的台账管理和环境污染防治等的相关要求，落实一般固废的环境污染防治。 ### 企业应按照《宿迁市工业固体废物污染环境防治条例》中相关管理要求，依法申请领取排污许可证；建立健全工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询；按照国家、行业、地方标准识别工业固体废物和副产品，不得将工业固体废物按照副产品进行使用、流通；依法实施清洁生产审核，通过采取原料替代，提升生产工艺，优化过程管理等措施，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 ②危险废物 ### 企业设置面积约为30m2的危废暂存区，位于厂区东侧。该危废库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，危险废物贮存情况见表4-15。 表4-15 危险废物贮存场所基本情况 贮存场所名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存区; 漆面打磨工序废布袋; HW49; 900-041-49; 厂区东侧; 30m2; 密闭、袋装; 1t; 1年. 地面沉降打磨漆粉; HW49; 900-041-49; 密闭、袋装; 2t; 1个月. 布袋收集漆粉; HW49; 900-041-49; 密闭、袋装. 废胶渣; HW13; 900-014-13; 密闭、袋装; 1t; 1年. 废涂料桶; HW49; 900-041-49; 密闭、桶装; 3.15t; 1个月. 废原子灰桶; HW49; 900-041-49; 密闭、桶装; 0.15t; 1个月. 废石蜡; HW08; 900-209-08; 密闭、袋装; 1t; 1年. 废氨水桶; HW49; 900-041-49; 密闭、桶装; 0.15t; 1个月. 废导热油; HW08; 900-249-08; 密闭、桶装; 1t; /. 喷淋废液; HW49; 900-041-49; 密闭、桶装; 5t; 2个月. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密闭、袋装; 12t; 半个月. 空胶桶; /; /; 密闭、桶装; 4t; 1个月. 项目危险废物分类单独存放于厂区危废暂存区内，危废库贮存可行性分析如下。 漆面打磨工序废布袋：年产生量共0.02t，每年清理一次，采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2； 地面沉降打磨漆粉及布袋收集漆粉：年产生量共14.756t，每个月清理一次，贮存量1.230t，采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要2个吨袋，最大所需占地面积2m2； 废胶渣：年产生量0.03t，每年清理一次，拟采用吨袋密封储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2； 废涂料桶：年生量为1.95t/a，共1500个，每月清理一次，贮存量125个，0.1625t。UV固化涂料包装桶可堆积至2层，单个UV固化涂料桶占地面积约0.05m2，则废涂料桶共占地约3.15m2； 废原子灰桶：废原子灰桶年产生量50个，共0.065t，每个月清理一次，贮存量5个，约0.0065t。废原子灰桶可堆积至2层，单个原子灰桶占地面积约0.05m2，则废原子灰桶共占地0.15m2； 废石蜡：年产生量0.05t，每年清理一次，贮存量0.05t，拟采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要1个吨袋，最大所需占地面积1m2； 废氨水桶：废氨水桶年产生量59个，共0.295t，每个月清理一次，贮存量5个，约0.025t。废氨水桶可堆积至2层，单个氨水桶占地面积约0.05m2，则废氨水桶共占地0.15m2； 废导热油：8年更换一次，更换量1.7t，最大贮存量1.7t。拟采用200kg铁桶密封储存，需要9个铁桶，每个铁桶占地面积0.2m2，铁桶可堆积至2层，则废导热油共占地1m2。最大所需占地面积1m2； 喷淋废液：年产生量30t，每2个月清理一次，贮存量5t。拟采用250kg塑料桶密封储存，需要20个塑料桶，每个塑料桶占地面积0.5m2，塑料桶可堆积至2层，则喷淋废液共占地5m2。最大所需占地面积5m2； 废活性炭：年产生量32.602t，平均20天产生一次，半个月清理一次，贮存量1.358t。采用吨袋储存，每个吨袋占地面积1m2，每次清理需要4个吨袋，最大所需占地面积4m2。 空胶桶：热压胶及PG185冷压胶空桶年产生量90个，共4.5t，每个月生产厂家进行一次回收，则最大贮存量约为0.375t，8空胶桶。包装桶可堆积至2层，单个胶水桶占地面积1m2，则热压胶空桶共占地4m2。 综上，项目危废共需占地面积22.45m2，厂区现有危废暂存区面积为30m2，故厂区现有的危废暂存区可以满足扩建项目危废贮存的要求。 ### 本项目危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）等文件的相关要求，做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。主要内容如下： - 危废暂存库的防渗层为2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； - 危废均设置防渗漏、防锐器穿透的专用容器，并有明显的警示标识和警示说明； - 危废储存必须防风、防雨、防晒； - 危废间设置安全照明设施和观察窗口，并张贴危险废物警示标志； - 应当对危废进行登记，登记内容应当包括来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年； - 定期对包装容器和危废间进行检查，发现破损及时采取措施更换； - 在关键位置设置在线视频监控，应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录； - 危险废物按种类分别存放，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存且不同类废物间有明显的间隔。 ### 项目危废转移应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办﹝2019﹞104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办﹝2019﹞149号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）等文件中的相关要求进行。 ③危险废物识别标识 在厂区的危废暂存库应设置危险废物识别标识，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《废物收集贮存运输技术规范》(HB/T 2025-2012)、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）执行，危险废物识别标识规范化设置要求见表4-16。 表4-16 环境保护图形符号一览表 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物标签; 危险废物标签; 危险废物标签的设置位置应明显可见且易读，不应被容器、包装物自身的任何部分或其他标签遮挡。 在贮存池的或贮存设施内堆存的无包装或无容器的危险废物，宜在其附近参照危险废物标签的格式和内容设置柱式标志牌。. 2; 危险废物贮存分区标志; 危险废物贮存分区标志标签; 危险废物贮存分区的划分应满足GB18597中的有关规定。宜在危险废物贮存设施内的每一个贮存分区处设置危险废物贮存分区标志。贮存分区标志宜设置在该贮存分区前的通道位置或墙壁、栏杆等易于观察的位置。. 3; 危险废物贮存设施标志; 横板危险废物贮存设施、贮存点标志; 危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。 危险废物贮存设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。. 竖版危险废物贮存设施、贮存点标志. - 地下水、土壤 本项目属于技改项目，利用厂区现有生产车间进行建设，厂区现状已采取了防渗措施。本次评价主要考虑非正常工况下，污染物质泄漏通过下渗等途径进入土壤和地下水，以及废气污染物排放通过大气沉降进入土壤等情形，分析土壤和地下水的影响源、污染物及污染途径，同时结合厂区现有的防渗措施，提出补充建议。 - 厂区现状防渗措施 企业现状采取的防渗分区见表4-17。 表4-17 项目现状分区防渗方案及防渗措施表 防渗分区; 分区位置; 防渗技术要求; 厂区现状采取的防渗措施; 相符性. 重点防渗区; 危废暂存区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行; 危废暂存间满足防风、防雨等要求；防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。; 相符. 一般防渗区; 原料仓库、成品仓库、生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行; 采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm抗渗等级不低于P6的抗渗混凝土硬化。; 相符. 简单防渗区; 除建构物、道路以外的其他地面采用抗渗混凝土硬化; 一般地面硬化; 一般地面硬化; 相符. （2）污染防治措施 防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。本项目根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出相应的分区防渗技术要求，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 本项目依托厂区现有防渗措施，企业现状采取的防渗措施符合要求的分区防渗技术要求，针对本项目非正常工况对土壤和地下水影响，本次评价建议补充如下防治措施。 ①在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤和地下水环境的隐患。 ②定期对生产设备、污水管道、废气处理设施等进行检修维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度； ③管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 （3）跟踪监测计划 本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的防漏措施，并对污水处理设施等区域进行地面硬化防渗处理。在严格执行上述环保措施后，本项目对土壤、地下水环境的影响不大。因此，不对项目地下水、土壤环境开展跟踪监测。 - 环境风险 - 风险物质识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的原辅材料、燃料、产品以及污染物中，列入附录B的风险物质主要为天然气、热压胶、PG185冷压胶、UV固化涂料、氨水、导热油。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+......+qnQn 式中：q1，q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质数量与临界量比值表，详见表4-18。 表4-18 环境风险物质情况统计表 序号; 物质名称; CAS号; 最大贮存量（t）; 在线量（t）; 临界量（t）; q/Q. 物质的量; 风险物质的量. 1; 天然气; 74-82-8; 0; 0; 0.002; 10; 0.0002. 2; 热压胶（甲醛含量为0.01g/kg）; 50-00-0; 3; 0.00039; 0.005; 0.5; 0.01078. 3; PG185冷压胶; /; 5; 5; 0.008; 50; 0.10016. 4; UV固化涂料; /; 3; 3; 0.005; 50; 0.0601. 5; 氨水; 1336-21-6; 0.5; 0.025; 0.0007; 10; 0.00257. 6; 导热油; /; 1.7; 1.7; /; 2500; 0.00068. 7; 危险废物; /; 9.957; 9.957; /; 50; 0.19914. 合计（Σq/Q）; 0.37363. 注：1、危险废物临界量参考健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）；导热油临界量参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录 A 突发环境事件风险物质及临界量中油类物质（矿物油类、如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）的临界量 2、空胶桶回收前，暂存于厂区危废库内，Q值核算时计入危险物质量； 3、天然气密度以0.7174kg/m3计，天然气管道厂内长度约为100m，管径200mm。. 根据表4-18计算，本项目Q=0.37363<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 风险物质和风险源分布情况 ### 本项目涉及的风险物质和风险源分布情况见表4-19。 ### 表4-19 风险源分布情况 风险单元; 涉及风险物质; 环境风险类型. 天然气锅炉; 导热油; 泄漏、火灾爆炸. 天然气管道; 天然气; 泄漏、火灾爆炸. 生产车间; 热压胶、PG185冷压胶、UV固化涂料、氨水; 泄漏、火灾. 废气处理设施; VOCs、颗粒物、SO2、NOx、氨; 故障. 危废暂存区; 危险废物; 泄漏、火灾. - 影响途径 表4-20 建设项目环境风险识别表 风险单元; ### 主要危险物质; ### 环境风险类型; ### 环境影响途径. 天然气锅炉; 导热油; 泄漏、火灾爆炸; 导热油泄漏后进入地表水、地下水和土壤或挥发进入大气，导热油遇明火发生火灾/爆炸等引发的伴生/次生污染物进入大气，污染大气环境. 天然气管道; 天然气; 泄漏、火灾爆炸; 天然气泄漏进入大气，天然气遇明火发生火灾/爆炸等引发的伴生/次生污染物进入大气，污染大气环境. 生产车间; 热压胶、PG185冷压胶、UV固化涂料、氨水; 泄漏、火灾; 物料泄漏后进入地表水、地下水和土壤或挥发进入大气，火灾引发的伴生/次生污染物进入大气，对地表水、地下水、土壤、大气可能造成污染。. 废气处理设施; VOCs、颗粒物、SO2、NOx、氨; 故障; 废气处理设施事故状态下，废气排放浓度超过环境质量标准，影响区域大气环境。. 危废暂存区; 危险废物; 泄漏、火灾; 危险废物泄漏后进入地表水、地下水和土壤或挥发进入大气，火灾/爆炸等引发的伴生/次生污染物进入大气，对地表水、地下水、土壤和大气可能造成污染。. - 环境风险防范措施 - 火灾、爆炸风险防范措施 ①根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均设置了明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源。安全出口及安全疏散距离均符合《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）的要求。 ②根据《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）的要求设置了消防栓、灭火器等设施；消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。灭火器采用泡沫灭火系统或干粉灭火系统。 ③火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至中控室。 ④制定相应的预防和控制措施及其实施细则，制定检查方案和大纲，全面排查治理事故隐患，从源头上采取防爆控爆措施，防范天然气爆炸事故的发生。 ⑤普及天然气防爆知识，使员工了解并掌握其防爆措施，完善天然气防爆应急现场处置方案，提高员工安全专业知识和应急处置能力；同时完善相关安全管理规章制度，建立天然气防爆工作的长效机制。 ⑥天然气爆炸危险场所严禁各类明火，在天然气爆炸危险场所进行动火作业前，办理动火审批，清扫动火场所积尘，同时采取相应防护措施。检修时应当使用防爆工具，不得敲击各金属部件。 ⑦因粉尘具有爆炸性，因此本环评要求建设单位在设置环保设施时应加强防爆措施，如在袋式除尘器前端加装泄爆装置，防止粉尘爆炸；除尘箱采用钢制金属材料制造，运行工况应为连续卸灰、连续输灰；同时除尘器应在负压状态下工作。 - 泄漏防范措施 ①应按照相关要求规范对原辅材料的使用、贮存及管理过程，加强对员工的教育培训。 ②原料仓库、成品仓库、生产车间区域一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或参照GB 16889执行；办公区简单防渗区采取地面一般硬底化。 ③储存辅助材料的桶上应注明物质的名称、危险特性、安全使用说明以及事故应对措施等内容； ④仓库应安排专人管理，做好入库记录，并定期检查材料存储的安全状态，定期检查其包装有无破损，以防止泄漏。 - 废气处理系统发生的预防措施 ### 生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备，检查生产材料的浓度等；废气处理设施每天上下午各检查一次。如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对员工和附近的敏感点产生不良影响，立即请有关的技术人员进行维修。 ### 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要按照《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的要求，对厂区环境治理设施开展安全风险辨识管控，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ### 同时，企业应按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（中华人民共和国环境保护部公告2016年第74号）、《关于印发江苏省突发环境事件隐患排查治理行动工作方案的通知》（苏环办〔2022〕68号）、《关于开展环境应急领域隐患排查专项行动的通知》（宿环办〔2022〕2号）、《市生态环境局关于开展宿迁市危险废物领域安全隐患排查整治工作的通知》（宿环办〔2022〕12号）等文件要求，制定年度隐患排查计划，开展隐患排查工作，对排查发现的隐患问题及时落实整改。 ### 本项目建成后，企业应按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）等相关文件要求，编制全厂厂区应急预案，并及时向当地生态环境主管部门备案。 - 生态影响 ### 项目位于宿迁市泗阳县高新技术产业开发区内，无需进行生态影响评价。 - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 - 排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）、《关于发布国家固体废物污染控制标准《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的公告》（生态环境部公告2023年第5号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 ①废水排放口 排放口必须具备方便采样和流量测定条件：一般排放口视排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关要求设置，污水面低于地面或高于地面1米的，就应加建采样台阶或梯架（宽度不小于800mm）；污水直接从暗渠排入市政管道的，应在企业边界内、直入市政管道前设采样口（半径＞150mm）；有压力的排污管道应安装采样阀，有二级污水设施的必须安装监控装置。 厂区实行雨污分流，共有1个雨水排放口和1个污水排放口。 ②废气排放口 有组织排放废气的排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。达不到规定要求的，或对排放废气进一步处理，或对排气筒（烟囱）实施整治。排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。 本项目建成后，厂区共设置排气筒10根。 ③固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固废贮存场所 各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，应在醒目处设置环境保护图形标志牌。 本项目共有1个一般固废暂存区。 ⑤设置标志牌要求 排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。 排口图形标志见表4-21。 表4-21 各排污口环境保护图形标识 排放口名称; 图形标志; 背景颜色; 图形颜色; 图形符号. 污水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 雨水排口; 提示标志; 绿色; 白色. 废气排口; 提示标志; 绿色; 白色. 噪声源; 提示标志; 绿色; 白色. 一般固废库; 提示标志; 绿色; 白色. - “三同时”验收一览表 企业应严格执行建设项目“三同时”制度。根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。因此，项目的污染治理设施必须严格执行“三同时”制度，在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行试生产，污染治理设施必须经过自主验收合格后方可投入正式运行，具体见表4-22。 表4-22 “三同时”验收一览表 项目名称; 年产120万平方米复合地板技改项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废水; 本项目无新增废水排放; 0; 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 废气; 有组织; 开槽废气; 颗粒物; 一套布袋除尘器+15m高排气筒DA001排放，去除效率99%; 《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）; 244.5. 开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕废气; 颗粒物; 一套布袋除尘器+15m高排气筒DA002排放，去除效率99%. 涂漆线漆面打磨废气; 颗粒物; 2套布袋除尘装置（其中1套装置内含2台布袋除尘器，并联工作）+3根15m高排气筒DA003~DA005排放，去除效率99%. 打样线漆面打磨废气; 颗粒物; 一套布袋除尘器+15m高排气筒DA006排放，去除效率99%. 2条涂漆线辊涂废气; 非甲烷总烃、甲醛、苯系物; 1套二级活性套吸附装置+1根15m高排气筒DA007排放，去除效率90%. 1条涂漆线辊涂、调胶、涂胶、热压、冷压废气; 非甲烷总烃、甲醛、苯系物; 1套二级活性套吸附装置+1根15m高排气筒DA008排放，去除效率90%. 天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 1套低氮燃烧器+1根15m高排气筒DA009排放，NOx产生量减少50%; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）. 氨熏废气; 氨; 1套水喷淋装置+1根15m高排气筒DA010排放，去除效率90%; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 无组织; 修补、塑封废气; 非甲烷总烃; 提高废气收集和处理效率; 《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）. 调胶投料废气; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 厂界; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）. 非甲烷总烃、甲醛、苯系物. 厂区内厂房外; 非甲烷总烃、甲醛. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 优先选择用低噪声设备，基础减振，厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值; 3. 固废; 生产生活; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 妥善处置; 5. 一般工业固废; 依托现有项目一般固废区50m2; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 危险废物; 依托现有项目危废暂存库30m2; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 土壤、地下水; 分区防渗; 防风、防雨、防晒，满足规范要求，不影响土壤和地下水环境; 依托现有. 事故应急和风险防范措施; 雨污排口阀门; 规范化设置. 应急物资; 事故时及时启动，能控制和处理事故. 应急预案; 2. 清污分流、排污口规范化设置; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔97〕122号）进行设置; 符合环保要求; 依托现有. 环保投资合计; 254.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001，去除效率99% | 《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022） |
|  | DA002 |  | 颗粒物 | 设备密闭+布袋除尘器+15m高排气筒DA002，去除效率99% |  |
|  | DA003 |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA003，去除效率99% |  |
|  | DA004 |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA004，去除效率99% |  |
|  | DA005 |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA005，去除效率99% |  |
|  | DA006 |  | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA006，去除效率99% |  |
|  | DA007 |  | 非甲烷总烃、甲醛、苯系物 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA007，去除效率90% |  |
|  | DA008 |  | 非甲烷总烃、甲醛、苯系物 | 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA008，去除效率90% |  |
|  | DA009 |  | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧器+15m高排气筒DA009排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022） |
|  | DA010 |  | 氨 | 车间密闭+水喷淋+15m高排气筒DA010排放，去除效率90% | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 提高废气收集和处理效率 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  |  | 非甲烷总烃、甲醛、苯系物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022） |
|  |  | 厂区内厂房外 | 非甲烷总烃、甲醛 | 提高废气收集和处理效率 | 《木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022） |
| 地表水环境 | 本项目无新增废水排放 |  |  |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 噪声 | 优先选择用低噪声设备，基础减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 不合格原料、废面粉袋、边角料、废包装材料、地面沉降粉尘、布袋收集粉尘和开槽、开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕工序废布袋委托相关单位进行稳定化、无害化或资源化处置；漆面打磨工序废布袋、地面沉降打磨漆粉、布袋收集漆粉、废胶渣、废涂料桶、废原子灰桶、废石蜡、废氨水桶、废导热油、喷淋废液、废活性炭委托有资质单位处理。企业需做好垃圾分类工作，各类废物分开收集，并按上述措施分类处理。各类废物经妥善处理后，对周边环境无影响。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 建设项目应加强生产车间、危废暂存间、废气处理设施等容易发生渗漏引起土壤和地下水污染的区域的管理工作，定期巡查，避免发生跑冒滴漏的现象，如发现应立即采取紧急处理措施。防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝土壤和地下水污染的最后一道防线。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、加强事故预警监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 2、加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 3、废气处理装置故障事故：加强设施的日常维护与保养，定期更换耗材：落实日常巡检、巡视制度现事故及时上报：一旦发生事故应紧急停止，待排除故障后方可恢复运行。 4、风险防范措施严格执行《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）相关要求。 5、建设项目按照要求进行环境风险防范措施和事故应急预案，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平。 6、企业正式投产前，进行环保设施安全评价及备案。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.排污许可 根据《排污许可管理办法（试行）》以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台申请排污登记。 2.竣工验收 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院〔2017〕第682号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）等文件精神，项目竣工后建设单位应自主开展环境保护验收。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合园区规划、规划环境影响评价的要求，符合“三线一单”管控要求、符合相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划。项目正常生产期间产生废水、噪声及固废经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放和合理处置，对周围环境影响较小。 本次评价认为项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | VOCs | 1.5 | 1.5 | / | 0.289 | 1.5 | 0.289 | -1.211 |
|  |  | 颗粒物 | 0.15 | 0.15 | / | 0.4857 | 0.15 | 0.4857 | +0.3357 |
|  |  | SO2 | 0 | 0 | / | 0.0216 | / | 0.0216 | +0.0216 |
|  |  | NOx | 0 | 0 | / | 0.376 | / | 0.376 | +0.376 |
|  |  | 氨 | / | 0 | / | 0.201 | / | 0.201 | +0.201 |
|  | 无组织 | VOCs | / | 0 | / | 0.342 | / | 0.342 | +0.342 |
|  |  | 颗粒物 | / | 0 | / | 0.7073 | / | 0.7073 | +0.7073 |
|  |  | 氨 | / | 0 | / | 0.053 | / | 0.053 | +0.053 |
| 废水 | 废水量 |  | 10200 | 10200 | / | 0 | / | 10200 | 0 |
|  | COD |  | 1.669 | 0.857 | / | 0 | / | 0.857 | 0 |
|  | SS |  | 0.626 | 0.714 | / | 0 | / | 0.714 | 0 |
|  | NH3-N |  | 0.047 | 0.112 | / | 0 | / | 0.112 | 0 |
|  | TN |  | 0.039 | 0.039 | / | 0 | / | 0.039 | 0 |
|  | TP |  | 0.004 | 0.001 | / | 0 | / | 0.001 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 |  | 120 | 120 | / | 0 | / | 120 | 0 |
|  | 餐饮垃圾 |  | 150 | 150 | / | 0 | / | 150 | 0 |
|  | 不合格原料 |  | 0 | 0 | / | 8 | / | 8 | +8 |
|  | 废面粉袋 |  | 0 | 0 | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 边角料 |  | 150 | 150 | / | 1.2 | / | 1.2 | -148.8 |
|  | 废包装材料 |  | 0 | 0 | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 木屑 |  | 6.84 | 6.84 | / | 0 | / | 6.84 | 0 |
|  | 地面沉降粉尘 |  | 0 | 0 | / | 1.383 | / | 1.383 | +1.383 |
|  | 布袋收集粉尘 |  | 0 | 0 | / | 31.326 | / | 31.326 | +31.326 |
|  | 开槽、开片、砂光、拉丝、仿古、锯痕工序废布袋 |  | 0 | 0 | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 漆面打磨工序废布袋 |  | 0 | 0 | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 地面沉降打磨漆粉 |  | 0 | 0 | / | 1.297 | / | 1.297 | +0.05 |
|  | 布袋收集漆粉 |  | 0 | 0 | / | 13.611 | / | 13.611 | +0.075 |
|  | 废胶渣 |  | 0 | 0 | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 废涂料桶 |  | 0.169 | 0.169 | / | 1.95 | / | 1.95 | +1.781 |
|  | 废原子灰桶 |  | 0 | 0 | / | 0.065 | / | 0.065 | +0.065 |
|  | 废石蜡 |  | 0 | 0 | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废氨水桶 |  | 0 | 0 | / | 0.295 | / | 0.295 | +0.295 |
|  | 废导热油 |  | 0 | 0 | / | 1.7/8a | / | 1.7/8a | +1.7/8a |
|  | 喷淋废液 |  | 0 | 0 | / | 30 | / | 30 | +30 |
|  | 废活性炭 |  | 2 | 2 | / | 32.602 | / | 32.602 | +30.602 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①