建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1500万米化纤面料和1000吨涤纶丝项目

建设单位（盖章）：江苏丰荣纺织有限公司

编制日期：           2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	64

附表	65

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产1500万米化纤面料和1000吨涤纶丝项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2311-321323-89-01-635799 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 宿迁市泗阳县新袁镇众裴路东侧6号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 118 度 44 分 27.521 秒，北纬 33 度 34 分 28.722 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1751化纤织造加工 | 建设项目 行业类别 | 十四、纺织业17：28、化纤织造及印染精加工175 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 宿迁泗阳县数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗阳数据备〔2025〕104号 |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.6 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 5236 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划》（2021~2035）； 审批机关：泗阳县新袁镇人民政府 审批文件名称及文号：关于新袁镇工业园区产业定位和规划范围调整的决定（新政发〔2022〕28号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书》； 审查机关：宿迁市生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于对泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2023〕2011号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、园区规划概况 根据《关于对泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2023〕2011号），规划园区及四至范围：新袁镇工业园区占地面积约3.6245平方公里（约5437亩）。规划范围东至规划白三路，西至规划经一路，南至纬六路，北至众裴线北入口。园区主导产业定位：化纤织造、机械加工、食品饮料（不含发酵）及其他无污染和低污染项目。 2、选址规划符合性 本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇众裴路东侧6号，根据规划四至范围可知，本项目所在地位于泗阳县新袁镇工业园区内，项目用地性质为工业用地。 3、产业定位规划符合性 泗阳县新袁镇工业园区产业定位为化纤织造、机械加工、食品饮料（不含发酵）及其他无污染和低污染项目。本项目产品为化纤面料和涤纶丝，属于化纤织造行业，国民经济行业类别为C1751化纤织造加工，符合泗阳县新袁镇工业园区的产业定位。 本项目与《关于对泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2023〕2011号）相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与宿环建管〔2023〕2011号相符性分析 建设项目环评审批要点; 项目情况; 相符性. 1、提高园区的环境建设发展水平。园区的建设和环境管理须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理，推行循环经济理念和清洁生产原则，鼓励与扶持企业选择清洁原辅材料和先进工艺，提倡与推行节水措施，高耗水行业用水定额应达水利部《关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》领跑值要求，开展废弃物减量化资源化、循环利用。; 本项目产品主要为化纤面料和涤纶丝。采用先进的生产工艺和高水平的管理方式，满足园区的环境建设发展要求。; 符合. 2、为更好的应对气候变化，聚焦绿色低碳发展，以二氧化碳排放达峰目标和中和愿景为导向，推动绿色低碳可持续发展，助力产业、能源、运输结构优化升级，加快淘汰过剩产能。加快集中供热的进程，减少能源浪费产生的碳排放情况。加强清洁能源普及率。区内企业优先选用高效的废气治理设施，减少温室气体的排放，因地制宜建设屋面光伏太阳能风能项目以解决自身的能源问题，选用清洁原辅材料和先进工艺，降低能耗以及温室气体的产生;积极响应国家号召，落实碳排放相关政策。; 本项目采用先进生产工艺，使用的电、水均来自市政管网；项目加弹过程中产生的油烟废气经收集+1套高压静电油烟净化器+15m高排气筒DA001达标排放；项目积极落实碳排放相关政策。; 符合. 3、优化产业结构，严格入区项目准入门槛。园区建设应严格按照规划环评审查意见和《报告书》提出的生态环境准入清单(见附件)，稳妥、有序推进园区后续开发。新建项目要满足泗阳县新袁镇工业园区生态环境准入清单要求，严格履行环境影响评价、“三同时”、排污许可证等相关制度。; 本项目符合泗阳县新袁镇工业园区生态环境准入清单要求，严格履行环境影响评价、“三同时”、排污许可证等相关制度; 符合. 4、进一步优化园区空间布局。《规划》应坚持绿色发展、协调发展理念，进一步优化空间布局，强化园区空间管控，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不良影响。园区规划工业用地涉及少量农田，土地性质未调整前，不得随意开发建设。加快公共设施、绿地等建设进度。废气排放量较大或有恶臭、异味气体排放的项目另外设置空间防护距离并辅以绿化隔离带，空间防护距离范围内禁止规划新建居民点、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标。; 本项目空间布局合理，对生态环境不造成不良影响，注重厂区绿化。本项目不涉及生态空间管控区域内的规划范围。; 符合. 5、加快园区环保基础设施建设。按“雨污分流、清污分流、中水回用”的要求规划建设园区给排水系统，完善区域管网建设，确保园区生产、生活污水可全部接入污水处理厂处理。污水处理厂现状处理规模0.3万t/d，远期总规模0.5万t/d，收水范围包括泗阳县新袁镇工业园区全部区域。尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 表1一级A标准排入黄码河; 本项目生活污水（4t/d）经化粪池预处理后达标接管至新袁镇污水处理厂处理，生产废水经兴袁污水处理厂处理后全部回用于生产，不外排。; 符合. 6、加强区域环境综合整治，改善环境质量。加强环境综合整治，改善区域环境，对大气、水环境进行严格保护。“三同时”设施建设不到位、废水、废气不能稳定达标排放的企业立即实施整改，确保在今后的开发建设中严格执行环保准入门槛。为满足区域大气、水环境质量改善的目标，本轮规划的实施必须协调区域大气、水环境综合整治同步进行，并应保证大气、纳污河流水质不进一步恶化。; 本项目严格执行“三同时”制度。; 符合. 7、园区实行污染物排放总量控制。园区污染物排放总量指标纳入泗阳县总量指标内，符合本批复的限值要求，其中COD、氨氮、总磷、总氮、颗粒物、SO2、NOx、VOCs等总量指标应满足区域总量控制及污染物削减计划要求；其它污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门另行核批。; 本项目污染物均采取有效措施防治，按要求申请污染物排放总量。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目产品为化纤面料和涤纶丝，属于化纤织造行业，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中的C1751化纤织造加工，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号），不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目。同时，项目已经通过宿迁泗阳县数据局备案，备案证号：泗阳数据备〔2025〕104号。因此项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目与《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》的相符性分析。 本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇众裴路东侧6号，对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2021〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近的生态空间管控区域为废黄河(泗阳县)重要湿地，距离约为1.2km；距离本项目最近的国家级生态保护红线为泗阳黄河故道省级湿地公园，距离约8.8km，具体情况见表1-2、1-3。 表1-2 本项目周边生态空间管控区域一览表 地区名称; 主导生态功能; 生态空间管控区域范围; 生态空间管控区域面积; 本项目 相符性分析. 废黄河(泗阳县)重要湿地; 湿地生态系统保护; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村（徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围）; 11km2; 本项目距离废黄河(泗阳县)重要湿地约1.2km，不在其生态空间管控区范围内。. 表1-3 距离项目最近的国家级生态保护红线管控区域 地区名称; 主导生态功能; 国家级生态保护红线范围; 国家级生态保护红线面积; 本项目 相符性分析. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 3.29km2; 本项目距离泗阳黄河故道省级湿地公园约8.8km，不在其生态保护红线范围内。. 根据表1-2、1-3可知。项目建设符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）以及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相关要求。 （2）环境质量底线 环境空气：根据《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，2023年度泗阳县优良天数比率为79.2%。超标天数76天，其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%。2023年泗阳县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，O3占比42.1%，PM10占比18.4%。 PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日平均达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%，与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10和NO2年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6%、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%。相关部门已全面采取大气污染防治行动计划，可有效改善环境空气环境现状。 根据数据显示，项目所在区域非甲烷总烃现状监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。 地表水：本项目生活污水接管至新袁镇污水处理厂处理，尾水最终排入黄码河。根据《泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书》中南京远昌检测有限公司2023年8月3日-2023年8月5日对渔业水-坝头村东侧和新袁镇污水处理厂排口下游500m两个点位的监测数据，检测报告编号：NJYC/HJ202308032。项目所在区域内河水水质尚不能完全达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，具体表现在COD、TP有不同程度的超标 噪声：根据《泗阳县2023年度环境质量简报》可知，项目所在区域昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （3）资源利用上线 本项目使用的水、电均来自市政管网，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 ①本项目与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）的相符性分析。 根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇众裴路东侧6号，属于泗阳县新袁镇工业园区规划范围内，属于重点管控单元。 表1-4 本项目与宿迁市重点管控单元生态环境准入清单相符性分析 分类; 内容; 本项目相符性分析. 空间布局约束; 不得引进以下项目：（1）高能耗、高污染、高排放和采用落后技术、落后工艺、落后装备的项目；（2）化工、印染、印花、电镀、造纸、化肥、染料、农药、酿造、电石、冶炼、铁合金、焦炭、制革、电镀等重污染项目；（3）重金属项目；（4）有毒有机有害气体项目；（5）日排放废水50吨以上的项目。限制引入废旧资源再加工项目。; 本项目为化纤织造加工项目，不属于园区禁止引进和限制引进项目。. 污染物排放管控; 设置完善的污染治理设施及管理体系，从园区层面提高企业的清洁生产水平，实现污染综合治理和集中控制。; 本项目将按环保要求设置了完善的污染治理设施及管理体系，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 本项目建成后将制定并落实环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。. 资源开发效率要求; 行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。; 企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求；本项目用的电、水均来自市政管网。. 由表1-4可知，本项目符合《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）文的相关管控要求。 ②本项目与泗阳县新袁镇工业园区生态环境准入清单相符性分析 根据《关于对泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2023〕2011号）“生态环境准入清单”要求，本项目相符性见表1-5。 表1-5 项目与泗阳县新袁镇工业园区生态环境准入清单相符性分析 项目; 生态环境准入内容; 相符性分析. 产业准入要求; 产业定位：化纤织造、机械加工、食品饮料（不含发酵）及其他无污染和低污染项目; 本项目为化纤面料和涤纶丝生产项目，属于化纤织造加工行业，符合园区的产业定位。. 优先引入类项目： 1、科技含量高、产品附加值高的项目；2、符合园区产业定位且属于《产业结构调整指导目录 (2019年本)》 (2021年修订)、《鼓励外商投资产业目录 (2022年版)》、《产业发展与转移指导目录(2018年本)》中的鼓励类或者优先承接发展的产业项目； 3、鼓励依托园区内主导产业发展上下游关联度强、技术水平高、绿色安全环保的项目，进一步补链、强链、延链； 4、拟采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国际先进水平的项目。; 本项目产品为化纤面料和涤纶丝，对照《产业结构调整指导》(2024年本)，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目。. 禁止引入类项目： 1、污染严重的与园区主导产业不相符项目； 2、新建产生或排放放射性物质的项目； 3、新建废水含难降解有机物或工艺废气中含三致、有毒有害物质无法达标排放的项目； 4、新建产生的危险废物无法妥善处置的项目； 5、新建环境保护综合名录所列高污染、高环境风险产品生产的项目。 6、新建对规划区外生态红线保护区域产生明显不良环境和生态影响的项目； 7、建设生产和使用不符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》 (GB 33372-2020) 、《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs) 含量的限值》(GB380507-2020) 、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》 (GB/ 38597-2020)等相关文件要求的高V0Cs含量溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 8、新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。采用落后的生产工艺或生产设备，高水耗、高物耗、高能耗，清洁生产低于国家清洁生产先进水平或行业先进水平的项目。9、涉及《危险化学品目录》所列剧毒物质排放的项目； 10、新建、改扩建产生高污染印染废水排放的化纤织造项目。; 本项目产品为化纤面料和涤纶丝，不涉及印染，不使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂，不属于家居制造及金属制品制造项目，不涉及化工工艺，符合园区产业定位。不属于禁止引入项目。. 限制引入类项目：限制引入《产业结构调整指导目录 (2019年本)》 (2021年修订)中的化纤制造、机械加工、食品饮料行业限制类项目。; 本项目产品为化纤面料和涤纶丝，对照《产业结构调整指导》(2024年本)，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目。. 空间布局约束; 禁止开发利用规划区内的水域、河流和绿地，严格限制转变为其他用地性质。; 本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇众裴路东侧6号，属于泗阳县新袁镇工业园区的工业用地规划范围内；本项目已落实废气、废水、固废治理措施，减少环境影响；不在《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制类的新建项目和淘汰类项目。本项目周边50m范围内不涉及居民区，项目不涉及恶臭气体排放。. 规划范围内土地利用需要严格按照要求对有条件、限制建设区实施开发，不符合规划的部分，需取得用地指标后方可开发利用。对于占用一般农用地，需按照“占一补一”的原则进行占补平衡，且需取得自然资源和规划局相关手续后，方可进行开发建设。禁止占用基本农田。. 邻近工业用地的二类居住用地周边应设置不少于50米的空间防护距离。居住用地100m范围内不得布置排放恶臭气体的排放源。二类居住用地周边的生产型企业，应优化厂内布局，生产车间尽量远离居住用地。严格控制涉及恶臭异味物质、《有毒有害大气污染物名录》所列大气污染物、《危验化学品目录》所列剧毒物质排放的项目。公共管理与公共服务设施用地周边的生产型企业，应优化厂内布局，生产车间尽量远离公共管理与公共服务设施用地。办公区周边设置不少于10米的绿化带。商业服务业设施用地周边的生产型企业，应优化厂内布局，生产车间尽量远离公共管理与公共服务设施用地。商业用地周边设置不少于10米的绿化带。. 污染物排放管控; 1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 2、规划期末，园区大气污染物,： SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃排放量不得超过12.145吨/年、24.147吨/年、18.634吨/年、13.229吨/年。园区工业废水污染物(排放量)：废水量、COD、氨氮、总磷、总氨排放量不得超过910220吨/年45.512吨/年、3.641吨/年、0.455吨/年、10.923吨/年。; 本项目废水污染物排放量：废水总量1200t/a、COD0.3t/a、SS0.18t/a、氨氮0.036t/a、总氮0.042t/a、总磷0.003t/a；本项目大气污染物新增：有组织：非甲烷总烃0.159t/a；无组织：非甲烷总烃0.085t/a。. 环境风险防控; 1、园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系加强应急物资装备储备，修编突发环境事件应急预案，定期开展演练。 2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 3、加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目制定并落实园区相关建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害；本项目不使用危化品。. 资源开发利用要求; 1、新建高耗能项目单位产品(产值)能耗要达到国际先进水平。 2、按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。 3、强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目采用先进的技术和设备，企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。. 由表1-5可知，本项目的建设与泗阳县新袁镇工业园区生态环境准入清单相符。 ③本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》进行说明，具体见表1-6。 表1-6 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品、所用设备及工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目用地性质为工业用地，不在国家《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中。. 3; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经查《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 4; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》. 由表1-6可知，本项目的建设符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》相关要求。 3、与《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》(苏大气办[2020]2号)相符性分析 本项目与《江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案》(苏大气办[2020]2号)相符性分析见下表。 表1-7 与苏大气办[2020]2号文相符性分析一览表 苏大气办[2020]2号文要求; 本项目情况; 相符性. 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式。; 本项目加弹过程中产生的油烟废气利用设备自带管道收集。; 符合. 根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺; 本项目在污染防治措施稳定运营后启动生产设备，在生产设备运行完全停止，残留废气收集处理完毕后，关闭污染防治措施；按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，根据废气特点，项目选用“高压静电油烟净化器”处理油烟废气。; 符合. - 4、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）和《关于贯彻落实挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）的通知》（宿污防指办[2019]55号）相符性分析 - 表1-8 建设项目与GB37822-2019和宿污防指办[2019]55号相符性分析 序号; 标准要求; 企业情况; 相符性. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 1; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本次环评要求企业按要求建立进货台账，使用量、废弃量等均有记录，台账保存期限不少于5年。; 符合. 2; 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 本项目生产车间符合设计要有，设有换气扇等，保持车间通风。; 符合. 3; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选择在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目废气收集系统符合GB/T16758的规定。; 符合. 4; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目加弹过程中产生的油烟废气经设备自带的管道收集+1套高压静电油烟净化器+15m高排气筒DA001达标排放。废气收集效率95%、处理效率90%。; 符合. 5; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目废气收集效率95%、处理效率90%。; 符合. 6; 排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度均不低于15m。; 符合. 7; 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期不少于3年。; 本次环评要求企业按要求对废气收集系统、废气处理设施的主要运行和维护信息进行记录，台账保存期限不少于5年。; 符合. 《关于贯彻落实挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）的通知》（宿污防指办[2019]55号）. 1; 强化源头与过程治理。医药化工、涂料制造、油墨制造等行业的相关企业，要严格对照《标准》要求，按照“人不接触物料、物料不接触空气”的原则，对全厂VOCs物料的储存、转移和输送、工艺过程、敞开液面等无组织排放源全部实施密闭（封）处理，更新升级现有设备、工艺技术、操作方式及其控制水平，从源头减少VOCs产生量。确实无法密闭（封）或不能实施密闭（封）作业的，应在密闭空间内操作或进行局部气体收集处理。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造等行业的相关企业，VOCs物料全部采取密闭储存，VOCs物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作。; 本项目加弹过程中产生的油烟废气经设备自带的管道收集+1套高压静电油烟净化器+15m高排气筒DA001达标排放。废气收集效率95%、处理效率90%。; 符合. 2; 提升废气收集处理水平。收集的废气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h的各相关企业，按照“分类收集、集中处理”的原则，强化VOCs无组织废气收集处理，配套VOCs高效治理设施，原则上应采用催化燃烧（RCO）、蓄热式热氧化炉（RTO）等处理技术。其中，高浓度有机废气（VOCs初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，低浓度有机废气（初始浓度VOCs≤1000ppm），宜采用减风增浓技术提高VOCs浓度后再处理。含卤元素、硫元素的有机废气不得采用RCO、RTO等处理技术。; 本项目加弹过程中产生的油烟废气经设备自带的管道收集+1套高压静电油烟净化器+15m高排气筒DA001达标排放。废气收集效率95%、处理效率90%。; 符合. 3; 各有关企业应依据收集的VOCs初始浓度（或速率），合理配置风机。废气收集处理系统的设计、安装等需委托具备有机废气治理资质单位实施，工程完成后须保留完整的技术资料。严禁大风量稀释排放。配套局部废气收集设施的，集气罩的设置、控制风速须符合GB/T16758的相关规定，处理效率达到《标准》规定的要求。; 废气收集处理系统的设计、安装等将委托具备有机废气治理资质单位实施，工程完成后须保留完整的技术资料；严禁大风量稀释排放；配套局部废气收集设施的，集气罩的设置、控制风速须符合GB/T16758的相关规定，处理效率达到《标准》规定的要求。; 符合. 4; 建立管理台账资料。建立完善的废气治理设施运行台账，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息等，包括运行时间、废气处理量、操作温度和压力、催化剂吸附剂更换周期和更换量、污染物排放浓度和速率等关键运行参数，并制定例行监测、在线监控设施比对监测计划等，每年至少自行各监测1次，并将监测结果报所在地生态环境部门。台账保存期限不少于3年。; 本项目建成后，企业应按要求对废气收集系统、有机废气处理设施的主要运行和维护信息进行记录。; 符合. 5、与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析 表1-9 建设项目与宿环办[2020]11号文相符性分析 《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办[2020]11号）. 序号; 标准要求; 企业情况; 相符性. 1; 严格项目排放标准审查。凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准和参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）等标准中最严格的标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 本项目加弹过程产生的油烟废气经有效处理后尾气满足《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)。; 符合. 2; 规范项目原辅料源头替代审查。禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T 3500—2019）限值要求。; 不涉及; 符合. 6、与《泗阳县纺织印染行业环境问题整治方案的通知》（泗环发【2023】13号）相符性分析 表1-10 本项目与泗环发【2023】13号相符性分析 序号; 要求; 企业情况; 相符性. 1; 有组织废气收集率不低于90%，纺织工业废气排放应满足HI861、GB14554、GB16297和GB37822的要求。加弹废气。加弹废气主要为颗粒物、油烟等物质，需要进行废气收集，收集效率不低于90%。整经-上浆-并轴废气主成分是颗粒物、油烟和浆料自带VOCs。加强车间废气收集，废气收集效率不低于90%，做好调浆房密闭收集并通过管道运输，如使用浆料桶运输，浆料桶全过程密闭;浆料推荐使用低挥发性浆料(如生物浆料)替代高挥发浆料，减少源头用量。印染工序废气。废气主要来源染料和稀释剂，主要成分为VOCs。染料推荐使用低挥发性水溶性染料，涉及稀释剂使用因使用密闭车间负压收集处理。; 本项目废气收集效率达95%。; 符合. 2; 改造污染治理设施。对照《纺织染整工业废水治理工程技术规范(HJ471-2020)》，通过物化(格栅/筛网、调节、混凝、气浮、沉淀)，生化(厌氧、好氧、生物脱氮)，深度处理(曝气生物滤池、臭氧氧化、芬顿氧化、膜分离)等工艺的组合，加快污水处理提标改造，确保废水处理达标排放。; 本项目生活污水经化粪池预处理后达标接管至新袁镇污水处理厂处理，生产废水全部接管至泗阳县兴袁污水处理厂处理后回用生产。; 符合. 3; 所有生产废水和初期雨水应收集处理，其中生产废水应按照“分类收集、分质处理、分级回用”的原则进行处理及回用。污水管网采用明渠明管或架空敷设等方式建设，雨水采取地面明沟方式收集。废水经处理后应满足《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)《缫丝工业水污染物排放标准》(GB28936)《毛纺工业水污染物排放标准》(GB28937)、《麻纺工业水污染物排放标准》(GB28938)和污水处理厂接管标准要求。; 本项目生产废水和初期雨水均收集处理，其中生产废水全部接管至泗阳县兴袁污水处理厂处理，雨水采取地面明沟方式收集，生产废水处理后全部回用于生产，不外排。; 符合. 4; 加强水质监测。按照《江苏省污染源自动监控管理办法(试行)》、《排污许可证申请与核发技术规范纺织印染工业》(HJ861-2017)要求开展自动或手工两种形式的水质自行监测。安装出水在线监控，监测因子至少包含pH值、COD、氨氮等，并配套安装流量计、数采仪和视频监控。手工监测注意监测频次，并保存原始监测记录，保存期限不得少于5年。雨水排口污染物(COD)在排放期间进行按日监测。; 本项目生产废水经兴袁污水处理厂处理后全部回用，仅有生活污水外排，按要求制定监测计划。; 符合. 7、与《加强喷水织造企业环境管理的工作意见》（泗环发〔2021〕51 号）相符性分析 表1-11 本项目与泗环发〔2021〕51号相符性分析 序号; 要求; 企业情况; 相符性. 1; 一、变更办理有关环保手续：针对前期环评批复废水“零排放”的喷水织造企业，根据企业实际情况，如确实需要排放废水，依据省生态环境厅《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》(苏环办〔2021〕122 号)文件要求，进一步完善环评和排污许可等手续。所排废水经预处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)表 2 中间接排放标准后接管排入属地污水处理厂进行深度处理。; 不涉及; 符合. 2; 二、选择可行的污水处理技术：企业重新梳理污水处理工艺的合理性，结合产生污水的特点，遵照化纤织造废水污染防治可行技术(①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮，三级排放;①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物，二级排放;①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物;①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物+混凝-气浮或沉淀，一级排放。)，根据企业实际情况合理选择废水处理工艺。未经充分合理论证非必要不建议盲目增设废水生化处理工艺。; 本项目生产废水经兴袁污水处理厂处理后全部回用于生产，不外排。; 符合. 3; 三、正常运行废气处置设施并重视无组织排放管理：涉及 VOCs 排放的宜采用喷淋洗涤+(除湿)+活性炭吸附方式处理，治理设施定期维护保养，做好记录，活性炭定期更换，保留采购发票、合格证、检验报告等材料备查。企业应按排污许可证载明的各类污染因子和频次开展自行检测，依据检测结果及时评估废气治理设施运行状态。鼓励有上浆涂层工艺的企业，采取更加高效的工艺废气收集和处理措施。对于 VOCs 无组织排放情况应在密闭空间作业，保证设备正常运转，提高收集效率，贯彻落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求。; 本项目加弹过程中产生的油烟废气经设备自带的管道收集+1套高压静电油烟净化器+15m高排气筒DA001达标排放。废气收集效率95%、处理效率90%。; 符合. 四、进一步明确污水处理污泥属性：根据《国家危险废物名录》含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和物化污泥属于危险废物，应按危险废物要求进行规范化管理，交有资质单位处置或利用，鼓励产废单位使用高效压滤设备最大程度降低污泥含水率，实施“减量化”操作。; 本项目生产废水直接排到兴袁污水厂集中处理后回用，在车间内不设隔油、气浮等处理设施，无浮油等危废产生。; 符合. 五、强化固体废物的规范化管理：喷水织造企业产生的一般固体废物主要有废丝、废布，优先采用资源化利用方式，贮存设施符合《一般工业固体废物贮存、填埋污染物控制标准》(GB18599-2020)。废矿物油及含废矿物油废物等危险废物，应委托有资质单位进行利用处置，危废贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。; 本项目产生的废丝、废布等暂存于一般固废仓库后委外处理，满足环境管理要求。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏丰荣纺织有限公司拟投资45000万元在宿迁市泗阳县新袁镇工业集中区众裴路东侧6号建设年产1500万米化纤面料和1000吨涤纶丝项目，建筑面积约5000平方米，项目租赁现有厂房生产，需新增喷水织机、加弹机、验布机、整经机、空压机、环保设备、变压器等先进设备；原辅料为POY等；项目运营后，预计可年产1500万米化纤面料和1000吨涤纶丝。项目已于2025年2月14日取得了宿迁泗阳县数据局下发的备案证（备案证号:泗阳数据备[2025]104号）。项目的建成既可以满足自身发展的需要，同时也能够带动泗阳当地的经济发展，增加就业。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目环境影响评价文件类别判定过程见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价文件类别判定表 序号; 产品; 主要生产工艺; 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单; 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》; 编制类别. 1; 化纤面料、涤纶丝; 原料-加弹-牵经-织造; C1751化纤织造加工; 十四、纺织业17：28、化纤织造及印染精加工175; 报告书; 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染 整工艺有前处理、染色、印花 （喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的. 报告表; 有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的. 登记表; /. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目须进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目须编制环境影响报告表，江苏联晟生态环境科技有限公司受江苏丰荣纺织有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则(试行)》，“按照《固定污染源排污许可分类管理名录》在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。”本项目属于化纤织造加工项目，对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，属于“25 化纤织造及印染精加工 175”中“有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的”，属于重点管理。 2、建设规模与产品方案 项目总建筑面积约5000m2，建成后可形成年产1500万米化纤面料和1000吨涤纶丝的生产规模，项目产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案表 序号; 产品名称; 生产工艺; 规格尺寸; 年产量; 年运行时数(h). 1; 化纤面料; 喷水织造; 幅宽2.6-3.4m; 1500万米/年; 300×8×3=7200. 2; 涤纶丝; 加弹; /; 1000吨/年. 3、主要运营设备 本项目主要运营设备见表2-3。 表2-3 项目运营设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 喷水织机; /; 150; 织造. 2; 加弹机; /; 3; 加弹. 3; 验布机; /; 3; 验布. 4; 整经机; /; 2; 牵经. 5; 空压机; /; 1; /. 6; 环保设备; S20-M-800KVA; 1; /. 4、主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及消耗情况 表2-5 主要物质的理化特性、毒性毒理 序号; 原料名称; 形态; 年耗量（吨/年）; 包装及贮存方式; 最大存储量（吨）; 备注. 1; POY丝; 固态; 4100; 10kg/卷; 500; 原料仓库暂存. 2; 涤纶油; 液态; 6; 50kg/桶; 0.5. 3; 机油; 液态; 1; 50kg/桶装; 0.1. 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. POY丝; 又称涤纶预取向丝，为涤纶丝的一种，全称：Pre Oriented Yarn。指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。与未拉伸丝相比，它具有一定程度的取向，稳定性好，主要用于用做拉伸假捻变形丝(DTY) 的专用丝，POY原丝含油率为0.3%~0.4%之间; 易燃; 无毒. 涤纶油; 无色或淡黄色带粘状透明油状液体，无或糖醛味气味。闭口闪点(℃): 不低于120，运动粘度：40 (℃)，5-14。稳定性：稳定不聚合，燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳；流动性：非易挥发性，液体流动，可溶于水。无毒，常温下不易燃。油剂为液体烃类混合物，主要成分为正构烷烃的混合物; 不燃; 无毒. 5、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表2-6。 表2-6 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建筑面积约5000m2; 1#厂房用于喷水织造、加弹、整经、打卷、检验 2#厂房主要用于喷水织造. 储运工程; 原料仓库; 建筑面积100m2; 位于1#厂房内. 辅助工程; 辅助设施; 建筑面积250m2; 用于配电房、门卫等. 公用工程; 给水; 15000t/a; 园区给水管网输送. 排水; 生活污水; 1200t/a; 厂区实行“雨污分流”排水方式. 生产废水; 121500t/a; 经兴袁污水处理厂处理后回用生产，不外排. 供电; 460.5万kwh/a; 来自市政电网. 环保工程; 废气; 有组织; 加弹油烟废气; 1套高压静电油烟净化器+15m高排气简DA001; 满足环境管理要求. 无组织; 加强厂区绿化等; 满足环境管理要求. 废水; 生产废水; 121500t/a; 项目生产废水全部接管至兴袁污水处理厂处理后再回用到生产. 生活污水; 1200t/a，化粪池（10m3）; 生活污水经化粪池处理后排入新袁镇污水处理厂处理. 噪声处理; 车间厂房隔声，建筑物隔声，距离衰减、种植绿化; 厂界达标. 固废; 危险废物; 危废仓库10m2; 满足环境管理要求，位于厂区西北角. 一般工业固废; 一般固废仓库40m2; 满足环境管理要求，位于1#厂房内. 环境风险; 车间布设消防器材、灭火装置、应急物质成套；废气治理设施配套建设的防火、防燃爆、防静电等措施; 满足环境风险管理的相关要求. 6、职工人数及工作制度 项目职工定员50人，年运行300天，三班制生产，每班8小时，年运行时间7200小时。 7、环保投资 项目环保投资总额预计80万元，占总投资的1.6%，具体环保投资概算见表2-7。 表2-7 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废气; 1套高压静电油烟净化器+15m高排气简; 20; 达标排放; 与工程同步. 废水; 化粪池（10m3）; 5; 生活污水化粪池处理达新袁镇污水处理厂接管标准. 噪声; 设备合理化布置、选用低噪设备; 10; 厂界达标. 固废; 一般固废仓库40m2; 20; 安全暂存. 危废仓库10m2; 5; 安全暂存. 排污口; 雨污管网及排口; 10; －. 绿化; 厂区绿化; 10; －. 合计; 80; －. 8、平面布置 项目厂房出入口位于厂区东侧，1#厂房内部按生产要求划分喷水织造、加弹、整经、打卷、检验等区域，原料库、一般固废仓库、危废仓库均位于厂房内部，2#厂房内部按生产要求划分喷水织造区域，配电房、门卫等辅助设施位于2#厂区西侧。项目厂区平面布置见附图4。 9、项目水平衡 （1）喷水织机用水 根据纺织行业设备运行经验，本项目每台喷水织机用水量约为3m3/d，则项目150台喷水织机用水量约为450m3/d（135000m3/a），喷水织机运行过程中由于织物带走及水分蒸发会损耗一部分水，损耗量约为10%，即45m3/d（13500m3/a），织造废水产生量405m3/d（121500m3/a）。 （2）生活用水 本项目工程劳动定员50人，根据企业实际情况，生活用水量按100L/（人·d）计，则用水量为1500t/a，污水产生系数取0.8，生活污水产生量1200t/a。 项目用水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、项目工艺流程及产污环节简述 1、项目化纤面料、涤纶丝生产工艺流程及产污环节图 图2-2 化纤面料、涤纶丝生产工艺流程及产污环节图 工艺说明： （1）第一罗拉：POY丝经第一罗拉第一次变形（物理变形），使POY丝变得蓬松、有弹性。该过程产生S废丝。 （2）上热箱、冷却：通过上热箱170℃-210℃加热定型POY预取向丝，使前步的物理形变固定下来然后进行空气冷却。项目上下热箱加热机理是对热箱中密封导热油进行电加热，导热油在密封细管中循环，加热密封细管外金属丝道（传质加热），涤纶丝只与丝道接触，不与导热油接触。该过程POY预取向丝表面油剂受热挥发产生G油烟废气（以非甲烷总烃计），该过程还产生噪声。 （3）假捻：通过假捻器固定丝的两端，握住其中间加以旋转，在握持点上、下两端的丝条捻向相反而捻数相同，整根丝论度为零。丝条以一定的速度（v）运行，在握持点前的捻数为（n/v），在握持点后，向相反捻向（n/v）移动，因此，握持点以后区域内的捻度为零。假捻以减少纺丝的包缠纤维，防止纺丝起毛。该过程产生S废丝和N噪声。 （4）第二罗拉：进入第二罗拉进行二次变形，使一次定型的涤纶丝再次变得蓬松。 （5）下热箱：通过下热箱进行二次加热定型，使前步第二次物理形变固定下来（170℃-210℃，导热油电加热）。该过程POY预取向丝表面油剂受热挥发产生G油烟废气（以非甲烷总烃计），该过程还产生噪声。 （6）上油：因为在加热定型过程中油剂挥发，POY丝含油率下降，因此需要通过上油辊再次上油，上油过程油剂挥发产生G油烟废气（以非甲烷总烃计）。 （7）检验、整理入库：加弹之后生成的涤纶丝，其中10000吨检验入库待售，剩余30000吨用于化纤面料的生产，此过程产生S废丝。 （8）牵经：将简子纱按工艺所需要的经纱根数与长度，在相同的张力下平行、等速、整齐地卷绕成经轴。 （9）织造：用喷水织机进行织造，形成化纤面料。喷水织布是采用喷射水柱牵引纬纱穿越梭口的无梭织布技术，利用喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力，使固定简子上的纬纱引入梭口。由于水的集聚性较好，喷水织布机无需设置防水扩散装置，该过程会产生G织布废水、S废丝和N噪声。 （10）检验、打卷入库：对化纤面料进行检验，该过程会产生S废布，检验合格后，用打卷机打卷入库，待售。 表 2-8 本项目主要产污环节和排污特征 种类; 生产工序; 污染因子; 排放特征; 处置方式; 排放方式. 废气; 加弹; 有组织; 油烟废气（以非甲烷总烃计）; 连续; 高压静电油烟净化器; 1根15m高排气筒DA001. 无组织; 油烟废气（以非甲烷总烃计）; 加强绿化、提高废气捕集效率; 无组织排放. 废水; 生活污水; PH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 间歇; 化粪池; 生活污水经化粪池处理之后接管至新袁镇污水处理厂处理. 生产废水; PH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类; 连续; 兴袁污水处理厂; 全部回用于生产. 噪声; 设备; 加弹机、整经机、喷水织机; 连续; 减振、隔声、合理布局; /. 固废; 员工生活; 可燃物、易堆腐物; 间歇; 环卫清运; 零排放. 生产; 废丝、废包装材料等; 一般固废仓库、统一收集外售. 检验; 废丝、废布等. 设备检修; 废机油; 危废仓库、委托有资质单位安全处置. 上油; 废油桶. 废气处理; 废油等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目位于宿迁市泗阳县新袁镇工业集中区众裴路东侧6号，项目厂址原为江苏茂锦纺织科技有限公司，茂锦纺织年产3000万米化纤面料项目于2024年8月12日取得泗阳县环境保护局批复，批复文号为宿环建管表【2024】20098号，本项目租赁现有厂房生产。经本次环评阶段现场踏勘，厂区现有两栋茂锦纺织的原厂房，由茂锦纺织处理相关遗留环境污染问题。江苏茂锦纺织科技有限公司厂区占地面积5236m2，江苏丰荣纺织科技有限公司利用现有土地及地面厂房等设施开工建设。 本项目目前还未开工建设，无与本项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目位于宿迁市泗阳县新袁镇众裴路东侧6号，项目所在地的环境质量现状如下： 1、大气环境质量状况 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参照执行大气污染物排放标准详解，具体见表3-1。 表3-1 空气环境质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 0.07; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. NOx; 年平均; 0.05. 24小时平均; 0.1. 1小时平均; 0.25. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 1小时平均值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 根据《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，2023年度泗阳县优良天数比率为79.2%。超标天数76天，其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%。2023年泗阳县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，O3占比42.1%，PM10占比18.4%。 PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日平均达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%，与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10和NO2年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6%、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%。相关部门已全面采取大气污染防治行动计划，可有效改善环境空气环境现状。 本项目涉及特征污染物为非甲烷总烃，为进一步了解项目所在区域环境空气质量状况，非甲烷总烃废气引用《泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书》中南京远昌检测有限公司2023年4月6日-2023年4月12日对蒋庄进行大气环境质量现状的监测数据（测点位于本项目西南2.1km），检测报告编号：NJYC/HJ202304032，环境空气质量现状监测数据详细见表3-2。 表3-2 空气质量现状监测表 采样点; 项目; 平均时间; 评价标准（mg/m3）; 浓度范围（mg/m3）; 超标率; 达标情况. 蒋庄; 非甲烷总烃; 1h; 2.0; 0.33-0.47; 0; 达标. 根据引用的检测数据，项目所在区域非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。 大气环境质量监测数据引用合理性分析：本项目引用的监测数据时间为2023年4月6日-2023年4月12日，监测时间在3年以内，满足引用监测数据的“时效性”，本项目距离蒋庄测点约2.1km，其监测点位在5km范围内，满足引用监测数据的“代表性”要求。 2、区域地表水环境状况 本项目纳污河流为黄码河，黄码河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体见表3-3。 表3-3 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 本项目生活污水经厂区化粪池处理后接管至新袁镇污水处理厂，处理后排入黄码河，本次评价地表水环境质量现状监测数据引用《泗阳县新袁镇工业园区开发建设规划环境影响报告书》中南京远昌检测有限公司2023年8月3日-2023年8月5日对渔业水-坝头村东侧和新袁镇污水处理厂排口下游500m两个点位的监测数据，检测报告编号：NJYC/HJ202308032，具体统计见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测（单位：mg/L） 断面名称; 监测结果; pH; COD; SS; NH3-N; TP. 渔业水-坝头村东侧; 最小值; 7.17; 9; 16; 0.129; 0.05. 最大值; 7.36; 19; 18; 0.445; 0.21. 平均值; 7.26; 13.67; 17; 0.242; 0.14. 黄码河-新袁镇污水处理厂排口下游; 最小值; 6.84; 8; 14; 0.944; 0.15. 最大值; 7.08; 21; 19; 0.980; 0.27. 平均值; 6.96; 12.7; 16; 0.958; 0.2. Ⅲ类标准; 6-9; 20; 30; 1.0; 0.2. 由表3-4可知，项目所在区域内河水水质尚不能完全达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，具体表现在COD、TP有不同程度的超标。主要超标原因为区内及周边部分企业生活污水由企业自建污水处理设施处理后直排入外环境，尚未接入管网。此外，上游片区大多为村庄，仍有部分生活污水尚未接管，且农业面源较多，上游河道水质也一定程度上影响了区内水质。 根据报告书建议，园区需优化河道管护，加大农业面源污染治理，提高周边地区生活污水接管率。同时，结合《江苏省河道管理条例（2021年）》，实施河道综合整治。区域内水质将会得到整体改善。 地表水环境质量引用数据合理性分析：本项目引用的黄码河水质检测数据为南京远昌检测有限公司2023年8月3日-2023年8月5日的检测结果，且相关引用数据监测点位在本项目评价水体范围内，因此引用数据有效。 3、声环境质量现状 根据《泗阳县2023年度环境质量简报》可知，2023年各类功能区声环境质量总体良好，各功能区噪声昼间、夜间等效声级均达标，达标率均为100%。项目所在区域昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 项目位于宿迁市泗阳县新袁镇众裴路东侧6号，项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体见表3-5。 表3-5 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; dB(A). 项目所在地声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。 6、地下水、土壤环境 本项目做好厂区地面硬化，并按照分区防控要求落实分区防渗等措施后，不存在土壤和地下水环境污染途径，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地下水和土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目现场周边情况，确定项目厂界周边主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 最近距离（m）; 规模; 环境功能. 空气环境; 零散居民点; 西; 60; 50人; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 零散居民点; 北; 160; 100人. 零散居民点; 东; 160; 100人. 地表水环境; 黄码河; 东; 720; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 项目生产车间外500米范围内，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目不在泗阳县生态空间管控区域范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目加弹产生的油烟废气（以非甲烷总统计）排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3排放浓度限值，具体详见表3-7。 表3-7 大气污染物排放控制标准 生产线/工序; 污染物; 排气筒高度m; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 监控位置; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 加弹; 非甲烷总烃; 15; 60; 3; 车间排气筒出口或生产设施排气筒 出口; 4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3. 厂区内有机废气无组织排放监控点浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2限值标准，具体见表3-8。 表3-8 厂区内有机废气无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染排放标准 本项目废水主要为生活污水与生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后达标接管至新袁镇污水处理厂处理，尾水排入黄码河；生产废水全部接管至园区专门为织造企业建造的泗阳县兴袁污水处理厂处理，达《喷水织机行业中水回用水质要求》(TJX001-2018)中高回用率水质标准回用于企业生产。新袁镇污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体见表3-9。 表3-9 水污染物排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; SS; 氨氮; TN; TP; 石油类. 新袁镇污水处理厂接管标准; 6~9; ≤280; ≤180; ≤35; ≤50; ≤3; /. 新袁镇污水处理厂排放标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5; /. 泗阳县兴袁污水处理厂接管标准; 6~9; ≤400; ＜200; ＜5; ＜20; ＜3; ＜15. 回用标准; 6.5~8.0; ≤80; /; /; /; /; ≤10. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-10。 表3-10 项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废标准 本项目一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）以及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表3-11。 表3-11 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 进入环境量. 废水; 废水量; 122700; 122700; 1200; 1200. COD; 42.95; 42.65; 0.3; 0.06. SS; 18.47; 18.29; 0.18; 0.012. 氨氮; 0.586; 0.55; 0.036; 0.006. 总氮; 1.862; 1.82; 0.042; 0.018. 总磷; 0.303; 0.3; 0.003; 0.0006. 石油类; 1.82; 1.82; 0; 0. 总锑; 0.0036; 0.0036; 0; 0. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 1.59; 1.431; /; 0.159. 无组织; 非甲烷总烃; 0.085; 0; /; 0.085. 固废; /; 生活垃圾; 7.5; 7.5; /; 0. 一般固废; 废丝; 21.5; 21.5; /; 0. 废布; 8; 8; /; 0. 废包装材料; 0.5; 0.5; /; 0. 危废; 废油; 1.531; 1.531; /; 0. 废油桶; 0.1; 0.1; /; 0. 总量控制要求： 废气：非甲烷总烃：0.159t/a。本项目非甲烷总烃排放总量从泗阳县总量库中进行平衡。 废水：接管考核量：废水总量1200m3/a、COD0.3t/a、SS0.18t/a、氨氮0.036t/a、总氮0.042t/a、总磷0.003t/a；进入环境量：废水总量1200m3/a、COD0.06t/a、SS0.012t/a、氨氮0.006t/a、总氮0.018t/a、总磷0.0006t/a。 固废：0。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建厂房进行加工生产，没有土建施工。本项目只对标准化厂房进行内部装修改造，故施工期主要为装修工程和后期设备安装调试，环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1、废气污染工序及源强分析 本项目营运期废气主要为加弹过程产生的油烟废气（以非甲烷总烃计）。 项目加弹过程产生的油烟废气为上、下热箱定型原料POY丝中油剂挥发产生的油烟以及在上油过程中油剂挥发产生的油烟。本次环评针对加弹过程产生的油烟废气以非甲烷总烃进行表征。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24 号）“2822 涤纶纤维制造行业系数手册，涤纶POY制成涤纶DTY的‘牵伸一加捻一卷绕’工艺有机废气的产污系数为411.05克/吨-产品”。本项目加弹使用的原料POY丝用量约为4100t/a，加弹油剂用量约为6t/a，除去加工产生的一些废丝约29.5吨，则总产量约为4076.5t/a，故本项目加弹过程中非甲烷总烃总产生量约为1.675t/a。 综上所述，项目加弹过程产生油烟（非甲烷总烃）总量为1.675t/a，项目加弹油烟通过加弹机自带管道收集，收集效率可达95%。本项目共设置3台加弹机，每台加弹机集气系统的风机风量是3000m3/h，高压静电油烟净化器处理装置总风量为9000m3/h，油烟废气经收集后通过高压静电油烟净化器处理，处理后尾气通过15米高排气简DA001排放。高压静电油烟净化器收集处理的有组织油烟为1.59t/a。项目年生产300天，每天运行24小时，则高压静电油烟净化器油烟（非甲烷总烃）的产生速率为0.22kg/h，产生浓度为24.4mg/m3。无组织废气产生量为0.085t/a。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-1 本项目废气产污环节名称、排放形式、污染物种类及污染治理设施表（有组织） 产污环节; 排气筒编号; 设计风量（m3/h）; 污染物种类; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放浓度标准值（mg/m3）; 排放速率标准值（kg/h）; 排放时间（h）. 工艺; 去除率（%）; 是否为可行技术. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-2 本项目无组织废气产生及排放情况汇总表 废气来源; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放源参数; 排放情况. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 面积（m2）; 面源高度 m; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h. 2、防治措施可行性分析 根据《纺织工业污染防治可行技术指南》（HJ 1177-2021），静电处理是利用静电场使颗粒物形成荷电粒子，使其在电场作用下向集尘极定向移动进而被捕获实现废气净化。 废气处理效率类比江苏鑫港欣纺织科技有限公司年产1亿米化纤纺织面料项目（第一阶段）竣工环境保护验收报告中监测数据，该项目生产工艺与本项目相近，采用相同废气处理设施。根据监测数据，高压静电油烟净化器治理效率达到91%，故本项目采用高压静电油烟净化器，处理效率以90%计是可行的，具体数据见下表。 表4-3 江苏鑫港欣纺织科技有限公司年产1亿米化纤纺织面料项目（第一阶段）竣工环境保护验收报告中监测数据 监测点位; 监测因子; 监测结果; 处理效率（%）. 进口浓度（mg/m3）; 排口浓度（mg/m3）. DA001加弹废气排气筒; 挥发性有机物; 8.93; 0.807; 91. 8.81; 0.476; 95. 11.06; 0.914; 92. 油烟废气由风机吸入高压静电油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味，本次环评高压静电油烟净化器对油烟废气的去除率以90%计。 废气防治措施建立管理台账资料： 建设单位应建立完善的废气治理设施运行台账，定期记录废气处理设施运行工况和维护信息以及运行时间、废气处理量、操作温度及工艺压力、废气进出口浓度、速率等关键运行参数。其台账保存期限不少于5年。 卫生防护距离： 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中Cm－为环境一次浓度标准限值(mg/m3)；L－工业企业所需的防护距离(m)；Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)；r－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径(m)；A、B、C、D为计算系数，根据所在地区多年来平均风速及工业企业大气污染物源构成类别查询。 表4-4 本次项目建成后全厂卫生防护距离计算参数以及计算结果 车间; 污染物名称; 排放速率kg/h; 评价标准 mg/Nm3; 面源面积m2; 计算结果m; 卫生防护距离取值m. 1#厂房; 非甲烷总烃; 0.022; 2; 2500; 0.186; 50. 各车间均位于厂区内，经计算，本次项目建成后，须以1#车间边界向外设置50m的卫生防护距离。经调查，目前该范围内没有环境敏感目标。远期亦不得在卫生防护距离内建设固定居民点、医院、学校等敏感目标。卫生防护距离包络线详见附图2。 3、污染物排放量计算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表4-5，本项目废气排放口基本情况见表4-6，本项目大气污染物无组织排放量核算见表4-7，本项目大气污染物年排放量核算见表4-8。 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 一般排放口. 表4-6 排气筒设置参数表 排气筒编号; 排放口类型; 坐标; 排气筒参数; 风量(m3/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001; 一般排放口; 118.7425; 33.5657; 15; 0.55; 25; 9000. 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.244. 4、监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）等相关要求制定监测计划。污染源监测计划见表4-9。 表4-9 本项目污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃. 5、非正常工况 表4-10 非正常排放情况分析 排气筒编号; 非正常排放原因; 废气量(m3/h); 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 排气筒参数; 排放方式; 年发生频次/(次). 高度(m); 内径(m). DA001; “高压静电油烟净化器”故障; 9000; 非甲烷总烃; 0.22; 15; 0.55; 短时间连续0.5h; ≤1. 6、大气环境影响分析结论 本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇众裴路东侧6号，项目所在区域环境空气质量为非达标区，但相关部门已全面采取大气污染防治行动计划，可有效改善环境空气环境现状。本项目采取的废气污染治理措施技术可行，废气污染物均可得到有效收集处理后达标排放，排放强度较小，且满足排放标准要求。 因此，本项目废气污染对周围大气环境影响较小，项目大气环境影响是可接受的。 二、运营期水环境影响和保护措施 1、污染工序及源强分析 项目废水主要为生活污水、织布废水。 （1）生活污水：本项目生活污水产生量1200t/a，其中污染物浓度为COD300mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、总氮35mg/L、总磷2.5mg/L。 （2）织布废水：本项目织布废水产生量405m3/d（121500m3/a），其中污染物浓度为：COD350mg/L、SS150mg/L、氨氮4.5mg/L、总氮15mg/L、总磷2.5mg/L、石油类15mg/L、总锑0.03mg/L。 项目废水产生及排放情况见表4-11。 表4-11 项目废水产生及排放情况一览表 废水来源; 废水量(t/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 拟采取的处理方式; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放去向. 生活污水; 1200; COD; 350; 0.42; 化粪池; 250; 0.3; 新袁镇污水处理厂. SS; 200; 0.24; 150; 0.18. 氨氮; 30; 0.036; 30; 0.036. 总氮; 35; 0.042; 35; 0.042. TP; 2.5; 0.003; 2.5; 0.003. 织布废水; 121500; COD; 350; 42.53; 直接接管至兴袁污水处理厂; 350; 42.53; 泗阳兴袁污水处理厂. SS; 150; 18.23; 150; 18.23. 氨氮; 4.5; 0.55; 4.5; 0.55. 总氮; 15; 1.82; 15; 1.82. TP; 2.5; 0.3; 2.5; 0.3. 石油类; 15; 1.82; 15; 1.82. 总锑; 0.03; 0.0036; 0.03; 0.0036. 泗阳兴袁污水处理厂; 121500; COD; 350; 42.53; 曝气调节池+提升泵+一级气浮池+二级气浮池+中间水池+好氧池+沉淀池+砂滤池+清水池; 80; 9.72; 全部回用于生产. SS; 150; 18.23; /; /. 氨氮; 4.5; 0.55; /; /. 总氮; 15; 1.82; /; /. TP; 2.5; 0.3; /; /. 石油类; 15; 1.82; 10; 1.22. 总锑; 0.03; 0.0036; /; /. 新袁镇污水处理厂; 1200; COD; 250; 0.3; 粗格栅-细格栅-沉砂池-多功能预处理池-生物转盘-滤布滤池-消毒; 50; 0.06; 黄码河. SS; 150; 0.18; 10; 0.012. 氨氮; 30; 0.036; 5; 0.006. 总氮; 35; 0.042; 15; 0.018. TP; 2.5; 0.003; 0.5; 0.0006. 2、地表水环境影响分析 项目废水主要为生活污水、织布废水，其中织布废水接管至兴袁污水处理厂处理后全部回用。项目生活污水采用化粪池处理，化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；在厌氧腐化作用下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。 （1）污水处理厂简介 新袁镇污水处理厂：本项目位于宿迁市泗阳县新袁镇工业集中区众裴路东侧、织造大道北侧，处于新袁镇污水处理厂的收水范围内，项目无生产废水外排，只有生活污水经厂区化粪池处理后接管至新袁镇污水处理厂。新袁镇污水处理厂现状处理规模为0.2万t/d，验收规模为0.3万t/d，远期新袁镇污水厂进行扩建，扩建后规模为0.5万t/d。尾水达到一级A标准后排入黄码河。处理工艺为“粗格栅-细格栅-沉砂池-多功能预处理池-生物转盘-滤布滤池-消毒”，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准，部分一类污染物执行表2标准，污水再生利用，再生水用来道路浇洒、绿化用水等。该工程于2012年11月8日取得环评批复(泗环评(2012)100号)，于2014年6月24日通过验收现状稳定运行，达标排放。 泗阳县兴袁污水处理厂：泗阳县兴袁污水处理有限公司投资750万元，于泗阳县新袁镇坝马路北侧新建污水处理厂，专门用于园区织造企业产生的喷水织机废水，用地面积为3427.57平方米，设计规模为6600m3/d，设计按275m3/h；每天运行24小时设计。废水采用“曝气调节池+提升泵+一级气浮池+二级气浮池+中间水池+好氧池+沉淀池+砂滤池+清水池”工艺，其中通过“曝气调节池+两级混凝气浮池”进行除锑处理，处理率高达90%，经次氯酸钠消毒后，达到《喷水织机行业中水回用水质要求》(TJX001-2018)中高回用率水质标后回用于企业喷水织机生产，无废水外排。该工程于2024年7月1日取得环评批复（宿环建管（2024）20008号），目前已投入运行。 （2）接管可行性分析 新袁镇污水处理厂接管可行性分析：本项目生活污水日排放量约为1.6t/d，新袁镇污水处理厂现状处理规模为0.2万t/d，废水排放量占其处理能力的0.08%，各指标均可达到新袁镇污水处理厂的接管标准（COD≤280mg/L、SS≤180mg/L、氨氮≤35mg/L、TP≤3mg/L、总氮≤50mg/L），且不含超出污水厂设计的特征污染物，因此对于项目产生的废水，从水量、水质角度分析，均能达到新袁镇污水处理厂的接纳要求，废水经污水处理厂处理后达标排放，对区域水环境影响较小，可以满足环保要求。 兴袁污水处理厂接管可行性分析：项目处于新袁镇工业园区内，泗阳县兴袁污水处理厂专门用于处理园区内织造企业喷水织机产生的生产废水，项目生产废水产生量为945t/d，泗阳县兴袁污水处理厂设计处理规模为6600t/d，处理厂剩余处理规模约为1500t/d，废水排放量占其剩余处理能力的63%，各指标均可达到兴袁污水处理厂接管标准（COD≤400mg/L、SS＜200mg/L、氨氮＜5mg/L、TP＜3mg/L、总氮＜20mg/L、石油类＜15mg/L），从水量、水质角度分析，均能达到兴袁污水处理厂的接纳要求，废水经污水处理厂处理后达标回用生产，对区域水环境没有影响，可以满足环保要求。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别(a); 污染物种类(b); 排放去向(c); 排放规律(d); 污染治理设施; 排放口编号(f); 排放口设置是否满足要求(g); 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称(e); 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮、总磷; 进入新袁镇污水处理厂; 间断排放、排放期间流量稳定; —; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; R是 £否; R生活污水排口. 2; 生产废水; pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、总磷、石油类、总锑; 进入兴袁污水处理厂，然后全部回用; 连续排放、排放期间流量稳定; —; /; /; DW002; R是 £否; R生产废水排口. （4）废水排放口基本情况 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标(a); 废水排放量/ （t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称(b); 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; E118.740138817; N33.574977793; 1200; 进入新袁镇污水处理厂; 连续排放、流量稳定; —; 新袁镇污水处理厂; pH; 6-9. COD; ≤50. SS; ≤10. 氨氮; ≤5（8）. 总氮; ≤15. 总磷; ≤0.5. 2; DW002; E118.740074444; N33.574449398; 121500; 进入兴袁污水处理厂，之后全部回用; 连续排放、流量稳定; —; 泗阳兴袁污水处理厂; 回用水质; pH; 6-9. COD; ≤80. SS; /. 氨氮; /. 总氮; /. 总磷; /. 石油类; ≤10. 注*：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （5）废水污染物排放信息 表4-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 废水排放量/（t/a）; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 1200; pH; 6~9; /; /. COD; 250; 0.001; 0.3. SS; 150; 0.0006; 0.18. 氨氮; 30; 0.00012; 0.036. 总氮; 35; 0.00014; 0.042. 总磷; 2.5; 0.00001; 0.003. 全厂排放口合计; pH; /. COD; 0.3. SS; 0.18. 氨氮; 0.036. 总氮; 0.042. 总磷; 0.003. 3、排放口设置情况及监测计划 项目污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，原则上项目只能设置一个污水接排口和一个雨水排口，同时应在排放口设置明显规范化环保标识牌。 本项目建成后，建设单位应依据国家及地方相关环保要求进行固定污染源排污许可申报，对照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017），项目废水无需监测。 4、地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量不达标区域，但园区规划环评已制定整改计划，计划通过优化河道管护、加大农业面源污染治理、完成污水管网及基础设施建设，以减少污水直接、外排量，从而改善黄码河水质状况。本项目营运期产生的生活污水经化粪池预处理后接管至新袁镇污水处理厂进一步处置，尾水排入黄码河，生产废水接管至兴袁污水处理厂处理后回用。从水质水量及建设进度等方面综合考虑，本项目生活污水和生产废水分别接管至新袁镇污水处理厂和兴袁污水处理厂处理是可行的，不会对黄码河水质造成冲击影响。因此，本项目对地表水环境的影响可以接受。 三、运营期声环境影响和保护措施 1、噪声源及降噪情况 本项目运营期噪声源强及排放特征参见下表。 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 风机; 20; 40; 3; 90; 合理布局、选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头; 7200h. 注：坐标原点为厂房西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 数量（台）; 声功率级 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离m. 1; 加弹机; 3; 85; 设备减振、车间隔声; 20; 60; 1.2; 10(W); 64; 7200h; 20; 44; 1. 2; 喷水织机; 150; 90; 40; 35; 1.2; 30(E); 88; 20; 68; 1. 3; 空压机; 1; 80; 20; 35; 1.2; 10(W); 60; 20; 40; 1. 4; 整经机; 2; 80; 55; 70; 1.2; 5(N); 69; 20; 49; 1. 注：坐标原点为厂区西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 2、噪声环境影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目釆用Cadna/A环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A、B中推荐模型。 ①无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式 Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB；r—预测点距声源的距离，m；r0—参考位置距声源的距离，m。 ②室内近似扩散声场时：室外的倍频带声压级公式 Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量。 ③所有声源的叠加公式 Lp1i(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij) 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lpli—室内j声源i倍倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 本项目为新建项目，根据《环境评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），各噪声源经距离衰减后，对预测点的贡献叠加后即为预测值，以此评价项目噪声对环境的影响。项目主要噪声源厂界贡献值见表4-17。 表4-17 厂界噪声预测值 单位：LeqdB(A) 预测方位; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 西侧; 45.5; 45.5; 65; 55; 达标. 东侧; 48.2; 48.2; 65; 55; 达标. 南侧; 47.4; 47.4; 65; 55; 达标. 北侧; 44.3; 44.3; 65; 55; 达标. 本项目噪声在通过合理布局，距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。不会降低当地的环境声功能级别。综上，本项目实施后的设备噪声对周围声环境影响较小。 3、噪声污染治理措施 本项目采取的噪声防治措施如下： （1）对车间内部进行合理布局，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界位置； （2）采购时尽量选择低噪声水平的设备，从源头上减少噪声排放； （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声。 经采用低噪声设备，对各高噪声设备采取减振、厂房隔声等各项治理措施后，降噪量≥25dB（A），本项目厂界噪声可以达标排放。 4、监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017），结合项目特点，企业应对噪声例行监测。监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位监测。监测计划建议执行下表4-18。 表4-18 项目污染源监测计划 分类; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 4; 连续等效A级 （Leq（A））; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准. 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生及处置情况 a.建设项目固体废物产生情况 建设项目营运期产生的固体废物主要为生产过程中产生的废丝、废布、废包装材料；废气处理和设备检修产生的废油；生产过程及设备检修产生的废油桶以及职工生活垃圾等。 （1）生活垃圾：职工日常生活产生的生活垃圾量按0.5kg/人·d 计，年工作300天，项目定员50人，生活垃圾的产生量为7.5t/a。 （2）废丝：项目生产及过程中产生废丝，产生量约为原料量的0.5%，约为20.5t/a；涤纶丝检验过程中也会产生废丝，产生量约为产量的0.1%，约为1t/a。废丝总产生量约为21.5t/a。 （3）废布：本项目检验过程会产生废布，类比同类项目，废布产生量约为8t/a。 （4）废包装材料：项目原辅料使用过程会产生废包装材料，产生量约0.5t/a。 （5）废油：项目采用高压静电油烟净化器处理加弹过程中产生的油烟废气，根据废气源强计算，收集的废油产生量约为1.431t/a；设备检修过程也会产生废油，产生量约为0.1t/a。则项目废油总产生量约为1.531t/a。 （6）废油桶：项目生产使用的油剂以及设备检修用到的矿物油会产生废油桶，产生量约为0.1t/a。 b.固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表4-19。 表4-19 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 7.5; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废丝; 生产、检验; 纤维; 21.5; √; /. 3; 废布; 检验; 纤维; 8; √; /. 4; 废包装材料; 生产; 塑料、纸; 0.5; √; /. 5; 废油; 废气处理、设备检修; 液态; 矿物油等; 1.531; √; /. 6; 废油桶; 上油; 固态; 废矿物油等; 0.1; √; /. 根据《国家危险废物名录（2025年版）》（2025）及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4-20，项目危险废物汇总情况详见表4-21。 表4-20 营运期固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; /; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 《国家危险废物名录（2025年版）》 及 《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）; --; --; --; 7.5. 2; 废丝; 一般固废; 生产、检验; 固态; 纤维; --; --; 175-001-99; 21.5. 3; 废布; 检验; 固态; 纤维; --; --; 175-001-99; 8. 4; 废包装材料; 生产; 固态; 塑料、纸; --; --; 223-001-07; 0.5. 5; 废油; 危废; 废气处理、设备检修; 液态; 矿物油等; T，I; HW08; 900-249-08; 1.531. 6; 废油桶; 上油; 固态; 废矿物油等; T/In; HW08; 900-249-08; 0.1. 表4-21 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废油; HW08; 900-249-08; 1.531; 废气处理、设备检修; 液态; 矿物油等; 废矿物油; 每天; T，I; 暂存于危废暂存库，并分开存放，有资质单位安全处置. 2; 废油桶; HW08; 900-249-08; 0.1; 上油; 固态; 废矿物油等; 废矿物油等; 每天; T/In. 2、固体废物环境影响分析 固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。本项目固废主要是废丝、废布、废包装材料、废油、废油桶以及生活垃圾等。生活垃圾由环卫清运处理，废丝、废布、废包装材料等一般工业固废由相关单位回收综合利用，废油、废油桶等危险废物委托有资质单位安全处置。本项目固体废物利用处置方式评价见表4-22。 表4-22 项目废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; /; 员工生活; --; 7.5; 环卫清运; 环卫部门. 2; 废丝; 一般固废; 生产、检验; 175-001-99; 21.5; 回收综合利用; 有关单位. 3; 废布; 检验; 175-001-99; 8. 4; 废包装材料; 生产; 223-001-07; 0.5. 5; 废油; 危废; 废气处理、设备检修; 900-249-08; 1.531; 安全处置; 有资质单位. 6; 废油桶; 上油; 900-249-08; 0.1. （1）本项目建设一座40m2一般工业固废仓库，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求。项目一般工业固废仓库位于1#厂房。 （2）危险废物环境影响分析 本项目产生的废油、废油桶属于危险废物，暂存过程中，如果包装密闭不到位或防风措施不到位，将造成泄漏，对环境造成影响。 本项目危险废物由厂区产生环节运输到暂存场所时，可能产生散落、泄漏等，将污染厂内环境空气、土壤、地下水等，由于运输路线位于厂区内，对周边外环境影响的可能性比较小。危险废物委托有资质单位进行厂外运输，运输过程做好密闭措施，按照指定路线运输，并按照相关规范和要求做好运输过程的管理。因此，其对环境的影响在可控范围内。 （3）危险废物暂存污染防治措施分析 表4-23 本项目危险固废暂存仓库一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 10m2危废仓库; 废油; HW08; 900-249-08; 车间西北角; <1m2; 分开堆存; 6吨; 一年. 废油桶; HW08; 900-249-08; <5m2. 项目设置一座10m2的危废仓库，废油、废油桶转移周期为一年。危险废物注意及时处置，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感目标造成影响。 1）厂内运输 厂内产生的危险废物在完成分类收集和包装后，由专门人员送至危险废物仓库。危险废物厂内运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应将危险废物及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均需进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 2）厂内暂存 本项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知(苏环办〔2024〕16号)以及《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办[2023]154号）的相关要求进行中规定要求，加强危险废物工作的全过程管理。 危废仓库符合以下要求： ①建设单位按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危废仓库，贮存场所根据省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知(苏环办〔2024〕16号)设立专用标志。 ②建设单位应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的要求设置标识牌。 ③建设单位危险废物暂存库均为室内空间，地基采用防渗材料进行防渗漏处理外，且地基高出地面15cm。地面按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求采用水泥地坪硬化，并于基础上设置大于2mm厚环氧树脂防渗层（防渗层的渗透系数≤10-10cm/s），四周设置引流沟、收集池。 ④危废仓库具备防雨、防风、防晒、防腐防渗漏措施等，贮存(堆放)处进出路口设置符合GB15562.2要求的警示标志。 ⑤危险废物必须装入密封容器内，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对贮存容器的要求和相容性要求。危险废物的存贮容器根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的装置；所有装有危险废物的容器贴上标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 ⑥危废库内部以隔断进行分区，危废必须分开存放，严格根据相应类别暂存于相应位置，防止出现混放情况。 ⑦按照本环评落实安全合法处置去向。建设单位需及时进行危废申报，不得瞒报、漏报。 ⑧禁止将危险废物与生活垃圾及其它废物混合堆放。 ⑨在危废仓库出入口、内部、危废运输车辆通道等关键位置设置在线视频监控，并指定专人专职维护视频监控设施，确保正常稳定运行。 ⑩危废仓库配置火灾报警装置和导出静电的接地装置；周围配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 危险废物贮存应建立危险废物贮存的台账制度，将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 3）危险废物外运 ①外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②委外运输 危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 4）环境管理要求 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： ①履行申报登记制度； ②建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； ③委托处置应执行报批和转移联单等制度； ④定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； ⑤直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作 ⑥固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 采取以上措施后，本项目产生的危险废物均可得到有效处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 五、地下水、土壤 1、地下水、土壤环境影响分析 本项目建成后运营过程中涉及的地下水、土壤环境影响途径主要为危险废物暂存场所、生产车间等，其分区防控措施见下表4-24。 表4-24 本项目分区防控措施一览表 污染源; 污染物类型; 污染途径; 防控措施. 危险废物暂存场所; 危险废物; 垂直入渗+地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 生产车间; 涤纶油、机油等; 垂直入渗+地面漫流; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 六、环境风险 1、风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B作为识别标准，对全厂所涉及的物质进行危险性识别，风险潜势初判根据本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值计算Q，本项目危险物质贮存量及临界量情况见表4-25。 表4-25 本项目建成后全厂Q值确定表 依据; 物质名称; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; 物质数量与临界量比值（Q）. HJ169-2018附录 B.2; 涤纶油; 0.5; 2500; 0.0002. 机油; 0.1; 2500; 0.00004. 危险废物; 0.8155; 50; 0.01631. 合计; 0.01655. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，上表中物质的Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。故不设评价等级，仅作从环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面简要分析。 2、环境风险分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A，本项目环境风险影响分析见表4-26。 表4-26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产1500万米化纤面料和1000吨涤纶丝项目. 建设地点; 宿迁市泗阳县新袁镇众裴路东侧6号. 地理坐标; E118.746246、N33.573085. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量（t）. 涤纶油; 原料仓库; 桶装; 0.5. 机油; 原料仓库; 桶装; 0.1. 危险废物; 危废仓库; 桶装/袋装; 0.8155. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）对大气环境的危害后果 项目废气处理设施发生故障、失灵、检修等非正常运行时，处理效率下降甚至降为0，此时废气污染物可能对周围环境空气产生一定影响，但随着废气处理设施故障排除，废气对周围环境的影响随之降低。 项目涤纶油、POY丝、涤纶丝及化纤面料存储、使用、运输过程中可能发生火灾事故，火灾事故不完全燃烧引发的大气污染物主要为一氧化碳等，产生的浓度范围在数十至数百mg/m3之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。 （2）对地表水、地下水环境的危害后果 项目火灾事故会产生少量消防尾水，若其不能及时有效收集，会溢流至雨水管道进入地表水体，对其地表水、地下水造成影响。. 风险防范措施要求; （1）项目废气治理设施定期检查，正常工况下需先打开治理设施，再启动生产设备，如治理措施发生故障，应当立即停止生产，待设备检修完毕后方可再次投入生产。 （2）在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，各场所留有足够的防火间距，防止在火灾时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 （3）车间置明显标志牌，远离火源，不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的要求。车间内设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 （4）车间不应设置有引起明火、火花的设备和产生火花或炙热金属颗粒的设备。照明灯具采用安全型。 （5）应根据生产特点和事故隐患分析，建立事故应急计划，建立事故应急组织管理制度，包括事故现场指挥人员、事故处理人员等各自的职责、任务，事故处理步骤，事故隔离区域和人员疏散等，并定期组织消防安全演练。. 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为危险废物的小规模泄漏、火灾及中毒，废气与废水事故排放等等，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，确保泄漏等风险事故对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 加弹 | 非甲烷总烃 | 1套“高压静电油烟净化器”+15m高排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1 |
|  | 无组织废气 | 加弹 | 非甲烷总烃 | 加强厂区绿化等 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、表3 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | PH、COD、SS、NH3-N、TN、TP | 化粪池（10m3） | 新袁镇污水处理厂接管标准 |
|  | 生产废水 |  | PH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、石油类、总锑 | 兴袁污水处理厂 | 满足《喷水织机行业中水回用水质要求》（T/JX001-2018），全部回用于生产 |
| 声环境 | 生产车间噪声设备 |  | 噪声 | 设备合理化布置，厂房隔声，距离衰减等 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | 垃圾桶，环卫部门处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求 |
|  | 废丝、废布、废包装材料 |  | 一般固废 | 一般固废仓库暂存，相关单位回收综合利用 |  |
|  | 废油、废油桶 |  | 危险废物 | 危废仓库暂存，定期委托有资质单位处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化粪池、一般固废仓库、危废仓库、生产车间等区域均按要求规范进行防腐防渗处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）泄漏事故 ①危废库、原料仓库满足防风、防雨等要求，防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求，即贮存场基础防渗层至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数不大于1.0×10-10 cm/s；车间其余地面做硬化处理。 ②加强生产现场管理，严格执行巡查制度，避免助焊剂泄漏事故的发生。 ③做好泄漏物质的收集工作，并配备相应的应急物资(包括空桶、木屑、海绵等)，发生助焊剂泄漏时，及时将助焊剂引至应急空桶内，并利用木屑、海绵对地面进行清理，清理后的废物作相应处置。 ④危废库配备消防沙、无火花收容工具。危险废物运输过程中需注意不同的危险废物单独运输，固废的包装容器注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 （2）火灾爆炸事故风险防范措施 ①保持作业人员相对稳定，在作业过程中严禁污染物泄露。各级管理人员应深入现场检查人的不安全行为；设备管理人员应每日对设备运转情况检查，确保安全附件完好，同时对特种设备的检测工作进行监督。 ②公司员工实行严格的安全教育制度，充分提高职工自救互救的能力，预防危险化学品事故及事故早发现、早处理技能。 ③建设单位必须严格管理，配备灭火器、消防栓等应急物资及应急设施，采取一系列严密的应急防范措施，制定切实可行的环境风险、消防及安全应急预案，并加强职工的安全防范意识。 （3）废气处理设施风险防范措施 ①现场操作人员及巡视人员应定期检查风机运行情况，如发现异常调换备用设备及时进行检修处理。 ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训。 （4）建议企业按照相关文件要求开展环保设施的安全评价工作 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”(江苏省生态环境厅网站)进行危险废物申报登记。 ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求张贴标识。 本项目行业分类为C1751化纤织造加工，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目按重点管理进行排污许可证的申领。本项目应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》(HJ879-2017)、建设单位定期委托有资质的检(监)测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 3）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |  |

- 六、结论

江苏丰荣纺织有限公司年1500万米化纤面料和1000吨涤纶丝项目拟建于宿迁市泗阳县新袁镇众裴路东侧6号。经分析论证后认为，本项目的建设符合国家和地方产业政策、符合“三线一单”的控制要求；项目采取的污染防治措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境功能区划的要求；项目各类固废能够妥善处置；项目环境风险在可接受范围内；项目的实施将带来一定的社会效益和经济效益。 总体来看，在落实各项环境保护对策措施和环境管理要求、加强风险防范措施的前提下，从环保角度论证，本项目在拟建地建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | - | - | - | 0.159 | - | 0.159 | +0.159 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | - | - | - | 0.085 | - | 0.085 | +0.085 |
| 废水 | 废水量 |  | - | - | - | 1200 | - | 1200 | +1200 |
|  | COD |  | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | +0.3 |
|  | SS |  | - | - | - | 0.18 | - | 0.18 | +0.18 |
|  | 氨氮 |  | - | - | - | 0.036 | - | 0.036 | +0.036 |
|  | 总氮 |  | - | - | - | 0.042 | - | 0.042 | +0.042 |
|  | 总磷 |  | - | - | - | 0.003 | - | 0.003 | +0.003 |
|  | 石油类 |  | - | - | - | 0 | - | 0 | +0 |
|  | 总锑 |  | - | - | - | 0 | - | 0 | +0 |
| 一般工业固废 | 废丝 |  | - | - | - | 21.5 | - | 21.5 | +21.5 |
|  | 废布 |  | - | - | - | 8 | - | 8 | +8 |
|  | 废包装材料 |  | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废油 |  | - | - | - | 1.531 | - | 1.531 | +1.531 |
|  | 废油桶 |  | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 |  |  | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 | +7.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①