- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产2亿米服装面料加工、500万套服装制造、装配500台加弹机项目（重新报批）

建设单位（盖章）：江苏华瑞纺织科技有限公司

编制日期：            2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 目  录

- 建设项目基本情况.................................................................................................2

- 建设项目工程分析...............................................................................................34

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准...............................................64

- 主要环境影响和保护措施...................................................................................73

- 环境保护措施监督检查清单.............................................................................123

- 结论.....................................................................................................................127

- 附件：

- 附件1营业执照

- 附件2备案证

- 附件3委托书

- 附件4信用承诺书

- 附件5入园合同

- 附件6法人身份证

- 附件7原材料MSDS

- 附件8宿迁市建设项目环境影响评价现场踏勘记录表

- 附件9环评编制单位服务满意度调查表

- 附件10生态分区管控综合查询报告书

- 附件11原备案证

- 附件12原环评批复

- 附图：

- 附图1地理位置图

- 附图2项目周边500m范围内环境保护目标和环境现状图

- 附图3平面布置图

- 附图4泗阳县生态红线区域保护图

- 附图5江苏省生态红线区域保护规划图

- 附图6泗阳县区域水系图

- 附图7江苏泗阳绿色智造产业园用地规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产2亿米服装面料加工、500万套服装制造、装配500台加弹机项目（重新报批） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2310-321362-89-01-224789 |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | ** | 联系方式 | ** |
| 建设地点 |  | 江苏泗阳经济开发区南海路东侧、永嘉路北侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 118 度 46 分26.61秒， 33度 40分 9.97秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1751化纤织 造加工、C1819其他机织服装制造、C3551纺织专用设备制造 | 建设项目 行业类别 | 十四28化纤织造及印染精加工175*、十五29机织服装制造181*、三十二、专用设备制造业70 纺织、服装和皮革加工专用设备制造355 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗经开备[2025]48号 |
| 总投资（万元） |  | 200000 | 环保投资（万元） | 1200 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.6 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：已开工建设，批建不符重新报批，其中重大变动部分暂未建设 | 用地（用海） 面积（m2） | 约74943m2 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划》（2023-2030）；审批机关：宿迁市泗阳县人民政府； 审查文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价名称：《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023-2030）环境影响报告书》； 审查机关：宿迁市生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于对江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023-2030） 环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2024〕20012号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1、园区规划概况 根据《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023-2030）》，规划园区及四至范围：江苏泗阳绿色智造产业园分为A、B、C区，规划总面积20.99平方公里。A区东至新淮泗河路，南至湖州路，西至黄河路和京杭大运河，北至众兴东路以南300米，规划面积17.47平方公里；B区为泗水大道-北京东路-未来路-G343国道-葛东河以东120m合围的区域，规划面积2.79平方公里；C区东至九江路，南至文城东路，西至泗塘河，北至泗水大道，规划面积0.73平方公里。产业定位：重点发展高端化纤纺织（含印染）产业、绿色家居、智能装备和食品饮料产业。 2、选址规划符合性 本项目位于江苏泗阳绿色智造产业园南海路东侧、永嘉路北侧，位于江苏泗阳绿色智造产业园内，根据《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划》（2023—2030）可知，项目所在地为产业园区 A区，为工业用地。 3、产业定位规划符合性 本项目位于江苏泗阳绿色智造产业园南海路东侧、永嘉路北侧，位于江苏泗阳绿色智造产业园内，根据《关于对江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023-2030）环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2024〕20012号）可知，江苏泗阳绿色智造产业园产业定位为重点发展高端化纤纺织（含印染）产业、绿色家居、智能装备和食品饮料产业。本项目属于服装面料、服装和纺织设备装配项目，属于江苏泗阳绿色智造产业园的主导产业。 4、规划审查意见符合性 项目与江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划环评审查意见相符性分析见表1-1。 表1-1本项目与规划环评审查意见相符性分析 宿环建管（2024）20012号; 本项目建设情况; 相符性. 《规划》应深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，以生态保护和环境质量持续改善为目标，做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。; 本项目产品主要为服装面料、服装和纺织设备。项目选址满足园区规划的环境管理要求，产业结构和发展规模符合园区规划要求，采用先进的生产工艺和高水平的管理方式，节约集约、绿色低碳。; 符合. 严格空间管控，优化区内空间布局。园区开发建设应与地方土地利用总体规划及国土空间规划相协调。做好规划控制和生态隔离带建设，排放挥发性有机废气、异味、粉尘等大气污染物项目尽可能远离居民区。加强对工业园区内及周边居住区等生活空间的防护，推进区内空间隔离带建设，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目空间布局合理，对生态环境不造成不良影响，注重厂区绿化。本项目不在生态空间管控区域的规划范围内。; 符合. 严守环境质量底线，实施污染物排放总量控制。落实国家和江苏省、宿迁市、泗阳县关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控相关要求，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，明确污染物排放总量管控要求，确保区域环境质量持续改善；强化地下水、土壤污染防控措施，确保区域地下水、土壤质量不受影响；加强危废全生命周期的管理，完善配套防控措施。; 本项目采用先进工艺，使用电能、蒸汽，项目加弹废气采取“高压静电油烟净化器”处理；调浆及整浆并废气采取“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”处理；定型烘干工序采取“布袋除尘器”处理；天然气采取“低氮燃烧”燃烧；数码印花生产线废气采用过“过滤棉+二级活性炭装置”处理；喷塑、烘干工序废气采用“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”处理后达标排放，积极落实碳排放相关政策。; 符合. 严格落实生态环境准入要求。根据国家、区域发展战略，执行国家产业政策、规划产业定位等相关要求，禁止引进生产工艺落后、不符合国家和地方产业政策的项目，执行最严格的废水、废气排放控制要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国内领先水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进园区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目满足江苏泗阳绿色智造产业园生态环境准入清单要求，严格履行环境影响评价、项目竣工环境保护验收、排污许可证等相关制度。; 符合. 健全环境风险防范体系，提升环境应急能力。健全环境管理机构，完善园区突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区、大事故不出园区”。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。重点关注并督促指导重点企业构筑“风险单元-管网、应急池-厂界”环境风险防控体系，严防突发环境废水污染事件。; 本项目已制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案，每年组织实战演练，配备应急物资，在后续过程中会加强环境风险防控措施落实。. 表1-2本项目与苏环审[2021]23号的相符性分析 审查意见; 本项目相符性分析; 相符性. 具体内容. （一）严格空间管控，优化空间布局。落实“三线一单“生态环境分区管控要求，进一步强化开发区空间管控，减轻产业发展对生态环境、人居环境造成不良影响。开发区内现有部分居住区，存在工居混杂现象。开发区需根据规划有序推进部分工业企业逐步关停退出，及时调整相应的用地性质，整合零散居住用地。居住区周边工业地块应优先引入无污染或轻污染项目，设置绿化隔离带，减缓工业生产对居住区的影响。加快推进韩庄、江庄、西刘等3个村庄农村居住点的拆迁工作。; 本项目用地为工业用地，严格落实“三线一单“生态环境分区管控要求，不占用生态空间管控区域。; 相符. （二）实施污染物排放限值限量管理，切实改善区域生态环境质量。完善主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控＂，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。加强江苏洋河酒厂股份有限公司污染治理和污染物排放的监管，确保企业稳定达标排放。在符合产业政策的前提下，洋河酒厂改扩建项目应做到“增产减污”。对区内印染企业进行整合升级，原则上仅服务于区内纺织服装企业，实施区内印染企业主要污染物排放总量控制，印染新改扩建项目在区内进行排污总量平衡和替代。; 本项目在报批前申报总量手续。本项目废水污染物排放量为16785.4t/a，其中COD3.957t/a、氨氮0.312t/a、总磷0.026t/a、总氮0.51t/a、SS1.979t/a、石油类0.336t/a、总锑0.0003t/a、动植物油类0.030t/a；废气总量为：非甲烷总烃1.073t/a，颗粒物1.597t/a，SO20.518t/a，NOx2.424t/a，在泗阳县范围内进行总量平衡。; 相符. （三）加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单要求，严格限制与主导产业不相关的项目进入，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准。新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。严控高耗能、高排放项目，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间内完成。; 项目符合生态环境准入清单要求，不属于高耗能、高排放项目。项目积极做好减污降碳，严格控制特征污染物排放，废水、废气均满足排放标准要求。; 相符. (四）完善环境基础设施。加快推进城东污水处理厂（二期）工程的扩建项目建设。完善污水收集管网系统，确保区内生产废水和生活污水全收集、全处理。开展区域水污染物平衡核算管理，推动工业废水和生活污水分开收集、分质处理。加快实施入河排污口排查整治，做好清理合并。鼓励建设生态安全缓冲区，改善区域水环境质量。加快推进固体废物减量化、资源化、无害化的处理处置，规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置。; 项目废水、废气均满足相应排放标准要求，废水实行分质分类处理。企业将规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置，不涉及危险废物排放。; 相符. (五)健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。制定环境应急预案，做到与各级政府、部门及企业应急预案的有效衔接，及时备案修编，定期开展演练，配备充足的环境应急物资，落实应急准备措施，建立应急响应联动机制，完善环境应急响应流程。建立隐患排查整改制度，推动园区及企业定期开展突发环境事件隐患排查治理，建立隐患清单并及时整改到位。完成园区三级环境防控体系建设，建立完善环境风险防控基础设施，并落实环境风险防范各项措施。; 本项目在正式投产前将建立隐患排查整改制度，配备环境风险应急物资并加强演练，开展突发环境事件隐患排查治理，积极参与园区三级环境防控体系建设，建立完善并落实环境风险防范各项措施。; 相符. (六）建立健全环境监测监控体系。严格落实《全省省级及以上工业区(集中区)监测监控能力建设方案》(苏环办[2021]144 号）要求，在上、下风向至少各布设 1个空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在园区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业按《全省排污单位自动监测监控全覆盖(全联全控)工作方案》（苏环办〔2021〕146 号）要求和监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测，并告知企业及时上报监测数据。; 本项目将按照规范落实各项例行监测工作。; 相符. （七）拟进入开发区的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点关注控制挥发性有机物排放环保措施等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。 规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料供建设项目共享，项目环评相应评价可结合实际情况予以简化。; 本项目在规划环评框架下进行环境影响评价，重点关注控制挥发性有机物排放环保措施，落实环境监测和环境保护相关措施。; 相符. |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”相符性分析 （1）与生态保护红线相符性分析 1）与江苏省生态保护红线规划相符性分析 本项目位于江苏泗阳绿色智造产业园南海路东侧、永嘉路北侧，对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），本项目距离生态空间管控区域是废黄河（泗阳县）重要湿地约4.1km，距离京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区约2.2km；详见表1-3、1-4。 表1-3 废黄河（泗阳区）重要湿地 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 保护区范围; 面积（km2）; 与本项目距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 废黄河（泗阳县）重要湿地; 湿地 生态系统 保护; /; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村（徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围）; /; 11.00; 11.00; WS4.1. 表1-4项目周边生态管控区域一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 保护区范围; 面积（km2）; 与本项目距离（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 含西自临河镇翟庄村，东止泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳船闸到泗阳三号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域,及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区。; /; 5.06; 5.06; WS,2.2km. 2）与江苏省国家级生态保护红线规划相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）和《省政府关于同意泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2023〕35号），距离本项目最近的国家级生态保护红线为泗阳县中运河姜桥饮用水源地保护区，位于本项目西南侧约2.2km，项目不在江苏省国家级生态保护红线规划范围内，符合江苏省国家级生态保护红线规划要求。 表1-5 项目所在区域周边最近生态保护区范围 生态保护红线名称; 水厂名称; 水源地类型; 一级保护区; 二级保护区; 准保护区; 与本项目距离（km）. 泗阳县中运河姜桥饮用水源地保护区; 泗阳城西水厂、新一水厂; 河流; 水域：以取水口为中心，向东1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围 陆域：一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 水域：一级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围 陆域：二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 水域：二级保护 区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米的水域范围 陆域：准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; ES,2.2km. 根据表 1-3、1-4、1-5可知：项目选址不在宿迁市泗阳县生态红线管控区范围内，符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于同意泗阳县中运河姜桥饮用水水源地保护区划分方案的批复》（苏政复〔2023〕35号）相关要求。 3）与宿迁市“三线一单”生态环境分区管控方案的相符性分析 表 1-6项目与《关于印发<宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（宿环发[2020]78 号）相符性分析 管控 单元; 分类; 管控 要求; 具体内容; 相符性分析. 江苏泗阳绿色智造产业园; 重点管控单元; 空间布局约束; 一、主导产业：重点发展高端化纤纺织产业，兼顾发展食品饮料、绿色家居、机电装备、新材料和医疗健康产业。二、优先引入：1、《产业结构调整指导目录》、《鼓励外商投资产业目录》《产业发展与转移指导目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》鼓励类或优先承接的产业且符合园区产业定位的项目；2、拟采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国际或国内先进水平的项目。三、禁止引入：1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产 能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目；2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目；3、新建、扩建《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》、《产业结构调整指导目录》明确的 限制类、禁止类和淘汰类项目；4、不符合《印染行业规范条件》的印染项目、不符合《宿迁市家具制造行业环境准入导则》的家居制造项目、不符合《宿迁市金属制品行业环保准入条件》金属制品制造项目；5、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；6、禁止引进高污染、高能耗、资源性（两高一资）项目。四、严格落实《江苏省限制用地项目目录》、《江苏省禁止用地项目目录》中有关条件、标准或要求。五、提高 环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，建立健全区域风险防范体系。六、对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放；对于居民区周边已开发且后续实施用地置换的工 业用地，以及居住区周围未开发的工业用地，将优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并设置绿化隔离带。七、园区开发建设应符合国土空间规划有关要求，不相符区域调整完成之前，不得开发建设。; 本项目属于服装面料、服装、纺织设备项目；符合园区产业定位，不属于不得引进项目。. 污染物排放管控; 大气污染物（排放量）：二氧化硫（SO2）258.76 t/a、NOX 504.04 t/a、颗粒物142.80t/a、非甲烷总烃297.39 t/a。水污染物（排放量）：废水排放量1487.07万t/a，COD 594.83 t/a、氨氮74.35t/a、总磷7.44 t/a、总氮223.06 t/a。其中，园区规划范围内印染废水接管量不突破166.52万t/a。; 本项目废水污染物排放量为16785.4t/a，其中COD3.957t/a、氨氮0.312t/a、总磷0.026t/a、总氮0.51t/a、SS1.979t/a、石油类0.336t/a、总锑0.0003t/a、动植物油类0.030t/a；废气总量为：非甲烷总烃1.073t/a，颗粒物1.597t/a，SO20.518t/a，NOX2.424t/a，在泗阳县范围内进行总量平衡。. 环境风险防控; 1、园区及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案；2、区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的装置，杜绝泄露物料进入环境；储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害；排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 企业按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关规定，制定和完善企业环境风险防范措施与应急管理体系。. 资源开发效率要求; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求；2、印染行业资源开发利用应满足《印染行业规范条件》；3、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电 力等清洁能源。; 本项目工业用地规模符合要求；清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平，不使用高污染燃料。. 综上所述，本项目符合上述有关文件的要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 环境空气质量：本次评价选取2024年作为评价基准年。根据《宿迁市2024年度环境质量公报》可知，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为 38.7ug/m3、 57ug/m3、21ug/m3、5ug/m3、160ug/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 为改善区域环境质量，市政府关于印发《宿迁市 2025年大气污染防治工作方案》的通知，分别从工作目标、重点任务、保障措施三大方面提出了各项大气治理措施，待各项措施落实后，区域大气环境质量将逐步改善。 地表水环境质量：根据《宿迁市2024年度环境质量公报》可知，2024年，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 本项目外排废水经厂区内污水处理站处理后接管至泗阳城东污水处理厂二期处理，尾水流入淮泗河。由表3.1-1可知，二中沟、淮泗河相关监测断面pH、COD、氨氮、总磷和总氮达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求，表明该区域地表水环境质量较好。 声环境质量：根据《宿迁市2024年度环境质量公报》可知，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级(较好)水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级(好)水平。 本次项目运营过程中会产生一定的废气、噪声、固体废物等污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低当地环境质量功能。 （3）与资源利用上线相符性分析 本项目位于江苏泗阳绿色智造产业园南海路东侧、永嘉路北侧，本项目用水取自当地自来水管网，区域附近水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；本项目用电由市政电网提供，不会达到供电量使用上线；项目位于江苏泗阳绿色智造产业园，土地性质为工业用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。 （4）与生态环境准入清单相符性分析 对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》，本项目符合性见表 1-7。 表1-7 本项目《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022版）的通知》（长江办〔2022〕7号）相符性分析 序号; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》江苏省实施细则管控条款（试行）; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目为服装面料织造、服装、纺织设备装配项目。; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目，禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区、风景名胜区。; 符合. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目为服装面料织造、服装、纺织设备装配项目，不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。; 符合. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目没有在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 符合. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目为服装面料织造、服装、纺织设备装配项目。; 符合. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为服装面料织造、服装、纺织设备装配项目，不在长江干支流、重要湖泊岸线三公里范围内。; 符合. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目为服装面料织造、服装、纺织设备装配项目，不属于高污染项目。; 符合. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目为服装面料织造、服装、纺织设备装配项目，不属于国家石化、现代煤化工等项目; 符合. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目为服装面料织造、服装、纺织设备装配项目，不属于落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 本项目不涉及; 符合. 本项目与江苏泗阳绿色智造产业园生态环境准入清单相符性分析。根据《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划环境影响报告书》“生态环境准入清单”要求，本项目相符性见表1-8。 表1-8 项目与江苏泗阳绿色智造产业园生态环境准入清单相符性分析 项目; 生态环境准入内容; 相符性分析. 主导 产业; 重点发展高端化纤纺织（含印染）产业、绿色家居、智能装备和食品饮料产业。; 本项目主要产品为服装面料、服装及纺织设备，属于服装面料织造、服装、纺织设备装配项目，属于园区主导产业。. 产业准入要求; 优先引入： 1、《产业结构调整指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《产业发展与转移指导目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》鼓励类或优先承接的产业，且符合园区产业定位的项目； 2、拟采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国内先进及以上水平的项目。; 本项目产品为纺织印花面料、纺织设备，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）、《鼓励外商投资产业目录》、《产业发展与转移指导目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目。. 禁止引入： 1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目； 2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目； 3、新建、扩建《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目； 4、不符合《印染行业规范条件》的印染项目，印染“绿岛”外禁止新建、扩建增加印染废水接管量的印染项目； 5、不符合《宿迁市家具制造行业环境准入导则》的家居制造项目、不符合《宿迁市金属制品行业环保准入条件》的金属制品制造项目； 6、《淮河流域水污染防治暂行条例》中禁止的项目； 7、《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》中禁止的项目； 8、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（现阶段经论证明确无法实施替代的除外）； 9、新建、扩建化工生产项目。; 本项目产品为纺织印花面料、纺织设备，属于服装面料加工、服装制造、纺织设备装配项目，生产工艺先进， 不属于禁止类、限制类、淘汰类项目， 属于江苏泗阳绿色智造产业园主导产业。本项目使用的DTY油剂等VOCs含量为小于2g/L，水性油墨VOCs含量为0.44g/L，符合《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》(苏大气办〔2021〕2号)要求。. 空间布局约束; 1、严格落实《江苏省限制用地项目目录》《江苏省禁止用地项目目录》中有关条件、标准或要求； 2、提高环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，建立健全区域风险防范体系； 3、对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放；对于居民区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地，以及居住区周围未开发的工业用地，将优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并设置绿化隔离带； 4、园区各类开发建设活动应符合泗阳县国土空间总体规划、各类发展规划。; 本项目位于江苏泗阳绿色智造产业园南海路东侧、永嘉路北侧，属于江苏泗阳绿色智造产业园的工业用地范围内，不在《江苏省限制用地项目目录》《江苏省禁止用地项目目录》中。本项目已落实废气、废水、固废治理措施，减少环境影响。本项目周边50m 范围内不涉及居民区。. 污染物排放管控; 总量控制： 大气污染物（排放量）：SO2305.51t/a、NOX558.85t/a、颗粒物188.43t/a、VOCs299.97t/a。 水污染物（排放量）：废水排放量1464.63万t/a，COD439.39 t/a、氨氮21.97 t/a、总磷4.39 t/a、总氮146.46 t/a、总铬0.73t/a、六价铬0.365t/a。其中，按相关规定，对全县（包括该园区）除印染“绿岛”之外企业印染废水排放量实行动态管理，原则上不突破省厅批复我县经济开发区印染废水总量。 固体废物（产生量）：一般工业固废209592.62t/a，危险废物47517.93t/a。; 本项目废水污染物排放量为16785.4t/a，其中COD3.957t/a、氨氮0.312t/a、总磷0.026t/a、总氮0.51t/a、SS1.979t/a、石油类0.336t/a、总锑0.0003t/a、动植物油类0.030t/a；废气总量为：非甲烷总烃1.073t/a，颗粒物1.597t/a，SO20.518t/a，NOX2.424t/a，在泗阳县范围内进行总量平衡。. 环境风险防控; 1、园区及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案，建立企业环境安全责任“三落实三必须”机制，实施“一图两单两卡”管理，建立常态化隐患排查制度； 2、区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的装置，杜绝泄露物料进入环境；储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害；排放工业废水的企业应设置足够容量的事故应急池，严禁污水超标排放； 3、园区不同企业风险源之间应尽量远离，企业厂区分区防渗； 4、加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划； 5、建立突发水污染事件应急防范体系，不断完善园区突发水污染事件三级防控体系工程建设，实现对事故企业雨污排口、园区公共雨水管网、周边河道闸控设施远程监控和一键启闭，形成污染物自动化阻隔切断能力，形成“一园一策一图”； 6、对照应急物资配备推荐表完成园区应急资源兜底保障储备，建议专业化环境应急处置队伍。; 本项目已制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案，每年组织实战演练，配备应急物资，在后续过程中会加强环境风险防控措施落实。. 资源开发效率要求; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求； 2、印染行业资源开发利用应满足《印染行业规范条件》，间歇式染色设备浴比应低于1:8，印染项目应配备染化料自动称重、自动配液输送系统、助剂自动配液输送系统、生产过程自动化控制；新建、改建、扩建印染项目资源能源利用指标（水、电、煤等）严格执行《清洁生产标准 纺织业（棉印染）》（HJ/T 185-2006）中清洁生产一级指标要求； 3、印染“绿岛”之外的印染企业水重复利用率不低于60%； 4、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源； 5、城东污水处理厂二期中水回用率不低于66.7%。; 本项目采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到同行业先进水平。本项目不涉及高污染燃料的项目和设施。. 由表1-8可知，本项目的建设符合《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划环境影响报告书》“生态环境准入清单”的要求。 2、与其他相关环保政策相符性分析 （1）国家和地方产业定位相符性分析 本项目属于[C1751]化纤织造加工，根据企业提供资料，本项目所采用的喷水织布机穿筘幅为1.9m/2.3m/3.4m，织机转速为650~660m/min，则项目喷水织机的入纬率为1200~2000m/min。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“第二类 限制类十三、纺织 12、入纬率小于600米/分钟的剑杆织机，入纬率小于700米/分钟的喷气织机，入纬率小于900米/分钟的喷水织机”，同时，本项目属于C1819其他机织服装制造、C3551纺织专用设备制造，不属于指导目录中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属允许类项目。 本项目已取得江苏泗阳经济开发区管理委员会出具的江苏省投资项目备案证，备案证号为泗经开备[2025]48号。因此，项目符合国家及地方产业政策。 （2）与《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》(苏大气办〔2021〕2号)等相符性分析 《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》(苏大气办〔2021〕2号)要求分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。文件中对涉VOCs工业涂装企业要求：要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；本项目使用的DTY油剂等VOCs含量为小于2g/L，水性油墨VOCs含量为0.44g/L，符合《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》(苏大气办〔2021〕2号)要求。 （3）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及江苏省生态环境分区管控相符性分析 表1-9 本项目与苏政发〔2020〕49号相符性分析 江苏省省域生态环境管控要求. 管控类别; 重点管控要求; 相关性分析. 空间布局约束; - 主导产业：重点发展高端化纤纺织产业，兼顾发展食品饮料、绿色家居、机电装备、新材料和医疗健康产业。 - 优先引入：1、《产业结构调整指导目录》、《鼓励外商投资产业目录》《产业发展与转移指导目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导 目录》鼓励类或优先承接的产业且符合园区产业定位的项目；2、拟采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国际或国内先进水平的项目。三、禁止引入：1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目；2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目；3、新建、扩建《外商投资准入特别管理措施（负面清 单）》、《产业结构调整指导目录》明确的 限制类、禁止类和淘汰类项目；4、不符合《印染行业规范条件》的印染项目、不符合《宿迁市家具制造行业环境准入导则》的家居制造项目、不符合《宿迁市金属制品行业环保准入条件》金属制品制造项目；5、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；6、禁止引进高污染、高能耗、资源性（两高一资）项目。四、严格落实《江苏省限制用地项目目录》、《江苏省禁止用地项目目录》中有关条件、标准或要求。五、提高环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，建立健全区域风险防范体系。六、对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放；对于 居民区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地，以及居住区周围未开发的工业用地，将优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并设置绿化隔离带。七、园区开发建设应符合国土空间规划有关要求，不相符区域调整完成之前，不得开发建设; - 本项目产品主要为服装面料、服装、纺织设备，属于主导产业中的纺织服装、智能装备。 - 本项目属于C1751化纤织造加工、C1819其他机织服装制造、C3551纺织专用设备制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于指导目录中鼓励类、限制类、淘汰类项目，属允许类项目 - 项目不属于印染项目，不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等。本项目使用的DTY油剂等VOCs含量为小于2g/L，水性油墨VOCs含量为0.44g/L，符合《省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知》(苏大气办〔2021〕2号)要求。 - 项目用地为工业工地、在现有厂区内建设，不新增用地. 污染物排放管控; 大气污染物（排放量）：二氧化硫（SO2）258.76 t/a、NOX 504.04 t/a、颗粒物142.80t/a、非甲烷总烃297.39 t/a。 水污染物（排放量）：废水排放量1487.07万t/a，COD 594.83 t/a、氨氮74.35 t/a、总磷7.44 t/a、总氮223.06 t/a。 其中，园区规划范围内印染废水接管量不突破166.52万t/a。; 本项目废水污染物排放量为16785.4t/a，其中COD3.957t/a、氨氮0.312t/a、总磷0.026t/a、总氮0.51t/a、SS1.979t/a、石油类0.336t/a、总锑0.0003t/a、动植物油类0.030t/a；废气总量为：非甲烷总烃1.073t/a，颗粒物1.597t/a，SO20.518t/a，NOX2.424t/a，在泗阳县范围内进行总量平衡。. 环境风险防控; 1、园区及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案； 2、区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的装置，杜绝泄露物料进入环境；储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害；排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 本项目风险潜势为I，厂区内已配备相应应急物资强化环境风险防控能力建设，项目投产后将根据实际情况进行应急物资的添置。项目投产前将制定突发环境事件应急预案并定期进行演练. 资源利用效率要; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求；2、印染行业资源开发利用应满足《印染行业规范条件》； 3、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源。; 项目清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平，不属于印染企业，使用能源为电，不属于高污染燃料，符合文件要求. 本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）及江苏省生态环境分区管控相关要求。 （4）与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 本项目位于泗阳经济开发区（江苏泗阳绿色智造产业园）南海路东侧、永嘉路北侧，属于重点管控单元，江苏省生态环境分区管控查询报告书详见附件10，相符性分析如下。 表1-10 与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》相符性分 管控 单元; 分类; 管控 要求; 具体内容; 相符性分析. 江苏泗阳绿色智造产业园; 重点管控单元; 空间布局约束; 一、主导产业：重点发展高端化纤纺织产业，兼顾发展食品饮料、绿色家居、机电装备、新材料和医疗健康产业。二、优先引入：1、《产业结构调整指导目录》、《鼓励外商投资产业目录》《产业发展与转移指导目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》鼓励类或优先承接的产业且符合园区产业定位的项目；2、拟采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国际或国内先进水平的项目。三、禁止引入：1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目；2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目；3、新建、扩建《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》、《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目；4、不符合《印染行业规范条件》的印染项目、不符合《宿迁市家具制造行业环境准入导则》的家居制造项目、不符合《宿迁市金属制品行业环保准入条件》金属制品制造项目；5、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；6、禁止引进高污染、高能耗、资源性（两高一资）项目。四、严格落实《江苏省限制用地项目目录》、《江苏省禁止用地项目目录》中有关条件、标准或要求。五、提高环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，建立健全区域风险防范体系。六、对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放；对于居民区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地，以及居住区周围未开发的工业用地，将优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并设置绿化隔离带。七、园区开发建设应符合国土空间规划有关要求，不相符区域调整完成之前，不得开发建设。; 本项目属于服装面料、服装、纺织设备装配项目；符合园区产业定位，严格落实用地政策，不属于不得引进项目。. 污染物排放管控; 大气污染物（排放量）：二氧化硫（SO2）258.76 t/a、NOX 504.04 t/a、颗粒物142.80 t/a、非甲烷总烃297.39 t/a。 水污染物（排放量）：废水排放量1487.07万t/a，COD 594.83 t/a、氨氮74.35 t/a、总磷7.44 t/a、总氮223.06 t/a。 其中，园区规划范围内印染废水接管量不突破166.52万t/a。; 本项目废水污染物排放量为16785.4t/a，其中COD3.957t/a、氨氮0.312t/a、总磷0.026t/a、总氮0.51t/a、SS1.979t/a、石油类0.336t/a、总锑0.0003t/a、动植物油类0.030t/a，新增总量在泗阳县范围内平衡；废气总量为：非甲烷总烃1.073t/a，颗粒物1.597t/a，SO20.518t/a，NOX2.424t/a，在泗阳县范围内进行总量平衡。. 环境风险防控; 1、园区及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案； 2、区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的装置，杜绝泄露物料进入环境；储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害；排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 企业按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关规定，制定和完善企业环境风险防范措施与应急管理体系并演练。按照相关规范要求贮存原辅材料，设置满足容量要求的事故废水池。. 资源开发率要求; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求； 2、印染行业资源开发利用应满足《印染行业规范条件》； 3、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源。; 本项目工业用地规模符合要求；清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平，不使用高污染燃料。. 本项目的建设符合《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》的相关要求。 （5）关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气[2020]33 号） 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相关内容相符性分析见表 1-11。 表 1-11 与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 是否相符. 1; 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销 售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限 量标准要求。督促生产企业提前做好油墨、胶粘剂、 清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料 等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生 效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质 量改善需要提前实施。; 本项目加弹工序采用的DTY油剂含正构烷烃，m% ：< 0.1～10%，常温下不易挥发；数码印花工序水性油墨VOCs含量0.44g/L，≤50g/L，故以上采用的均为低非甲烷总烃含量的浆料; 相符. 2; 将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 本项目按要求建立原辅材料台账，记录原辅材料名称、成分、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 相符. 3; 2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。; 本项目所在区域属于重点区域，非甲烷总烃 排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。; 相符. 4; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密 容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。; 本项目对于生产过程中产生废危转移至危废库暂时存放，后委托有资质单位处置。; 相符. 5; 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs 收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。; 本项目对生产过程中产生的 非甲烷总烃 采取负压收集，加弹废气采用“高压静电油烟净化器”、整浆并废气采用“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”、数码印花废气采用“过滤棉+二级活性炭装置”处理、喷塑、烘干工序废气采用“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”处理。; 相符. 6; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加 及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 本项目加弹、调浆及整浆并、定型烘干、数码印花工序等非甲烷总烃废气产生环节采用集气罩收集，喷塑、烘干工序在喷塑房内进行作业，安排专业人员对非甲烷总烃处理设施进行调试与维护、检修。; 相符. 综上可知，本项目与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33 号）相关内容相符。 （6）与其他产业政策相符性 表 1-12《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》相符性分析 《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的要求; 项目情况; 相符性. 总体目标：经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少 温室气体排放，进一步明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数， 明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。到2020年，二氧化硫、氮 氧化物、VOCs排放总量均比2015年下降 20%以上；PM2.5 浓度控制在46微克/立方米以下，空气质量优良天数比率达到72%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。 “主要工作举措：一、调整优化产业结构，推进产业绿色发展；二、加快调整 能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；三、积极调整运输结构，发展绿色交通 体系；四、优化调整用地结构，推进面源污染治理…………九、加强基础能力建 设，严格环境执法督察，十、明确落实各方责任，动员全社会广泛参与。”; 本项目属于服装面料、服装、纺织设备装配项目，不属于“钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色、平板玻璃”等重污染企业，本项目产生废气的各工段均已采取环保措施，从源头减少废气的产生与排放，符合蓝天保卫战行动计划实施方案内容。; 相符. 表 1-13 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》 （苏环办【2019】36 号）相符性分析 建设项目环评审批要点; 项目情况; 相符性. 一、有下列情形之一的，不予批准：(1)建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；(2)所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；(3)建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；(4)改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5)建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 项目选址符合区域规划要求，项目采取的措施可行，满足区域环境要求。; 相符. 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 选址在江苏泗阳绿色智造产业园，项目符合要求，不在禁止类别内。; 相符. 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。; 按照要求申请总量。; 相符. 四、禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目加弹工序采用的DTY油剂含正构烷烃，m% ：< 0.1～10%，常温下不易挥发；数码印花工序水性油墨VOCs含量0.44g/L，小于50g/L。不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、胶粘剂等。; 相符. 五、禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。; 固废全部妥善处置，符合要求。; 相符. 六、生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。; 不在生态保护红线内。; 相符. 表 1-14与《关于贯彻落实<挥发性有机物无组织排放控制标准>（GB37822-2019）的通知》（宿污防指办〔2019〕55号）相符性分析 《宿迁市关于贯彻落实<挥发性有机物无组织排放控制标准>（GB37822-2019）的通知》的要求; 本项目情况; 相符性. 强化源头与过程治理。医药化工、涂料制造、油墨制造等行业的相关企业，要严格对照《标准》要求，按照“人不接触物料、物料不接触空气”的原则，对全厂 VOCs物料的储存、转移和输送、工艺过程、敞开液面等无组织排放源全部实施密闭（封）处理，更新升级现有设备、工艺技术、操作方式及其控制水平，从源头减少VOCs产生量。确实无法密闭（封）或不能实施密闭（封）作业的，应在密闭空间内操作或进行局部气体收集处理。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造等行业的相关企业，VOCs物料全部采取密闭储存，VOCs物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作。塑料、橡胶等行业的相关企业，混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型等作业环节，应采取密闭设备或在密闭空间内操作。各相关企业应开展涉VOCs设备与管线组件密封点泄露排查； 封点≥2000 个的，必须开展设备与管线组件密封点检测与修复工作。开展 VOCs物料储罐（包括浮顶罐、固定罐）改造和运行维护，经改造后不符合《标准》要求的，或无法实施改造的储罐应该淘汰。; 本项目加弹工序采用的DTY油剂含正构烷烃，m% ：< 0.1～10%，常温下不易挥发；数码印花工序水性油墨VOCs含量0.44g/L，小于50g/L。上述均为低VOCs含量的原料，生产过程中运输、储运、使用均实施密闭处理，按照相关要求执行。; 相符. 提升废气收集处理水平。收集的废气中非甲烷总烃（NMHC）初始排放速率≥2kg/h 的各相关企业，按照“分类收集、集中处理”的原则，强化VOCs无组织废气收集处理，配套VOCs高效治理设施，原则上应采用催化燃烧（RCO）、蓄热式热氧化炉（RTO）等处理技术。其中，高浓度有机废气（VOCs初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，低浓度有机废气（初始浓度VOCs≤1000ppm），宜采用减风增浓技术提高 VOCs 浓度后再处理。含卤元素、硫元素的有机废气不得采用 RCO、RTO等处理技术。不能实现改造或建设RCO、RTO等高效处理系统的相关企业，需提供相应说明材料，经所在地生态环境部门同意，并报市生态环境局备案后，可以采取其它废气治理措施。但应优先选用成熟的冷凝、吸收、吸附等废气治理技术，并采用多种技术组合工艺。若所采用废气处理技术为首次应用，必须附相关技术试验可行性报告和中试规模的运行数据。除用于恶臭异味治理外，不鼓励采用集气罩、活性炭吸附、低温等离子、光催化、光氧化等废气收集处理技术。严禁采用活性炭吸附等单级废气处理工艺。必须采用活性炭吸附技术的，应制定活性炭定期更换管理制度，并严格落实。各有关企业应依据收集设施的集气罩的设置控制风速须符合GB/T16758的相关规定，处理效率达到《挥发性有机物无组织排放标准（GB37822-2019）》的要求。; 本项目生产过程中非甲烷总烃集气罩收集，加弹废气采用“高压静电油烟净化器”、整浆并废气采用“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”、定型烘干工序采取“布袋除尘器”、数码印花废气采用“过滤棉+二级活性炭装置”处理，喷塑、烘干工序废气采用“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”处理。; 相符. 按要求完善相关手续。各相关企业在整改过程中应充分考虑各设施（备）的安全因素，并按有关规定履行安全、环保等有关手续。化工装置开停车、检维修等要严格落实环保、安全等有关要求，特别是涉及易燃爆物料的装置。; 本项目设备安装、检修严格按照环保、安全等要求。; 相符. 建立管理台账资料。建立完善的废气处理设施运行台账，记录废气收集系统、处理设施的主要运行和维护信息等，包括运行时间、废气处理量、操作温度和压力、催化剂、吸附剂更换周期和更换量、污染物排放浓度和速率等关键运行参数，并制定例行监测、在线监控设施。比对监测计划 ，每年至少自行各监测1次，并将监测结果报所在地生态环境部门。台账保存期限不少于3年。; 本项目按照相 关规定建立管 理台账资料。; 相符. 本项目符合《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办【2020】11号）文件要求： 表1-15本项目与宿环办【2020】11号文件相符性 意见要求; 本项目情况; 相符性. 严格项目排放标准审查; 凡涉VOCs排放的建设项目有行业标准的应优先执行行业标准，厂内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 本项目非甲烷总烃排放标准均按要求执行。; 相符. 规范项目原辅材料源头替代审查; 新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500—2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生 。明确是否属于危险化学品。; 本项目加弹工序采用的DTY油剂含正构烷烃，m% ：< 0.1～10%，常温下不易挥发；数码印花工序水性油墨VOCs含量0.44g/L，小于50g/L。上述均为低VOCs含量的原料。; 相符. 全面加强无组织排放控制审查; 家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施，不得采用密闭收集、密闭、储存等筒单、笼统性文字进行描述，并分析采用的工艺技术的可行性和可靠性。凡涉VOCs无组织排放的建设项目，应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019）有关要求。; 本项目涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作。; 相符. 提高末端治理水平和台账管理; 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套 VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不宜采用焚烧处理技术的应充分说明原因和依据。; 本项目产生非甲烷总烃采用“高压静电油烟净化器”、“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”、定型烘干工序采取“布袋除尘器”、“过滤棉+二级活性炭装置”和“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”处理。; 相符. 表 1-16 与宿污防指[2021]2 号文相符性分析 基本要求; 本项目情况; 相符性. 1.模范遵守环境保护法律法规。; 企业建设和生产有合法手续，无重大环境投诉及群体性上访、未发生重大环境事故、无重大环境违法行为。; 企业建设和生产有合法手续，无重大环境投诉及群体性上访、未发生重大环境事故、无重大环境违法行为。; 相符. 2.监测监控系统联网。; 企业供电总线、涉气生产线及相应污染治理设施安装用电监控设备，并与市生态环境局联网；有组织（无组织）排放按有关规定安装自动监测设施，通过自主验收，并与生态环境部门联网；所有高架源应安装矩阵流量计。; 企业建成后供电总线、涉气生产线及相应污染治理设施安装用电监控设备。; 相符. 3.执行最严排放标准。; 企业执行国内（包括国家、地方）规定的行业内最严排放限值，并稳定达标排放。热源采用集中供热或自备燃气锅炉、生物质锅炉、电锅炉；生物质锅炉和35蒸吨以上燃煤锅炉，完成超低排放改造，PM、SO2、NOx排放浓度不高于10、35、50mg/m³；燃气锅炉完成低氨燃烧改造，PM、SO2、NOx排放浓度不高于10、10、50mg/m³；所有涉及氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于5mg/m³；堆场扬尘排放浓度限值达省标要求；手工监测需委托有资质的机构进行，监测频次达到排污许可证要求。; 本项目采用园区管网提供的蒸汽。; 相符. 4.污染治理技术先进。; 企业采用国际、国内最先进治理技术。对涉挥发性有机物排放企业鼓励源头替代，无组织排放实现全过程控制，达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值要求，有组织排放采用重点行业推荐末端治理技术。; 本项目采用国内最先进治理技术。; 相符. 5、厂区环境整治。; 配自动湿扫机械，做到树叶无灰尘、路面见本色、路边无积尘；厂区无裸露土地；易产生扬尘污染的企业，堆场料仓建设需达到省重点行业堆场料仓建设技术规范相关要求，要按照《宿迁市工业企业扬尘污染防治导则》做到物料堆场防尘达标；生产、装卸、输送防尘达标，不得二次倒运；物料运输车辆实行密闭运输并设置规范洗车台，不带土上路；在主要涉及PM物料进出口、堆场安装符合国家技术标准的PM在线监测装置。; 配备自动湿扫机械，做到树叶无灰尘、路面见本色、路边无积尘；厂区无裸露土地。; 相符. 6.严格运输监管。; 视频监控需要覆盖物料、产品、燃 等运输车辆进出企业厂区，以及在场内装卸的所有场所。门禁视频监控设施应安装规范、运行稳定，监控数据、图像、视频准确清晰；门禁应具备自动识别车牌、自动抬杆、并实时记录车牌信息并保存的功能，视频监控数据应保存六个月以上；运输车辆、非道路移动机械建立电子台账，至少保存一年以上。; 视频监控覆盖物料、产品等运输车辆进出企业厂区，以及在场内装卸的所有场所。门禁视频监控设施应安装规范、运行稳定，监控数据、图像、视频准确清晰；门禁具备自动识别车牌、自动抬杆、并实时记录车牌信息并保存的功能，视频监控数据应保存六个月以上；运输 辆、非道路移动机械建立电子台账，至少保存一年以上。; 相符. 7.运输方式清洁。; 物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆；涉及专用车辆运输危险化学品物料、产品的，使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于 80%；危险废物运输全部使用安装远程在线监控的国五及以上或新能源汽车；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或新能源车辆；危险废物运输全部使用安装远程在线监控的国五及以上或新能源汽车；厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 相符. 8.内部管理规范。; 企业建立履行环境保护主体责任的管理体系，成立专门的环境保护部门和配备专职人员，建立内部规章，将生态环境保护工作纳入企业年终考核，明确相关部门和人员的具体责任。; 企业建立履行环境保护主体责任的管理体系，成立专门的环境保护部门和配备专职人员，建立内部规章，将生态环境保护工作纳 企业年终考核，明确相关部门和人员的具体责任。; 相符. 表 1-17与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》苏环办[2024]16号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 注重源头预防; 1.落实规划环评要求。规划环评要对本区域内固体废物产生种类、数量及其利用处置方式进行详细分析阐述，明确源头减量总体目标、具体措施，以及补齐区域利用处置能力短板的具体建设项目，力争实现区域内固体废物就近利用处置。; 本项目将积极配合监管部门，严格落实规划环评要求，积极落实排污许可制度以及其他相关要求。依法严格履行环境保护手续和“三同时”制度，按规定制定危险废物管理计划，明确减少危险废物产生量 和危害性的措施; 相符. 2.规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物(产品、副产品)、鉴别属于产品(符合国家、行业或地方标准)、可定向用于特定用途按产品管理(如符合团体标准)、一般固体废物和危险废物。不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。. 3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要依法履行相关手续并及时变更排污许可。. 4.规范危废经营许可。核准危险废物经营许可时，应当符合经营单位建设项目环评和排污许可要求，并重点审查经营单位分析检测能力、贮存管理和产物去向等情况。许可证上应载明核准利用处置的危险废物类别并附带相应文字说明，许可条件中应明确违反后需采取的相应惩戒措施。不得核发有以下四类情形的危险废物利用处置经营许可证：需委外开展分析检测、无法实质去除特征污染物、贮存设施不符合规范、利用处置工艺与标准规范不符。. 5.调优利用处置能力。各地要定期发布固体废物产生种类、数量及利用处置能力等相关信息，详细分析固体废物(尤其是废盐、飞灰、废酸、高卤素残渣等)产生和利用处置能力匹配情况，精准补齐能力短板，稳步推进“趋零填埋”。省厅按年度公开全省危险废物产生和利用处置等有关情况，科学引导社会资本理性投资；组织对全省危险废物利用处置工艺水平进行整体评估，发布鼓励类、限制类危险废物利用处置技术目录，不断提高行业利用处置先进性水平。. 6.完善标准政策体系。推动修订《江苏省固体废物污染环境防治条例》，持续完善全省“1+N”固体废物综合利用污染控制标准体系，优先制定产生量大、涉及企业多、市场亟需的废活性炭、重金属污泥等江苏省地方标准。经营单位要严格执行国家、行业、地方污染控制标准。坚持环境风险可控原则，出台长三角危险废物跨省(市)转移“白名单”、危险废物“点对点”综合利用方案；制定危险废物跨省(市)转移负面清单，不鼓励跨省移入环境安全风险大、综合利用价值低、次生固废(危废)产量大以及省内不产生的固体废物。. 严格过程控制; 7.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)，企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案(试行)》(苏环办〔2021〕290号)中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)规定，严格履行危险废物贮存﹑转移、利用处置措施，并按相关要求进行备案，落实危险废物信息公开制度。; 相符. 8.提高小微收集水平。各地要统筹布局并加快推进小微收集体系建设，杜绝“无人收”和“无序收”现象。督促小微收集单位履行协助危险废物环境管理延伸服务的职责，充分发挥“网格化+铁脚板”作用，主动上门对辖区内实验室废物和小微产废单位全面系统排查，发现未报漏报企业以及非法收集处置等违法行为，及时报告属地生态环境部门。属地生态环境部门要督促企业依法申报、限期整改，并联合公安机关严厉打击非法收集处置等违法行为。对摸排不清、未按规定频次收集或选择性收集的小微收集单位，取消收集资格。. 9.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。产废单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，并直接签订利用处置合同，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按包装物扫码签收，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等试行。. 10.落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要实时公布二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。. 11.开展常态化规范化评估。建立固管、环评、执法、监测等多部门联合评估机制，各设区市每年评估产废和经营单位分别不少于80家、20家。现场评估原则上应采取“四不两直”方式，重点评估许可证审查要点执行情况、新制度和标准落实情况、企业相关负责人危废管理知识掌握情况等。严格评估问题整改，形成发现问题、跟踪整改、闭环销号的工作机制，对企业标签标志、台账管理不规范等问题，督促企业立行立改；对经营单位违反“严管30条”情形要立即启动限制接收危险废物措施；对屡查屡犯或发现超范围接收、未如实申报、账实不符、去向不明等违法违规问题，要及时移送执法部门。. 12.提升非现场监管能力。开展产废过程物料衡算，依托固废管理信息系统建立算法模型，测算建设项目生产工艺流程中原辅料与产品、固体废物等的数量关系，并优先选择印染和水处理行业开展试点。对衡算结果与实际产废情况相差明显的，督促企业如实申报，对故意隐瞒废物种类、数量的，依法查处。化工园区要持续督促园区内企业将固体废物相关信息接入园区平台管理。充分运用卫星遥感、无人机等智能化手段，提升主动发现非法倾倒固体废物能力。. 强化末端管理; 13.推进固废就近利用处置。各地要提请属地政府，根据实际需求统筹推进本地危险废物利用处置能力建设。依托固废管理信息系统就近利用处置提醒功能，及时引导企业合理选择利用处置去向，实现危险废物市内消纳率逐步提升，防范长距离运输带来的环境风险。开展危险废物经营许可能力分类申报备案试点，支持经营单位根据辖区内实际需求，对同一利用处置工艺对应的不同代码，在不突破许可能力的情况下，按季度自主调整分配各类代码的经营能力，尽可能适应市场需求。; 本项目将积极推进固废就近利用处置，加强产物管理，规范一般工业固废管理。; 相符. 14.加强企业产物监管。危险废物利用单位的所有产物须按照本文件第2条明确的五类属性进行分类管理，其中按产品管理的需要对其特征污染物开展检测分析，严防污染物向下游转移。鼓励利用单位积极参与产品质量团体标准制定，符合团体标准的产物，其环境风险评价仅需阐述标准落实情况，并可在标准适用范围内按照产品管理。. 15.开展监督性监测。各地要认真组织好辖区内危险废物经营单位监督性监测工作，将入厂危废和产物中特征污染物纳入监测范围。现场采样须采取“四不两直”方式，分别根据排污许可证(或许可条件)、产品标准确定入厂危废和产物监测指标，不得缺项漏项。入场危废不符合接收标准的，视同未按照许可证规定从事危险废物经营活动。产物中特征污染物含量超出标准限值的，仍须按照危险废物进行管理，严禁作为产品出售；因超标导致污染环境、破坏生态的，依法予以立案查处。. 16.规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(生态环境部2021年第82号公告)要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》(DB15/T 2763-2022)执行。. 优化服务支撑; 17.完善固废管理信息系统。依托省生态环境监管平台，加强与环评、排污许可、执法等系统数据对接，通过数据结构化，在固废管理信息系统中直接导入排污许可证固体废物排放信息，自动识别排污许可信息与实际申报之间有无漏报，提升申报数据准确性。优化预警提醒功能，根据风险指标评估体系建立相对应的预警与应急响应机制，自动预警焚烧设施工况异常、超期贮存等问题。增加一般工业固体废物管理模块，逐步形成固危废管理“一张网”。; 本项目将配合相关部门监管。; 相符. 18.强化监管联动机制。环评、固管、执法、监测等部门要加强信息互通，形成联合审查、联合监管、联合监测的工作机制，切实增强监管合力。环评部门要严格按照本文件第2、第3条要求规范新、改、扩建项目环评审批和企业排污许可证发放；有计划推进对涉及按产品管理的副产盐、副产酸环境影响评价文件依法开展复核，依法落实工业固体废物排污许可制度；对产物属性判定有疑义的，及时与固管部门会商。执法部门要将环评、排污许可中涉及固体废物管理执行情况纳入现场执法重点内容；从严打击非法转移、倾倒、填埋、利用处置固体废物等环境违法犯*为；发现的涉及固体废物违法违规问题定期通报固管等有关部门。监测部门要加强对设区市监测机构和第三方监测机构管理，对违反监测要求的要督促整改并严肃查处；组织对经营单位入厂危废和产物中特征污染物开展监测并纳入年度监督性监测计划。固管部门要加强固体废物综合监管衔接，建立并完善固体废物全过程监管体系；规范“副产品”、“鉴别属于产品”及“可定向用于特定用途按产品管理”定义表述，制定危险废物经营单位项目环评审批要点；开展日常管理、现场检查和业务培训，提升部门监管能力和涉废单位管理水平；加强第三方鉴别机构管理，规范鉴别行为；对于执法、监测等部门移交的突出问题以及规范化评估发现的问题，推动企业做好整改。. 19.推动行业高质量发展。危险废物经营单位要积极开展清洁生产审核，持续提升利用处置工艺技术水平，减少环境污染。鼓励危险废物经营单位按照省厅绿色发展领军企业评选要求积极创建，力争培育一批绿色领军企业，省厅在行政审批、财政税收、绿色金融、跨区域转移等方面给予政策激励。. 20.加强监管队伍建设。各地要加强机构队伍和工作作风建设，强化党建引领，充分发挥党员干部先锋模范和基层党组织战斗堡垒作用，不断锤炼队伍作风，坚决杜绝形式主义、官僚主义，坚守廉洁底线、纪律红线，打造忠诚干净担当的生态环保铁军。. 本项目符合关于印发《加强喷水织造企业环境管理的工作意见》（泗环发〔2021〕51号）文件要求： 表1-18 建设项目与泗环发〔2021〕51号相符性分析 序号; 要求; 企业情况; 相符性. 1; 针对前期环评批复废水“零排放”的喷水织造企业，根据企业实际情况，如确实需要排放废水，依据省生态环境厅《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》( 苏环办 〔2021〕122 号)文件要求，进一步完善环评和排污许可等手续。所排废水经预处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2中间接排放标准后接管排入属地污水处理厂进行深度处理。; 本项目正在进行环评手续，环评完成后会申领排污许可等手续。生产废水经厂区污水处理站处理达回用标准后，98%生产废水回用于喷水织机，2%生产废水与经化粪池处理后的生活污水一起排入城东污水处理厂（二期）。; 相符. 2; 企业重新梳理污水处理工艺的合理性，结合产生污水的特点，遵照化纤织造废水污染防治可行技术（①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮，三级排放；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物，二级排放；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物+ 混凝-气浮或沉淀，一级排放。），根据企业实际情况合理选择 废水处理工艺。未经充分合理论证非必要不建议盲目增设废水生化处理工艺。; 本项目根据厂区实际情况采取的污水处理工艺为格栅+调节+气浮混凝+生物接触氧化+沉淀+高效过滤进行生产废水处理。; 相符. 3; 部分含造粒、上浆涂层工艺需要对产生的工艺废气进行收集处理，大部分仅喷水织造的企业不涉及有组织废气排放。涉及 VOCs 排放的宜采用喷淋洗涤+（除湿）+活性炭吸附方式处理，治理设施定期维护保养，做好记录，活性炭定期更换，保留采购发票、合格证、检验报告等材料备查。按排污许可证载明的各类污染因子和频次开展自行检测，依据检测结果及时评估废 气治理设施运行状态。 对于VOCs无组织排放情况应在密闭空间作业，保证设备正常运转，提高收集效率，贯彻落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。对于污水处理站产生的臭气浓度、氨、硫化氢等污染物必要时宜加盖密封，防止污染物外逸，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中相应限值。; 本项目不涉及造粒工艺，加弹工序产生非甲烷总烃废气，经集气罩收集，采用“高压静电油烟净化器”处理，处理效率达到 92%；调浆及整浆并工序产生的非甲烷总烃废气，经集气罩收集，采用“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”处理，处理效率达到 90%；定型烘干工序颗粒物废气经集气罩收集后采取“布袋除尘器”处理，处理效率98%；天然气采取“低氮燃烧”燃烧，处理效率50%；数码印花工艺产生的非甲烷总烃废气，经集气罩收集，采用“过滤棉+二级活性炭装置”处理，处理效率达到 90%，喷塑、烘干工序废气采用“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”，处理效率达到 90%以上。; 相符. 4; 《国家危险废物名录》含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污（油）泥属于危险废物，应按危险废物要求进行规范化管理，交有资质单位处置或利用，鼓励产废单位使用高效压滤设备最大程度降低污泥含水率，实施“减量化”操作。 遵照化纤织造废水污染防治可行技术产生的生化污泥属于一般固废；未按可行技术设置污水处理工艺，依据《国家危险 废物名录》生化过程产生的污泥不在名录内，但生化污泥是否具有危险特性尚不明确，建议按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法对生化污泥予以认定，根据鉴别结论属于危险废物的根据其主要有害成分和危险特性确定所属废物类别，按危险废物进行规范化管理，排除危险特性后属于一般固废的按一般固废管理。根据《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）：列入《国家危险废物名录》的固体废物，属于危险废物，不需要进行危险特性鉴别。; 本项目废水处理中气浮混凝等处理过程中产生的污（油）泥属于危险废物，按危险废物要求进行规范化管理，交有资质单位处置。; 相符. 5; 喷水织造企业产生的一般固体废物主要有废丝废布，优先采用资源化利用方式，贮存设施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废矿物油及含废矿物油废物等危险废物，应委托有资质单位进行利用处置，危废贮存设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 各有关企业认真落实省生态环境厅《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办﹝2019﹞327号）和《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办﹝2021﹞207号），全面使用危险废物全生命周期监控系统，进行实时申报。; 本项目正常营运期间产生的固体废物主要为：员工生活垃圾、生化污泥、化粪池污泥、隔油池油渣、废丝及不合格产品废布、边角料、焊渣、废气处理粉尘、废油桶、废包装桶、废润滑油、污（油）泥、废石英砂、废过滤棉、废活性炭、废油、粘染切削液的金属屑、废切削液。其中废丝、废布、边角料、焊渣、废气处理粉尘、废石英砂为一般固废，收集后外售或综合利用处置；生活垃圾、化粪池污泥交由环卫部门处理；隔油池油渣委托区域餐厨垃圾处理厂处理；废油桶、废包装桶、废润滑油、污（油）泥、废过滤棉、废活性炭、废油、粘染切削液的金属屑、废切削液生化污泥（生化污泥鉴定前按照危险废物管理，鉴定后按照相应的固废类别管理）为危险废物，委托有危废资质单位处置。; 相符. 综上所述，本项目符合符合相关环保政策文件要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 江苏华瑞纺织科技有限公司成立于2023年03月23日，投资200000万元，在江苏泗阳经济开发区南海路东侧、永嘉路北侧建设年产2亿米服装面料加工、500万套服装制造项目。该项目已经取得了江苏泗阳经济开发区管理委员会下发的《江苏省投资项目备案证》（泗经开备〔2023〕256号），并于2024年4月30日取得了《关于对江苏华瑞纺织科技有限公司年产2亿米服装面料加工、500万套服装制造项目环境影响报告表批复》(宿环建管表[2024]20037号)。 在实际建设过程中，该项目的生产及环保设备在原环评基础上发生了一些变动，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号），项目具体变动情况见表2-1。 表2-1 项目变动情况汇总 序号; 环办环评函【2020】688号; 环评情况; 实际建设情况; 是否属于重大变动. 1; 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 服装面料加工、服装制造; 服装面料加工、服装制造及纺织专用设备制造; 是. 2; 规模; 2.生产、处置或储存能力增大 30%及以上。; 年产2亿米服装面料加工、500万套服装制造项目，原环评喷水织机等共计3191台套设备; 年产2亿米服装面料加工、500万套服装制造、装配500台加弹机项目，现喷水织机等共计1973台套设备，纺织面料和服装产能不变; 否. 3. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；其他大气、水污染因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 3; 地点; 5.项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目选址及平面布置图未发生变化; 否. 4; 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）。 （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的。 （3）废水第一类污染物排放量增加的。 （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 原服装面料生产工艺流程：加弹-整浆并（落丝、倍捻、倒筒、蒸丝、整经）-纺织-磨毛-水洗-定型烘干-数码印花-缝纫-打包入库; 现服装面料生产工艺流程：加弹-整浆并（落丝、倍捻、倒筒、蒸丝、整经）-喷水织布-磨毛-水洗-定型烘干-数码印花-缝纫（部分面料）-检验；纺织设备组装工艺流程：下料-喷砂-焊接-磨、铣、钻等机加工-机械组装-喷粉-烘干固化-组装电子元件-测试-包装入库。; 新增下料、喷砂、焊接工序，喷塑、烘干工艺导致新增污染物颗粒物、非甲烷总烃，属于重大变动. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 未变化; 否. 5; 环境 保护 措施; 8.废气废水污染防治措施变化，导致第六条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 加弹工序油雾由吸风罩收集后进入4套静电式油烟净化器处理后通过4根28m高排气筒（1#、2#、3#、4#）排放；整浆并废气由吸风罩收集后进入3套二级活性炭吸附装置处理后通过3根28m高排气筒（5#、6#、7#）排放；定型烘干废气经吸风罩收集后经1套水喷淋+布袋除尘+静电净化处理后与采用低氮燃烧技术的天然气燃烧废气一同通过1根28m高排气筒（8#）排放；数码印花废气由吸风罩收集后进入2套二级活性炭吸附装置处理后通过2根28m高排气筒（9#、10#）排放；污水处理站恶臭气体采用加盖密闭收集，收集的恶臭气体经1套生物除臭装置处理后由28m的排气筒（11#）排放。; 加弹工序采用三套“高压静电油烟净化器”+3个28米高排气筒（DA001、DA002、DA003）排放；调浆及整浆并工序采用两套“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”+2个28米高排气筒（DA004、DA005）排放；定型烘干工序采用2套“布袋除尘器”+2个28米高排气筒（DA006、DA007）排放；天然气燃烧采用1套“低氮燃烧”+1个26米高排气筒（DA008）排放；数码印花工序采用1套“过滤棉+二级活性炭装置”+1个28米高排气筒（DA009）排放；下料、喷砂、焊接工序采用1套“布袋除尘器”+1个28米高排气筒（DA010）排放；喷塑、烘干工序采用1套“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”+1个28米高排气筒（DA011）排放; 否. 生产废水经厂区污水站（格栅+隔油+调节+混凝+气浮+接触氧化+二沉，处理能力3500m³/d）处理后90%回用，10%与经化粪池处理后的生活污水一起排入城东污水处理厂（二期）; 生产废水经厂区污水站（格栅+调节+气浮混凝+生物接触氧化+沉淀+高效过滤，处理能力3000m³/d）处理后98%回用，2%与经化粪池处理后的生活污水一起排入城东污水处理厂（二期）; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不涉及; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不涉及; 否. 根据上表可知，项目上述变动属于重大变动。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件。项目增加年装配500台加弹机，本次变动主要是增加加工中心、数控外圆磨、数控车床、数控立式车床、定梁龙门加工中心、数控卧室铣镗床、数控火焰切割机、能平面水切割机(龙门式)、钻床、喷塑生产线、喷砂生产线等，本次重新报批为年产2亿米服装面料加工、500万套服装制造、装配500台加弹机项目。 项目于2025年3月13日变更了营业执照，并重新备案，取得了《江苏省投资项目备案证》（泗经开备〔2025〕48号）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目生产属于“十四、纺织业28化纤织造及印染精加工175*”中的“有数码印花工艺的和有喷水制造工艺的”、十五29机织服装制造181*和“三十二、专用设备制造业 70”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”（具有见下表），须编制环境影响报告表。为此，江苏华瑞纺织科技有限公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我单位在接到委托后，立即进行了现场调查及资料收集，在此基础上编制完成了该环境影响报告表，提交给建设单位，供生态环境部门审查批准。 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 十四、纺织业 17. 28; 棉纺织及印染精加工171*；毛纺织及染整精加工172*；麻纺织及染整精加工173*；丝绢纺织及印染精加工174*；化纤织造及印染精加工175*；针织或钩针编织物及其制品制造 176*；家用纺织制成品制造177*；产业用纺织制成品制造 178*; 有洗毛、脱胶、缫丝工艺的；染整工艺有前处理、染色、印花（喷墨印花和数码印花的除外）工序的；有使用有机溶剂的涂层工艺的; 有喷墨印花或数码印花工艺的；后整理工序涉及有机溶剂的；有喷水织造工艺的；有水刺无纺布织造工艺的; /. 三十二、专用设备制造业 35. 70; 采矿、冶金、建筑专用设备制造 351；化工、木材、非金属加工专用设备制造352；食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 353；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354；纺织、服装和皮革加工专用设备制造355；电子和电工机械专用设备制造 356；农、林、牧、渔专用机械制造 357；医疗仪器设备及器械制造358； 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 2.1项目概况 项目名称：年产2亿米服装面料加工、500万套服装制造、装配500台加弹机项目（重新报批）； 建设单位：江苏华瑞纺织科技有限公司； 项目性质：新建； 行业类别：C1751化纤织造加工、C1819其他机织服装制造、C3551纺织专用设备制造； 建设地点：江苏泗阳经济开发区绿色智造产业园南海路东侧、永嘉路北侧； 投资总额：项目总投资200000万元，其中环保投资1200万元，环保投资占总投资的1.0%； 项目地理位置及周边环境概况：本项目位于江苏泗阳经济开发区绿色智造产业园。本项目具体地理位置见附图1，周边环境概况见附图2。 2.2产品方案 本项目产品方案见表2.2-1。 表2.2-1 项目产品方案 序号; 产品名称; 规格尺寸; 年设计产量能力; 生产时间; 备注. 原环评; 本项目; 变化量. 1; 服装面料; 1.6/1.8/2.3; 2亿m; 2亿m; 0; 7200h; 1.1亿米外售. 2; 服装; /; 500万套; 500万套; 0; 7200h; 0.9亿米自制服装. 3; 加弹机; /; 0; 500台; 500台; 2400h; 零部件外购. 2.3工程建设内容 本项目位于江苏泗阳绿色智造产业园南海路东侧、永嘉路北侧，总用地面积约74943m2，共计建设3栋厂房、1栋综合楼及配套设施，总建筑面积约建设面积约107004平方米。目前项目1-3#厂房已经基本建成，综合楼、污水处理站等公共、配套设施正在建设。项目平面布置见附图3项目厂区平面布置图。项目主要建设内容见表2.2-1。 表2.2-1 项目工程建设内容一览表 建 设 名 称; 规模/设计能力; 备注. 原环评; 本项目. 主体工程; 加弹、整浆并生产线、数码印花生产线; 2亿m/a; 2亿m/a; 新建，1#车间，建筑面积26870m2，3F；2#车间，建筑面积26870m2，3F；3#车间，建筑面积35780m2，4F。. 喷水织布生产线; 2亿m/a; 2亿m/a. 服装; 500万套; 500万套. 加弹机装配生产线; /; 组装加弹机500台. 辅助工程; 综合楼; 建筑面积10800m2，6F; 建筑面积11530m2，6F; 位于厂区南侧. 贮运工程; 原料仓库; 建筑面积1000m2; 建筑面积1000m2; 位于1#车间、2#车间内. 成品仓库; 建筑面积1000m2; 建筑面积1000m2; 位于3#车间内. 公用 工程; 供水; 用水量231821.5m³/a; 用水量103765.4m³/a; 市政供水管网. 排水; 外排废水量112302.5m³/a，回用水量935122.5m³/a; 外排废水量16785.4m³/a，回用水量822484.6m³/a; 原环评生产废水经“格栅+隔油+调节+混凝+气浮+接触氧化+二沉”处理后，10%的生产废水接管至泗阳城东污水处理厂二期，剩余90%回用于喷水织造工艺；本次环评生产废水经厂区污水处理站处理达回用标准后，98%生产废水回用于喷水织机，2%生产废水外排；生活污水经化粪池处理后与外排生产废水一起排入城东污水处理厂（二期）. 蒸汽; 12045t/a; 16000t/a; 由百通宏达热力供应. 供电; 4400万kw·h/a; 4413.39万kw·h/a; 市政供电管网. 供气; 324万m3/a; 259.2万m3/a; 由泗阳荣浩天然气发展有限公司供应. 消防; —; —; 车间四周设置消防供水管网及消防栓. 绿化; 1000m2; 1000m2; 厂区内. 环保工程; 废气; 加弹工序非甲烷总烃废气; 静电式油烟净化器+28m排气筒1#；静电式油烟净化器+28m排气筒2#；静电式油烟净化器+28m排气筒3#；静电式油烟净化器+28m排气筒4#。; 3套“高压静电油烟净化器”+3个28米高排气筒（DA001、DA002、DA003），设计风量10000m3/h。; 原环评4个排气筒变为三个排气筒. 调浆及整浆并工序非甲烷总烃废气; 二级活性炭吸附装置+28m排气筒5#；二级活性炭吸附装置+28m排气筒6#；二级活性炭吸附装置+28m排气筒7#。; 两套“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”+2个28米高排气筒（DA004、DA005），设计风量5000m3/h。; 减为两个排气筒排放. 定型烘干废气工序颗粒物废气; 水喷淋+布袋除尘+静电净化+28m排气筒8#。; 2套“布袋除尘器”+2个28米高排气筒（DA006、DA007），设计风量15000m3/h。; 原环评定型烘干废气和天然气燃烧废气合并处理和排放，现定型烘干废气工序颗粒物废气和天然气燃烧废气分开处理. 天然气燃烧烟尘、SO2、NOx废气; 采用1套“低氮燃烧”+1个26米高排气筒（DA008），设计风量15000m3/h。. 数码印花工序非甲烷总烃废气; 二级活性炭吸附装置+28m排气筒9#；二级活性炭吸附装置+28m排气筒10#。; 1套“过滤棉+二级活性炭装置”+1个28米高排气筒（DA009），设计风量5000m3/h。; /. 下料、喷砂、焊接工序颗粒物废气; /; 1套“布袋除尘器”+1个28米高排气筒（DA010），设计风量10000m3/h。; 新增. 喷塑工序颗粒物、喷塑烘干工序非甲烷总烃废气; /; 1套“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”+1个28米高排气筒（DA011），设计风量10000m3/h。; 新增. 污水处理站恶臭; 生物洗涤塔+28m高排气筒11#; 密闭加盖并喷洒除臭剂; /. 废水; 生活污水; 化粪池50m³; 化粪池50m³; 化粪池处理后接管城东污水处理厂（二期）. 生产废水; 设计处理能力3500t/d，处理工艺“格栅+隔油+调节+混凝+气浮+接触氧化+二沉”，处理后10%生产废水排入城东污水处理厂二期工程处理，90%生产废水回用于织造工序; 设计处理能力3000t/d; 原环评生产废水采用“格栅+隔油+调节+混凝+气浮+接触氧化+二沉”，处理后10%生产废水排入城东污水处理厂二期工程处理，90%生产废水回用于织造工序；现环评生产废水经厂区污水站（格栅+调节+气浮混凝+生物接触氧化+沉淀+高效过滤，处理能力3000m³/d）处理后98%回用，2%排入城东污水处理厂（二期）. 噪声; 减振、隔声、消声、距离衰减; 选取低噪声设备、消声、合理布局、厂房隔声等; /. 固体 废物; 一般固废暂存间; 建筑面积60m2; 建筑面积60m2; 位于厂房污水处理站东侧. 污泥房; 建筑面积60m2; 建筑面积60m2; 位于厂房污水处理站东侧. 危废暂存间; 建筑面积30m2; 建筑面积60m2; 位于厂房污水处理站东侧. 生活垃圾; 占地面积30m2; 占地面积30m2; 厂区内设置若干垃圾箱，委托环卫清运. 2.3主要生产设施及设施参数 本项目营运期主要生产设备见表2.3-1。 表2.3-1 建设项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 原环评; 本项目; 变化量. 服装面料生产线. 1; 加弹机; 精功JGT1000V; 40; 50; +10; 1#厂房三层20台、2#厂房二层、三层各15台. 2; 落丝机; /; 100; 0; -100; /. 3; 倍捻机; /; 1200; 300; -900; 1#厂房二层50台、2#厂房二层150台、3#厂房四层100台. 4; 倒筒机; /; 50; 18; -32; 2#厂房三层18台. 5; 蒸丝机; /; 20; 5; -15; 1#厂房二层3台、3#厂房四层2台. 6; 整经机; /; 30; 5; -25; 1#厂房二层3台、3#厂房四层2台. 7; 整浆并联合机; SFZJ500型; 10; 4; -6; 3#厂房二层、三层各2条. 8; 经编机; /; 60; 0; -60; /. 9; 喷水织机; JT8180型; 1200; 1200; 0; 1#、2#、3#厂房一层各400台. 10; 大提花织机; /; 50; 25; -25; 3#厂房一层25台. 11; 磨毛机; NFM型; 10; 4; -6; 3#厂房一层4台. 12; 水洗机; /; 6; 1; -5; 3#厂房一层1台. 13; 定型烘干机; HT988型; 10; 6; -4; 3#厂房二层6台. 14; 数码染印机; /; 100; 50; -50; 3#厂房二层50台. 15; 成衣缝纫设备; /; 300; 300; 0; 1#、2#、3#厂房二层. 16; 验布机; /; 5; 5; 0; 1#、2#、3#厂房二层. 纺织设备生产线. 1; 加工中心; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 2; 加工中心; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 3; 数控外圆磨; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 4; 数控车床; /; 0; 2; 2; 1#厂房一层. 5; 数控立式车床; /; 0; 2; 2; 1#厂房一层. 6; 定梁龙门加工中心; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 7; 数控卧室铣镗床; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 8; 数控火焰切割机; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 9; 能平面水切割机(龙门式); /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 10; 五轴加工中心; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 11; 氩弧焊机; /; 0; 2; 2; 1#厂房一层. 12; 逆变多功能交直流氩弧焊机; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 13; 钻床; /; 0; 5; 5; 1#厂房一层. 14; 冲床; /; 0; 5; 5; 1#厂房一层. 15; 喷塑生产线; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层（喷塑房内）. 16; 喷砂生产线; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 17; 激光割管机; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 18; 电动胀管机; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 19; 超音频感应加热设备; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 20; 其它辅助设备; /; 0; 若干; 若干; 1#厂房一层. 21; 喷塑房; /; 0; 1; 1; 1#厂房一层. 2.4原辅材料 本项目主要原辅材料见表2.4-1。 表2.4-1 项目运营期主要原辅材料一览表 序号; 名称; 主要成分/规格; 年用量; 最大储存量; 形态; 包装形式; 备注. 原环评; 本项目; 变化量. 服装面料生产线. 1; POY长丝; 65-150; 26500t; 26500t; 0; 1000t; 固态; 袋装; 外购. 2; DTY油剂; 正构烷烃，m% ：< 0.1～10%，CP：42～65%; 240t; 240t; 0; 10t; 液态; 20kg/桶; 外购，加弹工序. 3; FDY长丝; 65-150; 10000t; 10000t; 0; 500t; 固态; 袋装; 外购. 4; 聚丙烯酸浆料; 丙烯酸酯聚合物20%，水80%，VOCs含量0.1%; 310t; 1000t; 690t; 50t; 液态; 1000kg/桶; 外购，用于浆纱. 5; 水性油墨; 2-7%分散染料、15-30%甘油、0.1-2%表面活性剂、去离子水，VOCs含量0.44g/L; 500t; 500t; 0; 10t; 液态; 50kg/桶; 外购，数码印花. 6; PAC; 聚合氯化铝; 78.4t; 78.4t; 0; 5t; 固态; 50kg/袋; 外购，废水处理. 7; PAM; 聚丙烯酰胺; 4.2t; 4.2t; 0; 5t; 固态; 50kg/袋. 8; 聚合硫酸铁; /; 0; 5t; 5t; 1t; 固态; 50kg/袋. 9; 天然气; 甲烷; 324万m3; 259.2万m3; -64.8万m3; 不储存; 气态; 管道; 荣浩天然气. 10; 机油; 矿物油; 4t; 4t; 0; 0.5t; 液态; 50kg/桶; 外购. 纺织设备生产线. 11; 金属板材; /; 0; 1000t; 1000t; 200t; 固态; 散装; 外购. 12; 金属管材; /; 0; 500t; 500t; 100t; 固态; 散装; 外购. 13; 无铅焊料; /; 0; 10t; 10t; 1t; 固态; 50kg/箱; 外购. 14; 砂轮片; /; 0; 1000片; 1000片; 100片; 固态; 袋装; 外购. 15; 原丝架; /; 0; 500套; 500套; 50套; 固态; 袋装; 外购. 16; 导丝装置; /; 0; 500套; 500套; 50套; 固态; 袋装; 外购. 17; 拉伸装置; /; 0; 500套; 500套; 50套; 固态; 袋装; 外购. 18; 假捻器; /; 0; 500套; 500套; 50套; 固态; 袋装; 外购. 19; 卷绕装置; /; 0; 500套; 500套; 50套; 固态; 袋装; 外购. 20; 控制系统; /; 0; 500个; 500个; 50个; 固态; 袋装; 外购. 21; 变形热箱和冷却板; /; 0; 500套; 500套; 50套; 固态; 袋装; 外购. 22; 定型热箱; /; 0; 500套; 500套; 50套; 固态; 袋装; 外购. 23; 电机; /; 0; 500套; 500套; 50套; 固态; 袋装; 外购. 24; 其他配件; /; 0; 若干; 若干; 若干; 固态; 袋装; 外购. 25; 聚酯塑粉; 环氧树脂≤39%，聚酯树脂≤23%，硫酸钡≤30%，碳黑≤8%; 0; 12.46; 12.46; 1.0; 液态; 桶装，20kg/桶; 外购、车运、阴凉处存储. 26; 润滑液; 矿物油; 0; 2; 2; 0.1; 液态; 桶装，50kg/桶; 外购、车运、阴凉处存储. 27; 切削液; 矿物油; 0; 5; 5; 0.5; 液态; 桶装，25kg/桶; 外购、车运、阴凉处存储. 聚酯塑粉用量核算： 根据建设单位提供资料，本项目纺织设备产品需喷塑，本项目拟采用聚酯塑粉，依据喷涂行业对油性漆使用量的计算方法： 涂料用量=（干膜厚度*喷涂面积*涂料密度）/（固含量*附着率） 本项目喷涂的部件为不同规格的规则性钢制品结构件，参照江苏省生态环境厅关于征求《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》意见的函中对全省钢结构喷涂效率的调查结果，本项目采用静电喷涂进行喷塑作业，喷涂效率在65%-95%，本次评价涂料利用率取65%。 表2.4-2聚酯塑粉用量计算表 产品; 喷涂类型; 单件平均喷涂面积（m2）; 涂层厚度（um）; 涂料密度（t/m3）; 附着率（%）; 固体份含量（%）; 年产量（套）; 涂料使用量（t/a）. 纺织设备; 聚酯塑粉; 150; 90; 1.2; 65; 100; 500; 12.46. 表2.4-3 项目主要理化性质一览表 序号; 名称; 理化性质特征; 毒理性; 燃爆性. 1; DTY油剂; 正构烷烃，m% ：< 0.1～10%，CP：42～65%，CN：差异至 50%，CA：8～12%。无色或淡黄色带粘状透明油状液体，无或糠醛味气味。闭口闪点（℃）：不低于 120，运动粘度：40（℃），5-14。稳定 性：稳定不聚合，燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳；流动性：非易挥发性，液体流动，可溶于水。无毒，常温下不易 燃。油剂为液体烃类混合物，主要成分为正构烷烃的混合物。; 可燃; LD50：13100mg/kg. 2; 聚丙烯酸浆料; 乳白色带蓝色荧光乳状液体， pH：7-8，分子量：2000-10000， 相对密度(水=1)：1.05-1.15，主要成分：丙烯酸酯聚合物20%，水80%。溶解性：与水混溶，主要用途： 用于纺织品的表面涂层。本品为水性分散液，无可燃性。无毒性。; /; /. 3; 水性油墨; 组分：2-7%分散染料、15-30%甘油、0.1-2%表面活性剂、去离子水。液体，气味适度，沸点>200DEGF，比重>1，闪点>93℃，溶于水。; /; /. 4; 改性环氧树脂; CAS号：38891-59-7，环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂; /; /. 5; 聚酯塑粉; 塑粉即粉末涂料的俗称。本项目选用的塑粉为聚酯型粉末涂料，是一种热固性粉末涂料。该涂料无毒，为100%的固体成分，不含有机溶剂成分，固化后形成高分子量交联结构涂层，具有优良的化学防腐性能和较高的机械性能，尤其耐磨性和装饰性佳，广泛使用于汽配、家电、金属家具、仪器仪表、室内健身运动器材、散热器等行业。; /; /. 6; 硫酸钡; 化学式为 BaSO₄，摩尔质量约为 233.43g/mol，熔点大约为1350 - 1580℃，硫酸钡几乎不溶于水、醇和稀酸，但可溶于热的浓硫酸等浓酸中，硫酸钡化学性质稳定，具有较好的化学惰性，能够耐酸碱。; /; 无毒. 7; 碳黑; 多孔结构，表面积大，比表面积高，具有良好的吸附能力。可以吸附气体、溶液中的有机物和金属离子。具有较高的导电性和导热性。在常温下不与大多数化学物质发生反应，但在高温下可以与氧气、氢气、氯气、溴气等发生反应。具有很强的吸附性能，可以吸附气体、液体和固体。是一种良好的导电材料。具有很好的化学稳定性和热稳定性。; /; 无毒. 8; PAC; 无色或黄色树脂状固体，溶液为无色或黄褐色透明液体。易溶于水; /; 无毒. 9; PAM; 密度=1.3。PAM在50-60℃下溶于水，水解度为5%-35%，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂; /; 无毒. 10; 聚合硫酸铁; 聚合硫酸铁（Polymerized Ferric Sulfate, PFS），化学式为 [Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m，其中 n ≤ 2，m = f(n)，是一种新型、优质、高效的铁盐类无机高分子絮凝剂。外观：黄色或红褐色无定形粉末或颗粒状固体。 密度：大约是 1.45 g/cm³。 溶解性：极易溶于水。 稳定性：相对稳定，但在特定条件下可能发生水解产生氢氧化铁沉淀。; /; 无毒. 11; 润滑液; 润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。; /; 遇明火、高热能引起燃烧. 12; 切削液; 矿物油50－80％，脂肪酸0-30％，乳化剂15-25％，防锈剂0－5％，防腐剂＜2％，消泡剂＜1％ 半合成：矿物油0－30％，脂肪酸5－30％，极压剂0－20％，表面活性 剂0－5％，防锈剂0－10％ 全合成：表面活性剂0－5％，胺基醇10－40％; 急毒性：慢性; 不易燃. 2.5项目定员及工作制 劳动定员：原环评职工人数为700人，现职工人数为250人； 工作制度：全年工作日为300天，其中服装面料三班制，每班8小时，年工作时数7200h；纺织设备年工作时数2400h。 2.6厂区总平面布置 本项目周边500米范围内主要为工业用地，东侧用地边线，南侧永嘉路，西侧南海路，北侧华旭纺织等，淮泗河位于项目西北侧约1900米。项目主入口位于永嘉路，新建1#、2#、3#厂房，合计布置1200台高速喷水织机、50台加弹机、4条整浆并生产线、300台倍捻机、50台数码染印设备、300台成衣缝纫设备、加工中心、数控外圆磨、数控车床、数控立式车床、定梁龙门加工中心、数控卧室铣镗床、数控火焰切割机、能平面水切割机(龙门式)、钻床、喷塑生产线、喷砂生产线及喷塑房等；厂区污水处理站位于1#、2#厂房之间。危废库和一般固废间位于1#、2#厂房之间污水处理站东侧。车间各功能区分区清晰，各区之间联系紧密，车间总平面布置综合考虑了生产工艺流程顺畅性，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率。 综上所述，平面布置基本合理可行。 2.7物料平衡和水平衡 2.7.1水平衡 根据项目工程分析可知，项目水平衡图见图2.7-1。 图2.7-1项目水平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8工艺流程和产排污环节 2.8.1服装面料生产工艺流程及说明 项目服装面料生产工艺流程及产污节点如图2.8-1所示。 图2.8-1 服装面料生产工艺流程及产污节点图 工艺简述如下： ⑴加弹 外购的涤纶长丝 POY 经过原丝-导丝-切丝-一罗拉-丝冷却-上热箱-假捻-二罗拉-下热箱-卷绕-三罗拉-油软罗拉这些工序的加工处理，制成 DTY 弹力丝并投入整浆并处理。该工序使用DTY油剂，在这一过程中会产生加热及定型非甲烷总烃废气G1-1、废丝及废包装桶S1-1。 ⑵落丝、倍捻、倒筒、蒸丝、整经 【落丝】将完成加弹的丝锭从摇架内取出放到丝车上，再用吸枪或丝勾挂丝，挂丝时要经过留尾器，保证留尾正常，不能出现多尾丝或无尾丝，挂丝完后，用丝勾挂入油轮导丝器，现场废丝清理干净。落丝过程中会产生废丝S1-2。 【倍捻】倍捻是捻丝锭子每一回转能给予丝线两个捻回的加捻方法。需要加捻的丝线自静止的供丝筒子上引出，从锭子顶端穿入空心锭杆，随锭杆的一回转，AB段丝线得到一个捻回，然后丝线再从空心锭杆下端储丝盘的横向孔眼穿出引向上方的导丝钩。储丝盘随锭子而回转，丝线随着横向孔眼对导丝钩固定点的一回转，丝线BC段又加了一个捻回。倍捻过程中会产生废丝S1-3和噪声N。 【倒筒】将捻丝筒子卷绕成下道工序所需要的筒子。以均匀张力、消除定形后丝线之间丝胶黏结，并可加大卷装尺寸。倒筒过程中会产生废丝S1-4和噪声N。 【蒸丝】在蒸丝机中利用蒸汽加热将具备织造条件的丝线进行给湿定型，即在多次真空和65-90℃温度范围下增加湿度．降低纱线伸缩率，改善成品手感，光泽度，提高纱线张力、强度，同时消除静电及各部分的不平衡应力。 【整经】经纱准备工作的最后一道工序，即根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和筘，以便织造时形成梭口引入纬纱织成所需的织物，这样在经纱断头时能及时停下，不致于造成织疵。整经过程中会产生S1-5废丝和噪声N。 ⑶整浆并 ①整经 将原料送入整经机进行整经加工，本工序在整经机上进行，将织物所需的总经根数分成几批，分别卷绕在簇子上，均匀地卷绕到经轴上，每一批织物片的宽度都等于经轴的宽度，每个经轴的经纱根数尽可能相等，然后再把这几个经轴在并轴机上合并，并按工艺规定长度卷绕到织轴上，为构建织物的经纱系统做准备。此工序会产生设备噪声 N、废丝S1-6。 ②浆丝 调浆是在搅拌罐内根据浆液浓度要求加入一定量的水，搅拌混匀后备用。上浆的过程就是将整经后的化纤丝通过浆纱机进行上浆处理，使化纤丝通过浆槽中的浆液，然后经过压榨去除多余浆液，压榨后的浆液回流至浆槽，上浆完成后化纤丝送入烘干设备以对流的方式烘燥，烘干温度约 180℃左右，烘干时间大约 30s，烘干采用园区集中供热。该工序会产生浆料挥发非甲烷总烃废气 G1-2、G1-3。 ③上浆后的化纤丝含有水分，要进行烘干，该工序会产生浆料挥发非甲烷总烃废气 G1-4。 ④并轴 并轴是将整经与上浆后的数个轴按产品需求合并成一个轴，增加头纹条数。分绞是将并好的轴分成上下纹数方便后续织造。 ⑶喷水织布 喷水织机是采用喷射水柱牵引纬纱穿越梭口的无梭织机。 工作原理是利用水作为引纬介质通过喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力，将固定在筒子上的纬纱引入梭口。首先是打纬。在织机上，依靠打纬机构的刚筘前后往复运动，将一根弹力丝引入梭口的纬纱推向织口，与经纱交织，形成符合设计要求的织物的过程称为打纬运动。第二步是送经。织造过程，经纱与纬纱交织成织物后不断被卷走。为保证织造过程持续进行，由送经机构陆续送出适当长度的经纱来进行补充，使织机上经纱张力严格地控制在一定范围内。对送经的工艺要求是：保证从织轴上均匀地送出经纱，以适应织物形成的要求；给经纱以符合工艺要求的上机张力，并在织造过程中保持张力的稳定。第三步，卷取。喷水织机通常采取积极式连续卷取机构，在织造过 程中，织物的卷取工作连续进行。此工序会产生生产废水W1-1、废丝S1-7、设备噪声 N。 ⑷磨毛、水洗、定型烘干 【磨毛】磨毛机将织物在一定的张力、压力下，并在进布速度与磨辊（砂皮棍、碳纤维棍）速度的控制下进入磨毛区，在高速转动的磨辊作用下，砂皮或碳纤维使织物表面层纤维拉出，磨成一定的绒毛，使手感更加柔和。本项目采用湿法磨毛，坯布经磨毛机在喷水状态下进行磨毛，FDY织造成的坯布不进行磨毛。磨毛过程中会产生废水W1-2和噪声N。 【水洗】经织造磨毛后的坯布在定型烘干前需进行漂洗，去除浮在布料上的污渍。水洗过程产生废水W1-3。 【定型烘干】水洗后的面料进入定型烘干机，通过天然气燃烧器加热至200℃，进行预定型，使面料尺寸稳定，绒毛竖直。纤维在受热的条件下持续一定时间后，构成纤维的大分子获得足够的活动能量，调整其链段所取的“位置”，使纤维结构所具的能量趋于最低。因而拉伸后的纤维获得应力松弛，有利于提高纤维的结晶度和各种性能的稳定性，降低其沸水收缩率。该工序面料中含有的纺丝油在定型机内高温下挥发从而产生有机废气G1-5、天然气燃烧废气G1-6和噪声N。 ⑸数码印花 数码印花工艺是将花样图案通过数字形式输入计算机，通过计算机印花分色扫描系统编辑处理，再由计算机控制微压电式喷墨嘴将水性油墨直接喷射到坯布上，形成所需图案。通过数码染印设备的加热系统进行烘干，使油墨固化，以得到印花布。由于水性油墨中含有挥发性有机物，故在数码印花过程中会产生有机废气G1-7、废油墨桶S8和噪声N。 ⑹检验 布料在织造完成后需要需经过检验人员在打卷机打卷的同时进行检验，检验项目主要包括物理指标和外观疵点的检验。抽验率一般为10%-20%，要求高的品种抽验率应适当增加。外部疵点的检验是在规定光源下检验坯布的上纱、织疵等是否符合加工要求，以保证其后加工顺利进行。此工序会产生不合格产品S1-9和设备噪声N。 ⑺包装入库 部分成品检验打卷完成后直接包装入库。 2.8.2成衣服装生产工艺流程及说明 项目服装面料和成衣服装生产工艺流程及产污节点如图2.8-2所示。 图2.8-2成衣服装生产工艺流程及产污节点图 ⑴自产成品面料经裁切、缝制成服装成衣。缝纫过程产生废布S2-1和噪声N。 ⑵检验 服装加工完成后，进行质量检测。 ⑶包装入库 成衣服装检验合格后直接包装入库。 2.8.3纺织设备生产工艺流程及说明 项目纺织设备生产工艺及产污环节见图2.8-3。 图2.8-3 纺织设备生产工艺流程及产污节点图 工艺简述如下： ⑴下料：采购回来的金属板材、金属管材等材料按客户所需产品种类及尺寸，按料单设计好的方案进行切割下料，本项目采用线切割机、锯床等进行切割下料，下料过程添加水性切削液。该过程会产生噪声、粉尘G3-1、废切削液和金属边角料S3-1。 ⑵喷砂：项目工件需要利用喷砂工艺进行表面处理。喷砂通过高速喷射磨料颗粒来清理和处理物体表面的污垢、氧化层、涂层等物质清除，使表面变得更加光滑和平整。该过程会产生噪声、粉尘G3-2、喷砂废料S3-2。 ⑶焊接：项目机械加工后的工件进行焊接，焊接方式为机械电弧焊，焊料为无铅焊料。该过程会产生焊接烟尘G3-3、焊渣S3-3。 ⑷磨、铣、钻等机加工：将粗加工好的部件在外圆磨床、平面磨床、立式升降铣床、摇臂钻床和数控车床上进行加工，本过程钢材的磨、铣、钻等过程均在设备自带的密闭空间进行，产生的钢屑直接被上方冲喷水喷头冲进设备下方水槽，水槽中水循环使用，根据损耗情况定期添加，水槽中钢屑定期进行清理。该过程会产生噪声、边角料和废切削液S3-4。 ⑸机械组装 将外购的原丝架、导丝装置、拉伸装置、假捻器、卷绕装置、控制系统、变形热箱和冷却板、定型热箱及其他零部件组装成加弹机半成品。 ⑹喷塑 喷塑是将聚酯塑粉喷涂在零件上的一种表面处理方法，此种方法粉末涂料的利用率约在65%以上。将组装好的半成品在密闭的喷粉房中进行喷塑粉，该过程会产生粉尘G3-4。 静电喷涂：静电发生器通过喷枪枪口的电极针向工件方向的空间释放高压静电(负极)，该高压静电使从喷枪口喷出的粉末和压缩空气的混合物以及电极周围空气电离(带负电荷)。工件经过挂具通过输送链接地(接地极)，这样就在喷枪和工件之间形成一个电场占粉末在电场力和压缩空气压力的双重推动下到达工件表面，依靠静电吸引在工件表面形成一层均匀的涂层。 ⑺烘干、固化 喷塑后的半成品进行烘干固化，烘干固化时间为30min，烘干温度约为50 ℃，烘干机采用电烘干机，烘干房密闭。该过程会产生有机废气G3-5。 ⑻组装电子元件 将外购的电子元件等运送到安装流水线进行整机装配。 ⑼检验 将喷涂后的工件与外购的其他成品配套件采用螺丝等工具进行组装。 ⑽组装 装配完成的设备需进行整体工作测试，主要检测产品是否符合国家相关标准及客户需求，满足产品质量要求后包装待售。 2.8.3产污环节 废气：加弹、调浆及整浆并、数码印花工序产生的非甲烷总烃废气，定型烘干工序产生的颗粒物废气，天然气燃烧工序产生的烟尘、SO2、NOx，下料、喷砂、焊接工序产生的颗粒物，喷塑、烘干、固化工序产生的颗粒物、非甲烷总烃废气，污水处理厂恶臭废气和食堂油烟。 废水：生活污水、喷水织布废水、磨毛、水洗废水及废气处理喷淋废水； 固废：员工生活垃圾、生化污泥、化粪池污泥、隔油池油渣、废丝及不合格产品废布、边角料、焊渣、废气处理粉尘、废油桶、废包装桶、废润滑油、污（油）泥、废石英砂、废过滤棉、废活性炭、废油、粘染切削液的金属屑、废切削液； 噪声：生产过程中喷水织机、加弹机、整浆并生产线、倍捻机、整经机、大提花织机、磨毛机、水洗机、定型烘干机、数码染印设备、验布机、加工中心、数控外圆磨、数控车床、数控立式车床、数控卧室铣镗床、数控火焰切割机、能平面水切割机(龙门式)、五轴加工中心、氩弧焊机、逆变多功能交直流氩弧焊机、钻床、冲床、喷砂生产线、激光割管机及配套设备等运行噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 江苏华瑞纺织科技有限公司成立于2023年03月23日，投资200000万元在江苏泗阳经济开发区南海路东侧、永嘉路北侧建设年产2亿米服装面料加工、500万套服装制造项目。该项目已经取得了江苏泗阳经济开发区管理委员会下发的《江苏省投资项目备案证》（泗经开备〔2023〕256号）。目前1#-3#厂房和综合楼等已经基本建成，消防、危废库、一般固废库、污水处理池等公辅设施正在建设。 - 现有项目环保手续 表2-2 现有项目环保手续情况 项目名称; 环评批复; 环保验收. 年产2亿米服装面料加工、500万套服装制造项目; 宿环建管表[2024]20037号; 未验收，重大变动，重新报批. 2、现有项目产品方案 表2-3 建设项目产品方案 序号; 产品名称; 产品规格（幅宽）; 年产量; 年运行时数; 备注. 1; 服装面料; 2.5m; 2亿米; 7200h; 自产0.9亿米面料缝纫制成服装，1.1亿米直接外售. 2; 服装; /; 500万套. 3、现有项目原辅材料使用情况 表2-4 项目运营期主要原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 物料性状; 主要成分; 包装及储存方式; 最大储存量. 1; POY长丝; t/a; 26500; 固态; 涤纶丝; 10kg/卷; 1100t. 2; 油剂; t/a; 240; 液态; 低粘度矿物油、表面活性剂、特殊添加剂; 50kg/桶; 10t. 3; FDY长丝; t/a; 10000; 固态; 涤纶丝; 10kg/卷; 450t. 4; 聚酯浆料; t/a; 310; 固态; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 25kg/袋; 13t. 5; 水性油墨; t/a; 500; 液态; 水溶性丙烯酸树脂40%，去离子水27%，有机颜料占15%，助剂占18%; 50kg/桶; 20.8t. 6; PAC; t/a; 78.4; 固态; 聚合氯化铝; 25kg/袋; 3.5t. 7; PAM; t/a; 4.2; 固态; 聚丙烯酰胺; 25kg/袋; 0.24t. 8; 天然气; 万m3/a; 324; 气态; 甲烷; 天然气管网; /. 9; 机油; t/a; 4; 液态; 矿物油; 桶装; 2t. 表2-5 项目主要理化性质一览表 #### 名称; #### 理化特性; #### 燃烧爆炸性; #### 毒性毒理. POY; 又叫预取向丝，涤纶丝的一种，指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝。是以精对苯二甲酸（PTA）或对苯二甲酸二甲酯（DMT）和乙二醇（EG）为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物——聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），经纺丝和后处理制成的纤维; 可燃; 无毒. 油剂; 无色至淡黄色带粘状透明油状液体，通常低粘度矿物油、表面活性剂组成，黏度10.0~13.0（40℃，mPa·S），PH=6.0~8.0（5%水溶液）; 可燃; LD50：13100mg/kg. FDY; 全拉伸丝，全称：FULL DRAW YARN。主要成分为对苯二甲酸乙二醇酯，分子式COC6H4COOCH2CH2O。采用纺丝拉伸进一步制得的合成纤维长丝。纤维已经充分拉伸，可以直接用于纺织加工。（一般就叫它长丝); 易燃; 无毒. 聚酯浆料; 水溶性聚酯是一种以精对苯二甲酸和乙二醇为主要原料，引入亲水基以及改性剂制成的新型水溶性高分子聚合物，其具有优良的可降解性，透明颗粒，无色无味，易溶于水; /; /. 水性油墨; 液体，微溶于醇、酮、甲苯等非极性有机溶剂，比重：约1.10（水=1），密度1.05-1.15，熔点（℃）：>0；沸点（℃）：>100；闪点（℃）：>100；蒸发值：>1; /; /. PAC; 无色或黄色树脂状固体，溶液为无色或黄褐色透明液体。易溶于水; /; 无毒. PAM; 密度=1.3。PAM在50-60℃下溶于水，水解度为5%-35%，也溶于乙酸、丙酸、氯代乙酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂; /; 无毒. 4、现有项目主要设备情况 表2-6 现有项目主要设备情况表 序号; 设备名称; 规格型号; 设备分布车间; 数量（台）; 备注. 1; 加弹机; 精功JGT1000V; 1#车间3F; #### 20. 2#车间3F; #### 20. 2; 落丝机; /; 1#车间3F; #### 50. 2#车间3F; #### 50. 3; 倍捻机; /; 1#车间3F; #### 600. 2#车间3F; #### 600. 4; 倒筒机; /; 1#车间2F; #### 25. 2#车间2F; #### 25. 5; 蒸丝机; /; 1#车间2F; 10. 2#车间2F; 10. 6; 整经机; /; 1#车间2F; 10. 2#车间2F; 10. 3#车间2F; 10. 7; 整浆并联合机; SFZJ500型; 1#车间2F; 3. 2#车间2F; 3. 3#车间2F; 4. 8; 经编机; /; 1#车间1F; 20. 2#车间1F; 20. 3#车间1F; 20. 9; 喷水织机; JT8180型; 1#车间1F; 400. 2#车间1F; 400. 3#车间1F; 400. 10; 大提花织机; /; 1#车间1F; 15. 2#车间1F; 15. 3#车间1F; 20. 11; 磨毛机; NFM型; 1#车间2F; 3. 2#车间2F; 3. 3#车间2F; 4. 12; 水洗机; /; 1#车间2F; 2. 2#车间2F; 2. 3#车间2F; 2. 13; 定型烘干机; HT988型; 3#车间3F; 10. 14; 数码染印机; /; 3#车间3F; 100. 15; 成衣缝纫设备; /; 3#车间4F; 300. 16; 验布机; /; 3#车间3F; 5. 5、现有项目生产工艺及产污情况 5.1服装面料生产工艺流程及说明 项目服装面料生产工艺流程及产污节点如图2-1所示。 图2-1 服装面料和成衣服装生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程及产污环节简述 【加弹】加弹是由POY至DTY的一个物理变化过程，是在加弹机上实现的，加弹机的丝路顺序如下：POY原丝筒→第一罗拉→上热箱→冷却板→假捻器→第二罗拉→下热箱→上油系统→卷绕系统。 ①第一罗拉：POY预取向丝经第一罗拉第一次变形（物理变形），使POY丝变得蓬松、有弹性。 ②上热箱、冷却：通过上热箱170℃-210℃加热定型POY预取向丝，使前步的物理形变固定下来然后进行空气冷却。项目上下热箱加热采用电加热，对热箱中电热板进行电加热，涤纶丝只与热箱内热轨上安装的导丝器接触。 ③假捻：通过假捻器固定丝的两端，握住其中间加以旋转，在握持点上、下两端的丝条捻向相反而捻数相同，整根丝捻度为零。丝条以一定的速度（v）运行，在握持点前的捻数为（n/v），在握持点后，向相反捻向（n/v）移动，因此，握持点以后区域内的捻度为零。假捻以减少纺丝的包缠纤维，防止纺丝起毛。 ④第二罗拉：进入第二罗拉进行二次变形，使一次定型的涤纶丝再次变得蓬松。 ⑤下热箱：通过下热箱进行二次加热定型，使前步第二次物理形变固定下来（170℃-210℃，电加热）。 ⑥上油、卷绕：因为在加热定型过程中油剂挥发，涤纶丝含油率下降，因此需要通过上油辊再次上油，接着进行卷绕，最后包装入库。以上工序均在加弹机中完成。加弹过程会产生油雾废气G1、废丝S1和噪声N。 【落丝】将完成加弹的丝锭从摇架内取出放到丝车上，再用吸枪或丝勾挂丝，挂丝时要经过留尾器，保证留尾正常，不能出现多尾丝或无尾丝，挂丝完后，用丝勾挂入油轮导丝器，现场废丝清理干净。落丝过程中会产生废丝S2。 【倍捻】倍捻是捻丝锭子每一回转能给予丝线两个捻回的加捻方法。需要加捻的丝线自静止的供丝筒子上引出，从锭子顶端穿入空心锭杆，随锭杆的一回转，AB段丝线得到一个捻回，然后丝线再从空心锭杆下端储丝盘的横向孔眼穿出引向上方的导丝钩。储丝盘随锭子而回转，丝线随着横向孔眼对导丝钩固定点的一回转，丝线BC段又加了一个捻回。倍捻过程中会产生废丝S3和噪声N。 【倒筒】将捻丝筒子卷绕成下道工序所需要的筒子。以均匀张力、消除定形后丝线之间丝胶黏结，并可加大卷装尺寸。倒筒过程中会产生废丝S4和噪声N。 【蒸丝】在蒸丝机中利用蒸汽加热将具备织造条件的丝线进行给湿定型，即在多次真空和65-90℃温度范围下增加湿度．降低纱线伸缩率，改善成品手感，光泽度，提高纱线张力、强度，同时消除静电及各部分的不平衡应力。 【整经】经纱准备工作的最后一道工序，即根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和筘，以便织造时形成梭口引入纬纱织成所需的织物，这样在经纱断头时能及时停下，不致于造成织疵。整经过程中会产生S5废丝和噪声N。 【整浆并】整浆并联合机是分批整经机的筒子架与长丝浆丝机的并合机型。 ①整经：将原料送入整经机进行整经加工，本工序在整经机上进行，将织物所需的总经根数分成几批，分别卷绕在簇子上，均匀地卷绕到经轴上，每一批织物片的宽度都等于经轴的宽度，每个经轴的经纱根数尽可能相等，然后再把这几个经轴在并轴机上合并，并按工艺规定长度卷绕到织轴上，为构建织物的经纱系统做准备。 ②浆丝：上浆的过程就是将整经后的化纤丝通过浆纱机进行上浆处理，使化纤丝通过浆槽中的浆液，然后经过压榨去除多余浆液，压榨后的浆液回流至浆槽，上浆完成后化纤丝送入烘干设备以对流的方式烘燥，烘干温度约180℃左右，烘干时间大约30s，烘干采用蒸汽间接加热。 ③并轴：并轴是将整经与上浆后的数个轴按产品需求合并成一个轴，增加头纹条数。分绞是将并好的轴分成上下纹数方便后续织造。 整浆并过程中会产生废气G2、废包装S6和噪声N。 【织造】本项目采用喷水织机、大提花织机和经编机进行织造。 喷水织机是采用喷射水柱牵引纬纱穿越梭口的无梭织机，工作原理是利用水作为引纬介质通过喷射水流对纬纱产生摩擦牵引力，将固定筒子上的纬纱引入梭口。 大提花织机工作原理是纹板套在花筒上，每织一纬翻过一块纹板，花筒向横针靠压一次。当纹板上有孔眼时，横针的头端伸进纹版及花筒的孔眼，使直针的钩端仍挂在提刀上。当提刀上升，直针跟着上升，通过首线钩子和通丝带动综丝提升，此时穿入综眼的经丝也随着提升，形成梭口的上层。在综丝的下综环中吊有综锤，在梭口闭合时，依靠其重量起回综作用。当纹板上无孔眼时，横针后退通过凸头，推动对应的直针，使直针钩端脱离提刀，因此与直针相连的首线钩子和通丝不会带动综丝提升，此时穿入综眼的经丝就形成梭口的下层。 经编是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入机器的所有工作针上，同时成圈而形成针织物。 织造工序还会产生喷水织造废水W1、废丝S7和噪声N。 【磨毛】磨毛机将织物在一定的张力、压力下，并在进布速度与磨辊（砂皮棍、碳纤维棍）速度的控制下进入磨毛区，在高速转动的磨辊作用下，砂皮或碳纤维使织物表面层纤维拉出，磨成一定的绒毛，使手感更加柔和。本项目采用湿法磨毛，坯布经磨毛机在喷水状态下进行磨毛，FDY织造成的坯布不进行磨毛。磨毛过程中会产生废水W2和噪声N。 【水洗】经织造磨毛后的坯布在定型烘干前需进行漂洗，去除浮在布料上的污渍。水洗过程产生废水W3。 【定型烘干】水洗后的面料进入定型烘干机，通过天然气燃烧器加热至200℃，进行预定型，使面料尺寸稳定，绒毛竖直。纤维在受热的条件下持续一定时间后，构成纤维的大分子获得足够的活动能量，调整其链段所取的“位置”，使纤维结构所具的能量趋于最低。因而拉伸后的纤维获得应力松弛，有利于提高纤维的结晶度和各种性能的稳定性，降低其沸水收缩率。该工序面料中含有的纺丝油在定型机内高温下挥发从而产生含油废气、天然气燃烧废气G3和噪声N。 【数码印花】数码印花工艺是将花样图案通过数字形式输入计算机，通过计算机印花分色扫描系统编辑处理，再由计算机控制微压电式喷墨嘴将水性油墨直接喷射到坯布上，形成所需图案。通过数码印花机的加热系统进行烘干，使油墨固化，以得到印花布。由于水性油墨中含有挥发性有机物，故在数码印花过程中会产生有机废气G4、废油墨桶S8和噪声N。 【缝纫】部分成品面料经裁切、缝制成服装成衣。缝纫过程产生废布S9和噪声N。 【检验】将面料和成衣服装经过人工检验，该工序会产生不合格品S10。 【成品入库】检验合格后即为成品入库。 6、现有项目防治措施情况 表2-7 现有项目环保设施建设情况表 序号; 类别; 建设情况. 1; 废气; 有组织; 加弹废气：4套静电式油烟净化器+4根28m排气筒（1#、2#、3#、4#）. 2; 整浆并废气：3套二级活性炭吸附装置+3根28m排气筒（5#、6#、7#）. 定型烘干废气：1套水喷淋+布袋除尘+静电净化装置+28m排气筒8#. 数码印花废气：2套二级活性炭吸附装置+2根28m排气筒（9#、10#）. 3; 污水处理站恶臭：1套生物洗涤塔+28m高排气筒11#. 4; 无组织; 加强废气收集效率、使用先进设备等. 5; 废水; 生活污水经隔油池（10m3/d）、化粪池（35m3/d）处理后接管城东污水处理厂（二期）. 生产废水经厂区污水处理站（格栅+隔油+调节+混凝+气浮+接触氧化+二沉，处理能力3500m³/d）处理后90%回用，10%排入城东污水处理厂（二期）. 6; 噪声; 减振、隔声、消声、距离衰减. 7; 固废; 垃圾桶若干，一般固废仓库60m2，污泥房60m2，危废仓库30m2. 7、污染物达标情况 项目尚未投产。 8、现有项目污染物排放总量 表2-8 现有项目已批复污染物排放总量 种类; 污染物名称; 现有项目排放量（t/a）; 重新报批项目排放量（t/a）; 新增排放量（t/a）; 已批复总量（t/a）. 大气污染物; 非甲烷总烃; 0; 1.073; 0; 2.368. 颗粒物; 0; 1.597; 0.488; 1.109. SO2; 0; 0.518; 0; 0.648. NOx; 0; 2.424; 0; 3.029. 废水污染物; 废水量; 0; 16785.4; 0; 112302.5. COD; 0; 3.957; 0; 9.893. SS; 0; 1.979; 0; 4.377. 氨氮; 0; 0.312; 0; 0.875. TP; 0; 0.026; 0; 0.067. TN; 0; 0.51; 0; 1.853. 石油类; 0; 0.336; 0; 0.52. 总锑; 0; 0.0003; 0; 0.002. 动植物油; 0; 0.030; 0; 0.168. BOD5; 0; /; 0; 2.962. 9、存在问题 目前项目尚未生产验收。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 根据《宿迁市2024年度环境质量公报》可知，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为 38.7ug/m3、 57ug/m3、21ug/m3、5ug/m3、160ug/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。2024年，全市排放废气中主要污染物氮氧化物减排量为1669吨，挥发性有机物减排量为1271吨。 为改善区域环境质量，市政府关于印发《宿迁市 2025年大气污染防治工作方案》的通知，分别从工作目标、重点任务、保障措施三大方面提出了各项大气治理措施，待各项措施落实后，区域大气环境质量将逐步改善。 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，VOCs参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中的TVOC参考限值，详见表3.1-1。 表3.1-1环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. TVOC; 8小时平均; 600μg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中参考限值. 3.1.2地表水质量现状 根据《宿迁市2024年度环境质量公报》可知，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。2024年，全市排放废水中主要污染物化学需氧量、氨氮、总磷、总氮排放量分别削减5847.9吨、612.6吨、71.3吨、422.6吨。本项目外排废水经厂区内污水处理站处理后接管至泗阳城东污水处理厂二期处理，尾水流入淮泗河。淮泗河水质现状调查数据引用《江苏益涵新材料有限公司年产8万吨塑料包装膜项目环境影响报告书》2024年1月6日~1月8日的监测数据(报告编号:BT23120301201)，监测数据详见表3.1-2。 表 3.1-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 采用地点; /; 检测项目. pH值; COD; 氨氮; TP; TN. 淮泗河; 二中沟与淮泗河交叉口上游 500m; 最小值; 7.4; 13; 0.427; 0.09; 0.82. 最大值; 7.5; 18; 0.630; 0.19; 0.97. 平均值; 7.4; 15; 0.531; 0.14; 0.91. III 类标准值; 5-9; 20; 1.0; 0.2; 1.0. 标准指数; 0.25; 0.9; 0.630; 0.95; 0.97. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 二中沟与淮泗河交叉口下游 1000m; 最小值; 7.5; 11; 0.400; 0.09; 0.84. 最大值; 7.6; 18; 0.594; 0.19; 0.94. 平均值; 7.5; 14; 0.502; 0.15; 0.89. III 类标准值; 5-9; 20; 1.0; 0.2; 1.0. 标准指数; 0.3; 0.9; 0.594; 0.95; 0.94. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 二中沟与淮泗河交叉口; 最小值; 7.7; 13; 0.367; 0.08; 0.90. 最大值; 7.8; 18; 0.693; 0.16; 0.98. 平均值; 7.8; 15; 0.507; 0.12; 0.94. III 类标准值; 6-9; 20; 1.0; 0.2; 1.0. 标准指数; 0.4; 0.9; 0.693; 0.8; 0.98. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 数据引用合理性分析：本次新建项目引用的淮泗河水质检测数据在三年有效期内，且相关引用数据监测点位在本次项目评价水体范围内，因此引用数据有效。由表3.1-1可知，二中沟、淮泗河相关监测断面pH、COD、氨氮、总磷和总氮达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准要求，表明该区域地表水环境质量较好。 3.1.3声环境质量现状 本项目厂界50m范围内，无声环境保护目标。2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。建设项目所在地区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 3.1.4生态环境质量 2024年，全市生态质量指数（EQI）持续保持全省前列，生态质量为“二类”。与2023年相比，生态质量变化幅度为“基本稳定”。全市17个地表水断面水生态状况监测结果表明，水生生物物种多样性基本保持稳定。 3.1.5土壤环境质量状况 2024年，宿迁市重点建设用地安全利用率、受污染耕地安全利用率均为100%。全市24个国家土壤监测网一般风险监控点，按照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）评价，各点位有机污染物含量均低于农用地土壤污染风险筛选值，无机污染物含量均低于农用地土壤污染风险管制值。 3.1.6电磁辐射环境质量 2024年，宿迁市辐射环境质量良好。环境γ辐射吸收瞬时剂量率、土壤中放射性核素、γ辐射空气吸收剂量率（自动站）和累计剂量率处于江苏省天然本底水平，空气气溶胶中核素和总沉降物放射性核素的含量水平均在正常范围；重点饮用水源地水中放射性核素水平符合标准要求；电磁辐射环境监测值低于标准中公众曝露控制限值要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 建设项目主要环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 建设项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m. E; N. 空气环境 （厂界外500m）; 118.779269; 33.669453; 何庄; 居民区; 约168人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区; E; 270. 地表水环境; 淮泗河; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类; E; 1590. 地下水 环境（厂界外500m）; 项目周围500m范围内无地下水集中式饮用水水源准保护区和国家或地方政府划定的热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类; /; /. 声环境 (厂界外50m); 本项目周边50米范围内无敏感保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放标准 3.3.1废气排放标准 项目营运期加弹、调浆及整浆并工序和数码印花工艺产生的主要污染物为非甲烷总烃，定型烘干工序产生的主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、烟尘、SO2、NOx，下料、喷砂、焊接、喷塑工序产生的主要污染物为颗粒物，喷塑烘干工序产生的主要污染物为非甲烷总烃。加弹、调浆及整浆并工序和数码印花、定型烘干工序产生的颗粒物、非甲烷总烃和下料、喷砂、焊接工序产生的颗粒物有组织排放执行江苏省地标《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021）表 1标准；定型烘干工序产生的烟尘、SO2、NOx有组织排放执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1的排放标准；喷塑工序产生的颗粒物，喷塑烘干工序产生的非甲烷总烃有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1排放限值。项目加弹、调浆及整浆并、数码印花、定型烘干工序及下料、喷砂、焊接、喷塑、喷塑烘干工序产生的无组织颗粒物、非甲烷总烃厂界排放限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，非甲烷总烃厂区内排放限值执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021）表2标准。H2S、NH3、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的限值。具体标准见表 3.3-1、3.3-2。 表 3.3-1 大气污染物有组织排放标准 序号; 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放限值; 执行标准. 浓度（mg/m³）; 速率（kg/h）. 1; 颗粒物; 28; 20; 1; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1. 2; 非甲烷总烃; 28; 60; 3. 3; 烟尘; 26; 20; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1. 4; SO2; 80; /. 5; NOx; 180; /. 6; 烟气黑度; 林格曼黑度1级; /. 7; 颗粒物; 28; 10; 0.4; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1. 8; 非甲烷总烃; 28; 50; 2.0. 表 3.3-2 大气污染物无组织排放标准 序号; 污染物; 监控点; 执行标准. 边界外浓度最高点（mg/m³）; 厂区内监控点处1h平均浓度值（mg/m³）; 厂区内监控点处任意一次浓度值（mg/m³）. 1; 颗粒物; 0.5; /; /; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2、3. 2; 非甲烷总烃; 4; 6; 20. 序号; 污染物; 恶臭污染物厂界浓度标准限值（mg/m³）; 执行标准. 3; H2S; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 4; NH3; 1.5. 5; 臭气浓度; 20（无量纲）. 本项目食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模标准，具体规定见表3.3-3和表3.3-4。 表3.3-3 食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率(108J/h); 1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1，<3.2; ≥3.2，<6.6; ≥6.6. 表3.3-4 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3.3.2水污染物排放标准 项目排放的废水为生活污水与生产废水，生活污水经化粪池处理后排入泗阳城东污水处理厂（二期）处理。生产废水经厂区内污水处理站处理后98%回用，回用水参照执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923—2024）标准。2%废水与生活污水经厂区污水处理站处理达到泗阳城东污水处理厂（二期）接管标准，并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后一起排入泗阳城东污水处理厂（二期）进行深度处理，总锑达到《纺织染整工业废水中锑污染物排放标准》（DB32/3432-2018）标准中锑污染物排放标准，石油类达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，排入淮泗河。具体标准见表3.3-5、3.3-6、3.3-7。 表 3.3-5 项目废水排放标准 排放口 名称; 执行标准; 污染物名称; 标准限值; 单位. 项目排放口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; pH; 6~9; 无量纲. BOD5; 300; mg/L. COD; 500; mg/L. SS; 400; mg/L. 氨氮; -; mg/L. 石油类; 20; mg/L. 动植物油; 100; mg/L. 《纺织染整工业废水中锑污染物排放标准》（DB32/3432-2018）; 总锑; 0.1; mg/L. 表3.3-6水污染物排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; SS; 氨氮; TN; TP; 石油类; 总锑. 城东污水处理厂（二期）接管标准; 6~9; 500; 250; 30; 40; 5; 20; 0.1. 城东污水处理厂（二期）排放标准; 6~9; 50; 10; 5（8）; 15; 0.5; 1; /. 注：*水温低于12℃时采用括号内的值。 表3.3-7 城市污水再生利用 工业用水水质（单位：mg/L） 污染因子 执行标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）; 6.0～9.0; ≤50; ≤10; ≤5; ≤0.5; ≤15; ≤1.0. 3.3.3噪声排放标准 本项目施工期间执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中规定的排放限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 本项目营运期间厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见表3.3-8。 表3.3-8 建设项目厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 依据. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）. 3.3.4固废标准 项目一般工业固废执行《一般工业固体固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测本项目污染物排放总量控制指标如下： ⑴废气：非甲烷总烃1.073t/a，颗粒物1.597t/a，SO20.518t/a，NOx2.424t/a，其中原环评批复量为颗粒物1.109t/a，非甲烷总烃2.368t/a，SO20.648t/a，NOx3.029t/a，新增颗粒物0.488t/a，在泗阳县范围内进行总量平衡。 ⑵废水： 原环评废水接管考核量：废水量112302.5m³/a，COD9.893t/a、SS4.377t/a、氨氮0.875t/a、总磷0.067t/a、总氮1.853t/a、石油类0.52t/a、总锑0.002t/a、动植物油0.168t/a、BOD52.962t/a； 本次环评废水接管考核量：废水量16785.4m³/a，COD3.957t/a、SS1.979t/a、氨氮0.312t/a、总磷0.026t/a、总氮0.51t/a、石油类0.336t/a、总锑0.0003t/a、动植物油0.030t/a； 原环评废水排入外环境量：废水排放量为112302.5m³/a，COD5.615t/a、SS1.123t/a、氨氮0.562t/a、总磷0.056t/a、总氮1.685t/a、石油类0.112t/a、总锑0.002t/a、动植物油0.112t/a、BOD51.123t/a。 本次环评废水排入外环境量：废水排放量为16785.4m³/a，COD0.989t/a、SS0.198t/a、氨氮0.099t/a、总磷0.01t/a、总氮0.297t/a、石油类0.020t/a、总锑0.0003t/a、动植物油0.020t/a。 ⑶固废：项目所有工业固废均进行合理处理与处置，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析 4.1.1施工期污染源分析 ⑴大气污染源分析 ①施工扬尘 场地平整、土方运输、施工材料装卸和运输，混凝土水泥砂浆的配制等施工过程会产生大量的粉尘，施工场地道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘，因此对周围大气环境产生影响。主要污染因子为 TSP。据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达 1.5～30mg/m³。 ②施工交通尾气 尾气主要来自施工机械和交通运输车辆，排放的主要污染物为 NOx、CO 和烃类物等。机动车辆污染物排放系数见表4.1-1。 表 4.1-1 机动车辆污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/L）; 以柴油为燃料（g/L）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NOx; 21.1; 44.4; 9.0. 烃类; 33.3; 4.44; 6.0. 以重型车为例，其额定燃油率为 30.19L/100km，按表4.1-1 机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为：一氧化碳 815.13g/100km，氮氧化物1340.44g/100km，烃类物质 134.0g/100km。 ⑵水污染源分析 建设施工期的废水排放主要来自施工人员的生活污水和地基挖掘时的地下水和浇筑砼的冲洗水。 ①生活污水 施工期按240天计，施工人员平均按50人计，施工人员生活用水量按 50L/人·日计，施工期生活用水量为600t/a。生活污水产生量按用水量的80%计，约为480t/a。该污水的主要污染因子为COD、SS和氨氮等，其污染物浓度分别为COD约350mg/L、SS约300mg/L、氨氮约30mg/L。 ②地基挖掘时的地下水和浇注砼的冲洗水 地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注砼的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量难以估算。该污水经沉淀池处理，否则将会把施工区块的泥沙带入到周围水体环境中。 ⑶噪声污染源分析 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声。 表 4.1-2 各施工阶段的主要噪声源及其声级 施工阶段; 生源; 声级 dB(A); 施工阶段; 生源; 声级 dB(A). 土石方阶段; 挖土机; 78-96; 装修安装阶段; 电钻; 100-115. 冲击机; 95; 电锤; 100-105. 空压机; 75-85; 手工钻; 100-105. 打桩机; 95-105; 无齿锯; 105. 地板和结构阶段; 混凝土输送机; 90-100; 多功能木工锯; 90-100. 电锯; 100-110; 云石机; 100-110. 电焊机; 90-95; 角向磨光机; 100-115. 空压机; 75-85. ⑷固体废弃物污染源分析 施工阶段的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾。 ①生活垃圾：按人均产生量 0.5kg/d 计算，施工期人数以100人计，则施工期生活垃圾产生量为9t/a，由市政环卫部门统一收集进行清运。 ②施工垃圾：根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生量为 143t/a，需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场并进行合理高效处置。 4.1.2施工期环境保护措施 ⑴大气污染保护措施 本工程建设过程中，大气污染物主要为粉尘和扬尘。粉尘污染主要来源于土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将会产生扬尘。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。在路面同样清洁的程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶和保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水 4～5 次，可有效控制扬尘产生，扬尘量能减少70%左右，扬尘TSP影响范围缩小到 20～50m。 通过采取上述有效的控制措施，可有效控制施工期废气对周边环境的影响，且随着施工期的结束，施工期废气影响也将随之消失，因此，施工期废气对周边环境的影响较小。 ⑵废水污染保护措施 施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的施工废水。 本项目设置临时生活污水处理设施，施工期生活污水 720t/a 经临时生活污水处理设施处理后排入泗阳城东污水处理厂（二期）。 本项目施工期废水不应随意直排。施工现场应设置临时沉淀池沉淀后，用于洒水抑尘及工程养护等。因此，施工期废水对周边水环境影响较小。 ⑶噪声污染保护措施 噪声是施工期主要的污染因子，施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械，如挖掘机、打桩机、运输车辆等都是噪声的产生源。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），主要施工机械的噪声状况见下表4.1-3。 表4.1-3 施工机械设备噪声 施工设备名称; 距设备10m处平均声压级dB(A). 挖掘机; 78-86. 打桩机; 95-105. 重型运输机; 78-86. 电锯; 90-95. 空压机; 80-88. 施工机械的单体噪声级一般均在 75dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。本次环评根据本工程施工特点，结合表4.1-3和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。 施工过程中使用的施工机械所产生的噪声主要属于中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型选用： L2=L1-20lgr2/r1 式中：L1、L2—距声源 r1、r2 处的等效 A 声级(dB(A))； r1、r2—接受点距声源的距离(m)。 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的量ΔL： ΔL=L1-L2=20lgr2/r1 由上式可计算出噪声值随距离衰减的情况，结果见表4.1-4。 表4.1-4 施工噪声值随距离衰减的关系 距离; 1; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 400. ΔL[dB（A）]; 0; 20; 34; 35; 40; 43; 46; 48; 52. 施工机械挖掘机、搅拌机、打桩机的施工噪声随距离衰减后的见表4.1-5。 表4.1-5 施工噪声随距离衰减后的情况 距离; 10; 50; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500. 打桩机的影响值[dB（A）]; 105; 91; 90; 85; 80; 79; 77; 76; 73; 70. 挖掘机的影响值[dB（A）]; 82; 68; 67; 62; 59; 56; 54; 53; 50; 47. 搅拌机的影响值[dB（A）]; 84; 70; 69; 64; 61; 58; 56; 55; 52; 49. 由上表可见，经衰减后项目施工对外环境影响较小，各种施工车辆的运行产生的交通噪声短期内将对道路沿线产生一定影响。 ⑷固体废弃物防治措施 施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍居住生活产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运。由于施工期较短故对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，不会降低当地环境质量类别。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2营运期环境影响分析 4.2.1大气环境影响及保护措施分析 1、废气产生及排放情况 ⑴有组织废气 1）加弹非甲烷总烃废气 参照《排污许可证申请与核发技术规范化学纤维制造业》（HJ1102-2020），本项目废气主要为加热箱加热、定型及油软罗拉工序挥发的油剂挥发废气，其中加热箱加热、定型工序产生的有机废气主要来自于外购 POY原丝附带的少量油剂，油软罗拉工序产生的废气主要来自于添加的DTY油剂挥发，以非甲烷总烃计。 本项目参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 2822 涤纶纤维制造行业系数手册可知，POY 丝加弹（参照牵引、拉伸）工艺的挥发性产污系数为 411.05g/t 产品。本项目产量弹力丝为26500t/a，则非甲烷总烃产生量约为10.89t/a。 根据《江苏省重点行业挥发性有机物污染物控制指南》要求：“鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保 VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺人溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于 90%，其他行业原则上不低于75%。”废气收集效率按90%计算，处理风机风量为10000m3/h，产生的非甲烷总烃废气经车间密闭收集后采取“高压静电油烟净化器”（处理效率92%）处理后通过28m高排气筒DA001、DA002、DA003排放。 2）调浆及整浆并非甲烷总烃废气 浆料使用聚丙烯酸酯浆料，聚丙烯酸酯浆料属于环保聚酯浆料，烘干的过程会产生有机废气非甲烷总烃，烘干过程的温度为130-150℃，项目工艺温度没有达到热分解温度，聚丙烯酸酯浆料中部分未聚合的单体在加热过程中会挥发出来，项目使用的聚丙烯酸类浆料聚合反应中单体的转化率可高达 99.5%，可挥发性游离单体含量为0.5%，项目丙烯酸酯浆料用量1000t/a，根据丙烯酸酯浆料MSDS可知，丙烯酸酯聚合物为20%，本次环评以20%计，则非甲烷总烃产生量为1.0t/a。项目共设置4条整浆并生产线，生产线自带集气装置，废气收集效率为90%，则有组织废气产生量为0.9t/a，处理风机风量为5000m3/h，拟采取车间集气罩收集后经“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”（处理效率90%）处理后通过28m高排气筒DA004、DA005排放。 3）定型烘干颗粒物废气、天然气燃烧烟尘、SO2、NOx废气 本项目定型过程中会产生非甲烷总烃和颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中的《1752化纤织物染整精加工行业系数手册》，定型工艺颗粒物的产污系数为604.96克/吨-产品，本项目定型工序生产的产品约37000t，则定型过程中产生的颗粒物约22.38t/a，废气经吸风罩收集，收集效率为90%，则有组织废气产生量为20.142t/a，处理风机风量为15000m3/h，拟采取车间集气罩收集后经“布袋除尘器”（处理效率98%）处理后通过28m高排气筒DA006、DA007排放。 本项目定型烘干采用的是天然气燃烧器。天然气为清洁能源，项目天然气燃烧烟气中的主要污染因子为SO2、NOx和烟尘。天然气的燃烧废气中主要污染物为烟尘、SO2、NOX，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年）中《3360机械行业系数手册》中工业炉窑产污系数，烟气量为13.6Nm3/m3天然气、SO20.000002Skg/m3天然气（本项目S取100）、NOX0.00187kg/m3天然气、颗粒物0.000286kg/m3天然气。 项目1台定型烘干机天然气使用量为60m3/h，项目共设有6台定型烘干机，定型烘干机每日工作时间约为24h，则使用的天然气量约为259.2万m3/a。则本项目天然气燃烧过程中产生的废气量为3525.12万标立方米/年，SO2的产生量为0.518t/a，颗粒物的产生量为0.741t/a，NOx的产生量为4.847t/a。采用“低氮燃烧”处理后通过26m高排气筒DA008排放，低氮燃烧处理效率约为50%，处理风机风量为15000m3/h。 4）印花面料生产线非甲烷总烃废气（数码印花工序） 项目印花面料采用转移印花和数码印花两种工艺，在印花过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计。根据企业提供的检测报告，水性油墨的VOCs含量0.44%。本项目年使用水性油墨500t，经计算，数码印花时非甲烷总烃产生量为2.2t/a。 在数码印花工序上方设置集气罩，废气经集气罩装置收集，收集效率为90%，则处理风机风量为5000m3/h，拟采取车间密闭收集后经“水喷淋+二级活性炭装置”（处理效率90%）处理后通过28m高排气筒DA009排放。 5）下料颗粒物 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业产污系数中下料切割工段颗粒物产污系数1.10kg/t原料计算，本项目原料总用量为1500t/a，其中金属钢板约1000t/a，金属管材约500t/a，则下料颗粒物产生量约为1.65t/a，其中金属钢板切割颗粒物产生量为1.1t/a，金属管材切割颗粒物产生量为0.55t/a。本项目下料工序金属钢板切割在密闭设施中进行，进出料时逃逸的颗粒物废气按照1%估算，有组织产生量为1.089t/a；金属管材切割废气采用集气罩收集，废气收集效率约95%，有组织产生量为0.523t/a，合计有组织颗粒物产生量为1.612t/a，风机风量为10000m3/h，收集后的颗粒物废气经过“布袋除尘器”处理后通过28米高排气筒DA010排放，处理效率为98%。 6）喷砂颗粒物 项目外购的金属件需要进行喷砂处理，喷砂过程会产生一定量的粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《机械行业系数手册》中的相关规定，喷砂处理过程颗粒物产污系数为2.19kg/t原料。项目金属件共1500t/a。项目喷砂粉尘产生量约为3.285t/a。喷砂设备工作时保持密闭，每台设备均配备分机对废气进行负压收集，收集效率99%，总风机风量为10000m3/h。收集后的废气经过“布袋除尘器”处理后通过28米高排气筒DA010排放，处理效率为98%。 7）焊接烟尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业产污系数中焊接工段颗粒物产污系数9.19千克/吨原料计算，本项目无铅焊料总用量约为10吨，则焊接烟尘产生量约为0.092t/a。焊接工段废气采用集气罩收集，废气收集效率约90%，风机风量为10000m3/h，收集后的烟尘废气经过“布袋除尘器”处理后通过28米高排气筒DA010排放，处理效率为98%。 8）喷塑及喷塑烘干颗粒物、非甲烷总烃废气 本项目喷塑过程因静电立场及附着率影响，有一部分塑粉未附着在金属表面，喷塑过程中会产生少量颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业产污系数中喷塑工序产生颗粒物的系数为300kg/t原料，项目塑粉年用量为12.46t/a，则该工序粉尘产生量约为3.738t/a；喷塑后需要进行固化，烘干过程在烘道内进行，加热温度达180-195 ℃，项目工艺温度没有达到热分解温度，聚酯塑粉中部分未聚合的单体在加热过程中会挥发出来。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业产污系数中喷塑后烘干工段非甲烷总烃产污系数1.2千克/吨原料计算，本项目喷涂塑粉用量约为12.46t/a，则烘干固化工序非甲烷总烃产生量约为0.015t/a。该工序在密闭防爆喷塑房内进行，工作室保持密闭负压收集，收集风量约为10000m3/h，收集效率约为95%，收集后的粉尘废气经过“布袋除尘+二级活性炭吸附”处理后通过28米高排气筒DA011排放，布袋除尘处理效率约98%，二级活性炭处理效率约90%。 9）危废库废气 本项目危险废物主要为废油桶、废包装桶、废润滑油、污（油）泥、废过滤棉、废活性炭、废油、粘染切削液的金属屑、废切削液等，危废间废气主要是废活性炭吸附的非甲烷总烃，废气产生量小，因此不核算危废库污染物排放量。危废贮存库设置废气收集、导排系统，危废间废气接入整浆并工序废气处理系统“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”处理后通过DA004排气筒排放。 10）食堂油烟 职工食堂产生的废气污染物主要是油烟，本项目设置4个灶头。根据调查，职工每人每日消耗动植物油以0.05kg/d计，项目共有职工250人，则年消耗食用油3.75t/a，在烹饪时挥发损失约3%，则食堂油烟产生量约0.1125t/a，食堂安装油烟净化器对产生的油烟去除率为80%，油烟净化器风机风量为10000m³/h，食堂运行时间为5h/d，即1500h/a，则最终排放的油烟量为0.0225t/a，排放速率为0.015kg/h，排放浓度为1.5mg/m³，经专用烟道由排气筒有组织排放。食堂油烟排放浓度和油烟净化器处理效率满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模标准。 项目废气产生及排放情况见表4.2-1。 表4.2-1 项目有组织废气产排污状况 污染源; 排气筒编号; 污染物 名称; 废气量 m3/h; 年生产小时数; 产生状况; 治理措施; 处理效率%; 是否可行; 排放状况; 排放参数. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 污染物名称; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量 t/a; 高度 m; 直径 m; 温度℃. 加弹; DA001; 非甲烷总烃; 10000; 7200; 54.5; 0.545; 3.921; 高压静电油烟净化器; 92; 可行; 非甲烷总烃; 4.4; 0.044; 0.314; 28; 0.5; 25. 加弹; DA002; 非甲烷总烃; 10000; 7200; 40.8; 0.408; 2.94; 高压静电油烟净化器; 92; 可行; 非甲烷总烃; 3.3; 0.033; 0.235; 28; 0.5; 25. 加弹; DA003; 非甲烷总烃; 10000; 7200; 40.8; 0.408; 2.94; 高压静电油烟净化器; 92; 可行; 非甲烷总烃; 3.3; 0.033; 0.235; 28; 0.5; 25. 调浆及整浆并; DA004; 非甲烷总烃; 5000; 7200; 12.5; 0.063; 0.45; 水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置; 90; 可行; 非甲烷总烃; 1.3; 0.006; 0.045; 28; 0.5; 25. 调浆及整浆并; DA005; 非甲烷总烃; 5000; 7200; 12.5; 0.063; 0.45; 水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置; 90; 可行; 非甲烷总烃; 1.3; 0.006; 0.045; 28; 0.5; 25. 定型烘干; DA006; 颗粒物; 15000; 7200; 93.3; 1.399; 10.071; 布袋除尘器; 98; 可行; 颗粒物; 1.9; 0.028; 0.201; 28; 0.5; 25. 定型烘干; DA007; 颗粒物; 15000; 7200; 93.3; 1.399; 10.071; 布袋除尘器; 98; 可行; 颗粒物; 1.9; 0.028; 0.201; 28; 0.5; 25. 天然气燃烧; DA008; 烟尘; 15000; 7200; 6.9; 0.103; 0.741; 低氮燃烧; /; /; 烟尘; 6.9; 0.103; 0.741; 26; 0.3; 100. SO2; 4.8; 0.072; 0.518; /; /; SO2; 4.8; 0.072; 0.518. NOx; 44.9; 0.673; 4.847; 50; 可行; NOx; 22.4; 0.337; 2.424. 数码印花; DA009; 非甲烷总烃; 5000; 7200; 55.0; 0.275; 1.98; 过滤棉+二级活性炭装置; 90; 可行; 非甲烷总烃; 5.5; 0.028; 0.198; 28; 0.5; 25. 下料、喷砂、焊接; DA010; 颗粒物; 10000; 2400; 206.1; 2.061; 4.947; 布袋除尘器; 98; 可行; 颗粒物; 1.4; 0.014; 0.099; 28; 0.5; 25. 喷塑、烘干; DA011; 颗粒物; 10000; 2400; 148.0; 1.480; 3.551; 布袋除尘+二级活性炭吸附; 90; 可行; 颗粒物; 14.8; 0.148; 0.355; 28; 0.5; 200. 非甲烷总烃; 0.6; 0.006; 0.0143; 90; 可行; 非甲烷总烃; 0.06; 0.0006; 0.001. 食堂; /; 食堂油烟; 10000; 1500; 1.5; 0.015; 0.0225; 油烟净化器; 80; 可行; 食堂油烟; 0.3; 0.003; 0.005; /; /; /. ⑵无组织废气 项目无组织废气主要为集气罩未捕集的以及逸散的少量有机废气和颗粒物。 ①经核算，1#车间非甲烷总烃约为0.4367t/a、颗粒物约为0.267t/a；2#车间非甲烷总烃约为0.653t/a；3#车间非甲烷总烃约为0.32t/a、颗粒物约为2.238t/a； ②本项目配套的厂内污水处理站会产生恶臭性污染，导致恶臭的物质主要是H2S、NH3等。恶臭影响程度与污水停流的时间长短、原污水水质及当时气象条件有关。参考《大气氨源排放清单编制技术指南（试行）》，表3污水处理厂氨排放系数为0.003g NH3/m3，项目污水处理站处理废水量839270m3，经计算，氨产生量为0.0025t/a。根据《城市污水处理厂恶臭气体相关问题的探讨》（刘雅洁），H2S排放源强约为氨气的10%，则H2S的产生量为0.00025t/a。 企业拟对产恶臭工段密闭加盖并喷洒除臭剂，去除率可达到60%~90%，本项目去除率以60%计，处理后NH3、H2S排放量分别是0.001t/a、0.0001t/a。类比同类项目，项目污水处理站臭气浓度≤20（无量纲）。 表4.2-2 无组织大气污染物产生情况表 废气来源; 污染物名称; 工作时长（h/a）; 面源参数; 排放源强（t/a）; 排放速率 kg/h; 执行标准（mg/m3）; 措施. 面积(m2); 高度(m). 1#厂房; 加弹、喷塑烘干; 非甲烷总烃; 7200; 8910; 20.75; 0.4367; 0.061; 4; 车间通风、提高废气收集效率. 下料、喷砂、焊接、喷塑; 颗粒物; 2400; 0.267; 0.037; 0.5; 车间通风、提高废气收集效率. 2#厂房; 加弹; 非甲烷总烃; 7200; 8910; 20.75; 0.653; 0.091; 4; 车间通风、提高废气收集效率. 3#厂房; 调节及整浆并、定型烘干、数码印花; 非甲烷总烃; 7200; 8910; 23.95; 0.32; 0.044; 4; 车间通风、提高废气收集效率. 定型烘干; 颗粒物; 7200; 2.238; 0.311; 0.5. 污水处理站; H2S; 7200; 3000; 0.5; 0.0001; 0.000014; 0.06; 产恶臭工段密闭加盖并喷洒除臭剂. NH3; 0.001; 0.00014; 1.5. 2、污染防治措施及达标排放情况 ⑴有组织废气治理措施 项目加弹废气集气罩收集后采取“高压静电油烟净化器”（处理效率92%）处理后通过28m高排气筒DA001、DA002、DA003排放；调浆及整浆并废气集气罩收集后采取“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”（处理效率90%）处理后通过28m高排气筒DA004、DA005排放；定型烘干生产线废气集气罩收集后经“布袋除尘器”（处理效率98%）处理后通过28m高排气筒DA006、DA007排放；天然气燃烧工序废气经“低氮燃烧”处理后通过26m高排气筒DA008排放；数码印花面料生产线废气集气罩收集后经“过滤棉+二级活性炭装置”（处理效率90%）处理后通过28m高排气筒DA009排放；下料、喷砂、焊接工序颗粒物废气密闭收集后经“布袋除尘器”处理后通过28m高排气筒DA010排放；喷塑工序颗粒物和喷塑烘干工序非甲烷总烃、颗粒物密闭收集后经“布袋除尘+二级活性炭吸附”处理后通过28m高排气筒DA011排放。 水喷淋工作原理：水喷淋是一种溶液吸收的方法，它的特点是对含尘浓度的适应性极强，不仅可除去较粗的胶粉粒子，同时也可以去除废气中的可溶成分充分从而达到净化空气的效果，此外还可通过循环液除去其他的有害气体。有机废气通过负压风机抽排，由白铁管道输送至喷淋塔中，在喷淋塔中装置高压喷咀，使水能达到雾化状态。从而增大水与有机气体的接触表面积，使有机气体大面积与水结合，更有利于有机气体的吸收，达到处理最佳效果。 静电净化工作原理：静电净化技术是利用高压电场的电离效应和空气里的负离子的化学反应，使有机物质分子发生电解、离解转化成为可氧化分子，从而达到净化有机物质的目的。在电离过程中，空气分子会发生电离，产生电子、阳离子和负离子，并形成具有电荷的粒子，负离子的作用可以有效地催化空气中的反应。在高压静电场中，空气分子产生电离后发生反应，有机物转化为可氧化分子，最终生成水和二氧化碳等化合物，达到净化废气和降低有机物浓度的效果，处理效率可得90%以上。 静电净化技术具有一下优点：1、高效率：高压静电技术可以高效地降低废气中有机物质的浓度，降低空气中的有害气体含量，达到净化空气的目的；2、环保：高压静电技术不会产生二次污染，对环境污染小；3、节能：高压静电技术的运用可以节省能源，降低成本。 活性炭吸附工作原理：活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能。活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，当此活性炭表面与气体接触时，就能吸着气体分子，使其富集并保持在活性炭表面。利用活性炭表面的吸附能力，使废气与大表面的活性炭相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。目前活性炭吸附装置在市场上应用较为成熟，水喷淋+二级活性炭吸附效率可达90%。 项目活性炭采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 800mg/g，采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 650mg/g，符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知的要求》（环大气〔2021〕65号）、《省生态环境厅关于深人开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办[2022]218号）等文件要求。 装填的活性炭技术参数见表4.2-3。 表4.2-3 活性炭技术参数 序号; 项目; 指标. 1; 外观; 暗黑色炭素物质，呈蜂窝状. 2; 水份（%）; ≤5. 3; 灰分（%）; ≤12. 4; 正抗压强度（Mpa）; ≥0.7. 5; 碘吸附值（mg/g）; 颗粒活性炭≥800,蜂窝活性炭≥650. 6; 孔密度（孔/平方英寸）; 100. 7; 堆积重（g/mL）; ≥0.45. 8; 比表面积（m2/g）; 1000. 9; 吸附温度（℃）; ＜40. 10; 脱附温度（℃）; ＜120. 11; 空速; 0.8~1.2m/s. 布袋除尘器工作原理：通过风机引力作用，废气经集气罩吸入设备进风口，随后进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被布袋捕集在外表面，洁净气体经布袋过滤净化后经出风口达标排出。 技术参数见表4.2-4。 表4.2-4 布袋除尘器主要参数表 序号; 指标; 数据. 1; 产品名称; 布袋除尘器. 2; 材质; 镀锌板. 3; 尺寸; 3m*3m*6m. 4; 电机材质; 铜芯电机. 5; 电机功率; 8kw. 6; 处理风量; 15000m3/h. 7; 工作电压; 380V. 8; 除尘介质; 布袋. 9; 过滤效率; 95%. 该项目废气治理措施可靠性强，效果明显，采取以上措施后，各污染物均能 达标排放，项目采取的废气治理措施可行。 ⑵无组织废气防治措施 本项目无组织废气主要为未捕集有机废气和颗粒物，企业在运行过程中，在强化有组织点源治理防范基础上，应进一步强化管理，削减无组织废气排放量。为了减轻车间废气对职工以及车间环境的影响，规范建设废气输送管道及排气筒，同时在车间内安装轴流式风机加强通风，减少无组织废气对环境的影响。 企业拟对产生恶臭工段密闭加盖并喷洒除臭剂，使用植物型生物除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛类芳香香料、樟树、桉树、柏树、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性、杀菌功能强。除臭剂中的活性基（-CHO）具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S（如硫化氢、硫醇、硫基化合物）、含N（如氨、有机胺）等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基（-CHO）反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基（-CHO）反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，以此来实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应： 与硫化氢H2S的反应： R-NH2+H2S→R-NH3-+SH- R-NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH- R-NH3++OH-→R-NH2+H2O 与氨NH3的反应： - NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O 企业拟对产恶臭工段密闭加盖并喷洒除臭剂，使用植物型生物除臭剂，同时加强四周绿化，主要种植草本、灌木、乔木等间隔立体绿化，可有效降低污水处理站恶臭对周围环境的影响。 公司设置专门的环保管理人员，后续生产中将按要求建立污染防治工作台账、污染防治设施运行维护台账等，台账保存期限不少于5年。通过采取上述相应的废气防治措施后，项目产生的废气对周围环境空气影响较小。 ⑶可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）、《纺织工业污染防治可行技术指南》（HJ1177-2021）、《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128 号文）及《加强喷水织造企业环境管理的工作意见》（泗环发〔2021〕51号），项目加弹工序废气采取“高压静电油烟净化器”处理；调浆及整浆并工序废气采取“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”处理；定型烘干工序废气采用“布袋除尘器”处理；天然气燃烧工序废气经“低氮燃烧”处理；数码印花生产线废气采用“过滤棉+二级活性炭装置”处理。项目采用的废气净化措施在其推荐的可行技术范围内，项目采取的措施可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），项目下料、喷砂、焊接工序在密闭喷塑室进行，废气采用“布袋除尘器”处理；喷塑、烘干工序在密闭喷塑室进行，废气采用“布袋除尘+二级活性炭吸附”处理。项目采用的废气净化措施在其推荐的可行技术范围内，项目采取的措施可行。 根据工程分析可知，加弹、调浆及整浆并及数码印花工艺废气经处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中NMHC排放标准（NMHC排放浓度≤60mg/m³、NMHC排放速率≤3kg/h）；定型烘干工序废气经处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物排放标准（颗粒物排放浓度≤20mg/m³、颗粒物排放速率≤1kg/h）；天然气燃烧工序废气经处理后能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中烟尘、SO2、NOx排放标准（烟尘排放浓度≤20mg/m³、SO2排放浓度≤80mg/m³、NOx排放浓度≤180mg/m³）；下料、喷砂、焊接工序颗粒物废气经处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物排放标准（颗粒物排放浓度≤20mg/m³、颗粒物排放速率≤1kg/h）；喷塑工序颗粒物和喷塑烘干工序非甲烷总烃废气经处理后能够满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1颗粒物和非甲烷总烃排放标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m³、颗粒物排放速率≤0.4kg/h，非甲烷总烃排放排放浓度≤50mg/m³、非甲烷总烃排放速率≤2.0kg/h）。 因此项目加弹工序废气采取“高压静电油烟净化器”处理；调浆及整浆并工序废气采取“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”处理；烘干工序废气采用“布袋除尘器”处理；数码印花生产线废气采用过“过滤棉+二级活性炭装置”处理；下料、喷砂、焊接工序废气采用“布袋除尘器”处理；喷塑、喷塑烘干工序废气采用“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”处理后经28m高排气筒排放，天然气燃烧采用“低氮燃烧”处理后经26m高排气筒排放措施可行。 表4.2-5 排气筒设置、排放标准及废气达标排放情况一览表 排气筒设置情况; 污染物名称; 排放情况; 排放标准; 达标情况. 编号; 高度m; 内径m; 温度 ℃; 排气筒底部中心坐标. X; Y; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. DA001; 28; 0.5; 25; 118.775007; 33.669027; 非甲烷总烃; 4.4; 0.044; 0.314; 60; 3; 是. DA002; 28; 0.5; 25; 118.775188; 33.669736; 非甲烷总烃; 3.3; 0.033; 0.235; 60; 3; 是. DA003; 28; 0.5; 25; 118.77373; 33.669826; 非甲烷总烃; 3.3; 0.033; 0.235; 60; 3; 是. DA004; 28; 0.5; 25; 118.773846; 33.671140; 非甲烷总烃; 1.3; 0.006; 0.045; 60; 3; 是. DA005; 28; 0.5; 25; 118.775532; 33.671064; 非甲烷总烃; 1.3; 0.006; 0.045; 60; 3; 是. DA006; 28; 0.5; 25; 118.773719; 33.670491; 颗粒物; 1.9; 0.028; 0.201; 20; 1; 是. DA007; 28; 0.5; 25; 118.775442; 33.670460; 颗粒物; 1.9; 0.028; 0.201; 20; 1; 是. DA008; 26; 0.3; 100; 118.774517; 33.670521; 烟尘; 6.9; 0.103; 0.741; 20; /; 是. SO2; 4.8; 0.072; 0.518; 80; /; 是. NOx; 22.4; 0.337; 2.424; 180; /; 是. DA009; 28; 0.5; 25; 118.774789; 33.671124; 非甲烷总烃; 5.5; 0.028; 0.198; 60; 3; 是. DA010; 28; 0.5; 25; 118.774154; 33.669321; 颗粒物; 1.4; 0.014; 0.099; 20; 1; 是. DA011; 28; 0.5; 200; 118.773411; 33.669517; 颗粒物; 14.8; 0.148; 0.355; 10; 0.4; 是. 非甲烷总烃; 0.06; 0.0006; 0.001; 50; 2.0; 是. 表4.2-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 4.4; 0.044; 0.314. 2; DA002; 非甲烷总烃; 3.3; 0.033; 0.235. 3; DA003; 非甲烷总烃; 3.3; 0.033; 0.235. 4; DA004; 非甲烷总烃; 1.3; 0.006; 0.045. 5; DA005; 非甲烷总烃; 1.3; 0.006; 0.045. 6; DA006; 颗粒物; 1.9; 0.028; 0.201. 7; DA007; 颗粒物; 1.9; 0.028; 0.201. 8; DA008; 烟尘; 6.9; 0.103; 0.741. SO2; 4.8; 0.072; 0.518. NOx; 22.4; 0.337; 2.424. 9; DA009; 非甲烷总烃; 5.5; 0.028; 0.198. 10; DA010; 颗粒物; 1.4; 0.014; 0.099. 11; DA011; 颗粒物; 14.8; 0.148; 0.355. 非甲烷总烃; 0.06; 0.0006; 0.001. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 1.073. 颗粒物; 1.597. SO2; 0.518. NOx; 2.424. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 1.073. 颗粒物; 1.597. SO2; 0.518. NOx; 2.424. 表4.2-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 1#厂房; 加弹、调节及整浆并、数码印花、喷塑烘干; 非甲烷总烃; 车间通风、提高废气收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4; 0.4367. 2; 定型烘干、喷塑; 颗粒物; 车间通风、提高废气收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.267. 3; 2#厂房; 加弹、调节及整浆并、数码印花; 非甲烷总烃; 车间通风、提高废气收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.653. 4; 3#厂房; 加弹、调节及整浆并、数码印花; 非甲烷总烃; 车间通风、提高废气收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 0.5; 0.32. 5; 定型烘干; 颗粒物; 车间通风、提高废气收集效率; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）; 4; 2.238. 6; 污水处理站; H2S; 产恶臭工段密闭加盖并喷洒除臭剂; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93 ）表 1; 0.06; 0.0001. 7; NH3; 1.5; 0.001. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 1.4097. 颗粒物; 2.505. H2S; 0.0001. NH3; 0.001. 表4.2-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 2.4827. 2; 颗粒物; 4.102. 3; SO2; 0.518. 4; NOx; 2.424. 5; H2S; 0.0001. 6; NH3; 0.001. 3、非正常排放情况 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 ⑴开停车过程污染物控制和排放 本项目为连续生产。开车阶段，项目废气处理设施将早于生产装置运行。停车阶段，项目环保设施将晚于生产装置关停。生产装置在开停工时产生的废气与正常生产相同，送废气处理装置处置后可达标排放。 ⑵停电 停电可引起生产停车，停电包括计划性停电和突发性停电两种情况。 计划性停电，可通过事先计划停车或备电切换，避免事故性非正常排放。参照供电营业规则第五十七条规定，计划性停电约 3 次/年，每次不超过 24h。 为避免突发性停电发生，厂内可配备双电源，确保正常生产用电，本项目基本不会发生突发性停电。 ⑶环保设施故障 项目配套建设1套“高压静电油烟净化器”、1套“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”、1套“布袋除尘器”、1套“过滤棉+二级活性炭装置”、1套“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”，废气经处理后经28米排气筒排放。建设项目在废气治理设施发生故障停车，将造成大量未处理废气直接进入大气，故障抢修至恢复正常运转时间按30分钟计，事故最不利环境影响情况下的事故排放源强按污染物产生量计算，非正常排放源强见表 4.2-9。 表4.2-9 非正常排放废气污染物源强 排气筒 编号; 污染物; 产生情况; 单次持续 时间/h; 年发生 频次/次; 应对措施. 污染物名称; 来源; 浓度 mg/m3; 产生速率 kg/h; 产生量 kg/a. DA001; 非甲烷总烃; 加弹; 54.5; 0.545; 0.273; 0.5h; 1; 立即停产维修. DA002; 非甲烷总烃; 加弹; 40.8; 0.408; 0.204; 0.5h; 1. DA003; 非甲烷总烃; 加弹; 40.8; 0.408; 0.204; 0.5h; 1. DA004; 非甲烷总烃; 调浆及整浆并; 12.5; 0.063; 0.032; 0.5h; 1. DA005; 非甲烷总烃; 调浆及整浆并; 12.5; 0.063; 0.032; 0.5h; 1. DA006; 颗粒物; 定型烘干; 93.3; 1.399; 0.700; 0.5h; 1. DA007; 颗粒物; 定型烘干; 93.3; 1.399; 0.700; 0.5h; 1. DA008; 烟尘; 天然气燃烧; 6.9; 0.103; 0.052; 0.5h; 1. SO2; 4.8; 0.072; 0.036; 0.5h; 1. NOx; 44.9; 0.673; 0.337; 0.5h; 1. DA009; 非甲烷总烃; 数码印花; 55.0; 0.275; 0.138; 0.5h; 1. DA010; 颗粒物; 下料、喷砂、焊接; 206.1; 2.061; 1.031; 0.5h; 1. DA011; 颗粒物; 喷塑、烘干; 148.0; 1.480; 0.740; 0.5h; 1. 非甲烷总烃; 0.6; 0.006; 0.003; 0.5h; 1. 根据上表可见，事故情况下污染物的排放浓度会有一定程度的增加。项目建设运行后，企业应加强在岗人员培训和废气处理设备运行的管理，尽量降低、避免非正常情况的发生，当废气处理装置出现故障不能短时间恢复时，应通知生产车间停止生产，对设备进行检修，确保生产废气达标排放。 4、废气环境影响分析 本项目加弹工序废气采取“高压静电油烟净化器”处理；调浆及整浆并工序废气采取“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”处理；烘干工序废气采用“布袋除尘器”处理；数码印花生产线废气采用过“过滤棉+二级活性炭装置”处理；下料、喷砂、焊接工序废气采用“布袋除尘器”处理后经28m高排气筒排放，喷塑、喷塑烘干工序废气采用“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”处理后经28m高排气筒排放，天然气燃烧采用“低氮燃烧”处理后经26m高排气筒排放，综合估算结果及同类项目验收检测结果，加弹、调浆及整浆并、数码印花工序有组织非甲烷总烃排放能够达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041- 2021）表1中NMHC排放标准（NMHC排放浓度≤60mg/m³、NMHC排放速率≤3kg/h）；定型烘干工序颗粒物废气经处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物排放标准（颗粒物排放浓度≤20mg/m³、颗粒物排放速率≤1kg/h）；天然气燃烧工序废气经处理后能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1中烟尘、SO2、NOx排放标准（烟尘排放浓度≤20mg/m³、SO2排放浓度≤80mg/m³、NOx排放浓度≤180mg/m³）；下料、喷砂、焊接工序颗粒物废气经处理后能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中颗粒物排放标准（颗粒物排放浓度≤20mg/m³、颗粒物排放速率≤1kg/h）；喷塑工序颗粒物和喷塑烘干工序非甲烷总烃废气经处理后能够满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1颗粒物和非甲烷总烃排放标准（颗粒物排放浓度≤10mg/m³、颗粒物排放速率≤0.4kg/h，非甲烷总烃排放排放浓度≤50mg/m³、非甲烷总烃排放速率≤2.0kg/h）。 污水处理站废气经过产恶工段密闭加盖、喷洒除臭剂等方式后，厂界恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值（氨排放浓度≤1.5mg/m3、硫化氢排放浓度≤0.06mg/m3）。 本项目位于江苏泗阳经济开发区内江苏泗阳绿色智造产业园，项目所在区域环境空气质量为非达标区，但相关部门已全面采取大气污染防治行动计划中相应措施，可有效改善环境空气环境现状。本项目采取的措施均属于可行的污染防治措施，污染物能够得到有效治理，最终达标排放。 因此正常排放情况下，本项目排放的废气污染物对周围大气环境影响较小，项目大气环境影响是可接受的。 5、监测计划 按照《排污许可证申请与核发技术规范 纺织印染工业》（HJ861-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）及《排污单位自行监测技术指南涂装》(HJ1086-2020)相关要求，制定监测计划。污染源监测计划见表4.2-10。 表4.2-10 项目污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 有组织废气; DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA009; 非甲烷总烃; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放标准. DA006、DA007、DA010; 颗粒物; 1次/季度; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1排放标准. DA008; 颗粒物、SO2、NOx烟气黑度; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1排放标准. DA0011; 颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织废气; 厂界（上、下风向）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3中NMHC无组织排放监控限值. 颗粒物; 1次/半年. H2S NH3; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93 ）表 1. 厂区内（1#、2#、3#厂房门窗外1米，距离地面1.5米以上位置设置一个监测点）; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求. 厂区内（1#厂房门窗外1米，距离地面1.5米以上位置设置一个监测点）; 总悬浮颗粒物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表3. 4.2.2废水环境影响及防治措施分析 1、废水产生及排放情况 项目排放废水主要为生活污水和生产废水。生产废水经厂区污水处理站处理达回用标准后，98%生产废水回用于喷水织机，2%生产废水外排；生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后与外排生产废水一起排入泗阳城东污水处理厂（二期），喷塑工艺不产生废水。 ⑴生活污水（含食堂废水） 本项目劳动定员250人，年工作300天。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中的相关规定“工业企业管理人员用水定额可取30～50L/人·班，车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，宜采用30～50L/人·班”，故本项目人均用水定额按50L/人·班，则生活用水量为3750m³/a，污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3000t/a，主要污染因子为COD、SS、氨氮、 TP、TN、动植物油等。 ⑵喷水织机废水 本项目每台喷水织机用水约2.5m³/d，则项目1200台喷水织机用水约3000m³/d，年用水量为900000m³/a。由于项目生产过程中利用喷射水流对原料产生摩擦牵引力从而完成织布过程，类比同类企业喷射水在生产过程中约有10%蒸发在空气中，则剩余90%的废水排入厂区污水站处理，因此织布废水产生量为810000m³/a。主要污染物产生浓度约为COD250mg/L、SS500mg/L、氨氮25mg/L、总磷3mg/L、总氮30mg/L、石油类30mg/L、总锑0.05mg/L。 ⑶调浆用水 本项目丙烯酸树酯浆料年使用量为1000t/a，浆料使用前需加水调配，浆料和水按1：1的比例调配，则项目调浆用水约1000m3/a1，用水全部在烘干过程蒸发损耗，不产生废水。 ⑷磨毛机水流速为2.5L/min，车速为20m/min，每万米布料磨毛用水量1.25m3，磨毛布料20000万米，用水量25000m3/a，产污系数按0.8计，则磨毛废水量约为20000m3/a，损耗量20%即5000m3/a。其中污染物浓度为COD360mg/L、SS720mg/L。 ⑸水洗用水 水洗工序通过蒸汽及新鲜水，结合建设单位提供资料，水洗工序为蒸汽直接加热，年用蒸汽量约5000吨，自来水与蒸汽比例为1：1，则自来水用量为5000m3/a。水洗工序水量蒸发损耗按10%计，则水洗废水产生量约为9000m3/a。其中污染物浓度为COD250mg/L、SS400mg/L。 ⑹水喷淋塔废水 项目水喷淋塔用水约300m³，其中损耗约30m³，作为废水排放270m³。水喷淋废水进入污水处理站处理。其中污染物浓度为COD1000mg/L、SS300mg/L、石油类50mg/L。 ⑺蒸汽冷凝水 项目整浆并工序、数码印花面料烘干工序采用蒸汽间接加热，预测年需要蒸汽约11000吨，间接加热蒸汽的损失率按照20%计，则蒸汽冷凝水的产生量为8800t/a，蒸汽冷凝水经管道收集后暂存于蓄水池内，冷凝水水质清洁，收集后作为喷水织机补充用水使用。 项目废水污染物产生及排放量情况见表4.2-11。 表4.2-11 废水污染物产生及排放量情况一览表 产污环节; 废水量m3/a; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处置措施; 废水量; 排放浓度mg/L; 排放管量t/a; 排放去处. 生活污水（含食堂废水）; 3000; COD; 350; 1.050; 化粪池、隔油池; 3000; 200; 0.600; 泗阳城东污水处理厂（二期）. SS; 200; 0.600; 100; 0.300. 氨氮; 25; 0.075; 20; 0.060. TP; 3; 0.009; 3; 0.009. TN; 30; 0.090; 30; 0.090. 动植物油; 30; 0.090; 10; 0.030. 喷水织机废水; 810000; COD; 250; 202.500; 污水处理站; 16785.4（2%）; 200; 3.357; 泗阳城东污水处理厂（二期）. SS; 500; 405.000; 100; 1.679. 氨氮; 25; 20.250; 15; 0.252. TP; 3; 2.430; 1; 0.017. TN; 30; 24.300; 25; 0.420. 石油类; 30; 24.300; 20; 0.336. 总锑; 0.05; 0.0405; 0.02; 0.0003. 磨毛废水; 20000; COD; 360; 7.200; 822484.6; 50; 41.124. SS; 720; 14.400; 30; 24.675. 氨氮; 25; 0.500; 5; 4.112. TP; 30; 0.600; 0.5; 0.411. TN; 2; 0.040; 15; 12.337. 石油类; 10; 0.200; 1.0; 0.822. 总锑; 0.1; 0.0020; 0.02; 0.0164. 水洗废水; 9000; COD; 250; 2.250. SS; 400; 3.600. 氨氮; 25; 0.225. TP; 2; 0.018. TN; 30; 0.270. 石油类; 10; 0.090. 总锑; 0.1; 0.0009. 喷淋塔废水; 270; COD; 1000; 0.270; 回用于喷水织机. SS; 300; 0.081. 氨氮; 50; 0.014. 厂区总排口; 16785.4; COD; 200.0; 3.957; 泗阳城东污水处理厂（二期）; 16785.4; 50; 0.989; 淮泗河. SS; 100.0; 1.979; 10; 0.198. 氨氮; 15.8; 0.312; 5; 0.099. TP; 1.3; 0.026; 0.5; 0.010. TN; 25.8; 0.51; 15; 0.297. 石油类; 17.0; 0.336; 1; 0.020. 总锑; 0.015; 0.0003; 0.016; 0.0003. 动植物油; 1.5; 0.03; 1; 0.020. 2、废水污染防治措施可行性分析 （1）厂区污水处理站措施分析 本项目生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后接管进入泗阳城东污水处理厂（二期）进行深度处理，生产废水经污水处理站“格栅+调节+气浮混凝+生物接触氧化+沉淀+高效过滤”处理后，2%生产废水接入泗阳城东污水处理厂（二期）进行深度处理，98%生产废水量回用于喷水织机。 厂区污水处理站处理流程如下： ①格栅井：生产废水经过车间废水管道流经格栅，过滤掉废水中较大的漂浮物后进入调节池。 ②调节：织造过程中产生的废水水质波动幅度较大，为均匀水质，存盈补缺，设置一座调节池将不同时间排放废水混合均匀，使后续的处理设备不受废水高峰流量的变化而变化，为防治调节池中悬浮物堆积，使用两台罗茨风机对调节池进行曝气。 ③气浮混凝：由于废水中含有悬浮物，需要对废水进行气浮处理。气浮采用加压溶气气浮法，部分经气浮处理过的清水回流至溶气罐进行溶气，空气和水在溶气罐内进行充分混合溶解。从布水器上微气泡释放器孔释放出大量气泡粘附水中油类和悬浮物溢出水面，形成的浮渣随刮板排入浮渣槽，随后经板框压滤机压实后处理。 ④生物接触氧化：生物接触氧化工艺在生物反应池内充填填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下，污水中有机污染物得到去除，污水得到净化。 ⑤沉淀池：生物接触氧化池出水自流入沉淀池，经沉淀泥水分离，上清液自流入沉淀池出水池，利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向下流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。 ⑥高效过滤：为了防止水中残留污染物，拟建污水站连续过滤系统采用“石英砂”组合过滤；石英砂过滤器可以将水中细小的颗粒杂质截留下来，从而使得水得到澄清和净化。 项目厂区污水处理站处理工艺见图4.2-1。 图4.2-1 厂区污水处理站工艺流程图 根据《关于印发加强喷水织造企业环境管理的工作意见的通知》（泗环发[2021] 51 号）： （二）选择可行的污水处理技术：企业重新梳理污水处理工艺的合理性，结合产生污水的特点，遵照化纤织造废水污染防治可行技术（①格栅/筛网一调节池+②混凝-气浮，三级排放；①格栅/筛网一调节池+②混凝一气浮+③好氧生物，二级排放；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物+混凝-气浮或沉淀，一级排放。），根据企业实际情况合理选择废水处理工艺。 根据《纺织工业污染防治可行技术指南》（HJ1177-2021），化纤织造废水污染防治可行技术为：①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮，三级排放；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物，二级排放；①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物+④混凝-气浮或沉淀，一级排放。本项目污水处理技术属于其中的“①格栅/筛网-调节池+②混凝-气浮+③好氧生物+④混凝-气浮或沉淀，一级排放”。 生化处理工艺可行性和必要性分析： 根据《江苏帆顺纺织有限公司年产1000 万米化纤面料项目（重新报批）竣工环境保护验收监测报告》中该项目废水主要为喷水织造废水，废水处理工艺采用“隔油+生化+气浮+砂滤+碳滤”处理工艺。该项目与本项目生产工艺、规模、废水水质以及污水处理工艺基本一致。根据监测数据，织布废水经“隔油+生化+气浮”处理后能够满足泗阳城东污水处理厂（二期）接管标准、总锑满足《纺织染整工业废水中锑污染物排放标准》（DB32/3432-2018）、石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准达标排放，其中10%外排三庄乡污水处理厂，90%织布废水经“砂滤+碳滤”进一步处理后能够满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923—2024）》标准，故本项目生化处理工艺可行。该项目监测数据见表4.2-12。 表4.2-12 同类工程-帆顺防治污水处理站监测数据 监测点位; 采样日期; 监测频次; COD; SS; 石油类. 污水处理站进口; 2023年4月29日; 第一次; 928; 27; 19.1. 第二次; 962; 30; 19.7. 第三次; 942; 33; 18.9. 第四次; 914; 29; 19.4. 均值; 936.5; 29.75; 19.28. 2023年4月30日; 第一次; 944; 39; 19.6. 第二次; 970; 31; 19.2. 第三次; 966; 37; 19.5. 第四次; 930; 34; 18.8. 均值; 955.3; 35.25; 19.28. 污水处理站出口; 2023年4月29日; 第一次; 142; 25; 8.13. 第二次; 156; 22; 8.07. 第三次; 158; 27; 8.15. 第四次; 148; 20; 8.04. 均值; 151; 23.5; 8.10. 2023年4月30日; 第一次; 148; 29; 8.10. 第二次; 162; 27; 8.05. 第三次; 156; 22; 8.15. 第四次; 140; 25; 8.08. 均值; 151.5; 25.75; 8.10. 处理效率; 84%; 24.23%; 57.99%. 污水处理站回用水口; 2023年4月29日; 第一次; 19; 12; 0.4. 第二次; 22; 15; 0.45. 第三次; 23; 13; 0.38. 第四次; 21; 10; 0.42. 均值; 21.25; 12.5; 0.412. 2023年4月30日; 第一次; 15; 16; 0.37. 第二次; 19; 11; 0.41. 第三次; 21; 14; 0.39. 第四次; 17; 9; 0.44. 均值; 18; 12.5; 0.402. 去除效率; 87%; 49.2%; 94.98%. 总体去除效率; 97.9%; 61.5%; 97.9%. 通过江苏帆顺纺织有限公司污水处理站验收监测数据结果可知，项目采用“格栅+调节+气浮混凝+生物接触氧化+沉淀+高效过滤”预处理工艺，废水可满足泗阳城东污水处理厂（二期）接管标准、总锑满足《纺织染整工业废水中锑污染物排放标准》（DB32/3432-2018）、石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准达标排放。深度处理后可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923—2024）》标准时回用于喷水织造工艺。 除锑具体措施和工艺可行性分析： 目前，工业废水中总锑的去除方法一般有吸附法、混凝沉淀法、离子交换法、化学沉淀法、膜滤法等等。本项目喷水织造废水总锑浓度约为0.05mg/L，浓度较低。本项目采用聚合硫酸铁作为混凝剂去除总锑，聚合硫酸铁除锑的作用机理主要是通过形成不溶于水的锑沉淀来实现。由于锑在水中的溶解度相对较低，当锑离子与聚合硫酸铁反应后，会生成锑-铁复合物，进而形成不溶于水的锑沉淀。这些锑沉淀可以通过过滤或沉淀的方式从溶液中分离出来。通过这种方式，聚合硫酸铁可以有效地除去水中的锑。 综上所述，本项目采用生化处理工艺可行且必要，污水处理站处理后的回用水满足纺织染整工业回用要求，本项目采用的废水处理技术属于可行技术。 （2）泗阳城东污水处理厂（二期）接管可行性分析 城东污水处理厂（二期）位于泗阳经济开发区杭州路北侧、太湖路西侧，2015年建成，设计规模为3万m³/d，城东污水处理厂（二期）采用“粗格栅+调节池+细格栅+超细格栅+MP-MBR”工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，尾水排入淮泗河。城东污水处理厂（二期）处理工艺见图4.2-2。 图4.2-2 城东污水处理厂（二期）处理工艺流程图 ①泗阳城东污水处理厂（二期）余量约为5000m3/d，项目废水排放量为58.5m3/d，占污水处理厂余量的1.17%，满足泗阳城东污水处理厂（二期）处理余量要求。 ②本项目废水水质简单，不含超出污水处理厂设计的特征污染物，因此对于项目产生的废水，从水质角度分析，均能够达到泗阳城东污水处理厂（二期）的接纳要求。 ③废水经污水处理厂处理后能够达标排放，对区域水环境影响较小，可以满足环保要求。 （3）回用水可行性分析 项目喷水织机废水经厂区内污水处理站处理能够达到能够达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923—2024）织布废水回用标准要求，回用至喷水织造工段可行。 3、废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4.2-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否满足要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS 氨氮 总磷 总氮 动植物油; 进入泗阳城东污水处理厂（二期）; 非连续排放、流量不稳定; TW001; 化粪池、隔油池; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设置排放. 2; 生产废水; COD SS NH3-N TP TN 石油类 总锑; 非连续排放、流量不稳定; TW002; 污水处理站; 格栅+调节+气浮混凝+生物接触氧化+沉淀+高效过滤. 4、废水排放口基本情况 表4.2-14 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称(b); 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/l）. 1; DW001; 118.772957; 33.667958; 16785.4; 进入城市污水处理厂; 非连续排放、流量不稳定; —; 泗阳城东污水处理厂（二期）; COD; 50. 2; BOD5; 10. 3; SS; 10. 4; 氨氮; 5. 5; TP; 0.5. 6; TN; 15. 7; 石油类; 1. 8; 总锑; /. 5、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017），项目投产后全厂废水监测计划见表4.2-15。 表4.2-15 废水排放口监测计划表 序号; 排放口编号; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 1; 综合废水 总排放口; 流量、pH、COD、NH3-N; 自动监测; 泗阳城东污水处理厂（二期）接管标准. SS; 一次/周. TP、TN、动植物油; 一次/季度. 总锑; 一次/半年; 《纺织染整工业废水中锑污染物排放标准》（DB32/3432-2018）. 石油类; 一次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 2; 雨水排口; COD、SS; 排放期间按日监测; /. 4.2.3噪声环境影响及防治措施分析 本项目噪声源主要来自喷水织机、加弹机、整浆并生产线、倍捻机、整经机、大提花织机、磨毛机、水洗机、定型烘干机、数码染印设备、验布机、加工中心、数控外圆磨、数控车床、数控立式车床、数控卧室铣镗床、数控火焰切割机、能平面水切割机(龙门式)、五轴加工中心、氩弧焊机、逆变多功能交直流氩弧焊机、钻床、冲床、喷砂生产线、激光割管机及其他辅助设备，噪声强度在65～85dB(A)，项目噪声源源强及治理措施如表4.2-16示。 表4.2-16 工业企业主要噪声设备噪声排放情况（室外声源) 序号; 声源名称; 型号; 相对位置; 声源源强（声功率级dB（A））; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 高压静电净化器风机; 风量10000m3/h; +60; +31; 1.2; 85; 基础减振、消声; 24h运行. 2; 高压静电净化器风机; 风量10000m3/h; +60; -10; 1.2; 85. 3; 高压静电净化器风机; 风量10000m3/h; -60; +30; 1.2; 85. 4; 活性炭吸附装置风机; 风量5000m3/h; -65; +105; 1.2; 80. 5; 活性炭吸附装置风机; 风量5000m3/h; +60; +103; 1.2; 80. 6; 布袋除尘器风机; 风量15000m3/h; -65; +60; 1.2; 85. 7; 布袋除尘器风机; 风量15000m3/h; +60; +58; 1.2; 85. 8; 天然气燃烧风机; 风量15000m3/h; +10; +59; 1.2; 85. 9; 活性炭吸附装置风机; 风量5000m3/h; +5; +104; 1.2; 80. 10; 布袋除尘器风机; 风量10000m3/h; +5; -10; 1.2; 80. 11; 布袋除尘+活性炭吸附装置风机; 风量10000m3/h; +6; -45; 1.2; 85. 12; 污水处理站排污泵; Q=150m3/h,H=28m; +10; -5; 1.2; 85. 注：表中坐标以厂界中心（坐标：118.774155，33.669836）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 表4.2-17 工业企业主要噪声设备噪声排放情况（室内声源） 序号; 声源位置; 声源名称; 空间相对位置（m）; 源强(dB(A)); 声源控制措施; 距室内边界距离（m）; 建筑物插入损失（dB(A)）*; 运行时段; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声功率级(dB(A)); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 喷水织机; 50; 20; 1.2; 85; 基础减振、房屋阻隔、绿化隔声等; W:150; 30.6; 24h运行; 54.4; 1. 2; 加弹机; 50; 25; 15.0; 80; W:150; 30.6; 49.4; 1. 3; 整浆并; 10; 10; 15.0; 80; W:110; 30.6; 49.4; 1. 4; 整经机; -100; 5; 8.7; 80; W:15; 30.6; 49.4; 1. 5; 倍捻机; -80; 5; 8.7; 80; W:30; 30.6; 49.4; 1. 6; 大提花织机; 85; 5; 8.7; 80; W:175; 30.6; 49.4; 1. 7; 磨毛机; -20; 5; 8.7; 75; W:80; 30.6; 44.4; 1. 8; 水洗机; 30; 5; 8.7; 75; W:110; 30.6; 44.4; 1. 9; 定型烘干机; 60; 5; 8.7; 75; W:140; 30.6; 44.4; 1. 10; 数码印花机; 90; 5; 8.7; 75; W:170; 30.6; 44.4; 1. 11; 验布机; 100; 5; 8.7; 75; W:195; 30.6; 44.4; 1. 12; 加工中心; 45; -60; 1.2; 75; W:50; 30.6; 8h运行; 44.4; 1. 13; 数控外圆磨; 45; -50; 1.2; 85; W:50; 30.6; 54.4; 1. 14; 数控车床; 45; -40; 1.2; 75; W:50; 30.6; 44.4; 1. 15; 数控立式车床; 50; -60; 1.2; 75; W:45; 30.6; 44.4; 1. 16; 数控卧室铣镗床; 55; -45; 1.2; 80; W:40; 30.6; 49.4; 1. 17; 数控火焰切割机; 50; -60; 1.2; 85; W:45; 30.6; 54.4; 1. 18; 能平面水切割机(龙门式); 55; -50; 1.2; 85; W:40; 30.6; 54.4; 1. 19; 五轴加工中心; 45; -40; 1.2; 80; W:50; 30.6; 49.4; 1. 20; 氩弧焊机; 60; -40; 1.2; 75; W:30; 30.6; 44.4; 1. 21; 逆变多功能交直流氩弧焊机; 60; -40; 1.2; 75; W:30; 30.6; 44.4; 1. 22; 钻床; 65; -45; 1.2; 85; W:25; 30.6; 54.4; 1. 23; 冲床; 65; -45; 1.2; 85; W:25; 30.6; 54.4; 1. 24; 喷砂生产线; 55; -50; 1.2; 85; W:35; 30.6; 54.4; 1. 25; 激光割管机; 45; -60; 1.2; 85; W:50; 30.6; 54.4; 1. 26; 空压机; -90; 20; 1.2; 85; W:20; 30.6; 54.4; 1. 注：表中坐标以厂界中心（坐标：118.774155，33.669836）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 本项目噪声主要来自喷水织机、加弹机、整浆并生产线、倍捻机、整经机、大提花织机、磨毛机、水洗机、定型烘干机、数码染印设备、验布机、加工中心、数控外圆磨、数控车床、数控立式车床、数控卧室铣镗床、数控火焰切割机、能平面水切割机(龙门式)、五轴加工中心、氩弧焊机、逆变多功能交直流氩弧焊机、钻床、冲床、喷砂生产线、激光割管机及其他辅助设备运行噪声，根据工程分析提供的噪声源参数和设备的安装位置，选用等距离衰减模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加，预测厂界贡献值。 （1）噪声预测模式 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3 Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 LTP=10lgi=1n100.1Lpi ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i) c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct，1(T)=L0ct，1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct，2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 f.声压级合成公式 n个声压级Li合成后总声压级Lp总计算公式 Lp总＝10lgi=1n100.1Li ③点声源迭加计算公式 Lps=10lg(10Lps10) ④噪声预测值计算公式 L预＝L新＋L背景 式中：L预＝噪声预测值； L新＝声源增加的声级； L背景＝噪声的背景值。 （3）噪声环境影响预测 本工程固定噪声源在厂区内布置形成相对集中的噪声设备集中区。厂方在项目设计中拟采用建筑隔声、减震、合理布局、隔声墙等措施消声降噪。本项目厂界噪声贡献值见表4.2-18。 表4.2-18 本项目厂界噪声贡献值一览表 厂界名称; 噪声标准; 噪声贡献值; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 65; 55; 44.89; 43.70; 达标; 达标. 南厂界; 65; 55; 43.99; 42.11; 达标; 达标. 西厂界; 65; 55; 44.93; 43.69; 达标; 达标. 北厂界; 65; 55; 47.36; 46.98; 达标; 达标. 根据表4.2-18，项目生产噪声对厂界贡献值均较小，不会改变周围声环境质量。 本项目生产过程中产生的噪声经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，可以做到噪声厂界达标，不会产生噪声扰民现象。 为了本项目厂界噪声长期稳定达标，在生产期仍要注意以下几点： （1）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （2）合理布置厂区高噪声设备，亦有利于减少噪声污染，降低噪声对厂界外的影响。 本项目噪声监测计划见表4.2-19。 表4.2-19 本项目噪声监测计划表 污染类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放依据. 噪声; 厂界; LeqdB(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4.2.4固体废物环境影响及防治措施分析 1、固废的产生情况 本项目营运期固废主要包括员工生活垃圾、生化污泥、化粪池污泥、隔油池油渣、废丝及不合格产品废布、边角料、焊渣、废气处理粉尘、废油桶、废包装桶、废润滑油、污（油）泥、废石英砂、废过滤棉、废活性炭、废油、粘染切削液的金属屑、废切削液。其中废丝、废布、边角料、焊渣、废气处理粉尘、废石英砂为一般固废，收集后外售或综合利用处置；生活垃圾、化粪池污泥交由环卫部门处理；隔油池油渣委托区域餐厨垃圾处理厂处理；废油桶、废包装桶、废润滑油、污（油）泥、废过滤棉、废活性炭、废油、粘染切削液的金属屑、废切削液、生化污泥（生化污泥鉴定前按照危险废物管理，鉴定后按照相应的固废类别管理）为危险废物，委托有危废资质单位处置。 （1）生活垃圾、餐厨垃圾、化粪池污泥、隔油池油渣 项目劳动定员250人，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生总量约37.5t/a，集中收集后交环卫部门清运。化粪池污泥产生量约为3.5t/a，委托环卫清运。根据同类型企业运行经验，并类比同规模食堂产污量，本项目隔油池油渣产生量约为0.35t/a。委托区域餐厨垃圾处理厂处理。 （2）一般工业固废 废丝：根据企业提供的资料，本项目产生的废丝，年产生量约为原料丝的0.05%，原料丝年用量36500t/a，约为18.25t/a，经收集后外售或综合利用。 废布：根据企业提供的资料，本项目会产生一定量废布，年产生量约为原料丝的0.05%，约为18.25t/a，经收集后外售或综合利用。 废石英砂：本项目污水处理高效过滤工艺会产生废活性炭及废石英砂，根据企业提供的资料，废石英砂产生量约为2.5t/a。 边角料：本项目下料过程中会产生一定量的边角料，根据企业提供资料，废边角料的产生量约为钢材用量的1%，本项目使用钢材量为1500t/a，则边角料产生量为15t/a，收集后综合利用。 焊渣：焊渣产生量根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍等）中数据，焊渣=焊条使用量×（1/11+4%）。本项目使用焊条用量为10t/a，则本项目焊渣产生量约为1.3t/a，收集后综合利用。 废气处理粉尘：下料、喷砂等工序布袋除尘器收集的粉尘约为4.848 t/a，收集后综合利用。 （3）危险废物 废油桶：根据企业提供的资料，项目生产过程中设备维修清理需要使用到机油，使用过程中会产生废油桶，废油桶产生量约为0.05t/a，委托有危废资质单位处置。 废润滑油：项目在设备检修过程中需要更换机油，根据企业提供的资料，废润滑油产生量约为0.5t/a，委托有危废资质单位处置。 废包装桶：项目DTY油剂、水性油墨、聚酯塑粉等会产生废包装桶，该部分为危废，预计产生量约为1.5 t/a。 污（油）泥：项目污水处理站格栅、气浮过程中会产生污（油）泥，经污水处理站系统处理，共去除石油类约23.43t/a，项目使用高效污泥压滤机，类比同类项目污泥含水率约60%，故最终污（油）泥产生量（60%含水率）约为58.58t/a。 废过滤棉：本项目对数码印花等工序产生的有机废气采用过滤棉+二级活性炭装置处理，过滤棉定期更换产生废过滤棉，根据企业提供资料可知，每年产生的废过滤棉约为0.5t/a，属于危险废物，危废类别HW49，危废代码900-041-49，暂存于危废库，定期委托有资质单位处置。 废活性炭：本项目调浆及整浆并工序产生的有机废气采用“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”处理、数码印花工序产生的有机废气采用“过滤棉+二级活性炭装置”、喷塑烘干工序产生的有机废气采用“二级活性炭装置”，根据工程分析可知，风机风量为整浆并工序活性炭吸附装置：5000 m3/h ，数码印花工序活性炭吸附装置：5000m3/h，喷塑烘干工序活性炭吸附装置：10000m3/h，项目活性炭装填量为1.6m3（活性炭密度取0.5g/cm3），则活性炭装填量为800kg。废气处理前、后非甲烷总烃浓度分别为整浆并工序活性炭吸附装置：12.5mg/m3、1.3mg/m3；数码印花工序活性炭吸附装置：18.3mg/m3、1.8mg/m3；喷塑烘干工序活性炭吸附装置：0.6mg/m3、0.1mg/m3；年运行时数为7200小时。 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（江苏省生态环境厅，2021年7月19日），活性炭更换周期计算如下： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg，按800kg计算； s—动态吸附量，%；（一般取值10%） c—活性炭削减的有机物浓度，mg/m3，根据废气源强及“水喷淋+活性炭处理装置”处理经验，活性炭吸附削减浓度为整浆并工序活性炭吸附装置：7.5mg/m3；数码印花工序活性炭吸附装置：16.5mg/m3；喷塑烘干工序活性炭吸附装置：0.5mg/m3； Q—风量，单位m3/h，项目风机风量为整浆并工序活性炭吸附装置：5000 m3/h ，数码印花工序活性炭吸附装置：5000m3/h；喷塑烘干工序活性炭吸附装置：10000m3/h； t—运行时间，单位h/d，项目取值24h/d、8h/d。 经计算，项目废气治理过程中活性炭吸附装置更换周期分别为整浆并工序活性炭吸附装置：88天；数码印花工序活性炭吸附装置：40天；喷塑烘干工序活性炭吸附装置：90天，经核算活性炭更换量约14.24t/a。结合废气源强，活性炭吸附有机废气约1.10t/a，项目织布废气治理过程中产生的废活性炭约15.34t/a。 废油：加弹、整浆并工序废气处理时会产生一定量的废油，类比同类型纺织企业，经静电除油后，产生量约为9.02t/a。 粘染切削液的金属屑：本项目沾染切削液的金属屑产水量约为3.35t/a。粘染切削液的金属屑为危险废物，危废类别HW09，危废代码900-006-09，暂存于危废库，定期委托有资质单位处置。 废切削液：项目下料、机加工等工序产生废切削液，废切削液产生量约1.3t/a，属于危险废物，危废类别HW09，代码900-006-09，在厂区内设置危险废物暂存库，定期委托有相应危废处理资质的单位处理。 生化污泥：项目污水处理站好氧和沉淀过程中会产生生化污泥，生产废水处理过程中产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中9.4节，污泥量计算公式如下： E产生量=1.7×Q×W深×10-4 式中： E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3，具有有效出水口实测值按实测值计，无有效出水口实测值按进水口实测值计，无有效进水口实测值按协议进水水量计；本项目取822484.6m3/a（回用量）； W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，本项目按1计。 经计算，建设项目自建生化污泥产生量（以干泥计）约为139.82t/a，类比同类项目污泥含水率约60%，故最终污泥量（60%含水率）约为349.55t/a。 本项目固废产生、处置情况见表4.2-20。 表4.2-20 本项目固体废物产生、处置情况一览表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 年产生量t/a; 废物类别 及代码; 危险 特性; 贮存方式; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; /; 职工生活; 固态; 37.5; /; /; 垃圾桶; 委托环卫清运. 2; 化粪池污泥; /; 职工生活; 半固态; 3.5; /; /; /. 3; 隔油池油渣; /; 职工生活; 半固态; 0.35; /; /; /; 委托区域餐厨垃圾处理厂处理. 4; 废丝; 一般 固废; 整经、倍捻等; 固态; 18.25; /; /; 固废暂存间; 外售或相关单位回收综合利用. 5; 废布; 检验; 固态; 18.25; /; /. 6; 废石英砂; 废水处理; 固态; 2.5; /; /. 7; 边角料; 下料; 固态; 15; /; /. 8; 焊渣; 焊接; 固态; 1.3; /; /. 9; 废气处理粉尘; 废气处理; 固态; 4.848; /; /. 10; 废油桶; 危险废物; 设备维护和清洁; 固态; 0.05; HW08 900-249-08; T，I; 危废暂存库; 由有危废资质单位处置，其中生化污泥鉴定前按照危险废物管理，鉴定后按照相应的固废类别管理. 11; 废润滑油; 液态; 0.5; HW08 900-217-08; T，I. 12; 废包装桶; 包装; 固态; 1.5; HW49 900-041-49; T. 13; 污（油）泥; 废水处理; 固态; 58.58; HW08 900-210-08; T，I. 14; 废过滤棉; 废气治理; 固态; 0.5; HW49 900-041-49; T. 15; 废活性炭; 废气治理; 固态; 15.34; HW49 900-039-49; T. 16; 废油; 废气处理; 液态; 9.02; HW08 900-249-08; T、I. 17; 粘染切削液的金属屑; 机加工; 固态; 3.35; HW09 900-006-09; T. 18; 废切削液; 机加工; 固态; 1.3; HW09 900-006-09; T. 19; 生化污泥; 废水处理; 固态; 349.55; /; /. 表4.2-21 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所（设施）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废油桶; HW08; 900-249-08; 60; 托盘; 0.01; 一季度. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装; 0.13; 一季度. 3; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 托盘; 0.38; 一季度. 4; 污（油）泥; HW08; 900-210-08; 袋装; 4.88; 月度. 5; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.13; 一季度. 6; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 3.84; 一季度. 7; 废油; HW08; 900-249-08; 桶装; 2.26; 一季度. 8; 粘染切削液的金属屑; HW09; 900-006-09; 袋装; 0.84; 一季度. 9; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 0.33; 一季度. 10; 生化污泥; /; /; 袋装; 14.56; 半月度. 2、固体废物的处置与管理 （1）一般固体废物的处置管理 一般固体废物在厂内暂存、处置过程中按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求执行，不会对周围环境产生明显不利影响。本项目一般固体废物暂存场所的建设严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行建设。厂区内新建一般固废暂存间，面积为60m2，用于储存一般固废，可以满足项目固废存储要求。 ①贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染； ③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行； ④单位须针对此对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物的处置管理 本项目生产过程中产生的废油桶、废润滑油、废包装桶、污（油）泥、废过滤棉、废活性炭、废油等均属于危险废物，分类收集后暂存在厂区危险废物临时贮存间，定期委托有相应资质的单位进行处置。厂区内设置危废暂存间1个，面积为60m2，可以满足本项目固废存储要求。危废暂存间设置应满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597 -2023）相关要求，采取防扬散、防渗漏、防风、防雨、防晒等措施，并严格执行《危险废物转移联单管理办法》，厂内暂存时间不得超过1年。厂区污水处理站生化污泥鉴定前按照危险废物管理，暂存在危废贮存间。企业根据生化污泥产生量确定鉴定时间，鉴定后按照相应的固废类别管理。 危险废物贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其他相关技术规范，危险固废必须放置在危废暂存库内暂存，贮存场地底部设置基础防渗层，场地地面进行耐腐蚀的硬化，四周设置导流沟；危险废物必须装入相容容器或防渗胶袋内贮存；场内应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防漏和防渗设施，以及防火消防设施，应建有建筑材料必须与危险废物相容等；建设单位应履行危险废物申报登记制度、建立台账管理制度、执行危险废物转移联单制度。建设单位应做好防风、防雨、防渗漏措施，并设立危险废物警示标志危险废物识别标识。 （3）生活垃圾等的处置管理 生活垃圾交由环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。同时对垃圾堆放点应进行定期的清洁消毒，杀灭蚊虫，以免影响厂区内环境。若随意弃置，会影响市容卫生，造成环境污染。 本项目隔油池油渣产生量约为0.35t/a。委托区域餐厨垃圾处理厂处理。 综上所述，本项目各类固体废物去向合理，不会对项目周围环境造成二次污染。 4.2.5地下水、土壤 1、污染源与污染途径 本项目造成土壤、地下水污染的主要途径可能有： ⑴仓库化学品流失而造成污染影响； ⑵因管理不善而造成人为流失继而污染环境； ⑶废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失。 2、土壤和地下水防渗、防控措施 针对项目可能发生的地下水和土壤污染，本项目地下水和土壤污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则进行防控。本项目防渗分区划分见表4.2-22。 表4.2-22 全厂地下水污染防治分区情况表 名称; 地下水污染防治分区范围. 重点防渗区; 原辅材料储存区、油性漆储存区、喷塑房、危废暂存间、污水处理站等. 一般防渗区; 生产区、仓库等. 简单防渗区; 公用工程区、办公区等非污染区. 对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案，具体如下： ⑴重点防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域和部位。包括危废暂存间等区域。防渗设计要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。重点污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8（混凝土的抗渗等级能抵抗0.8MPa的静水压力而不渗水），其厚度不宜小于150 mm，防渗层性能应与6m厚粘土层（渗透系数1.0×10-12cm/s）等效。 ⑵一般防渗区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位。一般污染物污染防治区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。一般污染防治区防止地下水污染层的防止地下水污染性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。本项目对生产区、仓库等采取水泥硬化防渗处理。防渗层抗渗等级不应小于P6（混凝土的抗渗等级能抵抗0.6MPa的静水压力而不渗水)，其厚度不宜小100mm，其防渗层性能与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效。 ⑶简单防渗区：一般地面硬化。 3、跟踪监测 本项目正常排放条件下，不会对土壤、地下水造成影响，故无跟踪监测要求。 4.2.6环境风险影响分析 1、危险物质及风险源分布 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目涉及的危险物质使用量及临界量见表4.2-23。 表4.2-23 危险物质使用量及临界量 序号; 危险物质 名称; 可能存在最大数量 qn/t; 临界量 Qn/t; q/Q 比值; 是否构成重大危险源; 备注. 1; 废润滑油; 0.13; 2500; 0.00005; 否; 危废暂存库. 2; 污（油）泥; 4.83; 200; 0.0242; 否; 危废暂存库. 3; 废过滤棉; 0.13; 50; 0.0026; 否; 危废暂存库. 4; 废活性炭; 3.84; 50; 0.0768; 否; 危废暂存库. 5; 废油; 2.26; 200; 0.0113; 否; 危废暂存库. 6; 废切削液; 0.33; 2500; 0.0001. 7; 切削液; 0.5; 2500; 0.0002. 8; 润滑油; 0.1; 2500; 0.00004; 否; 原料仓库. 9; 天然气; 0.27; 10; 0.0270; 否; 进入厂区天然气管道. 10; 水性油墨; 10; 2500; 0.0040. 项目 Q 值∑; 0.1463. 注：项目天然气用量为360m3/h，最大暂存量按1小时用量计，天然气最大存储量约为0.27t。 2、风险评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）可知，环境风险物质数量与临界量比值Σqn/Qn﹤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。风险评价等级详情见下4.2-24。 表4.2-24 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中规定的等级划分表可知，本项目环境风险评价工作确定为简单分析。 3、影响途径 本项目涉及的危险物质和风险源分布情况。 表4.2-25 环境风险评价工作等级划分 风险单元; 风险物质; 环境风险类型. 原料仓库; 聚酯塑粉、水性油墨、DTY油剂、机油; 泄漏、火灾和爆炸伴生/次生污染物. 生产车间; 粉尘; 泄漏、火灾和爆炸伴生/次生污染物. 废气处理设施; 非甲烷总烃、颗粒物; 泄漏、火灾和爆炸伴生/次生污染物伴生/次生污染物. 天然气管道; 甲烷; 泄漏、火灾和爆炸伴生/次生污染物伴生/次生污染物. 危废暂存库; 废油桶、废润滑油、废包装桶、污（油）泥、废过滤棉、废活性炭、废油、粘染切削液的金属屑、废切削液; 泄漏、火灾和爆炸伴生/次生污染物. 4、风险防范措施 本项目具有潜在的泄漏、爆炸等事故风险，尽管这些事故发生的概率较低，但是必须从管理、储存、使用等环节采取相应的预防保护措施，安全措施水平越高、越全面，事故的概率和损失就越小。采取的风险防范减缓措施如下： （1）制定生产事故处理应急救援方案，设置环境管理机构，设置环境管理小组及应急救援领导小组，并对生产车间、危废暂存间等进行巡检。 （2）生产车间应制定安全操作规程，组织人员培训，提高风险防范意识；危废暂存间等设置易燃易爆、禁止烟火及禁止非工作人员入内警示牌，并对危险品操作及管理人员进行培训。 （3）危废暂存间的地面做好防渗层，设置明显警示标记，并设置专人监管。 （4）原料入库时，应严格检验商品质量、数量、包装情况、有无泄露，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； （5）润滑油、机油在生产线旁少量暂存，放置于原料仓库中； （6）在生产车间、危废暂存间等设置急救器材、救生器、防护面罩、护目镜、橡胶手套等防护用品，为职工安全生产提供可靠保证。企业应加强职工的教育与培训，强化制度，加强管理，勤于监察巡视，防患于未然。因此，本项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。 ⑺原料库、喷塑房及危废暂存间等进行重点防渗，设置事故应急池，防止事故废水排入外环境，并与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动。 ⑻制定废气处理设施定期检查、维护计划，对排放情况进行监测和记录，定期评估废气处理设施运行情况。 ⑼天然气管道设截断阀，并由专人管理，定期对管道进行检查、维护，当天然气管道发生泄漏、火灾时，做如下应急处置。 ①关闭阀门，切断气源：一旦天然气泄漏，危险人员到达现场后，主要任务是关闭阀门，切断气源。如果阀门损坏，可以用麻袋包裹漏气处，也可以用大卡箍堵塞，更换阀门。如果管道破裂，可以用木楔堵塞。 ②防止燃烧爆炸：现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方，电器要保持原来的状态，不要随意开或关；对接近扩散区的地方，要切断电源。 ③稀释、降温：用开花水枪对泄漏处进行稀释、降温。 ④严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具：对进入天然气泄漏区的排险人员，严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花或火星。 ⑤隔离泄漏区：立即将泄漏区周围至少隔离50米。撤离非指派人员。停留在上风向。不要进入地势低洼地区。 ⑥小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火：大火用喷水或喷水雾。在确保安全的前提下，要把盛有可燃气的容器运离火灾现场。 ⑦急救措施：将患者移到新鲜空气处。呼叫120或者其他急救医疗服务中心。如果患者停止呼吸，应进行人工呼吸。如果出现呼吸困难应进行吸氧。脱去并隔离受污染的衣服和鞋子。保持患者温暖和安静。应让医务人员知道事故中涉及的有关物质，并采取自我防护措施。 ⑧事故处理结束后及时向有关部门报告处理情况。 根据苏环办〔2020〕101号《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》，企业要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 企业应按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（中华人民共和国环境保护部公告2016年第74号）、《关于印发江苏省突发环境事件隐患排查治理行动工作方案的通知》（苏环办〔2022〕68号）、《关于开展环境应急领域隐患排查专项行动的通知》（宿环办〔2022〕2号）等文件要求，制定年度隐患排查计划，开展隐患排查工作，对排查发现的隐患问题及时落实整改。 5、风险评价结论 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。在采取：车间地面防渗处理；按照使用计划控制原料（机油等）的暂存量，及时清理危废；配备个人防护用品；按要求落实环境风险防范措施，本项目环境风险可控。 本项目运营期的环境风险在采取以上相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加弹工序 | 非甲烷总烃 | 三套“高压静电油烟净化器”+3个28米高排气筒（DA001、DA002、DA003），设计风量10000m3/h。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值要求 |
|  | 调浆及整浆并工序 | 非甲烷总烃 | 两套“水喷淋+除雾器+高压静电油烟净化器+二级活性炭装置”+2个28米高排气筒（DA004、DA005），设计风量5000m3/h。 |  |
|  | 定型烘干工序 | 颗粒物 | 两套“布袋除尘器”+2个28米高排气筒（DA006、DA007），设计风量15000m3/h。 |  |
|  | 天然气燃烧 | 烟尘、SO2、NOx | 采用1套“低氮燃烧”+1个26米高排气筒（DA008），设计风量15000m3/h。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2020）表1标准限值要求 |
|  | 数码印花工序 | 非甲烷总烃 | 1套“过滤棉+二级活性炭装置”+1个28米高排气筒（DA009），设计风量5000m3/h。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值要求 |
|  | 下料、喷砂、焊接 | 颗粒物 | 1套“布袋除尘器”+1个28米高排气筒（DA010），设计风量10000m3/h。 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值要求 |
|  | 喷塑、烘干工序 | 颗粒物 | 1套“布袋除尘+二级活性炭吸附装置”+1个28米高排气筒（DA011），设计风量10000m3/h。 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1标准限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型规模标准 |
| 地表水环境 | 生活污水（含食堂废水） | COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油 | 生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池处理后接管泗阳城东污水处理厂（二期） | 排入城东污水处理厂(二期)废水满足城东污水处理厂(二期)接管要求，并满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；总锑满足《纺织染整工业废水中锑污染物排放标准》（DB32/3432-2018）；回用水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923—2024）标准要求 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、石油类、总锑 | 生产废水经厂区污水站（格栅+调节+气浮混凝+生物接触氧化+沉淀+高效过滤，处理能力3000m3/d）处理后98%回用，2%排入泗阳城东污水处理厂（二期） |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局，室内设备隔声、减振、消声、室外设备减振、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活 | 生活垃圾、化粪池污泥 | 交环卫处置 | / |
|  |  | 隔油池油渣 | 委托区域餐厨垃圾处理厂处理 | / |
|  | 一般工业 固废 | 废丝、废布、废石英砂 | 设置一般固废暂存间暂存60m2，废丝、废布外售综合利用处置，废石英砂厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 危险废物 | 废油桶、废润滑油、废包装桶、污（油）泥、废过滤棉、废活性炭、废油、粘染切削液的金属屑、废切削液、生化污泥 | 设置危废暂存间暂存60m2，废油桶、废润滑油、废包装桶、污（油）泥、废过滤棉、废活性炭、废油、粘染切削液的金属屑、废切削液、生化污泥（生化污泥鉴定前按照危险废物管理，鉴定后按照相应的固废类别管理）委托有资质的公司安全处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023） 、《危险废物转移联单管理办法》（总局令第5号） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗：生产区、仓库等一般污染防治区采取水泥硬化防渗处理，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；危废暂存间、污水处理站等重点污染防治区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8，渗透系数≤1.0×10-12cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 规范废气、废水、噪声、固废污染防治措施管理。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.加强事故预警监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 2.加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 3.企业正式投产前，进行环保设施安全评价。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）环境管理计划 严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、扩建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 建设单位应通过“江苏省危险废物动态管理信息系统”(江苏省环保厅网站)进行危险废物申报登记。 建立风险管理及应急救授体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求张贴标识。 企业需要根据《环境信息公开办法(试行)》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十二、专用设备制造业70 纺织、服装和皮革加工专用设备制造355”中的“涉及通用工序简化管理的”和“纺织业17、25化纤织造及印染精加工175”中的“有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的”，综上本项目属于重点管理。 2)自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）及《排污单位自行监测技术指南涂装》(HJ1086-2020)，建设单位定期委托有资质的检(监)测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 3）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家及地方产业政策，选址符合江苏泗阳经济开发区及江苏泗阳绿色智造产业园总体规划和用地规划，选址合理；所处区域空气和声环境现状基本符合功能区区划要求，地表水环境现状符合现行功能区划要求；本项目在严格落实拟定的各项环境保护措施和采纳报告提出的建议后，项目建设和运营过程产生的污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求，社会效益、经济效益较好。该项目的建设和运营对环境的影响可以接受，从环境的角度分析该项目建设是可行的。 本评价报告是根据业主提供的经营范围、规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况为基础进行编制的。如果经营范围、规模、工艺流程等发生重大变化，应由业主按环保法规的要求重新编制环境影响评价报告。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | - | 2.368 | - | 1.073 | - | 1.073 | -1.295 |
|  | 颗粒物 | - | 1.109 | - | 1.597 | - | 1.597 | +0.488 |
|  | SO2 | - | 0.648 | - | 0.518 | - | 0.518 | -0.13 |
|  | NOx | - | 3.029 | - | 2.424 | - | 2.424 | -0.605 |
| 废水 | 废水量 | - | 112302.5 | - | 16785.4 | - | 16785.4 | -95517.1 |
|  | COD | - | 9.893 | - | 3.957 | - | 3.957 | -5.936 |
|  | SS | - | 4.377 | - | 1.979 | - | 1.979 | -2.398 |
|  | 氨氮 | - | 0.875 | - | 0.312 | - | 0.312 | -0.563 |
|  | TP | - | 0.067 | - | 0.026 | - | 0.026 | -0.041 |
|  | TN | - | 1.853 | - | 0.51 | - | 0.51 | -1.343 |
|  | 石油类 | - | 0.52 | - | 0.336 | - | 0.336 | -0.184 |
|  | 总锑 | - | 0.002 | - | 0.0003 | - | 0.0003 | -0.0017 |
|  | 动植物油 | - | 0.168 | - | 0.030 | - | 0.030 | -0.138 |
| 一般固废 | 生活垃圾 | - | 105 | - | 37.5 | - | 37.5 | -67.5 |
|  | 化粪池污泥 | - | / | - | 3.5 | - | 3.5 | +3.5 |
|  | 隔油池油渣 | - | / | - | 0.35 | - | 0.35 | +0.35 |
|  | 废丝 | - | 18.25 | - | 18.25 | - | 18.25 | 0 |
|  | 废布 | - | 2463.7 | - | 18.25 | - | 18.25 | -2445.45 |
|  | 废石英砂 | - | / | - | 2.5 | - | 2.5 | +2.5 |
|  | 边角料 | - | / | - | 15 | - | 15 | +15 |
|  | 焊渣 | - | / | - | 1.3 | - | 1.3 | +1.3 |
|  | 废气处理粉尘 | - | / | - | 4.848 | - | 4.848 | +4.848 |
| 危险废物 | 废油桶 | - | 0.5 | - | 0.05 | - | 0.05 | -0.45 |
|  | 废润滑油 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | 0 |
|  | 废包装桶 | - | 20 | - | 1.5 | - | 1.5 | -18.5 |
|  | 污（油）泥 | - | 5.832 | - | 58.58 | - | 58.58 | +52.748 |
|  | 废过滤棉 | - | / | - | 0.5 | - | 0.5 | +0.5 |
|  | 废活性炭 | - | 34 | - | 15.34 | - | 15.34 | -18.66 |
|  | 废油 | - | 17.3 | - | 9.02 | - | 9.02 | -8.28 |
|  | 粘染切削液的金属屑 | - | / | - | 3.35 | - | 3.35 | +3.35 |
|  | 废切削液 | - | / | - | 1.3 | - | 1.3 | +1.3 |
|  | 生化污泥 | - | 883.2 | - | 349.55 | - | 349.55 | -533.65 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①