- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产50万双PU雨鞋项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2505-321323-89-01-974829 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | *** | 联系方式 | **** |
| 建设地点 |  | 泗阳县王集新城经济开发区广州路南侧、健康路东侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度44分39.609秒，33度50分54.675秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1953塑料鞋制造 | 建设项目 行业类别 | - 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业19 - 32.制鞋业195 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准)/备案部门(选填) |  | 宿迁泗阳县数据局 | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | 泗阳数据备〔2025〕641号 |
| 总投资(万元) |  | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比(%) |  | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：PU注塑机建于2022年3月，未批先建的行为已超过2年，根据《行政处罚法》第三十六条，违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，因此宿迁市泗阳生态环境综合行政执法局对本企业PU注塑机未批先建的行为不予处罚，要求针对相关内容补办环评手续 | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《泗阳县王集新城经济开发区总体规划》 审批机关：泗阳县人民政府 审查文号：/ |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划名称：《泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书》； 审批机关：宿迁市生态环境局； 审批文件文号：《关于对泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》宿环建管〔2020〕2007号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与泗阳县王集新城经济开发区规划相符性分析 2020年泗阳县王集镇人民政府组织编制了《泗阳县王集新城经济开发区开发区规划环境影响报告书》，王集新城经济开发区规划范围为西至西安路，北至太原路，南至徐武路，东至规划的S267，总用地面积为478.66公顷。主要功能定位以木材加工、纺织服装产业为主，以机械电子、绿色食品加工以及新兴产业为辅。 本次扩建项目位于泗阳县王集新城经济开发区广州路南侧、健康路东侧，本项目产品为PU雨鞋，属于塑料鞋制造行业，位于开发区土地使用规划图中的二类工业用地（详见附图3），因此，本项目的建设与开发区规划相符。 2.与《关于对泗阳县王集新城经济开发区规划环境影响报告书的审查意见》宿环建管〔2020〕2007号的符合性分析 本项目宿环建管〔2020〕2007号相符性分析见下表。 表1-1项目与宿环建管〔2020〕2007号的相符性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 加强规划引导，坚持绿色发展和协调发展理念。根据区域发展战略，突出区域与产业协调发展的理念，进一步优化《规划》的产业结构、用地布局等，加强与泗阳县城市总体规划、土地利用总体规划、王集新城总体规划的协调和衔接，实现产业发展与生态环境保护相协调。加强土地资源的集约节约利用，提高土地使用效率。; 本次扩建项目位于泗阳县王集新城经济开发区广州路南侧、健康路东侧，产品为PU雨鞋，属于塑料鞋制造行业，位于开发区土地使用规划图中的二类工业用地（详见附图3），符合开发区规划。; 符合. 2; 严格入区项目的环境准入管理。园区建设应严格执行国家环保法律法规及产业政策、规划产业定位、最新环保准入条件以及《报告书》提出的产业发展要求，严守审批原则，严格环境准入，落实“三个不批”和“三挂钩”和“三线一单”要求加强建设项目的环境管理。具体项目的引进必须严格按有关权限程序及要求办理环保审批手续。; 本次扩建项目位于泗阳县王集新城经济开发区广州路南侧、健康路东侧，产品为PU雨鞋，属于塑料鞋制造行业，严格按有关权限程序及要求办理环保审批手续。; 符合. 3; 加强区域空间管控。按照《报告书》提出的空间管控要求，加快区内各类绿地、广场及绿化防护带建设。区内绿地、广场和水域总面积约65.94公顷。对区内防护绿地应严格实施禁止开发的空间管控措施。园区在开发过程中应严格履行环评等手续，严格禁止建设项目占用园区生态空间。; 本次扩建项目位于泗阳县王集新城经济开发区广州路南侧、健康路东侧，处于开发区土地使用规划图中的二类工业用地（详见附图3），未占用园区生态空间。; 符合. 4; 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。园区污染物排放总量不得突破《报告书》提出的总量控制指标值，新增常规污染物排放总量指标纳入泗阳县总量指标内，非常规污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的生态环境主管部门核批。; 本公司已落实空气、地表水、地下水、土壤、噪声的例行监测要求，按照《排污单位自行监测技术指南制鞋工业》（HJ1253-2022）的要求委托第三方公司对项目中产生的各类污染物进行监测。; 符合. 5; 完善环境基础设施建设。加强临近居住区的工业片区监管，严格控制两个规划保留局长小区与周边工业用地卫生防护距离，并设置绿化隔离带，区内尽量布局无废气排放的企业于边界和保留小区附近，严禁废气排放量大的企业入驻，对新入区企业进行严格环境监管；园区现有企业锅炉须尽快完成提标改造，加强园区内企业挥发性有机物和粉尘等废气污染物的处理处置；完善园区配套环保基础设施建设，加快推进园区污水收集管网建设;按照区内农村居民点拆迁安置计划，将区内现有分散农村居民点逐步搬迁出园区。危险废物必须送有资质和处理能力的单位安全处置。; 本次扩建项目生产车间50m范围内无居民敏感点，项目工艺不涉及锅炉废气排放，且对产生的挥发性有机物配备了相应的污染防治措施，项目产生的危险废物送有资质和处理能力的单位安全处置。; 符合. 6; 落实环境风险防范措施和事故应急预案。必须高度重视并切实加强园区环境安全管理工作，园区及入区项目均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。区内各企业须按规范要求建设贮存、使用易燃易爆危险品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境;储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害，确保园区环境安全。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 本公司已针对现有项目编制突发环境事件应急预案并通过专家评审；落实了环境风险防范措施；规范贮存使用易燃易爆危险品；储备必须的设备物资，并定期组织实战演练；污水达标接管至王集镇污水处理厂; 符合. 7; 切实加强园区环境监管。制定园区环保管理办法，实行严格的项目审批制度，落实环境保护目标责任制，健全污染治理设施管理制度，建立报告制度和环保奖惩制度。入区企业也应建立环境管理机构，配备专职环保人员，健全环境管理制度。重点污水排放企业须按要求安装废水排放在线监控设施，明确在线监测因子，并与当地生态环境主管部门联网。; 本公司已建立环境管理组织，配备专职环保人员，且不属于重点污水排放企业。; 符合. 8; 加强环境影响跟踪监测。建立包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确责任主体和实施时限等。做好园区大气、水、土壤等环境的长期跟踪监测与管理，组织做好园区及区内企业的环境信息公开工作。; 本次扩建项目将根据相关技术指南针对产生的废气废水污染物制定监测计划并实施监测。; 符合. 综上所述，本项目符合宿环建管〔2020〕2007号中相关内容。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目产品为PU雨鞋，国民经济行业类别为C1953塑料鞋制造。对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。本项目已于2025年5月20日通过了宿迁泗阳县数据局的备案，备案证号：泗阳数据备〔2025〕641号。因此，本项目的建设符合国家和地方的当前产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相关要求的符合性 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号)，距离本项目最近的生态空间保护区域为六塘河（泗阳县）洪水调蓄区，直线距离约4250m，因此本项目不在江苏省生态空间管控区域和国家级生态保护红线范围之内。 表1-2项目周边涉及生态红线区域 生态空间保护区域名称; 主导 生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 最近方位距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 六塘河（泗阳县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 六塘河两岸河堤之间以及两岸河堤外100米陆域的范围; 11; 14.74; 14.74; 东南4250m. （2）与环境质量底线的相符性分析 环境空气：根据2024年宿迁市生态环境状况所述，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%，同比提升9.4个百分点。PM2.5浓度均值为38.7微克/立方米，同比下降2.8%，改善幅度全省第九。PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府办公室关于印发宿迁市2023年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2023〕3号），主要从持续推进产业能源结构调整、深入打好重污染天气消除攻坚战、深入打好臭氧污染防治攻坚战、深入打好机动车船污染防治攻坚战、深入打好扬尘污染防治攻坚战、深入打好面源污染防治攻坚战这几个方面对大气进行防治。 地表水：根据2024年宿迁市生态环境状况所述，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。南水北调东线涉及我市14个断面及水源地水质达标率为100%。项目位于王集新城经济开发区，产生废水经王集镇污水处理厂处理后最终排入小刘河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 噪声：根据2024年宿迁市生态环境状况，，全市功能区声环境质量昼间、夜间测次达标率分别为98.4%、94.9%；区域声环境昼间平均等效声级为54.3分贝，处于二级水平；道路交通声环境昼间平均等效声级为63.7分贝，处于一级水平。全市辐射环境质量良好。项目所在区域昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （3）资源利用上线 本项目位于泗阳县王集新城经济开发区已规划的工业用地范围内，不会突破土地资源利用上线；项目生产所需水、电均由区域供应，余量充足，不会突破区域资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 ①与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性 本项目位于泗阳县王集新城经济开发区广州路南侧、健康路东侧，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，所属管控单元为重点管控单元。 表1-3与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 序号; 分类; 管控要求; 内容; 本项目情况; 符合性. 1; 重点管控单元; 空间布局约束; 禁止引进以下项目： （1）排放铅、镉、铬、汞、砷等有毒有害重金属的项目，如金属表面处理及热处理加工业、铅蓄电池制造业、电子元器件制造业、重有色金属冶炼等“涉重行业”；（2）废旧资源回收再加工项目，特别是废电子、废电瓶、废电气产品、废塑料、汽车拆解；（3）采用列入《环境保护名录》(2015年版)重污染类项目；（4）化工、染料、农药、印染、酿造、造纸、电石、铁合金、焦炭、制革、电镀、垃圾焚烧等对环境污染严重的项目；（5）排放氨、硫化氢等恶臭气体和一氧化碳、氯气、氟化氢、硝基苯等无机、有机有毒有害气体的项目；（6）生产、使用及排放含氰化物、多氯联苯、多溴联苯等致癌、致畸、致突变的高毒物质项目。限制引入以下行业项目：（1）板材加工、木制品行业中不符合相关行业准入条件的项目，不符合“两减六治三提升”环保专项行动方案中使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂的企业；（2）服装纺织行业中涉及印染、后整理、制革等工序的；（3）机械电子行业中不符合“两减六治三提升”环保专项行动方案中使用低VOCs含量的油漆企业，设备和工艺属于国家和省级产业政策中的限制类和淘汰类。; 本次扩建项目产品为PU雨鞋，属于塑料鞋制造行业，不属于负面清单中限制类及禁止类项目，符合开发区产业定位。项目卫生防护距离50米范围内无环境敏感目标。; 相符. 2; 污染物排放管控; 大气污染物排放量：二氧化硫7.832吨/年、氮氧化物14.07吨/年、可吸入颗粒物24.34吨/年、挥发性有机物15.4吨/年；水污染物排放量：化学需氧量440.91吨/年、氨氮38.58吨/年。; 本次扩建项目污染物排放情况： ①废气： 大气污染物：VOCs≤0.0704t/a（非甲烷总烃≤0.0687、MDI≤0.0017t/a）。 ②废水： 水污染物(接管量)：废水量≤600t/a、COD≤0.168t/a、SS≤0.108t/a、氨氮≤0.021t/a、总磷≤0.0018t/a、总氮≤0.024t/a、BOD5≤0.096t/a、动植物油≤0.03t/a。水污染物（排放量）：废水量≤600t/a、COD≤0.03t/a、SS≤0.006t/a、氨氮≤0.003t/a、总磷≤0.0003t/a、总氮≤0.009t/a、BOD5≤0.006t/a、动植物油≤0.0006t/a。 ③固废： 本项目固废“零”排放。 污染物排放量远低于总量控制要求。; 相符. 3; 环境风险防控; 园区及入区项目均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案。区内各企业须按规范要求建设贮存、使用易燃易爆危险品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境；储备必须的设备物资，并定期组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害。排放工业废水的企业应设置足够容量的事故污水池，严禁污水超标排放。; 本项目按规范要求建设厂区，储备应急物资，并且定期演练，防止和减轻事故危害。; 相符. 4; 资源开发效率要求; 水资源方面：规划期末，开发区范围内水资源需求量不超过4500立方米/天。土地资源方面：工业用地总量上限为299.86公顷。能源方面：单位GDP能耗≤0.45吨标煤/万元，煤炭消耗量为零，推行天然气、电力及可再生能源等清洁能源; 本次扩建项目新增用水975t/a，用地采用现有项目闲置厂房，新增用电286.6万Kwh/a。; 相符. 由表1-3可知，本项目符合《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》(宿环发〔2020〕78号)文的相关管控要求。 ②本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单(2022年版)》符合性分析 表1-4本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单(2022年版)》符合性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制及淘汰类，符合该文件要求. 2; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目用地性质为工业用地，不在国家《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中. 3; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经查《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》中的禁止类. 综上所述，本项目符合“三线一单”(即生态红线、环境质量底线、资源利用上线及环境准入清单)相关要求。 ③江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析 根据江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告核实，本项目位于王集新城经济开发区，生态环境准入清单相符性分析见下表。 表1-5与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析一览表 - 管控类别; - 重点管控要求; 本项目实际情况; - 相符性分析. - 空间布局约束; 一、限制准入：（1）主导产业：限制行业类别；（2）板材加工、木制品：不符合相关行业准入条件的项目，不符合“两减六治三提升”环保专项行动方案中使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂的企业。（3）服装纺织：涉及印染、后整理、制革等工序的。（4）机械电子：不符合“两减六治三提升”环保专项行动方案中使用低VOCs含量的油漆企业，设备和工艺属于国家和省级产业政策中的限制类和淘汰类。（5）其他要求：纯电镀、酸洗、化工等污染严重的企业；废气、废水排放量大、高风险型企业；排放汞、铬、镉、铅、砷五类重金属污染物工业废水或废气的企业；产生或排放“三致”物质、重金属气体及放射性物质等污染物的项目；不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新五小”等小企业：其他各类不符合集中区定位或不符合国家产业政策的工艺、设备及产品。; - 本项目为塑料鞋制造项目，不属于管控要求中限制准入和禁止准入的行业，并严格按有关权限程序及要求办理环保审批手续。; - 相符. 二、禁止准入：（1）禁止引入排放铅、镉、铬、汞、砷等有毒有害重金属的项目，如金属表面处理及热处理加工业、铅蓄电池制造业、电子元器件制造业、重有色金属冶炼等“涉重行业”。（2）禁止引入废旧资源回收再加工项目，特别是废电子、废电瓶、废电气产品、废塑料、汽车拆解。（3）禁止引进采用列入《环境保护名录》（2015年版）重污染类项目。（4）禁止引入化工、染料、农药、印染、酿造、造纸、电石、铁合金、焦炭、制革、电镀、垃圾焚烧等对环境污染严重的项目。（5）禁止引入排放氨、硫化氢等恶臭气体和一氧化碳、氯气、氟化氢、硝基苯等无机、有机有毒有害气体的项目。（6）禁止生产、使用及排放含氰化物、多氯联苯、多溴联苯等致癌、致畸、致突变的高毒物质项目。. 三、严格入区项目的环境准入管理。园区建设应严格执行国家环保法律法规及产业政策、规划产业定位、最新环保准入条件，严守审批原则，严格环境准入，落实“三个不批”和“三挂钩”和“三线一单”要求加强建设项目的环境管理。具体项目的引进必须严格按有关权限程序及要求办理环保审批手续。. - 污染物排放管控; 1、大气污染物排放总量控制：颗粒物：37.37t/a；SO2：39.95t/a；NOx：33.26t/a；挥发性有机物：57.215t/a。大气污染物排放总量考核：氯化氢：9.67t/a；硫酸4.01t/a；氟化物1.03t/a、甲醛6.79t/a； 2、水污染排放总量控制：废水量：150.28万t/a；COD：75.139t/a；氨氮：7.514t/a。水污染排放总量考核：总磷：0.751t/a；总氮：22.542t/a。; 本次扩建项目污染物排放情况： ①废气： 大气污染物：VOCs≤0.0704t/a（非甲烷总烃≤0.0687、MDI≤0.0017t/a）。 ②废水： 水污染物(接管量)：废水量≤600t/a、COD≤0.168t/a、SS≤0.108t/a、氨氮≤0.021t/a、总磷≤0.0018t/a、总氮≤0.024t/a、BOD5≤0.096t/a、动植物油≤0.03t/a。水污染物（排放量）：废水量≤600t/a、COD≤0.03t/a、SS≤0.006t/a、氨氮≤0.003t/a、总磷≤0.0003t/a、总氮≤0.009t/a、BOD5≤0.006t/a、动植物油≤0.0006t/a。 ③固废： 本项目固废“零”排放。 - 污染物排放量远低于总量控制要求。; - 相符. - 环境风险防控; - 1、园区应建立环境风险防控体系，并与周边区域建立应急联动响应体系，实行联防联控。2、制定并落实园区相关建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。3、加强平时演练，园区应将加强对各企业风险源的监控，定期检查。4、严格筛选进区项目，禁止生产工艺及设备落后、风险防范措施疏漏、抗风险性能差的项目入区。5、合理规划园区布置，危险装置区应与环境敏感点之间设置缓冲隔离带。; - 项目制定并落实园区建设项目环境风险防范措施，并定期演练，防止和减轻事故危害; 相符. - 资源利用效率要求; - 1、进一步提高水资源回用水平，鼓励企业节能技改，减少单位产值/增加值新鲜水耗，设定指标如下：（1）单位工业增加值综合能耗不超过0.5吨标煤/万元，（2）单位工业增加值新鲜水耗不超过9m3/万元。2、泗阳经济开发区产业配套园本轮规划范围总土地面积为312.09公顷，其中建设用地308.64公顷，工业用地236.96公顷。在规划期内，需对工业用地加以严格控制，在保证单位工业用地面积工业增加值大于9亿元/平方公里的前提下，工业用地不得突破236.96公顷。3、行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。; - 本项目采用先进工艺，占地为工业用地，使用电能等清洁能源，清洁生产水平能够达到国内清洁生产先进水平。; 相符. - 由表1-5可知，本项目符合江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告内容要求。 3、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于贯彻落实〈挥发性有机物无组织排放控制标准〉（GB37822-2019）的通知》（宿污防指办〔2019〕55号）、《关于进一步明确涉非甲烷总烃建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析 表1-8本项目与挥发性有机物无组织排放控制标准相符性分析 序号; 标准要求; 项目情况; 相符性. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 1; 非甲烷总烃物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装非甲烷总烃物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装非甲烷总烃物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目所用涉挥发性有机物的原辅料均存储于密闭的包装容器中，非使用情况下不打开。; 符合. 2; 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本企业涉挥发性有机物的原辅料建立进货台账，明确使用量、损耗量等记录。; 符合. 3; 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选择在距排风罩开口面最远处的非甲烷总烃无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目涉VOCs工序产生有机废气经集气罩收集后通入二级活性炭吸附装置处理，距废气收集系统集风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s，废气收集效率可达90%。; 符合. 4; VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 经工程分析，本项目非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单和江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求; 符合. 5; 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 经工程分析，本项目收集的肺气肿NMHC初始排放速率为0.292kg/h，所配置的二级活性炭吸附措施处理效率为90%，符合相关要求; 符合. 6; 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 本项目所建厂房按照职业卫生规范及安全生产的要求进行建设；企业按照相关行业标准要求设置车间通风装置。; 符合. 7; 排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本次扩建项目设1根15m高排气筒（DA007）排气筒排放混料预热、搅拌投料、开模脱模、移印补色产生的废气。; 符合. 8; 记录要求：企业应建立台账，记录废气收集系统、非甲烷总烃处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期不少于3年。; 本次环评企业按要求对废气收集系统、有机废气处理设施的主要运行和维护信息进行记录，建立管理台账，且台账保存期不少于5年。; 符合. 《关于贯彻落实〈挥发性有机物无组织排放控制标准〉（GB37822-2019）的通知》（宿污防指办〔2019〕55号）. 1; 收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h的各相关企业，按照“分类收集、集中处理”的原则，强化非甲烷总烃无组织废气收集处理，配套非甲烷总烃高效治理设施，原则上应采用催化燃烧（RCO）、蓄热式热氧化炉（RTO）等处理技术。其中，高浓度有机废气（非甲烷总烃初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，低浓度有机废气（非甲烷总烃初始浓度≤1000ppm），宜采用减风增浓技术提高非甲烷总烃浓度后再处理。; 经工程分析，本项目收集的非甲烷总烃初始排放速率为0.292kg/h，所配置的二级活性炭吸附措施处理效率为90%，符合相关要求; 符合. 《关于进一步明确涉非甲烷总烃建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）. 1; 一、严格项目排放标准审查：凡涉非甲烷总烃排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准和参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）等标准中最严格的标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）非甲烷总烃特别排放限值。; 经工程分析，本项目非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单和江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求; 符合. - 与《关于进一步明确涉 VOCs 建设项目环境影响评价文件审批工作要求 的通知》(宿环办〔2020〕11 号)相符性分析 表1-9 与宿环办〔2020〕11 号文相符性分析一览表 序号; 宿环办〔2020〕11 号文要求; 项目情况; 相符性. 1; 严格项目排放标准审查 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 本项目非甲烷总烃排放浓度执行行业标准《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单和江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）要求。; 符合. 2; 规范项目原辅料源头替代审查 禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体份、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500-2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射、固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶黏剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生量。; 项目使用涂料为水性油墨，根据VOCs检测报告显示，水性油墨VOCs含量为1.5%，满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1要求。; 符合. 3; 全面加强无组织排放控制审查 对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），重点加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控评价审查。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施。; 项目涉VOCs物料为水性油墨，使用过程采用集气罩收集，经二级活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA007达标排放。; 符合. 4; 替身末端治理水平和台账管理 按照“分类收集、集中处理。应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术活不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。; 项目按照分类收集，集中处理的原则。生产过程中产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后达标排放。企业通过定期更换活性炭，确保废气处理稳定达标排放。; 符合. 5; 落实建设项目VOCs总量前置审核制度 各县区（开发区、新区、园区）必须完成上年度VOCs总量减排任务方可审批辖区内的涉新增VOCs污染物产排的新建、改建、扩建、迁建项目。未完成VOCs总量减排任务的地区，暂缓其涉新增VOCs污染物排放的建设项目审批。严格涉VOCs产排的新建、改建、扩建、迁建项目的VOCs排放总量指标平衡，落实现役源2倍、关闭源1.5倍替代政策。; 本次扩建项目新增VOCs排放总量在泗阳区域内平衡。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 宿迁宏泰橡胶科技有限公司（以下简称“宏泰橡胶”）成立于2019年7月，从事鞋制造、加工、销售业务。2024年11月26日租赁宿迁市固特安鞋业有限公司场地及厂房，厂房及办公面积共计15546.82平方米，用于橡胶、PU及相关产品的生产和销售，并承接该公司2015年7月《年产1200万双橡胶雨鞋建设项目》（泗环评[2015]112号）及2020年3月《年产1200万双橡胶雨鞋技改项目》（宿环建管[2020]2003号），所承接项目的地点、性质、规模、生产工艺、污染防治或防止生态破坏的措施以及生产经营模式均未改变。目前年产1200万双橡胶雨鞋技改项目正常运行中，已于2021年6月完成竣工环境保护验收。 2024年12月23日，宿迁市泗阳生态环境综合行政执法局执法人员宿迁宏泰橡胶科技有限公司开展生态环境部异地监督帮扶组交办件核查。现场检查发现该企业建有PU注塑机，配套废气治理设施为“二级活性炭吸附装置”，查看该企业环境影响报告书、环评批复、排污许可证、三同时验收报告等环保材料，发现相关的环保材料中均无PU注塑机相关内容，该注塑机属于未批先建。注塑机建于2022年3月，未批先建的行为已超过2年，根据《行政处罚法》第三十六条，违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，因此宿迁市泗阳生态环境局决定对宏泰橡胶PU注塑机未批先建的行为不予处罚，并下达说明。 现针对PU注塑机及配套PU雨鞋生产线补办环评手续，补办内容已取得宿迁宿迁泗阳县数据局的备案文件（泗阳数据备〔2025〕641号），项目备案号为2505-321323-89-01-974829。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)类别划分，本项目属于“十六、皮革、皮毛、羽毛及其制品和制鞋业19”中的“32.制鞋业195”中的“有塑料注塑工艺的”，应当编制环境影响报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。 据此，建设单位委托江苏联晟生态环境科技有限公司对该项目进行环境影响报告表的编制工作。江苏联晟生态环境科技有限公司接受委托后，立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，并对该项目的有关文件进行研究，在此基础上，江苏联晟生态环境科技有限公司依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中的相关要求编制完成了该项目的环境影响评价报告表，呈报当地生态环境行政主管部门。 2、产品方案 本次扩建项目建成后，本项目及全厂产品方案见下表。 表2-1本项目及全厂产品方案一览表 序号; 工程名称(车间、生产装置/生产线); 产品名称; 设计产能（万双/年）; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 增量. 1; 橡胶雨鞋生产线; 橡胶雨鞋; 1200; 1200; 0; 300×8×1=2400h. 2; PU雨鞋生产线; PU雨鞋; 0; 50; 50; 300×8×1=2400h. 3、原辅材料 本项目扩建后全厂原辅料消耗情况详见表2-2。 表2-2本项目扩建后全厂主要原辅材料表 生产线; 名称; 主要成分; 年用量; 单位; 形态包装; 最大存储量(t); 存储地点. 扩建前; 扩建后; 本次新增. 橡胶雨鞋生产线; 棉毛布; /; 25; 25; 0; t; 固态袋装; 1; 1#厂房仓库. 橡胶; 天然橡胶; 顺-1，4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其橡胶烃（顺-1，4-聚异戊二烯）含量在90%以上，还含有少量的蛋白质、脂肪酸、糖分及灰分等; 60; 60; 0; t; 固态袋装; 3. 丁苯橡胶; 苯乙烯-丁二烯共聚物>99%，其他添加剂<1%; 30; 30; 0; t; 固态袋装; 1.5. 顺丁橡胶; 顺式-1，4-聚丁二烯>95%; 5; 5; 0; t; 固态袋装; 0.25. 丁腈橡胶; 由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得，丙烯腈含量为31%～35%; 5; 5; 0; t; 固态袋装; 0.25. 色母; 色粉15-20%、丁苯橡胶载体80-85%; 3; 3; 0; t; 固态袋装; 0.3. 碳酸钙; 纯度98%; 50; 50; 0; t; 液态桶装; 5. 白乳胶; 干橡胶60.21%、杂质1.51%、氨含 量0.72%、镁含量15.55%; 10; 10; 0; t; 液态桶装; 0.5. 白炭黑; 二氧化硅含量90%; 20; 20; 0; t; 固态袋装; 2. 光油; 聚异戊二烯氨基树脂35%、丙烯酸树脂26%、二甲苯34%，填充剂5%; 5; 5; 0; t; 液态桶装; 0.3; 危险化学品仓库. 促进剂; 二硫化二苯并噻唑79—81%、丁苯橡胶载体19—21%; 3; 3; 0; t; 液态桶装; 0.2. 防老剂; 苯乙烯化苯酚75%、惰性无机物25%; 0.5; 0.5; 0; t; 液态桶装; 0.1. 硫磺; 硫磺79—81%、丁苯橡胶载体19—21%; 0.5; 0.5; 0; t; 液态桶装; 0.1. 汽油; /; 10; 10; 0; t; 液态桶装; 0.5. 硬脂酸锌; 纯度99.8%; 3; 3; 0; t; 液态桶装; 0.3. 金属扣件; /; 5; 5; 0; 万套; 箱装; 0.5; 1#厂房仓库. 鞋带; /; 5; 5; 0; 万付; 箱装; 0.5. 鞋垫; /; 30; 30; 0; 万双; 箱装; 1. 内盒; /; 30; 30; 0; 万只; 捆扎; 1. 外箱; /; 3; 3; 0; 万只; 捆扎; 0.1. PU雨鞋生产线; 聚氨酯树脂A料; 多元醇组合料; 0; 120; 120; t; 液态桶装; 10; 5#厂房仓库. 聚氨酯树脂B料; 二苯基甲烷-4，4'-二异氰酸酯、碳酸丙二醇酯、草酸二乙酯; 0; 96; 96; t; 液态桶装; 10. 油墨; 水性聚氨酯液、酒精、去离子水、颜料、分散剂、流平剂、消泡剂; 0; 1; 1; t; 液态盒装; 1. 色浆; 聚醚类多元醇树脂、色粉; 0; 11; 11; t; 液态桶装; 1. 中和剂; 聚氨酯用添加剂CX9328; 0; 17; 17; t; 液态桶装; 2. 固化剂; 聚氨酯用添加剂TZ2204; 0; 17; 17; t; 液态桶装; 2. 增塑剂; 乙酰基三丁基柠檬酸酯; 0; 16; 16; t; 液态桶装; 2. 钢底; 铁; 0; 12; 12; 万双; 箱装; 1. 钢头; 铁; 0; 12; 12; 万双; 箱装; 1. 鞋垫; 编织物; 0; 12; 12; 万双; 箱装; 1. 打包盒; 硬纸板; 0; 2.4; 2.4; 万只; 捆扎; 0.1. 表2-3本次扩建项目主要原辅料、燃料理化性质 序号; 原辅材料名称; 主要成分; 理化性质; 毒理毒性; 燃烧爆炸性. 1; 混合A料; 多元醇组合料; 形状:液态；颜色:无色；气味:弱特殊气味；PH值:大约6-8(20度)；凝固温度:<0度；沸点:>150度；闪点:>250度；密度:1.15克/cm3(20度); 半致死剂量大鼠(口服):>2,000mg/kg; 不燃. 2; 混合B料; 异氰酸酯预聚体; 形状:液态；颜色:无色至微黄色；气味:土似的，霉味的；凝固点:<18度；沸程:>200度；闪点:大约>200度；密度:1.2克/cm3(20度); 半致死浓度大鼠(吸入):>2.240mg/11h 中等毒性 实际上单次皮肤接触是无毒的。 实际上单次摄食是无毒的; 不燃. 3; 油墨; 水性聚氨酯液、酒精、去离子水、颜料、分散剂、流平剂、消泡剂; 状态:液体；外观:乳白色或彩色 气味:轻微气味；分子量:混合物 固含量:30±3%；粘度:30±10"/T-425℃；PH:7.5-8.5；粒径:≤20pm；溶解性:可用水稀释 熔点:不适用；相对密度(水=1):1.05；沸点(℃):95; 可能对眼睛造成严重的伤害。皮肤接触有刺激性; 可燃. 4; 色浆; 聚醚类多元醇树脂; 黑色膏体，稍有气味；闪点＞93℃；不溶于水; /; 不易燃. 色粉. 5; 中和剂; 聚氨酯用添加剂CX9328; 形状：液态；颜色：无色；气味：弱特殊气味；PH值:>7(20°C)；凝固温度:<0°C；沸点:>150°C；闪点:>150°C; 可能对眼睛造成严重的伤害。皮肤接触有刺激性; 不可燃. 6; 固化剂; 聚氨酯用添加剂TZ2204; 形状:液态；颜色:无色；味:特有的；PH值:5.0 (500g/kg,20°C)；熔点:-13°C；沸点:197.4°C(1,013百帕)；闪点:111°C；爆炸下限: 对于液体无须分类和标示。低爆点可能低于闪点5-15°C。; 半致死剂量(人类)人类(口服):大约1,600mg/kg; 不可燃. 7; 增塑剂; 乙酰基三丁基柠檬酸酯; 形状:液态；颜色:无色；气味:微弱气味；PH值: 6.7-6.8(4.49mg/l,20°C)；熔点:-80°C(1,013百帕)；闪点:217.9°C；燃烧温度:278°C；密度:1.0528g/cm3; 半致死剂量大鼠(口服):>31,500mg/kg(其它) 半致死剂量兔(皮肤):>1,000mg/kg(其它); 不可燃. 本项目使用的水性油墨与《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表1相符性分析见表2-4。 表2-4与油墨相关文件的相符性分析 相应文件及要求; 本项目情况; 是否符合. 《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）; 水性油墨-喷墨印刷油墨; 限值：≤30%; 根据附件20，本项目所用油墨VOCs含量为1.5%; 是. 4、设备清单 本项目扩建后全厂设备情况详见表2-5。 表2-5本项目扩建后全厂主要设备表 序号; 工序; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 扩建前; 扩建后; 本次新增. 1; /; 生产流水线; /; 4; 4; 0. 2; 平板裁断; 平板裁断机; XCLP-3; 5; 5; 0. 3; 摇臂裁断; 摇臂裁断机; GSB-200; 1; 1; 0. 4; 硫化; 硫化罐; XLG-1.7×4; 4; 4; 0. 5; 密炼; 密炼机; XSN-75; 1; 1; 0. 6; 炼胶; 炼胶机; XSK-400; 6; 6; 0. 7; 挤出; 橡胶挤出机; XJ-150; 1; 1; 0. 8; 压延; 五辊压延机; WG-210; 2; 2; 0. 9; 三辊压延机; XSY-360; 1; 1; 0. 10; 四辊压延机; XSY-150; 1; 1; 0. 11; 三辊压延机; XSY-150; 1; 1; 0. 12; 打浆; 打浆机; XL-50; 3; 3; 0. 13; 硫化; 平板硫化机; XLB-500; 13; 13; 0. 14; 锅炉供热; 导热油锅炉; 电加热; 1; 1; 0. 15; 压缩空气; 空气压缩机; TH-37、TH-15; 2; 2; 0. 16; 螺旋式压缩机; DSR-30; 0; 1; 1. 17; 螺旋式压缩机; S-30A; 0; 1; 1. 18; 加热成型; 注射成型机; XCX-24; 0; 4; 4. 19; 浇注成型机; XCL-21; 0; 1; 1. 20; 烘干; 烘箱; HT-01; 0; 1; 1. 隧道式烘干线; /; 0; 1; 1. 21; 移印; 移印机; /; 0; 1; 1. 22; 补色; 喷枪; /; 0; 4; 4. 5、公用工程及辅助工程 （1）给水 本次扩建项目用水由市政自来水管网供水，根据工程分析可知，本项目用水主要为生活用水，总用水量为750m3/a。 扩建项目建成后公司新增工作人员定员为50人，按人均生活用水量50L/d计，全年生产天数300天，则职工生活总用水量约750m3/a。排水量按照80%核算，则生活污水产生量约600m3/a。 （2）排水 本次扩建项目项目排水采用“雨污分流”制，雨水排入市政雨水管网。本次扩建项目新增外排废水主要为生活污水，生活污水经隔油池+化粪池处理后接管至市政污水管网，送王集镇污水处理厂集中处理，尾水排入小刘河。本次扩建项目水平衡图和扩建项目建成后全厂水平衡图见图2-1和图2-2。 图2-1本次扩建项目水平衡图单位：m³/a 图2-2扩建后全厂水平衡图单位：m³/a （3）供电 本次扩建项目用电量预计为286.6万kWh/年，来自市政电网。 表2-6项目公用及辅助工程一览表 工程名称; 建设名称; 现有项目内容; 本次扩建项目; 备注. 主体工程; 2#厂房; 2000㎡，为成品、包装、检验区; /; 依托原有. 3#厂房; 2000㎡，为油光、硫化、成型区; /; 依托原有. 4#厂房; 2000㎡，为出型、炼胶、混炼、称重区; /; 依托原有. 5#厂房; 空置; 2000㎡，划分为PU雨鞋生产车间、成品仓库; 本次扩建项目使用. 6#厂房; 空置; /; 依托原有. 打浆厂房; 70㎡，为打浆厂房; /; 依托原有. 平板硫化厂房; 300㎡，为平板硫化厂房; /; 依托原有. 贮运工程; 1#厂房; 2000㎡，为原料仓库; 2000㎡，为原料仓库; 依托原有. 辅助工程; 办公楼; 办公区域，建筑面积4800㎡; 办公区域，建筑面积4800㎡; 依托原有. 锅炉房; 使用电加热导热油锅炉位于3#厂房南侧，占地10㎡; 使用电加热导热油锅炉位于3#厂房南侧，占地10㎡; 涉及. 综合楼; 550m2，为员工倒班休息区; 550m2，为员工倒班休息区; 依托原有. 公用工程; 给水; 自来水，6840m3/a; 自来水，975m3/a; 依托当地自来水管网. 排水; 采用“雨污分流”排水系统,总排水量4200m3/a; 采用“雨污分流”排水系统，总排水量600m3/a; 依托厂区现有排水管线及总排口. 供电; 64.77万kwh/a; 286.6万0kwh/a; 依托区域电网. 消防水池; 100m³; 100m³; 依托原有. 事故应急池; 200m³; 200m³; 依托原有. 绿化; 3353.5㎡; 3353.5㎡; 依托原有. 环保工程; 废水; 生活污水; 生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入王集镇污水处理厂进行处理; 生活污水经隔油池+化粪池预处理后排入王集镇污水处理厂进行处理; 依托原有隔油池+化粪池接管王集镇污水处理厂进一步处置. 废气; 称重废气; 布袋除尘器+二级活性炭吸附+15m高排气DA001; /; 依托原有. 混炼、炼胶废气. 出型废气; 布袋除尘器+二级活性炭 吸附+15m高排气筒DA002; /; 依托原有. 打浆废气; 二级活性炭吸附+15m高排气筒DA003; /; 依托原有. 平板硫化废气. 仓储废气. 准备废气; 二级活性炭吸附+15m高 排气筒DA004; /; 依托原有. 成型废气; 二级活性炭吸附+15m高排气筒DA005; /; 依托原有. 油光废气; 二级活性炭吸附+15m高排气筒DA006; /; 依托原有. 硫化废气. 混料预热、搅拌投料、开模脱模、移印补色废气; /; 二级活性炭吸附+15m高排气筒DA007; 本次扩建新增. 固废; 一般固废库; 1处，占地面积150m2; 1处，占地面积150m2; 依托原有. 危废仓库; 1处，占地面积70m2; 1处，占地面积70m2; 依托原有. 噪声; 选用低噪声设备，厂房隔声，合理布局，距离衰减等; 选用低噪声设备，厂房隔声，合理布局，距离衰减等; 依托原有. 6、职工人数及工作制度 本次扩建项目拟新增员工50人，实行1班制，8小时每班，年工作300天，年工作时数2400小时。 7、厂区平面布置 公司厂区内设有生产区、原料暂存区、一般固废暂存区、办公室等。本项目在公司现有5#厂房内建设生产，5#厂房东半边为生产车间，西半边为仓库，厂区总平面布置图详见附图4。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目利用现有生产车间建设生产，施工期仅涉及厂房内部改造、生产设备及废气污染防治措施的安装等。施工期时间短、影响小，不另行评价。 营运期： 1、生产工艺流程 1）PU雨鞋产工艺流程及产污环节： 图2-3生产工艺流程图 【工艺流程简述】 （1）模具预热、组合合模 将模具加温至80℃，套袜套、上钢头钢底、贴大底，完成合模，使以上材料成固定形状的模具。 （2）备料预热 为软化主料，方便助剂混合，首先将两种主料混合后放入烘箱内预热，预热完成后按照客户要求加入其余助剂和色浆，再次预热促使物料融合，两次预热温度为40℃，该过程产生少量有机废气G1-1、噪声N和废包装品S1。 （3）投料搅拌 将完成备料的混合料注入混合腔搅拌，随后注入成型机，本项目根据实际情况选用浇注或注射的方式将混合料注入成型机模具，注入过程产生少量有机废气G1-2。 （4）加热成型 混合料注入模具后经过加热区定型，使产品固定基本形状，形成微发泡产品。成型机采用电能供热，温度控制在170~190℃左右，此过程设备密封不涉及有机气体挥发。 （5）开模脱模 完成加热的模具组进入开模区，由工作人员手动开模，将成品取出。此过程产生有机废气G2。 （6）移印补色 在成型的雨鞋上移印标签，并对对瑕疵处使用喷枪进行补色，并使用隧道式烘干线对油墨进行烘干，烘干温度为50℃。此过程产生有机废气G3。 （7）修边检验 对雨鞋进行人工检视，边缘突出的地方需要进行修剪，以达到理想形状。此过程产生边角料S2。 - 包装入库 使用外购打包盒人工打包后进入仓库出货。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目概况 宿迁宏泰橡胶科技有限公司于2025年2月26日租赁宿迁市固特安鞋业有限公司场地及厂房，厂房及办公面积共计15546.82平方米，用于橡胶、PU及相关产品的生产和销售，并承接该公司2015年7月《年产1200万双橡胶雨鞋建设项目》（泗环评[2015]112号）及2020年3月《年产1200万双橡胶雨鞋技改项目》（宿环建管[2020]2003号），所承接项目的地点、性质、规模、生产工艺、污染防治或防止生态破坏的措施以及生产经营模式均未改变。目前年产1200万双橡胶雨鞋技改项目正常运行中，已于2021年6月完成竣工环境保护验收。 现有年产1200万双橡胶雨鞋技改项目位于泗阳县王集新城经济开发区广州路南侧、健康路东侧，总投资2000万元，其中环保投资45万元，占总投资的2.25%。本项目占地面积33535平方米，绿化面积3353.5平方米，绿化率10%。本项目实际员工200人，年工作300天，年最大生产时数2400小时。 表2-7现有项目环保手续履行情况 现有项目名称; 审批文号; 产品方案; 验收情况; 排污许可证. 年产1200万双橡胶雨鞋建设项目环境影响报告表; 泗环评[2015]112号; 年产1200万双橡胶雨鞋; 2016年10月18日完成验收; 已于2025年5月8日取得排污许可证，编号：91321323MA1YMD3X4Q001Q. 年产1200万双橡胶雨鞋技改项目环境影响报告书; 宿环建管[2020]2003号; 年产1200万双橡胶雨鞋; 2021年6月完成验收. 有机废气处理设施改建项目; 建设项目环境影响登记表，备案号：202532132300000050; 有机废气处理设施升级改造; /. - 现有项目生产工艺流程 现有项目产品为橡胶雨鞋，其生产工艺流程及产污情况如下。 图2-4项目工艺流程及产污节点图 流程说明： - 称重、投料：将橡胶、色母、促进剂、防老剂、白炭黑、硫磺、碳酸钙按照200：6：6：1：40：1：100的比例称重配好。橡胶经过切片后投入密炼机。配料过程中产生的粉尘主要来源于白炭黑、促进剂等粉料。粉尘主要来源于配料、投料过程，投料方式为人工。本工序产生G1称重、投料废气，主要污染物为颗粒物。 - 混炼、炼胶：将称重好的原料由人工投料从炼胶机顶部加入炼胶机中进行混炼、炼胶，使色母、促进剂、防老剂、白炭黑、硫磺和碳酸钙完全均匀地分散于橡胶中，混炼温度约100℃~120℃。混炼后的胶块再进入开炼机炼胶，炼胶温度一般在60~70°C，开炼机主要作用是把混合均匀的原料进行混炼、塑化，为压延机压延成型橡胶制品提供混合炼塑较均匀的熔融料。在混炼、炼胶过程中产生G2混炼废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯和CS2。 - 出型：将炼好的橡胶经压延机挤压成一定厚度规格的橡胶片。分别作为制造鞋大底、鞋面和汽油胶的原料，出型温度为70-75℃。出型时需用毛刷将硬脂酸锌刷在橡胶表面防止橡胶间互相黏连。此过程产生G3出型废气，出型废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃和SO2。 - 打浆：将制作汽油胶的橡胶片剪碎后放入打浆机中，使用汽油溶解，搅拌均匀后形成汽油胶，此汽油胶用作鞋底与鞋面的粘贴。此过程产生G4打浆废气，主要污染物为非甲烷总烃。 - 平板硫化：将制作鞋大底的橡胶片裁剪后放入平板硫化机的模具中硫化成型，此工序产生G5平板硫化废气，主要污染物为非甲烷总烃和SO2。 - 修边：经过硫化成型的鞋大底需要将边角料去除后待用。此过程产生S1大底边角料。 - 裁剪：将制作鞋里的棉毛布材料进行裁剪、缝纫。此过程产生S2毛布边角料。 - 准备：将缝纫好的棉毛布固定在鞋楦体上，均匀涂上一层乳胶，然后将鞋面橡胶贴合在鞋面，放入成型生产线成型。此过程产生G6涂胶废气，主要污染物为氨和非甲烷总烃。 - 成型：本项目设有三条成型线，由人工刷涂汽油胶按顺序将鞋底、鞋面和装饰品贴合在一起，得到成型的橡胶雨鞋。此过程产G7成型废气，主要污染物为非甲烷总烃。 - 油光：为了使鞋面具有光泽，使用光油将鞋面涂油抛光。工作人员在鞋表面刷上一层光油后晾干，此过程产生G8油光废气，主要污染物为非甲烷总烃、二甲苯。 - 硫化：将已经成型的雨鞋套在架子上送入硫化罐进行硫化。硫化成型后即为雨鞋产品。此过程产生G9硫化废气主要污染物为非甲烷总烃、二甲苯和SO2。 - 整理：将橡胶雨鞋贴好鞋里后，在鞋上装入鞋带、鞋眼等装饰物。 - 检验、包装、入库：将制作好的橡胶雨鞋送入检验车间进行检验，合格的进行包装送入仓库。此过程产生S3残、次品。 - 包装：在雨鞋内放入填充物，放入包装盒内。 - 入库：将包装好的雨鞋存入仓库。 - 现有项目污染防治措施及达标排放状况 （1）废水 - 现有项目外排废水主要为员工生活废水，现有项目员工约200人，按人均生活用水量50L/d计，全年生产天数300天，则职工生活总用水量约3000m3/a。排水量按照80%核算，则生活污水产生量约2400m3/a。生活污水经隔油池+化粪池预处理，通过项目规范化污水接管口排入市政管网，进入王集镇污水处理厂进行深度处理，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》一级A标准后排入小刘河。 根据宿迁爱迪信环境科技有限公司于2024年5月16日~10日监测报告结果（SQADX/JS-051/0-2022），公司废水排放情况见表2-8。 - 表2-8公司废水排放情况 采样日期; 2024.05.16. 监测点位; 生活污水排放口. 样品编号; FS24010260-1-1-1. 样品状态; 微黄、微浑、微臭、无浮油. 检测项目; 单位; 检出限; 检测结果; 排放限值. pH值; 无量纲; -; 7.5（12.6℃）; 6-9. 氨氮; mg/L; 0.025; 18.2; 25. 化学需氧量; mg/L; 4; 215; 300. 悬浮物; mg/L; -; 18; 250. 总氮; mg/L; 0.05; 27.1; 70. 总磷; mg/L; 0.01; 1.85; 5. - 废气 有组织废气 称重、混炼、炼胶废气通过1套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA001处理；出型废气通过1套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA002处理；打浆废气、平板硫化废气与仓储废气通过1套二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA003处理；准备废气通过1套二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA004处理；成型废气通过过1套二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA005处理；油光废气与硫化废气通过1套二级活性炭吸附装置+15m高排气筒DA006处理。 无组织废气 提高收集装置的气密性、合理布置配料、炼胶、硫化等设备，远离厂界等措施后达标排放；本项目3#生产车间、4#生产车间、平板硫化车间设置100m卫生防护距离，打浆区、化学品仓库设置50m的卫生防护距离，目前卫生防护距离内没有环境敏感目标，卫生防护距离满足要求。 企业委托监测江苏迈斯特环境检测有限公司于2025年4月15日、6月24~27日对厂内废气进行监测。结果表明，验收监测期间，项目各排气口废气均能达标排放。监测结果与评价见表2-9。 - 表2-9现有项目有组织废气排放情况 采样日期; 2025.06.25. 监测点位; DA001 炼胶废气排放口; 排气筒高度; 15m. 处理设施/方式; 布袋除尘+一级活性炭吸附+二级活性炭吸附; 烟道截面积; 0. 1963m2. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 标准限值. 二硫化碳排放浓度; mg/m3; ND（0.03）; ND（0.03）; ND（0.03）; -; -. 二硫化碳排放速率; kg/h; -; -; -; -; 1.5. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 8.8; 7.6; 9.8; -; 12. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.061; 0.056; 0.063; -; -. 苯乙烯排放浓度; mg/m3; ND（4×10-3）; ND（4×10-3）; ND（4×10-3）; -; -. 苯乙烯排放速率; kg/h; -; -; -; -; 6.5. 臭气; 无量纲; 268; 357; 412; -; 2000. 采样日期; 2025.04.15. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.43; 1.52; 1.80; 1.58; 10. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.00936; 0.0986; 0.012; 0.010; -. 监测点位; DA002 出型废气排放口; 排气筒高度; 15m. 处理设施/方式; 布袋除尘+一级活性炭吸附+二级活性炭吸附; 烟道截面积; 0. 1963m2. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 标准限值. 二氧化硫排放浓度; mg/m3; ND（3）; ND（3）; ND（3）; ND（3）; 200. 二氧化硫排放速率; kg/h; -; -; -; -; 1.4. 采样日期; 2025.04.15. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.35; 0.87; 0.69; 0.97; 10. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.00733; 0.00473; 0.00373; 0.00526; -. 采样日期; 2025.06.24. 监测点位; DA003 打浆、硫化废气排放口; 排气筒高度; 15m. 处理设施/方式; 一级活性炭吸附+二级活性炭吸附; 烟道截面积; 0.2827m2. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 标准限值. 臭气; 无量纲; 250; 232; 174; -; 2000. 采样日期; 2025.04.15. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.64; 2.07; 2.22; 1.98; 10. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.012; 0.015; 0.016; 0.014; -. 监测点位; DA004 准备废气排放口; 排气筒高度; 15m. 处理设施/方式; 一级活性炭吸附+二级活性炭吸附; 烟道截面积; 0. 1963m2. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 标准限值. 氨排放浓度; mg/m3; ND（0.25）; ND（0.25）; ND（0.25）; ND（0.25）; -. 氨排放速率; kg/h; -; -; -; -; 4.9. 臭气; 无量纲; 309; 268; 309; 295; 2000. 采样日期; 2025.04.15. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 2.23; 2.11; 2.12; 2.15; 100. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.018; .017; 0.017; 0.017; -. 甲苯排放浓度; mg/m3; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; 15. 甲苯排放速率; kg/h; -; -; -; -; -. 二甲苯排放浓度; 对二甲苯; mg/m3; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; -; -. 间二甲苯; mg/m3; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; -; -. 邻二甲苯; mg/m3; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; -; -. 合计; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 15. 二甲苯排放速率; kg/h; -; -; -; -; -. 采样日期; 2025.06.24. 监测点位; DA005 成型废气排放口; 排气筒高度; 15m. 处理设施/方式; 一级活性炭吸附+二级活性炭吸附; 烟道截面积; 0. 1963m2. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 标准限值. 氨排放浓度; mg/m3; ND（0.25）; ND（0.25）; ND（0.25）; ND（0.25）; -. 氨排放速率; kg/h; -; -; -; -; 4.9. 臭气; 无量纲; 357; 357; 268; 327; 2000. 采样日期; 2025.04.15. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 2.26; 1.12; 1.15; 1.51; 100. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.017; 0.00817; 0.00844; 0.011; -. 甲苯排放浓度; mg/m3; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; 15. 甲苯排放速率; kg/h; -; -; -; -; -. 二甲苯排放浓度; 对二甲苯; mg/m3; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; -; -. 间二甲苯; mg/m3; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; -; -. 邻二甲苯; mg/m3; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; -; -. 合计; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 15. 二甲苯排放速率; kg/h; -; -; -; -; -. 监测点位; DA006 油光、硫化废气排放口; 排气筒高度; 15m. 处理设施/方式; 一级活性炭吸附+二级活性炭吸附; 烟道截面积; 0.3600m2. 检测项目; 单位; 第一次; 第二次; 第三次; 平均值; 标准限值. 硫化氢排放浓度; mg/m3; 0.040; 0.036; 0.036; 0.037; -. 硫化氢排放速率; kg/h; 3.72×10-4; 3.34×10-4; 3.33×10-4; 3.46×10-4; 0.33. 臭气; 无量纲; 174; 232; 309; 238; 2000. 采样日期; 2025.04.15. 二甲苯排放浓度; 对二甲苯; mg/m3; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; -; -. 间二甲苯; mg/m3; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; -; -. 邻二甲苯; mg/m3; ND（0.2）; ND（0.2）; ND（0.2）; -; -. 合计; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 15. 二甲苯排放速率; kg/h; -; -; -; -; -. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.81; 0.86; 0.96; 0.88; 10. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.0076; 0.00822; 0.00909; 0.0073; -. - 表2-10 现有项目无组织废气排放情况 采样日期; 2025.06.27. 检测项目; 单位; 上风向 1#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 气象 参数; 风速; m/s; 1.6~2. 1; 1.6~2. 1; 1.6~2. 1; -. 风向; -; 东; 东; 东; -. 气温; ℃; 24.9; 25.6; 27.2; -. 气压; kPa; 100.85; 100.47; 100.19; -. 总悬浮颗粒物; mg/m3; 0.205; 0.259; 0.241; 1.0. 甲苯; mg/m3; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; 2.4. 二甲苯; 间二甲苯; mg/m3; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 对二甲苯; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 邻二甲苯; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 合计; ND; ND; ND; 1.2. 氨; mg/m3; 0.05; 0.03; 0.04; 1.5. 臭气; 无量纲; <10; <10; <10; 20. 检测项目; 单位; 下风向 2#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 气象 参数; 风速; m/s; 1.6~2. 1; 1.6~2. 1; 1.6~2. 1; -. 风向; -; 东; 东; 东; -. 气温; ℃; 24.9; 25.6; 27.2; -. 气压; kPa; 100.85; 100.47; 100.19; -. 总悬浮颗粒物; mg/m3; 0.327; 0.283; 0.315; 1.0. 氨; mg/m3; 0. 11; 0.08; 0.10; 1.5. 甲苯; mg/m3; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; 2.4. 二甲苯; 间二甲苯; mg/m3; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 对二甲苯; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 邻二甲苯; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 合计; ND; ND; ND; 1.2. 臭气; 无量纲; <10; <10; <10; 20. 备注; 1.参考标准由委托方提供，总悬浮颗粒物、 甲苯、二甲苯参考《橡胶制品工业污 染物排放标准》（GB27632-2011）表 6 标准； 2.本次检测中，臭气为有能力分包，数据来自宿迁爱迪信环境科技有限公司，计 量认证证书编号为 231012341171 ，分包报告编号为 SQADT250624002。. 采样日期; 2025.06.27. 检测项目; 单位; 下风向 3#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 气象 参数; 风速; m/s; 1.6~2. 1; 1.6~2. 1; 1.6~2. 1; -. 风向; -; 东; 东; 东; -. 气温; ℃; 24.9; 25.6; 27.2; -. 气压; kPa; 100.85; 100.47; 100.19; -. 总悬浮颗粒物; mg/m3; 0.301; 0.347; 0.374; 1.0. 氨; mg/m3; 0.17; 0.15; 0.16; 1.5. 甲苯; mg/m3; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; 2.4. 二甲苯; 间二甲苯; mg/m3; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 对二甲苯; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 邻二甲苯; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 合计; ND; ND; ND; 1.2. 臭气; 无量纲; <10; <10; <10; 20. 检测项目; 单位; 下风向 4#; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 气象 参数; 风速; m/s; 1.6~2. 1; 1.6~2. 1; 1.6~2. 1; -. 风向; -; 东; 东; 东; -. 气温; ℃; 24.9; 25.6; 27.2; -. 气压; kPa; 100.85; 100.47; 100.19; -. 总悬浮颗粒物; mg/m3; 0.391; 0.358; 0.343; 1.0. 氨; mg/m3; 0. 12; 0.10; 0. 12; 1.5. 甲苯; mg/m3; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; 2.4. 二甲苯; 间二甲苯; mg/m3; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 对二甲苯; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 邻二甲苯; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; ND（5.0×10-4）; -. 合计; ND; ND; ND; 1.2. 臭气; 无量纲; <10; <10; <10; 20. 备注; 1.参考标准由委托方提供，总悬浮颗粒物、 甲苯、二甲苯参考《橡胶制品工业污 染物排放标准》（GB27632-2011）表 6 标准； 2.本次检测中，臭气为有能力分包，数据来自宿迁爱迪信环境科技有限公司，计 量认证证书编号为 231012341171 ，分包报告编号为 SQADT250624002。. 采样日期; 2025.06.27. 检测项目; 单位; 上风向 1#; 下风向 2#; 下风向 3#; 下风向 4#; 标准限值. 气象 参数; 风速; m/s; 1.6~2. 1; 1.6~2. 1; 1.6~2. 1; 1.6~2. 1; -. 风向; -; 东; 东; 东; 东; -. 气温; ℃; 24.9; 24.9; 24.9; 24.9; -. 气压; kPa; 100.85; 100.85; 100.85; 100.85; -. 非甲烷 总烃; 样品 1; mg/m3; 0.31; 1.29; 1.54; 1.51; -. 样品 2; 0.29; 1.41; 1.59; 1.63; -. 样品 3; 0.27; 1.52; 1.62; 1.71; -. 平均值; 0.29; 1.41; 1.58; 1.62; 4.0. 检测项目; 单位; 厂内 5#; 标准限值. 气象 参数; 风速; m/s; 1.6~2. 1; -. 风向; -; 东; -. 气温; ℃; 24.9; -. 气压; kPa; 100.85; -. 非甲烷总烃; 样品 1; mg/m3; 2.49; -. 样品 2; 2.32; -. 样品 3; 2.44; -. 平均值; 2.42; 6. - （3）噪声 根据江苏迈斯特环境检测有限公司于2024年6月20日监测报告结果，公司噪声排放情况见表2-11。 表2-11厂界环境噪声监测情况 监测点位; 监测结果（dB(A)）. 2024.06.20，晴，风速1.8~2.5m/s。. 昼间; 标准限值; 达标情况; 夜间; 标准限值; 达标情况. 东N1; 57.4; 65; 达标; 45.3; 55; 达标. 南N2; 57.4; 65; 达标; 45.3; 55; 达标. 西N3; 57.8; 65; 达标; 43.3; 55; 达标. 北N4; 56.4; 65; 达标; 42.4; 55; 达标. （4）现有项目固废、危废存贮情况 项目废物产生及排放情况见表2-12。 表2-12项目2024年度固体废物产生及排放情况表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 污染防治措施. 1; 生活垃圾; /; /; 30; 员工生活; 半固 态; 环卫清运. 2; 大底边角料; /; /; 0.8; 修边; 固 态; 由泗阳县王集镇国盛废品回收站回收利用. 3; 毛布边角料; /; /; 0.6; 裁剪; 固 态. 4; 残次品; /; /; 5.6; 检验; 固 态. 5; 废包装袋; /; /; 0.8; 包装; 固 态. 6; 尘渣; /; /; 1.45; 布袋除尘; 固 态. 7; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 36; 活性炭吸附; 固态; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 8; 废油桶; HW49; 900-041-49; 16.8; 原料包装; 固态. 9; 废布袋; HW49; 900-041-49; 0.16; 布袋除尘; 固态. （4）现有项目污染物排放总量情况 根据企业现有监测数据，同时结合厂区实际生产情况，经统计，企业现有项目污染物排放情况见表2-13。 表2-13现有项目污染物排放量 废气; 总体排放情况; 环评批复接管总量（t/a）; 达标情况. 污染因子; 核定接管总量（t/a）. 颗粒物; 0.1512; 0.325; 达标. 二氧化硫; 未检出; 0.006; 达标. 氨; 未检出; 0.0023; 达标. 硫化氢; 0.00083; 0.0014; 达标. 二甲苯; 未检出; 0.0083; 达标. 非甲烷总烃; 0.1573; 0.969; 达标. 二硫化碳; 未检出; 0.00003; 达标. 苯乙烯; 未检出; 0.000005; 达标. 废水; 排水量; 2400; 4200; 达标. 化学需氧量; 0.516; 1.05; 达标. 悬浮物; 0.043; 0.63; 达标. 氨氮; 0.044; 0.147; 达标. 总磷; 0.004; 0.0126; 达标. 总氮; 0.065; /; /. 如上表所示，现有项目污染物排放总量满足环评批复要求。 - 环境风险回顾 - 废气非正常排放事故风险防范落实措施 ①企业已委派专人负责环保设备的日常维护，对环保设备进行检查，及时维护保养； ②有专人负责记录记录废气处理设施的运行、检修台账，确保环保设备的正常运行。 - 废水污染事故风险防范落实措施 ①企业已安排专职人员定期对水泵等设备进行检查，以保证设备的正常运行。 ②厂区设有1座容积为200m3的事故应急池。发生事故可立即停止产生废水的相关工序，关闭雨水排口阀门，污水收集至事故应急池，事故后待故障排除后将事故废水和消防废水处理达标排放减少对周围水体影响。 - 危废暂存库风险防范措施 ①不同种类性质的固体废物分区贮存，并设置固废识别标志。 ②危废暂存库配备灭火器及其他应急物资，有效预防突发环境污染事故。 ③安装在线摄像头，实时预防危废库突发情况。 - 火灾事故风险防范措施 ①对有火灾危险的场所设置消防报警装置，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 ②生产车间、仓库、固废堆场配备足够的相适用的各类灭火器材，并定点存放，经常检查，及时充装。 ③公司留有足够的消防通道。车间配备一定数量的灭火器等消防器材。 ④公司建立了完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等。 - 雨排水系统防控措施 ①雨水排口切断闸门采用手动式，专人负责。在紧急情况下关闭总排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 ②全厂雨排水管道与生产污水管道、生活污水管道不发生串漏，设置单独管线与事故应急池连接，可以有效防止受污染的雨水直接进入外环境。 ③厂区实施雨污分流制，厂区有1个雨水排口和1个污水排口，雨水排口在厂区北侧，接市政雨水管网，然后就近排入泵站附近水体，污水排口位于厂区北侧，接经济开发区污水管网，废水排入王集镇污水处理厂处理。雨污排口按规范设置采样点，排口附近设有环保标识，符合雨污排口规范化要求。 - 现有项目存在问题及“以新带老”措施 现有项目外排废水包含员工生活污水，现有项目环评未对废水中BOD5、动植物油及总氮进行核算。本次扩建项目补充核算现有项目BOD5、动植物油及总氮。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等) 1、空气环境质量 环境空气：根据2024年宿迁市生态环境状况所述，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%，同比提升9.4个百分点。PM2.5浓度均值为38.7微克/立方米，同比下降2.8%，改善幅度全省第九。PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降。 为切实改善空气质量，保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府办公室关于印发宿迁市2023年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2023〕3号），主要从持续推进产业能源结构调整、深入打好重污染天气消除攻坚战、深入打好臭氧污染防治攻坚战、深入打好机动车船污染防治攻坚战、深入打好扬尘污染防治攻坚战、深入打好面源污染防治攻坚战这几个方面对大气进行防治。 2、地表水环境质量 根据2024年宿迁市生态环境状况所述，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。南水北调东线涉及我市14个断面及水源地水质达标率为100%。项目位于王集新城经济开发区，产生废水经王集镇污水处理厂处理后最终排入小刘河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 项目位于王集新城经济开发区，产生废水经王集镇污水处理厂处理后最终排入小刘河，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 - 声环境质量 根据2024年宿迁市生态环境状况所述，全市功能区声环境质量昼间、夜间测次达标率分别为98.4%、94.9%；区域声环境昼间平均等效声级为54.3分贝，处于二级水平；道路交通声环境昼间平均等效声级为63.7分贝，处于一级水平。全市辐射环境质量良好。 因本项目厂界外50m范围内有零散居民，为了解敏感目标的声环境质量现状，本项目于2025年1月14日对周边多个敏感点进行了声环境现状监测（检测报告见附件22）。现状监测结果如下表： 表3-1本项目敏感点声环境现状监测结果 检测日期; 检测点位; 检测结果; 标准; 达标情况. 2025.1.14; 昼间; 西侧敏感点Z1; 50; ≤60dB（A）; 达标. 南侧敏感点Z2; 45. 北侧敏感点Z3; 52. 注：检测期间天气多云，风速1.6~2.4m/s。企业夜间不生产，故仅检测昼间。. 由上表可知，本项目敏感点噪声现状值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB（A）。 - 生态环境质量 本项目位于泗阳县王集新城经济开发区广州路南侧、健康路东侧，占地范围内不存在生态保护目标。 - 土壤、地下水环境质量 项目厂区内均为水泥硬底化地面；一般固废间设置防渗漏措施；污水管道为密封结构；生活垃圾堆放区为水泥硬化，并设置防渗漏措施，故项目运营期间不存在地下水、土壤环境污染途径，故项目无需对地下水、土壤环境开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据项目现场周边情况，确定本项目周边主要环境保护目标见表3-2和表3-3。 表3-2环境空气保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. 经度E; 纬度N. 南圩村党群服务中心; 118.744417; 33.849746; 居住区; 人群; 二类区; N; 距北厂界30m. 西徐薛庄; 118.742961; 33.848409; 居住区; 人群; 二类区; W; 距西厂界20m. 南徐薛庄; 118.737525; 33.841762; 居住区; 人群; 二类区; S; 距南厂界35m. 南圩王圩; 118.750094; 33.847824; 居住区; 人群; 二类区; SE; 距东南厂界375m. 南圩村委会; 118.741416; 33.849926; 居住区; 人群; 二类区; NW; 距西北厂界205m. 表3-3其他环境敏感目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离厂界/m; 规模（人）; 环境功能. 地表水 环境; 小刘河; N; 1000; 小型; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准. 地下水 环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 南圩村党群服务中心; N; 30; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。. 西徐薛庄; W; 20; 20. 南徐薛庄; S; 35; 25. 生态; 本项目不在国家级生态红线和省生态空间管控区范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目营运期有组织非甲烷总烃、MDI排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃、MDI的标准限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中非甲烷总烃排放限值，厂界无组织非甲烷总烃的排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃无组织排放限值，具体见表3-4。 表3-4大气污染物排放标准 污染物; 有组织浓度限值(mg/m3); 有组织速率限值(kg/h）; 厂区内无组织排放限值（mg/m³）; 企业边界大气污染物浓度限值(mg/m3); 执行标准. 非甲烷总烃; 60; /; 6; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单、江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）; 1; /; /; /. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.3. 2、废水排放标准 本项目产生的生活污水经隔油池+化粪池处理后一起接入市政污水管网，排至王集镇污水处理厂处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，尾水排入小刘河。具体标准见表3-5。 表3-5泗阳县王集镇污水处理厂进、出水水质要求单位：mg/L 污染物名称; 泗阳县王集镇污水处理厂污水接管标准; 泗阳县王集镇污水处理厂尾水排放标准. pH; 6～9; 6～9. COD; 300; 50. SS; 250; 10. 氨氮; 25; 5（8）. 总磷; 5; 0.5. 总氮; 45; 15. BOD5; 200; 10. 动植物油; 100; 1. 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，即昼间65dB(A)。 4、固体废物控制标准 本项目一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求，同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作的意见》（苏环办[2024]16号）等文件要求进行危废的暂存和处理。生活垃圾排放及管理执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表3-6。 表3-6项目污染物排放总量控制指标单位：t/a 污染物; 原有接管量; 原有进入环境量; 本项目状况; “以新带老”削减量; 全厂接管量; 全厂进入环境量. 产生量; 削减量; 接管量; 进入环境量; 接管量; 排放量. 废气; 颗粒物; 0; 0.325; 0; 0; 0; 0; 0; 0.282; 0; 0.043. VOCs; 非甲烷总烃; 0; 0.969; 0.6865; 0.6178; 0; 0.0687; 0; 0; 0; 1.0377. MDI; 0; 0; 0.017; 0.0153; 0; 0.0017; 0; 0; 0; 0.0017. 二甲苯; 0; 0.0083; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0083. 苯乙烯; 0; 0.000005; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.000005. 二氧化硫; 0; 0.261; 0; 0; 0; 0; 0; 0.255; 0; 0.006. 氮氧化物; 0; 0.756; 0; 0; 0; 0; 0; 0.756; 0; 0. 氨; 0; 0.0023; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0023. 硫化氢; 0; 0.0029; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0029. 二硫化碳; 0; 0.00003; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0.00003. 废水; 排水量; 4200; 4200; 600; 0; 600; 600; 1800; 1800; 3000; 3000. COD; 1.176; 0.21; 0.21; 0.42; 0.168; 0.03; 0.504; 0.09; 0.84; 0.15. SS; 0.756; 0.042; 0.18; 0.072; 0.108; 0.006; 0.324; 0.018; 0.54; 0.030. 氨氮; 0.147; 0.021; 0.021; 0; 0.021; 0.003; 0.063; 0.009; 0.105; 0.015. 总磷; 0.0126; 0.0021; 0.0018; 0; 0.0018; 0.0003; 0.0054; 0.0009; 0.009; 0.0015. 总氮; 0.168; 0.063; 0.024; 0; 0.024; 0.009; 0.072; 0.027; 0.12; 0.045. BOD5; 0.672; 0.042; 0.108; 0.012; 0.096; 0.006; 0.288; 0.018; 0.48; 0.030. 动植物油; 0.21; 0.0042; 0.06; 0.03; 0.03; 0.0006; 0.09; 0.0018; 0.15; 0.003. 固废; 一般固废; 9.5; /; 0.4; 0; 0.4; 0; 0; 0; 9.9; 0. 危险固废; 52.96; /; 6.3; 0; 6.3; 0; 0; 0; 59.26; 0. 生活垃圾; 30; /; 7.5; 0; 7.5; 0; 0; 0; 37.5; 0. 总量控制要求： 本次扩建项目总量控制要求： ①废气： 大气污染物：VOCs≤0.0704t/a（非甲烷总烃≤0.0687t/a、MDI≤0.0017t/a）。 本次扩建项目VOCs排放总量从泗阳县总量库中进行平衡。 ②废水： 水污染物(接管量)：废水量≤600t/a，COD≤0.168t/a、SS≤0.108t/a、氨氮≤0.021t/a、总磷≤0.0018t/a、总氮≤0.024t/a、BOD5≤0.096t/a、动植物油≤0.03t/a。水污染物（排放量）：废水量≤600t/a，COD≤0.03t/a、SS≤0.006t/a、氨氮≤0.003t/a、总磷≤0.0003t/a、总氮≤0.009t/a、BOD5≤0.006t/a、动植物油≤0.0006t/a。 ③固废： 本项目固废“零”排放，无需申请总量。 项目实施后，全厂污染物年排放量初步核定为： ①废气： 大气污染物：颗粒物≤0.043t/a、VOCs≤1.047705t/a（非甲烷总烃≤1.0377t/a、MDI≤0.0017t/a、二甲苯≤0.0083t/a、苯乙烯≤0.000005t/a）、二氧化硫≤0.006t/a、氨≤0.0023t/a、硫化氢≤0.0029t/a、二硫化碳≤0.00003t/a。 ②废水： 水污染物(接管量)：废水量≤3000t/a，COD≤0.84t/a、SS≤0.54t/a、氨氮≤0.105t/a、总磷≤0.009t/a、总氮≤0.12t/a、BOD5≤0.48t/a、动植物油≤0.15t/a。水污染物（排放量）：废水量≤3000t/a，COD≤0.15t/a、SS≤0.03t/a、氨氮≤0.015t/a、总磷≤0.0015t/a、总氮≤0.045t/a、BOD5≤0.03t/a、动植物油≤0.003t/a。 ③固废： 本项目固废“零”排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目在现有厂房建设生产，不新建厂房，施工期仅涉及生产设备及废气污染防治措施的改建安装等。施工期时间短、影响小，不另行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目营运期污染产生情况如下： 本项目营运期污染物主要包括废气、废水、固体废物和噪声。 1、大气污染物 （1）污染源分析 本项目营运期废气主要为混料预热、搅拌投料废气G1；开模脱模产生的有机废气G2；移印补色产生的有机废气G3。有机废气污染因子为非甲烷总烃、MDI。 ①混料预热、搅拌投料废气G1 本项目为使物料软化，方便加入助剂混合，加入助剂前后对主料进行共计2次预热，预热完成后搅拌投入成型机的料仓内备用。物料中含有有机成分，但由于预热温度仅为40℃，有机废气挥发量较小，此处只做定性分析。 混料预热、搅拌投料产生的有机废气通过集气罩收集，经二级活性炭吸附处理后由DA007排气筒有组织排放，未被收集的废气在车间内无组织排放。 ②开模脱模废气G2 本项目加热成型所使用的原料含有有机成分，由于操作温度较高，物料在开模脱模时受热会产生一定量的有机废气。开模脱模产生的有机废气产生系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“塑料制品业系数手册”中2927日用塑料制品制造行业中“配料混合挤出/注塑”产生的挥发性有机物产生系数计算，产生系数为2.70千克/吨-产品。本项目加热成型环节所用到的原料重量为277吨，经计算，加热成型环节非甲烷总烃产生量为0.7479t/a。 本项目加热成型工艺类似于发泡，会有少量二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)气体外逸，结合建设单位提供的资料及查阅资料，同时搜集国内涉及聚氨酯发泡的项目，二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)气体的产生情况见表4-1。 表4-1同行业项目MDI废气的产生情况表 行业发泡项目名称; 环评审批文号; 发泡产品; 主要工艺; 主要原辅材料; 主要污染物MDI产生量t/a; MDI产污系数%. 莆田市飞凰鞋材有限公司聚氨酯鞋底生产项目; 莆环审荔[2022]21号; PU鞋底; 发泡; 聚膻氨酯树脂A(聚酯多元醇)90ta；聚氨酯B料MDI)90t/a; MDI0.028t/a; 0.012. 利峰鞋材RB鞋底、PU鞋底生产项目; 莆环审城[2022]50号; PU鞋底; 发泡; 聚氨酯树脂A(聚酯多元醇) 100t/a；聚氨酯B料(MDI)100t1a; MDI0.028t/a; 0.028. 莆田市帆盛鞋业有限公司PU鞋底生产项目; 莆环审城[2022]27号; PU鞋底; 发泡; 聚氨酯树脂A(聚酯多元醇)90ta;聚氨酯B料(MDI)70t/a; MDI0.012t/a; 0.017. 综合本项目实际情况，本项目二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的产生量按0.02%计，聚氨酯树脂B料用量为96t/a，因此二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的产生量约为0.019t/a。 项目设有4台注射型成型机和1台浇注型成型机，在各自投料口和开模区上方设置集气罩。混料预热、搅拌投料、开模脱模产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒DA007有组织排放，风机风量10000m3/h，年运行2400h，集气罩收集率取90%，二级活性炭吸附效率取90%。经计算，有组织非甲烷总烃产生量为0.673t/a，产生速率为0.280kg/h，有组织MDI产生量为0.017t/a，产生速率为0.007kg/h；经二级活性炭吸附处理后有组织非甲烷总烃排放量为0.067t/a，排放速率为0.028kg/h，有组织MDI排放量为0.0017t/a，排放速率为0.0007kg/h。无组织非甲烷总烃排放量为0.075t/a，排放速率为0.031kg/h，无组织MDI排放量为0.002t/a，排放速率为0.0008kg/h。 ②移印补色废气G3 本次扩建项目使用水性油墨对成品雨鞋进行移印和补色，完成移印补色的雨鞋需经过隧道加热，加热产生有机废气。根据原料供应商提供的水性油墨VOCs检测报告（详见附件20），本项目使用的水性油墨VOCs含量为1.5%，水性油墨年用量为1t，有机废气以全部挥发计，移印补色环节非甲烷总烃产生量为0.015t/a。 项目在移印机上方、烘干线出口及补色区上方设置集气罩。移印补色产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后通过15m排气筒DA007有组织排放，风机风量10000m³/h，年运行2400h，集气罩收集率取90%，二级活性炭吸附效率取90%。经计算，有组织非甲烷总烃产生量为0.0135t/a，产生速率为0.005kg/h；经二级活性炭吸附处理后有组织非甲烷总烃排放量为0.0014t/a，排放速率为0.0006kg/h。无组织非甲烷总烃排放量为0.0015t/a，排放速率为0.0006kg/h。 |

表4-2本次扩建项目有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 产污环节; 污染源; 污染物 名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 h/a. 核算方法; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 工艺; 效率%; 废气量/m3/h; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 开模脱模+移印补色; G2+G3; 排气筒DA007; 非甲烷总烃; /; 28.6; 0.286; 0.6866; 二级活性炭吸附; 90; 10000; 2.86; 0.0286; 0.0687; 2400. MDI; 类比法; 0.7; 0.007; 0.017; 0.07; 0.0007; 0.0017. 注：项目产品产能约270t/a，非甲烷总烃排放总量为0.0687t/a，单位产品非甲烷总烃排放量为0.254kg/t，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中单位产品非甲烷总烃排放量不超过0.3kg/t的限值要求。 表4-3本项目无组织废气产生源强 废气来源; 污染物; 产生情况; 处理措施; 排放源参数; 排放情况. 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 面积(m2); 高度(m); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 生产车间; 非甲烷总烃; 0.032; 0.0763; 加强通风; 60*20（1200）; 7; 0.032; 0.0763. 生产车间; MDI; 0.0008; 0.0019; 7; 0.0008; 0.0019. 表4-4本项目非正常工况污染源强核算一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间(h); 年发生频次/次; 应对措施. 排气筒DA007; 一级活性炭吸附失效，非甲烷总烃净化效率降至70%; 非甲烷总烃; 8.58; 0.0858; 0.5; ≤1; 加强废气处理设施的管理，定期检修，建立健全的环保管理机构. MDI; 0.21; 0.0021; 0.5; ≤1.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）排放口基本信息 本次扩建项目新建废气处理设备及排气筒DA007，排气筒DA007基本参数详见表4-5。 表4-5排气筒参数一览表 排气筒编号; 排放口类型; 坐标; 排气筒参数; 风量(m3/h). 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA007; 一般排放口; 118.732231; 33.843948; 15; 0.6; 25; 10000. 废气处理装置配套的排气筒需预留监测平台，并在排气筒附近醒目处设置环境保护标志牌。 （3）废气污染治理设施 1）可行性分析分析 本项目混料预热、搅拌投料、开模脱模、移印补色产生非甲烷总烃和MDI采用1套“二级活性炭吸附”装置处理后，达标尾气经15m高排气筒(DA007)高空排放。 本项目为塑料鞋制造项目，参照《排污许可证申请及核发技术规范制鞋工业》(HJ1123-2020）表2，注塑工艺产生的挥发性有机物推荐采用“吸附法”进行处理。本次扩建项目混料预热、搅拌投料、开模脱模、移印补色产生的非甲烷总烃和MDI采用1套“二级活性炭吸附”装置处理是可行的。 根据工程分析可知，混料预热、搅拌投料、开模脱模、移印补色产生的非甲烷总烃和MDI经处理后能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中非甲烷总烃、MDI的标准限值（非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3、MDI≤1mg/m3）。因此本项目使用的废气处理排放措施是可行的。 2）废气处理工艺原理及简述 活性炭吸附工作原理： 活性炭吸附器是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效地去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果。活性炭具有发达的空隙，比表面积大，具有很高的吸附能力。含尘气体由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 活性炭吸附工艺为国内通用的有机废气处理工艺，通过查阅资料，《环境与工业气体净化技术》（朱世勇主编北京：化学工业出版社，2001）中所述挥发性有机物（VOC）的脱出和回收工程实例，活性炭吸附系统对有机污染物的去除效率大于90%，因此，本项目所用二级活性炭吸附装置处理效率取90%是可行的。但生产过程中仍需加强相应的管理，并由专人负责。 本项目废气处理工艺简述 本次扩建项目排放的有机废气处理采用两级活性炭吸附设备，废气进入活性炭塔通过物理吸附对气体中的有机物进行去除。 表4-6活性炭吸附设施工艺技术参数表 处理装置; 设计风量m3/h; 10000. 活性炭吸附箱; 尺寸; 2m×1.5m×2.2m. 密度; 0.5kg/dm³. 活性炭单次填充量; 2m³（折合重量1t）. 材质; 比表面积大（800~1000m2/mg）微孔结构均匀的蜂窝状活性炭. 更换周期; 三个月. 停留时间; 0.58s. 活性炭更换频次 对照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（2026-2013）文件中相关要求。本项目废气处理使用蜂窝活性炭，吸附装置吸附层的气体流速宜低于1.20m/s。 对照《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》文件中相关要求，计算活性炭的使用量和更换周期。 T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；（根据苏环办[2022]218号文附件工业有机废气治理用活性炭常规技术指标，取值20%） c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 本项目非甲烷总烃吸附量总计约0.6334t/a，则新鲜活性炭使用量为3.167t/a。吸附设备活性炭设计容量m取1000kg，动态吸附量s取20%，活性炭削减的VOCs浓度c为26.37mg/m³，风量Q取10000m³/h，运行时间为8h/d，则运行周期计算结果为94.8，根据《苏环办〔2022〕218号》相关要求，VOCs治理用的活性炭更换周期一般不应超过3个月，建议活性炭3个月更换一次。 - 卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种”。 当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 本项目涉及的无组织废气主要为5#车间排放的非甲烷总烃和MDI，计算公式如下： 等标排放量=Qc/Cm 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； 根据表4-3得出非甲烷总烃无组织排放量为0.032kg/h，MDI无组织排放量为0.0008kg/h。依据《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃Cm值取2mg/m³，依据美国OSHA标准MDI Cm值取0.2mg/m³，则非甲烷总烃等标排放量为0.032/2=0.016，MDI等标排放量为0.0008/0.2=0.004。 根据上述公式计算可知，非甲烷总烃和MDI的等标排放量相差大于10%，等标排放量最大的污染物为非甲烷总烃，因此选取非甲烷总烃作为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。 卫生防护距离是无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间设置卫生防护距离，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），本项目特征大气有害物质的卫生防护距离计算方法如下： 式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； L—大气有害物质卫生防护距离初值，单位为m； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单位的等效半径，单位为m； - C、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染物源构成类别从表1查取。本项目所在地区年均风速取2.9m/s。 故卫生防护距离计算系数计算如下表。 表4-7卫生防护距离计算参数及计算结果 污染物名称; 占地面积（㎡）; 源强（kg/h）; 标准限值（mg/m³）; A; B; C; D; 计算值; 卫生防护距离（m）. 非甲烷总烃; 1200; 0.032; 2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 6.10; 50. 本项目在5#厂房内自西向东40m处做隔断，将厂房分隔为东西两半部分，西半部分作为本次扩建项目的仓库，东半部分作为本次扩建项目生产车间，长60m，占地1200㎡，项目以东半部分生产车间为边界设置50m卫生防护距离。根据现场勘查，项目卫生防护距离内不存在敏感目标，以后在该卫生防护距离内也不得规划和建设住宅、学校、医院等环境敏感目标。 （4）废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范制鞋工业》（HJ1123-2020），结合现有项目，本次扩建项目涉及废气监测计划如下表。 表4-8本次扩建项目实施后废气监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; 排气筒DA007排放口/混料预热、搅拌投料、开模脱模、移印补色; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单. MDI; 1次/年. 无组织废气; 厂界无组织上风向、下风向; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. （5）大气环境影响评价结论 本项目采用成熟稳定的治理措施处理，混料预热、搅拌投料、开模脱模、移印补色废气经处理后可达标排放，采取的废气防治措施可行。因此，本项目排放的大气污染物不会降低该地区环境空气质量现状，对周围大气环境影响较小。 2、水污染物 （1）污染源分析 ①现有项目生活污水 现有项目劳动定员200人，全年工作300天，员工生活用水定额按50L/(人·班)计，则全年生活用水量为3000m3/a。废水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2400m³/a。 ②本次扩建项目新增生活污水 本次扩建项目新增职工人数为50人，全年工作日300天，员工生活用水定额按50L/(人·班)计，则全年生活用水量为750m3/a。废水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为600m³/a。 生活污水经隔油池+化粪池处理后接入周边市政污水管网，最终由王集镇污水处理厂集中处理。污染物产生浓度为COD350mg/L、SS300mg/L、氨氮35mg/L、总氮40mg/L、总磷3mg/L、BOD5180mg/L、动植物油100mg/L。 表4-9污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染物 名称; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 去向. 核算方法; 产生废水量/m3/a; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 污染物 名称; 排放废水量/m3/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 现有项目生活污水; COD; 类比法; 2400; 350; 0.84; 隔油池+化粪池; COD; 2400; 280; 0.672; 王集镇污水处理厂. SS; 300; 0.72; SS; 180; 0.432. 氨氮; 35; 0.084; 氨氮; 35; 0.084. TP; 3; 0.0072; TP; 3; 0.0072. TN; 40; 0.096; TN; 40; 0.096. BOD5; 180; 0.432; BOD5; 160; 0.384. 动植物油; 100; 0.24; 动植物油; 50; 0.12. 扩建项目生活污水; COD; 600; 350; 0.21; 隔油池; COD; 600; 280; 0.168; 王集镇污水处理厂. SS; 300; 0.18; SS; 180; 0.108. 氨氮; 35; 0.021; 氨氮; 35; 0.021. TP; 3; 0.0018; TP; 3; 0.0018. TN; 40; 0.024; TN; 40; 0.024. BOD5; 180; 0.108; BOD5; 160; 0.096. 动植物油; 100; 0.06; 动植物油; 50; 0.03. 扩建后全厂生活污水; /; COD; 3000; 280; 0.84; 王集镇污水处理厂. SS; 180; 0.54. 氨氮; 35; 0.105. TP; 3; 0.009. TN; 40; 0.12. BOD5; 160; 0.48. 动植物油; 50; 0.15. 表4-10综合废水产生和排放情况表 类型; 污染物名称; 污染物接管情况; 排放去向; 外排环境情况; 最终去向. 浓度(mg/L); 接管量(t/a); 浓度(mg/L); 外排量(t/a). 现有项目生活污水; 废水量; 2400; 王集镇污水处理厂; 2400; 小刘河. COD; 280; 0.672; 50; 0.12. SS; 180; 0.432; 10; 0.024. 氨氮; 35; 0.084; 5; 0.012. TP; 3; 0.0072; 0.5; 0.0012. TN; 40; 0.096; 15; 0.036. BOD5; 160; 0.384; 10; 0.024. 动植物油; 50; 0.12; 1; 0.0024. 扩建项目生活污水; 废水量; 600; 600. COD; 280; 0.168; 50; 0.03. SS; 180; 0.108; 10; 0.006. 氨氮; 35; 0.021; 5; 0.003. TP; 3; 0.0018; 0.5; 0.0003. TN; 40; 0.024; 15; 0.009. BOD5; 160; 0.096; 10; 0.006. 动植物油; 50; 0.03; 1; 0.0006. （2）废水排放口基本情况 本项目雨、污水排口均设置于厂区北侧，污水接管口需根据原江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，排放口设置明显规范化环保标识牌。 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-11，厂区污水排放口基本信息见表4-12。 表4-11废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否满足要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 综合废水; COD SS 氨氮 TP TN BOD5 动植物油; 进入城市污水处理厂; 间歇放断，排放期间流量不稳定; TW001; 生活污水处理系统; 隔油池+化粪池; DW001; 是; 企业总排. 表4-12废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 118.744915; 33.849267; 0.060; 进入城镇污水处理厂; 间歇放断，排放期间流量不稳定; —; 王集镇污水处理厂; COD SS 氨氮 TN TP BOD5 动植物油; ≤50 ≤10 ≤5 ≤15 ≤0.5 ≤10 ≤1. （3）污染治理设施可行性分析 本次扩建项目外排废水为新增员工所产生的生活污水，经厂区化粪池和隔油池处理后排入王集镇污水处理厂进一步处理。 化粪池：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；厌氧腐化下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。 隔油池：‌隔油池的工作原理主要基于油与水的密度差异，通过重力分离实现油水自然分层，并结合物理结构（如斜板、集油管等）提升分离效率。‌具体运作过程可分为以下关键步骤：①‌当含油废水进入隔油池后，由于油类物质密度小于水（油的密度通常为0.8-0.9g/cm³，水为1.0g/cm³），油滴在缓慢流动或静止状态下逐渐上浮至水面形成浮油层，而密度较大的悬浮杂质则下沉至池底。②隔油池多采用平流式设计，确保废水水平流速较低（例如25mm/s），并保持足够的停留时间（如2-10分钟），使油滴有充足时间上浮。例如，平流式隔油池通常设计长度是宽度的4倍以上，有效水深不超过2米。③‌水面浮油通过集油管（可转动的钢管）或刮油机收集，导入脱水罐处理。池底污泥通过刮泥机推送至污泥斗，经排泥管排出，实践证明隔油池是有效预处理设施。 依托王集镇污水处理厂可行性分析： 王集镇污水处理厂占地面积为5292平方米，位于南宁路北侧、人民路东侧，建设规模0.4万立方米/日。服务范围为王集镇生活污水及王集新城经济开发区废水，采用“格栅+沉砂+多功能预处理+生物转盘+滤布滤池+消毒”的处理工艺，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入小刘河。污水处理厂工艺流程见图4-3。 粗格栅 污水 沉砂外运处理 旋流沉砂池 提升泵房 细格栅 栅渣 多功能预处理池 生物转盘 滤布滤池 消毒 栅渣 栅渣外运处理 空气 鼓风机 空气 污泥脱水系统 剩余污泥 达标排放 污泥外运填埋 图4-3王集镇污水处理厂工艺流程图 接管水质、水量分析 本项目外排生活污水中主要污染为COD、SS、氨氮、TP、TN等因子，经化粪池预处理预处理后，水质可达到王集镇污水处理厂接管标准（详见表4-7）。经计算，本次扩建项目外排废水量600m3/a(2m3/d)，王集镇污水处理厂处理能力约为4000m3/d，本项目外排废水仅占王集镇污水处理厂处理能力的0.05%，因此本项目所排废水的水量在王集镇污水处理厂的处理能力内。 从以上的分析可知，本项目废水接入王集镇污水处理厂处理是可行的。 （4）废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本次扩建项目产生的废水为生活污水，监测计划如下表。 表4-13本项目实施后废水监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水总排放口; pH、流量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、BOD5、动植物油; 1次/年; 王集镇污水处理厂接管标准. （5）地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，项目营运期产生的生活污水通过隔油池+化粪池预处理，达标尾水通过市政污水管网接管至王集镇污水处理厂进一步处置，尾水排入小刘河。从水质水量及建设进度等方面综合考虑，本项目废水接管至王集镇污水处理厂处理是可行的，不会对小刘河水质造成冲击影响。因此，本项目对地表水环境的影响可以接受。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声环境影响和治理措施 （1）噪声源及降噪情况 本项目运营期噪声源强及排放特征参见下表。 表4-14工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级（距声源距离） /（dB(A)/m）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; DA007风机; 风量10000m3/h; 115; 70; 0; 85; 合理布局、选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头; 工作时段. 2; 螺旋式压缩机; DSR-30; 105; 70; 0; 85; 合理布局、选用低转速、低噪声的电机，建立围挡隔声; 工作时段. S-30A; 103; 70; 0; 85. 表4-15工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 单台声压级（距声源距离） /（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离m. 1; 生产厂房; 烘箱; 1; 75; 选用低噪声设备，减振、隔声，强化生产管理; 105; 55; 0; 2(S); 68.98; 工作时段; 25; 43.98; 1. 注：坐标原点为厂房西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）厂界达标情况分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评釆用Cadna/A环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A、B中推荐模型。 户外声传播衰减 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级(如实测得到的)、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级，用下式计算： LP(r)=LP(r0)+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；DC—指向性校正，dB；Adiv—几何发散引起的衰减，dB；Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；Agr—地面效应引起的衰减，dB；Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减 ①无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式 Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB；r—预测点距声源的距离，m；r0—参考位置距声源的距离，m。 ②室内近似扩散声场时：室外的倍频带声压级公式 Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量。 也可按下列公式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： Lp1=Lw+10lg(Q4πr2+4R) 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③所有声源的叠加公式 Lp1i(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij) 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lpli—室内j声源i倍倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 预测分析结果见表4-16： 表4-16厂界噪声预测值（昼间）单位：LeqdB(A) 监测点位; 本项目贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 47.4; 65; 达标. 南厂界; 48.2; 65; 达标. 西厂界; 48.6; 65; 达标. 北厂界; 48.8; 65; 达标. 表4-17噪声敏感点噪声影响值单位：dB(A) 预测点; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 西侧敏感点Z1; 昼间; 50; 38.9; 50.42; 60; 达标. 南侧敏感点Z2; 昼间; 45; 39.8; 45.45; 60; 达标. 北侧敏感点Z3; 昼间; 52; 35.6; 52.36; 60; 达标. 从表4-18可知，通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值小于65dB（A）。从表4-19可知，项目建成后，敏感点噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，即：昼间噪声值小于60dB（A）。本次扩建项目噪声源对周围环境影响较小。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，本项目建成后厂界昼间噪声监测计划见下表。 表4-18噪声环境监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 排放标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季; 昼间65dB(A). 因建设单位没有监测上述因子的能力，以上所有监测全部委托具备相应监测资质环境监测单位进行。 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物源强核算 本项目营运期产生的固体废物主要包括废包装品、修边产生的边角料、不合格品、废导热油、废气处理产生的废活性炭和员工生活垃圾。 1）废包装品：本项目废包装品合计产生1.5t/a。包装品沾染聚氨酯等有机成分，对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别为HW49，代码为900-041-49。废包装品收集后存放于危废仓库，委托有资质公司定期处理。 2）边角料：本项目修边检验工段会产生边角料，产生量为0.1t/a。边角料属于一般工业固废，收集后暂存于厂区内一般固废库内，定期外售给废旧资源回收公司。 3）不合格品：本项目产品不良率以0.1%计，则不合格品产生量约为0.3t/a。不合格品属于一般工业固废，收集后暂存于厂区内一般固废库内，定期外售给废旧资源回收公司。 4）废活性炭：本项目使用活性炭吸附有机废气，吸附的有机废气总量0.6331t/a，吸附系数以20%计，需使用新鲜活性炭3.1655t/a，因此新增废活性炭量约为3.8t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，代码为900-039-49。废活性炭收集后存放于危废仓库，委托有资质公司定期处理。 5）废导热油：锅炉每五年更换一次导热油，废导热油产生量为1t/5年。对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别为HW08，代码为900-249-08。废导热油收集后存放于危废仓库，委托有资质公司定期处理。 6）生活垃圾：本项目新增员工人数50人，年工作300天，按0.5kg/人•d计算，则生活垃圾产生量为7.5t/a，由环卫部门定期清运处理。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，对建设项目产生的物质(除目标产物，即：产品、副产品外)，依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。本次扩建项目副产物属性判断见表4-19。 表4-19本次扩建项目建成后副产物属性（固体废物属性）判定表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产 品; 判定依据. 1; 废包装品; 原料包装; 固态; 有机成分; 1.5; √; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 边角料; 修边; 固态; 树脂; 0.1; √. 3; 不合格品; 检测; 固态; 树脂; 0.3; √. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; 3.8; √. 5; 废导热油; 锅炉供热; 液态; 油类物质; 1t/5a; √. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 果壳、纸屑; 7.5; √. 根据《国家危险废物名录》(2025年)、《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)以及《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，结果见下表。 表4-20本次扩建项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量(t/a). 1; 生活 垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 《国家危险废物名录(2025 年版)》以及危险废物鉴别标准; /; /; /; 7.5. 2; 边角料; 一般固废; 修边; 固态; 塑料; /; /; /; 0.1. 3; 不合格品; 检测; 固态; 铜线、铁粉、水性漆; /; /; /; 0.3. 4; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; T; HW49; 900-039-49; 3.8. 5; 废包装品; 物料包装; 固态; 树脂; T，In; HW49; 900-041-49; 1.5. 6; 废导热油; 锅炉供热; 液态; 油类物质; T，I; HW08; 900-249-08; 1t/5a. （2）固废影响分析 a、生活垃圾 项目内生活垃圾经过员工集中收集后，交由当地环卫部门统一清运。 b、一般工业固废暂存库 厂区一般工业固废主要为边角料、不合格品，建设单位已在生产车间东南角设置一处占地面积150m2的一般固废暂存场地，一般工业暂存场地可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。 c、危险废物贮存场所(设施) 建设单位在生产车间南侧设置一座占地面积70m2的危废库，用于危废的临时存储。 表4-21危险废物暂存情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积m2; 产生量t/a; 贮存方式; 最大贮存能力t; 贮存 周期; 备注. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 10; 36; 吨袋、密封贮存; 10; 1季度; 现有项目产生. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 10; 16.8; 吨袋、密封贮存; 10; 半年. 3; 废布袋; HW49; 900-041-49; 1; 0.16; 桶装密封贮存; 0.16; 1年. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4; 3.8; 吨袋、密封贮存; 2; 半年; 本次扩建项目新增. 5; 废包装品; HW49; 900-041-49; 2; 1.5; 桶装密封贮存; 1.5; 1年. 6; 废导热油; HW08; 900-249-08; 1; 1t/5a; 桶装密封贮存; 1; 1年. 合计; 28; 59.26; /; 24.66; /; /. 结合上表，本项目现有占地面积70m2危废库容积充足，可满足扩建后全厂危险废物的临时存储。 ①厂内运输 厂内产生的危险废物在完成分类收集和包装后，由专门人员送至危险废物仓库。危险废物厂内运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应将危险废物及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均需进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 ②厂内暂存 本项目危废库内危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》(苏环办〔2019〕149号)《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》(苏环办[2020]401号)等文件要求，加强危险废物工作的全过程管理。 危废库应符合以下要求： 1)建设单位应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求建设危废仓库，贮存场所应根据《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)修改单设立专用标志。 2)建设单位危废库应为室内空间，地基应采用防渗材料进行防渗漏处理外，且地基应高出地面15cm。地面应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求，地面应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中要求，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数≤10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料，四周应设置引流沟、收集池。 3)危废库应具备防雨、防风、防晒、防腐防渗漏措施等，贮存(堆放)处进出路口应设置符合HJ1276-2022、GB15562.2-1995修改单要求的警示标志。 4)危险废物必须装入密封容器内，应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中对贮存容器的要求和相容性要求。危险废物的存贮容器应根据危险废物的不同特性而设计，采用不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散的装置；所有装有危险废物的容器贴上标签，标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 5)危废库内部应以隔断进行分区，危废必须分开存放，严格根据相应类别暂存于相应位置，防止出现混放情况。 6)应按照本环评落实安全合法处置去向。建设单位需及时进行危废申报，不得瞒报、漏报。 7)禁止将危险废物与生活垃圾及其它废物混合堆放。 8)在危废库出入口、内部、危废运输车辆通道等关键位置设置在线视频监控，并指定专人专职维护视频监控设施，确保正常稳定运行。 9)危废库应配置火灾报警装置和导出静电的接地装置；周围应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 10)危险废物贮存应建立危险废物贮存的台账制度，将危险废物的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。 危险废物产生单位和经营单位均应在关键位置设置视频监控。 在视频监控系统管理上，企业应指定专人专职维护视频监控设施运行，定期巡视并做好相应的监控运行、维修、使用记录，保持摄像头表面整洁干净、监控拍摄位置正确、监控设施完好无损，确保视频传输图像清晰、监控设备正常稳定运行。因维修、更换等原因导致监控设备不能正常运行的，应采取人工摄像等应急措施，确保视频监控不间断。 ③危险废物外运 1)外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》规定，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 2)委外运输 危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 ④环境管理要求 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： 1)履行申报登记制度； 2)建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； 3)委托处置应执行报批和转移联单等制度； 4)定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； 5)直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作 6)固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 采取以上措施后，本项目产生的危险废物均可得到有效处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。 5、土壤、地下水环境影响和保护措施 （1）污染源、污染类型及污染途径分析 本项目不涉及生产废水，因此对土壤地下水环境影响较小。 （2）污染防治措施 本项目采取“源头控制、分区防治”措施，具体如下。 表4-22本项目建成后厂区防腐防渗分区一览表 防渗单元; 防渗分区; 防渗技术要求. 生产车间、化学品仓库、危废仓库等; 重点防渗区; 防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数≤10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料，四周应设置引流沟、收集池。. 一般固废仓库等; 一般防渗区; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 公用工程房、消防池、消防泵房、办公房; 简单防渗区; 一般地面硬化. 采取上述措施后，项目危废库在正常情况下不会对土壤及地下水环境造成污染影响。 6、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当存在多种危险物质时，物质总量与其临界量比值计算公式： 式中：q1、q2…qn-每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2…Qn-与各危险物质相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中所列风险物质，本次扩建项目涉及的环境风险物质包含危险废物和各类含毒性液态原料。 表4-23本项目Q值确定表 序号; 物质名称; 临界量Wn; 最大存在量wn; Q值. 1; 危险废物; 50; 6.3; 0.126. 2; 原料（聚氨酯树脂A料、聚氨酯树脂B料、油墨、色浆、中和剂、固化剂、增塑剂）; 50; 28; 0.56. 合计; 0.686. 本项目风险物质数量与临界量比值Q=0.686（保留三位小数），风险潜势为I。 本项目涉及到的有毒有害、易燃易爆等危险物质、风险源分布情况、可能影响途径、相应环境风险防范措施见建设项目环境风险简单分析内容表4-24。 表4-24危险物质、风险源分布、可能影响途径及风险防范措施表 建设项目名称; 年产50万双PU雨鞋项目. 建设地点; (江苏)省; (宿迁)市; (泗阳县）; 泗阳县王集新城经济开发区广州路南侧、健康路东侧. 地理坐标; 经度; 118度36分26.411秒; 纬度; 33度42分14.243秒. 主要危险物质及分布; 结合厂区情况，本次扩建项目风险物质主要为各类液态原料和危险废物，其中，液态原料中的油墨和危险废物为可燃物，分布于原料仓库、车间、危废仓库内，具有火灾风险。. 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等); - 对大气环境的危害后果 项目废气处理设施发生故障、失灵、检修等非正常运行时，处理效率下降甚至降为0，此时废气污染物可能对周围环境空气产生一定影响，但随着废气处理设施故障排除，废气对周围环境的影响随之降低。 - 厂内暂存的油墨和危险废物属于可燃物，若工作人员操作不当使其接触明火可能引发火灾，次生CO大气污染环境事件。 （2）对地表水、地下水环境的危害后果 项目火灾事故会产生少量消防尾水，若其不能及时有效收集，会溢流至雨水管道进入地表水体，对其地表水、地下水造成影响。. 风险防范措施要求; 1）泄漏防范措施 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因，因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目应主要采取以下预防措施： ①危废库应满足防风、防雨等要求，设置防渗漏的地基并设置围堰(混凝土)，以确保任何物质的冒溢能被回收。危废库防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数≤10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料，四周应设置引流沟、收集池。 ②加强生产现场管理，严格执行巡查制度，避免油墨泄漏事故的发生。 ③做好泄漏物质的收集工作，并配备相应的应急物资(包括空桶、沙土等)，发生液态物料泄露引至应急空桶内，并利用沙土对地面进行清理，清理后的废物作相应处置。 ④危废库配备消防沙、无火花收容工具。危险废物运输过程中需注意不同的危险废物单独运输，固废的包装容器注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 2）废气处理设施风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，安装风机异常报警装置，确保废气排放的污染物达标排放； ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 本评价建议企业编制《企业突发环境事件应急预案》，该应急预案应满足《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》(环发[2010]113号)和《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)的相关要求，并与园区的应急预案相衔接，进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害。提高公司应急人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染造成的局部或区域环境污染事件，同时企业需积极加入园区联合风险管理组织，制定联合防范措施。 本项目生产过程中存在火灾爆炸及废气处理装置故障等危险性，企业需根据本项目的特点制定相应的事故应急救援预案；同时，根据本企业组织构架，成立事故应急救援小组，建立应急组织系统，配备必要的应急设备，明确负责人及联系电话。加强平时培训，确保在事故发生时能快速做出反应，减缓事故影响。. 填表说明(列出项目相关信息及评价说明)：项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 排气筒DA007/混料预热、搅拌投料、开模脱模、移印补色 | 非甲烷总烃、MDI | 二级活性炭吸附+15m高排气筒，设计总风量10000m3/h | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其修改单/ 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强通风，尽可能提高废气收集效率 |  |
|  | 无组织 | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮、TN、TP、BOD5、动植物油 | 隔油池+化粪池预处理 | 王集镇污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 设备噪声 | 合理布局、厂房隔声、定期维护等措施 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活 垃圾 |  | 生活垃圾 | 垃圾桶，环卫部门处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求 |
|  | 不合格品 |  | 一般固废 | 暂存于占地面积150m2的一般固废仓库内 |  |
|  | 边角料 |  |  |  |  |
|  | 废包装品 |  | 危险废物 | 暂存于占地面积70m2的危废库内，定期委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
|  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 废导热油 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物填埋污染控制标准》（GBl8598-2001）。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）泄漏防范措施 泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因，因此选用较好的设备、精心设计、认真管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目应主要采取以下预防措施： ①危废库、原料暂存区应满足防风、防雨等要求，设置防渗漏的地基并设置围堰(混凝土)，以确保任何物质的冒溢能被回收。危废库防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定。 ②加强生产现场管理，严格执行巡查制度，避免液态物料的泄漏事故的发生。 ③做好泄漏物质的收集工作，并配备相应的应急物资(包括空桶、沙土等)，发生液体泄漏时，及时将泄漏液体引至应急空桶内，并利用沙土对地面进行清理，清理后的废物作相应处置。 ④危废库配备消防沙、无火花收容工具。危险废物运输过程中需注意不同的危险废物单独运输，固废的包装容器注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 2）废气处理设施风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，安装风机异常报警装置，确保废气排放的污染物达标排放； ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 本评价建议企业重新编制《企业突发环境事件应急预案》，该应急预案应满足《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》(环发[2010]113号)和《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3795-2020)的相关要求，并与园区的应急预案相衔接，进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境污染事件的危害。提高公司应急人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染造成的局部或区域环境污染事件，同时企业需积极加入园区联合风险管理组织，制定联合防范措施。 本项目生产过程中存在灾爆炸及废气处理装置故障等危险性，企业需根据本项目的特点制定相应的事故应急救援预案；同时，根据本企业组织构架，成立事故应急救援小组，建立应急组织系统，配备必要的应急设备，明确负责人及联系电话。加强平时培训，确保在事故发生时能快速做出反应，减缓事故影响。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建设单位应通过“江苏省固体废物管理信息系统”(江苏省生态环境厅网站)进行危险废物申报登记。 ⑥建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 ⑦规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求张贴标识。 ⑧企业需要根据《环境信息公开办法(试行)》、《企业事业单位环境信息公开办法》要求向社会公开相关信息。本公司现有年产1200万双橡胶雨鞋技改项目为排污许可简化管理，本次扩建项目建成后需进行排污许可证重新申请，在全国排污许可证管理信息平台登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 2）自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南制鞋工业》（HJ1253-2022），建设单位定期委托有资质的检(监)测机构代其开展自行监测，根据监测结果编写自行监测年度报告并上报当地环境保护主管部门。 3）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |  |

- 六、结论

宿迁宏泰橡胶科技有限公司年产50万双PU雨鞋项目建于江苏省宿迁市泗阳县王集新城经济开发区广州路南侧、健康路东侧，在落实各项环境保护对策措施和环境管理要求、加强风险防范措施的前提下，从环保角度认为，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 |  |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 |  | 0.325 | 0.325 | 0 | 0 | 0.282 | 0.043 | -0.282 |
|  |  | VOCs | 非甲烷总烃 | 0.969 | 0.969 | 0 | 0.0687 | 0 | 1.0377 | +0.0687 |
|  |  |  | MDI | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.0017 | +0.0017 |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.0083 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0.0083 | +0.0083 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 0.000005 | 0.000005 | 0 | 0 | 0 | 0.000005 | 0.000005 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 0.261 | 0.261 | 0 | 0 | 0.255 | 0.006 | -0.255 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.756 | 0.756 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | -0.756 |
|  |  | 氨 |  | 0.0023 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | +0.0023 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.0029 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.0029 | +0.0029 |
|  |  | 二硫化碳 |  | 0.00003 | 0.00003 | 0 | 0 | 0 | 0.00003 | +0.00003 |
| 废水 | 废水量 |  |  | 4200 | 4200 | 0 | 600 | 1800 | 3000 | -1200 |
|  | COD |  |  | 1.176 | 1.05 | 0 | 0.168 | 0.504 | 0.84 | -0.336 |
|  | SS |  |  | 0.756 | 0.63 | 0 | 0.108 | 0.324 | 0.54 | -0.216 |
|  | 氨氮 |  |  | 0.147 | 0.147 | 0 | 0.021 | 0.063 | 0.105 | -0.042 |
|  | 总磷 |  |  | 0.0126 | 0.0126 | 0 | 0.0018 | 0.0054 | 0.009 | -0.0036 |
|  | 总氮 |  |  | 0.168 | 0 | 0 | 0.024 | 0.072 | 0.12 | -0.048 |
|  | BOD5 |  |  | 0.672 | 0 | 0 | 0.096 | 0.288 | 0.48 | -0.192 |
|  | 动植物油 |  |  | 0.21 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
| 一般工业固体废物 | 大底边角料 |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
|  | 毛布边角料 |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
|  | 残次品 |  |  | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 |
|  | 废包装袋 |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
|  | 尘渣 |  |  | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 |
|  | 水膜除尘污泥 |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
|  | 边角料 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 不合格品 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  | 36 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 39.8 | +3.8 |
|  | 废油桶 |  |  | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 |
|  | 废催化剂 |  |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | -0.06 |
|  | 废布袋 |  |  | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
|  | 废灯管 |  |  | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | -0.06 |
|  | 废导热油 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废包装品 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  | 30 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 37.5 | +7.5 |

- 注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①