- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5000立方米EVA泡棉和330万个精品盒子加工项目

建设单位（盖章）：江苏呈顺包装科技有限公司

编制日期：2025年7月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	20

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	45

四、主要环境影响和保护措施	53

五、环境保护措施监督检查清单	96

六、结论	99

附表	101

建设项目污染物排放量汇总表	101

附件：

附件1备案证

附件2环评委托书

附件3环评合同

附件4信用承诺书

附件5危险处置协议

附件6建设单位营业执照

附件7建设单位法人身份证

附件8现场勘查记录

附件9现有项目环评批复

附件10现有项目验收意见

附件11现有项目现状检测报告

附件12排污许可

附件13果冻胶的MSDS及检测报告

附件14江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

附件15《关于对江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书的审查意见》

附图：

附图1项目地理位置图

附图2周围环境概况图

附图3项目平面布置图

附图4区域水系图

附图5生态红线图

附图6宿迁市环境管控单元图

附图7园区规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产5000立方米EVA泡棉和330万个精品盒子加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2504-321362-89-01-595575 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳经济开发区浙江路北侧、九江路西侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度43分43.815秒，33度43分48.524秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2924泡沫塑料制造、C2231纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29，53塑料制品业292、其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）十九、造纸和纸制品业22，38纸制品制造223*，有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的； |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗经开备〔2025〕138号 |
| 总投资（万元） |  | 1600 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.875 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19030m2（利用现有厂房，本次不新增） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）》 审批机关：泗阳县人民政府 审批文件名称及文号：《泗阳县人民政府关于同意设立江苏泗阳绿色智造产业园的批复》（泗政复〔2024〕69号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划名称：《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）环境影响报告书》 审查机关：宿迁市生态环境局 审批文件文号：《关于对江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2024〕20012号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）》相符性分析 根据《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）》，江苏泗阳绿色智造产业园分为A、B、C区，规划总面积20.99平方公里，其中，A区东至新淮泗河路，南至湖州路，西至黄河路和京杭大运河，北至众兴东路以南300米，规划面积17.47平方公里；B区为泗水大道-北京东路-未来路-G343国道-葛东河以东120m合围的区域，规划面积2.79平方公里；C区东至九江路，南至文城东路，西至泗塘河，北至泗水大道，规划面积0.73平方公里。江苏泗阳经济开发区规划面积19.92平方公里，四至范围为：西至九江路-泗塘河、北至文城东路-泗水大道、东至魏来路、南至众兴东路以南300米。 本项目位于江苏省泗阳县经济开发区浙江路北侧、九江路西侧，对照开发区土地利用规划图，本项目位于江苏泗阳绿色智造产业园C区，故符合园区用地规划。 2、产业定位符合性分析 根据《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书》（宿环建管〔2024〕20012号），产业定位为：重点发展高端化纤纺织（含印染）产业、绿色家居、智能装备和食品饮料产业。 本项目属于泡沫塑料制造、纸和纸板容器制造，虽不属于园区主导产业，但亦不属于园区规划禁止引入类项目，故符合园区产业定位要求。 3、规划环境影响评价符合性分析 本项目与《关于对江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2024〕20012号）的相符性见表1-1： 表1-1项目与宿环建管〔2024〕20012号相符性分析 审查意见（节选）; 本项目相符性分析; 是否 相符. - 一、《规划》概况; - （一）规划园区及四至范围：江苏泗阳绿色智造产业园分为A、B、C区，规划总面积20.99平方公里。A区东至新淮泗河路，南至湖州路，西至黄河路和京杭大运河，北至众兴东路以南300米，规划面积17.47平方公里；B区为泗水大道-北京东路-未来路-G343国道-葛东河以东120m合围的区域，规划面积2.79平方公里：C区东至九江路，南至文城东路，西至泗塘河，北至泗水大道，规划面积0.73平方公里。 - （二）规划期限：2023-2030年。 - （三）产业定位：重点发展高端化纤纺织（含印染）产业、绿色家居、智能装备和食品饮料产业。; 本项目位于江苏省泗阳县经济开发区浙江路北侧、九江路西侧，位于江苏泗阳绿色智造产业园C区，故符合园区用地规划；本项目属于泡沫塑料制造、纸和纸板容器制造，虽不属于园区主导产业，但亦不属于园区规划禁止引入类项目，故符合园区产业定位要求。; 相符. 三、对《规划》优化调整和实施过程中的意见; ...... （二）严格空间管控，优化区内空间布局。园区开发建设应与地方土地利用总体规划及国土空间规划相协调。做好规划控制和生态隔离带建设，排放挥发性有机废气、异味、粉尘等大气污染物项目尽可能远离居民区。加强对工业园区内及周边居住区等生活空间的防护推进区内空间隔离带建设，确保园区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于江苏泗阳绿色智造产业园C区，距离居民区较远。; 相符. （三）严守环境质量底线，实施污染物排放总量控制。落实国家和江苏省、宿迁市、泗阳县关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控相关要求，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，明确污染物排放总量管控要求，确保区域环境质量持续改善；强化地下水、土壤污染防控措施，确保区域地下水、土壤质量不受影响；加强危废全生命周期的管理，完善配套防控措施。; 本项目实行污染物总量控制，废气经相应的环保设施处理达标后排放；无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管至城东污水处理厂一期进一步处理；项目危险废物定期委托有资质的单位处置；项目建成后将按照要求进行环境风险防范措施，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平。; 相符. （四）严格落实生态环境准入要求。根据国家、区域发展战略执行国家产业政策、规划产业定位等相关要求，禁止引进生产工艺落后、不符合国家和地方产业政策的项目，执行最严格的废水、废气排放控制要求。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国内领先水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进园区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到同行业先进水平。; 相符. （七）健全环境风险防范体系，提升环境应急能力。健全环境管理机构，完善园区突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区、大事故不出园区”。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。重点关注并督促指导重点企业构筑“风险单元-管网、应急池-厂界”环境风险防控体系，严防突发环境废水污染事件。; 本项目建成后将按照要求进行环境风险防范措施，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平；建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患。; 相符. 综上，项目符合规划环境影响评价结论及审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性分析 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），距离本项目厂界最近的生态空间管控区域为京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区，约3.90km。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目最近的国家级生态保护红线为泗阳黄河故道省级湿地公园，距离为5.63km。故项目评价范围内不涉及江苏省生态空间管控区域和江苏省国家级生态保护红线区，详见表1-2。 |  |  |  |

|  | 表1-2项目周边主要的生态功能保护区划一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 与本项目的距离及方位（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和湿地重建区等）; /; 3.29; /; 3.29; SW，5.98. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 含西自临河镇翟庄村，东至泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，以及泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区; /; 5.06; 5.06; SW，3.90. 废黄河——大运河重要水源涵养区; 水源涵养; /; 范围为：1.东北至大运河泗阳境内临河镇段自西北向东南至泗阳运河四号桥，东南至运河四号桥连接线及黄码河，南至临河镇房湖中沟至 黄码河，西北至宿城区边界的合围区域；2.北至徐宿淮盐高速，东北至京杭大运河，东至淮阴区边界，西南至黄码河的合围地区; /; 39.37; 39.37; SE，11.34. 废黄河（泗阳县）重要湿地; 重要湖泊湿地; /; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村、徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围）; /; 11.00; 11.00; SW，5.78. 泗阳县中运河姜桥水源地保护区; 水源水质保护; 一级保护区：以取水口为中心，向东1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。二级保护区：一级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围；二级保护区水城与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米的水域范围；准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。; /; /; /; /; SW，7.61. 综上，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》的要求。 |
| --- | --- |

|  | （2）环境质量底线 ①大气环境 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 泗阳县城市空气质量优良天数分别为309，全年占比为84.4%。全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 本项目所在区域非甲烷总烃现状引用《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）环境影响报告书》（监测时间：2022年10月9日~2022年10年15日，报告编号：MST20221001168）中G6顺乐电源监测结果，其监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 ②水环境 根据《宿迁市2024年度环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。 全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。 全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 本项目纳污河流为葛东河，引用《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）环境影响报告书》（监测时间：2024年3月13日至3月15日）中W8~W10的监测数据可知，项目所在地纳污河流葛东河除COD监测因子外，其余各项因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 ③声环境 根据《宿迁市2024年度环境状况公报》，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目位于江苏省宿迁市泗阳经济开发区浙江路北侧、九江路西侧，项目用水来自市政供水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政供电管网提供，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析，具体见表1-3。 表1-3本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2024年本）; 经查《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录》（2024年本）禁止、淘汰类，符合该文件的要求. 2; 《环境保护综合名录（2021年版）》; 经查本项目不属于其中“高污染、高环境风险”项目. 3; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目用地为建设用地，经查不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》限制、禁止类项目. 4; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 经查《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 5; 关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的通知（苏长江办发〔2022〕55号）; 经查《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》，本项目不在生态红线管控区内，不在长江干支流边界范围内，不属于产能过剩行业。因此，项目不在长江经济带发展负面清单内. 由上表可知，本项目符合国家和地方产业政策及《市场准入负面清单（2025年版）》要求。 ②与江苏泗阳绿色智造产业园生态环境准入清单相符性分析具体见表1-4。 表1-4与江苏泗阳绿色智造产业园生态环境准入清单相符性分析 江苏泗阳绿色智造产业园生态环境准入清单; 项目情况; 相符性. 主导产业; 重点发展高端化纤纺织（含印染）产业、绿色家居、智能装备和食品饮料产业。; 本项目为泡沫塑料制造及纸和纸板容器制造，不属于园区限制、禁止类项目。; 符合. 产业准入要求; 优先引入： 1、《产业结构调整指导目录》《鼓励外商投资产业目录》《产业发展与转移指导目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》鼓励类或优先承接的产业，且符合园区产业定位的项目； 2、拟采用的生产工艺、污染治理技术、清洁生产水平达到国内先进及以上水平的项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中鼓励类、限制类或淘汰类项目，不属于《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中鼓励类或优先承接的产业，亦不属于园区限制、禁止引入项目；项目采用先进的生产工艺，清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 禁止引入： 1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目； 2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目；3、新建、扩建《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目； 4、不符合《印染行业规范条件》的印染项目，印染“绿岛”外禁止新建、扩建增加印染废水接管量的印染项目； 5、不符合《宿迁市家具制造行业环境准入导则》的家居制造项目、不符合《宿迁市金属制品行业环保准入条件》的金属制品制造项目； 6、《淮河流域水污染防治暂行条例》中禁止的项目； 7、《关于进一步加强重金属污染防控工作的实施方案》中禁止的项目； 8、使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（现阶段经论证明确无法实施替代的除外）； 9、新建、扩建化工生产项目; 本项目为扩建项目，属于泡沫塑料制造及纸和纸板容器制造，不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不涉及落后的生产工艺或生产设备；不属于《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目；本项目不涉及涂料及油墨的使用，使用的果冻胶，根据企业提供的检测报告，挥发性有机物含量为未检出，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表1水基型胶粘剂其他类VOCs≤50g/kg的限值要求，属于低VOC原料。; 符合. 空间布局约束; - 1、严格落实《江苏省限制用地项目目录》《江苏省禁止用地项目目录》中有关条件、标准或要求； - 2、提高环境准入门槛，落实入区企业的废水、废气环境影响减缓措施和固废处置措施，建立健全区域风险防范体系； 3、对于居住区周边已开发的工业用地，应加强对现状企业的环境监督管理，确保其污染物达标排放；对于居民区周边已开发且后续实施用地置换的工业用地，以及居住区周围未开发的工业用地，将优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并设置绿化隔离带； 4、园区各类开发建设活动应符合泗阳县国土空间总体规划、各类发展规划。; 本项目位于泗阳绿色智造产业园C区，周围均为企业，项目用地属于建设用地；项目废水、废气污染物均采取相应的环保设施处理后达标排放；危险废物暂存于危废仓库，定期委托有资质的单位处置；项目建成后将按照要求进行环境风险防范措施，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平。; 符合. 污染物排放管控; 总量控制：大气污染物（排放量）：SO2305.51t/a、NOx558.85t/a、颗粒物188.43t/a、VOCs299.97t/a。 水污染物（排放量）：废水排放量1464.63万t/a，COD439.39t/a、氨氮21.97t/a、总磷4.39t/a、总氮146.46t/a、总铬0.73t/a、六价铬0.365t/a。其中，按相关规定,对全县（包括该园区）除印染“绿岛”之外企业印染废水排放量实行动态管理，原则上不突破省厅批复我县经济开发区印染废水总量。固体废物（产生量）：一般工业固废209592.62t/a，危险废物47517.93t/a。; 本项目污染物总量指标：废气：非甲烷总烃≤0.1395t/a，颗粒物≤0.0259t/a，氨气≤0.0185t/a；废水：废水量（接管量）≤1200t/a、COD≤0.4032t/a、SS≤0.18t/a、氨氮≤0.036t/a、TP≤0.0036t/a、TN≤0.048t/a。; 符合. 环境风险防控; - 1、园区及入区企业应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案，建立企业环境安全责任“三落实三必须”机制，实施“一图两卡”管理，建立常态化隐患排查制度； - 2、区内各企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的装置，杜绝泄露物料进入环境；储备必要的设备物资，并每年组织实战演练，最大限度地防止和减轻事故的危害；排放工业废水的企业应设置足够容量的事故应急池，严禁污水超标排放； - 3、园区不同企业风险源之间应尽量远离，企业厂区分区防渗； - 4、加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划； - 5、建立突发水污染事件应急防范体系，不断完善园区突发水污染事件三级防控体系工程建设，实现对事故企业雨污排口、园区公共雨水管网、周边河道闸控设施远程监控和一键启闭，形成污染物自动化阻隔切断能力，形成“一园一策一图”； - 6、对照应急物资配备推荐表完成园区应急资源兜底保障储备，建设专业化环境应急处置队伍。; 本项目建成投入运行前，将按照要求按照《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）中的相关要求并结合本单位实际情况编制突发环境事件应急预案，并在环保部门进行备案；同时定期开展演练，配备应急物资；厂区内已进行分区防渗。; 符合. 资源利用效率要求; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求； 2、印染行业资源开发利用应满足《印染行业规范条件》，间歇式染色设备浴比应低于1：8，印染项目应配备染化料自动称重、自动配液输送系统、助剂自动配液输送系统、生产过程自动化控制；新建、改建、扩建印染项目资源能源利用指标（水、电煤等）严格执行《清洁生产标准纺织业（棉印染）》（HJ/T185-2006）中清洁生产一级指标要求； 3、印染“绿岛”之外的印染企业水重复利用率不低于60%； 4、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气，电力等清洁能源； 5、城东污水处理厂二期中水回用率不低于66.7%。; 本项目为扩建项目，采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到同行业先进水平。; 符合. ②对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）和《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于其中的重点管控单元。具体分析见下表。 表1-5与苏政发〔2020〕49文、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 管控 类别; 文件要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目位于泗阳县经济开发区浙江路北侧、九江路西侧，不在生态保护红线范围内。本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。; 符合. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。; 本项目无生产废水产生；废气污染物经相应的环保处理设施处理后达标排放，实行污染物总量控制。; 符合. 环境风险 防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照类别及信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 本项目不属于化工行业。项目建成后加强环境风险防控，建立环境风险事故应急预案制度。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准。 2.土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、技改燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、天然气、电或者其他清洁能源。; 项目用地性质为工业用地，不占用耕地及基本农田。项目不使用高污染燃料。; 符合. ④对照《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）及《关于调整部分园区“三线一单”管控要求的请示》（宿环发〔2021〕29号），项目位于江苏泗阳绿色智造产业园，为原中国（泗阳）化纤精品产业园，属于宿迁市泗阳县重点管控单元，相符性分析见下表。 表1-6与宿环发〔2020〕78号文相符性分析 所在区域; 环境管控单元名称; 准入清单; 本项目; 相符性. 泗阳县; 中国（泗阳）化纤精品产业园; 空间布局约束; 禁止引入类项目：化纤纺织行业① 无切片、纺丝等后道工序的单纯聚 酯类项目②《产业结构调整指导目 录（2011年本）（2013年修正）》 限制类“十三、纺织”第1~17项， 淘汰类“一、落后生产工艺装备” “（十三）纺织”第1~11项和第17~23项；家具制造行业①使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目②《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》限制类“一、农林业”第2~3项和8~9项，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“（一）农林业”第1项；其他：①新建、扩建燃烧原（散）煤、重油、渣油、石油焦等高污染燃料或者直接燃用各种可燃废物的设施和装置②其他不符合国家和地方产业政策、规划产业定位、规划土地性质的企业或项目。园区西侧紧邻生态保护红线区域的建设用地，以京杭大运河北侧背水坡堤脚为边界退让100米范围。区内防护绿地、公园绿地等生态用地禁止转变为其他用地性质。; 本项目为泡沫塑料制造及纸和纸板容器制造，不属于园区禁止引入类项目; 符合. 污染物排放管控; 大气污染物排放量：二氧化硫63.58吨/年、氮氧化物81.11吨/年、烟粉尘40.98吨/年、乙醛9.59吨/年、挥发性有机物135.53吨/年；水污染物排放量：废水接管量1834.86万吨/年，其中印染废水接管进入污水处理厂总量控制在1249.03万吨/年（3.42万吨/天）以内，化学需氧量149.94吨/年、氨氮18.74吨/年、总磷1.87吨/年、总氮56.23吨/年。; 本项目污染物总量指标： 废气：非甲烷总烃≤0.1395t/a，颗粒物≤0.0259t/a，氨气≤0.0185t/a； 废水：废水量（接管量）≤1200t/a、COD≤0.4032t/a、SS≤0.18t/a、氨氮≤0.036t/a、TP≤0.0036t/a、TN≤0.048t/a。; 符合. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 本项目建成后将制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 符合. 资源开发效率要求; （1）水资源利用指标：园区单位工业增加值新鲜水耗小于8.0立方米/万元，化纤印染企业单位产品新鲜水取水量小于1.6立方米/百米；能源利用指标：园区单位工业增加值综合能耗小于0.5吨标煤/万元，化纤印染企业单位产品综合能耗小于30千克标煤/百米；土地资源：规划期内本园区的建设用地应不突破1088.61公顷。（2）行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。（3）禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。; 本项目采用先进的生产工艺及设备，项目清洁生产水平可以达到国内清洁生产先进水平；本项目使用清洁能源蒸汽和电，不涉及燃料的使用。; 符合. ⑤与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）长江办〔2022〕7号相符性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）长江办〔2022〕7号相符性分析见表1-7。 ### 表1-7与长江办〔2022〕7号相符性分析 负面清单要求; 本项目情况; 符合性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目，不在自然保护区核心区、缓冲区，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目用地性质为工业用地，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内；不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内；亦不占用长江流域河湖岸线。; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目泡沫塑料制造及纸和纸板容器制造，符合园区规划，不属于钢铁、化工、焦化等高耗能高排放项目。; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 综上所述，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）长江办〔2022〕7号和宿迁市“三线一单”要求。 2、环保政策相符性分析 （1）与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）相符性分析 表1-8与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》苏环办〔2020〕225号相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 严守生态环境质量底线坚持以改善环境质量为核心，开发建设活动不得突破区域生态环境承载能力，确保“生态环境质量只能更好、不能变坏”。 （一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 （二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 （三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 （四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; ①项目采取措施满足排放标准及区域环境质量改善目标管理要求。②项目严格依据规划环评要求进行建设。③本项目EVA泡棉生产线投料工序产生的颗粒物采用布袋除尘器处理后达标排放；密炼、挤出、发泡（2次发泡）、烘干定型、复合工序产生的废气采用二级活性炭吸附装置处理后达标排放；精品盒子生产线过胶工序废气、危废仓库废气采用活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理后排放；本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后，接管至城东污水处理厂一期进一步处理；本项目固废均合理处置，不外排；故本项目不会突破区域环境容量。④项目建设满足“三线一单”要求。; 符合. （四）严格重点行业环评审批聚焦污染排放大、环境风险高的重点行业，实施清单化管理，严格建设项目环评审批，切实把好环境准入关。 （五）对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。（六）重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求，执行超低排放或特别排放限值标准。（七）严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。 （八）统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构，推动绿色发展。; 本项目不属于重点行业。; 符合. （2）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表1-9项目与GB37822-2019的相符性分析 标准要求（GB37822-2019）; 本项目情况; 相符性. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目使用的EVA、LDPE、果冻胶密封储存于包装袋中，未用完的及时封口，保持密闭，常温不挥发。; 符合. 排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为不低于15米; 符合. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车; 根据企业提供的原辅料检测报告，本项目使用的果冻胶属于低VOCs含量原料，输送及转移过程中均保持密闭。; 符合. VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代设施。; 本项目VOCs废气收集处理系统，与生产工艺设备可以同步运行。; 符合. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目EVA泡棉生产线密炼、挤出、发泡（2次发泡）、烘干定型、复合工序产生的废气采用二级活性炭吸附装置处理后排放；精品盒子生产线过胶工序废气、危废仓库废气采用活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理后排放；处理效率均不低于90%。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目建成后，将按照要求实施台账记录，并按要求保存。; 符合. VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目有机废气经相应的环保设施处理后可达标排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中排放限值。; 符合. 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选择在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目采用集气罩或出风口管道对有机废气进行集中收集处理，收集装置的设置均符合相应的规范要求。; 符合. （3）本项目符合《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）的相关要求，具体见表1-10。 表1-10与宿环办〔2020〕11号相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 一、严格项目排放标准审查 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5、表9排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值。; 符合. 二、规范项目原辅料源头替代审查 禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500-2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生量。; 本项目使用低VOCs含量的原料，根据企业提供的检测报告，果冻胶VOCs为未检出，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表1水基型胶粘剂中其他类VOCs≤50g/kg的限值要求。; 符合. 三、全面加强无组织排放控制审查 对照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），重点加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控评价审查。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施。; 项目涉VOCs物料全部采取密封包装袋储存，使用后及时封口处理，减少挥发。; 符合. 四、提升末端治理水平和台帐管理 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。; 项目按照分类收集，集中处理的原则。本项目EVA泡棉生产线密炼、挤出、发泡（2次发泡）、烘干定型、复合工序产生的废气采用二级活性炭吸附装置处理后达标排放；精品盒子生产线过胶工序废气、危废仓库废气采用活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理后排放。; 符合. 五、落实建设项目VOCs总量前置审核制度 各县区（开发区、新区、园区）必须完成上年度VOCs总量减排任务方可审批辖区内的涉新增VOCs污染物产排的新建、改建、扩建、迁建项目。未完成VOCs总量减排任务的地区，暂缓其涉新增VOCs污染物排放的建设项目审批。严格涉VOCs产排的新建、改建、扩建、迁建项目的VOCs排放总量指标平衡，落实现役源2倍、关闭源1.5倍替代政策。; 本项目VOCs排放总量在宿迁市泗阳生态环境局申请平衡。; 符合. （4）与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》（苏大气办〔2021〕2号）的相符性分析 - 表1-11与《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）相符性 相关要求; 项目情况; 相符性. （一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 本项目使用低VOCs含量的原料，根据企业提供的检测报告，果冻胶VOCs为未检出，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表1水基型胶粘剂其他类VOCs≤50g/kg的限值要求。; 符合. （二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等项目。2021年起，全省工业涂装、包装印刷、纺织、木材加工等行业以及涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低挥发性有机物含量涂料产品，执行国家《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）。; 符合. （三）强化排查整治。各地在推动3130家企业实施源头替代的基础上，举一反三，对工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等涉VOCs重点行业进行再排查、再梳理，督促企业建立涂料等原辅材料购销台账，如实记录使用情况。; 本项目建成后企业将建立原辅料台账。; 符合. （5）与《胶粘剂挥发性有机化合物限值》（GB33372-2020）相符性分析 表1-12与（GB33372-2020）相符性分析 序号; 相关文件名称; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）; 表1水基型胶粘剂VOC含量限量-其他，限量值≤50g/L; 根据企业提供的检测报告项目使用的果冻胶VOCs为未检出，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表1水基型胶粘剂其他类VOCs≤50g/L的限值要求。; 相符. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏呈顺包装科技有限公司成立于2022年03月15日，注册地位于江苏省宿迁市泗阳县经济开发区浙江路北侧、九江路西侧，法定代表人为周虎。经营范围包括许可项目：特种设备制造；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；木材采运；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；包装材料及制品销售；纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；人造板制造；人造板销售；特种设备销售；木制容器制造；木制容器销售；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；金属制品销售；金属材料制造；金属制日用品制造；木材加工；木材收购；木材销售；金属表面处理及热处理加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 江苏呈顺包装科技有限公司年产1800吨新型包装材料与70万只木托盘项目，2022年9月6日取得宿迁市生态环境局批复文件（宿环建管表〔2022〕20072号），于2024年3月6日，取得排污许可登记，登记编号为91321323MA7LF7LQ6U001W，并于2025年4月2日，组织召开《年产1800吨新型包装材料与70万只木托盘项目》（第一阶段）竣工环境验收，并通过验收（验收意见见附件）。 现企业因发展需要，利用现有厂房，外购密炼机、挤出机、油压机、二次发泡机、烘箱、竖切机、复合机、皮壳机、定位机、自动天地盖机等生产设备，以低密度聚乙烯（LDPE）、乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）、面纸、灰板等为原料，建设EVA泡棉和精品盒子加工项目，项目建成后可形成年产EVA泡棉5000立方米、精品盒子330万个的生产规模。 2、环评分类管理类别判定说明 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的规定，环境影响评价文件类别详见下表2-1。 表2-1《建设项目环境影响评价分类管理名录》 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十九、造纸和纸制品业22. 38; 纸制品制造223*; /; 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的; /. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 根据表2-1可知，本项目属于“十九、造纸和纸制品业22-38”中“纸制品制造223”中“有粘胶工艺的”，应编制环境影响报告表；属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53”中“塑料制品业292”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第四条中“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”，故本项目需要编制环境影响报告表。 为此建设单位委托江苏恒环环境有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，接受委托后我公司立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 3、项目概况 项目名称：年产5000立方米EVA泡棉和330万个精品盒子加工项目 建设单位：江苏呈顺包装科技有限公司 建设性质：扩建； 总投资：1600万元； 建设地点：江苏省宿迁市泗阳经济开发区浙江路北侧、九江路西侧； 劳动定员：本项目劳动定员新增50人；全厂员工90人； 工作制度：全年工作300天，10小时单班制，年工作时数3000小时。 4、项目主要产品及产能 项目主要产品方案见表2-2。 表2-2建设项目产品方案 序号; 工程内容; 产品名称; 设计生产能力; 备注. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; 缠绕膜生产线; PE缠绕膜; 1200t/a; 0; 1200t/a; 已建已验400t/a. 2; 打包带生产线; PET塑钢打包带; 600t/a; 0; 600t/a; 暂未生产. 3; 木托盘生产线; 木托盘; 70万只/a; 0; 70万只/a; 已建已验. 4; 纸箱、纸盒生产线; 纸箱、纸盒; 24万套/a; 0; 24万套/a; 已建已验. 5; 塑料托盘生产线; 塑料托盘; 10万只/a; 0; 10万只/a; 暂未生产. 6; 泡棉生产线; EVA泡棉; 0; 5000立方米/a; 5000立方米/a; 新增. 7; 精品盒子生产线; 精品盒子; 0; 330万个; 330万个; 新增. 5、本项目工程建设内容 本项目工程建设内容见下表2-3。 表2-3项目工程建设一览表 类别; 工程名称; 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 占地面积3108.5m2，建筑面积6217m2，高9.2m; 依托现有; 占地面积3108.5m2，建筑面积6217m2，高9.2m; 已建；用于现有项目PE缠绕膜、PET塑钢打包带、木托盘、纸箱、纸盒、塑料托盘的生产. 2#生产车间; 占地面积4312m2，建筑面积4312m2，高8m; 依托现有; 占地面积4312m2，建筑面积4312m2，高8m; 已建；用于本项目EVA泡棉的生产. 3#车间; 占地面积4312m2，建筑面积4312m2，高8m; 依托现有; 占地面积4312m2，建筑面积4312m2，高8m; 已建；用于现有项目PE缠绕膜、PET塑钢打包带、木托盘、纸箱、纸盒、塑料托盘的生产. 贮运 工程; 原料仓库; 200m2; 依托现有; 200m2; 各个生产车间内隔离. 成品车间; 400m2; 依托现有; 400m2; 各个生产车间内隔离. 辅助工程; 办公楼; 占地面积476.8m2，建筑面积1430.5m2，高10m; 依托现有; 占地面积476.8m2，建筑面积1430.5m2，高10m; 已建；3F，位于厂区西北侧. 门卫室; 占地面积48m2，高3.2m; 依托现有; 占地面积48m2，高3.2m; 已建；位于厂区门口东侧. 配电房; 占地面积48m2，高3.2m; 依托现有; 占地面积48m2，高3.2m; 位于厂区门口东侧. 公用 工程; 给水; 1200m3/a; 1500m3/a; 2700m3/a; 来自园区自来水管网. 排水; 480m3/a; 1200m3/a; 1680m3/a; 雨污分流，依托现有排水管网. 蒸汽; /; 4500t/a; 4500t/a; 由百通宏达热力（泗阳）有限公司提供. 供电; 100万kWh/a; 40万kWh/a; 140万kWh/a; 来自园区电网. 环保 工程; 废气处理设施; PE缠绕膜、PET塑钢打包带、塑料托盘注塑、纸盒印刷废气; 密闭收集+活性炭吸附脱附+CO处理后，通过15m排气筒（DA001）排放; /; 密闭收集+活性炭吸附脱附+CO处理后，通过15m排气筒（DA001）排放; 现有项目. 打包带生产线; 干燥、破碎废气; 密闭收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; /; 密闭收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 现有项目. 木托盘生产线; 锯片废气. EVA泡棉生产线; 投料废气; /; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）排放; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）排放; 本项目新增. 密炼、挤出、发泡、烘干定型、复合废气; /; 集气罩/烘箱密闭+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA004）排放; 集气罩/烘箱密闭+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA004）排放; 本项目新增. 精品盒子生产线; 过胶废气; /; 集气罩+活性炭吸附脱附+CO处理后，通过15m排气筒（DA001）排放; 集气罩+活性炭吸附脱附+CO处理后，通过15m排气筒（DA001）排放; 依托现有环保设施活性炭吸附脱附+CO催化燃烧及排气筒（DA001）. 危废仓库废气; 无组织排放; 拟在现有危废仓库设置气体导出口，通过管道连接到活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理后通过（DA001）排放; 拟在现有危废仓库设置气体导出口，通过管道连接到活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理后通过（DA001）排放; 拟在现有危废仓库设置气体导出口，废气经收集后依托现有项目环保设施活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置及排气筒（DA001）. 废水处理设施; 生活污水; 化粪池; 依托现有; 化粪池; 生活污水经化粪池预处理后接管至城东污水处理厂处理. 噪声; 合理布局，厂房隔声， 距离衰减; 选用低噪声设备、合理布局、减震、隔声等措施; 选用低噪声设备、合理布局、减震、隔声等措施; 厂界噪声满足《工 业企业厂界环境 噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中3类标准. 固废; 一般固废仓库; 建筑面积100m2; 依托现有; 建筑面积100m2; 已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求建设. 危险废物仓库; 建筑面积20m2; 依托现有; 建筑面积20m2; 已采取防渗、防漏、防风、防雨等措施. 环境风险; /; 应急事故池40m3; 应急事故池30m3; 本项目新增. 6、原辅材料及主要设备 建设项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4建设项目主要原辅料一览表 序号; 名称; 主要成分; 消耗量（t/a）; 最大储量t; 包装规格; 来源及运输方式. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂. 1; PE颗粒; 聚乙烯; 1200; 0; 1200; 8; 50kg/袋; 国内，汽车 运输. 2; LLDPE; 丁烯共聚物; 1220; 0; 1220; 5; 50kg/袋. 3; PET粒子; 聚对苯二甲酸乙二醇酯; 610; 0; 610; 5; 50kg/袋. 4; PP粒子; 聚丙烯; 1500; 0; 1500; 10; 50kg/袋. 5; 增粘母粒PIB60; 聚异丁烯; 1; 0; 1; 0.1; 50kg/袋. 6; 半成品木片; 纤维素、半纤维素、木质素; 18000; 0; 18000; 120; 捆扎. 7; 半成品纸盒; 瓦楞纸; 24万套; 0; 24万套; 0.6万套; /. 8; 水性油墨; 水（15%-25%）、颜料（10%-30%）、水溶性丙烯酸树脂（25%-35%）、乙醇（5%-15%）、三乙胺（5%-10%）、助剂（1%-3%）; 3; 0; 3; 0.2; 15kg/桶. 9; 钉子; 铁; 7.5; 0; 7.5; 0.15; 10kg/盒. 10; 面纸; 纸; 0; 180; 180; 15; 100kg/箱. 11; 灰板; 纸; 0; 300; 300; 25; 100kg/箱. 12; 果冻胶; 明胶25%~50%、糖浆20%~40%、甘油5%~15%、消泡剂0.01%~0.05%、抗氧剂0.1%~0.5%、水20%～30%; 0; 25; 25; 3; 10kg/袋. 13; 金箔纸; /; 0; 240卷; 240卷; 20卷; 20卷/箱. 14; 低密度聚乙烯; LDPE; 0; 390; 390; 30; 50kg/袋. 15; 乙烯-醋酸乙烯共聚物; EVA; 0; 10; 10; 5; 50kg/袋. 16; 炭黑; 碳（含量90%-99%），并含有少量氧、氢、硫等元素; 0; 8; 8; 2; 10kg/袋. 17; 碳酸钙; CaCO3; 0; 20; 20; 5; 25kg/袋. 18; 发泡剂AC; 偶氮二甲酰胺97%，余量为水; 0; 60; 60; 10; 25kg/袋. 19; 氧化锌; ZnO; 0; 2; 2; 1; 25kg/袋. 20; DCP交联剂; 主要成分过氧化二异丙苯; 0; 2; 2; 1; 50kg/袋. 21; 粗石蜡; /; 0; 1; 1; 0.5; 50kg/袋. 主要原辅材料理化性质： 表2-5主要原辅料理化性质 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 乙烯-醋酸乙烯共聚物; 简称EVA。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。外观为固体小球，熔点35-110°C，相对密度为0.91-0.97g/cm3，分子量为700-500000。; 可燃; 无毒. 低密度聚乙烯; 低密度聚乙烯(简称LDPE)通常是以乙烯为单体，在98.0~294MPa的高压下，用氧或有机过氧化物为引发剂，经聚合所得的聚合物。一种乳白色呈半透明的蜡状固体树脂，无毒。软化点较低，超过软化点即熔融，其热熔接性、成型加工性能很好，柔软性良好，抗冲击韧性、耐低温性很好。成型温度：150°C-180°C，分解温度300°C。; 可燃; 无毒. 炭黑; 也称碳黑（carbonblack），一种无定形碳，是一种轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大，范围从10~3000m2/g，是含碳物质（煤、天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物。可作黑色染料，用于制造中国墨、油墨、油漆等，也用于做橡胶的补强剂。; 可燃; 无毒. 氧化锌; 氧化锌（ZnO），俗称锌白，是锌的一种氧化物，难溶于水，可溶于酸和强碱。氧化锌分子量81.37，白色粉末、无臭、无味、无砂性，微溶于水和醇，溶于酸、碱、氯化铵和氨水中，熔点1975°C。氧化锌是一种常用的化学添加剂，广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。氧化锌的能带隙和激子束缚能较大，透明度高，有优异的常温发光性能，在半导体领域的液晶显示器、薄膜晶体管、发光二极管等产品中均有应用。此外，微颗粒的氧化锌作为一种纳米材料也开始在相关领域发挥作用。; 可燃; 无毒. DCP交联剂; DCP交联剂，化学名为过氧化二异丙苯，英文名Dicumylperoxide，分子式为C18H22O2，为无色透明菱形结晶，熔点为41°C，密度为1.56g/cm3，溶于乙醇、乙醚、乙酸、苯和石油醚，不溶于水。毒性很小，大鼠经口LD50：4100mg/kg。DCP为一优良的有机过氧化物，可作为单体聚合的引发剂，高分子材料的硫化剂、交联剂、固化剂、阻燃添加剂，广泛适用于天然胶、合成胶、聚乙烯树脂等高分子材料最优良的交联剂。; 受热、光照，猛烈撞击，或遇明火有引起燃烧爆炸的危险; 急性毒性：大鼠经口LD50：4100mg/kg；大鼠LD50：3500mg/kg. 碳酸钙; 白色粉末。无臭、无味。露置空气中无变化，比重2.710。熔点1339°C。几乎不溶于水在含有铵盐或三氧化二铁的水中溶解，不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。加热分解为氧化钙（CaO）和二氧化碳（CO2）。纳米碳酸钙（超细碳酸钙）用于塑料中与树脂亲合性好，可有效增加或调节材料刚性、韧性以及弯曲强度等，并可改善塑料加工体系的流变性能，降低塑化温度，提高制品尺寸稳定，耐热性及表面光洁性；在NR，BR，SBR等橡胶体系中，容易混练，分散均匀，并可使胶质柔软，还能提高压出加工性能和模型流动性使橡胶制品具有表面光滑，伸长率大，抗张强度高，永久变形小，耐弯曲性能好，耐撕裂强度高等特点。; 不可燃; 急性毒性：LD50：6450mg/kg（大白鼠经口），对眼睛有强烈刺激作用，对皮肤有中度刺激作用。. 发泡剂AC; 又称发泡剂AC，简称ABFA、ADCA，淡黄色结晶粉末。相对密度（20°C/4°C）1.63～1.65，熔点180°C。溶于碱、二甲基亚砜、二甲基甲酰胺，微溶于乙二醇，不溶于酸、醇、汽油、苯、吡啶、丙酮，难溶于水。分解温度160～200°C，发气量200～300MI/g。分解产物主要是氮气（65%）、一氧化碳（32%）、二氧化碳（3%）。发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于鞋底、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。; 不易燃; 大鼠经口LD50：>6400mg/kg大鼠皮肤LD50：>500mg/kg 大鼠经腹膜腔LD50：440mg/kg. 建设项目主要生产设备见表2-6。 表2-6主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量/台、条; 备注. 现有项目; 扩建项目; 扩建后全厂; 变化量. 1; 全自动缠绕膜机组; /; 3; 0; 3; 0; 现有项目生产设备. 2; 上料机; PF1313; 4; 0; 4; 0. 3; 烘料机; BXZS-3; 4; 0; 4; 0. 4; 除湿干燥系统; /; 4; 0; 4; 0. 5; 挤出机; 台600×900型; 4; 0; 4; 0. 6; 冷却水槽; 800×400×6000; 4; 0; 4; 0. 7; 延伸机组; /; 4; 0; 4; 0. 8; 压花定型机组; /; 4; 0; 4; 0. 9; 收卷机; /; 4; 0; 4; 0. 10; 混合干燥机; /; 3; 0; 3; 0. 11; 注塑机; EM260-V; 3; 0; 3; 0. 12; 锯切机; Mj.90.y; 6; 0; 6; 0. 13; 装订机; /; 3; 0; 3; 0. 14; 印刷机; LPS1425; 2; 0; 2; 0. 15; 钉箱机; DXJ1400; 3; 0; 3; 0. 16; 塑料造粒机; DKSJ-160A; 2; 0; 2; 0. 17; 撕裂粉碎机; /; 2; 0; 2; 0. 18; 切脚机; /; 1; 0; 1; 0. 19; 粉碎机; /; 1; 0; 1; 0. 20; 四面刨; /; 1; 0; 1; 0. 21; 压痕切线机; /; 1; 0; 1; 0. 22; 自动打包机; /; 3; 0; 3; 0. 23; 密炼机; /; 0; 2; 2; +2; EVA泡棉生产设备；新增. 24; 挤出机; /; 0; 1; 1; +1. 25; 油压机; /; 0; 2; 2; +2. 26; 二次发泡机; /; 0; 8; 8; +8. 27; 烘箱; /; 0; 1; 1; +1. 28; 开片机; /; 0; 1; 1; +1. 29; 竖切机; /; 0; 2; 2; +2. 30; 复合机; /; 0; 2; 2; +2. 31; 冲床; /; 0; 1; 1; +1. 32; 倒角机; 0; 2; 2; +2. 33; 皮壳机; 0; 2; 2; +2; 精品盒子生产设备；新增. 34; 定位机; 0; 2; 2; +2. 35; 自动天地盖机; 0; 2; 2; +2. 36; 流水线; 0; 5; 5; +5. 37; 切纸机; 0; 4; 4; +4. 38; 模切机; 0; 4; 4; +4. 39; 烫金机; 0; 1; 1; +1. 40; 过胶机; 0; 2; 2; +2. 7、职工人数及工作制度 本项目新增员工50人，项目建成后全厂员工90人；每天一班制，每班10小时，年工作时间300天。 8、本项目厂区平面布置 项目总平面布置图的合理性分析： 厂区内平面布置大致为：厂房及办公室，厂房一共有3栋，厂区门口进入是西侧为2#厂房、东侧为3#厂房，2#厂房北侧为办公室，3#厂房北侧为1#厂房。本项目利用2#厂房进行生产，车间布置根据工件加工（转运）工艺流程走向布置，提高了生产效率。本项目高噪声设备布置在车间，且做了隔声降噪处理。总体上，项目平面布置功能分区明确，整体布局较为合理。项目厂区平面布置详见附图3。 9、项目周边概况 项目北侧为泗阳福润肉类加工有限公司；东侧为九江路，路东为泗阳县四羊化工容器有限公司；南侧为浙江路，路南为江苏誉扬家纺有限公司；西侧为江苏郝眼家居用品有限公司。详见现场勘查记录。 10、水平衡图 （1）项目用排水情况 ①生活用水 本项目新增员工50人，全年工作天数300d，参照《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》（苏水节〔2020〕5号），本项目用水定额取100L/（人·d），则员工生活用水量为1500t/a，排放系数以0.8计，则生活污水排放量为1200t/a，生活污水经化粪池预处理后进入厂区污水处理站处理后，接管至城东污水处理厂一期。 ②蒸汽冷凝水 项目发泡过程使用蒸汽供热，蒸汽使用过程中会产生蒸汽冷凝水。根据企业提供的资料，蒸汽使用过程损耗率约30%，全厂蒸汽年用量为4500t，则冷凝水产生量约为3150t/a，可有效利用的冷凝水为2835t/a，其余在使用过程中损耗。蒸汽冷凝水水质较好，可回用作设备冷却水，不外排。企业拟设置专门的冷凝水回收装置对蒸汽冷凝水进行回收，回收的蒸汽冷凝水经管道输送至冷凝水集中罐内，输送管道一端延伸至集中罐底部，另一端经过泵连接到冷却水塔的上部，冷却后经管道输送至用水点。 ③冷却用水 项目密炼、挤出、发泡过程中需要采用间接冷却水冷却，冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排；企业设置一个冷却水池和一台冷却塔，冷污水池尺寸为10m×3m×3m，有效容积为81m3；每天的损耗按水量的5%计，则损耗为4.05m3/d（1215m3/a）。 项目设置冷却塔的循环水量为60m3/h，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），本项目冷却塔循环冷却水损耗主要体现在冷却塔蒸发损耗及风吹损耗。 冷却塔蒸发损耗计算公式如下， Qe=k×Δt×Qr 式中：Qe-蒸发水量（m3/h）； Qr-循环冷却水量（m3/h），项目冷却塔系统循环冷却水量为60m3/h； Δt-循环冷却水进、出冷却塔温差（°C），项目进冷却塔的水温按40°C，出冷却塔的水温按35°C计，则项目Δt=5°C； k-蒸发损失系数（1/°C）；根据GB/T50050-2017中表5.0.6蒸发损失系数k取值0.0016。 经计算可知，本项目冷却塔损失水量为0.0016*5*60=0.48m3/h，即本项目冷却塔的蒸发损耗为1440m3/a； 根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），风吹损失量约为：Qw＝0.1%Qr；经计算，本项目风吹损失量为180m3/a。 综上，本项目循环冷却水损耗为1215+1440+180=2835m3/a，即需补充水量为2835m3/a，使用蒸汽冷凝水作为补充水。 图2-1本项目水平衡图（单位：m3/a） 图2-2本项目建成后全厂水平衡图（单位：m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目利用现有厂房进行扩建，施工期仅为设备的安装和调试，故施工期不作具体评价。 2、运营期工艺流程简述（图示）： （1）EVA泡棉生产工艺流程 图2-3EVA泡棉生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 配料：将外购的原材料LDPE、EVA粒子与炭黑、碳酸钙、发泡剂AC、氧化锌、DCP交联剂、粗石蜡按照一定配比进行配料。本项目主要采用自动投料系统进行密闭投料，项目使用的LDPE、EVA粒子均为粒状物料，比重及粒径较大，投料过程中不易产生粉尘；项目使用的炭黑、碳酸钙、发泡剂AC、氧化锌、DCP交联剂均为粉状物料，在拆包投料过程中会有粉尘产生，故该过程中会产生G1-1粉尘、S1-1废原料包装袋和噪声N1-1。 密炼：配料后的原料先用预热机进行预热处理，然后利用密炼机进行混合，密炼工序使用的密炼机为密闭设备，操作温度约120℃，由于密炼工序工作温度较高，密炼机使用过程中需用水进行冷却降温，根据建设单位提供资料，本项目密炼工序设有循环冷却系统，使用自来水，不添加其他物质，主要采用间接水冷方式，不接触物料，故冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。该过程会产生废气G1-2（有机废气和少量的恶臭）和噪声N1-2。 挤出：利用挤出机对密炼或开炼后的原料进行加热，利用挤出机螺杆在加热的机筒中旋转，将由料斗中送来的物料向前挤压，随着挤出机螺杆的旋转，挤出机螺杆螺纹对螺筒当中的物料进行剪切、压缩等加工，挤出温度一般在100℃左右，时间10-20min，本项目挤出机使用过程中需用水进行冷却降温，根据建设单位提供资料，本项目挤出工序设有循环冷却系统，使用自来水，不添加其他物质，主要采用间接水冷方式，不接触物料，故冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。该过程会产生废气G1-3（有机废气和少量的恶臭）和噪声N1-3。 一次发泡：项目一次发泡采用油压机，利用油压发泡挤出机将出片后的片材进行挤出式发泡成型，项目发泡过程需进行加热，操作温度约150℃，操作时间40min左右，发泡过程需要将EVA塑胶新粒和AC发泡剂等原料加热到熔融状态，AC发泡剂属于化学发泡剂，其发泡原理为AC发泡剂受热分解生成氮气和一氧化碳等气体膨胀形成中空气泡。该过程会产生废气G1-4（有机废气和少量的恶臭）和噪声N1-4。 烘干定型：根据客户的需求，部分一次发泡后的半成品进入烘箱烘干后直接成为成品，烘箱采用电加热；烘箱的温度为150℃，工作时间为：10~15min。该过程会产生废气G1-5（有机废气和少量的恶臭）和噪声N1-6。 二次发泡：根据客户的需求，部分产品经一次发泡后还需进行二次发泡，二次发泡采用二次发泡机，发泡过程需进行加热，操作温度约150℃，操作时间15~20min左右，发泡过程由于塑胶受热熔融会产生废气G1-6（有机废气和少量的恶臭）和噪声N1-5。 裁切：根据客户的需求，将二次发泡后的成品裁切成客户要求的尺寸，一部分直接成为成品外售；另一部分进入复合工序。该过程会产生泡棉边角料S1-2、噪声N1-7。 复合：根据客户的需求，有部分产品需要两两进行复合，将每两块EVA塑料片材人工放入复合机中温热贴合为一块，使用电加热，加热温度约200℃左右，使工件软化黏合面对应复合一起即成成品。该过程会产生废气G1-7（有机废气和少量的恶臭）和噪声N1-8。 （2）精品盒子生产工艺流程 图2-4精品盒子生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 切纸：根据工艺要求及尺寸规格用切纸机对外购面纸、灰板裁切成特定尺寸，项目采用先进的裁切技术和精良的设备，刀具在切割纸张时，其动作迅速且利落，纸张纤维断裂整齐，不会产生纤维碎屑或粉尘等颗粒物。此过程产生边角料S2-1、噪声N2-1。 模切：使用全自动模切机将裁切好的灰板和面纸按照事先设计好的图形制作成模切刀版进行模切，从而使工件的形状不再局限于直边直角。项目采用先进的模切技术和精良的设备，刀具在切割纸张时，其动作迅速且利落，纸张纤维断裂整齐，不会产生纤维碎屑或粉尘等颗粒物。此过程产生边角料S2-2、噪声N2-2。 烫金：根据客户需求对装配好的产品进行烫金处理。烫金是一种印刷装饰工艺，将金属印版加热，施箔，在产品上压印出金色文字或图案。其原理是：利用热压转移的原理，将电化铝中的铝层转印到承印物表面以形成特殊的金属效果。在合压作用下电化铝与烫印版、承印物接触，由于电热板的升温使烫印版具有一定的热量，电化铝受热熔性的染色树脂层和胶粘剂熔化，染色树脂层粘力减小，而特种热敏胶粘剂熔化后粘性增加，铝层与电化铝基膜剥离的同时转印到了承载物上，随着压力的卸除，胶粘剂迅速冷却固化，铝层牢固地附着在承印物上完成烫印过程，本项目烫金工艺参数温度为100~150°C，此过程产生少量废气G2-1、噪声N2-3、废金箔纸S2-3。 过胶：利用过胶机将面纸过胶，采用果冻胶作为胶粘剂，同时利用滚筒将果冻胶均匀涂抹于面纸上。该过程会产生废气G2-2、噪声N2-4、废包装材料S2-4。 贴角：利用贴角机给灰板加上护角，加强包装边缘的支撑力或防止堆垛运输时发生碰撞，可加强纸质托盘的边缘和抗压能力，该过程会产生噪声N2-5。 定位：通过机器视觉定位，实现机器人抓取半成品盒，并与上过胶的面纸进行贴合，时间较短，不考虑废气的产生。该过程会产生噪声N2-7。 检验：人工检查贴合后的半成品盒的直角是否有毛边和变形，纸张是否有不等不良情况。该过程会产生废品S2-5。 成型：利用皮壳机将合格的半成品盒压盒固定成型。该过程会产生噪声N2-8。 3、产污环节： ①废水：项目冷却水循环使用，不外排；蒸汽冷凝水作为冷却水的补充水；生活污水经化粪池预处理后接管至城东污水处理厂一期处理。 ②废气：项目运营期废气主要为拆包、配料、投料工序产生的颗粒物；密炼、挤出、发泡、烘干定型、复合工序产生的非甲烷总烃、氨气、臭气浓度。拆包、配料废气在车间内无组织排放；投料废气经集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）排放；密炼、挤出、发泡、烘干定型、复合工序产生的有机废气，经集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA004）排放；过胶废气经集气罩收集后依托现有项目环保设施活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放。 ③噪声：项目噪声主要为密炼机、挤出机、油压机等设备运转产生的噪声，经合理布局，距离衰减、厂房隔音、绿化吸声等措施降噪。 ④固废：项目固废主要为生活垃圾、边角料、废包装材料、除尘器收集尘、不合格品、废活性炭、废包装袋（沾有果冻胶、交联剂）。员工生活垃圾，定期由环卫部门统一清运；除尘器收集尘回用于生产；不合格品、边角料、废包装材料，集中收集外售相关单位综合利用；废活性炭、废包装袋（沾有果冻胶、交联剂）定期委托有资质的单位处置。 表2-7本项目产污环节一览表 污染类别; 污染物名称; 产生工序; 主要污染因子; 排放特征; 处置方式; 排放方式. 废气; 投料废气; 投料; 颗粒物; 连续; 集气罩+布袋除尘器; 15m高排气筒（DA003）排放. 密炼、挤出、发泡、烘干定型、复合废气; 密炼、挤出、发泡、烘干定型、复合废气; 非甲烷总烃、氨气、臭气浓度; 连续; 集气罩+二级活性炭吸附装置; 15m高排气筒（DA004）排放. 过胶废气; 过胶; 非甲烷总烃; 连续; 集气罩+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧; 15m高排气筒（DA001）排放；依托现有. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 间断; 化粪池; 接管至城东污水处理厂一期进一步处理. 噪声; 设备噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 设备减振，厂房隔声等; 无组织. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 纸、瓜果皮等; 间断; 由环卫部门统一清运. 除尘器收集尘; 废气处理; 炭黑、交联剂等原料; 间断; 回用于生产. 废包装材料; 原料包装袋; 塑料袋、包装盒等; 间断; 收集外售相关单位综合利用. 边角料; 裁切、切纸、模切; 塑料泡棉、纸; 间断. 不合格品; 检验; 废纸盒; 间断. 废包装袋（沾有果冻胶、交联剂）; 原料包装袋; 沾有果冻胶、交联剂; 间断. 废活性炭; 废气处理; 有机废气、活性炭; 间断; 委托有资质的单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目工程概况 江苏呈顺包装科技有限公司年产1800吨新型包装材料与70万只木托盘项目，2022年9月6日取得宿迁市生态环境局批复文件（宿环建管表〔2022〕20072号），于2024年3月6日，取得排污许可登记，登记编号为91321323MA7LF7LQ6U001W，并于2025年4月2日，组织召开《年产1800吨新型包装材料与70万只木托盘项目》（第一阶段）竣工环境验收，并通过验收（验收意见见附件）。 2、现有项目生产内容 现有项目生产方案见表2-8。 表2-8现有项目产品一览表 序号; 工程内容; 产品名称; 设计生产能力; 备注. 现有项目. 1; 缠绕膜生产线; PE缠绕膜; 1200t/a; 已建已验400t/a. 2; 打包带生产线; PET塑钢打包带; 600t/a; 暂未生产. 3; 木托盘生产线; 木托盘; 70万只/a; 已建已验. 4; 纸箱、纸盒生产线; 纸箱、纸盒; 24万套/a; 已建已验. 5; 塑料托盘生产线; 塑料托盘; 10万只/a; 暂未生产. 3、现有项目工艺流程 现有项目工艺流程及产污环节如下。 - （1）PE缠绕膜生产工艺流程 图2-5PE缠绕膜工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 上料：将原料置于容器内，通过自动吸料机输送至料斗。项目所用原料粒径较大，且料机与容器完全密闭，因此无粉尘产生。此工序会产生噪声N1。 熔融挤出：原料进入熔融挤出设备，该工段采用电加热，加热温度为170℃~210℃，加热至该温度的物料呈熔融态，由挤出机压延成型，均匀挤出。此工序产生有机废气G1和噪声N2。 冷却：挤出的半成品通过循环水进行冷却成型。 拉伸缠绕：物料成型后利用缠绕膜收卷机组对塑料薄膜进行自动拉伸缠绕。此工序会产生噪声N3。 检验：对拉伸缠绕后的成型产品进行人工检验，检验合格的产品入库待售，不合格产品进行下道工序。 破碎：收卷过程中发现的不合格产品及上述工序所产生的下脚料经粉碎机粉碎，返回生产线。此生产过程会产生粉碎粉尘G2、噪声N4。 造粒：物料经破碎后重新进行造粒进入上料工序。此工序会产生有机废气G3、噪声N5。 注：PE缠绕膜的破碎造粒过程在3#车间PET塑钢打包带生产线上进行。 - （2）PET塑钢打包带生产工艺流程 图2-6PET塑钢打包带生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 上料：在微负压条件下，通过螺旋传动上料机将原料输送至干燥箱，此过程会产生少量粉尘，与干燥时产生的粉尘一同通过烘料机内部管道排放，因此不单独作为产污节点。此工序产生噪声N1。 除湿干燥：为避免含有水分的PET聚酯粒子在熔融过程中引起聚合物大分子断裂、造成牵引拉伸性能差、成品强度低等问题，故在螺杆挤出前需降低物料的含水率，同时防止原料进入螺杆挤出机时由于PET原料软化点低、在高温下粘结螺杆，造成“环结”阻料现象。因此，需对PET原料进行干燥处理。物料干燥在烘料机内完成（能源为电），干燥温度为110℃。为防止PET原料在干燥时发生粘连，在干燥时需进行搅拌。干燥后PET原料含水率不大于0.005%且含水均匀。干燥过程产生少量水蒸气、粉尘废气G1、和噪声N2。 熔融挤出：干燥后的物料在螺杆熔融挤出机螺杆推力作用下输送至机头挤出成型，项目采用的螺杆熔融挤出机设备为封闭式，故熔融过程中产生的有机废气在机头端排出。此生产过程中产生有机废气G2、噪声N3。 冷却：挤出成型后的条状塑料立即进入冷却水槽中冷却。冷却水通过循环水池循环使用，循环水为常温自来水。 前牵引拉伸：由前牵引拉伸机不断牵引拉伸。此工序产生噪声N4。 压花：拉伸后的半成品进入压花装置。利用压力对其进行压花。压花的目的是在使用时增加摩擦，不打滑，从外表上看美观大方。此过程产生噪声N5。 冷却定型：半成品再入冷却水槽中冷却，冷却水通过循环水池循环使用N6。 后牵引拉伸：冷却后的拉伸胚条再次进入后牵引拉伸机完成胚丝取向牵引拉伸，得到成品。此工序产生噪声N7。 收卷：由牵引装置把成品送入收卷机收卷，后由人工切断。收卷过程产生噪声N8。无边角料产生。 破碎：收卷过程中发现的不合格产品及上述工序所产生的下脚料经粉碎机粉碎，返回生产线。此生产过程会产生粉碎粉尘G3、噪声N9。 造粒：物料经破碎后重新进行造粒进入上料工序。此工序会产生有机废气G4、噪声N10。 - （3）塑料托盘生产工艺流程 图2-7塑料托盘生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 配料：将塑料粒子进行配料，原料为袋装原料。 拌料：将原料投入搅拌机中进行搅拌，以保证产品质量均匀稳定，同时原料粒径较大，搅拌工序全程密闭，因此本工序不产生粉尘废气。搅拌好的原料，经上料机输送至注塑机。此工序产生噪声N1。 注塑：原料进入注塑机后，经电加热（170-240℃）呈熔融状态用于注塑成型。本工序中原料加热熔化，产生少量有机废气G1和噪声N2。 冷却成型：注塑后的产品，通过冷却循环水冷却成型。 脱模：注塑成型后的塑料托盘，去除边角多余物料后，即为成品包装。此过程产生边角料S1。 - （4）木托盘生产工艺流程 图2-8木托盘生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 锯片：将半成品木片按照订单需求锯成一定尺寸大小的木片。此工序会产生粉尘G1、噪声N1、木质边角料S1。 装订：将割据之后的木片进行装订。此过程会产生噪声N2。 - 纸盒/箱生产工艺流程 2-9纸盒/箱生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 印刷：根据客户需求将半成品纸盒/箱进行印刷，此过程会产生有机废气G1、噪声N1。 装订：将印刷之后的纸盒/箱利用钉箱机进行装订组装，此过程会产生噪声N2。 4、现有项目污染防治措施 （1）废气 项目PE缠绕膜熔融挤出过程中产生的非甲烷总烃、纸盒/箱印刷过程中产生的非甲烷总烃收集后经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后通过15m高的排气筒DA001排放；木托盘锯片工序产生的颗粒物密闭收集后经布袋除尘器装置处理后通过15m高排气筒DA002排放。现有项目废气排放情况见验收监测数据[检测报告编号：绿城检字（2025）第（WS250099）号）]，废气监测结果如下： 表2-9有组织废气监测结果及评价 检测点位; 监测项目; 采样时间; 检测结果. 监测频次; 实测浓度（mg/m3）; 废气流量（Nm3/h）; 排放速率（kg/h）. DA001废气排放口; 非甲烷总烃; 2025.3.13; 1; 3.06; 15800; 0.0483. 2; 3.18; 15989; 0.0508. 3; 3.09; 15707; 0.0485. 平均值; 3.11; 15832; 0.0492. 2025.3.14; 1; 3.05; 15615; 0.0476. 2; 3.09; 15547; 0.048. 3; 3.07; 15037; 0.0462. 平均值; 3.07; 15400; 0.0473. 标准限值; ≤60; /; /. 评价; 达标; /; /. DA002废气排放口; 颗粒物; 2025.3.13; 1; 3.3; 9742; 0.0321. 2; 3.1; 9860; 0.0306. 3; 2.8; 9908; 0.0277. 平均值; 3.1; 9837; 0.0305. 2025.3.14; 1; 2.8; 9637; 0.027. 2; 3.2; 9511; 0.0304. 3; 3; 9584; 0.0288. 平均值; 3; 9577; 0.0287. 标准限值; ≤20; /; ≤1. 评价; 达标; /; 达标. 表2-10无组织废气监测结果与评价（厂界） 采样日期; 监测项目; 监测频次; 监测结果（μg/m3）. 1#厂界上风向; 2#厂界下风向; 3#厂界下风向; 4#厂界下风向. 2025.03.13; 颗粒物; 第一次; 199; 254; 260; 239. 第二次; 184; 249; 265; 240. 第三次; 195; 255; 244; 259. 周界浓度最大值; 199; 255; 265; 259. 2025.03.14; 第一次; 187; 257; 272; 237. 第二次; 198; 243; 263; 252. 第三次; 193; 268; 233; 248. 周界浓度最大值; 198; 268; 272; 252. 标准限值; ≤500. 达标情况; 达标. 采样日期; 监测项目; 监测频次; 监测结果（mg/m3）. 1#厂界上风向; 2#厂界下风向; 3#厂界下风向; 4#厂界下风向. 2025.03.13; 非甲烷总烃; 第一次; 0.99; 1.45; 1.45; 1.65. 第二次; 1.03; 1.48; 1.52; 1.65. 第三次; 1.06; 1.53; 1.56; 1.52. 周界浓度最大值; 1.06; 1.53; 1.56; 1.65. 2025.03.14; 第一次; 0.92; 1.35; 1.47; 1.51. 第二次; 0.99; 1.21; 1.14; 1.7. 第三次; 1.05; 1.41; 1.54; 1.46. 周界浓度最大值; 1.05; 1.41; 1.54; 1.7. 标准限值; ≤4.0. 达标情况; 达标. 表2-11无组织废气监测结果与评价（厂区内） 采样日期; 采样点位; VOCs（以非甲烷总烃计）（mg/m3）; 平均值（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标情况. 1; 2; 3; 4. 2025.03.13; 厂区内; 2.78; 2.56; 2.54; 2.47; 2.59; ≤6; 达标. 2025.03.14; 厂区内; 2.61; 2.44; 2.66; 2.53; 2.56; ≤6; 达标. 由上表可知，现有项目非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5、表9排放限值。颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表3排放限值。厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2排放限值。 （2）废水 现有项目实施雨污分流，厂区雨水直接排入园区雨水管网。 生活污水经化粪池预处理后进入城东污水处理厂一期处理。现有项目废水排放情况见验收监测数据（检测报告编号：绿城检字（2025）第（WS250099）号），监测结果如下： 表2-12废水监测结果及评价 采样时间; 检测点位; 检测项目; 检测结果（mg/L）; 标准限值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值. 2025.03.13; 生活污水排口; pH值（无量纲）; 6.9; 7.1; 7; 7.1; /; 6~9; 达标. 化学需氧量; 118; 121; 114; 120; 118; ≤480; 达标. 氨氮; 8.99; 8.61; 8.32; 8.18; 8.52; ≤30; 达标. 总磷; 1.43; 1.39; 1.37; 1.3; 1.37; ≤3; 达标. 总氮; 22.7; 22.5; 21.9; 21.5; 22.2; ≤40; 达标. 悬浮物; 41; 40; 38; 42; 40; ≤320; 达标. 2025.03.14; 生活污水排口; pH值（无量纲）; 6.8; 6.8; 6.9; 6.9; /; 6~9; 达标. 化学需氧量; 119; 124; 117; 120; 120; ≤480; 达标. 氨氮; 8.24; 8.85; 8.61; 8.32; 8.5; ≤30; 达标. 总磷; 1.34; 1.26; 1.29; 1.4; 1.32; ≤3; 达标. 总氮; 21.6; 21.3; 21.2; 20.6; 21.2; ≤40; 达标. 悬浮物; 44; 46; 41; 45; 44; ≤320; 达标. 由上表可知，现有项目废水总排口污染物排放浓度均满足城东污水处理厂一期的接管标准。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于上料机、烘料机、除湿干燥系统、挤出机等生产设备及风机等噪声。采取了以下降噪措施：生产设备基础减振，生产车间设置隔声门窗，车间墙壁及顶部安装吸声材料，加强厂界绿化。 表2-13噪声监测结果及评价 检测日期; 检测项目; 检测结果dB（A）. 东厂界1#; 南厂界2#; 西厂界3#; 北厂界4#. - 2025.03.13; 噪声（昼间）; 52.8; 52.9; 53.1; 55.6. 标准限值; ≤65. 达标情况; 达标. 备注; - 1.检测期间企业正常生产，工况正常。2.夜间不生产，不具备检测条件。. 由上表可知，项目厂界的4个噪声监测点昼间等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 现有项目产生的固体废物主要有员工生活垃圾、木质边角料、废包装袋、不合格产品、粉尘、废油墨桶、废活性炭、废催化剂、废抹布。 生活垃圾委托环卫清运，木质边角料、不合格产品、粉尘、废包装袋收集后外售，废油墨桶、废活性炭、废催化剂、废抹布委托江苏云果再生资源利用有限公司进行处置。本公司对危废仓库进行了“防风、防雨、防晒、防渗漏、防流失”处理，张贴了环保标识牌，并设专人管理维护。 - 5、现有项目污染物排放总量情况 根据山东绿城环境监测有限公司对现有项目的污染物的检测数据（检测报告编号：绿城检字（2025）第（WS250099）号），进行污染物总量核算；现有项目污染物排放总量核算表见下表。 - 表2-14现有项目污染物排放总量核算表 - 污染物; - 平均排放浓度（mg/m3）; - 排放速率（kg/h）; - 实际年排放总量（t/a）; - 已建项目环评批复总量（t/a）; - 是否满足总量控制指标. - 废气; - 非甲烷总烃; - 3.09; - 0.0483; - 0.1449; - 0.17; - 是. - 颗粒物; - 3.1; - 0.0296; - 0.0888; - 0.334; - 是. - 废水; - 废水量; - /; - /; - 480; - 480; - 是. COD; 119; - /; 0.057; - 0.12; - 是. 氨氮; 8.51; - /; 0.0041; - 0.0144; - 是. 总磷; 1.35; - /; 0.0007; - 0.0014; - 是. 总氮; 21.7; - /; 0.0104; - 0.0168; - 是. 悬浮物; 42; - /; 0.0201; - 0.096; - 是. - 注：本表中废气的排放浓度和速率，按照监测数据的平均值计算。. 6、现有项目存在的环境问题及以新带老措施 （1）现有环境问题：现有项目已建设了20m2危废仓库，危废仓库未设置气体导出口及气体净化装置。 （2）“以新带老”内容：本项目危废仓库依托现有，拟在现有危废仓库设置气体导出口，通过管道连接到现有项目环保设施（活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置）处理后排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量 （1）基本污染物 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3浓度均同比下降，CO指标持平，浓度均值分别为38.7μg/m3、57μg/m3、21μg/m3、5μg/m3、160μg/m3、1.0mg/m3，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 泗阳县城市空气质量优良天数为309，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目涉及特征污染物主要为非甲烷总烃，引用《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）环境影响报告书》（监测时间：2022年10月9日~2022年10年15日，报告编号：MST20221001168）中G6顺乐电源监测结果。引用数据监测点位距离本项目SE200m，其监测点位在5km范围内，满足引用监测数据的“代表性”要求，监测时间在3年以内，满足引用监测数据的“时效性”。环境空气质量现状监测数据详细见表3-1。 表3-1特征污染物监测结果 点位名称; 距离/m; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度 占标率%; 超标 率%; 达标情况. G6顺乐电源; SE200; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2000; 330~650; 32.5; 0; 达标. 由上表可知，项目所在区域非甲烷总烃现状监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。 2、地表水环境质量 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。 全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。 全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 项目所在地纳污河流为葛东河，本项目引用《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）环境影响报告书》中对葛东河的监测数据，监测时间为2024年3月13日至3月15日，监测点位及检测结果见下表。 表3-2地表水水质监测结果表（单位：mg/L，pH无量纲） 断面; 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 石油类. W8城东一期排口上游500m; 最大值; 7.6; 29; 5.6; 10; 1.09; 0.12; 0.03. 最小值; 7.4; 25; 5.1; 8; 1.01; 0.08; 0.02. 平均值; 7.5; 27; 5.35; 9; 1.05; 0.1; 0.025. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W9城东一期排口; 最大值; 7.7; 35; 5.8; 10; 1.06; 0.14; 0.03. 最小值; 7.6; 31; 5.4; 8; 1.02; 0.08; 0.02. 平均值; 7.65; 33; 5.6; 9; 1.04; 0.11; 0.025. 超标倍数; 0; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0. W10城东一期排口下游1000m; 最大值; 7.9; 39; 5.9; 9; 1.09; 0.13; 0.03. 最小值; 7.8; 37; 5.4; 7; 1.06; 0.09; 0.02. 平均值; 7.85; 38; 5.65; 8; 1.08; 0.11; 0.025. 超标倍数; 0; 0.27; 0; 0; 0; 0; 0. Ⅳ类标准; 6-9; 30; 6; /; 1.5; 0.3; 0.5. 由上表可知，葛东河断面所测的除COD监测因子外，其余各项因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 为打好水污染防治工作主动仗，持续深入打好碧水保卫战，根据“环境质量只能更好，不能变坏”底线要求，参照《江苏省2023年水生态环境保护工作计划》，结合宿迁市国省考断面水质改善工作实际，宿迁市政府办公室发布了《宿迁市2023年度水污染防治工作计划》，具体工作任务如下： - 一、强化工业废水深度治理。规范工业企业排水行为，推进企业内部雨污分流改造，强化特征污染因子监管，加强涉水大户执法检查，推动产业绿色低碳转型。 - 二、提升城市生活污水收集处理率。加强厂网建设，加强分布式污水处理设施环境监管，推进骨干河道消劣消臭，推进排涝站拦蓄污水治理，推进新一轮城镇污水处理厂提标改造。 - 三、规范乡镇污水处理厂运行。排查建立问题清单，推进镇区“十必接”改造，开展污水处理工艺提标，确保出水达标排放。 - 四、深化水稻种植退水治理。完成退水地块排查，深入管控农田退水。 - 强化养殖行业监管。推进畜禽养殖治理巩固提升，开展水产养殖塘专项治理，推进特色产业污染防控。 - 六、加强船舶港口污染监管。深入开展船舶水污染物整治，持续推动港口码头整治工作。 - 七、保障重点区域水环境。全面提升饮用水安全保障水平，重点强化洪泽湖保护力度。 - 八、配套实施水生态修复。建成一批生态缓冲区（带），完善村居污水处理设施，靠前介入次生环境隐患消除。 - 九、促进治理体系和治理能力现代化。强化溯源能力配套，健全预警响应体系，补齐溯源技术短板，推进非现场监管、非现场执法。采取上述措施后，项目所在区域地表水环境质量状况可以得到进一步改善。 3、区域声环境质量现状 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，不需开展声环境质量现状评价。 4、生态环境 本项目位于江苏省宿迁市泗阳经济开发区浙江路北侧、九江路西侧，周边无生态环境敏感保护目标，不需要进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 本项目利用现有厂房生产，生产厂房内均为水泥硬底化地面；化粪池、危险废物仓库及一般固废仓库均依托现有；化粪池设置水泥硬化，污水管道为密封结构；一般固废间设置防渗漏措施；危险废物仓库已按照相关要求建设，并做好防渗漏措施，故项目运营期间不存在地下水、土壤环境污染途径，故项目无需对地下水、土壤环境开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周边环境保护目标见表3-3。 表3-3建设项目周边环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; 散户; N; 488; 1户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水环境; 葛东河; E; 2755; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水环境保护目标敏感点. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标敏感点. 生态环境; 本项目位于泗阳经济开发区浙江路北侧、九江路西侧，利用现有厂房进行生产，不在园区外新增用地，不在生态红线区域范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 运营期废气拆包、配料、投料工序产生的颗粒物，密炼、挤出、发泡、烘干、复合工序产生的非甲烷总烃，执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表5、表9排放限值；恶臭（臭气浓度）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、表2排放限值；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值，具体标准值详见下表。 表3-4大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 臭气浓度; /; 2000（无量纲）; 厂界的下风向侧或有臭气方位的边界线上; 20（无量纲）06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 氨气; /; 4.9; 1.5. 颗粒物; 20; /; 边界外浓度最高点; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0. 表3-5挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物名称; 厂区内无组织大气污染物浓度限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水污染物排放标准 本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后接管至城东污水处理厂一期处理；现阶段污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准；2026年3月起污水处理厂的尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准。具体标准见表3-6。 表3-6本项目废水接管及排放标准单位：mg/L 污染因子; pH（无量纲）; COD; SS; BOD5; TP; NH3-N; 总氮. 污水处理厂接管标准; 6-9; ≤500; ≤250; ≤200; ≤5; ≤30; ≤40. 尾水排放标准（现状）; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤0.5; ≤5（8）; ≤15. 尾水排放标准（2026年3月起执行）; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤0.5; ≤4（6）; ≤12（15）. 3、噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见表3-7。 表3-7工业企业厂界噪声排放标准值 项目状态; 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 执行标准. 运营期; 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 项目生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城〔2000〕120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省关于固体废物污染环境防治的法律法规；固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）的相关规定：一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；同时危险废物贮存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号文）等相关规定要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目污染物排放“三本账”见下表： 表3-8本项目污染物排放情况（t/a） 污染物; 本项目. 产生量; 自身削减量（固废为处置利用量）; 排放量. 接管量; 排入外环境量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 1.3946; 1.2551; 0.1395. 颗粒物; 2.592; 2.5661; 0.0259. 氨气; 0.0369; 0.0184; 0.0185. 无组织; 颗粒物; 0.288; 0; 0.288. 非甲烷总烃; 0.1549; 0; 0.1549. 氨气; 0.0041; 0; 0.0041. 废水; 废水量; 1200; 1200; 1200. COD; 0.48; 0.0768; 0.4032; 0.06. SS; 0.24; 0.06; 0.18; 0.012. 氨氮; 0.036; 0; 0.036; 0.006（0.0096）. TP; 0.0036; 0; 0.0036; 0.0006. TN; 0.048; 0; 0.048; 0.018. 一般固废; 生活垃圾; 7.5; 7.5; 0. 边角料; 20.2; 20.2; 0. 焊渣; 5.371; 5.371; 0. 废包装材料; 0.1; 0.1; 0. 除尘器收集粉尘; 1.1615; 1.1615; 0. 废布袋; 0.2; 0.2; 0. 废焊丝; 2.05; 2.05; 0. 危险废物; 废活性炭; 29.6223; 29.6223; 0. 废包装袋（沾有果冻胶、交联剂）; 0.0135; 0.0135; 0. 表3-9扩建后全厂项目污染物排放情况（t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目排放量（固体废物产生量）（t/a）; 现有项目批复量（t/a）; 在建工程排放量（固体废物产生量）; 本项目排放量（固体废物产生量）（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 变化量（t/a）; 最终全厂排放量（t/a）. 接管量; 外排环境量. 废气; 非甲烷总烃; - 0.1449; 0.17; 0.0251; 0.1395; 0; +0.1395; 0.3095. 颗粒物; - 0.0888; 0.334; 0.2452; 0.0259; - 0; +0.0259; 0.3599. 氨气; - 0; 0; 0; 0.0185; - 0; +0.0185; 0.0185. 废水; 废水量; - 480; 480; 0; 1200; - 0; +1200; 1680. COD; 0.057; 0.12; 0; 0.4032; 0; +0.4032; 0.4602; 0.0840. SS; 0.0201; 0.096; 0; 0.18; 0; +0.18; 0.2001; 0.0168. 氨氮; 0.0041; 0.0144; 0; 0.036; 0; +0.036; 0.0401; 0.0084（0.0134）. TP; 0.0007; 0.0014; 0; 0.0036; 0; +0.0036; 0.0043; 0.0008. TN; 0.0104; 0.0168; 0; 0.048; 0; +0.048; 0.0584; 0.0252. 一般固废; 生活垃圾; 3.6; 0; 0; 7.5; 0; +7.5; 0. 除尘器收集尘; 2; 0; 4.483; 2.5661; 0; +2.5661; 0. 不合格品; 100; 0; 127; 1; 0; +1; 0. 废包装材料; 3; 0; 2; 5; 0; +5; 0. 边角料; 8; 0; 10; 0.75; 0; +0.75; 0. 危险废物; 废活性炭; 0; 0; 5.2; 14.5897; 0; +14.5897; 0. 废油墨桶; 0.08; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废催化剂; 0; 0; 0.00005; 0; 0; 0; 0. 废抹布; 0.01; 0; 0.04; 0; 0; 0; 0. 废包装袋（沾有果冻胶、交联剂）; 0; 0; 0.0135; 0.0135; 0; +0.0135; 0. 现有项目环评批复量： 废气：VOCs≤0.17t/a，颗粒物≤0.334t/a； 废水：废水接管量≤480t/a、COD≤0.12t/a、SS≤0.096t/a、氨氨≤0.0144t/a、总氮≤0.0168t/a、总磷≤0.0014t/a； 固废：零排放。 本项目污染物总量指标： 废气：非甲烷总烃≤0.1395t/a，颗粒物≤0.0259t/a，氨气≤0.0185t/a； 废水：废水量（接管量）≤1200t/a、COD≤0.4032t/a、SS≤0.18t/a、氨氮≤0.036t/a、TP≤0.0036t/a、TN≤0.048t/a； 废水最终外排量：废水量≤1200t/a，COD≤0.06t/a、SS≤0.012t/a、氨氮≤0.006（0.0096）t/a、TP≤0.0006t/a、TN≤0.018t/a； 固废：零排放。 扩建后全厂污染物总量指标： 废气：非甲烷总烃≤0.3095t/a，颗粒物≤0.3599t/a，氨气≤0.0185t/a； 废水：废水量（接管量）≤1680t/a、COD≤0.4602t/a、SS≤0.2001t/a、氨氮≤0.0401t/a、TP≤0.0043t/a、TN≤0.0584t/a； 废水最终排放量：废水量≤1680t/a，COD≤0.084t/a、SS≤0.0168t/a、氨氮≤0.0084（0.0134）t/a、TP≤0.0008t/a、TN≤0.0252t/a。 固废：零排放。 根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》，本项目新增废气污染物非甲烷总烃、颗粒物需要在泗阳县范围内平衡，本次需新申请排放总量为：非甲烷总烃≤0.1395t/a，颗粒物≤0.0259t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期环境影响分析 本项目为利用现有已建厂房生产，无土建工程，只涉及设备安装，故施工期影响主要为设备安装所引发的噪声污染。通过隔音、减震措施，并经过厂界距离衰减，对周围环境影响不大。该项目工程较小，施工期较短，随着施工的结束，对周围声环境影响也会随之消失，故本环评不对施工期工艺流程及污染进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期产生的废气主要为拆包、配料、投料工序产生的颗粒物，密炼、挤出、发泡、烘干、复合工序产生的有机废气和恶臭。 （1）污染源强核算 1）EVA泡棉生产线废气 ①颗粒物 本项目通过人工将原料LDPE、EVA、炭黑、碳酸钙、发泡剂AC、氧化锌、DCP交联剂、粗石蜡等按比例进行配料，其中炭黑、碳酸钙、发泡剂AC、氧化锌、DCP交联剂为粉状原料，故在拆包、配料、投料的过程中会产生少量的粉尘，以颗粒表征。企业拟设置单独的密闭配料隔间，在配料间内进行手工拆包，配料在密闭的配料桶内完成，配料完成后通过人工将物料投加至密炼机，进行密炼加工，投料后即刻加盖，由于密炼加工过程为密闭状态，故密炼过程中无粉尘产生。由于炭黑、碳酸钙、发泡剂AC、氧化锌、DCP交联剂为粉末状原材料，故在拆包、配料、投料过程中会产生少量的粉尘，其主要成分为颗粒物。 由于项目粉状原料由于质量较轻，与水泥形态相似，故项目拆包、配料过程颗粒物的产生参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，（美）奥里蒙（Orlemann，J.A.）等编著；张良壁，刘敬严编译）中混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子——装水泥、砂粒料入称量斗：0.01kg/t（装料）计算，本项目粉状原料总用量为92t/a，则拆包、配料工序颗粒物的产生量为0.0009t/a，在车间内无组织排放。 项目投料工序颗粒物产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（环境部公告2021年第24号）》中292塑料制品行业系数手册中的“2922塑料板、管、型材制造行业系数表中颗粒的产污系数6kg/t-产品”，本项目产品480t/a（项目泡棉产能为5000m3/a，平均密度为96kg/m3，折算产能480t/a），则投料颗粒物的产生量为2.88t/a，企业拟在投料口上方设置集气罩，收集的废气经布袋除尘处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放；收集效率90%，去除效率99%，风机风量2000m3/h，工作时间4h/d，年工作时间300天；则投料工序有组织颗粒物的产生量为2.592t/a，产生速率为2.16kg/h，产生浓度为1080mg/m3；排放量为0.0259t/a，排放速率为0.022kg/h，排放浓度为11mg/m3。 ②有机废气（非甲烷总烃） 项目密炼、挤出、烘干定型、复合过程中，会产生少量的有机废气。由于项目密炼温度为120℃，挤出温度为100℃，烘干温度为150℃，复合温度为200℃，均达不到项目原料EVA和LDPE的分解温度，EVA的分解温度230～250℃，LDPE的分解温度300℃，因此产生的有机废气主要为少数塑胶分子链断裂会挥发产生少量的游离单体废气，以非甲烷总烃计。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）中292塑料制品行业系数手册的2注意事项中2.3：“2924泡沫塑料生产过程的发泡剂一般可分为物理发泡剂和化学发泡剂两大类。化学发泡剂一般为偶氮二甲酰胺、偶氮异丁腈和无机盐类。由于化学发泡剂在分解过程中主要释放二氧化碳、水、氮气等气体，无挥发性有机物产生。因此，本系数手册主要适用于采用物理发泡剂的企业。对于采用化学发泡剂的企业，加热挤出工段的产污系数可参照2922塑料板、管、型材行业的产污系数”。本项目使用AC发泡剂，属于采用化学发泡剂的企业，故密炼、挤出、发泡、烘干、复合工序产污系数均参照2922塑料板、管、型材行业的产污系数核算废气产生量。因项目原辅料经过多工段加工，故本项目分别按照各工段对应的产污系数分别核算非甲烷总烃产生量。 表4-1废气污染源源强产生情况 产品; 产品产能; 产污工艺; 污染物; 废气产物系数; 产生量; 产物系数来源. EVA泡棉; 480; 密炼、挤出、一次发泡; 非甲烷总烃; 1.5kg/t-产品; 0.72; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号）中“292塑料制品业系数手册—2922塑料板、管、型材行业——配料-混合-挤出工艺，挥发性有机物产物系数”. 240; 二次发泡; 非甲烷总烃; 1.5kg/t-产品; 0.36. 240; 烘干定型; 非甲烷总烃; 1.5kg/t-产品; 0.36. 48; 复合; 非甲烷总烃; 1.5kg/t-产品; 0.072. 合计; /; /; /; /; 1.512. 注：根据企业提供资料，项目产品（480t/a）均需进行密炼、挤出、一次发泡工艺，根据客户的需求，在产品进行一次发泡后，有一半的产能（240t/a）进行二次发泡工艺，一半的产能（240t/a）进行烘干定型后直接外售；进行二次发泡工艺的产品根据客户需求裁切后，80%的产品（192t/a）直接外售，剩余20%的产品（48t/a）进行复合加工后外售。. 企业拟在密炼机、挤出机、油压机、二次发泡机、复合机上方设置集气罩，烘箱密闭，出气口上方接风管，因烘干定型的时间较短，工件进出烘箱频繁，部分废气外溢，故项目废气收集效率均按90%计，收集的废气经二级活性炭装置处理后通过15m高排气筒（DA004）排放，去除效率90%，风机风量15000m3/h；根据企业提供资料，密炼、挤出、发泡、烘干、复合的综合工作时间为10h/d，年工作时间为300d，则密炼、挤出、发泡、烘干、复合工序有组织非甲烷总烃的产生量为1.3608t/a，产生速率为0.454kg/h，产生浓度为30.27mg/m3；排放量为0.1361t/a，排放速率为0.045kg/h，排放浓度为3mg/m3。 ③氨气 本项目发泡分为一次发泡和二次发泡，发泡温度均控制在200℃左右，采用电加热，发泡过程主要存在两个过程，一个是交联反应过程中会有少量的小分子混合烃类有机物挥发出来，本项目以非甲烷总烃作为评价因子。另一个是AC发泡剂分解产生气泡的过程，AC发泡剂分解会产生氨气。 项目采用AC（偶氮二甲酰胺）作为发泡剂，属于偶氮系列分解温度较高的有机热分解型发泡剂，分解温度190~205℃，项目采用氧化锌作为发泡助剂，降低偶氮二甲酰胺的分解活化能，故项目发泡过程温度控制在180℃，需要发泡剂完全分解，产生气体，气体在胶料内运动，促使胶料内形成较多的微小的孔，得到项目产品发泡材料。根据《偶氮二甲酰胺热分解机理及氧化锌对其分解的影响》（张婕、史翎、张军营，北京化工大学学报（自然科学版），2011年，第38卷第3期），偶氮二甲酰胺分解主要气体为N2、CO、NH3、CO2，其中NH3、CO2含量较少。由于N2、CO2、CO为大气的主要组成成分，不会对周围环境造成明显影响，故本次环评仅对NH3进行评价分析。 根据《偶氮二甲酰胺（发泡剂AC）综述》（刘建国、龚元姑，原材料，2000.NO.2）表2发泡助剂对发泡剂AC分解温度影响，AC发泡剂+氧化锌发气量为220mL/g，单独的AC发泡剂发气量为220mL/g；同时根据《聚乙烯挤出发泡成型研究》（东华大学硕士学位论文），发泡剂AC分解的气体组成65%氮气、32%CO、3%CO2和少量的氨气，本环评氨气按气体产生量的0.5%计，并按最不利情况产生的氨气全部逸散。本项目属于二次发泡型，能发泡2次，第一次发泡过程75%的AC发泡剂得到分解，经过一次发泡后50%的半成品再进行二次发泡，第二次发泡能分解半成品中AC发泡剂的50%，根据建设单位提供的资料，项目年使用AC发泡剂60吨，则第一次发泡AC发泡剂的发气量为9900000L/a，第二次发泡AC发泡剂的发气量为825000L/a，即总的发气量为10725000L/a，则项目发泡工序氨气的产生量为53625L/a，氨气的密度为0.771g/L，即氨气的产生量约为0.041t/a。 发泡废气经收集后，与密炼、挤出、烘干定型、复合废气一起经二级活性炭吸附设施处理后通过排气筒（DA004）排放，二级活性炭对氨气的去除效率为50%，则密炼、挤出、发泡、烘干、复合工序有组织氨气的产生量为0.0369t/a，产生速率为0.012kg/h，产生浓度为0.8mg/m3；排放量为0.0185t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为0.4mg/m3。 ④恶臭 本项目密炼、挤出、发泡、烘干定型、复合工序中除了产生有机废气外，相应的会伴有明显的异味，本次评价统一以臭气浓度进行表征。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-2恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辨认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 臭气通过废气收集系统+二级活性炭吸附装置处理后与有机废气一同排放，少部分未能被收集的异味以无组织形式在车间排放，为进一步降低恶臭对周边环境影响，企业应加强废气收集与车间密闭，可有效减少恶臭影响。 2）精品盒子生产线废气 ①烫金废气 根据客户需求，对产品进行烫金工艺处理，烫金温度参数为100~150℃，在此过程中染色树脂层和胶粘剂熔化，会产生少量有机废气，加强车间通风，对环境影响不大，此处仅作定性分析。 ②过胶废气 本项目精品盒子生产上胶工序使用果冻胶，上胶工序会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），根据企业提供的检测报告（见附件），果冻胶中挥发性有机物的含量为未检出，本次按照最不利的情况，以检出限2g/L计算有机废气的产生量；结合企业提供的果冻胶的MSDS，其密度为1.30g/cm3，计算出项目使用果冻胶中VOC含量为0.15%，本项目使用果冻胶25t/a，则上胶工序非甲烷总烃的产生量为0.0375t/a。企业拟在上胶设备的上方设置集气罩，收集后的废气依托现有项目环保设施活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后通过15m高的排气筒（DA001）排放，收集效率90%，去除效率90%，年工作时间3000h，总风机风量为18000m3/h；则项目过胶工序非甲烷总烃有组织的产生量为0.0338t/a，产生速率为0.011kg/h，产生浓度为0.61mg/m3；有组织排放量为0.0034t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.06mg/m3。 3）危废仓库废气 本项目危废仓库依托现有，本项目建成后危废仓库暂存的危险废物主要为废活性炭、废油墨桶、废催化剂、废抹布，产生的废气量很少，故不做定量分析。拟在现有危废仓库设置气体导出口，通过管道连接到现有项目环保设施（活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置）处理后，通过排气筒（DA001）排放。 （2）废气污染物产排情况汇总 本项目污染物废气产生及排放情况见下表4-3和表4-4。 |

|  | 表4-3建设项目有组织废气产生及排放情况 位置; 工序; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 废气量m3/h; 排放口; 排放浓度标准值mg/m3; 排放速率标准值kg/h. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 名称; 收集效率%; 处理效率%; 是否可行技术; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 2#生产车间; 投料; 颗粒物; 2.592; 2.16; 1080; 布袋除尘; 90; 99; 是; 0.0259; 0.022; 11; 2000; DA003; 20; /. 密炼、 挤出、 一次发泡、 二次发泡、 烘干定型、 复合; 非甲烷总烃; 1.3608; 0.454; 30.27; 二级活性炭吸附装置; 90; 90; 是; 0.1361; 0.045; 3; 15000; DA004; 60; /. 氨气; 0.0369; 0.012; 0.8; 50; 是; 0.0185; 0.006; 0.4; /; 4.9. 臭气浓度; 少量; /; /; /; 是; 少量; /; /; /; 2000（无量纲）. 1#生产车间; 过胶; 非甲烷总烃; 0.0338（1.483）; 0.011（0.494）; 0.61（27.4）; 活性炭吸附脱附+CO催化燃烧; 90; 90; 是; 0.0034（0.1483）; 0.001（0.049）; 0.06 （2.72）; 18000; DA001（依托现有）; 60; /. 注：因本项目过胶废气依托现有项目环保设施及排气筒，且本项目过胶工序与现有项目存在同时生产的情况，故需叠加排放量后评价DA001的达标情况，且执行标准按照现有项目执行；括号内数据为本项目与现有项目叠加后的产排情况。. 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单），单位产品非甲烷总烃排放量（有机硅树脂为单位产品氯化氢排放量）按下式计算： |
| --- | --- |

|  | A=C实⋅QT产×10−6 式中： A——单位合成树脂产品非甲烷总烃排放量，kg/t产品； C实——排气筒中非甲烷总烃实测浓度，mg/m3； Q——排气筒单位时间内排气量，m3/h； T产——单位时间内合成树脂的产量，t/h。 本项目非甲烷总烃实测浓度以有组织排放浓度来取值，排气筒单位时间内排气量以设计风量来取值，经计算本项目单位产品非甲烷总烃的排放量为3*15000/（480/3000）*10-6≈0.28kg/t产品，能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5规定的限值0.3kg/t产品。 表4-4建设项目无组织废气产生及排放情况 污染源位置; 污染物名称; 污染物产生量t/a; 排放速率（kg/h）; 面源长度m; 面源宽度m; 面源高度m. 2#生产车间; 颗粒物; 0.288; 0.24; 75; 57.5; 8. 非甲烷总烃; 0.1512; 0.05. 氨气; 0.0041; 0.001. 臭气浓度; 少量; /. 1#生产车间; 非甲烷总烃; 0.0037; 0.001; 124.34; 25; 9.2. 表4-5本项目排气筒参数表 排气筒编号; 排放口类型; 坐标; 海拔高度/m; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 流速m/s. DA001; 一般排放口; 118.434597; 33.435060; 14.063; 15; 0.7; 25; 13.00. DA003; 一般排放口; 118.434026; 33.434974; 13.771; 15; 0.24; 25; 12.29. DA004; 一般排放口; 118.434015; 33.434903; 13.791; 15; 0.6; 25; 14.74. ①有组织排放量核算 表4-6大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 0.06; 0.001; 0.0034. 2; DA003; 颗粒物; 11; 0.022; 0.0259. 3; DA004; 非甲烷总烃; 3; 0.045; 0.1361. 氨气; 0.4; 0.006; 0.0185. 臭气浓度; /; /; 少量. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.1395. 氨气; 0.0185. 颗粒物; 0.0259. 臭气浓度; 少量. 有组织排放合计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.1395. 氨气; 0.0185. 颗粒物; 0.0259. 臭气浓度; 少量. ②无组织排放量核算 表4-7大气污染物无组织排放量核算表 生产车间; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 厂界浓度限值mg/m3. 2#生产车间; 拆包、配料投料; 颗粒物; 车间密闭，提高收集效率; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 1.0; 0.288. 密炼、挤出、发泡、烘干、复合; 非甲烷总烃; 车间密闭，提高收集效率; 4.0; 0.1512. 氨气; 车间密闭，提高收集效率; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.0041. 臭气浓度; 车间密闭，提高收集效率; 20（无量纲）; 少量. 3#; 精品盒子生产线过胶; 非甲烷总烃; 车间密闭，提高收集效率; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 1.0; 0.0037. 无组织排放合计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.288. 非甲烷总烃; 0.1549. 氨气; 0.0041. 臭气浓度; 少量. （3）废气污染物防治措施可行性分析 本项目精品盒子生产线上胶工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩收集+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；EVA泡棉生产线投料工序产生的颗粒物经集气罩收集后采取布袋除尘处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放；密炼、挤出、发泡（2次发泡）、烘干定型、复合工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后采用二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒（DA004）排放。危险仓库废气拟在现有危废仓库设置气体导出口，通过管道连接到现有项目环保设施（活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置）处理后排放。 图4-1项目废气处理流程图 ①风量核算 项目拟在密炼机卸料口、挤出机出料口上方、油压机和二次发泡机上方设置升降式集气罩，尺寸均为0.2×0.2m；复合机上方设置集气罩，尺寸为0.5×0.3m；过胶机上方设置集气罩尺寸为0.3×0.2m；投料口上方设置一个尺寸为0.4×0.4m的集气罩。 根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）中上部伞形罩，侧面无围挡时收集风量计算公式： Q=1.4pHV 其中p—罩口周长，m； H—罩口距污染源距离，取0.2m； V—污染源控制速度，m/s；根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016），上吸式排风罩有机废气控制风速为1.0m/s；颗粒物控制风速为1.2m/s； 烘箱在运行时均为密闭状态，排风方式采取上部排风，设备内部设有排气口与风管直连，根据《环境工程设计手册》，此柜式排风罩的风量可通过下式计算：L=L1+vFβ 式中：L1——柜式排风罩内污染气体发生量及物料、设备带入的风量，项目设备无带入的风量m3/s，则L1=0； v——工作面（孔）上的吸入风速（控制风速），有毒污染物取0.4~0.5m/s，项目取0.5m/s； F——工作面（孔）和缝隙面积，m2；项目使用烘箱尺寸为2m×1.2m； β——考虑到工作面上速度分布不均匀的安全系数，β=1.05~1.1，项目取1.08。 表4-8风量取值计算一览表 设备; V（m/s）; 周长（m）; F（m2）; H（m）; β; 数量（台）; 合计风量（m3/h）. 精品盒子生产线. 上胶机; 1; 1; /; 0.2; /; 2; 2016. EVA泡棉生产线. 投料口; 1.2; 1.6; /; 0.2; /; 1; 1935.36. 密炼机; 1; 0.8; /; 0.2; /; 2; 1612.8. 挤出机; 1; 0.8; /; 0.2; /; 1; 806.4. 油压机; 1; 0.8; /; 0.2; /; 2; 1612.8. 二次发泡机; 1; 0.8; /; 0.2; /; 8; 6451.2. 复合机; 1; 1.6; /; 0.2; /; 2; 3225.6. 烘箱; 0.5; /; 0.6; /; 1.08; 1; 1166.4. 由上表可知，精品盒子生产线过胶工序风机风量核算为2016m3/h，因过胶废气依托现有项目环保设施及排气筒（DA001），危废仓库面积20m2，高度2.5m，换气次数以6次/h计，则风量为300m3/h，根据现有项目检测报告，DA001平均风量为15616m3/h，故DA001理论风量为2016+300+15616=17932m3/h，考虑风压损失、管道距离、漏风量等因素，建议现有项目风机总风量调整为18000m3/h；投料工序风量理论值为1935.36m3/h，考虑风压损失、管道距离、漏风量等因素，建议风量取值2000m3/h；密炼、挤出、发泡、烘干定型及复合废气风量理论值为1612.8+806.4+1612.8+6451.2+3225.6+1166.4=14875.2m3/h，考虑风压损失、管道距离、漏风量等因素，建议风量取值15000m3/h。 ②污染防治技术可行性 参考《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参数表，针对泡沫塑料制造废气，其中非甲烷总烃污染物的可行技术有：喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧；臭气浓度、恶臭特征物质的可行技术有：喷淋、吸附、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法两种及以上组合技术；颗粒物污染物的可行技术有：袋式除尘；滤筒/滤芯除尘因此，本项目投料工序产生的颗粒物采用布袋除尘器处理是可行技术；密炼、挤出、发泡（2次发泡）、烘干定型工序产生的有机废气和恶臭气体选择二级活性炭吸附装置处理亦是可行的。 A.布袋除尘器原理：布袋除尘器主要是利用滤料（织物或毛毡）对含尘气体进行过滤，以达到除尘的目的。过滤的过程分2个阶段，首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留。其次，当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进到滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体。含尘气体进除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。随着积灰的不断积累，除尘滤袋内外侧的压差逐步增加，当压差达到设定值时，脉冲阀膜片自动打开，脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落，达到除尘的效果。布袋除尘器结构图见下图。 图4-2布袋除尘器示意图 经查阅《三废处理工程技术手册（废气卷）》（刘天奇主编）和《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印，主编）可知，袋式除尘器的去除效率一般可达99%，甚至可达99.99%以上，本项目布袋除尘器的去除效率保守取值99%是可行的。 B.活性炭吸附装置原理：活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，借由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物。 二级活性炭吸附装置工艺原理： 图4-3二级活性炭吸附装置示意图 参考《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期，曲茉莉）、《材料研究与应用》2010年12月第4卷第4期，余倩等人《活性炭吸附技术对VOCs净化处理的研究进展》一文和根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期）中数据，采用活性炭吸附法能够使VOCs的去除率高达90-95%，故本项目二级活性炭去除效率保守取值90%。 表4-9活性炭装置技术参数 名称; EVA泡棉有机废气治理设施. 配套排风机风量（m3/h）; 15000. 尺寸（mm）; 2000×1850×1200*2. 粒度（目）; 12-40. 总孔容积（cm3/g）; 0.81. 水分（%）; ＜5. 炭层规格; 抽屉式炭层1.8m*1.65m*0.3m；3层. 比表面积（m2/g）; 1000-1500. 首次填装量（kg）; 活性炭有效容积V×活性炭密度ρ=L炭层×W炭层×H炭层×层数×活性炭密度ρ=1.8×1.65×0.3×0.5×2=2673kg. 更换周期; 65天. 有效吸附量; 活性吸附量10%. 碘值（mg/g）; ≥650（蜂窝状）. 废气温度; ≤40℃. 注：建设单位需使用活性炭“码上扫”app，将二维码粘贴至活性炭箱上。. B1.技术参数合理性分析： 气流速度V=风量Q/炭层长度L/炭层宽度W/层数，则气体流速=（15000/3600）/1.8/1.65/3≈0.47m/s； 停留时间T=炭层厚度H/气流速度V=（0.3×3）/0.47≈1.91s； 根据分析，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2026-2013）》和《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》中“采用蜂窝状吸附剂时，气流速度宜低于1.2m/s”的要求。 B2.活性炭更换时间计算： 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号），根据以下公式计算活性炭更换周期。 T=m×s÷c×10−6×Q×t 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg； s—动态吸附量，%；S取值10%； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，m3/h； t—运行时间，h/d； 表4-10活性炭装置更换量 序号; 活性炭用量m（kg）; 动态吸附量s（%）; 活性炭削减VOCs浓度c（mg/m3）; 风量Q（m3/h）; 运行时间t（h/d）; 更换周期取严（天）; 活性炭更换量（t/a）. 1; 2673; 10; 27.27; 15000; 10; 65; 14.5897. ③环保设施依托可行分析 根据现有项目的验收及年度例行检测，现有项目废气均达标排放；本项目扩建前后，仅废气产生量增加，产污环节的规模不增加，废气的收集措施亦不发生变化，故本项目建成后通过提高活性炭的更换和维护环保设施的频次，环保设施依托现有项目环保设施是可行的。 （4）排气筒设置合理性分析 ①排气筒高度合理性分析 根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）的要求，排气筒高度不应低于15m，同时依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，本项目办公楼高度10m，故本项目排气筒高度设置为15m符合要求。 ②排气筒出口流速合理性 根据表4-3，经计算，本项目排气筒烟气排放流速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒的出口内径根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右的规定。 综合分析，建设项目排气筒设置是合理可行的。 ③排气筒依托可行性 本项目精品盒子生产线在现有项目生产车间内生产，产污工序距离现有项目环保设施较近，污染物种类相同且产生量较小，故本项目过胶工序产生的非甲烷总烃依托现有项目环保设施处理及排气筒排放， （5）无组织排放控制措施可行性分析 项目拟采取的无组织排放控制措施如下： ①合理设计集气装置，确保集气装置的捕集率。 ②项目采用人工投料，通过加强管理来降低投料落差，减少粉尘产生，搅拌过程为封闭过程。 ③废气收集处理系统需与生产工艺设备同步运行，废气处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备需停止运行，待检修完毕后再同步投入使用。 ④提高员工环保意识，加强废气净化设施处理过程的环境管理。 通过以上无组织废气排放控制措施，项目可最大限度地降低无组织废气的排放量，故项目无组织排放控制措施合理、可行。 - （6）非正常工况预测分析 本项目非正常排放主要为废气处理系统失效，净化效率降为0。 表4-11污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施. 1; 排气筒DA001; 有机废气治理设施故障; 非甲烷总烃; 0.61（27.4）; 0.011（0.494）; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. 2; 排气筒DA003; 除尘设施故障; 颗粒物; 1080; 2.16; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. 3; 排气筒DA004; 二级活性炭装置故障; 非甲烷总烃; 30.27; 0.454; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. 氨气; 0.8; 0.012. 臭气浓度; /; /. 注：括号内数据为本项目与现有项目叠加后的产排情况。. 本项目非正常工况为环保处理设施达不到设计处理效果，导致排放量有所增加，但该工况属于违法行为，需杜绝发生；企业必须做好污染治理设施的日常维护与检查，避免非正常排放的发生，定期进行污染排放监测，确保设施长期稳定正常运行。日常工作中，建议建设单位做好以下防范工作： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现设备隐患，确保废气处理系统正常运行； ②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； ③定期检修废气收集管道、环保治理设施，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动，杜绝废气未经处理直接排放； ④建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。 （7）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种～2种”。 本项目涉及的无组织废气排放主要为1#生产车间非甲烷总烃，2#车间排放的非甲烷总烃、颗粒物、氨气。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：当企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量较大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。因本项目2#车间无组织排放存在多种污染物，故需计算单个污染物的等标排放量。等标排放量公式如下： Pi=QiCoi×109 式中Pi—评价等级判别参数，通常所谓的等标排放量，m3/h； Qi—单位时间的排放量，t/h； Coi—环境空气质量标准，mg/m3。 表4-12项目2#生产车间污染物等标排放量差值计算表 污染源位置; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 环境空气质量标准mg/m3; 等标排放量（m3/h）; 相差值（%）; 判定结果. 2#生产车间; 颗粒物; 0.240; 0.9; 266667; 90.6%、80%、98.1%; 以颗粒物作为卫生防护距离初值计算对象. 非甲烷总烃; 0.05; 2; 25000. 氨气; 0.001; 0.2; 5000. 综上，本项目1#生产车间选择非甲烷总烃计算卫生防护距离初值，2#生产车间选择颗粒物计算卫生防护距离，根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）进行卫生防护距离初值计算，计算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从表1查取。企业所在地近五年平均风速2.3m/s。据企业生产装置特点和卫生防护距离制定原则，大气污染源类别按Ⅱ类考虑。 表4-13卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目无组织废气卫生防护距离所用参数和计算结果见下表4-14。 表4-14卫生防护距离计算结果 污染物位置; 污染物名称; 污染物排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 计算参数; L（m）; 卫生防护距离终值（m）. A; B; C; D. 1#生产车间; 非甲烷总烃; 0.001; 3108.5; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.01; 50. 2#生产车间; 颗粒物; 0.24; 4312; 9.71; 50. 根据卫生防护距离计算结果，本建设项目的卫生防护距离为：1#生产车间、2#生产车间外延50m范围形成的包络线；经对比现有项目卫生防护距离范围，本项目卫生防护距离在现有项目卫生防护距离范围之外，且各生产车间相距较近，同时考虑到本项目涉及恶臭污染物的影响，故本项目卫生防护距离提一级，以厂界为边界设置100m卫生防护距离。经调查项目卫生防护距离内无敏感点，以后也不可建设环境敏感目标，因此项目的建设符合卫生防护距离要求。 （8）监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），制定项目污染源监测计划详见下表4-15。 表4-15污染源监测工作计划 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5. 排气筒DA003; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5. 排气筒DA004; 非甲烷总烃、氨气、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2. 厂界无组织; 氨气、臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排. 2、废水 （1）污染源强核算 本项目运营期项目采用间接冷却，冷却水循环使用，不外排；蒸汽冷凝水全部作为循环冷却水的补充水，不外排；故本项目废水主要为生活污水。 项目生活污水排放量为1200m3/a，经化粪池处理后，再进入厂区污水处理站处理后，接管至城东污水处理厂一期处理。参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GBT51347-2019）中表4.2.2农村居民生活污水水质参考值，项目污水中污染物浓度取值为：pH：6.5-8.5，CODcr：400mg/L，氨氮：30mg/L，TN：40mg/L，TP：3mg/L，SS：200mg/L。 |
| --- | --- |

|  | 表4-16建设项目各类废水预处理产生和排放情况表 类别; 来源; 水量（t/a）; 污水产生情况; 治理措施; 处理后出水情况; 外排环境情况. 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 污染物名称; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 外排环境量; 污染物名称; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 职工生活; 1200; pH; 6.5-8.5（无量纲）; /; 化粪池; pH; 6-9（无量纲）; /; 1200; pH; 6-9（无量纲）; /. COD; 400; 0.48; COD; 336; 0.4032; COD; 50; 0.06. SS; 200; 0.24; SS; 150; 0.18; SS; 10; 0.012. 氨氮; 30; 0.036; 氨氮; 30; 0.036; 氨氮; 5（8）; 0.006（0.0096）. TP; 3; 0.0036; TP; 3; 0.0036; TP; 0.5; 0.0006. TN; 40; 0.048; TN; 40; 0.048; TN; 15; 0.018. 表4-17废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 间歇排放流量不稳定; TW001; 化粪池; 过滤沉淀; DW001; 是; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放. |
| --- | --- |

|  | 本项目废水排放口基本情况 表4-18废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. DW001; 118.433991; 33.434764; 0.12; 城东污水处理厂一期; pH（无量纲）; 6-9; 6-9. COD; ≤500; ≤50. SS; ≤250; ≤10. 氨氮; ≤30; ≤5（8）. TP; ≤5; ≤0.5. TN; ≤40; ≤15. 表4-19本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 废水接管浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 废水排放量/（t/a）. 1; DW001; pH; 6-9（无量纲）; /; /. COD; 336; 1.344; 0.4032. SS; 150; 0.6; 0.18. 氨氮; 30; 0.12; 0.036. TP; 3; 0.012; 0.0036. TN; 40; 0.16; 0.048. 本项目排放口合计; pH; /. COD; 0.4032. SS; 0.18. 氨氮; 0.036. TP; 0.0036. TN; 0.048. （2）污染设施可行性分析 1）厂内污水处理设施可行性 - 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后作为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD的处理效率约16%，对SS的去除率约25%。 - 根据现有项目验收阶段的检测报告数据，项目生活污水经化粪池预处理后的污染物浓度均可满足城东污水处理厂一期的接管标准，故本项目生活污水依托现有化粪池处理，技术可行。 2）污水处理厂接管可行性分析 A.污水处理厂概况及处理工艺 本项目废水排入泗阳县城东污水处理厂一期工程，该污水处理厂位于泗阳经济开发区泗水大道与太湖路交界处。设计规模为5万m3/d，一期建设规模为3万m3/d，已于2011年底投入运行，目前已接管1.8万m3/d。处理工艺采用C-Orbel氧化沟工艺，尾水排放执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，排污口设置在葛东河。接纳污水主要为开发区及城东片区的工业废水和生活污水，其中工业废水比例约为85%，服务范围为开发区整个规划区域内的企、事业单位及居民区，收集处理生活污水、工业废水。城东污水处理厂（一期）处理工艺见图4-4。 图4-4城东污水处理厂（一期）处理工艺 B.可行性分析 a、从水质上：项目生活废水中主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮、总磷，水质较为简单；项目生活污水经化粪池处理后出水水质能够满足，可以满足城东污水处理厂一期接管标准，不会对污水处理厂正常运行造成影响。 b、从水量上：本项目废水排放量为4t/d，占污水处理厂剩余处理能力的0.03%，因此，本项目生活污水纳入城东污水处理厂一期处理不会额外增加污水处理厂的处理负荷。 c、从接管范围可行性及管网铺设角度：目前该区域管道铺设已经全部完成，其污水截流管网已覆盖整个区域，完全可将项目废水排入城东污水处理厂一期处理。 综上所述，单从本项目生活污水水量及水质来看，城东污水处理厂一期完全可接纳本项目废水，项目废水排放不影响污水处理厂正常运行。生活废水通过周边污水管网纳入城东污水处理厂一期集中处理是完全可行的。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），生活污水排放口无需开展自行监测，因此本项目无需开展自行监测。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声源主要为密炼机、挤出机、油压机等设备运转产生的噪声，建设项目运营期设备噪声源强情况见表4-20和表4-21。 表4-20工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 风机1; -83.6; -1.1; 1.2; 80; 合理布局，设备隔声; 工作时段（7：00~12：00，13：30~18：30）. 2; 风机2; -81.2; 16; 1.2; 80. 注：表中坐标以厂界中心（118.728683，33.730339）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | 表4-21工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 2#生产车间; 密炼机; 80; 合理布局，选用低噪声设备，设备减振; -64.6; 10.2; 1.2; 59.5; 46.3; 16.2; 8.2; 64.8; 64.8; 64.8; 64.9; 工作时段（7：00~12：00，13：30~18：30）; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 38.8; 38.8; 38.9; 1. 2; 密炼机; 80; -60; 9.8; 1.2; 54.9; 46.4; 20.8; 8.2; 64.8; 64.8; 64.8; 64.9; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 38.8; 38.8; 38.9; 1. 3; 挤出机; 75; -65.8; 4.8; 1.2; 60.2; 40.9; 15.6; 13.7; 59.8; 59.8; 59.8; 59.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.8; 33.8; 33.8; 33.8; 1. 4; 油压机; 80; -75.5; 1.5; 1.2; 69.6; 36.6; 6.3; 17.9; 64.8; 64.8; 65.0; 64.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 38.8; 39.0; 38.8; 1. 5; 油压机2; 80; -77.2; -9.1; 1.2; 70.4; 25.9; 5.8; 28.6; 64.8; 64.8; 65.1; 64.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.8; 38.8; 39.1; 38.8; 1. 6; 二次发泡机,8台（按点声源组预测）; 80（等效后：89.0）; -59.6; -10.9; 1.2; 52.8; 25.8; 23.5; 28.7; 73.8; 73.8; 73.8; 73.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 47.8; 47.8; 47.8; 47.8; 1. 7; 开片机; 70; -40; -10.7; 1.2; 33.2; 27.9; 43.0; 26.7; 54.8; 54.8; 54.8; 54.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 28.8; 28.8; 28.8; 28.8; 1. 8; 竖切机; 70; -32.3; -11.4; 1.2; 25.5; 28.0; 50.7; 26.6; 54.8; 54.8; 54.8; 54.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 28.8; 28.8; 28.8; 28.8; 1. 9; 竖切机; 70; -31.8; -5.8; 1.2; 25.5; 33.6; 50.6; 21.0; 54.8; 54.8; 54.8; 54.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 28.8; 28.8; 28.8; 28.8; 1. 10; 复合机; 75; -24.7; 6.2; 1.2; 19.4; 46.2; 56.3; 8.4; 59.8; 59.8; 59.8; 59.9; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.8; 33.8; 33.8; 33.9; 1. 11; 复合机2; 75; -29.4; 6.6; 1.2; 24.1; 46.2; 51.6; 8.4; 59.8; 59.8; 59.8; 59.9; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.8; 33.8; 33.8; 33.9; 1. 12; 冲床; 75; -41.2; 0.7; 1.2; 35.4; 39.2; 40.5; 15.4; 59.8; 59.8; 59.8; 59.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.8; 33.8; 33.8; 33.8; 1. 13; 倒角机; 70; -39.5; 9.1; 1.2; 34.4; 47.7; 41.3; 6.9; 54.8; 54.8; 54.8; 55.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 28.8; 28.8; 28.8; 29.0; 1. 14; 倒角机; 70; -38.7; 13.4; 1.2; 33.9; 52.0; 41.6; 2.5; 54.8; 54.8; 54.8; 56.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 28.8; 28.8; 28.8; 30.3; 1. 15; 1#生产车间; 皮壳机; 70; -2.5; 29.8; 1.2; 79.8; 11.5; 38.7; 18.5; 53.6; 53.7; 53.6; 53.7; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.6; 27.7; 27.6; 27.7; 1. 16; 皮壳机; 70; -3; 23.8; 1.2; 79.7; 5.5; 39.1; 24.6; 53.6; 54.1; 53.6; 53.6; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.6; 28.1; 27.6; 27.6; 1. 17; 定位机; 75; 28.6; 27.1; 1.2; 48.6; 11.8; 69.9; 18.4; 58.6; 58.7; 58.6; 58.7; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 32.6; 32.7; 32.6; 32.7; 1. 18; 定位机; 75; 35.3; 30; 1.2; 42.2; 15.3; 76.1; 14.9; 58.6; 58.7; 58.6; 58.7; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 32.6; 32.7; 32.6; 32.7; 1. 19; 自动天地盖机; 70; 12.7; 27.6; 1.2; 64.5; 10.8; 54.1; 19.3; 53.6; 53.7; 53.6; 53.6; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.6; 27.7; 27.6; 27.6; 1. 20; 自动天地盖机; 70; 12.2; 23.6; 1.2; 64.6; 6.8; 54.1; 23.4; 53.6; 53.9; 53.6; 53.6; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.6; 27.9; 27.6; 27.6; 1. 21; 切纸机,4台（按点声源组预测）; 75（等效后：81.0）; 48; 19.8; 1.2; 28.5; 6.4; 90.1; 23.9; 64.6; 65.0; 64.6; 64.6; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.6; 39.0; 38.6; 38.6; 1. 22; 模切机,4台（按点声源组预测）; 70（等效后：76.0）; 49.3; 27.7; 1.2; 28.0; 14.4; 90.3; 15.9; 59.6; 59.7; 59.6; 59.7; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 33.6; 33.7; 33.6; 33.7; 1. 23; 烫金机; 70; 39.7; 20.6; 1.2; 36.9; 6.4; 81.8; 23.9; 53.6; 54.0; 53.6; 53.6; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.6; 28.0; 27.6; 27.6; 1. 24; 过胶机,2台（按点声源组预测）; 75（等效后：78.0）; 27.8; 22; 1.2; 48.9; 6.7; 69.8; 23.5; 61.6; 61.9; 61.6; 61.6; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 35.6; 35.9; 35.6; 35.6; 1. |
| --- | --- |

|  | （2）声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中附录A中方法进行预测。 ①声环境影响预测模式 根据声源声功率级处的声压级，计算预测点的声级，公式如下： Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg（r/r0） 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②噪声贡献值 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ③噪声预测值： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ④预测结果 表4-22项目厂界噪声预测结果与达标分析表（单位：dB（A）） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB（A））; 背景值（dB（A））; 预测值（dB（A））; 标准限值（dB（A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 87.8; -12.9; 1.2; 昼间; 19.9; 52.8; 52.8; 65; 达标. 南侧; -60; -51.9; 1.2; 昼间; 25.4; 52.9; 52.9; 65; 达标. 西侧; -89.8; -0.5; 1.2; 昼间; 44; 53.1; 53.6; 65; 达标. 北侧; 37; 55; 1.2; 昼间; 23.7; 55.6; 55.6; 65; 达标. 通过选用低噪声设备，加强设备润滑维修，对各种机械设备运行噪声采取相应的消声、隔声、减振等防护措施，且设备均设置于室内，经室内墙壁屏蔽和吸声处理后，项目夜间不生产，厂界昼间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值类标准（昼间≤65dB（A）），因此项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 （3）噪声污染防治措施 为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，建设单位必须从源头上进一步削减噪声源强，采取的噪声措施主要有： ①生产设备设置防振器、隔振垫、吸声体，如在设备的底部加减振垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递； ②合理布局车间内生产设备，通过墙体的阻隔作用减少噪声对周边环境的影响； ③企业应定期对生产设备进行维修和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，做到文明生产。 ④为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），制定项目污染源监测计划详见下表。 表4-23污染源监测工作计划 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 工业企业厂界噪声; 项目东侧、南侧、西侧以及北侧厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 （1）污染物源强 1）本项目固体废物产生情况 项目产生的固废主要为：生活垃圾、除尘器收集尘、不合格品、边角料、废包装材料、废活性炭。 ①生活垃圾 本项目新增劳动定员50人，年工作时间300天，每天人均生活垃圾产生量按0.50kg计，预计生活垃圾产生量为7.5t/a，由环卫部门统一清运。 ②除尘器收集尘 项目布袋除尘器收集的粉尘主要来源于投料工序，共计2.5661t/a，集中收集后回用于生产。 ③不合格品 项目精品盒子生产线生产过程中需对定位后的产品进行检测，看是否有定位不齐的不合格品，根据企业提供资料，共计产生不合格产品约为1t/a，不合格产品定期收集，外售相关单位综合利用。 ④废包装材料 本项目的原料（除果冻胶、DCP交联剂）均采取包装袋及包装盒包装，原料使用后会产生大小不一的废包装物，主要以废包装袋及纸盒为主，根据企业提供资料，废包装袋及包装纸盒产生量约为5.0t/a，废包装材料暂存固废堆放区，外售相关单位综合利用。 ⑤边角料 本项目EVA泡棉生产过程中裁切工序会产生一定量的泡棉边角料，约0.25t/a；精品盒子生产过程中切纸和模切工序会产生少量的边角料，约0.5t/a；综上，本项目生产过程中产生的边角料约0.75t/a，集中收集后外售给相关单位综合利用。 ⑥废活性炭 本项目EVA泡棉生产线有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，根据表4-10的核算，本项目废活性炭的产生量为14.5897t/a，收集后暂存于危险废物仓库，定期委托有资质的单位处置。 ⑦废包装袋（沾有果冻胶、交联剂） 根据企业提供的资料，企业年使用果冻胶25t/a，规格为10kg/袋，单个废包装袋重量约为0.005kg；DCP胶联剂2t/a，规格为50kg/袋，单个废包装袋重量约为0.025kg，则项目废包装袋产生量为0.0135t/a，由建设单位收集后委托有资质单位处置。 2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定结果见表4-24。 表4-24建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 瓜果皮、纸等; 7.5; √; —; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 除尘器收集尘; 废气处理; 固态; 炭黑、交联剂等; 2.5661; √; —. 3; 不合格品; 检验; 固态; 包装盒; 1; √; —. 4; 废包装材料; 原辅料包装; 固态; 废包装袋、废纸箱; 5; √; —. 5; 边角料; 裁切、切纸、模切; 固态; 泡棉、纸; 0.75; √; —. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机废气、活性炭; 14.5897; √; —. 7; 废包装袋（沾有果冻胶、交联剂）; 原料包装; 固态; 沾有果冻胶、交联剂; 0.0135; √; —. 3）危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4-25。 表4-25危险废物属性判定表 序号; 名称; 产生工序; 是否属于危废; 危废类别. 1; 生活垃圾; 职工生活; 否; /. 2; 除尘器收集尘; 废气处理; 否; /. 3; 不合格品; 检验; 否; /. 4; 废包装材料; 原辅料包装; 否; /. 5; 边角料; 裁切、切纸、模切; 否; /. 6; 废活性炭; 废气处理; 是; 危险废物HW49 代码：900-039-49. 7; 废包装袋（沾有果冻胶、交联剂）; 原料包装; 是; 危险废物HW49 代码：900-041-49. 固体废物分析情况汇总： 项目一般固废产生处置情况见表4-26，危险废物产生与处置情况见表4-27。 表4-26一般固废产生与处置情况汇总表 序号; 固废名称; 产生量t/a; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 处理措施. 1; 生活垃圾; 7.5; 瓜果皮、纸等; /; /; 环卫部门统一清运. 2; 除尘器收集尘; 2.5661; 炭黑、交联剂等; SW59; 900-099-S59; 回用于生产. 3; 不合格品; 1; 包装盒; SW17; 900-005-S17; 收集暂存于一般固废仓库，外售相关单位综合利用. 4; 废包装材料; 5; 废包装袋、废纸箱; SW17; 900-003-S17. 5; 边角料; 0.75; 泡棉、纸; SW17; 900-005-S17、900-003-S17. 合计; 16.8161; -. 表4-27危险废物产生与处置情况汇总表 序号; 名称; 产生量t/a; 主要成分; 有害成分; 危废代码; 产废周期; 危险特性; 拟采取的治理措施. 1; 废活性炭; 14.5897; 有机废气、活性炭; 有机废气、活性炭; HW49 900-039-49; 65天; T; 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理. 2; 废包装袋（沾有果冻胶、交联剂）; 0.0135; 沾有果冻胶、交联剂; 沾有果冻胶、交联剂; HW49 900-041-49; 每天; T/In. 合计; 14.6032; -. （2）固废环境影响分析 1）厂区现有危险废物仓库和一般固废仓库建设情况 企业在厂区北侧已设置面积约为20m2的危废暂存区，做好了防风、防雨淋、防渗等污染防治措施，危险废物均储存于符合标准的容器盛装，包装容器完好无损，且酸、碱、有机废物分类存放，储存条件符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 厂区现状建有一般固废区100m2，已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废区管理制度”、“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。 2）依托现有项目的危险废物仓库可行分析 本扩建项目的危险废物依托现有项目的危险废物仓库进行储存，现有项目危险废物仓库最大储存能力为20t，现有项目使用的储存容量为5t，每3月清运一次，剩余15t容量。扩建项目年产生危险废物14.6032t，每3月清运一次，则所需容量约为3.651t，现有危废仓库剩余15t储存容量，可以满足要求。综上，扩建项目依托现有项目的危险废物仓库进行储存是可行的。 - 3）固废管理要求 - ①一般固体废物管理要求 对于项目产生的一般固废，可回收的固废及时收集、暂存后外售，不可回收的固废委托专门处置单位合理规范处置，通过调整一般固废的处理处置周期，固废暂存区域大小能够满足本项目一般固废的暂存要求。 ②危险废物环境管理要求 危险废物暂存及转移应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（部令第23号）、《关于开展全省固废危废环境隐患排查整治专项行动的通知》（苏环办〔2019〕104号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）、《关于进一步加强危险废物环境管理工作的通知》（苏环办〔2021〕207号）中要求进行。 A、厂内运输 厂内产生的危险废物在完成分类收集和包装后，由专门人员送至危险废物仓库。危险废物在厂内运输过程中可能发生泄漏或散落的情况，应启动应急预案，将危险废物及时收集，以减轻对周围环境的影响。厂区内运输路线地面均进行硬化处理，泄漏物得到及时收集后，对土壤及地下水影响较小。 B、厂内暂存 本项目危废暂存库内危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）等文件要求，加强危险废物工作的全过程管理。 针对本项目正常运行阶段所产生的危险废物的日常管理提出要求： a.履行申报登记制度； b.建立台账管理制度，企业须做好危险废物情况的记录，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别； c.委托处置应执行报批和转移联单等制度； d.定期对暂存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及早发现破损，及时采取措施清理更换； e.危险废物的泄漏液、清洗液、浸出液等必须符合GB8978的要求方可排放； f.直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员，应当接受专业培训，经考核合格，方可从事该项工作； g.固废贮存（处置）场所规范化设置，固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。 4）运输过程的环境影响分析 ①外运准备 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 ②委外运输 危险废物委托资质单位外运处置，严格执行危险废物转移联单制度。危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号。载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。组织危险废物的运输单位，在事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 5）危险废物运输过程的污染防治措施 企业产生的危险废物委托资质单位进行运输，在运输过程中要采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止跑冒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染，在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 6）危险废物环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险废物具有有毒有害危险性，存在火灾和泄漏风险，危废等一旦储存不当或遭遇明火，可能会发生火灾或泄漏事件，会对环境和社会造成不利影响，严重时会引发人员伤亡。厂区发生火灾事故在燃烧中产生含有一氧化碳、二氧化碳等有毒气体，对大气环境产生不利影响。 采取以上措施后，项目产生的危险废物均可得到有效处置，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行 （3）与《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）相符性分析 表4-28本项目与苏环办〔2024〕16号文相符性 文件规定要求; 本项目情况; 相符性. 一、注重源头预防; ...... 2.规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。; 本项目将按要求评价固体废物的种类、数量、来源和属性，阐述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。项目一般工业固体废物，贮存于一般固废仓库，后外售；危险废物贮存于危险废物仓库，定期委托有资质单位处置。; 相符. 3.落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可; 待项目建成后将严格落实排污许可制度，按要求全面、准确申报项目产生的工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。若实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动，将根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 相符. 二、严格过程控制; 6.规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、II级、III级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目设置危险废物仓库，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设；并根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存。; 相符. 8.强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 本项目将严格落实危险废物转移电子联单制度，实行扫描“二维码”转移。与处置单位签订委托处置前依法核实其主体资格和技术能力，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息; 相符. 9.落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。; 本项目建成后，企业将在厂区门口设置危险废物信息公开栏，公开厂内危险废物产生、利用处置等情况。; 相符. 三、强化末端管理; 15.规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账，各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）执行。; 建设单位拟按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账。; 相符. 5、地下水及土壤环境影响分析 （1）地下水及土壤污染途径 项目冷却塔无泄漏设备，该水循环使用，只需定期补充新鲜水，不产生废水；生活污水依托厂区现有化粪池预处理后排入市政管网，厂区内现有生活污水管网、化粪池均已经做好底部硬化措施，可有效防止污水下渗到土壤和地下水；项目产生的废气经过有效处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大；项目产生的固体废物均得到安全妥善处置，厂区现有一般工业固体废物贮存、处置已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，做好相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；现有危废仓库已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定进行设置，故正常工况下，不存在地下水、土壤环境污染途径。 （2）土壤和地下水污染防治措施 为了避免本项目营运过程中对地下水产生不利影响，建设单位应采取以下分区防渗措施： ①源头控制 项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。可通过加强厂区内绿化，通过植物吸附降低污染物通过大气沉降造成的土壤污染。 ②分区防控 本项目依托利用的建构筑物主要有办公楼、仓库、一般固废库、危险废物仓库、化粪池及生产车间等；现有项目地面已做硬化，厂区已采取综合防渗措施，具体防渗分区划分及防渗要求见下表。 表4-29项目污染防控分区表 厂区区域; 防渗分区; 防渗技术要求. 危险废物仓库; 重点防渗区; ①厂房地面做硬化处理； ②污水管道采用PVC材质，具有较好防腐防渗性能。 ③沉淀池需做防渗处理，满足防渗层至少2mm厚，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。. 一般固废仓库、化粪池; 一般防渗区; ①采用天然黏土防渗衬层压实后的黏土防渗衬层饱和渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，黏土防渗衬层的厚度应不小于2m；如果天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于2m，可采用单层人工合成材料防渗衬层，人工合成材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然黏土防渗衬层； ②参照GB16889执行； ③雨水管道可采用普通塑料材质。. 办公区及厂区道路; 简单防渗区; 一般地面硬化。. （3）跟踪监测计划 项目营运期通过垂直入渗、地面漫流对土壤及地下水产生影响的概率很小，本项目做好地面防渗后不会对项目所在地的地下水、土壤造成明显的不良影响，可无需进行地下水、土壤跟踪监测。 6、生态环境分析 本项目位于省泗阳经济开发区浙江路北侧九江路西侧，周围无生态环境保护目标，故无需进行生态评价。 7、环境风险分析 （1）风险源调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目主要涉及环境风险物质主要为危险废物、生产过程中产生的废气污染物等。 表4-30项目建成后全厂风险物质储存量与临界量一览表 序号; 储存位置; 物质名称; CAS号; 储存方式; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 是否环境风险物质; q/Q. 1; 不储存; 非甲烷总烃; -; /; 废气（不储存）; 10; 是; 远小于1. 2; 不储存; 氨气; 7664-41-7; /; 废气（不储存）; 5; 是; 远小于1. 3; 危险废物仓库; 危险废物; -; -; 3.651; 50; 是; 0.07302. 合计; 0.07302. 注：①非甲烷总烃、氨气属于废气排放物，不储存；（非甲烷总烃临界量参考石油气临界量）； ②危废废物无明确的临界量，本次环评从严参照表B.2健康危险急性毒性物质（类别2、类别3），临界量为50t；最大储存量不超过3个月。. 根据风险源识别结果，Q值=0.07302＜1，且本项目风险物质储存量未超过临界量，不需要设置环境风险专项分析。只需要根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 表4-31项目风险源分布及可能影响途径 序号; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危废仓库; 废活性炭等; 泄露，火灾; 地表水、地下水、土壤; 葛东河、危废仓库周边土壤环境. 2; 成品仓库; 泡棉、包装盒; 可燃物质引起火灾; 大气、地表水、地下水、土壤; 葛东河、周边居民、厂区周边土壤环境. 3; 废气处理设施; 非甲烷总烃、颗粒物、氨气; 废气治理设施故障，废气污染物超标排放; 大气、土壤; 周边居民、厂区周边土壤环境. （3）火灾事件环境风险分析 项目成品遇明火或发生火灾，燃烧过程中会产生一定量的一氧化碳、二氧化碳、烃类，燃烧过程中释放出的有毒有害气体会随气流向四周扩散，继而对厂址周围的居民及动植物产生危害，不但会造成巨大的经济损失，还会产生不良的社会影响。 （4）环境风险防范措施 ①废气处理工程风险防范措施 a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ②火灾事故防范措施 a.定期对设备、储存仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。b.火源的管理：严禁火源进入厂房特别是原料仓库、成品仓库、危险废物暂存间，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。维修用火控制：对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂区内行驶，必须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。c.预防摩擦撞击：禁火区内严禁有金属摩擦、撞击，要求使用的设备和工具具有防爆功能，包括不能穿钉鞋。机转设备保持良好的润滑和冷却。d.表面电气和静电火花：设备管道等都采用工业静电接地措施，建、构筑物均设防雷设施，所有的电缆及电缆桥架选用阻燃型。e.设火灾自动报警系统，系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火灾报警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。 ③危险废物贮存风险事故防范措施 本项目废气治理过程中将产生一定量的危险废物，为了最大限度减少项目对周围环境的风险，危险废物处置的管理应符合国家、地区或地方的相关要求。对于危险废物仓库，要设置在防雨、防渗漏的房间内，并设置围堰。危险废物仓库墙体材料应为不易燃的砼结构或彩钢板结构，不应使用木质或塑料材质结构。仓库应落锁，并专人管理。对于危险废物的进出管理，均应设置台账记录。 ④设置事故应急池 根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2019），事故缓冲设施总有效容积计算公式如下： V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5 注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的物料量，m3；本项目V1=0m3。 V2——发生事故的储罐、装置的消防水量，火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防水量，m3。 V2=Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（事故消防用水量按10L/s计） t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目消防时间历时按1h计），故一次事故的消防废水量为36m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目V3=0m3。 V4——发生事故时仍须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目无生产废水产生，V4=0m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 根据当地降雨强度和降雨历史计算确定，雨水量等于降雨量与汇水面积的乘积V5=10q.F； q---降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa---年平均降雨量，mm，根据泗阳县气象资料，泗阳县年平均降水量906.2毫米； n---年平均降雨日数，根据泗阳县气象资料，泗阳县年平均降水日数102.5天； F---必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha；本项目原料仓库、生产设置均在厂房内，必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积为0m3，故V5=0m3。 通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为： V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5＝（0+36-0）+0+0＝36m3 建设单位拟建有效容积为40m3的事故池，能够满足全厂事故废水储存要求。当发生泄漏、火灾或爆炸事故时，泄漏物、事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统或污水收集系统，紧急关闭雨水和污水收集系统的截流阀，然后通过系统泵将污水打入事故应急池，事故废水经处理达标后方可接入污水管网，若建设单位不能处理泄漏物，必须委托有资质的单位安全处置，杜绝以任何形式进入区域的污水管网和雨水管网。事故应急池和导排系统应满足防腐防渗抗震的要求，平时必须保证事故池空置，不得作为他用。 （4）环境应急预案和隐患排查制度 企业应按照《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发〔2023〕7号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕794号）等文件要求，编制应急预案并报生态环境局备案；按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（中华人民共和国环境保护部公告2016年第74号）、《关于印发江苏省突发环境事件隐患排查治理行动工作方案的通知》（苏环办〔2022〕68号）、《关于开展环境应急领域隐患排查专项行动的通知》（宿环办〔2022〕2号）等文件要求，制定年度隐患排查计划，开展隐患排查工作，对排查发现的隐患问题及时落实整改。 （5）分析结论 建设单位严格实施上述提出的措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将毒性危害控制在可接受的范围内，不会对人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。因此，本项目的环境风险可防控。 8、建设项目“三同时”验收一览表 表4-31建设项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧+15m高排气筒排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 依托现有环保设施；增加排气筒高度、收集装置及管道；投资2万元; 与建设项目同 时设计、 同时施 工、同时运行. 排气筒DA003; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）; 5. 排气筒DA004; 非甲烷总烃、氨气、臭气浓度; 集气罩/设备密闭+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 10. 废水; 厂区雨污分流管网; /; /; 城东污水处理厂一期接管标准; 依托现有. 生活污水; COD、SS、 氨氮、TP、总氮; 化粪池. 噪声; 设备噪声; 噪声; 隔声、采用低噪声设备、厂房隔音; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 4. 固废; 一般工业固废暂存; 100m2; 全部处置、零排放; 依托现有. 危险废物仓库; 20m2. 环境管理（机构、监测能力等）; 公司环境管理机构、环境管理体系建立，运营期监测计划和实施; 1. 用电监控; 2. 环境应急设施; 雨污水排放口切断阀、监控装置; 依托现有. 清污分流、排污口规范化设置; 废气排口、雨污水排口等规范化设置; 1. 区域综合整治; /; 0. 环境风险管理; 各种应急物资、环境风险培训、编制环境应急预案; 5. 合计; 30. 9、排污口规范化设置 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》及《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）的相关要求。建设项目必须严格实施“雨污分流”，正确设置废水排放口和废气监测口。 （1）废水排放口：本项目实行雨污分流制，现有项目共设置雨水排放口和污水排放口各一个，且已在排污口附近醒目处设置环境保护标志牌，本项目依托现有。 （2）废气排放口：废气排气筒预留监测平台，并在排气筒附近醒目处设置环境保护标志牌。 （3）厂界噪声：参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，建设单位需在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固废：固体废物在厂内暂存期间设置专门的储存设施或堆放场所，存放场地需采取防渗漏、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧+15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单） |
|  | 排气筒DA003 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单） |
|  | 排气筒DA004 | 非甲烷总烃、氨气、臭气浓度 | 集气罩/设备密闭+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 无组织废气（厂界） | 非甲烷总烃、颗粒物、氨气、臭气浓度 | 提高废气收集效率，增加绿化 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 无组织废气（厂区内） | 非甲烷总烃 | 提高废气收集效率，增加绿化 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、 氨氮、TP、总氮 | 化粪池 | 城东污水处理厂一期的接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 减振、厂房隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活垃圾，由环卫部门统一清运；不合格品、废包装材料、边角料，收集后外售相关单位综合利用；布袋收集尘回用于生产；废活性炭、废包装袋（沾有果冻胶、交联剂），定期委托有资质的单位处置。固体废物均得到有效处理，零排放。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 合理进行防渗区域划分，危险废物仓库，采取地面采取防渗，按重点污染区防渗要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间等按一般污染区防渗要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于泗阳经济开发区浙江路北侧九江路西侧，周围无生态环境保护目标，无需生态保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①每个生产岗位必须要有一个明确而又能为所有在岗人员熟悉的安全方针；并定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施； ②加强车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。具体要做好厂区内禁止抽烟及其他烟火； ③建设项目按照要求进行环境风险防范措施和事故应急预案，编制突发性环境事件风险应急预案并报环境主管部门备案，定期进行事故演习，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平； ④建议设置事故池，满足事故状态废水储存要求。 ⑤根据国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部联合印发的《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）及《关于转发进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（苏安办电〔2023〕1号）的要求对企业环保设备进行设计、施工与管理，并编制相关安全评估报告。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 ②根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等有关要求，制定项目污染源监测计划，按照相关要求开展例行监测（大气、地表水、噪声等）。 ③项目公司各级管理人员都应树立保护环境的思想，公司制定环保奖惩制度。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。 ④信息公开制度：本项目建成后，应建立健全环境信息公开制度，及时、完整、准确地按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号令）等法律法规及技术规范要求，向社会及时公开污染防治设施的建设、运行情况，排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况和整改情况等信息。 ⑤根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》文件要求，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为“二十四、橡胶和塑料制品业29-62塑料制品业292中‘其他’”，属于登记管理，十七、造纸和纸制品业22-38纸制品制造223中‘有工业废水或者废气排放的’，属于简化管理，故建设单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前重新申请排污许可证。 ⑥建设单位应根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），开展环保设施安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ⑦企业应自行安装用电监控。用电监控点位：总电表、产污设施、废气治理设置；用电监控要与环保部门联网，并按要求将用电监控数据至少保存五年以上。 |  |  |  |

- 六、结论

结论 本项目符合区域生态功能区划、环境功能区划，选址、布局基本合理。产生的污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小；在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制，对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实。从环境保护的角度来讲，本项目在拟建地建设是可行的。

注释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1备案证 附件2环评委托书 附件3环评合同 附件4信用承诺书 附件5危险处置协议 附件6建设单位营业执照 附件7建设单位法人身份证 附件8现场勘查记录 附件9现有项目环评批复 附件10现有项目验收意见 附件11现有项目现状检测报告 附件12排污许可 附件13果冻胶的MSDS及检测报告 附件14江苏省生态环境分区管控综合查询报告书 附件15《关于对江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023-2030年）环境影响报告书的审查意见》 附图1项目地理位置图 附图2周围环境概况图 附图3项目平面布置图 附图4区域水系图 附图5生态红线图 附图6宿迁市环境管控单元图 附图7园区规划图

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | - 0.1449 | 0.17 | 0.0251 | 0.1395 | 0 | 0.3095 | +0.1646 |
|  | 颗粒物 | - 0.0888 | 0.334 | 0.2452 | 0.0259 | - 0 | 0.3599 | +0.2711 |
|  | 氨气 | - 0 | 0 | 0 | 0.0185 | - 0 | 0.0185 | +0.0185 |
| 废水 | 废水量 | - 480 | 480 | - 0 | 1200 | - 0 | 1680 | +1200 |
|  | COD | 0.057 | 0.12 | 0 | 0.4032 | 0 | 0.4602 | +0.4032 |
|  | SS | 0.0201 | 0.096 | 0 | 0.18 | 0 | 0.2001 | +0.18 |
|  | 氨氮 | 0.0041 | 0.0144 | 0 | 0.036 | 0 | 0.0401 | +0.036 |
|  | TP | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0043 | +0.0036 |
|  | TN | 0.0104 | 0.0168 | 0 | 0.048 | 0 | 0.0584 | +0.048 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 3.6 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 11.1 | +7.5 |
|  | 除尘器收集尘 | 2 | 0 | 4.483 | 2.5661 | 0 | 9.0491 | +7.0491 |
|  | 不合格品 | 100 | 0 | 127 | 1 | 0 | 228 | +128 |
|  | 废包装材料 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | +7 |
|  | 边角料 | 8 | 0 | 10 | 0.75 | 0 | 18.75 | +10.75 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 5.2 | 14.5897 | 0 | 19.7897 | +19.7897 |
|  | 废油墨桶 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0.00005 | 0 | 0 | 0.00005 | 0.00005 |
|  | 废抹布 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 |
|  | 废包装袋（沾有果冻胶、交联剂） | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0.0135 | +0.0135 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。